Приложение № 2

/образец/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

Ремонт в помещенията на  „ВИП А”  на  „Летище София” ЕАД

  - Обща част

1.1  Предмет  на техническото задание

Предмет на настоящото техническо задание е извършване на строително ремонтни работи (СРР) в сградата на „ВИП А“ на „Летище София” ЕАД.

1.2. Основание за разработване на техническото заданието

Във връзка с подготовката за Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г. е необходимо помещенията в сградата на ВИП А да се ремонтират.

Основание за изготвянето на техническото задание е да се изяснят в подробности всички изисквания към СРР.

  - Местоположение

Сградата на „ВИП А“ на „Летище София” ЕАД е разположена в УПИ V, кв.2, местност „Летищен комплекс” гр. София. Намира се в охраняемата зона на летището, югозападно от сградата на Терминал 1.

3. Съществуващо положение

В изпълнение на изготвен дизайнерски проект през 2009 г. е извършено цялостно пребоядисване на  помещенията в сградата на ВИП А. След този период са извършени само частични ремонти. В резултат на продължителната експлоатация състоянието на мазилката и боята по стените е лошо - боята е зацапана, има следи от течове и мухъл, наблюдават се пукнатини около вратите и другите технологични отвори, както и повреди вследствие на удари.

Долната част на козирката пред централния вход /Приложение B – т.8/ е  компрометирана вследствие на влага и течове от покрива. Покривната конструкция на козирката е изпълнена от „сандвич панели“, които вследствие на времето и атмосферните влияния са компрометирани.

Подовите настилки в помещенията на ВИП „А“ са амортизирани вследствие на продължителната експлоатация и не отговарят на изискванията за представителността на помещенията.

4. Изисквания към изпълнението на строително-ремонтните работи

Участниците в обществената поръчка трябва да имат предвид обстоятелството, че предвидените СРР ще се извършват при функциониращ ВИП „А“ и те следва да спазват всички изисквания, свързани с работата му, без да се пречи на пътниците и да се нарушава тяхното спокойствие. За да не се прекъсва работата на централната зала и приема на пътници може да се наложи работите да се извършват извън работно време и нощем.

Всички материали трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящото задание, да са придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие и да отговарят на изискванията на „Закона за техническите изисквания към продуктите“ и „Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България” и други нормативни изисквания за такъв вид работи и изделия.

Участникът, избран за изпълнител в обществената поръчка, е отговорен за цялостното изпълнение на поръчката.

Участникът, избран за изпълнител, представя за одобрение от упълномощен представител на „Летище София“ ЕАД, предвидените материали за влагане в обекта, мостри/ каталози.  След одобряване на горните материали от упълномощения представител на, „Летище София“ ЕАД участникът, избран за изпълнител, предприема действия по ремонтните работи. Съществено условие е всички обработени повърхности да отговарят на противопожарните норми, отнасящи се за категорията на сградата. За вложените материали се представят сертификати или декларации за съответствие.

Участникът, избран за изпълнител,  е задължен да изпълни работите, така че крайният продукт да е със същите или с по-добри по вид и качество характеристики от посочените в настоящето техническо задание. При изпълнението на СРР той трябва да осигури да не бъдат нанасяни щети на съществуващите елементи, на обзавеждането и оборудването на обекта.

Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да извърши за негова сметка демонтажните и монтажни работи по време на изпълнението на ремонта, които са свързани с предмета на поръчката. При повреда – подмяната е за сметка на участника избран за изпълнител.

В помещенията на сградата се  предвижда  стъргане и шпакловане на компрометирани участъци по стени и тавани, цялостна подготовка на основата, грундиране и двукратно боядисване по стени и тавани съгласно дизайнерски проект- Приложение 1 към обявата .

Строително ремонтните работи по козирката пред централния вход включват подготовка на основата за направа на нова хидроизолация, направа на мазана хидроизолация, стъргане на стара (компрометирана) шпакловка по долната страна на козирката и шпакловане, почистване, минизиране и пребоядисване на метална конструкция от напречни греди с размери 6бр. х 2,75m; 6 бр. х 1,75m; 4 бр. х 1,45m; колони 4бр. х 4,45m; греда с кръгло сечение Ф200 х 4m в съществуващите цвeтове RAL 5023 и RAL 7035, подмяна на компрометиран гипсокартон с хидроустойчив.

Подмяната на мокета в централна зала се извършва при спазване на следните изисквания:

- демонтажните работи се извършват внимателно като се следи за запазване равнинността на основата;

- монтажните работи се извършват при спазване на следните изисквания: основата, върху която са монтира мокет да бъде основно почистена,суха, равна и здрава, без пукнатини и неравности;

- към монтаж на мокета се пристъпва  при мин. температура на пода 10-15С и влажност по-малка от 4%.

В цената на видовете работи се включват всички необходими материали, операции, както и доставка на всякаква допълнителна техника за получаване на завършен за ползване от Възложителя продукт.

Също така към цената на видовете работи трябва да бъдат предвидени и разходите за изхвърляне и извозване на отпадъците от ремонтните работи.

Предвидените СРР ще се извършват в  охраняема зона с повишена степен на сигурност, за което участникът, избран за изпълнител, трябва да предвиди необходимото време и средства за издаване на пропуски на лицата, които ще извършват договорените видове работи. Разходите са за сметка на участникът, избран за изпълнител, като цената за издаване на пропуск за едно лице/превозно средство възлиза на 25,17лв./двадесет и пет лева и седемнадесет стотинки/ без ДДС. Всички МПС да бъдат технически изправни и оборудвани с маяци.

5. Изисквания към влаганите материали

5.1. Латекс за вътрешни помещения

Цвят: Съгласно дизайнерски проект, подлежи на одобрение от страна на упълномощения представител на „Летище София“ ЕАД чрез представяне на мостри.

Минимални изисквания към техническите характеристики за използвания материал:

Да осигурява „дишане“ на стените и тавана;

Да има добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 3 съгл. ISО 11998;

Да притежава отлично сцепление с повърхностите;

Да е със следните характеристики:

- средства за нанасяне - валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет;

- покривност/ EN 13300-12-14 m2/L за един слой;

- съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R. – максимум 4h;

- разредител вода;.

- брой слоеве  - мин. 2;

- зърнометрия фина (< 100 μm);

- плътност 1,39 g/cm3

Да е подходящ за работа на атмосферни условия ( за външна употреба)

5.2. Шпакловъчна смес

- Подходяща за полагане върху гипсокартон и/или мазилка.

- За вътрешна употреба.

- За външна употреба при ремонта на козирката пред централния вход.

5.3. Хидроизолация

Изискванията към материала следва да отговарят на Наредба № РД-02-20-2/8.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите /обн. ДВ,бр.47/21.06.2016 г./

5.4. Боя за метална конструкция

Да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 12944-7:2004

Цвят: RAL 5023 и RAL 7035, подлежи на одобрение от страна на упълномощения представител „Летище София“ ЕАД чрез представяне на мостри.

5.5. Плоскости от гипсокартон

- Хидроустойчив, подходящ за външна употреба

- Дебелина 10 мм

5.6. Мокет

-Цвят – син /след избор от упълномощения представител на „Летище София“ ЕАД, като съществуващия/

-Обща височина – не по-малка от 10 мм

-Клас на пожароустоичивост Bfl-sl

-Клас на износоустойчивост 33 heavy

-Устоичивост на цвета не по-малка от 6/8

-Звукопоглъщане не по-малко от 20 dB

Преди започване на строително - ремонтни работи трябва да се предоставят, за одобрение от упълномощения представител на „Летище София“ ЕАД, мостри на настилките и фугупълнителите за тях, цвета на латекса, цвета на боята за метални конструкции и всички материали оформящи завършения облик. Сертификатите за произход и декларации за съответствие към тях, трябва да се представят при приемането на обекта.

6. Срокове за изпълнение на СРР и гаранции

- Срок за изпълнението на задачата: 60 календарни дни от датата на подписване на протокол за осигуряване на достъп до ремонтираните помещения и откриване на строителната площадка до подписване на приемно - предавателен протокол от упълномощени представители на „Летище София“ ЕАД и Изпълнителя.

Гаранционен срок - не по- малко от  минималния срок от 5 (словом: пет) години съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

Гаранционният срок започва да тече от датата на двустранно подписания без забележки Предавателно - приемателен протокол между от упълномощени представители на „Летище София“ ЕАД и Изпълнителя.

7.Оглед на обекта

Участниците в обществената поръчка  следва да извършат оглед на място и собствено инженерно проучване преди крайния срок за подаване на офертата, за което се подписва двустранен протокол с упълномощен представител на „Летище София“ ЕАД. Участниците да уведомят с писмо Изпълнителния директор на „Летище София ЕАД” минимум 1 работен ден преди датата на огледа, като посочат точния ден и час на огледа, телефон за контакт и представят двустранно попълнени и подписани в оригинал заявления за оглед по образец /www.sofia-airport.bg/бизнес/за авиокомпании/безопасност и сигурност/. Цената за издаване на пропуск за едно лице/превозно средство възлиза на 25,17лв./двадесет и пет лева и седемнадесет стотинки/ без ДДС.

8. Организация на изпълнението на СРР

Участникът избран за изпълнител трябва да спазва изискванията на това задание, както и на нормите, действащи в Р. България при изпълнението на демонтажните, строителните и ремонтни работи, като имат предвид обстоятелството, че предвидените строително - ремонтни работи ще се извършват при функциониращо летище.

Всички мероприятия по организацията на изпълнението да са съгласувани и одобрени от Упълномощения представител на „Летище София“ ЕАД преди началото на работите.

- Във връзка с това, че предвидените видове СРР ще се извършват в зоната за сигурност на функциониращо летище, е необходимо преди подписване на договора да се представи от Участника избран за изпълнител: 1) „Календарен-план график” третиращ организацията и последователността по изпълнението на СРР, като графикът да е съобразен и обвързан със сроковете посочени в т. 6 от настоящето техническо задание; 2) схема с разположението на площите, необходими участника, избран за изпълнител, за организация на строителството, която да осигурява минимално затрудняване на работата на зоната; 3) транспортна схема за доставката на материалите до местоположението на обекта; 4) схема за изнасяне на строителните отпадъци и движението на персонала на участникът, избран за изпълнител, необходими за изпълнение на  работите, предмет на поръчката, които да бъдат съгласувани от упълномощения представител на „Летище София“ ЕАД.

- Нормативна уредба

Всички действащи закони и нормативни документи към момента на  извършване на строително – ремонтни работи.