НАРЕДБА № … ОТ        2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. техническите изисквания към плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, с цел подобряване условията за безопасност на корабоплаването;

2. класификацията на вътрешните водни пътища;

3. идентифицирането на плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища.

Чл. 2. Тази наредба се прилага към следните плавателни средства:

1. кораби с дължина (L) 20 m или повече;

2. кораби, при които произведението от дължината (L), широчината (B) и газенето (Т) е обем от 100 m3 или повече;

3. влекачи и тласкачи, предназначени за влачене или тласкане на плавателните средства, посочени в т. 1 и 2 или на плаващо оборудване, или за придвижването им на борд;

4. пътнически плавателни съдове;

5. плаващо оборудване;

6. плаващи устройства.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. фериботи;

2. военни кораби;

3. морски кораби, включително морски влекачи и тласкачи:

а) експлоатирани или базирани в приливно-отливни води;

б) експлоатирани временно във вътрешните водни пътища, при условие, че разполагат със:

ба) свидетелство, удостоверяващо съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. или равностойно на него, свидетелство за доказване съответствие с Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. или равностойно на него и международно свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт (IOPP) за доказване съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) от 1973 г.;

бб) съответните свидетелства и обозначенията на надводния борд, изисквани съгласно националното законодателство на държавата, под чието знаме плават – за морските плавателни съдове, които не са обхванати от SOLAS, от Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. или от MARPOL;

бв) свидетелство относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби, издадено в съответствие с Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 163 от 25 септември 2009 г.) – за пътническите кораби, които не са обхванати от конвенциите по буква „ба“, или

бг) свидетелство, удостоверяващо необходимото равнище на безопасност, издадено от държавата, под чието знаме плават – за плавателните съдове за отдих и за плавателните съдове за лично ползване, които не са обхванати от конвенциите по буква „ба“.

Глава втора

класификация на вътрешните водни пътища

Чл. 4. За целите на наредбата, вътрешните водни пътища се класифицират, както следва:

1. зони 1, 2, 3 и 4:

а) зони 1 и 2: водните пътища, посочени в глава първа от Приложение № 1;

б) зона 3: водните пътища, посочени в глава втора от Приложение № 1;

в) зона 4: всички останали вътрешни водни пътища, по които съгласно националното право могат да преминават плавателни средства, попадащи в обхвата на настоящата наредба;

2. зона R: водните пътища по т. 1, за плаването по които плавателните средства трябва да бъдат снабдени с валидни удостоверения в съответствие с чл. 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, така както този член е формулиран на 06.10.2016 г.

Глава трета

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища.

Чл. 5. Плавателните средства по чл. 2, експлоатирани по вътрешните водни пътища, посочени в чл. 4:

1. се строят по проектно-техническа документация, одобрена от призната по реда на Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.) класификационна организация и в съответствие с версията на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в Приложение № 2;

2. се поддържат в съответствие с версията на стандарт ES-TRIN, определена в Приложение № 2.

Чл. 6. (1) Плавателно средство, попадащо в обхвата на акт за изпълнение, приет от Европейската комисия на основание чл. 25 от Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252 от 16 септември 2016 г.) (Директива (ЕС) 2016/1629), може да се ползва от предвидените в съответния акт за изпълнение дерогации или признаване на равностойността на техническите спецификации по отношение на:

1. използването или наличието на борда на плавателното средство на други материали, съоръжения или елементи от оборудването, или приемането на други договорености или аспекти на проекта, различни от тези по чл. 5, при условие че е осигурено равностойно ниво на безопасност;

2. нови технически спецификации, които се отклоняват от изискванията по чл. 5, при условие че е осигурено необходимото равнище на безопасност.

(2) Плавателно средство, попадащо в обхвата на акт за изпълнение, приет от Европейската комисия на основание чл. 26 от Директива (ЕС) 2016/1629, може да се ползва от предвидените в съответния акт за изпълнение дерогации от изискванията по чл. 5, които са били предмет на Преходните разпоредби на версията на стандарт ES-TRIN при условие, че посочените изисквания са технически трудно приложими или когато тяхното прилагане би могло да изисква непропорционални разходи.

Чл. 7. За установяване на съответствието на плавателните средства с техническите изисквания по чл. 5 и 6  се извършва технически преглед по реда на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.), преди въвеждането им в експлоатация.

Чл. 8. (1) На плавателното средство, чието съответствие с техническите изисквания е установено в рамките на прегледа по чл. 7, се издава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз на плавателните средства по реда на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.).

(2) За плавателните средства по чл. 6 в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз по ал. 1 се вписват точно всички приложими дерогации и случаи на признаване на равностойност.

(3) На плавателните средства по чл. 6, ал. 1, т. 2 се издава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз за изпитвателни цели за ограничен период.

Чл. 9. За корабите, предназначени за превоз на опасни товари, се прилагат и изискванията на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр.53 от 2006 г.) и Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.), и Правилата към него, приложими от 1 януари 2017 г.

Чл. 10. Плавателните средства, експлоатирани по вътрешните водни пътища, посочени в чл. 4, трябва да бъдат снабдени със следните документи:

1. когато се експлоатират по воден път от зона R:

а) Удостоверение за корабоплаване по Рейн, издадено съгласно чл. 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн; или

б) Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, удостоверяващо пълното съответствие на плавателното средство, когато това е приложимо съгласно Преходните разпоредби на Приложение 2 за плавателни средства плаващи по река Рейн (зона R), с техническите изисквания, посочени в Приложение № 2, ако в съответствие с приложимите правила и процедури е установено, че тези изисквания са равностойни на техническите изисквания, определени в изпълнение на Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн;

2. когато се експлоатират по други водни пътища по чл. 4:

а) Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз или удостоверение, издадено в съответствие с чл. 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн,

б) където е приложимо - допълнителни свидетелства за вътрешно корабоплаване за удостоверяване на съответствие с изменени технически изисквания, приети от държава-членка на Европейския съюз по отношение на плавателните средства, експлоатирани по водни пътища в рамките на нейната територия, както следва:

ба) допълнителни спрямо Приложение № 2 технически изисквания по отношение на плавателни средства, експлоатирани по водни пътища от зони 1 и 2, одобрени с акт за изпълнение, който Европейската комисия приема на основание чл. 23, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1629;

бб) допълнителни спрямо Приложение № 2 технически изисквания по отношение на пътническите плавателни съдове, експлоатирани по несвързани водни пътища от зона 3, одобрени с акт за изпълнение, който Европейската комисия приема на основание чл. 23, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1629;

бв) занижени спрямо Приложение № 2 изисквания по отношение на плавателните съдове, експлоатирани изключително по вътрешните водни пътища от зони 3 или 4.

Чл. 11. Издаването, подновяването, продължаването на валидността и преиздаването на Корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Съюза, внасянето на промени или издаване на ново удостоверение в случаите на основни изменения или основни ремонти, както и издаването на временни Корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, се извършва при условията и по реда на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи.

Чл. 12. (1) За установяване на съответствието на плавателните средства по чл. 2 с изискванията по чл. 5 и 6 и снабдяването им с необходимите съгласно чл. 10 документи, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извършва първоначални, годишни, подновителни, допълнителни прегледи и външни прегледи на подводната част на кораба по реда на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите.

(2) Преглед по ал. 1 може да не се извършва за плавателно средство, за което призната по реда на Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели класификационна организация е издала свидетелство за клас или друг документ, удостоверяващ изпълнението на изискванията по чл. 5 и 6.

Глава четвърта.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ, плаващи по вътрешните водни пътища

Чл. 13. (1) На плавателно средство без присвоен уникален европейски идентификационен номер (УЕИН/ENI) при първоначална регистрация за плаване под българско знаме Изпълнителна агенция „Морска администрация“ присвоява уникален европейски идентификационен номер. Номерът се състои от осем арабски цифри в съответствие с Приложение № 2, присвоява се еднократно и остава непроменен през целия срок на експлоатация на плавателното средство.

(2) В случай, че при издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се установи, че плавателно средство, плаващо под чуждо знаме, няма присвоен УЕИН/ENI, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява компетентния орган на държавата-членка на Европейския съюз, в която плавателното средство е било регистрирано или в която е неговото пристанище на домуване, и УЕИН/ENI се присвоява от този орган. В случай, че плавателно средство плава под знамето на държава, в която не е възможно присвояването на УЕИН/ENI, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ присвоява уникален европейски идентификационен номер на това плавателно средство.

(3) За присвояване на УЕИН/ENI корабособственикът подава заявление до Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

(4) Присвоеният УЕИН/ENI на плавателното средство от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се вписва в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.

(5) Корабособственикът е длъжен да осигури поставянето върху плавателното средство на УЕИН/ENI, който е вписан в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.

Чл. 14. При издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз на плавателно средство с присвоен уникален европейски идентификационен номер от администрация на друга държава - членка на Европейския съюз, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вписва в удостоверението присвоения от чуждата администрация уникален европейски идентификационен номер.

Чл. 15. При вписване на плавателно средство в регистъра на корабите на Република България, отписано от регистър на държава, която не е държава - членка на Европейския съюз, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ присвоява уникален европейски идентификационен номер след обстоен преглед на плавателното средство и на всичките му системи съгласно чл. 12.

Чл. 16. (1) Заедно с вписването на плавателно средство в регистъра на корабите на Република България, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ въвежда незабавно в Европейската база данни за корабните корпуси (EHDB), поддържана от Европейската комисия, следната информация:

1. данните за идентифициране и описване на плавателното средство в съответствие с настоящата наредба;

2. данните относно издадените, подновените, заменените или отнетите удостоверения, както и относно органите издали удостоверения в съответствие с настоящата наредба;

3. електронните копия от всички удостоверения, издавани от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с настоящата наредба и с Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи;

4. данните относно всички отхвърлени или висящи заявления за удостоверения, в съответствие с настоящата наредба и с Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи;

5. всяка промяна в данните, посочени в т. 1-4.

(2) Всяко обработване на лични данни от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се осъществява в съответствие с вторичното законодателство на Европейския съюз относно защитата на личните данни и по-специално Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО  (Регламент (ЕС) 2016/679) (ОВ, L 119 от 4 май 2016 г.).

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да предава лични данни на трета държава или на международна организация, при условие че прави това единствено въз основа на оценка на всеки отделен случай и че са изпълнени изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално тези, указани в глава пета от същия регламент, само ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. предаването е необходимо за следните цели:

а) прилагане на Директива (ЕС) 2016/1629 и на Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (ОВ, L 255 oт 30.09.2005);

б) гарантиране на движението по водните пътища и управлението на инфраструктурата;

в) поддържане или прилагане на изискванията за безопасността на корабоплаването;

г) събиране на статистически данни;

2. третата държава или международната организация не предава данните на друга трета държава или международна организация, освен ако ѝ е дадено изрично писмено разрешение да го направи, и спазва условията, определени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Чл. 17. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ заличава информацията  в Европейската база данни за корабните корпуси (EHDB) за плавателно средство, плаващо по вътрешните водни пътища под българско знаме, когато това плавателно средство се бракува.

Чл. 18. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вписва в Европейската база данни за корабните корпуси (EHDB) всички други данни, допълнително определени с делегиран акт, който Европейската комисия приема на основание чл. 19, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/1629.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

- „плавателно средство“ означава плавателен съд или елемент от плаващо оборудване;

- „плавателен съд“ означава плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища или морски кораб;

- „плавателен съд по вътрешните водни пътища“ означава плавателен съд, предназначен да плава само или предимно по вътрешните водни пътища;

- „кораб“ означава плавателно средство;

- „влекач“ означава плавателен съд, построен специално, за да извършва дейности, свързани с теглене;

- „тласкач“ означава плавателен съд, построен специално за придвижване чрез тласкане на състави от плавателни съдове;

- „пътнически плавателен съд“ означава плавателен съд за дневно пътуване или плавателен съд с кабина, построен и оборудван да превозва повече от 12 пътници;

- „плаващо оборудване“ означава плаващо съоръжение, носещо механични инсталации, като например кранове, драги, сонетки или елеватори;

- „плаващо устройство“ означава всяко обичайно стационарно плаващо съоръжение, като например къпалня, док, кей или навес за лодки;

- „плаващ обект“ означава плот или друга конструкция, обект или съединение, способни да плават и неявяващи се плавателен съд или плаващо оборудване или плаващо устройство;

11. „плавателно средство за отдих“ означава плавателен съд, който не е пътнически и е предназначен за спорт или развлечение;

12. „високоскоростен плавателен съд“ означава моторно плаващо средство, способно да развива във вода скорост над 40 km/h;

13. „водоизместване“ означава обемът на изместената от плавателния съд вода в кубически метри;

14. „дължина (L)“ означава максималната дължина на корпуса в метри, като се изключат рулят и бушпритът;

15. „ширина (В)“ означава максималната ширина на корпуса в метри, измерена по външния край на обшивката на корпуса (като се изключат гребни колела, буферни пояси и др. подобни);

16. „газене (Т)“ означава вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка на корпуса, като не се взимат предвид килът или други недвижими приспособления, и линията на максималното газене;

17. „свързани вътрешни водни пътища“ означава вътрешни водни пътища на държава-членка на Европейския съюз, свързани с вътрешни водни пътища на друга държава-членка посредством вътрешни водни пътища, по които съгласно националното или международното право могат да преминават плавателни средства, попадащи в обхвата на Директива 2016/1629.

§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252 от 16 септември 2016 г.), изменена с Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложения II, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (ОВ, L 174 от 10 юли 2018 г.)

§ 3. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява Европейската комисия и другите държави-членки, съответно техните компетентни органи за:

1. имената и адресите на техническите служби, които заедно с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са отговорни за прилагането на Приложение № 2;

2. спецификацията, описана в Приложение № 2, относно типовете бордова станция за пречистване на отпадъчни води, за които е издадено одобрение на типа след последното официално уведомление;

3. признатите одобрения на типа на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води въз основа на стандарти, различни от определените в Приложение № 2, за използване по националните водни пътища на държавите - членки;

4. в рамките на един месец от всяко отнемане на одобрение на типа — за причините за това отнемане на одобрение за бордови станции за пречистване на отпадъчни води;

5. всяка разрешена специална котва в резултат на заявление за намаляване на масата на котвата, като се посочва означението на типа ѝ и разрешеното намаление на масата на котвата. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ дава разрешение на заявителя най-малко три месеца след като е уведомила Европейската комисия, при условие че последната не е отправила възражения;

6. оборудването за управление с радиолокационни средства и за индикаторите на скоростта на извършване на поворот, за които Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е издала одобрение на типа. Съответното уведомление включва номера на одобрението на типа, обозначението на типа, името на производителя, името на притежателя на одобрението на типа и датата на одобрението на типа;

7. компетентните органи, отговарящи за одобряването на специализирани дружества, които могат да извършват монтажа, замяната, ремонта или поддръжката на оборудването за управление с радиолокационни средства и индикаторите на скоростта на извършване на поворот.

(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“  уведомява Европейската комисия за:

1. компетентните органи за издаване на Корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз и за всяка промяна на тези органи;

2. компетентния орган за присвояването на УЕИН/ENI и за всяка промяна на този орган;

3. всякакви промени, свързани с наименованията или адресите на класификационните организации, за чието признаване е подала заявление по реда и при условията на Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.

§ 4. Наредбата не засяга реда и условията за признаване на документите на кораби, използвани за превоз на стоки по вътрешни водни пътища, с дедуейт двадесет или повече тона, с дължина по-малко от 20 m и за които произведението от дължина (L), ширина (B) и газене (Т) е по-малко от 100 m3. За тези кораби се издават свидетелство за регистрация и контролен             талон по реда и при условията на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. В Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн. ДВ, бр. 104 от  2011 г., доп. бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., бр. 100 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. Класификационна организация, призната с акт за изпълнение, приет от Европейската комисия по реда и при условията на чл. 21 от Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252/118 от 16 септември 2016 г.) (Директива (ЕС) 2016/1629) може да извършва прегледи на кораби и корабопритежатели за установяване спазването на изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.“

2. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. Класификационна организация може да кандидатства за признаване по реда на чл. 17, ако отговаря на следните изисквания:

1. може да докаже с документи наличието на продължителен опит в оценката на проектирането и построяването на плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища; разполага с подробни правила и разпоредби за проектирането, построяването и периодичните прегледи на плавателните съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, по-специално за изчисляването на устойчивостта в съответствие с част 9 от правилата, приложени към ADN, посочени в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, като правилата и разпоредбите:

а) се публикуват най-малко на един от следните езици: английски, немски, нидерландски или френски език, и се актуализират и усъвършенстват постоянно чрез изследователски и развойни програми;

б) не противоречат на вторичното право на Европейския съюз или действащи международни договори;

2. ежегодно публикува своя регистър на плавателни съдове;

3. не е под контрола на корабособственици или корабостроители или на други лица, ангажирани с търговски дейности по проектиране, изработка, оборудване, ремонт, експлоатация или застраховка на кораби; за своите приходи класификационната организация не трябва да зависи от едно-единствено търговско предприятие;

4. има централно управление или дъщерно дружество или друго образувание под неин контрол, оправомощено да се произнася и да действа във всички области, попадащи в компетентността на класификационната организация съгласно разпоредбите относно превоза по вътрешни водни пътища, които са разположени в държава-членка на Европейския съюз;

5. организацията и нейните експерти имат добра репутация в областта на превоза по вътрешни водни пътища; експертите разполагат с доказателства за своите професионални способности и действат под отговорността на класификационната организация;

6. разполага със значителен технически, управленски, обслужващ, контролен и изследователски персонал, съизмерим със задачите на класифицираните плавателни съдове и осигуряващ възможност за техническо развитие и осъвременяване на разпоредбите; разполага с инспектори в поне една държава-членка на Европейския съюз;

7. има етичен кодекс, от който се ръководи;

8. ръководството и администрирането й се осъществяват по начин, който позволява осигуряване на поверителност на информацията, изисквана от дадена държава-членка на Европейския съюз;

9. има готовност за предоставяне на необходимата информация на държава-членка на Европейския съюз;

10. политиката, целите и ангажиментите по отношение на качеството й са определени и документирани от ръководството, което трябва да осигури разбирането, прилагането и поддържането на тази политика на всички нива на класификационната организация;

11. има изготвена, въведена и поддържа ефикасна вътрешна система за контрол на качеството, основана на приложимите части от международно признати стандарти за качество и съответстваща на стандартите EN ISO/IEC 17020:2004, както се тълкуват от системата за контрол на качеството на IACS и изискванията на схемата за сертифицирането ѝ; системата за контрол на качеството трябва да бъде сертифицирана от независим одиторски орган, признат от администрацията на държавата, в която класификационната организация има централно управление или клон, както е предвидено в т. 4. и която, наред с другото, гарантира че:

а) правилата и разпоредбите на класификационната организация са определени и се поддържат по систематичен начин;

б) правилата и разпоредбите на класификационната организация се спазват;

в) изискванията за дейностите, за които класификационната организация е оправомощена, се спазват;

г) отговорностите, правомощията и отношенията в рамките на личния състав, чиято работа се отразява на качеството на услугите по класификация, са определени и документирани;

д) се осъществява контрол върху всички извършвани дейности;

е) е въведена система за надзор, която проследява действията и работата, извършвана от оценителите (сървейърите) и техническия и административния персонал, нает от класификационната организация;

ж) изискванията във връзка с основните дейности, за които е оправомощена класификационната организация, се изпълняват само от нейни подбрани инспектори или от подбрани инспектори от други признати класификационни организации или се контролират пряко от тях;

з) се прилага система за квалификация на инспекторите и за постоянно осъвременяване на знанията им;

и) се поддържат записи, доказващи изпълнението на изискваните стандарти в областите, обхванати от предлаганите услуги, както и ефективното функциониране на системата за контрол на качеството; и

к) на всички места съществува комплексна система за планови и документирани вътрешни одити на дейностите, свързани с качеството.

12. системата за контрол на качеството трябва бъде сертифицирана от независим одиторски орган, признат от администрацията на държавата членка, в която класификационната организация има централно управление или клон в съответствие с т. 4;

13. поема задължението да приведе изискванията си в съответствие с вторичното право на Европейския съюз и своевременно да предостави на Европейската комисия цялата относима информация;

14. поема задължението периодично да се консултира с класификационни организации, които вече са признати, за да се гарантира равностойността на техните технически стандарти и на прилагането им, и да даде възможност за участие на представители на държава членка и други заинтересовани страни в разработването на своите правила и разпоредби.

3. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Класификационна организация по чл. 18, която има централно управление, дъщерно дружество или друго образувание под неин контрол, разположени на територията на Република България, оправомощено да издава удостоверения, че дадено плавателно средство отговаря на изискванията, посочени в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, , подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Към заявлението се прилагат всички необходими документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията по чл. 18.

(2) Когато организацията по чл. 18 е чуждестранно юридическо лице, документите по ал. 1 се представят придружени от легализиран превод на български език.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице изпраща на Европейската комисия заявлението, приложените към него документи и всички други документи, необходими за проверка дали са изпълнени  изискванията по чл. 18.“

4. Създава се чл. 19а:

„Чл. 19а. Когато при осъществяване на контрола по безопасност на корабоплаването по чл. 362а от Кодекса на търговското корабоплаване инспектори на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ констатират, че призната класификационна организация по чл. 17 вече не отговаря на изискванията по чл. 18, те уведомяват за това изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ определя със заповед комисия, която се произнася с мотивирано решение по констатираните несъответствия по ал. 1.

(3) Въз основа на мотивираното решение по ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да отправи към Европейската комисия искане за оттегляне на признаването, към което се прилагат всички относими доказателства.“

5. В § 3 от Допълнителните разпоредби се създава т. 4:

„4. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252 от 16 септември 2016 г.).“

6. Създава се раздел „Преходна разпоредба“ с параграф единствен:

„Преходна разпоредба

Параграф единствен. Класификационните организации, които към 6 октомври 2016 г. са признати в съответствие с Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (OB, L 389 от 2006 г.), запазват статута си на признати организации.“

§ 6. В Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн. ДВ. бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 101 от 2004 г., доп., бр. 9 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 2009 г., бр 49 от 2009 г., бр. 65 от 2013 г., изм., бр. 16 от 2014 г., изм. и доп., бр. 5 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

- В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) Досегашният текст става ал. 1.

б) Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Прегледите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършват за установяване спазването на изискванията за безопасност към отделните видове кораби, тяхната конструкция и корабно оборудване, безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване замърсяването на околната среда. Въз основа на прегледа се издава или заверява съответното свидетелство.

(3) Проверките по ал. 1, т. 3 се извършват от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в изпълнение на контролните й функции върху корабите, плаващи под българско знаме, по отношение на спазването на нормативно установените административни, технически и социални изисквания.“

- В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

а) Алинея 4 се изменя така:

„(4) Прегледите по глава пета се извършват от комисия, състояща се от председател и експерти, в която участват най-малко:

1. длъжностно лице от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;

2. експерт по проектиране на плавателни съдове, плаващи по вътрешни водни пътища и техните двигатели;

3. експерт по корабоплаване, притежаващ свидетелство на капитан на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища, което му дава право да управлява плавателния съд, обект на прегледа;

4. експерт по традиционни плавателни съдове, в случай че обект на прегледа е традиционен плавателен съд.“

б) Създава се нова ал. 5:

„(5) Председателят и експертите от всяка комисия по ал. 4 се назначават със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

в) Създава се ал. 6:

„(6) При поемане на задълженията си председателят и експертите по ал. 4 подават писмена декларация, че ще ги изпълняват напълно независимо. От длъжностните лица не се изискват декларации.“

г) Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 7 и 8.

- В чл. 10, ал. 2 думите „издаване, потвърждаване или продължаване срока на валидност на корабно удостоверение на общността“ се заменят със „снабдяването им с необходимите документи“.

- Заглавието на глава пета се изменя така:

„ПРЕГЛЕДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА“.

- В чл. 50 се правят следните изменения:

а) Алинея 1 се изменя така:

„(1) Прегледите по чл. 10, ал. 2, за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се извършват от комисията по чл. 5, ал. 4. Комисията може да не подложи кораба изцяло или отчасти на технически преглед, когато е видно от валидното удостоверение, издадено от призната по реда на Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.), че корабът удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.“

б) В ал. 2 думите „технически проверки“ се заменят с „прегледи“.

- Член 51 се отменя.

- Член 52 се отменя.

- В чл. 53 се правят следните изменения:

а) В ал. 1 думата „проверка“ се заменя с „преглед“.

б) В ал. 2 думата „проверката“ се заменя с „прегледа“.

- В чл. 54 се правят следните изменения:

а) Алинея 1 се изменя така:

„ (1) Технически преглед се извършва и на плавателно средство, за което наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, не се прилага, ако корабособственикът подаде заявление за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.“

б) Алинея 2 се отменя.

10. Член 55 се изменя така:

„Чл. 55. (1) Корабособственикът представя кораба за преглед разтоварен, в почистен вид и с необходимото оборудване.

(2) Лицето по ал. 1 оказва необходимото за прегледа съдействие, включително осигуряване на необходимите лодки и персонал и откриване на частите на корпуса и съоръженията, които не са пряко достъпни или видими.

(3) Комисията по чл. 5, ал. 4 изисква преглед в сух док при първа възможност. Този преглед може да не се извършва, ако може да бъде представено свидетелство за клас или свидетелство от одобрена класификационна организация, доказващо, че построяването отговаря на нейните изисквания, или се представи свидетелство, доказващо, че друг компетентен орган вече е извършил преглед в сух док с друга цел.

(4) При периодичен преглед или преглед в случаите на основни изменения или основни ремонти, комисията по чл. 5, ал. 4 може да изиска преглед вън от водата.

(5) Комисията по чл. 5, ал. 4 провежда изпитвания по време на първоначалния преглед:

1. на моторен плавателен съд кораб или състав;

2. на плавателен съд, в чието на пропулсивно или рулево оборудване са извършени съществени промени.

(6) Комисията по чл. 5, ал. 4 може да изиска допълнителни изпитвания и други придружаващи документи, включително при строенето на кораб.“

11. Член 56 се отменя.

12. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

а) Алинея 1 се изменя така:

„ (1) Корабите се подлагат на периодични прегледи, преди да изтече срока на валидност на техните Корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.“

б) Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случай, че директорът на съответната дирекция „Речен надзор“ разреши продължаване на валидността на удостоверението по изключение по реда и при условията на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.) може да не се извършва преглед по ал. 1.“

в) Алинея 3 се изменя така:

„(3) За корабите, въведени в експлоатация, при извършване на преглед по ал. 1 за подновяване на удостоверението се прилагат преходните разпоредби на версията на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в Приложение № 2 към наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.“

г) Алинея 4 се отменя.

д) Алинея 5 се отменя.

13. В чл. 58 се правят следните изменения:

а) В ал. 1 думата „проверка“ се заменя с „преглед“.

б) В ал. 2 думите „е длъжна да извърши прегледа в 28-дневен срок от постъпването на заявлението“ се заменят с „предприема необходимите действия за извършване на прегледа“.

14. Член 59 се изменя така:

„Чл. 59. В случай на основни изменения или основни ремонти, които засягат съответствието на кораба с техническите изисквания, посочени в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, по отношение на якостта на конструкцията му, плавателните му качества, маневреността му или специалните му характеристики се извършва преглед по чл. 11.“

15. Член 60 се отменя.

16. Член 61 се отменя.

17. Член 62 се отменя.

18. Член 62а се отменя.

19. Член 63 се изменя така:

„Чл. 63. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може по всяко време да проверява дали кораб има валидно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз съгласно Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.), както и дали отговаря на изискванията за издаване на това удостоверение, или представлява явна опасност.

(2) При установено неспазване на изискванията, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изисква от корабособственика в разумен срок да приведе кораба в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява за неспазването на изискванията в 7-дневен срок от извършването на проверката по ал. 1 компетентния орган в другата държава-членка, който е издал или подновил Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.“

20. В чл. 64 се правят следните изменения:

а) Алинея 1 се изменя така:

„ (1) В случай, че при проверка се установи, че на борда на кораба няма валидно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да прекрати плаването на кораба.“

б) Алинея 2 се отменя.

21. В чл. 65 се правят следните изменения:

а) Алинея 1 се изменя така:

„(1) В случай, че при проверка се установи, че корабът представлява явна заплаха за лицата на борда, околната среда или корабоплаването, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да спре кораба от плаване, докато не бъдат предприети необходимите коригиращи действия.“

б) Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случаите на явна заплаха по ал. 1, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може също да даде задължителни указания, които да позволят на кораба след прекратяване на транспортната му операция да продължи плаването си по безопасен начин до място, където да бъде проверен или ремонтиран.“

22. В Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, част „Норми, уреждащи прегледите на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища“ се правят следните изменения:

а) Точка 7 се изменя така:

„7. Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.), и Правилата към него, приложими от 1 януари 2017 г.;“

б) Точка 8 се изменя така:

„8. Наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.“

§ 7. Временните изисквания,  приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 4 от Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (OB, L 389 от 30 декември 2006 г.) остават валидни до изтичането на срока им.

§ 8. (1) За плавателните средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ, L 301 от 28 октомври 1982 г.), за които настоящата наредба се прилага, се издава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз след извършване на технически преглед по реда на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн. ДВ., бр. 52 от 2004 г.) за установяване на съответствие с версията на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в Приложение № 2.

(2) Прегледът по ал. 1 се извършва не по-късно от 30 декември 2018 г.

(3) Установените при прегледа по ал. 1 несъответствия се отбелязват в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.

(4) Ако комсията по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите прецени, че дадено несъответствие по ал. 3 не представлява явна опасност, плавателното средство може да продължи да бъде експлоатирано до момента, в който тези компоненти или участъци от него, за които е установено несъответствие с изискванията, бъдат заменени или изменени. След замяната, съответно изменението, тези компоненти или участъци трябва да съответстват на изискванията, предвидени в Приложение № 2.

(5) Замяната на съществуващи части с идентични части или с такива, равностойни от гледна точка на технология и проект, при текущ ремонт и поддръжка, не се счита за замяна или изменение по ал. 4.

(6) Явна опасност по ал. 4 се предполага, когато са засегнати изискванията за якостта на конструкцията, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики на плавателното средство в съответствие с техническите изисквания, посочени в Приложение № 2. Дерогациите, които се дават по отношение на техническите изисквания в Приложение № 2 не се считат за недостатъци, представляващи явна опасност.

§ 9. Наредбата влиза в сила от 7 октомври 2018 г.

§ 10. Наредбата се издава на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване.

§ 11. Наредбата отменя Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 и 49 от 2009 г. и бр. 16 от 2014 г.).

§ 12. Приложение № 2 към чл. 5 се обнародва като притурка на „Държавен вестник”.

Ивайло Московски

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Съгласувано с:

………………………… Велик Занчев

Заместник-министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

………………………… к.д.п. инж. Живко Петров

Изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”

………………………… Красимира Стоянова

Директор на дирекция „Правна”, МТИТС

………………………… Юлиян Попов

За главен секретар на ИА „Морска администрация“

Директор на дирекция АПФСО, ИАМА

(Съгл. Заповед № ЧР-1302/30.08.2018 г. на изп. директор на ИАМА)

Изготвил:

………………………… Любомира Тошкова

Старши експерт в дирекция МНРК, ИАМА

Приложение № 1 към чл. 4

Списък на вътрешните водни пътища на Европейскя съюз, разпределени в географски зони 1, 2 и 3

ГЛАВА ПЪРВА

Зона 1

Германия

| Ems | От линията, свързваща някогашния фар в Greetsiel и западния кей на входа на пристанище Eemshaven по посока към морето до ширина 53°30' с.ш. и 6°45' и.д., т.е. малко по-близо в посока към морето от мястото за лихтерите за сухи товари в Alte Ems |
| --- | --- |
| В случаите на плавателни съдове, които са базирани в пристанище другаде, трябва да се вземе под внимание член 32 от Договора Ems-Dollart от 08.04.1960 г.(BGBL, 1963 II,стр. 602) |  |

Полша

Частта на залива Pomorska южно от линията, свързваща Nord Perd на остров Rugen и фара Niechorze.

Частта на залива Gdansk южно от линията, свързваща фара Hel и шамандурата на входа на пристанище Baltijsk.

Швеция

Езеро Vänern, ограничено на юг от паралела през фара Bastugrunds

Göta älv и Rivöfjorden, ограничени на изток от моста Älvsborg, на запад - от меридиана през фара Gäveskär, и на юг - от паралела през фара Smörbådan.

Обединено кралство

| ШОТЛАНДИЯ |  |
| --- | --- |
| Пролив Blue Mull | Между Gutcher и Belmont |
| Пролив Yell | Между Tofts Voe и Ulstaelmont |
| Sullom Voe | До линията от североизточния край на Gluss Island до северния край на Calback Ness |
| Dales Voe | През зимата: До линията от северния край на Kebister Ness до брега на Breiwick на 001°10,8' з.д. |
| Dales Voe | През лятото: Като при Lerwick |
| Lerwick | През зимата: В рамките на областта, ограничена на север от линията от Scottle Holm до Scarfi Taing on Bressay, а на юг - от линията от фара Twageos Point до Whalpa Taing on Bressay |
| Lerwick | През лятото: В рамките на областта, ограничена на север от линията от Brim Ness до североизточния ъгъл на Inner Score, а на юг — от линията от Ness of Sound до Kirkabistemess |
| Kirkwall | Между Kirkwall и Rousay, не на изток от линията между Point of Graand (Egilsay) и Galt Ness (Shapinsay) или между Head of Work (Mainland) през фара Helliar Holm до брега Shapinsay; не на северозапад от югоизточния край на остров Eynhallow, не към морето и линията между брега на Rousay с координати 59°10,5' с.ш. и 002°57,1' з.д. и брега на Egilsay с координати 59°10' с.ш. и 002°56,4' з.д. |
| Stromness | До Scapa, но не извън Scapa Flow |
| Scapa Flow | В рамките на област, ограничена от линии, прокарани от Point of Cless на остров Hoy до триангулачна точка Thomson's Hill на остров Fara и оттам до пирса Gibraltar на остров Flotta; от пирса St. Vincent на остров Flotta към най-западната точка на Calf of Flotta; от най-източната точка на Calf of Flotta до Needle Point на остров South Ronaldsay и от Ness on Mainland до фара Point of Oxan на остров Graemsay и оттам до Bu Point на остров Hoy; и към морето от водите от зона 2 |
| Залив Balnakiel | Между Eilean Dubh и A'Chleit |
| Cromarty Firth | До линията от North Sutor и вълнолома Nairn и към морето след водите от зона 2 |
| Inverness | До линията от North Sutor до вълнолома Nairn и към морето след водите от зона 2 |
| Река Tay - Dundee | До линията от Broughty Castle до Tayport и към морето след водите от зона 2 |
| Firth of Forth и река Forth | До линията от Kirkcaldy до река Portobello и към морето след водите от зона 2 |
| Solway Firth | До линията от Southerness Point до Silloth |
| Loch Ryan | До линията от Finnart's Point до Milleur Point и към морето след водите от зона 2 |
| The Clyde | Външна граница: Линията от Skipness до местоположение на една миля южно от Garroch Head и оттам до Farland Head Вътрешна граница през зимата: Линията от фара Cloch до кея Dunoon Вътрешна граница през лятото: Линията от Bogany Point, остров Bute до Skelmorlie Castle и линията от Ardlamont Point до най-южния край на залива Ettrick в Kyles of Bute Бележка: гореспоменатата вътрешна граница през лятото се разширява от 5 юни до 5 септември (и двете дати включително) с линия от точка, намираща се на две мили от брега Ayrshire при Skelmorlie Castle до Tomont End, Cumbrae и линия от Portachur Point, Cumbrae до Inner Brigurd Point, Ayrshire |
| Oban | В рамките на областта, ограничена на север от линията от фара Dunollie Point до Ard na Chruidh и на юг до линията от Rudha Seanach до Ard na Cuile |
| Kyle of Lockhalsh | През Loch Alsh до началото на Loch Duich |
| Loch Gairloch | През зимата: Няма През лятото: Южно от линията, преминаваща от Rubha na Moine до Eilan Horrisdale и оттам до Rubha nan Eanntag |
| СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ |  |
| Belfast Lough | През зимата: Няма През лятото: До линията от Carrickfergus до Bangor и към морето след водите от зона 2 |
| Loch Neagh | На разстояние над 2 мили от брега |
| ИЗТОЧЕН БРЯГ НА АНГЛИЯ |  |
| Река Humber | През зимата: До линията от New Holland до Paull През лятото: До линията от пирса Cleethorpes до Patrington Church и към морето след водите от зона 2 |
| УЕЛС И ЗАПАДЕН БРЯГ НА АНГЛИЯ |  |
| Река Severn | През зимата: До линията от Blacknore Point до Caldicott Pill, Porstkewett През лятото: До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам Brean Down и към морето след водите от зона 2 |
| Река Wye | През зимата: До линията от Blacknore Point до Caldicott Pill, Porstkewett През лятото: До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down и към морето след водите от зона 2 |
| Newport | През зимата: Няма През лятото: До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down и към морето след водите от зона 2 |
| Cardiff | През зимата: Няма През лятото: До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down и към морето след водите от зона 2 |
| Barry | През зимата: Няма През лятото: До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам Brean Down и към морето след водите от зона 2 |
| Swansea | До линията, свързваща краищата на вълноломите от страната на морето |
| Пролив Menai | В рамките на пролива Menai от линията, свързваща фара на остров Llanddwyn с Dinas Dinlleu и линията, свързваща южния край на остров Puffin с Trwyn DuPoint и железопътна гара Llanfairfechan и към морето след водите от зона 2 |
| Река Dee | През зимата: До линията от Hilbre Point до Point of Air През лятото: До линията от Formby Point до Point of Air и към морето след водите от зона 2 |
| Река Mersey | През зимата: Няма През лятото: До линията от Formby Point до Point of Air и към морето след водите от зона 2 |
| Preston и Southport | До линията от Southport до Blackpool между бреговете и към морето след водите от зона 2 |
| Fleetwood | През зимата: Няма През лятото: До линията от Rossal Point до Humphrey Head и към морето след водите от зона 2 |
| Река Lune | През зимата: Няма През лятото: До линията от Rossal Point до Humphrey Head и към морето след водите от зона 2 |
| Heysham | През зимата: Няма През лятото: До линията от Rossal Point до Humphrey Head |
| Morecambe | През зимата: Няма През лятото: От вътрешната страна на линията от Rossal Point до Humphrey Head |
| Workington | До линията от Southerness Point до Silloth и към морето след водите от зона 2 |
| ЮЖНА АНГЛИЯ |  |
| Река Colne, Colchester | През зимата: До линията от Colne Point до Whitstable През лятото: До линията от пирса Clacton до Reculvers |
| Река Blackwater | През зимата: До линията от Colne Point до Whitstable През лятото: До линията от пирса Clacton до Reculvers и към морето след водите от зона 2 |
| Река Crouch и река Roach | През зимата: До линията от Colne Point до Whitstable През лятото: До линията от пирса Clacton до Reculvers и към морето след водите от зона 2 |
| Река Thames и притоците й | През зимата: До линията от Colne Point до Whitstable През лятото: До линията от пирса Clacton до Reculvers и към морето след водите от зона 2 |
| Река Medway и the Swale | През зимата: До линията от Colne Point до Whitstable През лятото: До линията от пирса Clacton до Reculvers и към морето след водите от зона 2 |
| Chichester | На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите от камбанарията на църквата във West Wittering към църквата Trinity, в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към морето след водите от зона 2 |
| Langstone Harbour | На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите, прокарани от камбанарията на църквата във West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към морето след водите от зона 2 |
| Portsmouth | На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите, прокарани от камбанарията на църквата във West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към морето след водите от зона 2 |
| Bembridge, Isle of Wight | На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите, прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към морето след водите от зона 2 |
| Cowes, Isle of Wight | На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите, прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към морето след водите от зона 2 |
| Southampton | На остров Wight, в рамките на район, ограничен от линиите, прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към морето след водите от зона 2 |
| Река Beaulieu | На Isle of Wight, в рамките на рамките на район, ограничен от линиите, прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinity в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към морето след водите от зона 2 |
| Езеро Keyhaven | На Isle of Wight, в рамките на район, ограничен от линиите, прокарани от камбанарията на църквата в West Wittering към църквата Trinityв в Bembridge на изток, към the Needles и Hurst Point на запад и към морето след водите от зона 2 |
| Weymouth | В района на пристанище Portland и между река Wey и пристанище Portland |
| Plymouth | До линията от Cawsand през вълнолома до Staddon и към морето след водите от зона 2 |
| Falmouth | През зимата: До линията от St. Anthony Head до Rosemullion През лятото: До линията от St. Anthony Head до Nare Point и към морето след водите от зона 2 |
| Река Camel | До линията от Stepper Point до Trebetherick Point и към морето след водите от зона 2 |
| Bridgewater | До наносната ивица и към морето след водите от зона 2 |
| Река Avon (Avon) | През зимата: До линията от кея Blackmore Point до Caldicott Pill, Portskewett През лятото: До линията от пирса Barry Dock до Steepholm и оттам до Brean Down и към морето след водите от зона 2 |

Зона 2

Чешка република

Язовир Lipno

Германия

| Ems | От линията, прекосяваща Ems близо до входа за пристанище Papenburg между бивша помпената станция Diemen и началото на дигата при Halte, до линията свързваща някогашния фар в Greetsiel и западния пирс на входа на пристанище Eemshaven |
| --- | --- |
| Jade | До линията, свързваща бившия фар за пресичане Schillig и камбанарията на църквата Langwarden |
| Weser | От северозападния край на железопътния мост в Bremen до линията, свързваща камбанариите на църквите Langwarden и Cappel, в това число страничните ръкави Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm и Schweiburg |
| Elbe с Bütztflether Süderelbe (от km 0,690 до устието на Elbe), Ruthenstrom (от km 3,750 до устието на Elbe), Wischhafener Süderelbe (от km 8,030 до устието на Elbe) | От долния край на пристанище Hamburg до линията, свързваща фара Döse и западния край на дигата Friedrichskoog (Dicksand), включително Nebenelbe и притоците Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau и Stör (във всеки случай от устието до бента) |
| Meldorfer Bucht | До линията, свързваща западния край на дигата Friedrichskoog (Dicksand) и западния край на пирса в Büsum |
| Eider | От устието на канала на Gieselau (km 22,640) до линията между средата на крепостта (Tränke) и камбанарията на църквата във Vollerwiek |
| Канал Gieslau | От устието в Eider до устието в канала Nord-Ostsee |
| Flensburger Forde | До линията, свързваща фара Kegnas и Birknack и на север от германско-датската граница във Flensburger Förde |
| Schlei | До линията, свързваща челата на пирса Schleimunde |
| Eckerforder Bucht | До линията, свързваща Boknis-Eck и североизточния край на сушата при Danisch Nienhof |
| Kieler Förde | До линията, свързваща фара Bulk и военноморския мемориал Laboe |
| Nord-Ostsee-Kanal (Kiel Canal), включително Audorfer See и Schirnauer See | От линията, свързваща челата на пирсовете при Brunsbuttel до линията, свързваща входните фарове в Kiel-Holterau, в това число Obereidersee Enge, Audorfer See, Borgstedter see и Enge, Schirnauer See, Flemhunder See и канала Achterwehrer |
| Trave | От северозападния край на подвижния железопътен мост в Lübeck, с Pötenitzer Wiek и Dassower See, до линията, свързваща южното вътрешно и северното външно, чела на пирса в Travemünde |
| Leda | От входа на външното пристанище на морския шлюз Leer до устието в Eems |
| Hunte | От пристанище Oldenburg и от 140 м надолу по течението на Amalienbrucke в Oldenburg до устието във Weser |
| Lesum | От точката на вливане на Hamme и Wümme (km 0,000)до устието във Weser |
| Este | От отработените води на шлюза Buxtehude (km 0,250) до устието в Elbe |
| Lühe | От отработените води на Au-Mühle в Horneburg (km 0,000) до устието в Elbe |
| Schwinge | От северния край на шлюза Salztor в Stade до устието в Elbe |
| Oste | От 210 m над разделителната линия на транспортния мост над язовирната стена Oste (km 69,360) до устието в Elbe |
| Pinnau | От югозападния край на железопътния моста в Pinneberg до устието в Elbe |
| Krückau | От югозападния край на моста, водещ към/от Wedenkamp в Elsmhorn до устието в Elbe |
| Stör | От мареографа Rensing до устието в Elbe |
| Freiburger Hafenpriel | От източния край на шлюза във Freiburg an der Elbe до устието в Elbe |
| Пристанищен район Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff и Wismar | В посока към морето до линията между Hoher Wieschendorf Huk и фара Timmendorf и линията, свързваща фара Gollwitz на остров Poel и южния край на полуостров Wustrow |
| Warnow, в това число Breitling и страничните притоци | Надолу по течението от Muhlendamm от северния край на Geinitzbrucke в Rostock в посока към морето до линията, свързваща северните краища на западния и източния пирсове във Warnemunde |
| Водите между материка и полуостровите Darss и Zingst и островите Hiddensee и Rugen (в това число района на пристанище Stralsund) | Простиращи се по посока към морето между полуостров Zingst и остров Bock: до 54°26′42″ с.ш. островите Bock и Hiddensee: до линията, свързваща северния край на остров Bock и южния край на остров Hiddensee остров Hiddensee и остров Rugеn (Bug): до линията, свързваща югоизточния край на Neubessin и Buger Haken |
| Kleine Jasmunder Bodden |  |
| Greifswalder Bodden | По посока към морето до линията от източния край на Thiessower Haken (Südperd) до източния край на остров Rudеn и продължаваща до северния край на остров Usedom (54°10′37″ с.ш.., 013°47′51″ и.д.) |
| Ryck | На изток от моста Steinbecker в Greifswald до свързващата линия през челата на пирсовете |
| Водите между материка и остров Usedom (Pennestrom, в това число района на пристанище Wolgast и Achterwasser, и Oder Haf) | На изток до границата с Република Полша в Stettiner Haff |
| Uecker | От югозападния край на транспортния мост в Uekermünde до свързващата линия през челата на пирсовете |
| Бележка. В случаи на кораби, които са базирани в пристанища на друга държава, следва да се вземе под внимание чл. 32 от Договора Ems-Dolart от 08.04.1960 г. (BGBL, 1963 II, стр. 602). |  |

Франция

| Gironde | От километрична точка (km 48,500) към частта надолу по течението на точката на Ile de Patiras, до напречната граница на морето, определена от линията, свързваща Pointe de Grave с Pointe de Suzac |
| --- | --- |
| Loire | От Cordemais (km 25,000) до напречната граница на морето, определена от линията, съединяваща Pointe de Mindin с Pointe de Penhoët |
| Seine | От началото на канал Tancarville до напречната граница на морето, определена от линията от Cape Hode на десния бряг, до точката на левия бряг, в която планираната дига достига до брега под Berville |
| Vilaine | Надолу по течението след мостa Trinquetaille в Arles и след това към Marseille |
| Seine | От язовир Arzal до напречната граница на морето, определена от линията, съединяваща Pointe du Scal с Pointe du Moustoir |
| Женевско езеро |  |

Унгария

Езеро Balaton

Нидерландия

Dollard

Eems

Wadeenzee: включително връзките със Северно море

Ijsselmeer: включително Markermeer и Ijmeer, но изключвайки Gouwzee

Nieuwe Waterweg и Scheur

Calland Kanaal западно от пристанище Benelux

Hollands Diep

Breeddiep, Beerkanaal и свързаните с него пристанища

Haringvliet and Vuile Gat: включително водните пътища между Goeree-Overflakkee, от една страна, и Voorne-Putten и Hoeksche Waard, от друга

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer и Brouwerschavensche Gat: включително водните пътища между Schouwen-Duiveland и Goeree- Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Eastern Scheldt и Roompot: включително водните пътища между Walcheren, Noord-Beveland и Zuid-Beveland, от една страна, и Schouwen-Duiveland и Tholen, от друга, но изключвайки канала Scheldt-Rhine

Scheldt и Западен Scheldt и тяхното устие в морето: включително водните пътища между Zeeland Flanders, от една страна, и Walcheren и Zuid-Beveland, от друга, но изключвайки канала Scheldt-Rhine

Полша

Лагуна Szczecin

Лагуна Kamień

Лагуна Wisła

Залив Puck

Язовир Włocławski

Езеро Śniardwy

Езеро Niegocin

Езеро Mamry

Обединено кралство

| ШОТЛАНДИЯ |  |
| --- | --- |
| Scapa Flow | В област, ограничена от линиите, прокарани от Wharth на остров Flotta до кулата Martello на South Walls и от Point Cletts на остров Hoy до триангулачна точка Thomson's Hill на остров Fara и оттам до пирса Gibraltar на остров Flotta |
| Kyle of Durness | Южно от Eilean Dubh |
| Cromarty Firth | До линията между North Sutor и South Sutor |
| Inverness | До линията между Fort George и Chanonry Point |
| Залив Findhorn | До пясъчната коса Aberdeen |
| Aberdeen | До линията между южния пристан и пристана Abercromby |
| Montrose Basin | Западно от линията от север-юг, преминаваща през входа на пристанището при фара Scurdie Ness |
| Река Tay - Dundee | До линията от приливния басейн (рибния док), Dundee до Craig Head, East Newport |
| Firth of Forth и река Forth | В рамките на Firth of Forth, но не източно от железопътен мост Forth |
| Dumfries | До линията от Airds Point до Scar Point |
| Loch Ryan | До линията от Cairn Point до Kircolm Point |
| Ayr Harbour | От вътрешната страна на плитчината |
| The Clyde | Над водите от зона 1 |
| Kyles of Bute | Между Colintraive и Rhubodach |
| Campbeltown Harbour | До линията от Macringan's Point до Ottercharach Point |
| Loch Etive | В рамките на Loch Etive, над Falls of Lora |
| Loch Leen | Над моста в Ballachulish |
| Loch Linhe | Северно от фара Corran Point |
| Loch Eil | Цялото езеро |
| Канал Caledonian | Езерата Lochy, Oich и Ness |
| Kyle of Lochalsh | В рамките на Kyle Akin, не на запад от фар Eilean Ban или на изток от Eileanan Dubha |
| Loch Carron | Между Stromemore и Strome Ferry |
| Loch Broom, Ullapool | До линията от фар Ullapool Point до Aultnaharrie |
| Kylesku | През Loch Cairnbawn в района между най-източната точка на Garbh Eilean и най-западната точка на Eilean na Rainich |
| Пристанище Stornoway | До линията от Arnish Point до фар Sandwick Bay, от северозападната страна |
| The Sound of Scalpay | Не на изток от Berry Cove (Scalpay) и не на запад от Croc a Loin (Harris) |
| North Harbour, Scalpay и Tarbert Harbour | В рамките на една миля от брега на остров Harris |
| Loch Awe | Цялото езеро |
| Loch Katrine | Цялото езеро |
| Loch Lomond | Цялото езеро |
| Loch Tay | Цялото езеро |
| Loch Loyal | Цялото езеро |
| Loch Hope | Цялото езеро |
| Loch Shin | Цялото езеро |
| Loch Assynt | Цялото езеро |
| Loch Glascarnoch | Цялото езеро |
| Loch Fannich | Цялото езеро |
| Loch Maree | Цялото езеро |
| Loch Gairloch | Цялото езеро |
| Loch Monar | Цялото езеро |
| Loch Mullardach | Цялото езеро |
| Loch Cluanie | Цялото езеро |
| Loch Loyne | Цялото езеро |
| Loch Garry | Цялото езеро |
| Loch Quoich | Цялото езеро |
| Loch Arkaig | Цялото езеро |
| Loch Morar | Цялото езеро |
| Loch Shiel | Цялото езеро |
| Loch Earn | Цялото езеро |
| Loch Rannoch | Цялото езеро |
| Loch Tummel | Цялото езеро |
| Loch Ericht | Цялото езеро |
| Loch Fionn | Цялото езеро |
| Loch Glass | Цялото езеро |
| Loch Rimsdale/nan Clar | Цялото езеро |
| СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ |  |
| Strangford Lough | До линията от Cloghy Point до Dogtail Point |
| Belfast Lough | До линията от Hollywood до Macedon Point |
| Larne | До линията от пирса Larne до фериботен пристан на остров Magee |
| Река Bann | От краищата на вълноломите откъм морето до моста Toome |
| Lough Erne | Горно и долно Lough Erne |
| Lough Neagh | В рамките на две мили от брега |
| ИЗТОЧЕН БРЯГ НА АНГЛИЯ |  |
| Berwick | В района на вълноломите |
| Warworth | В района на вълноломите |
| Blyth | В района на Outer Pier Heads |
| Река Tyne | Dunston Staithes до Tyne Pier Heads |
| Река Wear | Fairfield до Sunderland Pier Heads |
| Seaham | В района на вълноломите |
| Hartlepool | До линията от пристана Middleton до Old Pier Head До линията, свързваща North Pier Head и South Pier Head |
| Река Tees | До линията, преминаваща западно от пристан Government до моста Tees |
| Whitby | В рамките на Whitby Pier Heads |
| Река Humber | До линията, свързваща North Ferriby и South Ferriby |
| Докът Grimsby | До линията от западния пирс на приливния басейн до източния пирс на рибните докове, северен кей |
| Boston | В рамките на New Cut |
| Dutch River | Целият канал |
| Река Hull | Beverly Beck до река Humber |
| Kielder Water | Цялото езеро |
| Река Ouse | Под шлюза Naburn |
| Река Trent | Под шлюза Cromwell |
| Река Wharfe | От точката на вливане в река Ouse до Tadcaster Bridge |
| Scarborough | В рамките на Scarborough Pier Heads |
| УЕЛС И ЗАПАДЕН БРЯГ НА АНГЛИЯ |  |
| Река Severn | Северно от линия, преминаваща на запад от Sharpness Point (51°43,4' с.ш.) към Llanthony и Malsemore Weirs и към морето след водите от зона 3 |
| Река Wye | В Chepstow, на север от (51°38,0' с.ш.) към Monmouth |
| Newport | Северно от кръстовището на въздушни електропроводи при Fifoots Points |
| Cardiff | До линията от Южния пристан до Penath Head и затворените води, западно от бента Cardiff Bay |
| Barry | До линията, свързваща краищата на вълноломите откъм морето |
| Пристанище Talbot | До линията, свързваща краищата на вълноломите на река Afran, откъм морето, извън затворените докове |
| Neath | До линията, преминаваща на север откъм морето от края на танкерния пристан в залива Baglan (51°37,2' с.ш., 3°50,5' з.д.) |
| Llanelli и пристанище Port | В района, очертан от линия та от западния кей на пристанището Barry до Whiteford Point |
| Milford Haven | До линията от South Hook Point и Thorn Point |
| Fishguard | До линията, свързваща краищата на северния и източния вълнолом, откъм морето |
| Cardigan | В рамките на протока при Pen-yr-Ergyd |
| Aberystwyth | Между краищата на вълноломите откъм морето |
| Aberdyfi | До линията от железопътна гара Aberdyfi до фар Twyni Bach |
| Barmouth | До линията от железопътна гара Barmouth до Penhryn Point |
| Portmadoc | До линията от Harlech Point до Graig Ddu |
| Holyhead | В района, очертан от основния вълнолом и линията, прокарана от началото на вълнолома до Bringlas Point в залива Towyn |
| Проливи Menai | В рамките на проливите Menai, между линията, свързваща Aber Menai Point и Belan Point, и линията, свързваща пирса Beaumaris и Pen-y-Coed Point |
| Conway | До линията от Mussell Hill до Tremly Point |
| Llandudno | В рамките на вълнолома |
| Rhyl | В рамките на вълнолома |
| Река Dee | Над кея Connah's до водовземната точка Barrelwel Hill |
| Река Mersey | До линията от фара Rock и северозападния док Seaforth, без останалите докове |
| Preston и Southport | До линията от Lytham до Southport и в рамките на доковете Preston |
| Fleetwood | До линията от Low Light до Knott |
| Река Lune | До линията от Sunderland Point до Chapel Hill нагоре до и включително дока Glasson |
| Barrow | До линията, свързваща Haws Point, на остров Walney с Roa Island Slipway |
| Whitehaven | В рамките на вълнолома |
| Workington | В рамките на вълнолома |
| Maryport | В рамките на вълнолома |
| Carlisle | До линията, свързваща Point Carlisle с Torduff |
| Coniston Water | Цялото езеро |
| Derwentwater | Цялото езеро |
| Ullswater | Цялото езеро |
| Windermere | Цялото езеро |
| ЮЖНА АНГЛИЯ |  |
| Пристанище Blakeney и Morston и подходите към него | Източно от линията, преминаваща на юг от Blakeney Point до вливането в река Stiffkey |
| Река Orwell и река Stour | Река Orwell до линията от вълнолома Blackmanshead до Landguard Point и към морето след водите от зона 3 |
| Река Blackwater | Всички водни пътища в рамките на линията от югозападния край на остров Mersea до Sales Point |
| Река Crouch и река Roach | Река Crouch до линията от Holliwell Point до Foulness Point, включително река Roach |
| Река Thames и притоците ú | Река Thames над линията, прекарана на север/юг през източния край на пристана Denton Wharf, Gravesend до Teddington Lock |
| Река Medway и the Swale | Река Medway от линията, очертана от Garrison Point до Grain Tower и до шлюза Allington; и Swale от Whitstable до Medway |
| Река Stour (Kent) | Река Stour над устието до площадката във Flagstaff Reach |
| Пристанище Dover | Между линиите, прокарани през източните и западните входове за пристанището |
| Река Rother | Река Rother над станцията за сигнализиране за приливи при Camber до шлюза Scots Float и до входния шлюз на река Brede |
| Река Ardur и каналът Southwick | В рамките на линията, прокарана през входа на пристанище Shoreham до шлюза на канала Southwick и западния край на кея Tarmac |
| Река Arun | Река Arun над пирса Littlehampton до яхтеното пристанище Littlehampton |
| Река Ouse (Sussex) Newhaven | Река Ouse от линията, преминаваща през входните пирсове на пристанище Newhaven на север до северния край на северния кей |
| Brighton | Външно яхтено пристанище Brighton в рамките на линията от южния край на западния кей до северния край на южния кей |
| Chichester | В рамките на линията от Eastoke point до камбанарията на църквата във West Wittering и към морето след водите от зона 3 |
| Пристанище Langstone | До линията, свързваща Eastney Point и Gunner Point |
| Portsmouth | До линията, минаваща през входа на пристанището от пристанищното укрепление до Round Tower |
| Bembridge, остров Wight | В рамките на пристанище Brading |
| Cowes, остров Wight | Река Medina в рамките на линията от фара на вълнолома на източния бряг до House Light на западния бряг |
| Southampton | В рамките на линията от Calshot Castle до Hook Beacon |
| Река Beaulieu | По река Beaulieu River, не на изток от линията на север/юг, преминаваща през Inchmery House |
| Езеро Keyhaven | В рамките на линията, вървяща на север от фара Hurst point към Keyhaven Marshes |
| Christchurch | The Run |
| Poole | До линията на маршрута на верижния ферибот между Sandbanks и South Haven Point |
| Exeter | До линията от изток на запад от Warren Point до бреговата станция за спасителни лодки срещу Checkstone Ledge |
| Teignmouth | В рарамките на пристанището |
| Река Dart | До линията от Kettle Point до Battery Point |
| Река Salcombe | До линията от Splat Point до Limebury Point |
| Plymouth | В рамките на линия от пирса Mount Batten до Raveness Point през остров Darke; река Yealm до линията от Warren Point до Misery Point |
| Fowey | В рамките на пристанището |
| Falmouth | До линията от St. Anthony Head до Pendennis Point |
| Река Camel | До линията от Gun Point до Brea Hill |
| Реките Taw и Torridge | До линия на 200° от фара на Crow Point до брега на Skem Point |
| Bridgewater | Южно от линия в посока на изток от Stert Point (51°13,0' с.ш.) |
| Река Avon (Avon) | До линията от пирса Avonmouth до Wharf Point и след това до Netham Dam |

ГЛАВА ВТОРА

Зона 3

Белгия

Maritime Scheldt (надолу от откритото пристанище на Антверпен)

България

| Дунав | От km 845,650 до km 374,100 |
| --- | --- |

Чешка република

Язовири: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice и Nové Mlýny III

Езера от наводнени пясъчно-чакълени кариери: Ostrožná Nová Ves и Tovačov

Германия

| Дунав | От Kelheim (km 2 412,720) до германско-австрийската граница при Jochenstein |
| --- | --- |
| Рейн с Lampertheimer Altrhein (от km 4,750 до Rijn), Altrhein Stockstadt-Erfelden (от km 9,800 до Rijn) | От германско-швейцарската до германско-холандската граница |
| Elbe (Norderelbe), включително Süderelbe en Köhlbrand | От устието на канала Elbe-Seiten до долната граница на пристанище Hamburg |
| Müritz |  |

Франция

| Adour | От Bec du Gave до морето |
| --- | --- |
| Aulne | От шлюза при Châteaulin до напречната граница на морето, определена от Passage de Rosnoën |
| Blavet | От Pontivy до Pon du Bonhomme |
| Канал Кале |  |
| Charente | От моста при Tonnay-Charente до напречната граница на морето, определена от линията, преминаваща през средата на фара за надолу по течението на левия бряг, и през средата на Fort de la Pointe |
| Dordogne | От мястото на сливане с Lidoire до Bec d'Ambès |
| Garonne | От моста при Castet en Dorthe до Bec d'Ambès |
| Gironde | От Bec d'Ambès на напречната линия при km 48,500, преминаваща през крайната точка на Ile de Patiras нодолу по течението |
| Hérault | От пристанище Bessan до морето, до горната граница на приливно-отливната зона |
| Остров | От мястото на сливане с Dronne до сливането с Dordogne |
| Река Лоара | От сливането с Maine до Cordemais (km 25,000) |
| Marne | От моста при Bonneuil (km 169,000 до km 900,000) и шлюза при St Maur до вливането в Сена |
| Река Рейн |  |
| Nive | От бента Haïtze при Ustaritz до вливането в Adour |
| Oise | От шлюза Janville до вливането в Сена |
| Orb | От Sérignan към морето, до горната граница на приливно-отливната зона |
| Река Рона | От границата с Швейцария до морето, с изключение на Petit Rhône |
| Saône | От моста Pont de Bourgogne при Chalon-sur-Saône до вливането в Рона |
| Река Сена | От шлюза при Nogent-sur-Seine до началото на канала Tancarville |
| Sèvre Niortaise | От шлюза при Marans при напречната граница на морето срещу помещението за охрана, до устието |
| Somme | От страната, която е по течението, на моста Pont de la Portelette при Abbeville към виадукта |
| Noyelles | До железопътната линия Saint-Valéry-sur-Somme |
| Vilaine | От Redon (km 89,345) до бента Arzal |
| Езеро Amance |  |
| Езеро Annecy |  |
| Езеро Biscarosse |  |
| Езеро Bourget |  |
| Езеро Carcans |  |
| Езеро Cazaux |  |
| Езеро Der-Chanteco |  |
| Езеро Guerlédan |  |
| Езеро Hourtin |  |
| Езеро Lacanau |  |
| Езеро Orient |  |
| Езеро Pareloup |  |
| Езеро Parentis |  |
| Езеро Sanguinet |  |
| Езеро Serre-Ponçon |  |
| Езеро Temple |  |

Хърватия

| Река Дунав | От km 1 295,500 до km 1 433,100 |
| --- | --- |
| Река Драва | От km 0,000 до km 198,600 |
| Река Сава | От km 210,800 до km 594,000 |
| Река Купа | От km 0,000 до km 5,900 |
| Река Уна | От km 0,000 до km 15,000 |

Унгария

| Река Дунав | От km 1812,000 до km 1433,000 |
| --- | --- |
| Дунав Moson | От km 14,000 до km 0,000 |
| Дунав Szentendre | От km 32,000 до km 0,000 |
| Дунав Racckeve | От km 58,000 до km 0,000 |
| Река Tisza | От km 685,000 до km 160,000 |
| Река Drava | От km 198,000 до km 70,000 |
| Река Bodrog | От km 51,000 до km 0,000 km |
| Река Kettos-Koros | От km 23,000 до km 0,000 |
| Река Harmas-Koros | От km 91,000 до 0,000 |
| Канал Sio | От km 23,000 до km 0,000 |
| Езеро Velence |  |
| Езеро Ferto |  |

Нидерландия

Река Рейн

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij afgesloten Ij Nordzeekanaal, пристанище Ijmuiden, пристанищната област Ротердам, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Canal, Boven Rijn, Pannersdensch Canal, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rhine-Canal, Veerse Meer, Schelde-Rhine-Canal до устието му в Volkerak, Amer, Bеrgsche Maas, река Meuse под Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (източно от пристанище Benelux), Hartelkanaal

Австрия

| Река Дунав | Оот границата с Германия до границата със Словакия |
| --- | --- |
| Река Inn | От устието до ВЕЦ Passau-Ingling |
| Река Traun | От устието до km 1,800 |
| Река Enns | От устието до km 2,700 |
| Река March | До km 6,000 |

Полша

| Река Biebrza | От устието на канала Augustowski до устието на река Narwia |
| --- | --- |
| Река Brda | От връзката с канала Bydgoski в Bygoszcz до устието на река Wisła |
| Река Bug | От устието на река Muchawiec до устието на река Narwia |
| Езеро Dabie | До границата на вътрешните морски води |
| Канал Augustowski | От връзката с река Biebrza до държавната граница заедно с езерата, намиращи се по трасето на този канал |
| Канал Bartnicki | От езерото Ruda Woda до езерото Bartężek, заедно с езерото Bartężek |
| Канал Bydgoski |  |
| Канал Elbląski | От езерото Druzno до езерото Jeziorak и езерото Szeląg Wielki, заедно с тези езера и езерата, намиращи се по трасето на канала и второстепенния воден път в посока Zalewo от езерото Jeziorak до езерото Ewingi включително |
| Канал Gliwicki заедно с канал Kędzierzyński |  |
| Канал Jagielloński | От връзката с река Elbląg до река Nogat |
| Канал Łączański |  |
| Канал Ślesiński | И езерата, намиращи се по трасето на канала и езерото Gopło |
| Канал Żerański |  |
| Река Martwa Wisła | От река Wisła в Przegalina до границата на вътрешните морски води |
| Река Narew | От устието на река Biebrza до устието на река Wisła, заедно с езерото Zegrzyński |
| Река Nogat | От река Wisła до устието на лагуната на Wisła |
| Река Notec (горното течение) | От езерото Gopło до връзката с канала Górnonotecki и каналът Górnonotecki и река Noteć (долното течение) от връзката с канала Bydgoski до устието на река Warta |
| Река Nysa Łużycka | От Gubin до делтата на река Odra |
| Река Odra | От гр. Racibòrz до връзката с река Eastern Odra, която преминава в река Regalica от Klucz-Ustovo Piercing заедно с тази река и страничните ѝ ръкави до езерото Dąbie, както и отклонението на река Odra от шлюза Opatowice до шлюза в гр. Wrocław |
| Река Western Odra | От бента в Widuchowa (km 704,100 от река Odra) до границата на вътрешните морски води заедно със страничните ѝ ръкави, както и Klucz-Ustovo Piercing, свързващ река Eastern Odra с река Western Odra |
| Река Parnica и Parnicki Piercing | От река Western Odra до границата на вътрешните морски води |
| Река Pisa | От езерото Roś до устието на река Narew |
| Река Szkarpawa | От река Wisła до устието на лагуната Wisła |
| Река Warta | От езерото Ślesińskie до устието на река Odra |
| Система Wielkie Jeziora Mazurskie | Обхващаща езерата, свързани с реките и каналите, образуващи главния маршрут от езерото Roś (включително) в Pisz до канала Węgorzewski (включително) във Węgorzewo, заедно с езерата Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty и Święcajty, заедно с канала Giżycki, канала Niegociński и канала Piękna Góra, и второстепенния воден път на езерото Ryńskie (включително) в Ryn до езерото Nidzkie (до 3-тия km, образуващо граница с природния резерват на езерото Nidzkie), заедно с езерата Bełdany, Guzianka Mała и Guzianka Wielka |
| Река Wisła | От устието на река Przemsza до връзката с канала Laczanski, както и от устието на този канал в Skawina до устието на река Wisła до Гданския залив, изключвайки язовир Włocławski |

Румъния

| Река Дунав | От границата Сърбия-Румъния (km 1 075,000) до Черно море на ръкава на канал Sulina |
| --- | --- |
| Канал Дунав-Черно море (дължина 64,410 km) | От сливането с река Дунав при km 299,300 от река Дунав при Черна вода (съответно km 64,410 от канала) до пристанището Констанца Юг-Agigea (km „0“ на канала). |
| Канал Poarta Albă–Midia Năvodari (дължина 34,600 km) | От сливането с канала Дунав–Черно море при km 29,410 при Poarta Albă (съответно km 27,500 от канала) до пристанището Midia (km „0“ от канала). |

Словакия

| Река Дунав | От km 1880,260 до km 1708,200 |
| --- | --- |
| Канал Дунав | От km 1851,750 до km 1811,000 |
| Река Váh | От km 0,000 до km 70,000 |
| Река Morava | От km 0,000 до km 6,000 |
| Река Bodrog | От km 49,680 до km 64,850 |
| Язовири: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava |  |

Швеция

| Канал Trollhätte и Göta älv | От паралела през фара Bastugrunds до моста Göta älv |
| --- | --- |
| Езерото Mälaren |  |
| Пристанище Стокхолм | Ограничено на северозапад от моста Lidingö, на североизток от линия през фара Elfviksgrund по посока 135-315 градуса и на юг от моста Skuru |
| Канал Södertälje и пристанищата на Södertälje | Ограничени на север от шлюз Södertälje и на юг от паралела на 59° 09′ 00″ с.ш. |

Обединено кралство

| ШОТЛАНДИЯ |  |
| --- | --- |
| Leigh (Edinburgh) | В рамките на вълноломите |
| Glasgow | Езерото Strathclyde |
| Канал Crinan | От Crinan до Ardrishaig |
| Канал Caledonian | Отсечките от канала |
| СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ |  |
| Река Lagan | От Lagan Weir до Stranmillis |
| ИЗТОЧНА АНГЛИЯ |  |
| Река Wear (без приливно-отливната зона) | От стария железопътен мост Durham до моста Prebens, Durham |
| Река Tees | Нагоре по течението от бента Tees |
| Grimsby Dock | Във вътрешността на шлюзовете |
| Immingham Dock | Във вътрешността на шлюзовете |
| Доковете на Hull | Във вътрешността на шлюзовете |
| Boston Dock | Между преградите на шлюзовете |
| Корабоплаване по Aire и Calder | От доковете на Goole до Leeds; през пресечната точка с канала Liverpool и Leeds; през пресечната точка Bank Dole с Shelby (шлюзът на река Ouse); през пресечната точка Castleford до Wakefield (шлюза Falling) |
| Река Ancholme | От шлюза Ferriby до Brigg |
| Канал Calder and Hebble | От Wakefield (шлюза Falling) до шлюза Broadcut Top |
| Река Foss | От пресечната точка (Blue Bridge) с река Ouse до моста Monk |
| Канал Fossdyke | От пресечната точка с река Trent до Brayford Pool |
| Goole Dock | Между преградите на шлюзовете |
| Hornsea Mere | Целият канал |
| Река Hull | От шлюза Struncheon Hill до Beverly Beck |
| Канал Market Weighton | От шлюза на река Humber до шлюза Sod Houses |
| Канал New Junction | Целият канал |
| Река Ouse | От шлюза Naburn до Nun Monkton |
| Канал Sheffield и South Yorkshire | От шлюза Keadby до шлюза Tinsley |
| Река Trent | От шлюза Cromwell до Shardlow |
| Река Witham | От шлюза Boston до Brayford Poole (Lincoln) |
| УЕЛС И ЗАПАДНА АНГЛИЯ |  |
| Река Severn | Над бентовете Llanthony и Maisemore |
| Река Wye | Над Monmouth |
| Cardiff | Езерото Roath Park |
| Пристанище Talbot | В рамките на затворените докове |
| Swansea | В рамките на затворените докове |
| Река Dee | Над водовземната точка Barrelwell Hill |
| Река Mersey | Доковете (без Seaforth Dock) |
| Река Lune | Над Glasson Dock |
| Река Avon (Midland) | От шлюза Tewksbury до Evesham |
| Gloucester | От доковете Gloucester City до канала Gloucester/Sharpness |
| Езеро Hollingworth | Цялото езеро |
| Корабен канал на Manchester | Целият канал и доковете Salford, включително река Irwell |
| Езеро Pickmere | Цялото езеро |
| Река Tawe | Между морската дига/яхтеното пристанище и лекоатлетическия стадион Morfa |
| Езеро Rudyard | Цялото езеро |
| Река Weaver | Под Northwich |
| ЮЖНА АНГЛИЯ |  |
| Река Nene | От Wisbech Cut и река Nene до шлюза Dog-in-a-Doublet |
| Река Great Ouse | Kings Lynn Cut и река Great Ouse под моста West Lynn Road |
| Yarmouth | Устието на река Yare от линията, прокарана през краищата на пирсите на северния и южния вход, включително Breydon Water |
| Lowestoft | Пристанището Lowestoft под шлюза Mutford до линията, преминаваща през пирсите на входа на външното пристанище |
| Река Alde и река Ore | Над входа към река Ore до Westrow Point |
| Река Deben | Над входа към река Deben до Felixstowe Ferry |
| Река Orwell и река Stour | От линията, прокарана от Fagbury Point до Shotley Point на река Orwell и до Ipswich Dock; и от линия, очертана от север на юг през Ewarton Ness на река Stour до Manningtree |
| Канал Chelmer & Blackwater | Източно от шлюза Beeleigh |
| Река Темза и притоците ѝ | Река Темза над шлюза Teddington до Oxford |
| Река Adur и канал Southwick | Река Adur над западния край на кея Tarmac и в рамките на канал Southwick |
| Река Arun | Река Arun над яхтеното пристанище Littlehampton |
| Река Ouse (Sussex) Newhaven | Река Ouse над северния край на Северния кей |
| Bewl Water | Цялото езеро |
| Grafham Water | Цялото езеро |
| Rutland Water | Цялото езеро |
| Езерото Thorpe Park | Цялото езеро |
| Chichester | Източно от линията, свързваща Cobnor Point и Chalkdock Point |
| Christchurch | В рамките на пристанище Christchurch, изключвайки Run |
| Канал Exeter | Целият канал |
| Река Avon (Avon) | Доковете на град Bristol От бента Netham до бента Pulteney |

Приложение № 2 към чл. 5

Минимални технически изисквания по отношение на плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища от зони 1, 2, 3 и 4

Минималните технически изисквания, приложими към плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища от зони 1, 2, 3 и 4, са изискванията, определени в Европейски стандарт за техническите изисквания към корабите от вътрешното корабоплаване

(European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels ES-TRIN 2017/1).