ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Резултати от моделирането на емитираните от пътните отсечки замърсители на атмосферния въздух и от анализа и сравнението на Сценарии 0, А, В и С  на ИТС от гледна точка н авъздействието им върху качеството на атмосферния въздух към т. VI.2 „Въздействие на ниво „проекти“ на доклада за екологична оценка

Климатични фактори и изменение на климата

Отработените газове от двигателите с вътрешно горене, част от които са т.нар. парникови газове, имат определен дял в неравномерно протичащите процеси, свързани с изменението на климата. Инвентаризациите на парникови газове обхващат емисиите на преки парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбоните (HFCs), перфлуоркарбоните (PFCs) и серния хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2). Основният ефект на транспорта върху климата е свързан с експлоатацията на транспортните средства и се определя от количествата на емитираните парникови газове.

В таблиците са дадени прогнозните емисии за предвидените по големи линейни обекти (основно автомагистрали) в Интегрираната транспортна стратегия, включени в сценариите за развитие на транспортната система до 2030 г. Оценени са разработените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C”. Транспортните модели за референтния и трите сценария с развитие са създадени с помощта на софтуер за транспортно планиране PTV VISUM.

В количествено отношение емисиите на вредни вещества зависят от интензивността на трафика и от дължината на транспортната отсечка. В таблиците са дадени прогнозните емисии за предвидените по големи линейни обекти (основно автомагистрали) в Интегрираната транспортна стратегия, включени в сценариите за развитие на транспортната система до 2030 г.

Транспортните модели за референтния и трите сценария с развитие са създадени с помощта на софтуер за транспортно планиране PTV VISUM. Емисиите са изчислени, с помощта на модул от този софтуер, при съответните данни за интензивността на трафика на пътния транспорт за 2020/2027/2034 година, определени на базата на съществуващи преброявания и прогнозиране. Определени са емисиите за пътните отсечки поотделно за посочения по тях трафик чрез съответните емисионни фактори за различните категории автомобилен транспорт.

При железопътния транспорт са използвани сравнителни емисионни фактори от разработена база данни EX-TREMIS (EXploring non-road TRansport EMISsions in Europe) за железопътен, воден и авиационен транспорт към софтуер за транспортно планиране TREMOVE. Оценено е намаляването на общите емисии на базата на предвидените в отделните сценарии пътник километри и тон километри годишно, предвидени за поемане от железопътната мрежа.

В таблиците по долу емисиите на замърсителите на атмосферния въздух и емисиите на парникови газове (определени като еквивалентен СО2) са представени в две дименсии: като интензивност [g/(m.s] и като дневно количество [kg/day] за цялата дължина на предвидените в Интегрираната транспортна стратегия 2020/2027/2034 г. основни транспортни отсечки.

Проект 5: АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевград) - (Visum №1)

Достигнат етап: Завършен

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Обща дължина 30.980 км. Преминава през РОУКАВ Югозападен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН; ПАВ над ЦСГН; в контролните пунктове (Община Благоевград).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2027/2034) са: - за NOx до 300-430% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 30 - 45 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 17-18% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 3-4% и за РАН 90-91% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (квартали на гр. Благоевград), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на АМ 3 „Струма” Дупница - Благоевград разтоварва съседни пътни артерии (главен път Е79), които пресичат населени места (Дупница, Благоевград) и ще намали замърсяването в тях.

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевград) - (Visum №1) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата.

Реализирането на референтен сценарий и сценарий „А“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-1 Емисии от АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевград) за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №1) | - 30.980 км | - АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевград) - Сценарий референтен |  |  | - АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевград) - Сценарий „А“ |  |  | - АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевград) - Сценарий „В“ |  |  | - АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевград) - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | - | 10,696 | 11,071 | 11,501 | 12,724 | 13,459 | 14,007 | 12,880 | 13,231 | 13,821 | 12,880 | 13,225 | 13,616 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 0.000293 | 0.000304 | 0.000319 | 0.000338 | 0.000354 | 0.000372 | 0.000355 | 0.00037 | 0.000388 | 0.000355 | 0.000372 | 0.000382 |
|  | kg/day | 784 | 815 | 853 | 905 | 949 | 996 | 951 | 992 | 1,038 | 951 | 995 | 1,022 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0.000445 | 0.000442 | 0.000441 | 0.000551 | 0.000551 | 0.00055 | 0.000555 | 0.000526 | 0.00053 | 0.000555 | 0.000534 | 0.000535 |
|  | kg/day | 1,192 | 1,183 | 1,181 | 1,475 | 1,474 | 1,473 | 1,486 | 1,409 | 1,418 | 1,486 | 1,429 | 1,431 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.040615 | 0.041805 | 0.04336 | 0.047347 | 0.049181 | 0.051076 | 0.049167 | 0.050279 | 0.052217 | 0.049167 | 0.05066 | 0.051768 |
|  | kg/day | 108,713 | 111,899 | 116,060 | 126,733 | 131,642 | 136,713 | 131,604 | 134,580 | 139,769 | 131,604 | 135,599 | 138,566 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 7.46E-06 | 7.71E-06 | 8.03E-06 | 8.48E-06 | 8.91E-06 | 9.28E-06 | 8.79E-06 | 9.07E-06 | 9.45E-06 | 8.79E-06 | 9.19E-06 | 9.41E-06 |
|  | kg/day | 20.0 | 20.6 | 21.5 | 22.7 | 23.8 | 24.8 | 23.5 | 24.3 | 25.3 | 23.5 | 24.6 | 25.2 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 5.8E-05 | 5.77E-05 | 5.76E-05 | 7.16E-05 | 7.17E-05 | 7.17E-05 | 7.22E-05 | 6.87E-05 | 6.93E-05 | 7.22E-05 | 6.97E-05 | 6.99E-05 |
|  | kg/day | 155 | 154 | 154 | 192 | 192 | 192 | 193 | 184 | 185 | 193 | 187 | 187 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 2.66E-06 | 2.62E-06 | 2.59E-06 | 3.32E-06 | 3.3E-06 | 3.27E-06 | 3.33E-06 | 3.11E-06 | 3.12E-06 | 3.33E-06 | 3.16E-06 | 3.16E-06 |
|  | kg/day | 7.110 | 7.013 | 6.945 | 8.897 | 8.830 | 8.760 | 8.914 | 8.337 | 8.338 | 8.914 | 8.469 | 8.448 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 2.1E-06 | 2.08E-06 | 2.07E-06 | 2.61E-06 | 2.6E-06 | 2.59E-06 | 2.62E-06 | 2.47E-06 | 2.48E-06 | 2.62E-06 | 2.51E-06 | 2.51E-06 |
|  | kg/day | 5.614 | 5.559 | 5.530 | 6.984 | 6.958 | 6.931 | 7.019 | 6.618 | 6.643 | 7.019 | 6.718 | 6.716 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 2.25E-07 | 2.32E-07 | 2.4E-07 | 2.62E-07 | 2.73E-07 | 2.83E-07 | 2.72E-07 | 2.78E-07 | 2.89E-07 | 2.72E-07 | 2.81E-07 | 2.87E-07 |
|  | kg/day | 0.602 | 0.620 | 0.643 | 0.702 | 0.729 | 0.757 | 0.729 | 0.745 | 0.774 | 0.729 | 0.751 | 0.767 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 2.68E-05 | 2.79E-05 | 2.91E-05 | 3.06E-05 | 3.22E-05 | 3.37E-05 | 3.2E-05 | 3.33E-05 | 3.48E-05 | 3.2E-05 | 3.36E-05 | 3.45E-05 |
|  | kg/day | 71.845 | 74.574 | 78.000 | 81.994 | 86.195 | 90.330 | 85.653 | 89.199 | 93.276 | 85.653 | 89.917 | 92.299 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 5.59E-05 | 5.56E-05 | 5.56E-05 | 6.9E-05 | 6.91E-05 | 6.91E-05 | 6.96E-05 | 6.63E-05 | 6.68E-05 | 6.96E-05 | 6.72E-05 | 6.74E-05 |
|  | kg/day | 150 | 149 | 149 | 185 | 185 | 185 | 186 | 177 | 179 | 186 | 180 | 180 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 2.27E-06 | 2.24E-06 | 2.21E-06 | 2.84E-06 | 2.81E-06 | 2.79E-06 | 2.84E-06 | 2.65E-06 | 2.64E-06 | 2.84E-06 | 2.69E-06 | 2.68E-06 |
|  | kg/day | 6.081 | 5.991 | 5.924 | 7.590 | 7.528 | 7.457 | 7.593 | 7.082 | 7.074 | 7.593 | 7.201 | 7.177 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 1.21E-06 | 1.23E-06 | 1.26E-06 | 1.44E-06 | 1.48E-06 | 1.51E-06 | 1.48E-06 | 1.47E-06 | 1.52E-06 | 1.48E-06 | 1.49E-06 | 1.51E-06 |
|  | kg/day | 3.248 | 3.305 | 3.386 | 3.852 | 3.953 | 4.052 | 3.957 | 3.948 | 4.059 | 3.957 | 3.989 | 4.050 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.041029 | 0.042225 | 0.043788 | 0.047841 | 0.049686 | 0.051592 | 0.049673 | 0.05078 | 0.052731 | 0.049673 | 0.051166 | 0.052282 |
|  | kg/day | 109,822 | 113,023 | 117,207 | 128,055 | 132,994 | 138,094 | 132,959 | 135,922 | 141,144 | 132,959 | 136,956 | 139,941 |

Проект 6: АМ Струма Лот 4 (Сандански - ГКПП Кулата) - (Visum №2)

Достигнат етап: Завършен

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Обща дължина 14.283 км. Преминава през РОУКАВ Югозападен без близки замърсени въздушни басейни и контролни пунктове.

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 74-106% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 5 - 10 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 3-4% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – под 1% и за РАН 17-18% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (Промишлена зона на гр. Сандански), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на АМ 3 „Струма” (Сандански – Кулата) разтоварва съседни пътни артерии (главен път Е79), които пресичат населени места (Сандански и др.).

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при АМ Струма Лот 4 (Сандански - ГКПП Кулата) - (Visum №2) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата.

Реализирането на сценарий „С“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-2 Емисии от АМ Струма Лот 4 (Сандански - ГКПП Кулата) за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №2) | - 14.283 км | - АМ Струма Лот 4 (Сандански - ГКПП Кулата) - Сценарий референтен |  |  | - АМ Струма Лот 4 (Сандански - ГКПП Кулата) - Сценарий „А“ |  |  | - АМ Струма Лот 4 (Сандански - ГКПП Кулата) - Сценарий „В“ |  |  | - АМ Струма Лот 4 (Сандански - ГКПП Кулата) - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 4,397 | 6,323 | 6,559 | 6,766 | 7,052 | 7,524 | 7,778 | 6,911 | 7,054 | 7,299 | 6,911 | 7,004 | 7,210 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 0.00018 | 0.000185 | 0.000191 | 0.000193 | 0.000199 | 0.000207 | 0.00018 | 0.000177 | 0.000183 | 0.00018 | 0.000176 | 0.000176 |
|  | kg/day | 222 | 228 | 236 | 239 | 246 | 256 | 222 | 219 | 226 | 222 | 217 | 217 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0.000229 | 0.000232 | 0.000232 | 0.000273 | 0.000278 | 0.000277 | 0.000269 | 0.000257 | 0.000257 | 0.000269 | 0.000257 | 0.000269 |
|  | kg/day | 282 | 286 | 286 | 337 | 343 | 342 | 332 | 317 | 317 | 332 | 317 | 332 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.025247 | 0.025823 | 0.026525 | 0.027452 | 0.028222 | 0.029085 | 0.025937 | 0.025513 | 0.026195 | 0.025937 | 0.025376 | 0.025528 |
|  | kg/day | 31,156 | 31,867 | 32,734 | 33,878 | 34,827 | 35,893 | 32,007 | 31,484 | 32,327 | 32,007 | 31,315 | 31,502 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 5.33E-06 | 5.45E-06 | 5.59E-06 | 5.64E-06 | 5.78E-06 | 5.96E-06 | 5.39E-06 | 5.35E-06 | 5.49E-06 | 5.39E-06 | 5.33E-06 | 5.28E-06 |
|  | kg/day | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 2.98E-05 | 3.02E-05 | 3.03E-05 | 3.55E-05 | 3.62E-05 | 3.61E-05 | 3.49E-05 | 3.34E-05 | 3.34E-05 | 3.49E-05 | 3.33E-05 | 3.48E-05 |
|  | kg/day | 37 | 37 | 37 | 44 | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 1.31E-06 | 1.32E-06 | 1.31E-06 | 1.59E-06 | 1.62E-06 | 1.61E-06 | 1.58E-06 | 1.51E-06 | 1.5E-06 | 1.58E-06 | 1.5E-06 | 1.59E-06 |
|  | kg/day | 1.615 | 1.634 | 1.622 | 1.968 | 1.999 | 1.982 | 1.955 | 1.858 | 1.845 | 1.955 | 1.855 | 1.960 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 1.05E-06 | 1.07E-06 | 1.07E-06 | 1.27E-06 | 1.29E-06 | 1.29E-06 | 1.26E-06 | 1.2E-06 | 1.19E-06 | 1.26E-06 | 1.2E-06 | 1.26E-06 |
|  | kg/day | 1.302 | 1.318 | 1.315 | 1.568 | 1.595 | 1.588 | 1.550 | 1.478 | 1.473 | 1.550 | 1.475 | 1.551 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 1.4E-07 | 1.43E-07 | 1.47E-07 | 1.52E-07 | 1.56E-07 | 1.61E-07 | 1.44E-07 | 1.41E-07 | 1.45E-07 | 1.44E-07 | 1.4E-07 | 1.41E-07 |
|  | kg/day | 0.172 | 0.176 | 0.181 | 0.188 | 0.193 | 0.199 | 0.177 | 0.174 | 0.179 | 0.177 | 0.173 | 0.174 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 1.81E-05 | 1.86E-05 | 1.91E-05 | 1.92E-05 | 1.97E-05 | 2.04E-05 | 1.81E-05 | 1.79E-05 | 1.85E-05 | 1.81E-05 | 1.79E-05 | 1.77E-05 |
|  | kg/day | 22.382 | 22.915 | 23.541 | 23.731 | 24.327 | 25.204 | 22.348 | 22.089 | 22.789 | 22.348 | 22.060 | 21.891 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 2.88E-05 | 2.92E-05 | 2.92E-05 | 3.42E-05 | 3.49E-05 | 3.49E-05 | 3.36E-05 | 3.22E-05 | 3.22E-05 | 3.36E-05 | 3.21E-05 | 3.36E-05 |
|  | kg/day | 35 | 36 | 36 | 42 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 1.15E-06 | 1.16E-06 | 1.16E-06 | 1.4E-06 | 1.43E-06 | 1.42E-06 | 1.4E-06 | 1.33E-06 | 1.32E-06 | 1.4E-06 | 1.32E-06 | 1.4E-06 |
|  | kg/day | 1.420 | 1.436 | 1.434 | 1.728 | 1.766 | 1.749 | 1.722 | 1.647 | 1.635 | 1.722 | 1.634 | 1.724 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 7.3E-07 | 7.44E-07 | 7.65E-07 | 8.12E-07 | 8.39E-07 | 8.56E-07 | 7.78E-07 | 7.66E-07 | 7.8E-07 | 7.78E-07 | 7.57E-07 | 7.69E-07 |
|  | kg/day | 0.900 | 0.919 | 0.944 | 1.002 | 1.035 | 1.057 | 0.961 | 0.945 | 0.962 | 0.961 | 0.934 | 0.950 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.02549 | 0.026071 | 0.02678 | 0.027726 | 0.028504 | 0.029373 | 0.0262 | 0.025771 | 0.026458 | 0.0262 | 0.025632 | 0.025788 |
|  | kg/day | 31,457 | 32,173 | 33,048 | 34,216 | 35,176 | 36,247 | 32,332 | 31,803 | 32,650 | 32,332 | 31,631 | 31,824 |

Проект 7: Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79) - (Visum №3)

Достигнат етап: Завършен

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Обща дължина - 10.537 км . Преминава през РОУКАВ Северен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН; в контролните пунктове (Монтана).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 180-257% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 20 - 25 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 11-12% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 2-3% и за РАН 65-66% от целевите им норми. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (квартали на Монтана), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

До изграждането на обхода ще разтовари пътната артерия (главен път І-1), която пресича града (Монтана) и ще намали замърсяването с NОx, ФПЧ10 и РАН.

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при  Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79) - (Visum №3) за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата.

Реализирането на сценарий „В“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-3 Емисии от Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79) за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №3) | - 10 537 км | - Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79) - Сценарий референтен |  |  | - Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79) - Сценарий „А“ |  |  | - Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79) - Сценарий „В“ |  |  | - Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79) - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | - | 2,525 | 2,570 | 2,611 | 2,532 | 2,806 | 2,820 | 2,505 | 2,373 | 2,370 | 2,505 | 2,618 | 2,611 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 7.93E-05 | 8.84E-05 | 9.55E-05 | 7.99E-05 | 9.23E-05 | 9.92E-05 | 7.67E-05 | 6.94E-05 | 7.41E-05 | 7.67E-05 | 7.69E-05 | 8.14E-05 |
|  | kg/day | 72 | 81 | 87 | 73 | 84 | 90 | 70 | 63 | 67 | 70 | 70 | 74 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 9.67E-05 | 9.37E-05 | 9.1E-05 | 9.7E-05 | 0.000103 | 9.99E-05 | 9.62E-05 | 8.21E-05 | 7.97E-05 | 9.62E-05 | 9.65E-05 | 9.38E-05 |
|  | kg/day | 88 | 85 | 83 | 88 | 94 | 91 | 88 | 75 | 73 | 88 | 88 | 85 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.010951 | 0.011799 | 0.012454 | 0.011014 | 0.012494 | 0.013131 | 0.010688 | 0.009708 | 0.010137 | 0.010688 | 0.010817 | 0.011205 |
|  | kg/day | 9,970 | 10,742 | 11,338 | 10,027 | 11,375 | 11,954 | 9,730 | 8,838 | 9,229 | 9,730 | 9,848 | 10,201 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 2.31E-06 | 2.46E-06 | 2.59E-06 | 2.32E-06 | 2.63E-06 | 2.75E-06 | 2.26E-06 | 2.07E-06 | 2.15E-06 | 2.26E-06 | 2.33E-06 | 2.41E-06 |
|  | kg/day | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 1.33E-05 | 1.29E-05 | 1.26E-05 | 1.33E-05 | 1.42E-05 | 1.38E-05 | 1.32E-05 | 1.11E-05 | 1.08E-05 | 1.32E-05 | 1.32E-05 | 1.29E-05 |
|  | kg/day | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 5.8E-07 | 5.46E-07 | 5.18E-07 | 5.81E-07 | 6.08E-07 | 5.77E-07 | 5.79E-07 | 4.82E-07 | 4.59E-07 | 5.79E-07 | 5.82E-07 | 5.56E-07 |
|  | kg/day | 0.528 | 0.497 | 0.472 | 0.529 | 0.553 | 0.525 | 0.527 | 0.439 | 0.418 | 0.527 | 0.530 | 0.507 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 4.67E-07 | 4.48E-07 | 4.3E-07 | 4.68E-07 | 4.94E-07 | 4.75E-07 | 4.66E-07 | 3.9E-07 | 3.76E-07 | 4.66E-07 | 4.67E-07 | 4.51E-07 |
|  | kg/day | 0.426 | 0.407 | 0.392 | 0.427 | 0.450 | 0.432 | 0.424 | 0.355 | 0.342 | 0.424 | 0.426 | 0.411 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 6.06E-08 | 6.52E-08 | 6.88E-08 | 6.09E-08 | 6.91E-08 | 7.26E-08 | 5.91E-08 | 5.37E-08 | 5.6E-08 | 5.91E-08 | 5.99E-08 | 6.2E-08 |
|  | kg/day | 0.055 | 0.059 | 0.063 | 0.055 | 0.063 | 0.066 | 0.054 | 0.049 | 0.051 | 0.054 | 0.054 | 0.056 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 7.77E-06 | 8.52E-06 | 9.1E-06 | 7.82E-06 | 9.02E-06 | 9.59E-06 | 7.56E-06 | 6.96E-06 | 7.36E-06 | 7.56E-06 | 7.77E-06 | 8.15E-06 |
|  | kg/day | 7.074 | 7.754 | 8.282 | 7.120 | 8.210 | 8.734 | 6.885 | 6.339 | 6.698 | 6.885 | 7.076 | 7.417 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 1.28E-05 | 1.25E-05 | 1.22E-05 | 1.28E-05 | 1.37E-05 | 1.33E-05 | 1.27E-05 | 1.07E-05 | 1.04E-05 | 1.27E-05 | 1.28E-05 | 1.24E-05 |
|  | kg/day | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 5.04E-07 | 4.7E-07 | 4.42E-07 | 5.05E-07 | 5.27E-07 | 4.97E-07 | 5.05E-07 | 4.57E-07 | 4.31E-07 | 5.05E-07 | 5.08E-07 | 4.84E-07 |
|  | kg/day | 0.459 | 0.428 | 0.403 | 0.460 | 0.480 | 0.452 | 0.460 | 0.416 | 0.393 | 0.460 | 0.463 | 0.440 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 3.21E-07 | 3.35E-07 | 3.46E-07 | 3.22E-07 | 3.6E-07 | 3.7E-07 | 3.15E-07 | 2.9E-07 | 2.97E-07 | 3.15E-07 | 3.2E-07 | 3.25E-07 |
|  | kg/day | 0.292 | 0.305 | 0.315 | 0.293 | 0.328 | 0.337 | 0.287 | 0.264 | 0.270 | 0.287 | 0.291 | 0.296 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.011058 | 0.01191 | 0.012568 | 0.011122 | 0.012614 | 0.013253 | 0.010794 | 0.009804 | 0.010235 | 0.010794 | 0.010924 | 0.011313 |
|  | kg/day | 10,067 | 10,843 | 11,442 | 10,125 | 11,484 | 12,065 | 9,827 | 8,925 | 9,318 | 9,827 | 9,945 | 10,299 |

Проект 8: Северна скоростна тангента - (Visum №4)

Достигнат етап: Завършен

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Обща дължина 21.375 км. Преминава през РОУКАВ Столичен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН; азотни оксиди над СЧН и СГН; за озон над краткосрочната целева норма; ПАВ над ЦСГН; в контролните пунктове (София Павлово и Хиподрума).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 240-601% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 40 - 50 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 23-24% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 6-7% и за РАН 158-159% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (северните квартали на София), попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на Северна скоростна ще изведе транзитното движение от магистралите, извън крайните квартали на София и ще намали замърсяването им с NOx и РАН.

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при Северна скоростна тангента - (Visum №4) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата. Реализирането на сценарий „В“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-4 Емисии от Северна скоростна тангента (София) за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №4) | - 21.385 км | - Северна скоростна тангента (София) - Сценарий референтен |  |  | - Северна скоростна тангента (София) - Сценарий „А“ |  |  | - Северна скоростна тангента (София) - Сценарий „В“ |  |  | - Северна скоростна тангента (София) - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | - | 10,505 | 11,415 | 11,906 | 10,854 | 13,257 | 13,980 | 10,388 | 10,459 | 11,030 | 10,388 | 12,205 | 12,901 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 0.000302 | 0.000322 | 0.00034 | 0.000305 | 0.00033 | 0.000351 | 0.000249 | 0.000212 | 0.00022 | 0.000249 | 0.000292 | 0.000309 |
|  | kg/day | 559 | 594 | 629 | 563 | 611 | 649 | 460 | 392 | 406 | 460 | 540 | 572 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0.000469 | 0.000507 | 0.000514 | 0.000471 | 0.000531 | 0.000549 | 0.00048 | 0.000479 | 0.000493 | 0.00048 | 0.000526 | 0.000539 |
|  | kg/day | 866 | 936 | 950 | 870 | 982 | 1,015 | 886 | 886 | 911 | 886 | 971 | 996 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.041145 | 0.043832 | 0.045792 | 0.041421 | 0.045258 | 0.047632 | 0.036193 | 0.032716 | 0.033729 | 0.036193 | 0.041335 | 0.0433 |
|  | kg/day | 76,021 | 80,985 | 84,605 | 76,531 | 83,621 | 88,006 | 66,871 | 60,447 | 62,317 | 66,871 | 76,371 | 80,003 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 8.19E-06 | 8.67E-06 | 9.04E-06 | 8.24E-06 | 8.94E-06 | 9.38E-06 | 7.28E-06 | 6.68E-06 | 6.87E-06 | 7.28E-06 | 8.19E-06 | 8.56E-06 |
|  | kg/day | 15.1 | 16.0 | 16.7 | 15.2 | 16.5 | 17.3 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 13.4 | 15.1 | 15.8 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 6.53E-05 | 7.06E-05 | 7.17E-05 | 6.57E-05 | 7.4E-05 | 7.66E-05 | 6.65E-05 | 6.63E-05 | 6.82E-05 | 6.65E-05 | 7.3E-05 | 7.49E-05 |
|  | kg/day | 121 | 130 | 133 | 121 | 137 | 141 | 123 | 122 | 126 | 123 | 135 | 138 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 2.99E-06 | 3.24E-06 | 3.27E-06 | 3E-06 | 3.41E-06 | 3.51E-06 | 3.14E-06 | 3.18E-06 | 3.27E-06 | 3.14E-06 | 3.42E-06 | 3.49E-06 |
|  | kg/day | 5.523 | 5.988 | 6.040 | 5.548 | 6.297 | 6.488 | 5.799 | 5.882 | 6.051 | 5.799 | 6.315 | 6.450 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 2.36E-06 | 2.55E-06 | 2.58E-06 | 2.37E-06 | 2.68E-06 | 2.77E-06 | 2.44E-06 | 2.45E-06 | 2.52E-06 | 2.44E-06 | 2.67E-06 | 2.73E-06 |
|  | kg/day | 4.354 | 4.714 | 4.770 | 4.375 | 4.949 | 5.109 | 4.506 | 4.533 | 4.663 | 4.506 | 4.926 | 5.041 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 2.28E-07 | 2.43E-07 | 2.54E-07 | 2.3E-07 | 2.51E-07 | 2.64E-07 | 2.01E-07 | 1.82E-07 | 1.88E-07 | 2.01E-07 | 2.29E-07 | 2.4E-07 |
|  | kg/day | 0.422 | 0.449 | 0.469 | 0.424 | 0.464 | 0.488 | 0.371 | 0.336 | 0.346 | 0.371 | 0.424 | 0.444 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 2.75E-05 | 2.91E-05 | 3.06E-05 | 2.77E-05 | 2.99E-05 | 3.16E-05 | 2.32E-05 | 2.03E-05 | 2.09E-05 | 2.32E-05 | 2.67E-05 | 2.81E-05 |
|  | kg/day | 50.786 | 53.776 | 56.623 | 51.141 | 55.269 | 58.425 | 42.805 | 37.512 | 38.668 | 42.805 | 49.322 | 51.981 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 6.3E-05 | 6.81E-05 | 6.91E-05 | 6.33E-05 | 7.13E-05 | 7.38E-05 | 6.41E-05 | 6.38E-05 | 6.57E-05 | 6.41E-05 | 7.04E-05 | 7.22E-05 |
|  | kg/day | 116 | 126 | 128 | 117 | 132 | 136 | 118 | 118 | 121 | 118 | 130 | 133 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 2.36E-06 | 2.55E-06 | 2.57E-06 | 2.37E-06 | 2.69E-06 | 2.76E-06 | 2.49E-06 | 2.54E-06 | 2.61E-06 | 2.49E-06 | 2.7E-06 | 2.76E-06 |
|  | kg/day | 4.352 | 4.718 | 4.749 | 4.371 | 4.964 | 5.106 | 4.602 | 4.688 | 4.820 | 4.602 | 4.994 | 5.095 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 1.18E-06 | 1.26E-06 | 1.3E-06 | 1.18E-06 | 1.31E-06 | 1.36E-06 | 1.1E-06 | 1.04E-06 | 1.07E-06 | 1.1E-06 | 1.23E-06 | 1.28E-06 |
|  | kg/day | 2.176 | 2.327 | 2.401 | 2.189 | 2.416 | 2.521 | 2.031 | 1.914 | 1.971 | 2.031 | 2.272 | 2.359 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.041555 | 0.044271 | 0.046243 | 0.041834 | 0.045715 | 0.048108 | 0.036582 | 0.033086 | 0.034109 | 0.036582 | 0.041768 | 0.043749 |
|  | kg/day | 76,778 | 81,797 | 85,440 | 77,293 | 84,464 | 88,885 | 67,589 | 61,131 | 63,021 | 67,589 | 77,171 | 80,832 |

Проект 9: АМ "Марица" Лот 1 - участък "Оризово-Димитровград"

Проект 10: АМ „Марица“ Лот 2 – участък „Димитровград – Харманли“ –

(Visum №5)

Достигнат етап: Завършен

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Обща дължина 65.620 км (от които 30.949 км в участъка Оризово – Димитровград и 34.220 км в участъка Димитровград – Харманли за 2014 г.). Преминава през РОУКАВ Югоизточен със замърсяване: - за ФПЧ10 над СДН и СГН; за серен диоксид над СЧН и СДН; за озон над краткосрочната целева норма; ПАВ над ЦСГН; в контролните пунктове (Димитровград, Хасково и Гълъбово).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 260-370% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 50 - 75 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 14-15% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 3-4% и за РАН 85-86% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (Поляново, Харманли), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на АМ 4 „Марица”  (Оризово – Димитровград - Харманли) ще разтовари съседни пътни артерии (главен път Е80 и І-5), които пресичат населени места (Димитровград, Харманли, Хасково и др.).

Прогнозните емисии на парникови газове в АМ "Марица" Лот 1 - участък "Оризово-Димитровград" и АМ „Марица“ Лот 2 – участък „Димитровград – Харманли“ – (Visum №5) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата. Реализирането на референтен сценарий и сценарий „В“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-5 Емисии от АМ "Марица" (Оризово-Димитровград-Харманли) за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №5) | - 30 949 км | - АМ "Марица" (Оризово-Димитровград-Харманли) - Сценарий референтен |  |  | - АМ "Марица" (Оризово-Димитровград-Харманли) - Сценарий „А“ |  |  | - АМ "Марица" (Оризово-Димитровград-Харманли) - Сценарий „В“ |  |  | - АМ "Марица" (Оризово-Димитровград-Харманли) - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | - | 8,852 | 9,729 | 10,579 | 8,853 | 9,866 | 10,718 | 8,856 | 9,684 | 10,523 | 8,856 | 9,783 | 10,641 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 0.000152 | 0.000162 | 0.000173 | 0.000152 | 0.000172 | 0.000184 | 0.000152 | 0.000163 | 0.000174 | 0.000152 | 0.000169 | 0.00018 |
|  | kg/day | 407 | 433 | 461 | 407 | 461 | 492 | 406 | 436 | 466 | 406 | 453 | 481 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0.000204 | 0.000202 | 0.000197 | 0.000204 | 0.000209 | 0.000204 | 0.000204 | 0.000202 | 0.000198 | 0.000204 | 0.000209 | 0.000207 |
|  | kg/day | 545 | 539 | 527 | 545 | 558 | 546 | 546 | 540 | 528 | 546 | 558 | 553 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.02022 | 0.02119 | 0.022232 | 0.020229 | 0.022418 | 0.023551 | 0.020209 | 0.021335 | 0.022402 | 0.020209 | 0.02209 | 0.023126 |
|  | kg/day | 54,068 | 56,661 | 59,448 | 54,091 | 59,944 | 62,975 | 54,037 | 57,048 | 59,901 | 54,037 | 59,068 | 61,839 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 3.56E-06 | 3.73E-06 | 3.93E-06 | 3.56E-06 | 3.93E-06 | 4.14E-06 | 3.55E-06 | 3.76E-06 | 3.96E-06 | 3.55E-06 | 3.87E-06 | 4.04E-06 |
|  | kg/day | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 9.5 | 10.4 | 10.8 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 2.67E-05 | 2.65E-05 | 2.6E-05 | 2.67E-05 | 2.75E-05 | 2.7E-05 | 2.67E-05 | 2.66E-05 | 2.61E-05 | 2.67E-05 | 2.74E-05 | 2.73E-05 |
|  | kg/day | 71 | 71 | 70 | 71 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 71 | 73 | 73 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 1.2E-06 | 1.17E-06 | 1.13E-06 | 1.2E-06 | 1.21E-06 | 1.16E-06 | 1.2E-06 | 1.17E-06 | 1.13E-06 | 1.2E-06 | 1.21E-06 | 1.18E-06 |
|  | kg/day | 3.202 | 3.130 | 3.015 | 3.204 | 3.226 | 3.105 | 3.209 | 3.135 | 3.016 | 3.209 | 3.233 | 3.166 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 9.55E-07 | 9.4E-07 | 9.14E-07 | 9.55E-07 | 9.72E-07 | 9.45E-07 | 9.57E-07 | 9.42E-07 | 9.15E-07 | 9.57E-07 | 9.72E-07 | 9.59E-07 |
|  | kg/day | 2.554 | 2.514 | 2.444 | 2.555 | 2.599 | 2.526 | 2.559 | 2.519 | 2.447 | 2.559 | 2.599 | 2.565 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 1.12E-07 | 1.17E-07 | 1.23E-07 | 1.12E-07 | 1.24E-07 | 1.3E-07 | 1.12E-07 | 1.18E-07 | 1.24E-07 | 1.12E-07 | 1.22E-07 | 1.28E-07 |
|  | kg/day | 0.299 | 0.314 | 0.329 | 0.299 | 0.332 | 0.348 | 0.299 | 0.316 | 0.331 | 0.299 | 0.327 | 0.342 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 1.34E-05 | 1.42E-05 | 1.51E-05 | 1.34E-05 | 1.5E-05 | 1.6E-05 | 1.34E-05 | 1.43E-05 | 1.52E-05 | 1.34E-05 | 1.48E-05 | 1.56E-05 |
|  | kg/day | 35.800 | 37.927 | 40.293 | 35.814 | 40.201 | 42.762 | 35.762 | 38.210 | 40.633 | 35.762 | 39.521 | 41.718 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 2.57E-05 | 2.55E-05 | 2.51E-05 | 2.57E-05 | 2.65E-05 | 2.6E-05 | 2.58E-05 | 2.56E-05 | 2.51E-05 | 2.58E-05 | 2.64E-05 | 2.63E-05 |
|  | kg/day | 69 | 68 | 67 | 69 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 69 | 71 | 70 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 1.01E-06 | 9.87E-07 | 9.46E-07 | 1.01E-06 | 1.01E-06 | 9.72E-07 | 1.01E-06 | 9.88E-07 | 9.46E-07 | 1.01E-06 | 1.02E-06 | 9.93E-07 |
|  | kg/day | 2.707 | 2.638 | 2.530 | 2.709 | 2.714 | 2.600 | 2.714 | 2.641 | 2.530 | 2.714 | 2.722 | 2.655 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 5.84E-07 | 6.01E-07 | 6.17E-07 | 5.84E-07 | 6.31E-07 | 6.49E-07 | 5.84E-07 | 6.04E-07 | 6.21E-07 | 5.84E-07 | 6.25E-07 | 6.43E-07 |
|  | kg/day | 1.561 | 1.607 | 1.651 | 1.562 | 1.688 | 1.736 | 1.562 | 1.616 | 1.660 | 1.562 | 1.670 | 1.719 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.020418 | 0.021392 | 0.022439 | 0.020427 | 0.02263 | 0.023768 | 0.020407 | 0.021538 | 0.022609 | 0.020407 | 0.0223 | 0.023342 |
|  | kg/day | 54,597 | 57,202 | 60,002 | 54,620 | 60,511 | 63,555 | 54,566 | 57,593 | 60,457 | 54,566 | 59,630 | 62,415 |

Проект 28: Изграждане на Автомагистрала „Струма“ Лот 3 - Благоевград - Сандански - Проект 1 - Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, Лот 3.3   „Кресна - Сандански” и тунел „Железница” - (Visum №34)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Обща дължина 47.964 км. Преминава през РОУКАВ Югозападен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН; ПАВ над ЦСГН; в контролните пунктове (Община Благоевград).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 260-375% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 30 - 40 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 12-13% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 2-3% и за РАН 63-64% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (квартали гр. Симитли), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на АМ „Струма” (Благоевград – Сандански) Лот 3.1 и Лот 3.3 ще разтовари съседни пътни артерии (главен път Е79), пресичащи населени места (Симитли, Долна Градешница и др).

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при Изграждане на Автомагистрала „Струма“ Лот 3 - Благоевград - Сандански - Проект 1 - Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, Лот 3.3   „Кресна - Сандански” и тунел „Железница” - (Visum №34) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата. Реализирането на референтен сценарий и сценарий „С“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-6 Емисии от АМ Струма Лот 3.1 от Благоевград до Крупник с тунел Железница за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №34) | - 47.964 км | - АМ Струма Лот 3.1 от Благоевград до Крупник - Сценарий референтен |  |  | - АМ Струма Лот 3.1 от Благоевград до Крупник - Сценарий „А“ |  |  | - АМ Струма Лот 3.1 от Благоевград до Крупник - Сценарий „В“ |  |  | - АМ Струма Лот 3.1 от Благоевград до Крупник - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 7,464 | 8,105 | 8,349 | 8,568 | 14,350 | 15,084 | 15,488 | 14,237 | 14,299 | 14,716 | 14,237 | 14,277 | 14,406 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 0.000239 | 0.000247 | 0.000259 | 0.000322 | 0.000338 | 0.000353 | 0.00031 | 0.00031 | 0.000323 | 0.00031 | 0.00031 | 0.000313 |
|  | kg/day | 990 | 1,025 | 1,072 | 1,334 | 1,399 | 1,461 | 1,287 | 1,286 | 1,341 | 1,287 | 1,287 | 1,298 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0.00035 | 0.000348 | 0.000342 | 0.000701 | 0.000707 | 0.000702 | 0.000697 | 0.000663 | 0.000661 | 0.000697 | 0.000667 | 0.00066 |
|  | kg/day | 1,450 | 1,442 | 1,420 | 2,905 | 2,930 | 2,912 | 2,892 | 2,750 | 2,740 | 2,892 | 2,767 | 2,736 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.03299 | 0.033862 | 0.034948 | 0.049157 | 0.051 | 0.052594 | 0.04791 | 0.047368 | 0.048809 | 0.04791 | 0.047458 | 0.047685 |
|  | kg/day | 136,769 | 140,385 | 144,888 | 203,798 | 211,438 | 218,047 | 198,627 | 196,380 | 202,354 | 198,627 | 196,752 | 197,694 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 7.02E-06 | 7.23E-06 | 7.48E-06 | 8.97E-06 | 9.34E-06 | 9.7E-06 | 8.76E-06 | 8.79E-06 | 9.11E-06 | 8.76E-06 | 8.79E-06 | 8.89E-06 |
|  | kg/day | 29.1 | 30.0 | 31.0 | 37.2 | 38.7 | 40.2 | 36.3 | 36.4 | 37.8 | 36.3 | 36.5 | 36.9 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 4.88E-05 | 4.86E-05 | 4.79E-05 | 9.02E-05 | 9.11E-05 | 9.07E-05 | 8.98E-05 | 8.55E-05 | 8.53E-05 | 8.98E-05 | 8.6E-05 | 8.5E-05 |
|  | kg/day | 202 | 201 | 199 | 374 | 378 | 376 | 372 | 354 | 354 | 372 | 356 | 353 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 2.2E-06 | 2.17E-06 | 2.12E-06 | 4.35E-06 | 4.37E-06 | 4.33E-06 | 4.35E-06 | 4.11E-06 | 4.08E-06 | 4.35E-06 | 4.14E-06 | 4.08E-06 |
|  | kg/day | 9.120 | 9.012 | 8.783 | 18.047 | 18.134 | 17.932 | 18.015 | 17.046 | 16.908 | 18.015 | 17.157 | 16.928 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 1.75E-06 | 1.73E-06 | 1.7E-06 | 3.36E-06 | 3.38E-06 | 3.35E-06 | 3.34E-06 | 3.17E-06 | 3.16E-06 | 3.34E-06 | 3.19E-06 | 3.15E-06 |
|  | kg/day | 7.239 | 7.178 | 7.036 | 13.914 | 14.012 | 13.897 | 13.867 | 13.159 | 13.087 | 13.867 | 13.241 | 13.080 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 1.83E-07 | 1.88E-07 | 1.93E-07 | 2.73E-07 | 2.83E-07 | 2.92E-07 | 2.66E-07 | 2.63E-07 | 2.71E-07 | 2.66E-07 | 2.64E-07 | 2.65E-07 |
|  | kg/day | 0.758 | 0.778 | 0.802 | 1.132 | 1.174 | 1.210 | 1.103 | 1.090 | 1.123 | 1.103 | 1.092 | 1.097 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 2.29E-05 | 2.37E-05 | 2.48E-05 | 3.04E-05 | 3.19E-05 | 3.33E-05 | 2.95E-05 | 2.96E-05 | 3.09E-05 | 2.95E-05 | 2.97E-05 | 3E-05 |
|  | kg/day | 95.038 | 98.368 | 102.705 | 126.195 | 132.117 | 137.905 | 122.339 | 122.907 | 128.085 | 122.339 | 122.953 | 124.373 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 4.7E-05 | 4.68E-05 | 4.62E-05 | 8.69E-05 | 8.77E-05 | 8.73E-05 | 8.64E-05 | 8.23E-05 | 8.21E-05 | 8.64E-05 | 8.28E-05 | 8.19E-05 |
|  | kg/day | 195 | 194 | 192 | 360 | 364 | 362 | 358 | 341 | 340 | 358 | 343 | 340 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 1.74E-06 | 1.72E-06 | 1.67E-06 | 3.75E-06 | 3.76E-06 | 3.72E-06 | 3.74E-06 | 3.54E-06 | 3.51E-06 | 3.74E-06 | 3.57E-06 | 3.52E-06 |
|  | kg/day | 7.225 | 7.133 | 6.941 | 15.537 | 15.602 | 15.417 | 15.522 | 14.685 | 14.558 | 15.522 | 14.781 | 14.584 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 9.31E-07 | 9.46E-07 | 9.61E-07 | 1.62E-06 | 1.66E-06 | 1.69E-06 | 1.59E-06 | 1.55E-06 | 1.58E-06 | 1.59E-06 | 1.56E-06 | 1.55E-06 |
|  | kg/day | 3.858 | 3.920 | 3.986 | 6.703 | 6.880 | 6.999 | 6.591 | 6.426 | 6.540 | 6.591 | 6.448 | 6.443 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.033311 | 0.034187 | 0.035277 | 0.049723 | 0.051579 | 0.053181 | 0.048468 | 0.047909 | 0.049358 | 0.048468 | 0.048001 | 0.048227 |
|  | kg/day | 138,100 | 141,733 | 146,252 | 206,143 | 213,838 | 220,480 | 200,938 | 198,624 | 204,630 | 200,938 | 199,004 | 199,941 |

Проект 29: Изграждане на Автомагистрала „Струма“ Лот 3 - Благоевград - Сандански  Проект 2 - За Лот 3.2 от Крупник до Кресна - (Visum №35)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство

СЦЕНАРИЙ - А ,В, С

Обща дължина 18.225 км. Преминава през РОУКАВ Югозападен без близки замърсени въздушни басейни и контролни пунктове. Изчисленията са направени без да се отчитат вариантите с изграждане на дълъг двутръбен тунел „Кресна“ и Източен обход.

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 120 - 150% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 35 - 50 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 5-7% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 1-2% и за РАН 30-50% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (квартали Дългата махала и Ораново, гр. Симитли), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на АМ „Струма” (Благоевград – Сандански) Лот 3.2 ще разтовари съседни пътни артерии (главен път Е79), пресичащи населени места (квартали на Симитли, Кресна и др), като е предвиден обход на гр. Кресна.

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при Автомагистрала „Струма“ Лот 3 - Благоевград - Сандански  Проект 2 - За Лот 3.2 от Крупник до Кресна - (Visum №35) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата. Реализирането на референтен сценарий и сценарий „С“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-7 Емисии от АМ Струма Лот 3.2 от Крупник до Кресна за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №35) | - 18.225 км | - АМ Струма Лот 3.2 от Крупник до Кресна - Сценарий референтен |  |  | - АМ Струма Лот 3.2 от Крупник до Кресна - Сценарий „А“ |  |  | - АМ Струма Лот 3.2 от Крупник до Кресна - Сценарий „В“ |  |  | - АМ Струма Лот 3.2 от Крупник до Кресна - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 8,290 | 8,865 | 9,123 | 9,396 | 11,612 | 12,293 | 12,691 | 11,511 | 11,473 | 11,890 | 11,511 | 11,439 | 11,487 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 0.000271 | 0.000281 | 0.000296 | 0.000276 | 0.000289 | 0.000303 | 0.000266 | 0.00027 | 0.000283 | 0.000266 | 0.000269 | 0.000268 |
|  | kg/day | 428 | 444 | 466 | 436 | 456 | 479 | 420 | 426 | 447 | 420 | 424 | 423 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0.000381 | 0.000373 | 0.000365 | 0.000551 | 0.000553 | 0.000549 | 0.000548 | 0.000504 | 0.000502 | 0.000548 | 0.000507 | 0.000498 |
|  | kg/day | 601 | 589 | 576 | 869 | 873 | 866 | 864 | 796 | 792 | 864 | 800 | 785 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.036221 | 0.03713 | 0.038442 | 0.040719 | 0.042167 | 0.043671 | 0.039607 | 0.039316 | 0.040724 | 0.039607 | 0.039212 | 0.039025 |
|  | kg/day | 57,128 | 58,562 | 60,632 | 64,224 | 66,507 | 68,879 | 62,470 | 62,010 | 64,231 | 62,470 | 61,847 | 61,551 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 7.34E-06 | 7.55E-06 | 7.84E-06 | 7.21E-06 | 7.51E-06 | 7.83E-06 | 7.02E-06 | 7.1E-06 | 7.4E-06 | 7.02E-06 | 7.07E-06 | 7.09E-06 |
|  | kg/day | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 11.1 | 11.2 | 11.7 | 11.1 | 11.2 | 11.2 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 5.32E-05 | 5.23E-05 | 5.12E-05 | 7.11E-05 | 7.15E-05 | 7.11E-05 | 7.07E-05 | 6.53E-05 | 6.51E-05 | 7.07E-05 | 6.56E-05 | 6.44E-05 |
|  | kg/day | 84 | 82 | 81 | 112 | 113 | 112 | 111 | 103 | 103 | 111 | 103 | 102 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 2.39E-06 | 2.32E-06 | 2.24E-06 | 3.4E-06 | 3.4E-06 | 3.35E-06 | 3.39E-06 | 3.09E-06 | 3.06E-06 | 3.39E-06 | 3.11E-06 | 3.04E-06 |
|  | kg/day | 3.770 | 3.663 | 3.537 | 5.358 | 5.360 | 5.286 | 5.346 | 4.871 | 4.822 | 5.346 | 4.904 | 4.802 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 1.9E-06 | 1.86E-06 | 1.81E-06 | 2.63E-06 | 2.64E-06 | 2.61E-06 | 2.62E-06 | 2.4E-06 | 2.39E-06 | 2.62E-06 | 2.42E-06 | 2.37E-06 |
|  | kg/day | 2.998 | 2.928 | 2.848 | 4.150 | 4.162 | 4.119 | 4.132 | 3.789 | 3.764 | 4.132 | 3.812 | 3.737 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 2.01E-07 | 2.06E-07 | 2.13E-07 | 2.26E-07 | 2.34E-07 | 2.42E-07 | 2.2E-07 | 2.18E-07 | 2.26E-07 | 2.2E-07 | 2.18E-07 | 2.16E-07 |
|  | kg/day | 0.317 | 0.324 | 0.336 | 0.356 | 0.369 | 0.382 | 0.347 | 0.344 | 0.356 | 0.347 | 0.343 | 0.341 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 2.48E-05 | 2.58E-05 | 2.71E-05 | 2.53E-05 | 2.65E-05 | 2.78E-05 | 2.45E-05 | 2.49E-05 | 2.61E-05 | 2.45E-05 | 2.48E-05 | 2.48E-05 |
|  | kg/day | 39.189 | 40.645 | 42.666 | 39.923 | 41.742 | 43.801 | 38.619 | 39.324 | 41.218 | 38.619 | 39.129 | 39.169 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 5.13E-05 | 5.04E-05 | 4.94E-05 | 6.85E-05 | 6.89E-05 | 6.85E-05 | 6.8E-05 | 6.29E-05 | 6.27E-05 | 6.8E-05 | 6.32E-05 | 6.2E-05 |
|  | kg/day | 81 | 80 | 78 | 108 | 109 | 108 | 107 | 99 | 99 | 107 | 100 | 98 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 1.88E-06 | 1.82E-06 | 1.76E-06 | 2.91E-06 | 2.91E-06 | 2.87E-06 | 2.91E-06 | 2.65E-06 | 2.62E-06 | 2.91E-06 | 2.67E-06 | 2.61E-06 |
|  | kg/day | 2.965 | 2.876 | 2.770 | 4.595 | 4.593 | 4.524 | 4.588 | 4.175 | 4.129 | 4.588 | 4.204 | 4.117 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 1.01E-06 | 1.02E-06 | 1.04E-06 | 1.31E-06 | 1.34E-06 | 1.37E-06 | 1.28E-06 | 1.24E-06 | 1.27E-06 | 1.28E-06 | 1.24E-06 | 1.23E-06 |
|  | kg/day | 1.591 | 1.608 | 1.635 | 2.062 | 2.111 | 2.154 | 2.024 | 1.955 | 1.997 | 2.024 | 1.956 | 1.938 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.036569 | 0.03748 | 0.038796 | 0.041175 | 0.042632 | 0.044143 | 0.040055 | 0.039745 | 0.041161 | 0.040055 | 0.039642 | 0.03945 |
|  | kg/day | 57,677 | 59,114 | 61,190 | 64,942 | 67,240 | 69,624 | 63,177 | 62,687 | 64,920 | 63,177 | 62,525 | 62,222 |

Проект 30: Изграждане на АМ „Калотина-София“ – фаза 2 на Лот 1 „Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП - (Visum №36)

Достигнат етап:  Изпълнено

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Обща дължина на Западна дъга 2 - 6.480 км. Преминава през РОУКАВ Столичен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН; азотни оксиди над СЧН и СГН; за озон над краткосрочната целева норма; ПАВ над ЦСГН; в контролните пунктове (София Павлово и Хиподрума).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 260-376% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 50 - 60 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 14-15% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 3-4% и за РАН 91-92% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (западните квартали на София), попадащи в посочената зона около трасето.

Доизграждането на Западната дъга на Софийски околовръстен път ще изведе транзитното движение около София (едни от най-натоварените пътни отсечки в страната) директно към магистралите, извън крайните квартали на София и ще намали замърсяването им с прах (сажди), NOx и РАН..

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при Изграждане на АМ „Калотина-София“ – фаза 2 на Лот 1 „Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП - (Visum №36) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата. Реализирането на референтен сценарий и сценарий „С“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-8 Емисии от АМ „Калотина-София“ – фаза 2 на Лот 1 „Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №36) | - 6.480 км | - Лот 1 „Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП - Сценарий референтен |  |  | - Лот 1 „Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП - Сценарий „А“ |  |  | - Лот 1 „Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП - Сценарий „В“ |  |  | - Лот 1 „Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 19,471 | 23,674 | 24,450 | 25,131 | 24,760 | 24,434 | 24,606 | 24,128 | 24,425 | 24,994 | 24,128 | 22,625 | 22,964 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 0.000638 | 0.000663 | 0.000689 | 0.000649 | 0.000601 | 0.000619 | 0.000591 | 0.000606 | 0.000626 | 0.000591 | 0.000565 | 0.000583 |
|  | kg/day | 357 | 371 | 386 | 363 | 337 | 347 | 331 | 339 | 351 | 331 | 316 | 326 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0.001159 | 0.001186 | 0.001201 | 0.001199 | 0.001237 | 0.001239 | 0.001207 | 0.001207 | 0.001213 | 0.001207 | 0.00121 | 0.001219 |
|  | kg/day | 649 | 664 | 673 | 672 | 693 | 693 | 676 | 676 | 679 | 676 | 677 | 683 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.092788 | 0.095768 | 0.098714 | 0.094809 | 0.091002 | 0.092788 | 0.089425 | 0.090831 | 0.092963 | 0.089425 | 0.086521 | 0.088502 |
|  | kg/day | 51,950 | 53,618 | 55,267 | 53,081 | 50,950 | 51,950 | 50,066 | 50,854 | 52,048 | 50,066 | 48,441 | 49,550 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 1.95E-05 | 2E-05 | 2.06E-05 | 1.99E-05 | 1.91E-05 | 1.95E-05 | 1.89E-05 | 1.91E-05 | 1.95E-05 | 1.89E-05 | 1.81E-05 | 1.85E-05 |
|  | kg/day | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 10.4 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 0.000161 | 0.000165 | 0.000167 | 0.000166 | 0.000171 | 0.000172 | 0.000167 | 0.000167 | 0.000168 | 0.000167 | 0.000167 | 0.000169 |
|  | kg/day | 90 | 92 | 93 | 93 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 7.51E-06 | 7.67E-06 | 7.75E-06 | 7.79E-06 | 8.13E-06 | 8.12E-06 | 7.93E-06 | 7.91E-06 | 7.92E-06 | 7.93E-06 | 7.98E-06 | 8.03E-06 |
|  | kg/day | 4.207 | 4.297 | 4.341 | 4.363 | 4.551 | 4.544 | 4.438 | 4.427 | 4.433 | 4.438 | 4.470 | 4.495 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 5.87E-06 | 6E-06 | 6.07E-06 | 6.08E-06 | 6.3E-06 | 6.3E-06 | 6.15E-06 | 6.14E-06 | 6.16E-06 | 6.15E-06 | 6.17E-06 | 6.21E-06 |
|  | kg/day | 3.284 | 3.357 | 3.397 | 3.402 | 3.527 | 3.526 | 3.441 | 3.437 | 3.447 | 3.441 | 3.456 | 3.479 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 5.15E-07 | 5.31E-07 | 5.48E-07 | 5.26E-07 | 5.05E-07 | 5.15E-07 | 4.97E-07 | 5.04E-07 | 5.16E-07 | 4.97E-07 | 4.81E-07 | 4.92E-07 |
|  | kg/day | 0.288 | 0.298 | 0.307 | 0.295 | 0.283 | 0.288 | 0.278 | 0.282 | 0.289 | 0.278 | 0.269 | 0.275 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 6.14E-05 | 6.34E-05 | 6.56E-05 | 6.24E-05 | 5.86E-05 | 6.01E-05 | 5.78E-05 | 5.89E-05 | 6.07E-05 | 5.78E-05 | 5.51E-05 | 5.66E-05 |
|  | kg/day | 34.352 | 35.502 | 36.751 | 34.942 | 32.796 | 33.632 | 32.343 | 32.997 | 33.966 | 32.343 | 30.850 | 31.699 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 0.000155 | 0.000159 | 0.000161 | 0.00016 | 0.000165 | 0.000165 | 0.000161 | 0.000161 | 0.000162 | 0.000161 | 0.000161 | 0.000163 |
|  | kg/day | 87 | 89 | 90 | 90 | 92 | 93 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 5.97E-06 | 6.1E-06 | 6.15E-06 | 6.2E-06 | 6.48E-06 | 6.47E-06 | 6.32E-06 | 6.3E-06 | 6.31E-06 | 6.32E-06 | 6.37E-06 | 6.4E-06 |
|  | kg/day | 3.345 | 3.414 | 3.446 | 3.470 | 3.629 | 3.621 | 3.539 | 3.528 | 3.530 | 3.539 | 3.566 | 3.584 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 2.77E-06 | 2.85E-06 | 2.91E-06 | 2.84E-06 | 2.81E-06 | 2.84E-06 | 2.75E-06 | 2.78E-06 | 2.82E-06 | 2.75E-06 | 2.7E-06 | 2.74E-06 |
|  | kg/day | 1.550 | 1.593 | 1.631 | 1.591 | 1.571 | 1.590 | 1.541 | 1.555 | 1.579 | 1.541 | 1.511 | 1.535 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.09376 | 0.096766 | 0.099734 | 0.095808 | 0.091996 | 0.093792 | 0.090399 | 0.091812 | 0.093958 | 0.090399 | 0.087479 | 0.089474 |
|  | kg/day | 52,494 | 54,176 | 55,838 | 53,640 | 51,506 | 52,512 | 50,612 | 51,403 | 52,604 | 50,612 | 48,977 | 50,094 |

Проект 67: АМ Хемус от Ябланица до Белокопитово (участъци от 1 до 7) (участък 1 - Ябланица-Път II-35 ще бъде финансиран по ОПТТИ 2014-2020 ако има възможност) и Белокопитово – Шумен - (Visum №80)

Достигнат етап:  Проектиране/Строителство

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Обща дължина на 244.341 км. Първи участък преминава през РОУКАВ Северен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН; ПАВ над ЦСГН; в контролните пунктове (Плевен, Ловеч).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 140-195% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 15 - 20 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 11-12% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 1-2% и за РАН 50-51% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места, територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на АМ 2 „Хемус” (Ябланица - Плевен) ще разтовари съседни пътни артерии (главен път І-3), пресичащи населени места (Луковит, квартали на Плевен и др).

Втори участък преминава през РОУКАВ Северен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН; ПАВ над ЦСГН; в контролните пунктове (Горна Оряховица, Велико Търново).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 130-182% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 15 - 20 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 11-12% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 1-2% и за РАН 47-48% от целевите им норми.. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (Павликени), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на АМ 2 „Хемус” (Плевен – Горна Оряховица) ще разтовари съседни пътни артерии (главен път І-3), пресичащи населени места (Обнова, Българене, Бяла).

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при АМ „Хемус“ от Ябланица - Белокопитово – Шумен - (Visum №80) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата. Реализирането на референтен сценарий и сценарий „А“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-9 Емисии от АМ „Хемус“ от Ябланица - Белокопитово – Шумен за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №80) | - 244.341км | - АМ „Хемус“ от Ябланица - Белокопитово – Шумен - Сценарий референтен |  |  | - АМ „Хемус“ от Ябланица - Белокопитово – Шумен - Сценарий „А“ |  |  | - АМ „Хемус“ от Ябланица - Белокопитово – Шумен - Сценарий „В“ |  |  | - АМ „Хемус“ от Ябланица - Белокопитово – Шумен - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 787 | 819 | 854 | 886 | 821 | 8,192 | 8,919 | 821 | 8,352 | 9,083 | 821 | 7,977 | 8,530 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 2.52E-05 | 2.63E-05 | 2.75E-05 | 2.52E-05 | 0.000178 | 0.00019 | 2.51E-05 | 0.000202 | 0.000216 | 2.51E-05 | 0.000197 | 0.000209 |
|  | kg/day | 531 | 556 | 581 | 531 | 3,750 | 4,021 | 531 | 4,274 | 4,552 | 531 | 4,159 | 4,410 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 3.36E-05 | 3.39E-05 | 3.4E-05 | 3.35E-05 | 0.000266 | 0.000274 | 3.35E-05 | 0.000265 | 0.000273 | 3.35E-05 | 0.000252 | 0.000258 |
|  | kg/day | 710 | 716 | 719 | 708 | 5,618 | 5,791 | 708 | 5,587 | 5,761 | 708 | 5,329 | 5,441 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.003395 | 0.003519 | 0.003646 | 0.003392 | 0.024113 | 0.025632 | 0.00339 | 0.026646 | 0.0282 | 0.00339 | 0.025859 | 0.027229 |
|  | kg/day | 71,669 | 74,296 | 76,975 | 71,615 | 509,046 | 541,129 | 71,572 | 562,533 | 595,337 | 71,572 | 545,901 | 574,824 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 7.21E-07 | 7.46E-07 | 7.73E-07 | 7.21E-07 | 4.18E-06 | 4.45E-06 | 7.2E-07 | 4.62E-06 | 4.89E-06 | 7.2E-07 | 4.5E-06 | 4.75E-06 |
|  | kg/day | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 15.2 | 88.2 | 94.0 | 15.2 | 97.4 | 103.3 | 15.2 | 95.0 | 100.3 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 4.7E-06 | 4.75E-06 | 4.77E-06 | 4.69E-06 | 3.47E-05 | 3.58E-05 | 4.69E-06 | 3.47E-05 | 3.58E-05 | 4.69E-06 | 3.31E-05 | 3.39E-05 |
|  | kg/day | 99 | 100 | 101 | 99 | 732 | 756 | 99 | 732 | 756 | 99 | 699 | 715 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 2.08E-07 | 2.09E-07 | 2.08E-07 | 2.08E-07 | 1.59E-06 | 1.63E-06 | 2.08E-07 | 1.55E-06 | 1.59E-06 | 2.08E-07 | 1.47E-06 | 1.5E-06 |
|  | kg/day | 4.400 | 4.413 | 4.398 | 4.386 | 33.571 | 34.414 | 4.387 | 32.732 | 33.571 | 4.387 | 31.113 | 31.562 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 1.67E-07 | 1.68E-07 | 1.68E-07 | 1.66E-07 | 1.26E-06 | 1.29E-06 | 1.66E-07 | 1.24E-06 | 1.27E-06 | 1.66E-07 | 1.18E-06 | 1.2E-06 |
|  | kg/day | 3.521 | 3.543 | 3.546 | 3.511 | 26.504 | 27.260 | 3.511 | 26.154 | 26.910 | 3.511 | 24.911 | 25.369 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 1.88E-08 | 1.95E-08 | 2.02E-08 | 1.88E-08 | 1.34E-07 | 1.42E-07 | 1.88E-08 | 1.48E-07 | 1.56E-07 | 1.88E-08 | 1.43E-07 | 1.51E-07 |
|  | kg/day | 0.397 | 0.411 | 0.426 | 0.397 | 2.820 | 2.997 | 0.396 | 3.114 | 3.295 | 0.396 | 3.022 | 3.181 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 2.4E-06 | 2.5E-06 | 2.6E-06 | 2.39E-06 | 1.56E-05 | 1.67E-05 | 2.39E-06 | 1.76E-05 | 1.87E-05 | 2.39E-06 | 1.72E-05 | 1.82E-05 |
|  | kg/day | 50.570 | 52.720 | 54.983 | 50.556 | 329.521 | 352.712 | 50.520 | 371.647 | 395.379 | 50.520 | 362.369 | 383.958 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 4.53E-06 | 4.58E-06 | 4.61E-06 | 4.52E-06 | 3.34E-05 | 3.45E-05 | 4.52E-06 | 3.35E-05 | 3.45E-05 | 4.52E-06 | 3.19E-05 | 3.27E-05 |
|  | kg/day | 96 | 97 | 97 | 95 | 706 | 729 | 95 | 706 | 729 | 95 | 674 | 690 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 1.65E-07 | 1.65E-07 | 1.64E-07 | 1.64E-07 | 1.35E-06 | 1.38E-06 | 1.64E-07 | 1.31E-06 | 1.34E-06 | 1.64E-07 | 1.24E-06 | 1.26E-06 |
|  | kg/day | 3.475 | 3.480 | 3.463 | 3.464 | 28.479 | 29.154 | 3.465 | 27.605 | 28.273 | 3.465 | 26.227 | 26.563 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 9.36E-08 | 9.61E-08 | 9.86E-08 | 9.34E-08 | 7.16E-07 | 7.54E-07 | 9.34E-08 | 7.64E-07 | 8.02E-07 | 9.34E-08 | 7.38E-07 | 7.7E-07 |
|  | kg/day | 1.975 | 2.029 | 2.081 | 1.973 | 15.126 | 15.915 | 1.972 | 16.137 | 16.940 | 1.972 | 15.584 | 16.257 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.003427 | 0.003552 | 0.00368 | 0.003424 | 0.024358 | 0.025889 | 0.003422 | 0.026905 | 0.028471 | 0.003422 | 0.026108 | 0.027488 |
|  | kg/day | 72,346 | 74,990 | 77,684 | 72,290 | 514,216 | 546,553 | 72,248 | 567,996 | 601,058 | 72,248 | 551,168 | 580,303 |

Проект 32: Подготовка на проект: Път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца" - скоростен път

Достигнат етап: Подготовка

СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Проект 55: Скоростен път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца" - скоростен път

(Visum №99)

Достигнат етап:Строителство      Процедура по ОВОС/ОС/ЕО - Приключила Решение № 1-1/2016г. МОСВ . СЦЕНАРИЙ - А, С

Проектът за „Модернизация път І-1 (Е-79) „Видин - Враца” е разделен на четири основни участъка: - Участък № 1 и № 2 - км 3+757 до км 58+043.58, с дължина 54 286.58 м; - Участък № 3 – км 58+043.58 до км 97+513.10, с дължина = 39 513.10 м; - Участък № 4 – км 114+512.20 до км 144+550.47, с дължина е 30 038.27 м

Обща дължина на пътя Видин - Враца е около 119.172 км, преминава през РОУКАВ Северен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН; в контролните пунктове (Видин, Монтана и Враца).

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 110-163% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 10 - 15 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 5-6% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 1-2% и за РАН 35-36% от целевите им норми. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (Ружинци, Орешец), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Изграждането на път Видин – Монтана (Ружинци – Монтана - Враца) ще разтовари съседни пътни артерии (главен път І-1), които пресичат населени места (Димово, Скомля и др) и ще подсигури пътната връзка с Дунав мост 2.

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при Път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца" - скоростен път - (Visum №99) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата. Реализирането на референтен сценарий и сценарий „А“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-10  Емисии от Път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца" - скоростен път за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №99) | - 119.172 км | - Път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца" - скоростен път - Сценарий референтен |  |  | - Път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца" - скоростен - Сценарий „А“ |  |  | - Път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца" - скоростен - Сценарий „В“ |  |  | - Път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца" - скоростен път - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 3,303 | 3,160 | 2,998 | 2,957 | 3,144 | 3,655 | 3,576 | 3,104 | 2,870 | 2,790 | 3,104 | 3,503 | 3,396 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 9.32E-05 | 8.96E-05 | 9.21E-05 | 9.30E-05 | 9.03E-05 | 9.36E-05 | 8.97E-05 | 8.18E-05 | 8.15E-05 | 8.97E-05 | 8.42E-05 | 8.73E-05 |
|  | kg/day | 960 | 923 | 948 | 958 | 930 | 964 | 923 | 842 | 839 | 923 | 867 | 899 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0.000135 | 0.00011 | 0.000104 | 0.000134 | 0.000116 | 0.00011 | 0.000133 | 0.000103 | 9.52E-05 | 0.000133 | 0.000112 | 0.000108 |
|  | kg/day | 1,392 | 1,136 | 1,071 | 1,382 | 1,194 | 1,134 | 1,373 | 1,060 | 980 | 1,373 | 1,149 | 1,109 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0.012951 | 0.012286 | 0.012457 | 0.012916 | 0.01293 | 0.013189 | 0.012524 | 0.011358 | 0.011244 | 0.012524 | 0.012101 | 0.012361 |
|  | kg/day | 133,353 | 126,498 | 128,266 | 132,989 | 133,131 | 135,804 | 128,954 | 116,950 | 115,769 | 128,954 | 124,596 | 127,273 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 2.6E-06 | 2.44E-06 | 2.47E-06 | 2.59E-06 | 2.69E-06 | 2.75E-06 | 2.53E-06 | 2.28E-06 | 2.24E-06 | 2.53E-06 | 2.57E-06 | 2.62E-06 |
|  | kg/day | 26.8 | 25.1 | 25.4 | 26.7 | 27.7 | 28.3 | 26.1 | 23.4 | 23.1 | 26.1 | 26.5 | 27.0 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 1.83E-05 | 1.47E-05 | 1.39E-05 | 1.82E-05 | 1.46E-05 | 1.41E-05 | 1.81E-05 | 1.36E-05 | 1.26E-05 | 1.81E-05 | 1.41E-05 | 1.37E-05 |
|  | kg/day | 189 | 151 | 143 | 187 | 151 | 145 | 186 | 140 | 130 | 186 | 146 | 141 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 8.3E-07 | 6.45E-07 | 6E-07 | 8.24E-07 | 6.56E-07 | 6.18E-07 | 8.22E-07 | 6.01E-07 | 5.47E-07 | 8.22E-07 | 6.38E-07 | 6.09E-07 |
|  | kg/day | 8.547 | 6.638 | 6.173 | 8.480 | 6.753 | 6.365 | 8.462 | 6.183 | 5.630 | 8.462 | 6.566 | 6.276 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 6.58E-07 | 5.19E-07 | 4.87E-07 | 6.53E-07 | 5.23E-07 | 4.98E-07 | 6.5E-07 | 4.82E-07 | 4.43E-07 | 6.5E-07 | 5.07E-07 | 4.89E-07 |
|  | kg/day | 6.774 | 5.343 | 5.016 | 6.724 | 5.389 | 5.127 | 6.693 | 4.966 | 4.557 | 6.693 | 5.223 | 5.031 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 7.18E-08 | 6.8E-08 | 6.89E-08 | 7.16E-08 | 7.16E-08 | 7.3E-08 | 6.94E-08 | 6.29E-08 | 6.22E-08 | 6.94E-08 | 6.7E-08 | 6.84E-08 |
|  | kg/day | 0.739 | 0.700 | 0.710 | 0.737 | 0.737 | 0.751 | 0.715 | 0.647 | 0.640 | 0.715 | 0.690 | 0.704 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 8.78E-06 | 8.48E-06 | 8.7E-06 | 8.76E-06 | 9.19E-06 | 9.5E-06 | 8.49E-06 | 7.84E-06 | 7.84E-06 | 8.49E-06 | 8.7E-06 | 8.97E-06 |
|  | kg/day | 90.373 | 87.341 | 89.574 | 90.202 | 94.673 | 97.817 | 87.411 | 80.694 | 80.695 | 87.411 | 89.611 | 92.323 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 1.77E-05 | 1.42E-05 | 1.34E-05 | 1.75E-05 | 1.41E-05 | 1.36E-05 | 1.74E-05 | 1.31E-05 | 1.21E-05 | 1.74E-05 | 1.36E-05 | 1.33E-05 |
|  | kg/day | 182 | 146 | 138 | 181 | 145 | 140 | 179 | 135 | 125 | 179 | 140 | 136 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 7.56E-07 | 6.56E-07 | 5.9E-07 | 7.5E-07 | 7.31E-07 | 6.68E-07 | 7.43E-07 | 6.29E-07 | 5.65E-07 | 7.43E-07 | 7.06E-07 | 6.67E-07 |
|  | kg/day | 7.785 | 6.758 | 6.071 | 7.724 | 7.529 | 6.879 | 7.650 | 6.472 | 5.819 | 7.650 | 7.271 | 6.865 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 3.88E-07 | 3.73E-07 | 3.75E-07 | 3.87E-07 | 4.04E-07 | 4.06E-07 | 3.74E-07 | 3.49E-07 | 3.46E-07 | 3.74E-07 | 3.74E-07 | 3.78E-07 |
|  | kg/day | 3.997 | 3.842 | 3.864 | 3.985 | 4.158 | 4.178 | 3.855 | 3.599 | 3.567 | 3.855 | 3.850 | 3.891 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0.013083 | 0.01241 | 0.012581 | 0.013048 | 0.013063 | 0.013323 | 0.012652 | 0.011474 | 0.011358 | 0.012652 | 0.012225 | 0.012486 |
|  | kg/day | 134,714 | 127,777 | 129,543 | 134,344 | 134,504 | 137,177 | 130,271 | 118,146 | 116,946 | 130,271 | 125,874 | 128,558 |

Проект 62: „Обход на гр. Габрово” - Участък 3 и Участък 4

Проект 63: „Обход на гр. Габрово“ – етапна връзка включително тунел под „Шипка“ /през Стара Планина/ - (Visum №75)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство

СЦЕНАРИЙ - В, С

Обща дължина - 12.025 км с тунел 11.001 км. Преминава през РОУКАВ Северен със замърсяване: - ФПЧ10 над СДН и СГН.

Прогнозираните зони с наднормени приземни концентрации при зададената интензивност на пътния трафик (2020/2030) са: - за NOx до 110-155% от СГНОЧЗ (0.04 мг/м3), като зоната над нормата е с ширина 15 - 20 м около трасето, - за ФПЧ10 (сажди) 5-6% от СГЧНОЧЗ (0.04 мг/м3); - за Cd (кадмий) – 1-2% и за РАН 37-38% от целевите им норми. Чувствителни зони, обекти на въздействие - жилищни територии от населените места (квартали на Габрово), територии за отдих и защитените зони, попадащи в посочената зона около трасето.

Доизграждането на Обход Габрово с тунел под Шипка ще разтовари пътната артерия (главен път І-5), която пресича града (квартали на Габрово) и ще намали замърсяването с NОx, ФПЧ10 и РАН.

Прогнозните емисии на парникови газове в Интегрираната транспортна стратегия при АМ Струма Лот 2 (Дупница - Благоевград) - (Visum №1) за 2020 - 2034 г. за работените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C” са дадени в таблицата.

Реализирането на референтен сценарий и сценарий „В“ е свързано с най-малки емисии на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове.

Таблица № VІ.2.1-11 Емисии от Обход на гр. Габрово – етапна връзка включително тунел под „Шипка“ /през Стара Планина за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №75) | - 12.055 км | - Обход на гр. Габрово с тунел под „Шипка“ - Сценарий референтен |  |  | - Обход на гр. Габрово с тунел под „Шипка“ - Сценарий „А“ |  |  | - Обход на гр. Габрово с тунел под „Шипка“ - Сценарий „В“ |  |  | - Обход на гр. Габрово с тунел под „Шипка“ - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,156 | 4,612 | 0 | 4,402 | 4,846 |
| Азотни оксиди (NO2) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000151 | 0.000165 | 0 | 0.000165 | 0.000191 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 171 | 0 | 172 | 199 |
| Въглероден оксид (СО) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000155 | 0.000172 | 0 | 0.000166 | 0.000197 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 179 | 0 | 173 | 205 |
| Въглероден диоксид (CO2) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018567 | 0.020286 | 0 | 0.020193 | 0.02306 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,290 | 21,075 | 0 | 20,979 | 23,958 |
| Частици (сажди) PM | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42E-06 | 3.73E-06 | 0 | 3.71E-06 | 4.31E-06 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.5 |
| Въглеводороди (НС) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16E-05 | 2.4E-05 | 0 | 2.31E-05 | 2.78E-05 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 24 | 29 |
| Бензен | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13E-07 | 1.02E-06 | 0 | 9.73E-07 | 1.18E-06 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 1.058 | 0 | 1.011 | 1.222 |
| Метан (СН4) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48E-07 | 8.32E-07 | 0 | 7.99E-07 | 9.63E-07 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0.865 | 0 | 0.830 | 1.001 |
| Серен диоксид (SO2) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03E-07 | 1.12E-07 | 0 | 1.12E-07 | 1.28E-07 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.117 | 0 | 0.116 | 0.133 |
| Азотен диоксид (NO2) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29E-05 | 1.4E-05 | 0 | 1.41E-05 | 1.62E-05 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.387 | 14.578 | 0 | 14.605 | 16.826 |
| Неметанови HC (NMHC) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09E-05 | 2.31E-05 | 0 | 2.23E-05 | 2.69E-05 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 23 | 28 |
| Амоняк (NH3¦ | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02E-07 | 8.94E-07 | 0 | 8.51E-07 | 9.02E-07 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.929 | 0 | 0.884 | 0.937 |
| Диазотен оксид (N2O) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5E-07 | 5.48E-07 | 0 | 5.4E-07 | 5.91E-07 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.520 | 0.570 | 0 | 0.561 | 0.614 |
| Еквивалентен CO2 (CO2 eqv.) | [g/(m.s)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018735 | 0.02047 | 0 | 0.020374 | 0.023261 |
|  | kg/day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,464 | 21,266 | 0 | 21,167 | 24,166 |

Проект 35: Обходен път на гр. Кърджали - (Visum №41)

Достигнат етап:   Проектиране/Строителство      СЦЕНАРИЙ - В, С

Таблица № VІ.2.1-12 Трафик за Обходен път на гр. Кърджали за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №41) | - 12.309 км | - Обходен път на гр. Кърджали - Сценарий референтен |  |  | - Обходен път на гр. Кърджали - Сценарий „А“ |  |  | - Обходен път на гр. Кърджали - Сценарий „В“ |  |  | - Обходен път на гр. Кърджали - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 703 | 761 | 670 | 720 | 780 |

Проект 36: Рехабилитация на Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево (Лот 1) - (Visum №42)

Достигнат етап:   Проектиране/Строителство      СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Таблица № VІ.2.1-13 Трафик за Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево (Лот 1) за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №42) | - 37.166 км | - Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево - Сценарий референтен |  |  | - Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево - Сценарий „А“ |  |  | - Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево - Сценарий „В“ |  |  | - Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 2,964 | 3,215 | 3,531 | 3,762 | 3,270 | 3,731 | 3,992 | 3,262 | 3,806 | 4,071 | 3,262 | 3,889 | 4,150 |

Проект 37: Рехабилитация на пътни участъци по направление Костинброд - Берковица (Лот 2 "Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход" и Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица")  - (Visum №43 / №44)

Достигнат етап:    Проектиране/Строителство      СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Таблица № VІ.2.1-14 Трафик за Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №43/) | - 20.173 км | - Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход - Сценарий референтен |  |  | - Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход - Сценарий „А“ |  |  | - Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход - Сценарий „В“ |  |  | - Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 5,516 | 5,158 | 4,913 | 4,787 | 5,941 | 5,453 | 5,232 | 5,958 | 5,469 | 5,174 | 5,958 | 5,425 | 5,106 |

Таблица № VІ.2.1-15 Трафик за Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №44) | - 44.757 км | - Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица - Сценарий референтен |  |  | - Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица - Сценарий „А“ |  |  | - Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица - Сценарий „В“ |  |  | - Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 4,870 | 4,152 | 3,755 | 3,570 | 5,165 | 4,591 | 4,227 | 5,182 | 4,518 | 4,106 | 5,182 | 4,591 | 4,136 |

Проект 39: Рехабилитация на „Път II-86 Пловдив - Асеновград" (Лот 6) - (Visum №47)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство   СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Таблица № VІ.2.1-16 Трафик за Път II-86 Пловдив - Асеновград за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №47) | - 9.932 км | - Път II-86 Пловдив - Асеновград - Сценарий референтен |  |  | - Път II-86 Пловдив - Асеновград - Сценарий „А“ |  |  | - Път II-86 Пловдив - Асеновград - Сценарий „В“ |  |  | - Път II-86 Пловдив - Асеновград - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 17,907 | 18,425 | 18,967 | 19,347 | 18,439 | 18,943 | 19,336 | 18,449 | 18,954 | 19,329 | 18,449 | 22,790 | 23,170 |

Проект 42: Рехабилитация на пътища с туристическо значение (Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" и Лот 15 „Път  III-107-Рила - Рилски манастир") - (Visum №56)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство    СЦЕНАРИЙ - С

Таблица № VІ.2.1-17  Трафик за Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" и Лот 15 „Път  III-107-Рила - Рилски манастир" за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №56) | - 28.177 км | - Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" и Път III-107-Рила - Рилски манастир" - Сценарий референтен |  |  | - Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" и Път III-107-Рила - Рилски манастир" - Сценарий „А“ |  |  | - Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" и Път III-107-Рила - Рилски манастир" - Сценарий „В“ |  |  | - Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" и Път III-107-Рила - Рилски манастир" - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 311 | 347 | 338 | 332 | 352 | 346 | 341 | 352 | 350 | 345 | 352 | 353 | 347 |

Проект 53: Скоростен път Трасе: Скоростен път „Русе - Шумен” или рехабилитация - (Visum №68)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство      СЦЕНАРИЙ - С

Таблица № VІ.2.1-18 Трафик за Скоростен път „Русе - Шумен” или рехабилитация за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №68) | - 96.896 км | - Скоростен път „Русе - Шумен” или рехабилитация - Сценарий референтен |  |  | - Скоростен път „Русе - Шумен” или рехабилитация - Сценарий „А“ |  |  | - Скоростен път „Русе - Шумен” или рехабилитация - Сценарий „В“ |  |  | - Скоростен път „Русе - Шумен” или рехабилитация - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 7,295 | 7,415 | 7,484 | 7,613 | 7,414 | 6,964 | 7,099 | 7,403 | 6,937 | 7,069 | 7,403 | 8,758 | 8,868 |

Проект 54: Изграждане на АМ „Калотина-София“ - път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път - (Visum №98)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство      СЦЕНАРИЙ  А, С

Таблица № VІ.2.1-19  Трафик за АМ „Калотина-София“ - път I-8 Калотина – СДП за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №36) | - 47.844 км | - АМ „Калотина-София“ - път I-8 Калотина – СОП - Сценарий референтен |  |  | - АМ „Калотина-София“ - път I-8 Калотина – СОП - Сценарий „А“ |  |  | - АМ „Калотина-София“ - път I-8 Калотина – СОП - Сценарий „В“ |  |  | - АМ „Калотина-София“ - път I-8 Калотина – СОП - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 1,096 | 1,196 | 1,344 | 1,493 | 1,204 | 6,862 | 7,568 | 1,180 | 1,324 | 1,474 | 1,180 | 6,900 | 7,611 |

Проект 56: Скоростен път „РИЛА” Трасе: Кюстендил- Дупница – Самоков – ПВ Богородица – АМ „Тракия”/ АМ „Хемус” - (Visum №69)                                                                   Достигнат етап: Проектиране/Строителство      СЦЕНАРИЙ - А, С

Таблица № VІ.2.1-20 Трафик за Скоростен път „РИЛА” за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №69) | - 112.015 км | - Скоростен път „РИЛА” - Сценарий референтен |  |  | - Скоростен път „РИЛА” Сценарий „А“ |  |  | - Скоростен път „РИЛА” Сценарий „В“ |  |  | - Скоростен път „РИЛА” Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 2,231 | 2,232 | 2,413 | 2,622 | 2,232 | 4,867 | 5,098 | 2,226 | 2,398 | 2,592 | 2,226 | 4,834 | 5,040 |

Проект 58: Рехабилитация на отсечката от АМ Марица (Хасково)- Кърджали – ГКПП Маказа - (Visum №71)

Достигнат етап:  Проектиране/Строителство                                    СЦЕНАРИЙ - А, С

Таблица № VІ.2.1-21 Трафик за АМ Марица (Хасково)- Кърджали – ГКПП Маказа за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №71) | - 91.397 км | - АМ Марица (Хасково)- Кърджали – ГКПП Маказа - Сценарий референтен |  |  | - АМ Марица (Хасково)- Кърджали – ГКПП Маказа - Сценарий „А“ |  |  | - АМ Марица (Хасково)- Кърджали – ГКПП Маказа - Сценарий „В“ |  |  | - АМ Марица (Хасково)- Кърджали – ГКПП Маказа - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 5,391 | 5,613 | 6,045 | 6,308 | 5,604 | 6,245 | 6,473 | 5,670 | 6,077 | 6,376 | 5,670 | 6,295 | 6,638 |

Проект 59: Скоростен път „Гюешево-София” - Трасе: "ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир –Перник- София" – (Visum №72)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство                                           СЦЕНАРИЙ - С

Таблица № VІ.2.1-22 Трафик за Скоростен път „Гюешево-София” - Трасе: "ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир –Перник- София"  за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №72) | - 92.487 км | - Скоростен път Гюешево-София - Сценарий референтен |  |  | - Скоростен път Гюешево-София - Сценарий „А“ |  |  | - Скоростен път Гюешево-София - Сценарий „В“ |  |  | - Скоростен път Гюешево-София - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 8,693 | 8,710 | 8,752 | 8,848 | 8,676 | 8,587 | 8,708 | 8,738 | 8,655 | 8,745 | 8,738 | 11,149 | 11,057 |

Проект 60: Доизграждане на АМ „Черно море“ - (Visum №73)

Достигнат етап: Подготовка                                                 СЦЕНАРИЙ - С

Таблица № VІ.2.1-23 Трафик за АМ „Черно море“ за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №36) | - 87.899 км | - АМ „Черно море“ - Сценарий референтен |  |  | - АМ „Черно море“ - Сценарий „А“ |  |  | - АМ „Черно море“ - Сценарий „В“ |  |  | - АМ „Черно море“ - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,325 | 13,840 |

Проект 61: Модернизация на пътя "Асеновград – Смолян – Рудозем" - (Visum №74)

Достигнат етап:    Проектиране/Строителство                                                       СЦЕНАРИЙ – С

Таблица № VІ.2.1-24 Трафик за Асеновград – Смолян – Рудозем за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №74) | - 99.894 км | - Асеновград – Смолян – Рудозем - Сценарий референтен |  |  | - Асеновград – Смолян – Рудозем - Сценарий „А“ |  |  | - Асеновград – Смолян – Рудозем - Сценарий „В“ |  |  | - Асеновград – Смолян – Рудозем - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 2,751 | 2,706 | 2,892 | 3,112 | 2,700 | 2,884 | 3,101 | 2,698 | 2,910 | 3,130 | 2,698 | 3,990 | 4,229 |

Проект 64: Обходен път на гр. Казанлък - (Visum №77)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство                                                СЦЕНАРИЙ - В, С

Таблица № VІ.2.1-25 Трафик за Обходен път на гр. Казанлък за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №77) | - 3.209 км | - Обходен път на гр. Казанлък - Сценарий референтен |  |  | - Обходен път на гр. Казанлък - Сценарий „А“ |  |  | - Обходен път на гр. Казанлък - Сценарий „В“ |  |  | - Обходен път на гр. Казанлък - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898 | 1,944 | 0 | 1,876 | 1,925 |

Проект 65: Скоростен път „Пловдив - Асеновград” - Трасе: „ Пътен възел на АМ Тракия – обходен път Пловдив – Асеновград“ - (Visum №78)                                                Достигнат етап:   Проектиране/Строителство                                                  СЦЕНАРИЙ – С

Таблица № VІ.2.1-26 Трафик за Скоростен път „Пловдив - Асеновград” - Трасе: „ Пътен възел на АМ Тракия – обходен път Пловдив – Асеновград“ за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №78) | - 19.693 км | - Скоростен път „Пловдив - Асеновград” - Сценарий референтен |  |  | - Скоростен път „Пловдив - Асеновград” - Сценарий „А“ |  |  | - Скоростен път „Пловдив - Асеновград” - Сценарий „В“ |  |  | - Скоростен път „Пловдив - Асеновград” - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 10,645 | 10,645 | 11,073 | 11,397 | 10,646 | 10,999 | 11,322 | 10,428 | 10,790 | 11,084 | 10,428 | 16,699 | 17,277 |

Проект 66: Изграждане на скоростен обходен път на гр. Бургас - (Visum №79)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство                                СЦЕНАРИЙ - В, С

Таблица № VІ.2.1-27 Трафик за Скоростен обходен път на гр. Бургас за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №79) | - 3.384 км | - Скоростен обходен път на гр. Бургас - Сценарий референтен |  |  | - Скоростен обходен път на гр. Бургас - Сценарий „А“ |  |  | - Скоростен обходен път на гр. Бургас - Сценарий „В“ |  |  | - Скоростен обходен път на гр. Бургас - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,023 | 5,077 | 0 | 3,550 | 3,604 |

Проект 77: Скоростен път „Варна - Дуранкулак”- Трасе: „Варна – Каварна – ГКПП Дуранкулак - /връзка към Констанца, Румъния/“ - (Visum №89)                                     Достигнат етап: Проектиране/Строителство                                  СЦЕНАРИЙ - А, В, С

Таблица № VІ.2.1-28 Трафик за Скоростен път „Варна - Дуранкулак”за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №89) | - 98.527 км | - Скоростен път „Варна - Дуранкулак” - Сценарий референтен |  |  | - Скоростен път „Варна - Дуранкулак” - Сценарий „А“ |  |  | - Скоростен път „Варна - Дуранкулак” - Сценарий „В“ |  |  | - Скоростен път „Варна - Дуранкулак” - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 3,824 | 3,980 | 3,879 | 3,708 | 3,936 | 3,819 | 3,660 | 3,879 | 3,666 | 3,491 | 3,879 | 3,729 | 5,076 |

Проект 82: Крайдунавски северен път от Видин до Силистра /„Северна хоризонтала”/ - (Visum №92)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство                        , СЦЕНАРИЙ - С

Таблица № VІ.2.1-29 Трафик за Крайдунавски северен път от Видин до Силистра /„Северна хоризонтала” за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №92) | - 409.711 км | - Крайдунавски северен път от Видин до Силистра - Сценарий референтен |  |  | - Крайдунавски северен път от Видин до Силистра - Сценарий „А“ |  |  | - Крайдунавски северен път от Видин до Силистра - Сценарий „В“ |  |  | - Крайдунавски северен път от Видин до Силистра - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 1,470 | 1,527 | 1,544 | 1,555 | 1,526 | 1,492 | 1,485 | 1,521 | 1,509 | 1,500 | 1,521 | 1,473 | 2,103 |

Проект 83: Крайграничен южен път от Петрич до Бургас /„Южна хоризонтала”/- (Visum №93)

Достигнат етап:              Проектиране/Строителство;                  СЦЕНАРИЙ- С

Таблица № VІ.2.1-30 Трафик за Крайграничен южен път от Петрич до Бургас /„Южна хоризонтала” за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №93) | - 597.359 км | - Крайграничен южен път от Петрич до Бургас - Сценарий референтен |  |  | - Крайграничен южен път от Петрич до Бургас - Сценарий „А“ |  |  | - Крайграничен южен път от Петрич до Бургас - Сценарий „В“ |  |  | - Крайграничен южен път от Петрич до Бургас - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 2,145 | 2,057 | 2,219 | 2,354 | 2,026 | 2,135 | 2,262 | 2,007 | 2,121 | 2,248 | 2,007 | 2,147 | 3,084 |

Проект 84: Модернизация на пътя "Бургас – ГКПП Малко Търново" - (Visum №94)

Достигнат етап:Проектиране/Строителство      СЦЕНАРИЙ – С

Таблица № VІ.2.1-31 Трафик за Бургас – ГКПП Малко Търново" за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №94) | - 62.049 км | - Бургас – ГКПП Малко Търново - Сценарий референтен |  |  | - Бургас – ГКПП Малко Търново - Сценарий „А“ |  |  | - Бургас – ГКПП Малко Търново - Сценарий „В“ |  |  | - Бургас – ГКПП Малко Търново - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 2,053 | 2,166 | 2,337 | 2,504 | 2,166 | 2,335 | 2,500 | 2,172 | 2,342 | 2,507 | 2,172 | 2,373 | 2,535 |

Проект 85: Изграждане на обходен път на гр. Малко Търново и връзка към ГКПП "Малко Търново – Дерекьой" - (Visum №95)

Достигнат етап: Проектиране/Строителство;                                           СЦЕНАРИЙ - С

Таблица № VІ.2.1-32 Трафик за Обходен път на гр. Малко Търново за 2020 - 2034 г. при различните сценарии

| Тип замърсител (Visum №95) | - 2.909 км | - Обходен път на гр. Малко Търново - Сценарий референтен |  |  | - Обходен път на гр. Малко Търново - Сценарий „А“ |  |  | - Обходен път на гр. Малко Търново - Сценарий „В“ |  |  | - Обходен път на гр. Малко Търново - Сценарий „С“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - година | - 2014 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 | - 2020 | 2027 | 2034 |
| брой МПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 1,114 |

Отработените газове от двигателите с вътрешно горене, част от които са т.нар. парникови газове, имат определен дял в неравномерно протичащите процеси, свързани с изменението на климата. Инвентаризациите на парникови газове обхващат емисиите на преки парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбоните (HFCs), перфлуоркарбоните (PFCs) и серния хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2). Основният ефект на транспорта върху климата е свързан с експлоатацията на транспортните средства и се определя от количествата на емитираните парникови газове.

В таблиците по-горе са дадени прогнозните емисии на парникови газове за предвидените по големи линейни обекти (основно автомагистрали) в Интегрираната транспортна стратегия, включени в сценариите за развитие на транспортната система до 2030 г. Оценени са разработените: референтен сценарий и три сценария с развитие „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C”. Транспортните модели за референтния и трите сценария с развитие са създадени с помощта на софтуер за транспортно планиране PTV VISUM.

В таблиците по-горе емисиите на парникови газове, определени като еквивалентен СО2) са представени в две дименсии, като интензивност [g/(m.s] и като количество [kg/day] за цялата дължина на предвидените в Интегрираната транспортна стратегия 2020/2027/2034 г. основни транспортни отсечки.

По време на строителство

Емисиите по време на строителството са неорганизирани и са свързани с различни видове пътни и железопътни работи, преди полагане на основата на транспортните отсечки, предвидени в ИТСза новите транспортни трасета. Емисиите са свързани със следните видове строителни дейности: изкопни работи за премахване на съществуващата настилка/призма или подготовка основата на транспортната отсечка; - товарене и транспорт на излишните материали до депо; - разтоварване на излишните материали; - товарене и разтоварване на инертни материали върху временни площадки по трасето на пътя/коловоза; - обратно засипване с чакъл и филц при полагане на основата на пътя/призмата; - влагане, разстилане и уплътняване на инертните материали на пътя. При новите трасета, като при строителството на новите транспортнит участъци, допълнително ще се отстрани хумусния хоризонт и ще депонират изкопни земни маси, ще се извърши оформяне и обратно засипване за създаване на настилката за леглото/призмата на пътя.

При тези процеси ще се емитира прах с различен фракционен състав, поради използването на машини за отстраняване на пътната настилка или горния почвен слой, булдозери, челни товарачи и пр. Използването на такива машини ще е свързано и с изхвърлянето на отработени газове, в чийто състав основните типове емитирани замърсители: азотни оксиди; летливи органични съединения; метан; въглероден оксид; въглероден оксид; диазотен оксид; серен диоксид; амоняк; кадмий; олово; полициклични ароматни въглеводороди; диоксини и фурани; както и частици (сажди) при изгаряне на дизелово гориво. Количеството на отделяния прах, в този случай зависи от много фактори, основните от които са: пътна настилка, скорост на транспортното средство, трафика на МПС, времето и др. При влагане, разстилане, подравняване и пр. на инертни материали (баластра, трошляк, пясък и пр.) емисиите са също от прах и отпадъчни газове от двигателите с вътрешно горене на земекопната техника и транспортните средства.

При изграждането на мостови съоръжения, виадукти, отводняване и пр., както и при строителството и прокопаването на тунели се очаква депониране на големи количества земни маси и съответно емитиране на прах с различен фракционен състав. Праховите частици с размери над 10 (25) м в зависимост от метеорологичните условия ще се утаяват на около 20 – 50 м от трасето, а по малките ще се разсейват в околната среда и ще бъдат отмивани или утаявани след коагулация и уедряване на сравнително по-големи разстояния. По-малките фракции на праха, включително тези с респираторен размер (2-10 микрона) ще бъдат засегнати от турбуленцията на въздушните маси в приземния слой и ще бъдат разсеяни в атмосферата.

- Подготовката, полагането и подравняването на асфалтови настилки са свързани с разтапяне на битум, подготовка на асфалтовите смеси, тяхното полагане и подравняване с машини. При тези процеси се отделят основно пари на различни въглеводороди (в т.ч. летливи органични съединения, полициклични ароматни въглеводороди, устойчиви органични замърсители, диоксини и фурани и полихлорирани бифенили). Емисиите при полагане на асфалтовата смес върху пътното платно се отделят емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и полициклични ароматни въглеводороди (PAH). В последните са включени: Benz(α)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Fluoranthene, Indeno (1,2,3-c,d) perylene.

Периодът на строителните работи при проектите на пътни и железопътни отсечки с предвидени нови трасета, строителството ще продължи няколко години. Въпреки това замърсяването на атмосферния въздух през този период ще бъде незначително, разположено в ивица (почти в сервитута) около трънспортната отсечка и следователно в локален мащаб, без значително въздействие върху останалите компоненти на околната среда.

По време на експлоатация

В количествено отношение емисиите на вредни вещества зависят от интензивността на трафика и от дължината на транспортната отсечка. В таблиците са дадени прогнозните емисии за предвидените по големи линейни обекти (основно автомагистрали) в Интегрираната транспортна стратегия, включени в сценариите за развитие на транспортната система до 2030 г.

Транспортните модели за референтния и трите сценария с развитие са създадени с помощта на софтуер за транспортно планиране PTV VISUM. Емисиите са изчислени, с помощта на модул от този софтуер, при съответните данни за интензивността на трафика на пътния транспорт за 2020/2027/2034 година, определени на базата на съществуващи преброявания и прогнозиране. Определени са емисиите за всяка пътна отсечка поотделно за посочения по нея трафик чрез съответните емисионни фактори за различните категории автомобилен транспорт.

При железопътния транспорт са използвани сравнителни емисионни фактори от разработена база данни EX-TREMIS (EXploring non-road TRansport EMISsions in Europe) за железопътен, воден и авиационен транспорт към софтуер за транспортно планиране TREMOVE.

В таблиците по-горе, емисиите са представени в две дименсии, като интензивност [g/(m.s] и като количество [kg/day] за цялата дължина на предвидените в Интегрираната транспортна стратегия 2020/2027/2034 г. основни транспортни отсечки.

При направения сравнителен анализ на емисиите от пътния трафик се вижда, че основното натоварване на приземния въздух (определено от интензивността на автомобилния поток) е особено висока в отсечките около транспортните възли, които за страната са гъсто населени райони (Западна дъга София, Северна скоростна тангента, АМ „Струма”, както и обходните пътища). Но освен замърсяването, което те ще причинят около пътното трасе вследствие увеличените емисии, от тях се очаква и положителен ефект, поради поемането и извеждането на пътния трафик извън населените места и жилищните зони, както и намаляването на задръстванията на непригодената за такъв трафик градска пътна мрежа. Изграждането на тези пътни отсечки ще подобри скоростта за придвижване в страната, като в същото време ще доведе до увеличаване на безопасността и намаляване на пътните автопроизшествия. Резултат от реализирането на  ИТС г. ще бъде и намаляването на процента от времето за придвижване на автомобилите на ниски обороти и престой в задръствания, което ще намали и емисиите на парникови газове при един и същ годишен пробег на автомобилния парк.

Въздействие на ниво „проекти“- на отделните Сценарии по отношение на атмосферния въздух

- В ИТС са включени няколко сценария за развитие на транспортната система до 2030 г. На база на критерии за групиране и подреждане са разработени референтен сценарий и три сценария с развитие (реализация на проекти). Референтният сценарий обхваща само проектите, които са в изпълнение в момента и трябва да завършат, като извън довършването на тези проекти не се предвижда нищо да се промени в транспортната система. Трите сценария с развитие са: „Сценарий A”, „Сценарий B” и „Сценарий C”.

Сравняването на сценариите е извършено чрез определяне количеството на емиситирани вредни вещества от предвидените пътни обекти, предвидени в Интегрираната транспортна стратегия, при различните сценарии за развитие на транспортната система до 2030 г. Транспортните модели за референтния и трите сценария с развитие са сравнени чрез крайни данни, получени от софтуер за транспортно планиране PTV VISUM. Емисиите са изчислени, с помощта на модул от този софтуер, при съответните данни за интензивността на трафика на пътния транспорт за 2020/2027/2034 година.

За отчитане ефекта от поетите от железопътния транспорт пътници и товари са използвани сравнителни емисионни фактори от разработена база данни EX-TREMIS (EXploring non-road TRansport EMISsions in Europe) за железопътен, воден и авиационен транспорт към софтуер за транспортно планиране TREMOVE.

Оценено и е предотвратяване генерирането на емисии от пътния транспорт на базата на предвидените в отделните сценарии пътник километри и тон километри годишно, предвидени за поемане от железопътната мрежа.

РЕФЕРЕНТЕН СЦЕНАРИЙ

Референтният сценарий обхваща само проектите, които са започнали реализацията си през предходния програмен период и трябва да бъдат завършени. Извън довършването на тези проекти не се предвижда нищо да се промени в транспортната система. Прогнозната интензивност на движението при референтния сценарий по години в двете посоки (софтуер за транспортно планиране PTV VISUM) са, както следва: - общо МПС за 2020 г. – 211 298 бр.; - общо МПС за 2027 г. – 216 067 бр.; - общо МПС за 2034 г. – 219 489 бр. Използването на железопътен транспорт при референтния сценарий редуцира количеството на емитираните газове с, както следва: - изходна 2014 г. – 19.5%; - за 2020 г. – 18.5%; - за 2027 г. – 16.9%; - за 2034 г. – 16.6%.

Постепенното нарастване количеството на азотни оксиди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NOx с ж.п. редуциране, kg/day | NOx само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 16,869 | 20,950 |  |
| 2020 | 19,260 | 23,626 |  |
| 2027 | 20,691 | 24,913 |  |
| 2034 | 21,797 | 26,130 |  |
| Изменение на емисиите на азотни оксиди за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на фини прахови частици (сажди) в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | PM с ж.п. редуциране, kg/day | PM само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 496 | 616 |  |
| 2020 | 556 | 682 |  |
| 2027 | 587 | 707 |  |
| 2034 | 609 | 730 |  |
| Изменение на емисиите на ФПЧ за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на въглеводороди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | HC с ж.п. редуциране, kg/day | HC само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 3,794 | 4,712 |  |
| 2020 | 4,324 | 5,304 |  |
| 2027 | 4,398 | 5,296 |  |
| 2034 | 4,392 | 5,266 |  |
| Изменение на емисиите на въглеводороди за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на бензен в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | Benzen ж.п. редуциране, kg/day | Benzen само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 175 | 217 |  |
| 2020 | 199 | 244 |  |
| 2027 | 200 | 241 |  |
| 2034 | 198 | 237 |  |
| Изменение на емисиите на бензен за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на метан в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | СН4 с ж.п. редуциране, kg/day | СН4 само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 137 | 171 |  |
| 2020 | 156 | 192 |  |
| 2027 | 158 | 190 |  |
| 2034 | 157 | 188 |  |
| Изменение на емисиите на метан за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на неметанови въглеводороди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NMHC ж.п. редуциране, kg/day | NMHC само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 3,657 | 4,542 |  |
| 2020 | 4,168 | 5,113 |  |
| 2027 | 4,240 | 5,105 |  |
| 2034 | 4,235 | 5,077 |  |
| Изменение на емисиите на неметанови въглеводороди за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на амоняк в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NH3 ж.п. редуциране, kg/day | NH3 само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 153 | 190 |  |
| 2020 | 169 | 208 |  |
| 2027 | 170 | 204 |  |
| 2034 | 166 | 199 |  |
| Изменение на емисиите на амоняк за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Парникови газове

Нарастване количеството на диазотен оксид в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | N2O с ж.п. редуциране, kg/day | N2O само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 72 | 90 |  |
| 2020 | 81 | 100 |  |
| 2027 | 85 | 102 |  |
| 2034 | 87 | 104 |  |
| Изменение на емисиите на диазотен оксид за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове в кг/ден, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий референтен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | CO2 eqv ж.п. редуциране, kg/day | CO2 eqv само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 2,437,043 | 3,026,485 |  |
| 2020 | 2,762,948 | 3,389,396 |  |
| 2027 | 2,920,448 | 3,516,427 |  |
| 2034 | 3,031,655 | 3,634,304 |  |
| Изменение на емисиите на еквивалентен CO2 за сценарий референтен – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

СЦЕНАРИЙ „A“

Прогнозната интензивност на движението при сценарий „А“ по години в двете посоки (софтуер за транспортно планиране PTV VISUM) са, както следва: - общо МПС за 2020 г. – 229 865 бр.; - общо МПС за 2027 г. – 254 722 бр.; - общо МПС за 2034 г. – 259 272 бр. Използването на железопътен транспорт при сценарий „А“ ще редуцира количеството на емитираните газове с, както следва: - изходна 2014 г. – 19.5%; - за 2020 г. – 17.2%; - за 2027 г. – 14.8%; - за 2034 г. – 14.2%.

Замърсители на въздуха

Постепенното нарастване количеството на азотни оксиди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NOx с ж.п. редуциране, kg/day | NOx само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 16,869 | 20,950 |  |
| 2020 | 20,061 | 24,214 |  |
| 2027 | 25,665 | 30,108 |  |
| 2034 | 27,171 | 31,664 |  |
| Изменение на емисиите на азотни оксиди за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на фини прахови частици (сажди) в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | PM с ж.п. редуциране, kg/day | PM само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 496 | 616 |  |
| 2020 | 577 | 697 |  |
| 2027 | 712 | 835 |  |
| 2034 | 743 | 865 |  |
| Изменение на емисиите на ФПЧ за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на въглеводороди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | HC с ж.п. редуциране, kg/day | HC само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 3,794 | 4,712 |  |
| 2020 | 4,649 | 5,611 |  |
| 2027 | 5,685 | 6,669 |  |
| 2034 | 5,705 | 6,649 |  |
| Изменение на емисиите на въглеводороди за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на бензен в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | Benzen ж.п. редуциране, kg/day | Benzen само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 175 | 217 |  |
| 2020 | 215 | 260 |  |
| 2027 | 262 | 308 |  |
| 2034 | 261 | 304 |  |
| Изменение на емисиите на бензен за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на метан в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | СН4 с ж.п. редуциране, kg/day | СН4 само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 137 | 171 |  |
| 2020 | 169 | 204 |  |
| 2027 | 206 | 242 |  |
| 2034 | 206 | 240 |  |
| Изменение на емисиите на метан за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на неметанови въглеводороди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NMHC ж.п. редуциране, kg/day | NMHC само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 3,657 | 4,542 |  |
| 2020 | 4,480 | 5,408 |  |
| 2027 | 5,479 | 6,428 |  |
| 2034 | 5,500 | 6,409 |  |
| Изменение на емисиите на неметанови въглеводороди за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на амоняк в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NH3 ж.п. редуциране, kg/day | NH3 само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 153 | 190 |  |
| 2020 | 185 | 223 |  |
| 2027 | 226 | 265 |  |
| 2034 | 223 | 260 |  |
| Изменение на емисиите на амоняк за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Парникови газове

Нарастване количеството на диазотен оксид в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | N2O с ж.п. редуциране, kg/day | N2O само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 72 | 90 |  |
| 2020 | 87 | 105 |  |
| 2027 | 109 | 128 |  |
| 2034 | 112 | 130 |  |
| Изменение на емисиите на диазотен оксид за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове в кг/ден, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „А“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | CO2 eqv ж.п. редуциране, kg/day | CO2 eqv само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 2,437,043 | 3,026,485 |  |
| 2020 | 2,905,379 | 3,506,917 |  |
| 2027 | 3,665,658 | 4,300,161 |  |
| 2034 | 3,822,760 | 4,454,864 |  |
| Изменение на емисиите на еквивалентен CO2 за сценарий „А“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

СЦЕНАРИЙ “В“

Прогнозната интензивност на движението при сценарий „В“ по години в двете посоки (софтуер за транспортно планиране PTV VISUM) са, както следва: - общо МПС за 2020 г. – 228 906 бр.; - общо МПС за 2027 г. – 262 910 бр.; - общо МПС за 2034 г. – 269 131 бр. Използването на железопътен транспорт при сценарий „В“ ще редуцира количеството на емитираните газове с, както следва: - изходна 2014 г. – 19.5%; - за 2020 г. – 17.3%; - за 2027 г. – 16.9%; - за 2034 г. – 16.0%.

Замърсители на въздуха

Постепенното нарастване количеството на азотни оксиди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NOx с ж.п. редуциране, kg/day | NOx само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 16,869 | 20,950 |  |
| 2020 | 19,558 | 23,646 |  |
| 2027 | 24,268 | 29,190 |  |
| 2034 | 25,775 | 30,687 |  |
| Изменение на емисиите на азотни оксиди за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на фини прахови частици (сажди) в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | PM с ж.п. редуциране, kg/day | PM само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 496 | 616 |  |
| 2020 | 568 | 687 |  |
| 2027 | 671 | 807 |  |
| 2034 | 702 | 836 |  |
| Изменение на емисиите на ФПЧ за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на въглеводороди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | HC с ж.п. редуциране, kg/day | HC само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 3,794 | 4,712 |  |
| 2020 | 4,637 | 5,606 |  |
| 2027 | 5,236 | 6,298 |  |
| 2034 | 5,282 | 6,288 |  |
| Изменение на емисиите на въглеводороди за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на бензен в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | Benzen ж.п. редуциране, kg/day | Benzen само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 175 | 217 |  |
| 2020 | 215 | 260 |  |
| 2027 | 240 | 289 |  |
| 2034 | 240 | 286 |  |
| Изменение на емисиите на бензен за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на метан в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | СН4 с ж.п. редуциране, kg/day | СН4 само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 137 | 171 |  |
| 2020 | 169 | 204 |  |
| 2027 | 189 | 227 |  |
| 2034 | 190 | 226 |  |
| Изменение на емисиите на метан за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на неметанови въглеводороди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NMHC ж.п. редуциране, kg/day | NMHC само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 3,657 | 4,542 |  |
| 2020 | 4,468 | 5,402 |  |
| 2027 | 5,047 | 6,071 |  |
| 2034 | 5,092 | 6,062 |  |
| Изменение на емисиите на неметанови въглеводороди за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на амоняк в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NH3 ж.п. редуциране, kg/day | NH3 само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 153 | 190 |  |
| 2020 | 185 | 224 |  |
| 2027 | 205 | 246 |  |
| 2034 | 204 | 242 |  |
| Изменение на емисиите на амоняк за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Парникови газове

Нарастване количеството на диазотен оксид в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | N2O с ж.п. редуциране, kg/day | N2O само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 72 | 90 |  |
| 2020 | 86 | 104 |  |
| 2027 | 101 | 122 |  |
| 2034 | 105 | 125 |  |
| Изменение на емисиите на диазотен оксид за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове в кг/ден, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „В“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | CO2 eqv ж.п. редуциране, kg/day | CO2 eqv само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 2,437,043 | 3,026,485 |  |
| 2020 | 2,856,087 | 3,453,119 |  |
| 2027 | 3,442,249 | 4,140,516 |  |
| 2034 | 3,604,095 | 4,290,854 |  |
| Изменение на емисиите на еквивалентен CO2 за сценарий „В“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

СЦЕНАРИЙ “С“

Прогнозната интензивност на движението при сценарий „С“ по години в двете посоки (софтуер за транспортно планиране PTV VISUM) са, както следва: - общо МПС за 2020 г. – 228 906 бр.; - общо МПС за 2027 г. – 303 952 бр.; - общо МПС за 2034 г. – 311 839 бр. Използването на железопътен транспорт при сценарий „С“ ще редуцира количеството на емитираните газове с, както следва: - изходна 2014 г. – 19.5%; - за 2020 г. – 17.3%; - за 2027 г. – 14.1%; - за 2034 г. – 13.2%.

Замърсители на въздуха

Постепенното нарастване количеството на азотни оксиди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NOx с ж.п. редуциране, kg/day | NOx само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 16,869 | 20,950 |  |
| 2020 | 19,558 | 23,646 |  |
| 2027 | 29,110 | 33,894 |  |
| 2034 | 31,070 | 35,796 |  |
| Изменение на емисиите на азотни оксиди за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на фини прахови частици (сажди) в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | PM с ж.п. редуциране, kg/day | PM само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 496 | 616 |  |
| 2020 | 568 | 687 |  |
| 2027 | 805 | 938 |  |
| 2034 | 850 | 979 |  |
| Изменение на емисиите на ФПЧ за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на въглеводороди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | HC с ж.п. редуциране, kg/day | HC само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 3,794 | 4,712 |  |
| 2020 | 4,637 | 5,606 |  |
| 2027 | 6,724 | 7,829 |  |
| 2034 | 6,763 | 7,791 |  |
| Изменение на емисиите на въглеводороди за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на бензен в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | Benzen ж.п. редуциране, kg/day | Benzen само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 175 | 217 |  |
| 2020 | 215 | 260 |  |
| 2027 | 313 | 364 |  |
| 2034 | 314 | 361 |  |
| Изменение на емисиите на бензен за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на метан в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | СН4 с ж.п. редуциране, kg/day | СН4 само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 137 | 171 |  |
| 2020 | 169 | 204 |  |
| 2027 | 245 | 285 |  |
| 2034 | 246 | 283 |  |
| Изменение на емисиите на метан за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на неметанови въглеводороди в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NMHC ж.п. редуциране, kg/day | NMHC само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 3,657 | 4,542 |  |
| 2020 | 4,468 | 5,402 |  |
| 2027 | 6,479 | 7,544 |  |
| 2034 | 6,517 | 7,508 |  |
| Изменение на емисиите на неметанови въглеводороди за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване количеството на амоняк в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | NH3 ж.п. редуциране, kg/day | NH3 само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 153 | 190 |  |
| 2020 | 185 | 224 |  |
| 2027 | 270 | 314 |  |
| 2034 | 287 | 330 |  |
| Изменение на емисиите на амоняк за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Парникови газове

Нарастване количеството на диазотен оксид в кг/ден, свързано с увеличаването на транспортния трафик, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | N2O с ж.п. редуциране, kg/day | N2O само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 72 | 90 |  |
| 2020 | 86 | 104 |  |
| 2027 | 126 | 147 |  |
| 2034 | 134 | 154 |  |
| Изменение на емисиите на диазотен оксид за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

Нарастване на еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове в кг/ден, е дадено на следващата фигура.

| Сценарий „С“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Години | CO2 eqv ж.п. редуциране, kg/day | CO2 eqv само автотранспорт, kg/day |  |
| 2014 | 2,437,043 | 3,026,485 |  |
| 2020 | 2,856,083 | 3,453,119 |  |
| 2027 | 4,198,549 | 4,888,558 |  |
| 2034 | 4,445,353 | 5,121,512 |  |
| Изменение на емисиите на еквивалентен CO2 за сценарий „С“ – 2020/2027/2034 г. |  |  |  |

- Сравнение на въздействието при разгледаните сценарии по отношение на климатични фактори и атмосферен въздух

Прогнозната интензивност на движението при трите сценария за 2034 година в двете посоки (софтуер за транспортно планиране PTV VISUM) са, както следва: - референтен сценарий - 219 489 бр. общо МПС; - сценарий „А“ за 2034 г. – 259 272 бр. общо МПС; - сценарий „В“ за 2034 г. – 269 131 бр. общо МПС; - сценарий „С“ за 2034 г. – 311 839 бр. общо МПС.

Използването на железопътен транспорт при различните сценарии за 2034 година ще предотврати следното количество на емитирани от пътния транспорт газове, както следва: - референтен сценарий - 16.6%; - сценарий „А“ за 2034 г. – 14.2%; - сценарий „В“ за 2034 г. – 16.0%; - сценарий „С“ за 2034 г. – 13.2%.

По отношение на предотвратяването на генерирани от пътния транспорт емисии чрез използването на железопътен транспорт, референтен сценарий и сценарий „В“ имат най-добри показатели - около 16% предотвратени емисии.

Замърсители на въздуха

Транспортът е основен източник на емисиите на азотни оксиди (40 % от националните), а количеството на тези емисии е основен показател при сравняването на отделните сценарии.

Количеството на азотни оксиди и на NO2 в кг/ден при отделните сценарии за 2034 г. е дадено на фигурата.

| Изменение на емисиите на азотни оксиди и N2O за различните сценарии за 2034 г. |  |
| --- | --- |

Количеството на въглеводороди и на бензен в кг/ден при отделните сценарии за 2034 г. е дадено на следващата фигура.

| Изменение на емисиите на въглеводороди и бензен за различните сценарии за 2034 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

Количеството на метан и неметанови въглеводороди в кг/ден при отделните сценарии за 2034 г. е дадено на следващата фигура.

| Изменение на емисиите на метан и NMHC за различните сценарии за 2034 г. |  |
| --- | --- |

Количеството на амоняк и в кг/ден при отделните сценарии за 2034 г. е дадено на следващата фигура.

| Изменение на емисиите на амоняк и ФПЧ за различните сценарии за 2034 г. |  |
| --- | --- |

Парникови газове

Количеството на диазотен оксид и еквивалентното на въглероден диоксид количество парникови газове в кг/ден при отделните сценарии за 2034 г. е дадено на следващата фигура.

| Изменение на емисиите на диазотен оксид и еквивалентен CO2 за различните сценарии за 2034 г. |  |
| --- | --- |

По отношение на количеството емитирани вещества, след референтен сценарий, с най-добри показатели е сценарий „В“, включително и след отчитане предотвратяването на  емисиите чрез използване на железопътен транспорт.