Проект 56: Изграждане на АМ „Калотина-София“ - път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път

Достигнат етап:Проектиране/Строителство  Процедура по ОВОС/ОС/ЕО - приключила Решение № 5-3/2013г.СЦЕНАРИЙ - А, С

| Етапи | Описание на въздействието | Компоненти и фактори - значимост на въздействието (++/+/0/-/--/?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Климат и климатични фактори | Атмосферен въздух | Повърх. води | Подземни води | Геоложка основа | Почви | Ландшафт | Растителност | Животински свят | Защитени зони | Защитени територии | Културно- наследство | Отпадъци | Вредни физични фактори | Материални активи | Население и човешко здраве | Риск от инциденти и аварии |
| С | преки | 0 | - | - | -/? | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
|  | косвени | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вторични | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кумулативни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | едновременни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обратими | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
|  | необратими | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краткосрочни | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
|  | дългосрочни | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | локални | 0 | - | - | -/? | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | постоянни | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | временни | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
|  | трансгранични | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е | преки | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
|  | косвени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 |
|  | вторични | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кумулативни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | едновременни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обратими | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | необратими | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краткосрочни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дългосрочни | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
|  | локални | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | постоянни | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | временни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
|  | трансгранични | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Климат: строителство – не се очаква въздействие.

експлоатация –намаляващо незначително отрицателно въздействие в резултат на емитирането на парникови газове от превозните средства, което в дългосрочен аспект ще стане положително спрямо настоящото положение. Въздействието е с тенденция за намаляване на отрицателния ефект в резултат на изпълнението на стратегията въздействието по отношение на изменението на климата ще е положително спрямо съществуващото състояние, предвид изпълнението на мерки по Стратегически приоритет 5 на ИТС:„Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта“

Въздух: строителство - преки, краткосрочни, временни, отрицателни въздействия вследствие строителните дейности по трасето;

експлоатация – автомобилният трафик ще оказва пряко, дългосрочно, локално и постоянно незначително отрицателно въздействие върху приземния въздух в близост до трасето.

Води повърхностни строителство – пряко, обратимо, краткосрочно, локално и временно въздействие върху водните тела при изграждане на мостови съоръжения (повишаване на мътността) и частична промяна на морфологията на водните обекти;

експлоатация – не се очаква въздействие.

Води подземни строителството – пряко, локално, незначително въздействие в случай на дрениране на подземни води в дълбоките изкопи;

експлоатация - не се очаква промяна в съществуващото положение.

Геоложка основа строителството – пряко, необратимо, дългосрочно, локално допустимо отрицателно въздействие в местата на дълбоки изкопи, положително, косвено въздействие вследствие на укрепването с анкери на откосите;

експлоатация – не се очаква промяна в съществуващото състояние след строителството.

Земи и почви: строителството – пряко, необратимо, дългосрочно, локално допустимо отрицателно въздействие в местата на дълбоки изкопи;

експлоатация – пряко, локално, постоянно, незначително отрицателно въздействие в ивицата около сервитута на пътя вследствие замърсяване от автомобилния трафик. Косвено, слабо положително въздействие ще има от изпълнението на плана за рекултивация на насипите.

Ландшафт: строителството – пряко, обратимо, краткосрочно, локално допустимо отрицателно въздействие от присъствието на строителната техника и струпването на строителни материали и временни депа;

експлоатация – не се очаква отрицателно въздействие след приключване на строителството, пряко, локално, положително въздействие при изпълнение на проект за ландшафтно оформяне.

Флора: строителството – пряко, необратимо, локално, дългосрочно, постоянно допустимо отрицателно въздействие само в границите на трасето, сервитута и пътните съоръжения (пътни възли, надлези, подлези и др.);

експлоатация – пряко, локално, постоянно, незначително отрицателно въздействие в ивицата около сервитута на пътя вследствие замърсяване от автомобилния трафик. Косвено, слабо положително въздействие ще има изпълнението на проектите за ландшафтно оформяне.

Фауна: строителството – пряко, обратимо, локално, временно, отрицателно въздействие вследствие безпокойство причинено от строителните дейности;

експлоатация – косвени, положителни въздействия от изграждането на проходи за преминаване на различни видове; преки, локално, краткосрочно незначително отрицателно въздействие от единични случаи на попадане на животни на трасето.

Защитени зони по ЗБР: BG0000322 „Драгоман” (местообитания), BG0002001 „Раяновци” (птици);

строителство - пряко, обратимо, временно, отрицателно и локално, вследствие безпокойство причинено от строителните дейности по отношение на фауната;

експлоатация – вторично, локално, отрицателно – за някои индивиди. По отношение на ЗЗ „Драгоман” трасето в по-голямата си част се препокрива със съществуващия и в момента път и не се очаква въздействие, различно от съществуващото. Изградените по време на строителството дефрагментационни съоръжения, предпазни мрежи за птици за предпазване от сблъсък с МПС, противодрениращи завеси за съхраняване на водните количества във влажните зони оказват косвен положителен ефект върху фауната;

Защитени територии - не се засягат.

Културно-историческо наследство - не се засяга.

Отпадъци:, строителството - незначително, обратимо, локално и краткосрочно от дейността на работещите по изграждането на трасето и съоръженията към него;

експлоатация - незначително, временно, обратимо и локално при изхвърляне на отпадъци от пътуващите в околопътното пространство.

Вредни физични фактори - строителство: преки, обратими, краткосрочни, локални, временни въздействия, вследствие на работата на строителната техника. Засяга и работниците по обекта, както живущите в прилежащите територии, което налага изграждането на временни шумозащитни екрани, гарантиращи незначително отрицателно въздействие.

експлоатация: изграждането по трасето на предвидените шумозащитни екрани гарантират редуциране на шумовото замърсяване в прилежащите обитаеми зони до допустими стойности. Въздействието е слабо отрицателно, локално, временно, дългосрочно.

Изграждането на шумозащитни екрани при модернизацията по трасето в участъците, където се препокрива със съществуващия път, оказва косвено положително въздействие спрямо състоянието отпреди модернизацията на пътя.

Материални активи – не се очаква въздействие.

Население и човешко здраве – строителство: преки, обратими, краткосрочни, локални, временни въздействия, вследствие на работата на строителната техника. Засяга и работниците по обекта, както живущите в прилежащите територии, което налага изграждането на временни шумозащитни екрани, гарантиращи незначително отрицателно въздействие;

експлоатация: изграждането по трасето на предвидените шумозащитни екрани гарантират редуциране на шумовото замърсяване в прилежащите обитаеми зони до допустими стойности. Въздействието е слабо отрицателно, локално, временно, дългосрочно.

Изграждането на шумозащитни екрани при модернизацията по трасето в участъците, където се препокрива със съществуващия път, оказва косвено положително въздействие спрямо състоянието отпреди модернизацията на пътя.

Риск от инциденти и аварии: строителство: рискове може да резултират единствено в резултат на неспазване на условията на труд и безопасност при извършване на строителните дейности.

Експлоатация:не се очаква. В близост няма предприятия с нисък/висок рисков потенциал.