Приложение

към чл. 2

Данни за изчисляване на оперативните разходи за целия експлоатационен период на пътните превозни средства

Таблица 1: Енергийно съдържание на горивата за двигатели с вътрешно горене

| Гориво | Енергийно съдържание |
| --- | --- |
| Дизел | 36 MJ/l |
| Бензин | 32 MJ/l |
| Природен газ/биогаз | 33 – 38 MJ/Nm3 |
| Втечнен нефтен газ (ВНГ) | 24 MJ/l |
| Етанол | 21 MJ/l |
| Биодизел | 33 MJ/l |
| Емулсионни горива | 32 MJ/l |
| Водород | 11 MJ/l |

Таблица 2: Разходи за емисии в автомобилния транспорт (по цени от 2007 г.)

| CO2 | NOx | NMHC | прахови частици |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,03 – 0,04 EUR/kg | 0,0044 EUR/g | 0,001 EUR/g | 0,087 EUR/g |

Таблица 3: Пробег за целия експлоатационен период на пътните превозни средства

| Категория на пътното превозно средство (съгласно чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата) | Пробег за целия експлоатационен период |
| --- | --- |
| Леки автомобили (М1) | 200 000 km |
| Лекотоварни пътни превозни средства (N1) | 250 000 km |
| Тежкотоварни пътни превозни средства (N2, N3) | 1 000 000 km |
| Автобуси (М2, М3) | 800 000 km |