ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

ЧАСТ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1.01

Определения

За целите на настоящия Стандарт се прилагат следните определения:

1. Видове плаващи средства

1.1 „Плаващо средство“ е кораб или плаващо оборудване;

1.2 „Кораб“: е кораб плаващ по вътрешните водни пътища или морски кораб;

1.3 „Кораб плаващ по вътрешни водни пътища“ е кораб предназначен единствено и главно за плаване по вътрешни водни пътища;

1.4 „Морски кораб“ е кораб одобрен и предназначен предимно за морско или крайбрежно плаване;

1.5 „Моторен кораб“ е  моторен товарен кораб или моторен танкер;

1.6 „Моторен танкер“ е кораб предназначен за превоз на товари в стационарни танкове и построен да плава независимо със собствена механична уредба;

1.7 „Моторен товарен кораб“ е кораб, различен от моторен танкер, предназначен за превоз на товари и построен да плава със собствена механична уредба;

1.8 „Канална баржа“ е кораб плаващ по вътрешните водни пътища с дължина не по-голяма от 38,5 м и широчина не по-голяма от 5,05 м;

1.9 „Влекач“ е кораб, построен специално за провеждане на операции по влачене;

1.10 „Тласкач“ е кораб, построен специално да придвижване на тласкан състав;

1.11 „Баржа“ е несамоходна товарна баржа или несамоходна танк-баржа;

1.12 „Танк-баржа“ е кораб, предназначен за превоз на товари в стационарни танкове и построен да бъде влачен, нямащ собствена механична уредба за придвижване или имащ такава само за ограничени маневри;

1.13 „Несамоходна товарна баржа“ е кораб,  различен от танк-баржа, предназначен за превоз на товари и построен да бъде влачен, нямащ собствена механична уредба за придвижване или имащ такава само за ограничени маневри;

1.14 „Лихтер“ е танк-лихтер, товарен лихтер или лихтер за морски превоз;

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

1.15 „Танк-лихтер“ е кораб, предназначен за превоз на товари в стационарни танкове, построен или специално модифициран да бъде тласкан, нямащ собствена механична уредба или имащ такава само за ограничени маневри, когато не е част от тласкан състав;

1.16 „Товарен лихтер“ е кораб, различен от танк-лихтер, построен или специално модифициран да бъде тласкан, нямащ собствена механична уредба или имащ такава само за ограничени маневри, когато не е част от тласкан състав;

1.17 „Лихтер за морски превоз“ е лихтер, построен да бъде превозван на борда на морски кораб и да плава по вътрешните водни пътища;

1.18 „Пътнически кораб“ е кораб за дневно пътуване или с кабини, построен и екипиран да превозва повече от 12 пътника;

1.19 „Пътнически ветроходен кораб“ е пътнически кораб, построен и екипиран да може да бъде задвижван и с платна;

1.20 „Кораб за дневно пътуване“ е пътнически кораб без кабини за нощуване на пътниците;

1.21 „Кораб с кабини“: е пътнически кораб с  кабини за нощуване на пътниците;

1.22 „Високоскоростен кораб“ е кораб способен да развива скорост над 40 km/h спрямо водата;

1.23 „Плаващо оборудване“ е плаващо съоръжение, носещо механични инсталации като кранове, оборудване за драгиране или оборудване за набиване на пилони  и други;

1.24 „Плаващо работно средство“ е кораб, построен и екипиран за ползване на работни участъци, като баржа за мелиоративни дейност, саморазтоварващи се или понтонни баржи, понтони или плаващи средства за струпване на камъни;

1.25 „Кораб за отдих“ е кораб, които не е пътнически кораб и е предназначен за спорт или развлечение;

1.26 „Корабна лодка“ е лодка предназначена за превоз, спасяване на хора и имущество и за цели свързани с експлоатацията;

1.27 „Плаващо устройство“ е плаваща конструкция, която обикновено не е предназначена за местене, като плаващ басейн, док, понтон, пристан, хангар за кораби, ботел, увеселително заведение, ресторант или други.

1.28 „Плаващ обект“ е сал или друга конструкция, способна да плава, която не е кораб или плаващо съоръжение или плаващо устройство;

1.29 „Традиционен кораб“ е кораб, който поради възрастта, техническото му състояние или постройка, неговата рядкост, значението му за запазване на традиционни принципи или способи на корабоплаване по вътрешните водни или значението му за продължителен срок от историческа гледна точка, заслужава да бъде съхранен и да се използва с демонстрационна цел в частност, или е реплика на такъв;

1.30 „Реплика на традиционен кораб“ е кораб, който в голяма степен е изграден от оригинални материали, с помощта на подходящ метод на строителство, съгласно планове или шаблони за традиционен кораб;

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

2. Състави

2.1 „Състав от кораби“ е твърдо свързани или взети на буксир плаващи средства;

2.2 „Формирование“ е формата на състава от кораби;

2.3 „Твърд състав“ е тласкан състав или бордова свързана група;

2.4 „Тласкан състав“ са твърдо свързани кораби, от които поне един е разположен пред кораба, обезпечаващ придвижването на състава, наричан „тласкач(и)“; състав, състоящ се от тласкач и тласкани плаващи средства, при съединяването на които се допуска подвижност във връзката, също се разглежда като твърд състав;

2.5 „Бордово свързана група“ е състав от плаващи средства, твърдо свързани борд към борд, при което нито един от тях не е разположен пред кораба, движещ състава;

2.6 „Влачен състав“ е състав от едно или повече кораби, плаващи оборудвания или от плаващи обекти влачени от един или повече кораби, явяващи се част от състава;

3. Специфични зони на кораба

3.1 „Главно машинно отделение“ е помещение, в което са монтирани главните двигатели;

3.2 „машинно отделение“ е помещение, в което са монтирани двигатели с вътрешно горене;

3.3 „Котелно отделение“ е помещение с работещи на гориво установки, предназначени за производството на пара или топла вода;

3.4 „Електрическо сервизно помещение“ е помещение, в което са разположени компоненти на електрическата задвижваща система, като електрически табла за управление или електрически двигатели, и което не е главно машинно или машинно отделение;

3.5 „Закрита надстройка“: е водонепроницаема, твърда, непрекъсната конструкция с твърди стени, постоянно и водонепроницаемо свързани с палубата;

3.6 „Рулева рубка“ е помещението, оборудвано с всички системи за управление и наблюдение на кораба, необходими за маневриране;

3.7 „Жилищни помещения“: са помещенията, предназначени за използване от лицата, които обикновено живеят на борда, включващи камбуз, складови помещения за провизии, тоалетни и помещения за къпане, перални съоръжения, площадки и проходи, с изключение на рулевата рубка;

3.8 „Помещения за пътниците“ са помещения на борда, предвидени за пътниците, и закритите пространства като салони, офиси, магазини, фризьорски салони, сушилни, перални, сауни, тоалетни, бани, перални съоръжения, пасарели, свързващи проходи и стълбища не оградени със стени;

3.9 „Център за управление“ е рулевата рубка, място което съдържа авариен електрогенератор или части от него, или място с център с постоянно присъствие на обслужващ персонал или членове на екипажа, например за включване на противопожарна сигнализация, дистанционно управление на врати или пожарогасителни инсталации;

3.10 „Стълбищна шахта“ е шахта на вътрешно стълбище или на асансьор;

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

3.11 „Салон“ е жилищно помещение или пътническа кабина; на борда на пътническите кораби камбузът не се разглежда като салон;

3.12 „Камбуз“ е помещение с печка или друго подобно устройство за готвене;

3.13 „Склад“ е помещение за съхранение на запалителни течности или помещение с площ над 4 m² за съхранение на провизии;

3.14 „Трюм“ е частта от кораба, ограничена от носови и кърмови прегради, открита или закрита посредством люкови закрития, предназначена за превоз на товари, опаковани или насипни, или в цистерни, непредставляващи част от корпуса;

3.15 „Стационарен танк“ е танк, съединен с корпуса, стените на който са част от самия корпус или са отделени от корпуса;

3.16 „Работно място“ е място, където членовете на екипажа изпълняват задълженията си, включително траповете, крановете и корабните лодки;

3.17 „Коридор“ е място, предназначено за нормално придвижване на лица и товари;

3.18 „Безопасно място“ е място, ограничено отвън от вертикалната повърхност, преминаваща на разстояние 1/5, успоредно на диаметралната равнина, в равнината на максималното газене;

3.19 „Сборни пунктове“ са части от кораба, които са специално защитени и в които лицата на борда се събират в случай на опасност;

3.20 „Пунктове за евакуация“ са части от сборните пунктове на кораба, откъдето може да се осъществява евакуация на пътниците;

3.21 „Експлозивна атмосфера“ е смес на въздух и запалителни вещества под формата на газ, пари, прах, влакна, или летливи вещества при атмосферни условия, която след запалване, позволява самостоятелно поддържане на разпространението на пламъка;

3.22 „Опасна зона“: е място, в който експлозивна газова атмосфера присъства или може да се очаква да е налична в количества, които да изискват специални предпазни мерки относно конструкцията, монтажа и използването на оборудването;

3.23 „Зони“ е класифициране на опасните зони въз основа на честотата на появата и продължителността на присъствието на  експлозивна атмосфера;

„Зона 0“ е място, където експлозивна атмосфера присъства непрекъснато или за дълги периоди или често;

„Зона 1“ е място, където експлозивна атмосфера може да се появи понякога при нормална работа.

„Зона 2“ е място, където експлозивна атмосфера, не е вероятно да се появи при нормални условия на работа, но ако това се случи, ще се запази само за кратък период от време; тези места включват също и местата, граничещи с местата от Зона 1 и които не са разделени едни от други по газонепроницаем начин;

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

3.24 „Електрическо оборудване сертифицирано за безопасност“ е електрическо оборудване, което е тествано и одобрено от компетентен орган по отношение на неговата безопасност при работа в експлозивна атмосфера;

4. Морски инженерни термини

4.1 „Равнина на максималното газене“ е равнината, съответстваща на максималното газене, до която равнина се допуска кораба да плава;

4.2 „Разстояние на безопасност“ е разстоянието между равнината на максималното газене и успоредната равнина, преминаваща през най-ниската точка, над която корабът не се счита за водонепроницаем;

4.3 „Остатъчно разстояние на безопасност“ е оставащото вертикално разстояние в случай, че корабът се накрени, между равнината на водата и най-ниската точка от потопената страна, над която корабът не се счита за водонепроницаем;

4.4 „Надводен борд или F“ е разстоянието между равнината на максималното газене и успоредната равнина, преминаваща през най-ниската точка на палубата към борда или при липса на палуба, през най-ниската точка от горния ръб на бордовата обшивка;

4.5 „Остатъчен надводен борд“ е оставащото вертикално разстояние в случай, че корабът се накрени, между равнината на водата и горната повърхност на палубата в най-ниската точка от потопената страна или, при липса на палуба, през най-ниската точка на горния ръб на бордовата обшивка;

4.6 „Пределна линия“ е въображаемата линия върху външната обшивка, минаваща на не по-малко от 10 сm под палубата на преградите и на не по-малко от 10 сm под най-ниската водонепроницаема точка на външната обшивка; при липса на палуба на преградите е линията, минаваща на не по-малко от 10 сm под най-ниската линия, до която външната обшивка е водонепроницаема;

4.7 „Обемно водоизместване или ∀“ е обемът на изместената от кораба вода в m3;

4.8 „Теглово водоизместване или Δ“ е общото тегло на кораба, включително и товара в t;

4.9 „Коефициент на водоизместване или “ е съотношението между обемното водоизместване и произведението от дължината , широчината  и газенето T;

4.10 „Надводна диаметрална равнина или “ е диаметралната равнина на кораба над водолинията в m2;

4.11 „Палуба на преградите“ е палубата, до която достигат необходимите водонепроницаеми прегради и от която се измерва надводният борд;

4.12 „Преграда“ е стена с определена височина, обикновено вертикална, разделяща на части кораба и граничеща с дъното на кораба, обшивката или други прегради;

4.13 „Напречна преграда“: е преграда, простираща се от единия до другия борд на кораба;

4.14 „Стена“: е разделителна повърхност, в повечето случаи вертикална;

4.15 „Лека стена“ е преграда, която не е водонепроницаема;

4.16 „Дължина L“ е най-голямата дължина на корпуса в m, изключвайки руля и бушприта;

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

4.17 „Максимална дължина “ е най-голямата дължина на кораба в m, в която са включени цялото закрепено оборудване, като части от рулевата система или силовите, механични или други устройства;

4.18 „Дължина по водолинията “ е дължината на корпуса в m, измерена при максимално газене;

4.19 „Широчина B“ е най-голямата широчина на корпуса в m, измерена по външния ръб на обшивката на корпуса (изключвайки гребни колела, протектори и др. );

4.20 „Максимална широчина “ е най-голямата широчина на плаващото средство в m, включително гребни колела, протектори, механични устройства и др.;

4.21 „Широчина по водолинията “ е широчината на корпуса в m, измерена по външния край на обшивката на корпуса в линията на най-дълбоко газене;

4.22 „Височина H“: е най-късото вертикално разстояние в m, между най-ниската точка на корпуса или кила и най-ниската точка на палубата отстрани на кораба;

4.23 „Газене T“: е вертикалното разстояние в m между най-ниската точка на корпуса, като не се взимат предвид килът или други прикрепени приспособления, и линията на максималното газене;

4.24 „Максимално газене “ е вертикалното разстояние в m между най-ниската точка на корпуса, включително кила или други прикрепени приспособления, и линията на максималното газене;

4.25 „Носови перпендикуляр“ е вертикалната линия в предната точка на пресичане на корпуса с линията на максималното газене;

4.26 „Широчина на свободния проход по борда“ е разстоянието в m между вертикалната линия, преминаваща през най-изпъкналата част от комингса в прохода, и вертикалната линия, преминаваща през вътрешната страна на ограждението (леер, кландер), от външната страна на прохода;

5. Рулева система

5.1 „Рулева система“ е цялото оборудване, необходимо за управление на кораба, обезпечаващо маневреността, посочена в Глава 5;

5.2 „Рул“ е рул или рулове с балери, включително секторните румпели и компонентите, съединяващи с устройствата на рулевото управление;

5.3 „Рулева машина“ е част от рулевата система, която привежда руля в движение;

5.4 „Привод“ е устройство подвеждащо енергия към рулевата машина, разположено между източника на захранване и рулевата машина;

5.5 (оставено непопълнено) ;

5.6 „Управление на рулевата система“ са съставните части и електрическите вериги за управлението на механично задвижвана рулева машина

5.7 „Управление на рулевата машина“ са органите за управление на рулевата машина, нейния привод и източника на енергия;

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

5.8 „Ръчен привод“ е система, чрез която ръчно от щурвала се предава движение на руля чрез механична или хидравлична предавка, без какъвто и да е допълнителен източник на енергия;

5.9 „Ръчно управляем хидравличен привод“ е ръчно управлявана хидравлична предавка;

5.10 „Регулатор на скоростта на завиване“ е оборудване, което автоматично достига и поддържа зададена скорост на завиване на кораба в съответствие с предварително избрани стойности;

5.11 „Рулева рубка, за управление с радиолокатор от едно лице“ е рулева рубка, оборудвана по такъв начин, че при плаване с радиолокатор маневрите на кораба да могат да се осъществяват от един човек;

6. Определения на структурни компоненти и материали

6.1 „Водонепроницаем“ е конструктивен елемент или устройство, монтирани така, че да не се допуска проникване на вода;

6.2 „Пръскозащитен и защитен от атмосферни въздействия“ е конструктивен елемент или устройство, монтирани, така че при нормални условия да се пропуска само незначително количество вода;

6.3 „Газонепроницаем“ е конструктивен елемент или устройство, монтирани така, че да се предотвратява проникването на газ или пара;

6.4 „Негоримо вещество“: е вещество, което нито гори, нито отделя пари в количества, способни да се възпламенят при достигане на температура около 750 °С;

6.5 „Труднозапалим“ е материал, който не се запалва лесно или чиято повърхност най-малко ограничава разпространяването на огъня съгласно процедурата за тестване по чл. 19.11, т. 1, бук. „с“;

6.6 „Свойство за самозагасяне“ е характеристиката на горящо вещество, което се загасява от само себе си за кратък период от време, след като източника на запалване е бил отстранен, т.е. не продължава да гори;

6.7 „Огнеустойчив“ е свойството на конструктивните елементи или устройства, както е сертифицирано съгласно процедурата за тестване по чл. 19.11, т. 1, бук. d;

6.8 „Кодекс на процедурите за противопожарни изпитвания“

е Международният кодекс за прилагане на процедурите за противопожарни изпитвания (FTP code), приет с Резолюция MSC.307(88) от Комитета по морска безопасност към ИМО;

7. Навигационни светлини, навигационно и информационно оборудване

7.1 „Навигационни светлини“ е светлина от сигналните лампи обозначаваща корабите;

7.2 „Светлинни сигнали“ е светлина използвана в допълнение на оптични и звукови сигнали;

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

7.3 „Навигационно радиолокационно оборудване“ е електронно навигационно средство за откриване и изобразяване на заобикалящите обекти и трафика;

7.4 „Система за изобразяване на електронните карти и информацията за вътрешното корабоплаване Inland ECDIS“ е стандартизирана система за изобразяване на електронни навигационни карти за вътрешните води и съпътстващата информация, която изобразява избраната информация от собствените електронни навигационни карти за вътрешните води и може по избор да дава информация от другите датчици на плаващото средство;

7.5 „Оборудване за Inland ECDIS“ е оборудване за изобразяване на електронни навигационни карти за вътрешни води, което може да работи в два различни режима: информационен и навигационен;

7.6 „Информационен режим“ е използване на Inland ECDIS само за информационни цели без покриване с радиолокатор;

7.7 „Навигационен режим“ е използване на Inland ECDIS с покриване с радиолокатор за корабоводене;

7.8 „Оборудване АИС за вътрешното корабоплаване“ е оборудване монтирано на борда на кораба и използвано е оборудване монтирано на борда на кораба и използвано по смисъла на действащия към момента Стандарт за прихващане и проследяване на кораби VTT Standard;

7.9 „Стандарт за прихващане и проследяване на кораби“ („VTT standard“) е стандарт на ЦККР „Прихващане и проследяване на кораби от вътрешно корабоплаванеT)“ издание 1.2 или техническите спецификации определени в Регламент (ЕС) №. 689/2012;

7.10 „Стандарт Inland ECDIS“ е стандарт на ЦККР „Изобразяване на електронни карти и информационни системи за вътрешно корабоплаване“ издание 2.3 или техническите спецификации, определени в Регламентите (ЕС) №. 909/2013

7.11 „Стандарт за изпитване на Inland AIS“ („Стандарт за изпитване на АИС за вътрешното корабоплаване“) е стандарт за изпитване „Inland AIS издание 2.0“ на комитета CESNI.

8. Двигатели

(оставено непопълнено)

9. Корабни пречиствателни станции за отпадни води

(оставено непопълнено)

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

10. Класификационни организации, експерти и компетентни лица

10.1 „Призната класификационна организация“ е класификационна организация, одобрена в съответствие с критериите и процедурите на ЦККР или EC.

10.2 „Най-висок клас“ е най-високият клас присвояван на кораб на който:

- корпусът, включително рулевото и маневрените устройства, така както и котвите и котвените вериги са в съответствие с правилата на призната класификационна организация и са построени и изпитани под нейно наблюдение.

- задвижващата уредба, така както и спомагателните двигатели, механичното и електрическото оборудване, необходимо за експлоатацията на кораба, са произведени и изпитани в съответствие с правилата на класификационната организация и са монтирани под нейно наблюдение, оборудването като цяло е преминало успешно изпитванията след монтажа.

10.3 „Експерт“ е лице признато от компетентните власти или от оторизирана институция, притежаващо специализирани познания в съответната област въз основа на неговата или нейната професионална подготовка и опит, напълно запознато с съответните правила и регулации и общоприетите технически правила (например стандартите EN, съответното законодателство, технически правила) и което е в състояние да обследва и оценява съответните системи и оборудване;

10.4 „Компетентно лице“ е лице, което е придобило достатъчни познания в съответната област въз основа на неговата или нейната професионална подготовка и опит, и е достатъчно запознато със съответните правила и регулации и общоприетите технически правила (например стандартите EN, съответното законодателство, технически правила) и което е в състояние да оценява експлоатационната безопасност на съответните системи и оборудване;

11. Електрическо оборудване, инсталации и задвижващи системи

11.1 „Източник на захранване“ е носител на енергия или енергиен конвертор за производство на полезна енергия; за рулеви машинни задвижващи системи, захранването към привода и блока за управление на рулевото устройство, се подава от бордовата мрежа, от батерия, от акумулатор или от двигател с вътрешно горене;

11.2 „Електрически източник на енергия“ е енергиен източник, от който се получава електрическа енергия;

11.3 „Акумулатор“ е устройство с възможност за зареждане, което служи за съхранение на електрическа енергия на електро-химична основа;

11.4 „Батерия“ е устройство без възможност за зареждане, което служи за съхранение на електрическа енергия на електро-химична основа;

11.5 (оставен непопълнен);

11.6 (оставен непопълнен);

11.7 (оставен непопълнен);

11.8 (оставен непопълнен);

11.9 (оставен непопълнен);

11.10 „Силова електроника“ е инсталация, прибор, механизъм или устройство за преобразуване на електрическа енергия с превключващи електронни устройства или система, съставена от тях;

ES-TRIN											       Глава 1

Общи положения

12. Други определения

12.1 „Корабен персонал“ са всички служебни лица на борда на пътнически кораб, които не са членове на екипажа;

12.2 „Лица с ограничена подвижност“ са лица с конкретни проблеми при ползването на обществен транспорт, като възрастни хора, хора с увреждания или лица със сетивни увреждания, в инвалидни колички, бременни жени и хора, придружаващи малки деца;

12.3 „ADN“ са Правилата към „Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN)“ в тяхната актуална версия.

12.4 „Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване“ е Корабно удостоверение на Съюза или Рейнски сертификат за инспекция на кораба, издадени от компетентните власти и потвърждаващи съответствието с техническите изисквания.

Член 1.02

Инструкции за прилагане на настоящия стандарт

Инструкциите приложени към настоящия стандарт имат за цел да стандартизират неговото прилагане.

ES-TRIN											       Глава 2

Процедура

ГЛАВА 2

ПРОЦЕДУРА

(оставено празно)

ES-TRIN											       Глава 2

Процедура

ES-TRIN											       Глава 3

Корабостроителни изисквания

ЧАСТ II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СТРОЕЖА, ОБЗАВЕЖДАНЕТО И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИТЕ

ГЛАВА 3

КОРАБОСТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 3.01

Общи положения

Корабите се строят в съответствие с добрата корабостроителна практика.

Член 3.02

Якост и устойчивост

1. Якостта на корпуса на кораба трябва да е достатъчна за всички предвидени случаи на натоварване.

а) при новопостроени конструкции или съществени изменения на конструкцията, влияещи върху якостта на корпуса, достатъчната якост се потвърждава с предоставената проектанта документация. Такова доказателство не се изисква, ако е представено класификационно свидетелство или потвърждение (атестат) от призната класификационна организация.

b) минималната дебелина (tmin) на обшивката на дъното, скуловите листи и листите от бордовата обшивка на корабите от стомана се установява при периодичен преглед на кораба и трябва да бъде не по-малка от по-голямата от стойностите, получени по следните формулите:

1.	за кораби по-дълги от 40 m: tmin = f.b.c. (2,3 + 0,04 L) [mm];

за кораби не по-дълги от 40 m: tmin = f.b.c.(1,5 + 0,06 L) [mm], но при това не по-малко от 3,0 mm, и

2.	tmin = 0,005a. [mm],

където:

а	=	разстоянието между ребрата на кораба (mm);

f	=	коефициент, зависещ от разстоянието между ребрата;

f = 1 за a ≤ 500 mm,

f = 1 + 0,0013(а - 500) за а > 500 mm;

b	=	коефициент за обшивка на дъно, бордове или скули;

b = 1 за дънна и бордова обшивка,

b = 1,25 за скуловите листи от обшивката.

f	=	1	допуска се при определяне минималната дебелина на обшивката на борда; 		въпреки това, минималната дебелина на скуловите листи от обшивката в никакъв  случай, не може да бъде по-малка от тази на дънните и бордови листи.

c	=	коефициент, зависещ от типа на конструкцията;

c = 0,95	за кораби с двойно дъно и вертикални бордове под комингса в района на трюма;

c = 1	за всички други типове конструкция.

ES-TRIN											       Глава 3

Корабостроителни изисквания

с) допуска се дебелината на обшивката на кораби с двойно дъно, двойни бордове и надлъжни прегради да бъде по-малка от изчислената в бук. „b“, след като бъде удостоверено от класификационна организация, че са изпълнени условията за достатъчна якост на корпуса на кораба (надлъжна, напречна и местна).

Обшивката се обновява, ако листовете на обшивката на дъното, скула и бордовете се окажат под допустимите стойности, определени по горепосоченият  ред.

Минималните стойности, изчислени съгласно този метод, са пределни стойности, при условие че се отчита нормално и еднакво износване на листовете от обшивката, при условие че е използвана корабостроителна стомана, че вътрешните конструктивни елементи, като бордови и дънни ребра и основните надлъжни и напречни конструктивни елементи са в добро състояние и че не се констатира нарушаване на надлъжната якост на корпуса.

Когато стойностите, определени по реда на бук. „b“, не могат да бъдат постигнати, листовете се заменят или ремонтират. Все пак се допускат по-малки дебелини, но не повече от 10 % намалени изчислителни стойности за местни малки участъци от листите.

2. Когато за изграждането на корпуса се използва материал, различен от стомана, се доказва чрез изчисления, че якостта на корпуса (надлъжна, напречна и местна) е най-малко равна на якостта, която ще бъде постигната при използване на стомана при приетата минимална дебелина съгласно т. 1. Ако бъде представено класификационно свидетелство или декларация, издадена от призната класификационна организация, доказването с изчисления може да не се прилага.

3. Устойчивостта на корабите трябва да съответства на предназначението им.

Член 3.03

Корпус

1. Напречните прегради достигат до палубата или ако няма палуба, до горния край на борда и трябва да бъдат монтирани на следните места:

а) таранната преграда се разполага на подходящо разстояние от носа на кораба, че да е осигурена плавателността с остатъчно разстояние на безопасност от 100 mm на натоварен кораб, ако постъпи вода в носовият водонепроницаем отсек разположен пред таранната преграда.

Изискването по (а) е изпълнено, когато таранната преграда е поставена на разстояние от 0,04L до 0,04L + 2 [m], измерено от носовия перпендикуляр на равнината на максималното газене.

Ако разстоянието надвишава 0,04L + 2 [m], изискването, указано в бук. „а“, следва да се докаже с изчисления.

Разстоянието може да бъде намалено до 0,03L [m]. В този случай изискването, указано в бук. „а“, се доказва с изчисления при приемане, че отсекът пред таранната преграда и прилежащите му отсеци са запълнени с вода.

ES-TRIN											       Глава 3

Корабостроителни изисквания

b) в случай че дължината на кораба L превишава 25 m, на подходящо разстояние от кърмата се поставя кърмова преграда по такъв начин, че да е осигурена плавателността на натоварен кораб с остатъчно разстояние на безопасност от 100 mm, ако постъпи вода в кърмовия водонепроницаем отсек разположен зад кърмовата преграда.

Изискването по (b) е изпълнено, когато кърмовата преграда е поставена на разстояние между 1,4 m и 0,04L + 2 [m], измерено от кърмовия перпендикуляр в равнината на максималното газене.

Ако разстоянието надвишава 0,04L + 2 [m], изискването, указано в бук. „b“, следва да се докаже с изчисления.

Разстоянието може да бъде намалено до 1m. В този случай изискването, указано в бук. „b“, се доказва с изчисления при приемане, че отсекът зад кърмовата преграда и прилежащите му отсеци са запълнени с вода.

2. Жилищни помещения или оборудване, свързано с осигуряване на безопасността или експлоатацията на кораба, не се разполагат пред таранната преграда и зад кърмовата преграда. Изискването не се прилага за котвеното устройство или рулевото устройство.

3. Жилищните помещения, машинните, котелните отделения и всички работни пространства, които са част от тях, се разделят от трюмовете с водоустойчиви напречни прегради, достигащи до палубата.

4. Жилищните помещения се разделят от машинните отделения, котелните отделения и трюмовете чрез газонепроницаеми прегради, така че да са достъпни директно откъм палубата. Ако нямат достъп откъм палубата, трябва да имат авариен изход, водещ директно до палубата.

5. В преградите по т. 1 и т. 3 и разделящи пространствата указани в т. 4, не трябва да има отвори.

В кърмовата преграда се допускат врати и проходи, в частност за валове и тръбопроводи, ако са така проектирани така, че ефективността на тези прегради и разделянето на пространства не се променя. В кърмовата преграда може да бъде разрешено наличие на врати, само ако с помощта на дистанционно наблюдение от рулевата рубка, може да се установи дали те са отворени или затворени и ако са обозначени от двете страни с ясен надпис:

„Затвори вратата незабавно след ползване“

6. Отворите на водоприемните и водоотвеждащите устройства и свързаните с тях тръбопроводи трябва да са такива, че да не е възможно случайно попадане на вода в кораба.

7. Носовите части на корабите се строят така, че котвите да не стърчат извън бордовата обшивка нито изцяло, нито частично.

ES-TRIN											       Глава 3

Корабостроителни изисквания

Член 3.04

Машинни и котелни отделения. Танкове

1. Машинните и котелните отделения се разполагат по начин, осигуряващ лесно и безопасно управление, обслужване и поддържане на оборудването им.

2. Танковете за течни горива или смазочни масла и пътническите кабини и помещенията за пътниците се разполагат така, че да нямат общи повърхнини, които да са под статично налягане на течностите при нормална експлоатация.

3. Стените, таваните и вратите на машинните и котелните отделения и танковете трябва да бъдат изработени от стомана или друг еквивалентен незапалителни материал.

Изолационните материали, използвани в машинните отделения, трябва да защитават срещу проникване на гориво и изпарения от гориво.

Всички отвори в стените, таваните и вратите на машинните и котелните отделения и танковете трябва да могат да се затварят от външната страна. Заключващите устройства трябва да бъдат изработени от стомана или еквивалентен незапалим материал.

4. Машинните и котелните отделения и другите помещения, в които могат да изтекат запалителни или отровни газове, трябва да могат да бъдат съответно вентилирани.

5. Входните люкове и траповете, осигуряващи достъп в машинните и котелните отделения и танковете, трябва да са здраво закрепени и да са изработени от стомана или друг удароустойчив и негорим материал.

6. Машинните и котелните отделения трябва да имат два изхода, единият от които може да бъде авариен изход.

Втори изход не е необходим, ако:

а) общата площ на пода (средна дължина х средна широчина на равнището на подовата настилка) на машинното или котелното отделение не превишава 35 m2; и

b) разстоянието между всяка точка, където се извършват дейности по обслужване или поддръжка и изхода или основата на входния трап близо до изхода, осигуряващ достъп навън, не е по-дълго от 5 m; и

c) има пожарогасител разположен в точката за обслужване, най-отдалечена от вратата на изхода, и също не се прилага чл. 13.03, т. 1, бук. „e“, ако инсталираната мощност на двигателите не надхвърля 100 kW.

7. Допустимото равнище на налягането на звука в машинните отделения не трябва да превишава 110 dB(A). Точките на измерване на шума на работните места трябва да се изберат при нормална работа на силовата установка на това място.

ES-TRIN											       Глава 4

Разстояние на безопасност, надводен борд и скали на газене

ГЛАВА 4

РАЗСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, НАДВОДЕН БОРД И СКАЛИ НА ГАЗЕНЕ

Член 4.01

Разстояние за безопасност

1. Разстоянието на безопасност трябва да бъде най-малко 300 mm.

2. Разстоянието на безопасност за кораби, чиито отвори не могат да се затворят с пръскозащитни устройства и устройства за защита от атмосферни въздействия, както и за кораби плаващи с непокрити трюмове, трябва да се увеличи, така че всеки от тези отвори да е на разстояние най-малко 500 mm от равнината на максималното газене.

Член 4.02

Надводен борд

1. Надводният борд на кораби с непрекъсната палуба, без седловатост и надстройки, трябва да бъде 150 mm.

2. Надводният борд на кораби със седловатост на палубата и надстройки се изчислява по следната формула:

където:

α	е коефициент за корекция, отчитащ всички надстройки;

е коефициент за корекция на ефекта на влиянието на седловатостта на палубата в носовата част, в резултат на наличието на надстройки в предната четвърт от дължината L на кораба;

е коефициент за корекция на ефекта на влиянието на седловатостта на палубата в кърмовата част, в резултат на наличието на надстройки в последната четвърт от дължината L на кораба;

седловатостта на палубата в носовата част в mm;

е седловатостта на палубата в кърмовата част в mm.

3.	Коефицентът α се изчислява по следната формула:

където:

е действителната дължина в m, на надстройка разположена в средната част, съответстваща на половината от дължината L на кораба;

е действителната дължина в m, на надстройка разположена в носовата четвърт от дължината L на кораба;	е действителната дължина в m, на надстройка разположена в кърмовата четвърт от дължината L на кораба.

ES-TRIN											       Глава 4

Разстояние на безопасност, надводен борд и скали на газене

Действителната дължина на надстройката се изчислява по следните формули:

където:

l	e действителната дължина в m, на съответната надстройка;

b	e широчина в m, на съответната надстройка;

e широчината на кораба в m, измерена по външната страна на вертикалната странична обшивка на равнището на палубата, в средата на съответната надстройка;

h	е височината на съответната надстройка в m; Въпреки това, в случай на наличие на люкове, h се получава чрез намаляване на височината на комингкса с половината от разстоянието на безопасност съгласно чл. 4.01. В никакъв случай не може да се вземе стойност над 0,36 m.

Ако  или  е по-малко от 0,6, то действителната дължина  на надстройката е нула.

4.	Коефицентите  и  се изчисляват по следните формули:

5.	Действителното съотношение / на носовата седловатост към кърмовата седловатост се изчислява по следните формули:

·p

p

където:

е действителната носова седловатост на палубата в mm, при това Sv не може да приема стойност по-голяма от 1000 mm;

Sa - е действителната кърмова седловатост на палубата в mm, при това Sa не може да приема стойност по-голяма от 500 mm;

p	е коефициент, изчислен по следната формула:

абсцисата, измерена от крайните точки до съответната точка, в която седловатостта е 0,25.Sv или 0,25.Sa (виж Фигурата).

ES-TRIN											       Глава 4

Разстояние на безопасност, надводен борд и скали на газене

При това, коефициентът p не може да приема стойност по-голяма от 1.

6. Ако  е по-голямо от , за стойност на се приема .

Член 4.03

Минимален надводен борд

С оглед намаленията предвидени в чл. 4.02, минималният надводен борд не може да бъде по-малък от 0 mm.

Член 4.04

Товарни марки

1. За целите на членове 4.04 и 4.05 зона R e еквивалентна на Зона 3.

2. Равнината на максималното газене се определя така, че да са изпълнени едновременно изискванията за минимален надводен борд и минимално разстояние на безопасност.

От съображения за безопасност, контролният орган може да определи по-големи стойности за надводния борд и разстоянието на безопасност.

Равнината на максималното газене се определя най-малко за Зона 3.

3. Равнината на максимално газене се обозначава с ясно видими неизтриваеми товарни марки.

4. Товарните марки за Зона 3 представлява метална пластина с форма на правоъгълник с дължина 300 mm и широчина 40 mm, чиято основа е хоризонтална и съвпада с равнината на максимално разрешеното газене.

5. Корабите трябва да имат най-малко 3(три) двойки товарни марки, от които една двойка да бъде на разстояние 1/2 от дължината L,а другите две двойки да бъдат съответно на разстояние от носа и кърмата равно на 1/6 от дължината L.

При това,

а) кораби с дължина L по-малка от 40 m имат най-малко две двойки товарни марки на разстояние от носа и кърмата, съответно на 1/4 от дължината на кораба.

b) когато корабите не са предназначени за превоз на товари, е достатъчна една двойка товарни марки, разположени в средата на кораба.

ES-TRIN											       Глава 4

Разстояние на безопасност, надводен борд и скали на газене

6. Марки или обозначения, които не са повече валидни вследствие на инспекция, трябва да бъдат заличени или обозначени като невалидни под наблюдението на контролния орган. Ако товарна марка е изчезнала, тя може да бъде възстановена само под наблюдението на контролния орган.

7. Когато един кораб е бил измерен в съответствие с Конвенцията за измерване на корабите от вътрешното корабоплаване 1966 г. и равнината на марката за измерване трябва да изпълнява изискванията на настоящия стандарт, марките за измерване трябва да се намират на мястото на товарните марки. Това трябва да бъде отбелязано в корабното удостоверение на за вътрешно корабоплаване.

8. За кораби, плаващи в навигационни зони различни от Зона 3 (в т.ч. 1, 2 или 4), носовите и кърмовите двойки товарни марки за тази зона в съответствие с т. 4, се допълват с вертикална линия към нея и допълнителни товарни линии с дължина 150 mm, насочени към носа на кораба, обратно на линията за Зона 3.

Вертикалната и хоризонталните линии трябва да са широки 30 mm. В допълнение към товарните марки, към носа на кораба се нанасят и номерата на съответните зони с цифри с височина 60 mm и широчина 40 mm ( виж Фигура1). 8

ES-TRIN											       Глава 4

Разстояние на безопасност, надводен борд и скали на газене

Член 4.05

Максимално газене на кораби, чиито трюмове не са постоянно затворени така, че да бъдат пръскозащитени и водонепроницаеми

Ако равнината на максималното газене на кораба за Зона 3 е определена, като се приеме, че трюмовете му могат да бъдат затворени по начин, осигуряващ пръскозащитеност и защита от атмосферни въздействия и ако разстоянието между равнината на максималното газене и горния край на комингса е по-малко от 500 mm, максималното газене за плаване с непокрити трюмове трябва да бъде точно определено.

В корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва ограничение със следния текст: „При напълно или частично отворени товарни люкове, корабът може да се товари само до газене..... mm под товарната марка за Зона 3/Зона R“.

Член 4.06

Скали на газене

1. Корабите, чието газене може да надхвърли 1 m, трябва да имат скали на газене от двата борда в кърмата на кораба; може да има и допълнителни скали на газене.

2. Нулевите точки на всяка скала на газене трябва да са разположени вертикално в равнина, успоредна на равнината на максималното газене, преминаваща през най-ниската точка на корпуса или на кила, когато има такъв. Вертикалното разстояние над нулевата точка трябва да бъде оразмерено в дециметри. Такова оразмеряване се извършва на всяка скала, от водолинията на кораба празен до 100 mm над водолинията на максималното газене с помощта на вдлъбнати или гравирани марки, които трябва да са боядисани под формата на силно видими ивици в два редуващи се цвята. Това оразмеряване трябва да се обозначава с цифри на всеки пет дециметъра, отбелязани отстрани на скалата, както и в горната част на скалата.

3. Двете кърмови скали за измерване поставени съгласно конвенцията, указана в чл.4.04, т. 7, могат да заменят скалите на газене при условие ,че са оразмерени съгласно горните изисквания плюс, когато е уместно, цифрите указващи газенето.

Член 4.07

Специфични изисквания приложими към корабите плаващи по водни пътища от Зона 4

1. В отстъпление от чл. 4.01, точки 1 и 2, разстоянието на безопасност на врати и отвори, различни от товарните люкове за кораби плаващи в Зона 4, се намалява както следва:

а) за отвори, които могат да бъдат затворени по начин осигуряващ пръскозащита и защита от атмосферни въздействия , до 150 mm.

b) за отвори, които не могат да бъдат затворени по начин осигуряващ пръскозащита и защита от атмосферни въздействия, до 200 mm.

2. В отстъпление от чл. 4.02, минималния надводен борд на кораби плаващи по водни пътища от Зона 4, е 0 mm, ако разстоянието за безопасност съгласно т. 1 е спазено.

ES-TRIN											       Глава 4

Разстояние на безопасност, надводен борд и скали на газене

ES-TRIN											       Глава 5

Маневреност

ГЛАВА 5

МАНЕВРЕНОСТ

Член 5.01

Общи положения

1. Корабите и съставите трябва да показват достатъчна плавателност и маневреност.

2. Несамоходните кораби, предназначени да бъдат влачени, трябва да отговарят на специфичните изисквания определени от контролния орган.

3. Моторните кораби и съставите трябва да отговарят на изискванията указани в членове от 5.02 до 5.10.

Член 5.02

Навигационни изпитвания

1. Плавателността и маневреността трябва се проверяват чрез навигационни изпитвания. В частност, трябва да бъдат проверени изискванията указани в членове от 5.06 до 5.10.

2. Контролният орган може да отмени всички или някои изпитвания, ако съответствието с изискванията за плавателност и маневреност е доказано по друг подходящ начин.

Член 5.03

Полигон за изпитване

1. Изпитванията указани в чл. 5.02 трябва да бъдат проведени на вътрешните водни пътища в участъци, определени от компетентните власти.

2. Районът за изпитване трябва е разположен в участък с течаща или тиха вода, по възможност прав участък с дължина не по-малко от 2 km и с достатъчна широчина, обозначен с добре различими знаци за точното определяне на мястото на кораба.

3. Контролният орган трябва да има възможност да регистрира хидроложките данни, като дълбочина на водата, широчина на фарватера, средна скорост на течението в участъка, като функция на различни водни стоежи.

Член 5.04

Степен на натоварване на корабите и съставите по време на навигационните изпитвания

По време на навигационните изпитвания, корабите и съставите, предназначени за превоз на товари, трябва да са натоварени до най-малко 70 % от пълната им товароподемност, като натоварването се разпределя, така че да се обезпечи доколкото е възможно хоризонтално положение на кораба. В случай, че навигационните изпитвания се провеждат при по-малко натоварване, разрешението за плаване по течението се ограничава до това натоварване.

ES-TRIN											       Глава 5

Маневреност

Член 5.05

Използване на бордови устройства за навигационно изпитване

1. По време на навигационното изпитване може да се използва всяко оборудване указано в т. 34 и позиция 52 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, което може да се задейства от рулевата рубка, освен котвеното.

2. Въпреки това, по време на навигационно изпитване включващо способност за завиване срещу течението указана в чл. 5.10, използването на носовите котви се допуска.

Член 5.06

Предписана скорост (на преден ход)

1. Корабите и съставите от кораби, трябва да достигат скорост относно водата не по-малка от 13 km/h. Това изискване не е задължително за тласкачи, когато плават самостоятелно.

2. Контролният орган може да разреши отпадане на това изискване за кораби и състави, които плават само в устия и пристанища.

3. Контролният орган трябва да провери способността на ненатоварен кораб да развие скорост относно водата, по-голяма от 40 km/h. Ако това се потвърди, в позиция 52 от корабното удостоверение се вписва:

„Корабът е способен да развие скорост от 40 km/h спрямо водата.“

Член 5.07

Способност за спиране

1. Корабите и съставите, трябва да могат да спират по течението за кратко време, като остават достатъчно маневрени.

2. На кораби и състави с дължина L не повече от 86 m и с широчина B не повече от 22,90 m, изпитанието за способност за спиране може да се замени със изпитване за способност за завиване.

3. Способността за спиране трябва да се докаже чрез маневри за спиране, изпълнени на участъка за изпитване, указан в чл. 5.03, а способността за завиване - чрез извършване на маневра поворот съгласно чл. 5.10.

Член 5.08

Способност за движение на заден ход

Ако маневрата за спиране по чл. 5.07 се изпълнява в неподвижна вода, трябва да бъде последвана от навигационно изпитване за движение на заден ход.

ES-TRIN											       Глава 5

Маневреност

Член 5.09

Способност за незабавно отклоняване

Корабите и съставите трябва да могат за кратко време да предприемат незабавни действия за отклоняване. Способността за отклоняване се доказва чрез извършване на маневри за отклоняване проведени в участъка по чл. 5.03.

Член 5.10

Способност за извършване на поворот

Кораби и състави с дължина L не повече от 86 m и с широчина B не повече от 22,90 m, трябва да могат да извършват поворот своевременно.

Способността за извършване на поворот може да се замени със способността за спиране съгласно чл. 5.07.

Способността за извършване на поворот трябва да се докаже чрез маневра за циркулация извършена при движение по течението, за обръщане на кораба срещу течението.

ES-TRIN											       Глава 5

Маневреност

ES-TRIN											       Глава 6

Рулева система

ГЛАВА 6

РУЛЕВА СИСТЕМА

Член 6.01

Общи изисквания

1. Корабите трябва да бъдат оборудвани с надеждна рулева система за управление, която осигурява най-малко маневреността, изисквана съгласно Глава 5.

2. Рулеви системи с механичен привод трябва да са проектирани по такъв начин, че да се изключва самоволното изменението на положението на руля.

3. Рулевата система изцяло трябва да е проектирана за постоянно накреняване до 15° и околни температури от -20° до +50°С.

4. Конструктивните елементи на рулевата система трябва да са достатъчно здрави, за да могат винаги да издържат на натоварванията, на които могат да бъдат подложени при нормална експлоатация. Не се допуска външни сили, приложени към руля, да влияят на работата на рулевото устройство и привода.

5. Рулевата система трябва да включва и механичен привод, ако са необходими усилия за задействане на руля.

6. Рулева машина с механичен привод трябва да бъде защитена от претоварвания посредством устройство, ограничаващо въртящия момент, предаван от привода.

7. Уплътненията на балерите на руля трябва да се проектират така, че да се предотврати пропускането на масла, замърсяващи водата.

Член 6.02

Привод на рулевата машина

1. Ако рулевата машина е с механичен привод, трябва да се осигури втори независим механичен привод или допълнителен ръчен привод. В случай на повреда или неизправност на привода на рулевата машина, вторият независим механичен привод или ръчният привод трябва да се приведе в действие в течение на 5 секунди.

2. Ако вторият механичен привод или ръчният привод не заработи автоматично, се осигурява възможност това да се извърши незабавно с едно просто и бързо действие на рулевия.

3. Вторият механичен привод или ръчният привод трябва да осигури маневреността, изисквана съгласно Глава 5.

ES-TRIN											       Глава 6

Рулева система

Член 6.03

Хидравличен привод на рулевата машина

1. Към хидравличния привод на рулевата машина не могат да се включват други потребители на енергия.

2. Хидравличните цистерни трябва да се снабдени с предупредителна сигнализация, която следи за спадане на нивото на маслото под минималното ниво, необходимо за безопасна работа.

3. Размерите, конструкцията и разположението на тръбопроводите, трябва доколкото е възможно, да изключват механични повреди или повреди вследствие на пожар.

4. Хидравличните маркучи:

а) се допускат само, ако за поглъщане на вибрациите или за свободно движение на компонентите използване им е неизбежно;

b) са проектирани най-малко за максималното работно налягане;

c) се подменят най-малко на всеки 8 години.

5. Хидравличните цилиндри, хидравличните помпи и хидравличните двигатели, както и електрическите двигателите трябва да бъдат изпитвани най-късно на всеки осем години от специализирана фирма и да се ремонтират при необходимост.

Член 6.04

Източници на захранване

1. Рулевите системи, оборудвани с два механични привода, трябва да са осигурени с най-малко два източника на захранване.

2. Ако вторият източник на захранване на рулева машина с механичен привод  не работи непрекъснато при движение на кораба, то буферно устройство с достатъчен капацитет трябва да осигури захранването за времето, необходимо за включване в действие на втория източник.

3. В случай на използване на електрически източници на захранване, не се допуска включване на други потребители към основния източник на захранване на рулевата система.

Член 6.05

Ръчно задвижване

1. Щурвалът не трябва да се привежда в действие с механичен привод.

2. Независимо от положението на руля, не се допуска откат на щурвала при автоматично превключване на ръчен привод.

ES-TRIN											       Глава 6

Рулева система

Член 6.06

Винто-рулеви колони, водометни и крилчати движители и носови подрулващи устройства

1. Когато посоката на тягата на винто-рулева колона, на водометен или крилчат движител или на носово подрулващо устройство се управлява дистанционно от електрически, хидравлични или пневматични средства, между рулевата рубка и тях трябва да се предвидят две независими едно от друго устройства за управление на тези механизми, които mutatis mutandis отговарят на изискванията на члeнове 6.01-6.05.

Такива системи не са предмет на тази точка, ако те не са необходими за постигане на маневреността, съгласно Глава 5 или ако те са необходими само при изпитванията за спиране.

2. При наличие на две или повече независими една от друга винто-рулеви колони, водометни или крилчати движители, втора задвижваща система не е необходима, ако корабът запазва маневреността изисквана съгласно Глава 5, ако една от другите системи се повреди.

Член 6.07

Индикатори и контролни устройства

1. Положението на руля трябва ясно да е обозначено на поста за управление. В случай че индикаторът е електрически, той трябва да има собствено захранване..

2. В поста за управление трябва да се осигури оптична и акустична сигнализация за:

а) спадането на нивото на маслото в хидравличните цистерни под минималното ниво в съответствие с чл. 6.03, т. 2 и спадане на работното налягане във хидравличната система;

b) повреда на електрическото захранване на управлението на рулевата система;

c) повреда на електрическото захранване на приводите;

d) повреда на регулатора за скоростта на завиване;

e) повреда на буферните устройства.

Член 6.08

Регулатори за скоростта на завиване

1. Регулаторите за скоростта на завиване и техните съставни части трябва да отговарят на изискванията, определени в чл. 10.21.

2. Правилното функциониране на регулатора за скоростта на завиване трябва да бъде обозначено на поста за управление чрез зелена индикаторна светлина.

Липсата или неприемлива промяна на захранващото напрежение и недопустимото спадане на скоростта на въртене на жироскопа, трябва да бъде контролирана.

ES-TRIN											       Глава 6

Рулева система

3. Където, в допълнение на регулатора на скоростта на завиване има и други рулеви системи, на  поста за управление трябва да е възможно ясно да се разграничи, коя от тези системи е активна. Трябва да е възможно незабавно прехвърляне от една система към друга. Регулаторът за скоростта на завиване не трябва да влияе на други системи за рулево управление.

4. Електрическото захранване на регулатора за скоростта на завиване трябва да е независимо от другите консуматори.

5. Жироскопите, детекторите и приборите за указване скоростта на завиване, използвани в регулаторите за скоростта на завиване, трябва да отговарят на минималните изисквания на минималните спецификации и условията за изпитване на приборите за указване скоростта на завиване за вътрешните водни пътища съгласно раздел II на Приложение 5.

Член 6.09

Изпитване

1. Правилното монтиране на рулевата система трябва да се провери от контролният орган. За целта контролният орган може да изиска следните документи:

а) описание на рулевата система;

b) чертежи и информация за привода на рулевв и  управлението на рулевата система;

c) информация относно рулевата машина;

d) електрическа схема на свързване;

e) описание на регулатора на скоростта на завиване;

f) инструкции за експлоатация и поддръжка на рулевата система.

2. Работата на цялата рулева система трябва да се провери чрез ходови изпитвания. При наличие на регулатор за скоростта на завиване, трябва да се провери дали предварително определения курс може надеждно да се поддържа и дали се завива безопасно.

3. Рулевите системи с механичен привод трябва да се проверят от компетентно лице:

a) преди въвеждане в експлоатация;

b) след повреда;

c) след всяка модификация или ремонт;

d) периодично, най-малко на всеки 3 години.

4. Проверката обхваща най-малко:

a) съответствието с утвърдените чертежи и при периодични проверки дали в рулевите системи са направени изменения;

b) функционално изпитване на рулевата система за всички оперативни възможности;

c) визуална проверка и проверка за херметичност на хидравличните елементи, по-специално клапани, тръбопроводи, хидравлични маркучи, хидравлични цилиндри, хидравлични помпи и хидравлични филтри;

d) визуална проверка на електрическите елементи, по-специално релетата, електрически двигатели и защитни устройства;

e) проверка на оптичните звуковите устройства за контрол.

5. Трябва да се издаде свидетелство за проверката, подписано от компетентното лице и указващо датата на проверката.

ES-TRIN											       Глава 7

Рулева рубка

ГЛАВА 7

РУЛЕВА РУБКА

Член 7.01

Рулева рубка

1. Рулевата рубка трябва да бъде оборудвана по такъв начин, че рулевият да може във всеки момент да изпълни своите работни задължения по време на ход.

2. При нормални условия на експлоатация нивото на акустичното налягане на шума, създаван от кораба, на нивото на главата на рулевия на поста за управление, не трябва да превишава 70 dB(A).

3. В рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с радиолокатор, рулевият трябва да може да изпълнява своето задължение в седнало положение, а всички устройства, прибори и органи за управление трябва да са разположени така, че рулевият да може удобно да ги ползва по време на ход, без да напуска своето място и без да губи от поглед екрана на радиолокатора.

Член 7.02

Безпрепятствено наблюдение

1. От поста за управление трябва да се обезпечи безпрепятствено наблюдение във всички направления.

2. Затрудненото наблюдение от поста за управление пред кораба празен с половината запаси, но без баласт не трябва да превишава 250 м.

За допълнително намаляване на полето на затруднено наблюдение, трябва да се използват само подходящи спомагателни средства.

В хода на проверката, спомагателни средства за намаляване на затрудненото наблюдение не се вземат под внимание.

3. Полето на безпрепятствено наблюдение за рулевия при неговото обичайно положение трябва да бъде най-малко 240° от хоризонта и не по-малко от 140° в полукръг насочен напред.

На обичайната ос на полезрение на рулевия не трябва да има рамки на прозорци, стйки или надстройки.

Дори в случай, че полето на безпрепятствено наблюдение е обезпечено да бъде не по-малко от 240° от хоризонта, контролния орган има право да изиска предприемане на други мерки, в частност, монтиране на подходящи спомагателни устройства, ако не е осигурено достатъчно безпрепятствено наблюдение назад към кърмата.

Долния край на бордовите прозорци трябва да бъде разположен по възможност по-ниско, а горния край на бордовите и кърмовте прозорци трябва да бъде по възможност по-високо.

За изясняване дали изискванията на настоящия член за наблюдението от рулевата рубка са изпълнени, се предполага, че височината на окото на рулевия, е 1,65m над пода на рулевата рубка в поста за управление.

ES-TRIN											       Глава 7

Рулева рубка

4. Горния край на гледащите напред прозорци на рулевата рубка трябва да бъде на достатъчна височина, така че лицето в поста за управление да има ясна видимост в посока напред.

Това изискване се счита за изпълнено, ако лицето в поста за управление с височина на окото от 1,80 m има чисто поле на наблюдение на по-малко от 10° над хоризонталата преминаваща на нивото на окото.

5. При всички метеорологични условия трябва да има предвидени подходящи средства, обезпечаващи ясен изглед през носовите прозорци.

6. Остъклението, използвано в рулевата рубка, трябва да бъде направено от безопасно стъкло и да има светопропускане не по-малко от 75%.

За избягване на светоотражението, носовите прозорци на рулевата рубка трябва да имат антирефлексна защита или да бъдат монтирани, таке че ефективно да се изключи възможността за отражения.

Изискването, съдържащо се във второто изречение, се счита за изпълнено, ако прозорците са наклонени от вертикалната равнина на ъгъл не по-малко от 10° и не повече от 25°.

Член 7.03

Общи изисквания към оборудването за управление, наблюдение и контрол

1. Оборудването за управление трябва да се привежда в лесно в работно положение. Това положение трябва да е съвършено очевидно.

2. Показанията на контролните прибори трябва да се разчитат лесно. Трябва да е възможно осветеността да се регулира плавно до пълно изключване. Източниците на светлина трябва да не са дразнещи, да не предизвикват заслепяване и влошаване на видимостта на контролните прибори.

3. Трябва да е предвидена система за проверка на алармените и контролните лампи.

4. Трябва да е възможно отчетливо да се определи дали системата се намира в работно състояние. Ако нейното работно състояние се указва със светлинен сигнал, то неговият цвят трябва да бъде зелен.

5. Всяко нарушаване на работата или неизправност на системите, изискващи контрол, трябва да се укаже с червени светлинни сигнали.

6. Червените предупредителни светлинни сигнали трябва да се дублират едновременно със акустично предупреждение. Звукови предупреждения могат да представляват един общ сигнал.

Нивото на акустичното налягане на такъв сигнал трябва да превишава най-високото ниво на акустичното налягане на околния шум на поста за управление с не по-малко от 3 dB(A).

7. Трябва да е предвидена възможност за изключване на акустичното предупреждение, след приемане на сигнала за нарушение работата или за неизправността. Това изключване не трябва да пречи на включването на сигнала при други неизправности. Червените светлинни сигнали трябва да се изключат само след отстраняване на неизправността.

8. Устройствата за управление и измерване трябва автоматично да се превключат към друг източник на енергия при изключване на основния им източник на захранване.

ES-TRIN											       Глава 7

Рулева рубка

Член 7.04

Специални изисквания относно оборудоването за управление, наблюдение и контрол, на главните двигатели и рулевата система

1. Трябва да е предвидена възможност за контрол и управление на главните двигатели и рулевите устройства от поста за управление. Главни двигатели с реверсивна муфа, която може да бъде задвижвана от рулевата рубка или с гребен винт с регулируема стъпка, която може да се управлява от рулевата рубка, се пускат и спират само от машинното отделение.

2. Всеки главен двигател трябва управлява посредством ръкохватка, придвижваща се по дъга от окръжност във вертикална равнина, приблизително успоредна на надлъжната ос на кораба. Придвижването на ръкохватката към носа на кораба трябва да води до движение на преден ход, а придвижването ѝ към кърмата да води до движение на заден ход. Включването на реверсивната муфа и обръщането посоката на движение се осъществяват след преминаването на ръкохватката през неутрално ѝ положение. Ръкохватката трябва да се задържа в неутралното положение.

3. Трябва да бъдат указани направлението на упора и оборотите на винтовете или на главните двигатели.

4. Устройствата за управление и измерване, изисквани съгласно чл. 6.07, т. 2; чл. 8.03, т. 2 и чл. 8.05, т. 3, трябва да са разположени в поста за управление.

5. Корабите с рулеви рубки, оборудвана за управление от едно лице с  радиолокатор, се управляват чрез ръкохватка. Трябва да е възможно тази ръкохватка да се придвижва лесно с ръка. Положението на ръкохватката по отношение на надлъжната ос на кораба се изисква да съответства точно на положението на перата на руля. Трябва да е възможно ръкохватката да се остави в коя да е позиция без това да води до изменение в положението на перата на руля. Неутралното положение на ръкохватката трябва да се съпроводи с отчетливо щракване.

6. Ако кораб е с носови рули или специални рули, в частност, за движение на заден ход, те трябва да се привеждат в действие от рулевата рубка, оборудвана за управление от едно лице с  радиолокатор, посредством специални ръкохватки, които mutatis mutandis трябва да отговарят на изискванията, приведени в т. 5.

Даденото предписание трябва да се съблюдава също и в тези случаи, когато в съставите се използват рулевите системи на други кораби, различни от кораба обезпечаващ тягата на състава.

7. При използване на регулатори на скоростта на завиване трябва да е предвидена възможност за изключване на регулатора на скорости на завиване във всяко положение без изменение на избраната скорост.

Дъгата на въртене на ръкохватката трябва да бъде достатъчно голяма, за да се обезпечи достатъчна точност на нейното позициониране. Неутралното положение на ръкохватката трябва отчетливо да се обозначи от другите ѝ положения. Трябва да е осигурена възможност за увеличение или намаление на нивото на осветеност на скалата на прибора за указване скоростта на завиване.

8. Устройствата за дистанционно управление на цялата рулева система трябва да бъдат стационарни; трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че избрания курс отчетливо да се вижда. Ако устройствата за дистанционно управление се изключат, трябва да бъде предвиден индикаторно устройство, показващо съответно работното положение - „включено“ или „изключено“. Разположението на устройствата за управление и манипулиране трябва да бъде удобно във функционално отношение.

ES-TRIN											       Глава 7

Рулева рубка

Допуска се използване на нестационарно оборудване за дистанционно управление на вспомагателните устройства към рулевата система, като носови подрулващи устройства, при условие, че управлението им може във всеки един момент да се пренесе в рулевата рубка.

9. При системи с винто-рулеви колонки, водометни или крилчати движители и носови подрулващи устройства, се допуска използване на органи за управление, еквивалентни на сигналните и контролните прибори.

Изискванията посочени в точки 1-8 се прилагат mutatis mutandis, като се отчитат специфичните характеристики и разположението на тези движителни системи. Аналогично на т. 2, всяко устройство трябва да се управлява с една ръкохватка, придвижвана по дъга от окръжности във вертикална равнина, приблизително успоредна на направлението на упора, придаван от устройството. Направлението на упора, придаван на кораба, трябва отчетливо да се определя от положението на ръкохватката за управление.

Ако винто-рулевата колона или крилчатият движител не се управляват с ръкохватка, контролният орган може да позволи да не се прилагат изискванията по т. 2. Тези отстъпления се вписват в позиция  52 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

Член 7.05

Навигационни светлини, оптични и звукови сигнали

1. Навигационни светлини, фенерите и принадлежностите трябва да носят маркировка за одобрение съгласно Директива 2014/90/ЕС, както е изменена.

2. Ако не може да се осъществява контрол непосредствено от рулевата рубка на навигационните светлини, в нея трябва да бъдат монтирани контролни светлинни индикатори  или еквивалентни устройстваза контрол нанавигационните светлини,

3. В рулева рубка оборудвана за управление от едно лице с радиолокатор, контролните светлинни индикаторитрябва да се инсталират на контролния панел за да се следят навигационните светлини и светлинните сигнали. Превключвателите на навигационните светлини трябва да бъдат вградени в контролните светлинни индикатори или да се намират в непосредствена близост до тях и тяхната взаимна връзка трябва да бъде ясно указана.

Разположението и цветът на светлинни индикаториза контрол на навигационните светлини и на сигналните светлини трябва да съответства на реалното им положение и цвят.

Повредата на навигационна светлина или светлинен сигнал трябва да води до изключване на съответния светлинен индикатор или до подаване на сигнал по друг начин.

4. В рулевите рубки, оборудвани за управление от едно лице с радиолокатор, трябва да е осигурена възможност за включване на звукови предупредителни сигнали от ключ при натискане с крак. Предписанието не се прилага към сигнал „Дръжте се встрани от мен“ в съответствие с приложимите навигационни изисквания на компетентните власти на държавите-членки.

ES-TRIN											       Глава 7

Рулева рубка

Член 7.06

Навигационно и информационно оборудване

1. Навигационното радиолокационно оборудвание и приборите за указване скоростта на завиване трябва да съответстват на изискванията, указани в Приложение 5. Съответствието с тези изисквания се потвърждава с одобрение на типа, издадено от компетентен орган.

2. Оборудване Inland ECDIS, коeто може да се използва в навигационен режим, се разглежда като навигационно радиолокационно оборудване. Трябва да отговаря на изискванията на стандарт Inland ECDIS. Трябва да са спазени изискванията на Приложение 5.

3. Оборудването Inland AIS трябва да удовлетворява изискванията на действащия стандарт за прихващане и проследяване на кораби от вътрешното корабоплаване (VTT Standard). Трябва да са спазени изискванията на Приложение 5.

4. Приборите за указване скоростта на завиване трябва да бъде разположен пред рулевия и да се намира в неговото полето на зрение.

5. В рулевите рубки, оборудвани за управление от едно лице с радиолокатор:

a) екранът на радиолокатора не трябва да бъде значително изместен в страни от оста на наблюдение на рулевия, намиращ се в нормалното си положение;

b) радиолокационното изображение трябва да остава отлично видимо без тубус или сенник независимо от условията на осветеност извън рулевата рубка;

c) приборът за указване скоростта на завиване се разполага непосредствено над или под екрана на радиолокатора или трябва да е включен в радиолокационното изображението.

Член 7.07

Радиотелефонни системи на кораби с рулеви рубки‚ оборудвани за управление от едно лице с радиолокатор

1. На кораби с рулеви рубки‚ оборудвани за управление от едно лице с радиолокатор, радиосъобщенията при връзка „кораб-кораб“ и навигационната информация се приемат през високоговорител, а изходящите връзка - чрез фиксиран микрофон. Режимът на приемане или предаване се избира с натискане на бутон.

Микрофоните за тези радиовръзки не могат да се използват за обществена кореспонденция.

2. Корабите с рулеви рубки, оборудвани за управление от едно лице с радиолокатор, се оборудват с радиотелефонна система за категорията радиовръзка „обществена кореспонденция“, при което приемането трябва да е възможно от поста за управление.

ES-TRIN											       Глава 7

Рулева рубка

Член 7.08

Устройства за вътрешно-корабна връзка

На кораб с рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с радиолокатор, трябва да има устройства за вътрешна връзка.

Трябва да е възможно от поста за управление да се установи връзка с:

a) носовата част на кораба или състава;

b) кърмата на на кораба или състава, ако няма директна връзка от поста за управление;

c) жилищните помещения на екипажа;

d) каютата на капитана.

Приемането от всички точки на системата за вътрешно-корабна връзка трябва да се осъществява чрез високоговорител, а предаването – чрез стационарен микрофон. Допуска се връзката с носа или кърмата на кораба или състава да се осъществява чрез радиотелефон.

Член 7.09

Система за аварийна сигнализация

1. Трябва да бъде предвидена независима система за аварийна сигнализация, подаваща сигнали в жилищните помещения, машинното отделение и отделното помпено отделение, ако има такова.

2. Рулевият трябва да има достъп до превключвателя за включване и изключване на аварийната сигнализация; не се допускат превключватели, които автоматично се връщат в изключено положение след освобождаване.

3. Не се допуска нивото на звуковото налягане на алармения сигнал в жилищните помещения да бъде по-малко от 75 dB(A).

В машинните и помпените отделения подавания сигнал трябва да има вида на пробляскваща светлина, видима от всички страни и ясно доловима от всички точки.

Член 7.10

Отопление и вентилация

Рулевата рубка трябва да бъде оборудвана с регулируеми ефективни системи за отопление и вентилация.

Член 7.11

Устройства за управление на кърмовите котви

На корабите и съставите с рулева рубка оборудвана за управление от едно лице с радиолокатор, с дължина 86 м или широчина 22,90 м, рулевият трябва да има възможност да отдаде от поста за управление, кърмовите котви, необходими за екстрено спиране на кораба.

ES-TRIN											       Глава 7

Рулева рубка

Член 7.12

Подемни рулеви рубки

1. Механично задвижвани подемни рулеви рубки и техните устройства, трябва да бъдат оборудвани по такъв начин, че безопасността на лицата на борда на кораба да не бъде застрашена.

2. Подемната рулева рубка не трябва да застрашава устойчивостта на кораба.

3. Дейностите, извършвани от рулевата рубка по време вдигане и спускане, не трябва да бъдат възпрепятствани. Трябва да е възможно безопасно да се влиза в рулевата рубка и излиза, независимо от нейната позиция.

4. Трябва да е възможно управлението на повдигащия механизъм от вътрешната страна на рулевата рубка. На поста за управление трябва да бъдат разположени следните указатели за:

a) наличие на напрежение;

b) най-ниско положение на рубката;

c) най-високо положение на рубката;

d) позицията, в която рубката е застопорена (ако е приложимо).

5. Повдигащият механизъм, трябва да дава възможност рубката да спира във всички позиции. Ако е възможно, рубката да бъде стопирана в определена позиция, то механизмът за повдигане трябва да бъде автоматично изключен, след като заключването е осъществено. Освобождаване на заключването трябва да е възможно при всички експлоатационни условия.

6. Повдигащият механизъм трябва да бъде проектиран така, че преминаването на крайните позиции да е невъзможно.

7. Механизмът трябва да е устроен така, че да се избегне неконтролирано спускане на рубката. Трябва да бъдат монтирани подходящи защитни устройства, за избягване на риска от нараняване, в резултат от спускане. Всички операции по спускане, трябва автоматично да задействат оптичен и отчетливо чуващ се акустичен предупредителен сигнал.

8. Подемните рулеви рубки, трябва да бъдат снабдени със система за аварийно спускане, която е независима от нормалния повдигащия механизъм и може да се използва дори и в случай на прекъсване на захранването. Тази аварийна система трябва да се задейства от вътрешната страна на рубката. При използване на аварийната система, скоростта на спускане не трябва да е по-малка от скоростта на спускане при нормални условия.

9. (Оставено непопълнено)

10. Хидравличните маркучи:

а) могат да бъдат използвани, само ако поглъщането на вибрациите или свободата на движение на компонентите прави тяхното използване неизбежно;

b) да са проектирани най-малко за максималното работно налягане;

c) се подменят най-малко веднъж на всеки 8 години.

11. Подемните рулеви рубки и техните устройства трябва периодично да бъдат проверявани от компетентно лице, но не по малко от веднъж на всеки дванадесет месеца. Безопасността на оборудването се установява чрез визуален оглед и проверка за удовлетворителна работа в движение.

ES-TRIN											       Глава 7

Рулева рубка

12. Подемните рулеви рубки и техните устройства подлежат на проверка от експерт :

a) преди въвеждане в експлоатация за първи път;

b) преди въвеждане обратно в експлоатация след основно изменение или ремонт;

c) периодично, най-малко веднъж на всеки 5 години.

При тези прегледи, доказването на якостта и устойчивостта, трябва да бъде направено с изчисления.

Издава се протокол от проверката, подписан от експерта и съдържащ датата на извършването ѝ.

Член 7.13

Вписване в корабното удостоверение на кораб с рулева рубка оборудвана за управление от едно лице с радиолокатор

Ако корабът съответства на специалните разпоредби за рулеви рубки оборудвани за управление от едно лице с радиолокатор, указани в чл. 7.01, т. 3; чл. 7.04, т. 5 и т. 6; чл. 7.05, т. 3 и т. 4; чл. 7.06, т. 2; чл. 7.07; чл. 7.08 и чл. 7.11, в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва:

„Корабът е с рулева рубка, оборудвана за управление от едно лице с радиолокатор“.

ES-TRIN											       Глава 8

Конструкция на двигателя

ГЛАВА 8

ДВИГАТЕЛИ

Член 8.01

Общи положения

1. Двигателите и техните спомагателни средства трябва да бъдат проектирани, построени и монтирани в съответствие с най-добрата практика.

2. Съдовете под налягане, предназначени за експлоатация на кораба, се проверяват от експерт с цел да се установи, дали са безопасни за работа:

а) преди да бъде въведени в експлоатация за първи път;

b) преди да бъдат пуснати в експлоатация след всяко изменение или ремонт; и

c) редовно, поне на всеки пет години.

Инспекцията включва вътрешна и външна проверка. Съдовете със сгъстен въздух, на които вътрешната част не може да бъде надлежно проверена или състоянието ѝ не може да бъде ясно установено по време на вътрешната проверка, се изисква да преминат допълнително неразрушително изпитване или хидравлично изпитване под налягане.

За проверката се издава сертификат, подписан от експерта и указващ датата на прегледа.

Друго оборудване, изискващо редовни проверки, в частност парни котли, друго съдове под налягане, техните принадлежности, и подемните устройства, трябва да отговарят на разпоредбите, които се прилагат в една от държавите-членки.

3. Могат да бъдат инсталирани само двигатели с вътрешно горене, които работят с горива с точка на възпламеняване над 55°C.

Член 8.02

Оборудване за безопасност

1. Машините се монтират и оборудват по такъв начин, че да бъдат достъпни в необходимата степен за обслужване и поддържане и да не застрашават обслужващия персонал. Машините се обезопасяват срещу случайно задействане.

2. Главните двигатели и спомагателното оборудване, парните котли, съдовете под налягане и техните принадлежности се оборудват с обезопасяващи устройства.

3. В случаи на аварийна ситуация, трябва да е възможно изключването на моторите, задвижващи нагнетателните и всмукателните вентилатори, извън пространството където са монтирани, и от място извън машинното отделение.

4. Където е необходимо, съединенията на тръбите, по които преминава течното гориво, смазочно масло и масла, използвани в силови предавки, в системите за управление и запускане и в системи за отопление, трябва да са екранирани или обезопасени по друг подходящ начин, така че да се избегне попадането на пръски или изтичане върху горещи повърхности, във въздушните всмукатели на машините или други източници на запалване. Броят на съединенията по такива тръбопроводни системи трябва да се сведе до минимум.

ES-TRIN											       Глава 8

Конструкция на двигателя

5. Външните тръбопроводи доставящи гориво под високо налягане на дизеловите двигатели, разположени между горивните помпи за високо налягане и горивните дюзи, трябва да се обезопасят посредством защитна система с кожух, способна да задържи горивото, изтекло при изтичане от тръба под високо налягане. Системата от защитни кожуси трябва да включва и устройство за събиране на течовете, като в случай на повреда на горивна тръба за високо налягане, трябва да е предвидена алармена сигнализация. Алармена сигнализация не се изисква за двигатели имащи  до два цилиндъра. Системата от защитни кожуси не е задължителна при двигатели, разположени на открита палуба, задвижващи брашпилове и шпилове.

6. Изолацията на частите на двигателите трябва отговаря на изискваният на чл. 3.04, т. 3, втори абзац.

Член 8.03

Задвижващи системи

1. Пускането, спирането или реверсирането на корабния задвижващ комплекс, трябва да може да се извършва бързо и надеждно.

2. При достигане на критични стойности, следните параметри трябва да се контролират с подходящи устройства за аварийна сигнализация:

a) температурата на охлаждащата вода на главните двигатели;

b) налягането на смазочното масло за главните двигатели и трансмисиите;

c) налягането на маслото и на въздуха в устройствата за реверсиране на главните двигатели, реверсивните предавки или винтовете.

3. На кораб с един главен двигател, не се допуска автоматично спиране на двигателя, освен с цел предпазване на двигателя от свръхобороти.

4. На кораб с един главен двигател се допуска оборудване на двигателя с автоматично устройство за намаляване оборотите на двигателя само ако автоматичното намаляване на оборотите се сигнализира едновременно визуално и звуково в рулевата рубка и устройството за намаляване на оборотите може да се изключва от поста за управление.

5. Отворите и уплътненията на гребните валове се проектират по начин, не допускащ изтичане на смазочни материали, замърсяващи водата.

Член 8.04

Газоотводна система на двигателите

1. Изгорелите газове от двигателя трябва изцяло да се отвеждат извън кораба.

2. За да не се допусне навлизане на изгорели газове в различните отсеци на кораба, трябва да се предприемат всички възможни мерки, Газоотводни тръби, преминаващи през жилищните помещения или рулевата рубка, вътре в помещенията трябва да имат газонепроницаема обшивка. Пространството между газоотводната тръба и газонепроницаемата обвивка трябва да е свързано с външния въздух.

3. Газоотводните тръби се монтират и обезопасяват така, че да не причинят пожар.

4. В машинните отделения газоотводните тръби трябва да са надлежно изолирани или да се охлаждат. Извън машинните отделения е достатъчно наличие на защита от физически контакт.

ES-TRIN											       Глава 8

Конструкция на двигателя

Член 8.05

Цистерни за гориво, тръбопроводи и принадлежности към тях

1. Течното гориво трябва да се съхранява в стоманени цистерни, вградени в корпуса или стационарно закрепени към него. Ако е предвидено в проекта на кораба, се допуска използване на равностоен огнеустойчив материал. Тези изисквания не се прилагат за горивни цистерни с вместимост по-малка от 12 l, вградени в спомагателното оборудване при произвеждането му. Не се допускат цистерните за гориво да имат общи прегради с цистерните за питейна вода.

2. Цистерните за гориво, техните тръбопроводи и други принадлежности, трябва да са разположени и оформени така, че гориво и изпарения от него да не могат случайно да попаднат във вътрешността на кораба. Клапаните на цистерните, предназначени за вземане на проби от гориво или дрениране на вода, трябва да се затварят автоматично.

3. Не се допуска разполагане на горивни цистерни пред таранната преграда или зад кърмовата преграда.

4. Не се допуска разполагане на горивни цистерни и техните фитинги непосредствено над двигателите или газоотводните тръби.

5. Върху приемните отверстия на цистерните за гориво трябва да бъде нанесена отчетлива маркировка.

6. Приемните отверстията на цистерните за гориво, с изключение на разходните цистерни, трябва да са изведени на палубата. Наливните отверстията трябва да са оборудвани със съединителен фланец, отговарящ на Eвропейски стандарт EN 12827:1999.

Такива цистерни трябва да бъдат снабдени с вентилационна тръба, завършваща на открито над палубата и разположени по такъв начин, че да не е възможно навлизане на вода. Напречното сечение на отдушната тръба е най-малко 1,25 пъти по-голямо от напречното сечение на приемната тръба.

При взаимно-свързани цистерни напречното сечение на свързващата тръба е най-малко 1,25 пъти по-голямо от напречното сечение на приемната тръба.

7. Директно на изходите на цистерните, тръбопроводите за доставка на гориво се оборудват с бързо затварящ се клапан, който се задейства от палубата, дори когато помещенията, в които се намират тези цистерни, са затворени. Ако устройството за управление е скрито, похлупакът или капакът не трябва да са заключващи.

Устройството за управление се маркира в червено. Ако устройството е скрито, трябва да бъде обозначено със символ за „бързо затварящ се клапан на резервоара“ в съответствие с Фигура 9 от Приложение 4 с дължина на страната най-малко 10 cm.

Първият абзац не се прилага за резервоари за гориво, монтирани непосредствено върху двигателя.

8. Горивните тръби, техните връзки, уплътнения и фитинги, трябва да са изработени от материали, годни да издържат на механичните, химичните и топлинните натоварвания, на които могат да бъдат подложени. Горивните тръби се разполагат така, че да не са изложени на неблагоприятното влияние на топлина и да е възможно да бъдат проверявани по цялата им дължина.

ES-TRIN											       Глава 8

Конструкция на двигателя

9. Горивните цистерни се оборудват с устройство за измерване на нивото на запълване. Устройствата за измерване на нивото на запълване трябва да отчитат до нивото на максимално запълване. Ниво-мерните стъкла трябва да са защитени надеждно срещу повреда от удар, трябва да са съоръжени със само затварящи се кранове в основата, а горните им краища трябва да са свързани с цистерните над нивото на максимално запълване. Материалът използван за ниво-мерните стъкла, трябва да не се деформира при нормална околна температура. Не се допуска отворите на мерителните тръби да са разположени в жилищни помещения. Отворите на мерителните тръби, разположени в машинно или котелно отделение, трябва да са оборудвани с подходящи само затварящи се устройства.

10. а) горивните цистерни трябва да са обезопасени срещу разлив на гориво при зареждане, посредством подходящи корабни технически устройства, което се отбелязва в позиция 52 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

b) ако горивото се приема от станции за зареждане, имащи собствени технически устройства против разлив на гориво на борда по време на зареждане, изискванията към оборудването, указани в бук. „а“ и в т. 11, не се прилагат.

11. Ако горивните цистерни са снабдени с автоматично спирателно устройство, датчиците трябва да спрат приемането на горивото при ниво на запълване на цистерната 97 %. Това оборудване трябва да отговаря на изискването за „безотказност“.

Ако датчикът задейства електрически контакт, който може да прекъсне веригата, предоставена от станцията за зареждане с двоичен сигнал, трябва да е възможно да се предаде на сигнала до станцията за зареждане чрез водонепроницаем свързващ контакт, който отговаря на изискванията на Международен стандарт IEC 60309-1:2012, за прав ток от 40 до 50 V, с корпус оцветен в бяло и заземяване в положение „десет часа“.

12. Горивните цистерни трябва да бъдат снабдени с херметично затварящи се закрития, позволяващи почистване и оглед.

13. Горивните цистерни, пряко захранващи главните двигатели и машините, необходими за експлоатацията на кораба, се оборудват с устройство, което издава едновременно оптичен и акустичен сигнал в рулевата рубка, ако нивото на запълването им е недостатъчно за обезбечаване на безопасната им работа.

Член 8.06

Съхранение на смазочни масла, тръби и принадлежности

1. Смазочните масла трябва да се съхраняват в стоманени цистерни, които са или вградени като част от корпуса или са здраво прикрепени към него. Ако това се изисква от конструкцията на кораба, може да се използва еквивалентен материал по отношение на огнеустойчивостта. Тези изисквания не се прилагат за цистерни с вместимост не повече от 25 литра. Цистерните за смазочни масла не трябва да имат общи прегради с цистерните за питейна вода.

2. Цистерните за смазочни масла, техните тръбопроводи и други принадлежности трябва да са разположени и подредени по начин, че нито смазочно масло нито изпарения от смазочно масло да не могат да достигат вътрешността на кораба.

3. Цистерните за смазочни масла не могат да се разполагат пред таранната преграда.

ES-TRIN											       Глава 8

Конструкция на двигателя

4. Цистерните за смазочни масла и техните фитинги не трябва да бъдат разположени непосредствено над двигателите или над газоотводните тръби.

5. Отверстията за пълнене на цистерните за смазочни масла се маркират отчетливо.

6. Тръбите за смазочни масла, техните връзки, уплътнения и фитинги трябва да бъдат изработени от материали, годни да издържат на механични, химични и топлинни натоварвания, на които могат да бъдат подложени. Тръбите не трябва да бъдат изложени на каквото и да е неблагоприятно въздействие на топлината и трябва да могат да бъдат проверявани по цялата им дължина.

7. Цистерните за смазочни масла трябва да са оборудвани с подходящо устройство за измерване на нивото на запълване. Уредите за измерване на капацитета трябва да са четливи до максималното ниво на запълване. Нивомерните стъкла трябва да бъдат ефективно защитени срещу удари, да бъдат снабдени с автоматично затварящо устройство в основата им и горният им край да бъде свързан с резервоарите над максималното им ниво на пълнене. Материалът, използван за ниво-мерните стъкла, не трябва да се деформира при нормални температури на околната среда. Мерителните тръби не трябва да завършват в жилищните помещения. Мерителните тръби, завършващи в машинно или котелно отделение, трябва да бъдат снабдени с подходящи устройства за самозатваряне.

Член 8.07

Съхранение на масла, използвани в силови предавки, в системи за управление и задействане и в системи за отопление, тръбопроводи принадлежности

1. Масла, използвани в силови предавки, в системи за управление и задействане и в системи за отопление трябва да се съхраняват в стоманени цистерни, или вградени в корпуса или здраво прикрепени към него. Ако това се изисква от конструкцията на кораба, може да се използва еквивалентен материал по отношение на огнеустойчивостта. Тези изисквания не се прилагат за за цистерни с вместимост не повече от 25 литра. Цистерни за масла съгласно първо изречение, не трябва да имат общи прегради с цистерните за питейна вода.

2. Цистерните за масла съгласно т. 1, техните тръбопроводи и други принадлежности трябва да са разположени и подредени по начин, че нито такова масло, нито изпарения от него да могат да достигнат вътрешността на кораба.

3. Цистерните за масла съгласно т. 1 не могат да се разполагат пред таранната преграда.

4. Цистерните за масла съгласно т. 1 и техните фитинги не трябва да бъдат разположени непосредствено над двигателите или техните газоотводните тръби.

5. Отворите на приемните тръби на цистерните за масла съгласно т. 1 трябва да се маркират отчетливо.

6. Тръбите за масла съгласно т. 1, техните връзки, уплътнения и фитинги трябва да бъдат изработени от материали, годни да издържат на механични, химични и топлинни натоварвания, на които могат да бъдат подложени. Тръбите не трябва да бъдат подложени на каквото и да е  неблагоприятно въздействие на топлината и трябва да могат да бъдат проверявани по цялата им дължина.

ES-TRIN											       Глава 8

Конструкция на двигателя

7. Цистерните за масла съгласно т. 1 трябва да бъдат оборудвани с подходящо устройство за измерване на нивото на запълване. Уредите за измерване на капацитета трябва да са четливи до максималното ниво на запълване. Ниво-мерните стъкла трябва да бъдат ефективно защитени срещу удари, да бъдат снабдени с автоматично затварящо устройство в основата им и горният им край да бъде свързан с резервоарите над максималното им ниво на пълнене. Материалът, използван за ниво-мерните стъкла, не трябва да се деформира при нормални температури на околната среда. Мерителните тръби не трябва да завършват в жилищните помещенията. Мерителните тръби, завършващи в машинно или котелна отделение, трябва да бъдат снабдени с подходящи устройства за самозатваряне.

Член 8.08

Осушителни системи

1. Всеки водонепроницаем отсек трябва да е възможно да се осушава поотделно.Това изискване не се прилага за водонепроницаемите отсеци, които обикновено при експлоатация са херметично затворени.

2. Екипажните кораби трябва да бъдат оборудвани с две независими осушителни помпи, разположени в различни помещения. Поне една от тях трябва да бъде задвижвана от двигател. Въпреки това, за кораби с мощност на главния двигател по-малка от 225 kW, или водоизместване под 350 t, или за кораби непредназначени за превоз на товари с водоизместване под 250 m3, е достатъчна една помпа независимо дали е ръчна или моторна.

Всяка от изискваните помпите трябва да може да работи във всеки водонепроницаем отсек.

3. Минималният капацитет  на първата осушителна помпа се пресмята по формулата:

[l/min]

се изчислява по следната формула

+ 25 [mm]

Минималният капацитет  на втората осушителна помпа пресмята по формулата:

[l/min]

се изчислява по следната формула

+ 25 [mm]

Въпреки това, стойността на  не трябва да надвишава стойността на .

За изчисляването на , l се счита дължината на водонепронепроницаемия отсек.

В тези формули:

l е дължината на съответното водонепроницаемо отделение, в [m];

е изчисленият вътрешен диаметър на главната осушителна тръба, в [mm];

е изчисленият вътрешен диаметър на разклоненията на главната осушителна тръба, в [mm].

ES-TRIN											       Глава 8

Конструкция на двигателя

4. Където осушителните помпи са свързани със системата за осушаване, осушителните тръби трябва да имат вътрешен диаметър не по-малък от  в милиметри (mm), а разклоненията да имат вътрешен диаметър не по-малък от  в милиметри (mm).

За кораби с дължина L, по-малка от 25 m, стойностите на  и могат да бъдат намалени до 35 mm.

5. Разрешават се единствено самозасмукващи осушителни  помпи.

6. Всяко осушаемо помещение с плоско дъно, по-широко от 5 m се осигурява с най-малко два всмукателя по един от двете страни, откъм десния и откъм левия борд.

7. Осушаването на ахтерпика трябва да е възможно от машинното отделение чрез лесно достъпно автоматично затварящо се устройство.

8. Отклоненията на осушителната тръба към отделните отсеци трябва да са свързни с главната осушителна тръба чрез затварящ се невъзвратен клапан.

Отсеците или други пространства, които могат да се използват за баласт, е необходимо да се свържат с осушителната система само чрез обикновено затварящо устройство.Това изискване не се прилага за трюмове, които могат да приемат баласт. Такива трюмове се запълват с баластна вода чрез баластни тръбопроводи, стационарно монтирани и отделно от осушителните тръби, или чрез разклонителни тръби, които могат да се свържат с главната осушителна тръба чрез гъвкави връзки или гъвкави преходници. Не се разрешава приемане на баласт в трюмовете, посредством кингстони разположени в дъната на трюмовете.

9. Трюмните сантини трябва да се оборудват с измервателни устройства.

10. При осушителна система включваща стационарно монтиран тръбопровод, осушителните тръби на дъното на сантините, предназначени за извличане на нефтосъдържаща вода, трябва да бъдат оборудвани със затварящи устройства, пломбирани на място от контролния орган. Броят и разположението на затварящите устройства се посочват в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

11. Заключването на затварящите устройства се приема за равностойно на пломбирането съгласно т. 10. Ключът или ключовете за заключване на затварящите се устройства трябва да са съответно обозначени и да се съхраняват в маркирано и леснодостъпно място в машинното отделение.

Член 8.09

Вместимости за съхраняване за нефтосъдържащи води и отработени масла

1. На кораба трябва да е осигурена възможност за съхранение на нефтосъдържащи води, натрупани по време на работа. Сантините на машинното отделение се разглеждат като място на съхранение им за тази цел.

2. За съхранение на отработени масла в машинното отделение, трябва да се осигури едно или няколко специфични приемни устройства с вместимост най-малко 1,5 пъти количеството на отработените масла от маслените вани на всички монтирани двигатели с вътрешно горене и предавки заедно с хидравличните течности от цистерните с хидравлична течност.

Връзките, използвани за опразване на споменатите приемните устройства, трябва да отговарят на Европейски стандарт EN 1305 : 1996.

3. Ако корабите се използват само за къси рейсове, контролният орган може да разреши изключения от изискванията по т. 2

ES-TRIN											       Глава 8

Конструкция на двигателя

Член 8.10

Присъщ шум на кораба

1. Шумът, предизвикан от кораб на ход, и шумът от всмукването на въздух и от изпускането на отработени газове от двигателя, трябва да се намали, като се използват подходящи средства.

2. Шумът, генериран от кораб на ход, на разстояние 25 m встрани от борда на кораба, не трябва да превишава 75 dB (А).

3. С изключение на дейностите при претоварни операции, шумът, генериран от неподвижен кораб, на разстояние 25 m встрани от борда на кораба, не трябва да превишава 65 dB (А).

ES-TRIN											       Глава 9

Емисии на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигатели с вътрешно горене

ГЛАВА 9

ЕМИСИИ НА ГАЗООБРАЗНИ И ПРАХОВИ ЗАМЪРСЯВАЩИ ВЕЩЕСТВА ОТ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

Член 9.00

Определения

За целите на тази глава се прилагат следните определения:

1. „Двигател с вътрешно горене“ е преобразувател на енергия, различен от газова турбина, проектиран да преобразува химичната енергия (входяща) в механична енергия (изходяща) чрез процес на вътрешно горене; той включва (ако такива са монтирани) системата за контрол на емисиите и комуникационния интерфейс (хардуер и съобщения) между модула(ите) за електронно управление на системата на двигателя и всяко друго управляващо устройство.

2. „Одобрение на типа“ е процедурата, с която орган по одобрението удостоверява, че даден тип двигател или фамилия двигатели отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по отношение на газообразни и прахови замърсяващи вещества отделяни от двигателя (двигателите);

3 „Фамилия двигатели“ е група от типове двигатели, установена от производителя, които на базата на конструкцията си имат подобни характеристики на емисиите на отработените газове и съблюдават приложимите гранични стойности на емисиите;

4. „Еталонна мощност“ означава полезната (ефективната) мощност, която се използва за определяне на приложимите гранични стойности на емисиите от двигателя;

5. „Производител на двигатели“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря пред органа по одобрението за всички аспекти на одобрението на типа двигател и за процеса по разрешаването, за осигуряването на съответствие на производството на двигателя и което отговаря за аспектите на надзора на пазара по отношение на произведените двигатели, независимо дали пряко или непряко участва във всички етапи на проектирането и изработването на двигател, който подлежи на одобрение на типа;

6. „Протокол за параметрите на двигателя“ е документът съгласно Приложение 6, в който се вписват надлежно всички параметри, заедно с промените, и включва съставните елементи и настройките на двигателя, които засягат нивото на емисиите на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигателя.

Член 9.01

Общи изисквания

1. Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за всички двигатели с вътрешно горене с еталонна мощност по-голяма или равна на 19 kW, монтирани на борда на кораба.

ES-TRIN											       Глава 9

Емисии на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигатели с вътрешно горене

2. Двигателите с вътрешно горене трябва да съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1628. Трябва да бъдат монтирани само двигатели с вътрешно горене от категориите:

a) IWP,

b) IWA,

c) NRE с референтна мощност, по - малка от 560 kW или

d) двигатели, признати за еквивалентни съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628.

Това съответствие се установява със сертификат за одобрение на типа.

3. На борда на кораба трябва да се съхраняват копие от сертификата за одобрение на типа, инструкциите на производителя на двигателя и протокола за параметрите на двигателя.

4. Монтиране на резервни двигатели, както са определени в Регламент (ЕС) 2016/1628, е забранено.

5. За целите на изпълнение на задачите съгласно настоящата глава, контролният орган може да наеме техническа служба. За целите на настоящия стандарт се признават само технически служби, нотифицирани съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628.

Член 9.02

Вписване в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване

Идентификационният номер, както и номерът на сертификата за одобрение на типа, където е приложимо, на всички двигатели с вътрешно горене на борда на кораба, се вписват в позиция 52 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

Член 9.03

Разпоредби за монтаж на двигатели с вътрешно горене

Монтажът на двигатели на кораби трябва да отговаря на ограниченията, определени в обхвата на одобрението на типа.

Член 9.04

Инструкции на производителя на двигателя

1. Инструкциите на производителя на двигателя, се изготвят от производителя на двигателя, трябва да уточняват съответните компоненти на емисиите, както и настройките и параметрите, при които може да се приеме непрекъснато съответствие с нормите за допустими емисии на отработени газове.

2. Инструкциите съдържат най-малко следните данни:

a) типът на двигателя и когато е приложимо, фамилията двигатели с указване на еталонната мощност и номиналните обороти;

b) списък на компонентите и параметрите на двигателя, които са от значение по отношение на емисиите на отработените газове;

ES-TRIN											       Глава 9

Емисии на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигатели с вътрешно горене

c) точни характеристики за идентифициране на разрешените компоненти, които са от значение по отношение на емисиите на отработените газове (например серийните номера върху частите);

d) параметрите на двигателя, които са от значение по отношение на емисиите на отработените газове, като например диапазона на настройка на моментите на впръскване, допустимата температура на охлаждащата вода, максималното противоналягане на отработените газове.

Член 9.05

Изпитвания на двигатели с вътрешно горене

1. По време на изпитването след монтаж и в случай на междинни изпитвания и специални изпитвания, контролния орган проверява текущото състояние на двигателя по отношение на компонентите, настройките и параметрите, посочени в инструкциите на производителя на двигателя и протокола за параметрите на двигателя

2. Резултатите от изпитванията, съгласно т. 1 се регистрират в протокола за параметрите на двигателя в съответствие с Приложение 6.

3. Ако изпитванията след монтажа, междинните и специалните изпитвания покажат, че във връзка с параметрите им, компонентите и регулируемите им характеристики, двигателите с вътрешно горене, инсталирани на борда, отговарят на спецификациите, посочени в документите, обхванати от чл. 9.01, т. 3, то може да се предположи, че емисиите отработени газове и частици от двигателите с вътрешно горене отговарят на пределно допустимите стойности.

Ако контролният орган установи, че двигателят с вътрешно горене не отговаря на изисквания, посочени в документите, обхванати от чл. 9.01, т. 3, то се изисква да бъдат предприети действия за възстановяване на съответствието на двигателя с вътрешно горене.

4. В случай на двигатели с вътрешно горене със системи за последваща обработка на изходящите газове, се извършва проверка, за да се установи дали тези системи функционират правилно по отношение на изпитванията след монтаж, междинните или специалните изпитвания.

Член 9.06

Изпитвания след монтаж

1. След монтажа на двигателя с вътрешно горене на борда, но преди пускането му в експлоатация, трябва да се проведе изпитване след монтаж. Това изпитване, което е част от първоначалния преглед на кораба или от специален преглед след монтаж на съответен двигател с вътрешно горене, води или до регистриране на двигателя в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, при издаването му за първи път или до изменение на съществуващото корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

2. По време на изпитването след монтаж контролния орган трябва да гарантира, че двигателят, монтиран на борда, продължава да отговаря на техническите изисквания по отношение на нивото на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители, дори и да са направени модификации или адаптации след издаването на сертификата за одобрение на типа.

ES-TRIN											       Глава 9

Емисии на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигатели с вътрешно горене

3. Контролният орган може да освободи от изпитване след монтаж съгласно т. 1, ако двигател с вътрешно горене, чиято еталонна мощност PN е по-малка от 130 kW, е заменен от двигател с вътрешно горене, обхванат от същото одобрение на типа съгласно чл. 9.01, т. 2. Като предварително условие, контролният орган трябва да бъде уведомен за замяната на двигателя и трябва да му се предоставят копие от документа за одобрение на типа и данни за идентификационния номер на ново-инсталирания двигател. Контролният орган трябва да отбележи съответните изменения в позиция 52 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

Член 9.07

Междинни изпитвания

1. В случай на междинни изпитвания, контролният орган трябва да гарантира, че монтираният на борда двигател, все още отговаря на техническите изисквания по отношение на нивото на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители, дори и след като е претърпял модификация или адаптация след преминалото изпитване за монтаж.

2. Междинните изпитвания на двигател с вътрешно горене трябва да се провеждат по време на периодичните прегледи на кораба.

Член 9.08

Специални изпитвания

1. В случай на специални изпитвания, контролният орган трябва да гарантира, че монтираният на борда двигател, все още отговаря на техническите изисквания по отношение на нивото на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители след всяка съществена промяна.

2. След всяка значителна модификация на двигател, когато такива модификации могат да повлияят на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигателя с вътрешно горене, винаги трябва да се проведе специално изпитване.

Член 9.08

Специфични изисквания относно отработените газове след системи за обработка

1. Изходящите газове след системите за обработка не трябва да нарушават безопасната експлоатация на кораба, включително задвижващата система и електрозахранването, нито да блокират изпускателната система.

2. Когато изходящите газове след системата за обработка на двигатели с вътрешно горене, които осигуряват основното задвижване на кораба, която е оборудвана със заобикалящо устройство (байпас), заобикалящото устройство трябва да отговаря на следните условия:

а) В случай на повреда след системата за отработване на изходящите газове, активирането на заобикалящото устройството трябва да позволи на кораба да продължи да се управлява със собствената мощност.

b) В случай на активиране на заобикалящото устройство, системата за управление на заобикалящото устройство трябва да задейства акустичен и оптичен алармен сигнал в рулевата рубка.

c) Системата за контрол на заобикалящото устройство трябва да записва в неизтриваема компютърна памет всички инциденти на работа на двигателя с използване на заобикалящото устройство. Информацията трябва да е на разположение на компетентните органи.

3. Когато е инсталирана система за диагностичен контрол съгласно чл. 25, т., бук. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/1628, в случай на неизправност в рулевата рубка се задействат акустичен и оптичен алармен сигнал.

ES-TRIN											       Глава 9

Емисии на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигатели с вътрешно горене

4. Ако дадена система за обработка на изходящи газове се основава на използването на реагент с цел намаляване на емисиите, изискваните алармени сигнали трябва да предупреждават екипажа за необходимостта от зареждане на резервоара за реагенти, преди да се изпразни, или да замени реагента, ако не отговаря на спецификациите за концентрация.

Когато система за диагностичен контрол, инсталирана съгласно чл. 25, т. 3, бук. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/1628 може да активира редуциране на мощността на двигателя с вътрешно горене, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

а) Активирането на намаляването на мощността трябва да позволи на кораба да продължи да се управлява със собствената мощност.

b) В случай на активиране на намаляването на мощността, системата за управление трябва да задейства акустичен и оптичен алармен сигнал в рулевата рубка.

5. Изискването от т. 1 се счита за изпълнено, когато корабът е оборудван с:

a) втора независима задвижваща система (дори ако тази втора система също включва система за обработка на изходящи газове), позволяваща на кораба да продължи да се управлява със собствената мощност; или

b) система за обработка на изходящи газове със заобикалящо устройство съгласно т. 2.

ES-TRIN											       Глава 9

Емисии на газообразни и прахови замърсяващи вещества от двигатели с вътрешно горене

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

ГЛАВА 10

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ

Член 10.01

Общи изисквания

1. Когато няма определени специални изисквания към отделните части от електрическата инсталация или оборудване, нивото на безопасност се счита за задоволително, когато тези части са монтирани в съответствие с одобрен европейски стандарт или според изискванията на призната класификационна организация.

Съответни документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията, трябва да се представят на контролния орган.

2. На борда трябва да са на разположение, следните документи носещи печат на контролния орган:

а) общи схеми, отнасящи се до цялата електрическа инсталация;

b) схеми на главните разпределителни табла, аварийните разпределителни табла, разпределителните табла, показващи най-важните технически данни, като ампераж на номиналния ток на предпазителите и комутационните устройства;

c) данни за мощността на електрическите машини и оборудване;

d) видовете кабели, и информация за напречните сечения на проводниците;

e) за електрическите корабни системи за задвижване, схеми на електрическите табла, както и документация за електрическите задвижващи двигатели;

f) схеми на системите за електронен контрол на рулевото управление на рулевата система, за регулиране, за аварийна сигнализация и безопасност;

g) схеми на управляващите вериги.

За безекипажни плаващи средства, тези документи не трябва да се изисква да бъдат на борда, но през цялто време те трябва да са на разположение при корабопритежателя.

3. Оборудването и инсталациите трябва да са проектирани за постоянен крен на кораба до 15° и вътрешна температура от 0°C до + 40°C и на палубата от - 20°C до + 40°C.

Те трябва да са напълно функционални до тези граници.

4. Електрическото оборудване и инсталации трябва да са леснодостъпни и лесни за обслужване.

5. Електрическото оборудване и инсталации трябва да са проектирани и инсталирани така, че вибрациите, които се случват при нормална работа на борда, да не причиняват неизправности или повреди.

Член 10.02

Системи за електрическо захранване

1. Когато плавателното средство е оборудвано с електрическа инсталация, тази инсталация трябва да има най-малко два източника на електрозахранване по такъв начин, че при повреда на единия източник на електрозахранване не успее, другият източник да е в състояние да захрани оборудването, необходимо за безопасна експлоатация, за най-малко 30 минути.

2. Адекватното оразмеряване на електрозахранването, трябва да се потвърди чрез изчисление на баланса на мощността. Може да се вземе предвид подходящ коефициент на едновременна работа.

3. Независимо от т. 1, за източниците за електрозахранване на рулевите системи се прилага чл. 6.04.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

Член 10.03

Защита срещу достъп до опасни части, срещу чужди твърди тела и срещу проникване на вода

Типът на минимална защита на частите на стационарното електрическо оборудване трябва да съответства на изискванията, указани в следната таблица:

| Местоположение | Тип на минимална защита (в съответствие с Европейски стандарт EN 60529 : 2114) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генератори | Двигатели | Трансформатори | Пултове за управление, разпределителни устройства, превключватели | Фитинги(4) | Осветителни прибори/пожародетектори |
| Служебни помещения, машинни отделения, отсеци на рулевото устройство | IP 22 | IP 22 | IP 22(2) | IP 22(1)(2) | IP 44 | IP 22 |
| Трюмове |  | IP 55 | IP 55 |  | IP 55 | IP 55 |
| Акумулаторни помещения и складове за бои |  |  |  |  |  | IP 44 и (Ех)(3) |
| Открити палуби и рулеви постове за управление | IP 55 | IP 55 |  | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Рулева рубка | IP 55 | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 22 | IP 22 |
| Жилищни помещения, без санитарни и мокри помещения |  |  |  | IP 22 | IP 20 | IP 20 |
| Санитарни и мокри помещения |  | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 55 | IP 44 |
| Забележки: 1) В случай на оборудване с голямо топлоотдаване: IP 12. 2) В случай, че устройствата или пултовете нямат този тип защита, местоположението им трябва да отговаря на условията, указани в таблицата. 3) Електрическо оборудване сертифицирано за безопасен тип, например инсталации: а) разрешени съгласно eвропейски стандарти, серии EN 60079 в редакцията, която е в сила на 06.07.2017 г., b) по-нисък минимален вид защита в зависимост от дизайна, например някои видове пожародетектори. Ако в акумулаторите помещения и в шкафовете за боя се използват осветителни уреди или пожародетектори, и двете условия трябва да бъдат изпълнени. 4) За монтажни фитинги за токове от 125 A и повече: IP 66 (EN 60529 : 2014). |  |  |  |  |  |  |

Член 10.04

Защита от експлозия

1. В помещения или пространства, където е възможно натрупване на взривоопасни газове, може да се монтира само електрическо оборудване сертифицирано за безопасност. Това оборудване трябва да бъде изпитано и одобрено за експлоатационна безопасност в експлозивна атмосфера от изпитваща институция, призната въз основа на националните разпоредби на една от държавите-членки.

Инсталирането в тези помещения или пространства на превключватели за осветителни уреди и друго електрическо оборудване, доколкото е възможно трябва да се избягва. За защитата от експлозия трябва да се отчитат характеристиките на атмосферата, които е възможно да възникнат (група с потенциал за експлозия, температурен клас) и изискванията за съответната зона.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

Трябва да се спазват информацията и ограниченията в сертификатите за одобрение на оборудването.

Класифицирането и оценяването на пространствата, изложени на риск от експлозия, трябва да се извърши и документира в съответствие с международни стандарти EN 60079-10-1 : 2015 и EN 60079-10-2 : 2015.

2. Приложими правила за опасните зони:

а) в пространства от Зона 0 са разрешени само вериги със собствена безопасност (клас на защита Ex ia) в съответствие с Международен стандарт IEC 60079-11 : 2012.

b) в пространства от Зона 1 е разрешено само взривозащитено електрическо оборудване (сертифицирано за безопасност).

c) в пространства от Зона 2 трябва да се предприемат мерки за защита на електрическото оборудване, които да са подходящи на типа и предназначението на обслужващото оборудване.

Одобрението в тези простронства се ограничава до:

аа) електрическо оборудване, с гарантиран тип на безопасност (сертифицирано за безопасност) или

bb) спомагателно оборудване, което при нормална употреба не предизвиква никакви искри и повърхности му, които могат да влизат в контакт с външния въздух, не достига недопустими температури, или

cc) спомагателно оборудване, което е защитено чрез херметизация или което е капсулирано по газонепроницаем начин (минимална степен на защита IP 55) и чиито повърхности не достигат недопустими температури.

3. За защита от експлозия на прах, трябва да се прилагат изискванията на Европейски стандарт EN 60079-10-2 : 2015.

Член 10.05

Заземяване

1. За електрически инсталации с напрежение над 50 V се изисква заземяване.

2. Откритите метални части, които при нормални условия на експлоатация не са под напрежение, като фундаменти и кожуси на електрически инсталации и неподвижно електрическо оборудване, трябва да бъдат заземени отделно, ако вече не са монтирани така, че да са в електрически контакт с корпуса на кораба.

3. Корпусите на подвижното електрическо оборудване трябва да бъдат заземени посредством допълнителен проводник, който обикновено не пренася ток и не е вграден в захранващия кабел. Това изискване не се прилага, когато се използва изолиращ трансформатор или оборудване, снабдено със защитна изолация (двойна изолация).

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

4. Напречното сечения на заземяващите проводници трябва да бъде поне равно на стойностите от следната таблица:

| Напречно сечение на външните проводници (S) [mm2] | Минимални напречни сечения на заземяващите проводници |  |
| --- | --- | --- |
|  | вградени в изолираните кабели [mm2] | поставени отделно [mm2] |
| 0,5 ≤ S ≤ 4 | Същото напречно сечение, както и това на външния проводник | 4 |
| 4 < S ≤ 16 | Същото напречно сечение, както и това на външния проводник |  |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |  |
| 35 < S ≤ 120 | Половината напречно сечение от това на външния проводник |  |
| S > 120 | 70 |  |

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

Член 10.06

Максимално допустими напрежения

1. Максимално допустимите стойности на напреженията не се допуска да бъдат по-големи от:

| Тип на оборудването или инсталацията | Максимално допустими напрежения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянен ток | Еднофазен променлив ток | Трифазен променлив ток |
| а. Силови и отоплителни инсталации, включително съединителните муфи за общо ползване | 250 V | 250 V | 690 V |
| b. Инсталации за осветление, връзка, управление и информация, включително съединителните муфи за общо ползване | 250 V | 250 V | - |
| c. Съединителни муфи, предвидени за захранване на преносими устройства, използвани на открити палуби или в тесни и влажни метални шкафове, различни от котли и цистерни |  |  |  |
| 1. в общия случай | 50 V(1) | 50 V(1) | - |
| 2. когато изолиран трансформатор захранва само един уред | - | 250 V(2) | - |
| 3. когато се използват уреди със защитна изолация (двойна изолация) | 250 V | 250V | - |
| 4. когато се използват прекъсвачи на резервна верига ≤ = 30 mA | - | 250 V | 690 V |
| d. Преносимите консуматори на енергия, като електрооборудване за контейнери, мотори, вентилатори и мобилни помпи, които обикновено не се местят по време на работа и чиито проводящи части са изложени на физически въздействия, се заземяват посредством заземяващ проводник, който е вграден в свързващия кабел, и които, освен към този заземяващ проводник, са свързани с корпуса с конкретното си поставяне или с допълнителен проводник | 250 V | 250 V | 690 V |
| e. Съединителни муфи, предназначени да захранват преносими уреди, използвани вътре в котли и цистерни | 50 V(1) | 50 V(1) |  |
| Бележки: 1) Когато това напрежение идва от мрежи с по-високо напрежение, трябва да се използва галваничен изолатор (изолиращ трансформатор). 2) Вторичната електрическа верига трябва да бъде изолирана от шасито за всички полярности. |  |  |  |

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

2. Ако необходимите защитни мерки са спазени, се допускат по-високи напрежения за:

a) силови инсталации, чиято мощност изисква такова;

b) специални инсталации на борда, като радио-обзавеждане и системи за запалване.

3. Контролният орган може да разреши други изключения в обосновани случаи, ако са спазени изискваните защитни мерки.

Член 10.07

Разпределителни системи

1. За постоянен и еднофазен променлив ток са разрешени следните разпределителни системи:

а) двупроводникови системи, на които единият проводник е заземен (L1/N/PE);

b) еднопроводни системи, използващи корпуса като обратен проводник, само за местни инсталации (например стартерни устройства за двигатели с вътрешно горене) (L1/PEN);

в) двупроводникови системи изолирани от корпуса (L1/L2/PE).

2. За трифазен променлив ток са разрешени следните разпределителни системи:

а) четирипроводникови системи със заземяване на неутралната точка, не използващи корпуса като обратен проводник (L1/L2/L3/N/PE) = мрежа (TN-S) или мрежа (TT);

b) трипроводникова система, изолирана от корпуса (L1/L2/L3/PE) = мрежа (IT);

c) трипроводникова система със заземяване на неутралната точка, използващи корпуса като обратен проводник, с изключение на крайните вериги (L1/L2/L3/PEN).

3. Контролният орган може да разреши използването на други разпределителни системи.

Член 10.08

Свързване към брега или други външни мрежи

1. Захранващото устройство, което е оборудването на борда за прехвърляне на електрическото захранване към кораба, трябва да бъде проектирано, както следва:

а) прехвърляне на електрозахранване от брегови системи:

аа) За ток до 125А, трябва да се спазват изискванията на европейски стандарти EN 15869-1 и EN 15869-3 в редакцията им, която е в сила на 06.07.2017 г.

bb) За ток, над 250А, трябва да се спазват изискванията на Европейски стандарт EN 16840 : 2017.

b) във всички останали случаи, се прилагат изискванията на точки от 2 до 9. Установените изисквания се считат за спазени, ако стандартите, посочени в бук. „а“, са спазени за въпросната употреба.

2. Входящите линии за захранване от брегови мрежи или други външни мрежи към инсталациите на корабната мрежа, трябва да имат постоянна връзка на борда под формата на постоянно фиксирани терминали или постоянно фиксирани контакти. Кабелните връзки не трябва да се подложени на опън.

3. Когато напрежението на свързването надвиши 50V, корпусът трябва да има връзка за заземяване. Заземителната връзка трябва да е обозначена.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

4. Защитните устройства на връзките трябва да могат да се блокират, така че да се предотврати едновременната работа на корабните генератори и бреговата мрежа или друга външна мрежа. Разрешава се кратък период на едновременна работа, при преминаване от една система към друга, без прекъсване на напрежението.

5. Връзката трябва да бъде защитена срещу късо съединение и претоварване.

6. Главното табло трябва да показва дали връзката е активна.

7. Трябва да бъдат инсталирани индикаторни устройства, за сравняване на полярността в случай на постоянен ток и последователност на фазите при променлив ток между връзката и бордовата мрежа.

8. Панелът на връзката трябва да указва:

а) мерките, необходими за осъществяване на връзката;

b) вида на тока и номиналното напрежение, а за променливия ток - честотата.

9. Ако се използват контактни устройства разчетени за повече от 16 А, трябва да се предприемат мерки за гарантиране, че свързването и изключването могат да се извършват, само когато линията не е под напрежение.

Член 10.09

Електрозахранване на други кораби

1. Когато се прилага електрозахранване на други кораби, трябва да има отделна връзка.

2. Чл. 10.08, т. 2 и точки от 4 до 9 се прилагат mutatis mutandis.

Член 10.10

Генератори, електромотори и трансформатори

1. Генераторите, задвижвани от основния двигател, от вала на витлото или от допълнителен прибор, предназначен за друга функция, трябва да бъдат проектирани в зависимост от диапазона на скоростите на въртене, които могат да възникнат по време на работа.

2. Трансформаторите трябва да бъдат инсталирани в добре вентилирани помещения или в добре проветрени помещения.

3. Първичните и вторичните намотки на трансформаторите, трябва да са изпълнени така, че да са електрически изолирани. Автотрансформаторите се изключват от изискването.

4. Съответните изводи на номиналното напрежение, трябва да се осигурят за задействане на вторичното напрежение на трансформаторите. Автотрансформаторите се изключват от изискването.

5. Двигателите, генераторите и трансформаторите трябва да се осигуряват от производителя с табела, която в допълнение към името на фирмата, серийния номер на машината и номиналната мощност трябва да съдържа съответните съществени данни.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

Член 10.11

Батерии, акумулатори и техните зарядни устройства

1. Акумулаторите трябва да са достъпни и подредени така, че да не се местят при движение  на кораба.

Те не трябва да се поставят на места, където ще бъдат изложени на прекомерна топлина, екстремен студ, пръски, пара или изпарения.

2. Акумулаторите не трябва да се монтират в рулевата рубка, в жилищни помещения или в трюмовете, а в случай на пътнически кораби в помещенията за пътниците, кабините и коридорите. Първото изречение не се прилага за акумулатори:

а) в подвижно оборудване; или

b) с мощност на зареждане по-малка от 0,2 kW.

3. Акумулатори, изискващи мощност за зареждане по-голяма от 2,0 kW, трябва да се инсталират в специално помещение. Ако са поставени на палубата, то достатъчно е да са затворени в шкаф. Ако газът може да излезе от акумулаторите, тази стая или шкаф трябва да бъде механично вентилирана до откритата палуба (подаван и изходящ въздух)

4. Зарядната мощност се изчислява въз основа на максималния заряден ток и номиналното напрежение на акумулатора, като се вземат предвид кривите на характеристиките на зареждане на зарядното устройство.

5. Акумулатори, изискваши мощност на зареждане не надвишаваща 2,0 kW, могат да бъдат инсталирани под палуби в шкаф или съндък. Те могат да бъдат монтирани и без обшивка в машинно отделение, електрическо сервизно помещение или друго добре вентилирано място, при условие, че са защитени срещу падащи предмети и капеща вода.

6. Вътрешните повърхности на всички помещения, шкафове или сандъци, както и рафтовете или други структурни приспособления, предназначени за акумулатори, трябва да бъдат защитени от вредните въздействия на електролита.

7. Когато акумулаторите са монтирани в затворено помещение, шкаф или сандък, трябва да се осигури ефективна вентилация. Осигурява се механична вентилация за зарядна мощност, по-голяма от:

а) 2,0 kW за никел-кадмиеви акумулатори;

b) 3,0 kW за оловни акумулатори.

Въздухът трябва да влиза отдолу и да излиза отгоре, така че да се осигури пълно изтегляне на газовете.

Вентилационните въздуховоди не трябва да включват устройства, които възпрепятстват въздушния поток, като спирателни клапани.

8. Необходимият въздушен поток (Q) се изчислява по следната формула:

Q = f .  [m3/h];

където:

f = 0,11 за акумулатори с течни електролити;

f = 0,03 за акумулатори със затворени клетки (електролит, обездвижен в гел, нетъкан влакнест материал);

= ¼ от максималния ток на зарядното устройство в A;

n = брой клетки в серийната верига.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

При наличие на буферни акумулатори от корабната мрежа, на други методи за изчисление, отчитащи кривите на характеристиките на зареждане на зарядните устройства, те могат да бъдат приети от контролния орган, при условие че тези методи се основават на разпоредби на признати класификационни организации или на съответните стандарти.

9. Когато се използва естествена вентилация, напречното сечение на въздуховодите трябва да е достатъчно за необходимото количество въздух при скорост на въздушния поток от 0,5 m/s. Въпреки това, напречното сечение трябва да има минимална стойност от:

а) 80 cm2 за оловни акумулатори;

b) 120 cm2 за никел-кадмиеви акумулатори.

10. Когато се използва механична вентилация, трябва да има вентилатор, за предпочитане с изсмукващо устройство; неговият двигател трябва да е извън газовия поток и въздушния поток. Вентилаторите трябва да имат конструкция, която при допир между перката и обшивката на вентилатора, изключва появата на искри и не допуска статично електричество.

11. На вратите или капаците на акумулаторните помещения, шкафовете или сандъците трябва да се закрепят обозначения за „Забранен огън, открит пламък и тютюнопушене“ съгласно Фигура 2 от Приложение 4 с диаметър не по-малко от 10 см.

12. Зарядните устройства трябва основно да бъдат проектирани така, че разредените акумулатори да могат в рамките на максимум от 15 часа да се зареждат до 80% от номиналния им капацитет, без да се превишава ампеража на максимално допустимото зареждане.

13. Трябва да се използват само устройства за автоматично зареждане, които отговарят на характеристиките за зареждане на съответния тип акумулатори.

14. За едновременното захранване на оборудване в употреба по време на зареждане, трябва да се вземат предвид изискванията за мощност на употребяваното оборудване при избора на зарядното устройство. Трябва да се спазва напрежение на зареждане до максимум 120% от номиналното напрежение, независимо от настоящите изисквания за захранване.

15. За литиево-йонните акумулатори се прилагат изискванията на Европейски стандарт EN 62619 във версията, която е в сила на 06.07.2017 г. и EN 62620 : 2015.

16. Ако е възможно, за наблюдение на акумулаторите следва да се използват системи за управление на акумулаторите.

Литиево-йонните акумулатори трябва да бъдат оборудвани с такива системи.

Тези системи трябва да включват най-малко следните функции:

а) защита на клетките (късо съединение, външно, вътрешно, свръхток, свръхразреждане и т.н.);

b) контрол на зареждането, при условие, че това не става чрез зарядното устройство;

c) управление на товара;

d) определяне на нивото на заряда;

e) балансиране на клетките;

f) топлинно управление.

В зависимост от употребата, ако е възможно, те трябва да притежават и следните функции:

g) определяне на остаряването, оставащия капацитет, вътрешното съпротивление и т.н.;

h) комуникация (например с инвертори и устройства за управление);

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

i) удостоверяване и идентификация;

j) история.

17. За батериите, точки от 1 до 12 и т. 16 се прилагат mutatis mutandis.

Член 10.12

Комутационни контролни устройства

1. Електрически табла

а) оборудването, превключвателите, предпазителите и разпределителни прибори, трябва да са разположени така, че да са видими и достъпни за поддръжка и ремонт.

Клемите за напрежения до 50V и за напрежения по-големи от 50V трябва да са отделени и да са подходящо обозначени.

b) за всички превключватели и всяко оборудване се поставят маркиращи табели обозначаващи веригите.

На табелите се указва номиналният ампераж и веригите на предпазителите.

c) когато оборудването е с работно напрежение, по-голямо от 50V, е монтирано зад врати, токовите компоненти на това оборудване трябва да бъдат защитени срещу случайни контакти, докато вратите са отворени.

d) материалите на разпределителните табла трябва да имат подходяща механична якост, да бъдат издръжливи, труднозапалими, самогасящи и да не са хигроскопични.

e) Ако в електрическите табла са монтирани ниско волтажни предпазители с висока мощност при изключване, трябва да са осигурени принадлежности и средства за индивидуална защита за инсталиране и демонтиране на тези предпазители.

2. Превключватели, защитни устройства

а) веригите на генераторите и веригите на оборудването в употреба трябва да бъдат защитени срещу късо съединение и свръхток по всички незаземени проводници. За тази цел могат да се използват прекъсвачи, задействани при късо съединение и претоварване или предпазители.

Кръговете, които захранват рулевата система съгласно чл. 6.04 и нейните управляващи вериги, трябва да бъдат защитени само срещу късо съединение. Когато прекъсвачът включва и топлинно прекъсване, те трябва да се неутрализират или да бъдат настроени за най-малко двойния размер на номиналната сила на тока.

b) изходите към консуматорите от главното електрическо табло, трябва да включват превключвател на захранването или прекъсвач на веригата за номинална сила на тока по-голяма от 16 A.

c) потребителското оборудване, необходимо за задвижването на кораба, за рулевите системи съгласно Глава 6, за индикаторите за положение на руля, за навигация или за системи за безопасност, както и консуматорите с номинален ампераж, по-голям от 16 А, трябва да се осигурят от отделни вериги.

d) веригите на консуматорите, необходими за задвижването и управление на кораба, трябва да се  захранват директно от главното табло.

e) превключвателните устройства се избират на базата на номинален ампераж, топлинна или динамична якост и тяхната способност за спиране. Превключвателите трябва едновременно да прекъсват всички проводници под напрежение. Позицията за превключване трябва да бъде лесно различима.

f) предпазителите трябва да бъдат от закрит и стопяващ се тип и да са изработени от порцелан или еквивалентен материал. Трябва да е възможно да се заменят без опасност от контакт.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

3. Измервателни и контролни устройства

а) Генераторните, акумулаторните и разпределителните вериги трябва да са оборудвани с измервателни и контролни устройства, необходими за безопасна експлоатация на инсталацията.

b) Не заземените мрежи, чието напрежение е по-голямо от 50V, трябва да включват устройство за наблюдение на изолацията, оборудвано с оптична и акустична алармена сигнализация. При вторични инсталации, като контролни вериги, това устройство за наблюдение на изолацията може да не бъде монтирано.

4. Разполагане на електрическите табла

а) Електрическите табла трябва да бъдат разположени в достъпни и достатъчно вентилирани помещения, за защита от вода и механични повреди.

Тръбопроводите и въздуховодите трябва да са разположени така, че в случай на изтичане, то превключватели и контролните устройства да не могат да бъдат повредени. Ако те трябва задължително да бъдат инсталирани в близост до електрически табла, тръбите не трябва да имат подвижни връзки в близост.

b) Шкафовете и нишите в стените, в които са монтирани незащитени превключватели, трябва да са от труднозапалим материал или да са защитени с метал или друга незапалима обвивка.

c) Когато напрежението е над 50V, на мястото на оператора пред главното електрическо табло трябва да се поставят изолационни решетки или подложки.

Член 10.13

Аварийни устройства за прекъсване на веригите

За горивните форсунки, помпите за гориво, маслените и горивните сепаратори и вентилаторите на машинното отделение, аварийни прекъсвачи на веригите трябва да се монтират на централно място извън помещенията, в които се намира оборудването.

Член 10.14

Монтажна арматура

1. Кабелите кутии да бъдат оразмерени в зависимост от свързваните кабели и да съответстват на използваните видове кабели.

2. Щепселните кутии за разпределителни вериги на различни напрежения или честоти не трябва да е възможно да се объркат.

3. Превключвателите трябва едновременно да превключват всички незаземени проводници във веригата. Въпреки това, еднополюсни прекъсвачи в незаземени вериги са разрешени в перални, бани, умивални и други помещения с мокри съоръжения.

4. Когато силата на тока надвишава 16А, трябва да е възможно щепселните кутии да се заключват с помощта на превключвател по такъв начин, че щепселът да може да се вкарва и изважда само при изключено захранване.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

Член 10.15

Кабели, изолирани кабели и кабелни системи

1. Кабелите трябва да са труднозапалими, самозагасващи и устойчиви на вода и масла.

Контролния орган може да допусне в жилищни помещения използване на други видове кабели, при условие че са ефективно защитени, труднозапалими или самозагасващи.

За да се определи, че електрическите кабели са труднозапалими, трябва да бъдат признати:

а) изискванията на Eвропейските стандарти серии EN 60332-1 и EN 60332-3 в редакцията им в сила на 06.07.2017 г. или

b) еквивалентни разпоредби на една от държавите-членки.

2. Проводниците на кабелите, използвани за силови и осветителни вериги, трябва да имат минимално напречно сечение от 1,5 mm2 на проводник.

3. Металната облицовка, оплетка и обвивката на кабелите не трябва при нормални условия на експлоатация да се използват като проводници или за заземяване.

4. Металната оплетка или обшивка на кабелите в силови и осветителните инсталации трябва да бъде заземена поне от единия край.

5. Напречното сечение на проводниците трябва да отговаря на максимално допустимата крайна температура на проводниците (максимално допустимото токово натоварване) и допустимия спад на напрежението. Такъв спад на напрежението между главното електрическо табло и най-неблагоприятната точка в инсталацията не трябва да превишава 5 % от номиналното напрежение за осветление и 7 % за инсталациите за захранване или отопление.

6. Кабелите трябва да бъдат защитени срещу механични повреди

7. Кабелните връзки трябва да бъдат защитени срещу механично натоварване и срещу натоварване при опън.

8. Когато кабелите преминават през вертикални прегради или палуби, механичната якост, водонепроницаемостта и необходимите противопожарни свойства (например незапалимост, огнезадържане, огнеустойчивост) на тези прегради и палуби, не трябва да се влияят от тези кабелни отвори.

9. Краищата и съединенията на всички проводници трябва да бъдат проектирани така, че да се запазят първоначалните електрически, механични, противопожарни свойства (например незапалимост, огнезадържане, огнеустойчивост) на кабела. Това изискване трябва да е изпълнено, ако краищата и съединенията отговарят на:

а) международен стандарт IEC 60092-352 : 2005, номер 3.28 във връзка с Приложение D към стандарта или

b) равностоен регламент или стандарт, признат от една от държавите-членки.

Броят на кабелните съединения трябва да бъде ограничен до минимум.

За ремонтирани или подменени кабели, първо изречение трябва да е изпълнено, ако кабелните съединения отговарят на Международен стандарт IEC 60092-352 : 2005, номер 3.28 във връзка с Приложение D на стандарта или на правила, признати от държава-членка за еквивалентни.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

10. Кабелите, свързани с подемна рулеви рубки, трябва да бъдат достатъчно гъвкави и да са снабдени с изолация с достатъчна гъвкавост при температури до -20°C и устойчивост на пара и изпарения, ултравиолетови лъчи и озон.

11. Преминаванията на кабелните трасета, не трябва да нарушават свойствата на противопожарна защита на преградата. Това се счита за изпълнено, ако кабелите отговарят на разпоредбите на Европейски стандарт серии EN 60332-3 в редакцията му, която е в сила на 06.07.2017 г., или на някое от правилата, признати за еквивалентни от държава-членка. Ако това не е така, в преминаванията на дълги кабелни снопове (повече от 6 метра вертикално и 14 метра хоризонтално) трябва да се осигури пожарозадържащо оборудване, ако кабелите не са напълно затворени от кабелни канали.

12. Кабелите от аварийния източник на електрическа енергия към консуматорите трябва да се поставят, доколкото е възможно, в безопасна зона.

13. Трябва да се избягва преминаването на кабели през пространства с високи околни температури. Ако това не е възможно,

а) температурите на околната среда трябва да се вземат предвид при определяне на максимално допустимата сила на тока или

b) кабелите трябва да бъдат защитени от увреждания от топлина и огън.

14. Кабелите на основното и аварийното захранване не трябва да преминават през едно и също помещение. Контролният орган може да отмени спазването на това изискване, ако:

а) кабелите за основно и аварийно захранване са разположени колкото се може по-далече един от друг или

b) кабелите за аварийното захранване са огнеустойчиви. Това изискване е изпълнено, ако отговаря на изискванията на сериите Международни стандарти IEC 60331 в редакцията им, която е в сила на 06.07.2017 г.

Член 10.16

Осветителни инсталации

1. Осветителните уреди трябва да бъдат монтирани така, че топлината, която излъчват, да не може да запали намиращите се в близост запалими предмети или части.

2. Осветителните уреди на откритите палуби трябва да бъдат инсталирани така, че да не затрудняват разпознаването на навигационните светлини.

3. Когато два или повече осветителни прибора са инсталирани в машинно или котелно отделение, те трябва да се захранват от поне две вериги. Това изискването се прилага също и за помещения, в които са монтирани охладително или хидравлично оборудване или електромотори.

Член 10.17

Навигационни светлини

1. Електрическите табла за навигационните светлини трябва да са инсталирани в рулевата рубка. Те трябва да се захранват от отделен кабел от главното електрическо табло или от две независими вторични мрежи.

2. Навигационните светлини се захранват, обезопасят и управляват отделно от електрическото табло за навигационни светлини.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

3. Неизправност на устройството в съответствие с чл. 7.05, т. 2 не трябва да нарушава работата на навигационните светлини, които то контролира.

4. Няколко сигнални лампи, формиращи функционална единица и монтирани заедно в една и съща точка, могат да бъдат съвместно захранвани, контролирани и наблюдавани. Устройството за наблюдение трябва да е в състояние да идентифицира неизправността на коя и да е от тези светлини. Не трябва да е възможно едновременното използване на два източника на светлина в двойна светлина (две светлини, монтирани една над друга в един корпус).

Член 10.18

Силова електроника

1. За всяка силова електронна система трябва да има отделно устройство за изключване от електрическата мрежа. Комбинираният предпазител–прекъсвач, може да се използва за потребителско оборудване за номинален ток до 315А. Във всички други случаи трябва да има прекъсвач от страната на мрежата.

2. Силовата електроника трябва да е лесно достъпна за ремонт и измервания. Трябва да се осигурят подходящи устройства за проверка на функциите и откриване на неизправности.

3. Управляващата и сигналната електроника трябва да бъдат галванично отделени от силовите вериги.

4. Системите за преобразуване трябва да осигуряват безопасна работа дори при най-големите допустими колебания на напрежение и честота. За недопустимо високи честоти и/или промени в напрежението на захранващия ток, системата трябва да се самоизключи или да остане в безопасно работно състояние.

5. Електрическите заряди в монтажните възли трябва да се намалят до напрежение под 50V за по-малко от 5 секунди след изключването им от мрежата. Ако се изискват по-дълги периоди на разреждане, на устройството трябва да се постави предупредителен знак.

6. Неизправността на външните управляващи сигнали не трябва да води до опасно състояние.

7. Силова електроника трябва да бъде проектирана и инсталирана по такъв начин, че неизправността на управляващите напрежения да не може да доведе до заплахи или повреда на системата или устройството, където силовата електроника е инсталирана или повреда на цялата система.

8. В инсталацията, която се изисква за задвижване и маневреност, както и за безопасността на екипажа, кораба или товара, трябва да бъдат осигурени компоненти за наблюдение на отделните силови електронни модули и подсистеми, за да се улесни откриването на грешки в случай на неизправност и да се предотврати наличието на неоткрити грешки.

9. Мониторингът на силовата електроника трябва да открива грешките със сигурност и да им попречи да останат неразпознати.

10. С изключение на компонентите, могат да се използват само силови електронни устройства, които са преминали през изпитване на типа. Ако силовата електроника има защитни и контролни устройства, проверката трябва да включва също така доказателство за праговете на задействане и координирано взаимодействие на цялото оборудване за защита и наблюдение. Докладът за изпитването на типа трябва да бъде включен в документацията на системата.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

Член 10.19

Системи за предупреждение и системи за безопасност на механичното оборудване

Системите за предупреждение и системите за наблюдение и защита на механичното оборудване трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Системи за предупреждение:

Системите за предупреждение трябва да бъдат конструирани така, че повреда в системата да не може да доведе до повреда на контролираното оборудване или инсталация.

Бинарните предаватели трябва да бъдат проектирани на принципа на устойчивост на тока или на принципа на контролиран работен ток.

Оптичните алармени сигнали трябва да остават видими, докато не се отстрани неизправността; Алармен сигнал с потвърждение трябва да бъде различаван от алармен сигнал без потвърждение. Всеки алармен сигнал трябва да включва и акустичен сигнал. Трябва да е възможно изключване на звуковите алармени сигнали. Изключването на един алармен сигнал не трябва да възпрепятства друг сигнал да се задейства по друга причина.

Изключения се допускат от контролния орган в случай на алармени системи, съдържащи по-малко от пет точки на измерване.

2. Системи за безопасност:

Системите за безопасност трябва да бъдат проектирани така, че да спират или забавят работата на засегнатата инсталация или да сигнализират постоянно обслужваната от персонал станция, за да го направят, преди достигне на критично състояние.

Бинарните предаватели трябва да бъдат проектирани в съответствие с принципа на действащия ток.

Ако системите за безопасност не са проектирани за самоконтрол, тяхната работа трябва да може да бъде проверена.

Системите за безопасност трябва да бъдат независими от другите системи.

Член 10.20

Условия за изпитване за електронно оборудване

1. Общи изисквания

Условията на изпитването по т. 2 трябва да се прилагат само за електронното оборудване, необходимо за рулевата система и за корабната задвижващата система, включително техните спомагателни устройства.

2. Условия за изпитване

а) натоварванията, произтичащи от следните тестове, не трябва да причиняват повреда или неизправност на електронното оборудване. Изпитванията съгласно съответните международни стандарти, като IEC 60092-504 : 2016, с изключение на изпитването за студоустойчивост, трябва да се провеждат при включено оборудване. Тези изпитвания включват проверка на правилната експлоатация.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

b) Отклоненията в напрежението и честотата

|  | Параметри | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продължителни | Краткотрайни |
| В обичаен режим | Честота | ± 5 % | ± 10 % 5 s |
|  | Напрежение | ± 10 % | ± 20 % 1,5 s |
| При работа на батерия | Напрежение | + 30 %/- 25 % |  |

c) Изпитване за топлоустойчивост

Пробата се довежда до температура от 55°С в рамките на половин час. След като тази температура е достигната, тя се поддържа за 16 часа. След това се извършва оперативен тест.

d) Изпитване за студоустойчивост

Пробата се изключва и охлажда до -25°С и се държи при тази температура в продължение на два часа. След това температурата се повишава до 0°С и оперативен тест се провежда.

e) Изпитване за устойчивост на вибрации

Изпитването за вибрации се извършва по трите оси при резонансната честота на оборудването или на компонентите за период от 90 минути във всеки отделен случай. Ако не възникне ясен резонанс, изпитването за вибрации трябва да се проведе при 30Hz.

Изпитването за вибрации трябва да се извършва чрез синусоидално колебание в следните граници:

Общи изисквания:

f = 2,0 до 13,2 Hz; а = ± 1 mm

(амплитудата а = 1/2 от амплитудата на вибрацията);

f = 13,2 до 100 Hz; ускорение ± 0,7 g;

Работното оборудване, предназначено за монтиране на двигатели с вътрешно горене или на рулева машина, трябва да се изпитва, както следва:

f = 2 до 25 Hz; а = ± 1,6 mm

(амплитудата а = 1/2 от амплитудата на вибрацията);

f = 25 до 100 Hz; ускорение ± 4 g;

Датчиците, предназначени за монтиране в газоотводните тръби на двигателите с вътрешно горене, могат да бъдат изложени на значително по-големи натоварвания. Това трябва да се вземе предвид по време на тестовете.

4. Изпитването за електромагнитна съвместимост се извършва в съответствие с европейски стандарти EN 61000-4-2 : 2009, EN 61000-4-3 : 2010, EN 61000-4-4 : 2012, със степен на изпитване 3.

5. Доказателството, че електронното оборудване е подходящо за тези условия на изпитване, се предоставя от неговия производител. За доказателство се счита и удостоверение от призната класификационна организация.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

Член 10.21

Електромагнитна съвместимост

Работата на електрическите и електронните инсталации не трябва да се нарушава от електромагнитни смущения. Общите мерки, трябва с еднаква важност да обхващат и:

а) прекъсване на връзките между източника на смущения и засегнатото оборудване;

b) намаляване на причините за смущенията от техния източник;

в) намаляване на чувствителността на засегнатото оборудване към смущения.

ES-TRIN											     Глава 10

Електрическо оборудване и инсталации

ES-TRIN											     Глава 11

Електрически инсталации

ГЛАВА 11

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

(оставена непопълнена)

ES-TRIN											     Глава 11

Електрически инсталации

ES-TRIN											     Глава 12

Електронно оборудване и системи

ГЛАВА 12

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ

(оставена непопълнена)

ES-TRIN											     Глава 12

Електронно оборудване и системи

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

ГЛАВА 13

ОБОРУДВАНЕ

Член 13.01

Котвено оборудване

1. Корабите, предназначени за превоз на товари, с изключение на лихтерите за морски превоз с дължина L, по-малка от 40 m, трябва да бъдат оборудвани с носови котви, чиято обща маса Р се изчислява по следната формула:

където:

k е коефициентът, който отчита връзката между дължината L и широчината B и типа на кораба:

като за лихтери се приема, че к = с;

с e емпиричeн коефициент, даден в таблицата:

| Товароподемност [t] | Коефициент с |
| --- | --- |
| До 400 включително | 45 |
| От 400 до 650 включително | 55 |
| От 650 до 1 000 включително | 65 |
| Над 1 000 | 70 |

На кораби, чиято товароподемност не надвишава 400 t и които поради тяхната конструкция и предназначение се използват само на предварително определени къси разстояния, контролния орган може да допусне, че за носовите котви са необходими само две трети от общата маса Р.

2. a) пътническите кораби и корабите, които не са предназначени за превоз на товари, с изключение на тласкачите, трябва да са оборудвани с носови котви, чиято обща маса Р се получава по следната формула:

b) като изключение от бук. „а“ и като се имат предвид приложимите предписания за плаване на навигационните власти за определени зони на корабоплаване в държавите-членки, за пътническите кораби, за които общата маса на носовите котви Р е получена по следната формула, в позиция 52 от корабното удостоверението за вътрешно корабоплаване, трябва да се впише, че общата маса на носовите котви отговаря на изискванията, посочени в чл. 13.01, т. 2, бук. „б“:

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

където:

k е коефициентът съответстващ на т. 1, като за определяне на стойността на емпиричния коефициент „с“, вместо пълната товароподемност в тонове се взема водоизместването в m3, записано в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

вместо пълната товароподемност в тонове се взема водоизместването в m3, записано в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

е челната проекция на ветрилната площ в m2.

3. Корабите, посочени в т. 1, чиято дължина L не превишава 86 m, трябва да бъдат оборудвани с кърмови котви, чиято обща маса е равна на 25% от масата P.

Корабите, чиято дължина L надвишава 86 м, трябва да бъдат оборудвани с кърмови котви, чиято обща маса е равна на 50 % от масата P, изчислена в съответствие с точки 1 или 2.

Не се изискват кърмови котви за:

а) кораби, на които масата на кърмовата котва е по-малка от 150 kg; В случай, на кораби указани в т. 1, последният абзац, намалената маса на носовите котви трябва да бъде взета под внимание;

б) лихтерите.

4. Корабите, предназначени за задвижване на твърдо свързани състави, които не надвишават 86 m дължина, трябва да бъдат оборудвани с кърмови котви чиято обща маса е равна на 25% от максималната маса Р, изчислена в съответствие с т. 1 по отношение формациите (считани за навигационни единици), разрешени и вписани в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

Корабите, предназначени за задвижване на твърдо свързани състави, които надвишават 86 m дължина, за движение по течението трябва да са оборудвани с кърмови котви, чиято обща маса е равна на 50 % от максималната маса Р, изчислена по формулата в съответствие с т. 1, по отношение формациите (считани за навигационни единици), разрешени и вписани в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

5. Масата на котвата, установена в съответствие с точки от 1 до 4, може да бъде намалена за някои специални котви.

6. Общата маса P, определена за носовете котви, може да бъде разпределена между една или две котви. Тя може да бъде намалена с 15 %, когато корабът е оборудван само с една носова котва и котвения клюз е разположен в диаметралната равнина.

Общата маса, изисквана за кърмовите котви за тласкачи и кораби, чиято максимална дължина надвишава 86 m, може да бъде разпределена между една или две котви.

Масата на най-леката котва не трябва да бъде по-малка от 45 % от тази обща маса.

7. Не се разрешава използване на чугунени котви.

8. Върху котвите, масата се обозначава с цифри, които изпъкват релефно и остават трайни.

9. Котви с маса над 50 kg трябва да са оборудвани с лебедки.

10. Всяка носова котвена верига трябва да има минимална дължина от:

a) 40 m за кораби, на които дължината L не превишава 30 m;

b) с не по-малко от 10 m по-дълга от дължината L на кораба, когато тя е между 30 до 50 m ;

c) 60 m за кораби, чиято дължина L надвишава 50 m.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

Всяка от веригите на кърмовите котви трябва да е поне 40 m дълга. Въпреки това, когато корабите спират с носа по течението, те трябва да имат кърмови котвени вериги всяка поне 60 м дълга.

11. Минималното разкъсващо усилие R на котвените вериги се изчислява по следните формули:

a) за котви имащи маса до 500 kg:

b) за котви имащи маса над 500 kg, но непревишаваща 2000 kg:

c) за котви с маса по-голяма от 2000 kg :

R = 0,25

където

е теоретичната маса на всяка котва, изчислена в съответствие с точки от 1 до 4 и т. 6.

Разкъсващото усилие на котвените вериги, трябва да бъде определено съгласно стандарт в сила в една от държавите-членки.

12. Когато котвите имат маса, по-голяма от изискваната съгласно точки от 1 до 6, разкъсващото усилие на котвената верига трябва да бъде определено, като функция от действителната маса на котвата.

В случай на по-тежки котви на кораба със съответно по здрави котвени вериги, само минималните стойности на масата и минималните разкъсващи усилия, които се изискват съгласно точки от 1 до 6 и т. 11, се записват в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

13. Свързващите звена (вертлюзите) между котвата и котвената верига трябва да издържат на разкъсващо усилие с 20 % по-високо от разкъсващото усилие на съответната верига.

14. Използването на въжета вместо котвени вериги е разрешено. Въжетата трябва да имат същото разкъсващо усилие, както за веригите, но да са с 20 % по-дълги.

Член 13.02

Друго оборудване

1. В съответствие с приложимите изисквания на навигационните власти в една от държавите-членки, на борда на кораба е задължително наличието най-малко на следното оборудване:

a) радиотелефонно оборудване;

b) прибори и устройства необходими за излъчване на оптични и звукови сигнали и за обозначаване на кораба;

c) аварийни светлини със самостоятелно захранване, дублиращи предписаните светлини за стоянка.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

2. На кораба трябва да са налични следните съдове:

a) маркиран съд за битови отпадъци;

b) отделни маркирани съдове с уплътняващи капаци, изработени от стомана или друг твърд незапалим материал, с подходящи размери и с вместимост поне 10 l, за събиране на:

аa) омаслени парцали;

bb) опасни или замърсяващи твърди отпадъци;

cc) опасни или замърсяващи течни отпадъци;

и доколкото могат да възникнат, за събиране на

dd) нефтосъдържащи води;

ee) други отпадъци, съдържащи масла или грес.

3. В допълнение, оборудването трябва да включва най-малко:

a) швартови стоманени въжета;

Корабите трябва да са оборудвани с три швартови стоманени въжета. Тяхната минимална дължина трябва да бъде най-малко следната:

Първо стоманено въже : L+20 m, но не-повече от 100 m,

Второ стоманено въже : 2/3 от първото въже,

Трето стоманено въже : 1/3 от първото въже.

Най-късото стоманено въже не се изисква на борда на кораби чиято дължина L е по-малка от 20 m.

Стоманените въжетата трябва да имат разкъсващо усилие , което е изчислено по следните формули:

за L . B . T до 1000 m3:

д

за L . B . T превишава 1000 m3:

За изискваните на кораба стоманени въжетата, на борда трябва да има сертификат в съответствие с т. 3.1 на Европейски стандарт EN 10204 : 2004.

Тези въжета могат да бъдат заменени със синтетични въжета със същата дължина и разкъсващо усилие. Минималното разкъсващо усилие трябва да бъде отбелязано в сертификата.

b) буксирни стоманени въжета;

Влекачите трябва да са оборудвани с определен брой буксирни стоманени въжета подходящи за тяхното предназначение.

Въпреки това, основното буксирно стоманено въже трябва да е поне 100 m дълго и да има разкъсващо усилие в kN, не по-малко от една трета от общата мощност на главния(те) двигател(и) в kW.

Моторните кораби и тласкачите, които са проектирани и да влачат, трябва да са оборудвани с буксирно стоманено въже, което е поне 100 m дълго и чието разкъсващо усилие в kN е не по-малко от една четвърт от общата мощност на главния(те) двигател(и) в kW.

c) хвъргало;

d) бордови трап (сходня) с широчина най-малко 0,40 m и 4 m дължина, чиито странични краища са обозначени с ярко-оцветени ленти; тази сходня трябва да има и леерно ограждение. Контролният орган може да разреши по-къси сходни за малки кораби.

e) кука;

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

f) един подходящ комплект за първа помощ в съответствие със съответен стандарт на държава-членка. Този комплект за първа помощ трябва да се съхранява в жилищно помещение или в рулевата рубка така, че достъпът при необходимост да е лесен и безопасен. Ако комплектът за първа помощ се съхранява под покритие, покритието трябва да бъде обозначено със символ за комплект за първа помощ съгласно Фигура 8 от Приложение 4, който да има дължина най-малко 10 cm;

g) бинокъл 7 x 50 или с по-голям диаметър на обективните лещи;

h) инструкция за спасяване и първа помощ на човек, паднал зад борда;

i) прожектор, който може да се управлява от рулевата рубка;

4. На кораби, чиято странична височина спрямо водолинията на кораба празен превишава 1,50 m, трябва да има в наличност трап или стълба.

Член 13.03

Преносими пожарогасители

1. Трябва да има най-малко по един преносим пожарогасител, в съответствие с европейски стандарти EN 3-7 : 2007 и EN 3-8 : 2007, разположен на всяко от следните места:

a) в рулевата рубка;

b) в близост до всеки ход откъм палубата към жилищните помещения;

c) в близост до всеки вход към служебните пространства, които не са достъпни откъм жилищните пространства и в които се помещават отоплително, кухненско или хладилно оборудване, работещо на твърдо или течно гориво или втечнен газ;

d) при всеки вход към машинните и котелните отделения;

e) на подходящи места под нивото на палубата в машинните и котелните отделения, така че никое място в отделенията да не е на повече от 10 m разстояние, пешеходно разстояние от пожарогасителя.

2. За преносимите пожарогасители, изисквани по т. 1, могат да се използват само прахови пожарогасители със съдържание най-малко 6 kg или други преносими пожарогасители със същата пожарогасителна способност. Те трябва да са подходящи за пожари от клас А, Б и С.

В отстъпление, на кораби, които нямат инсталации за втечнен газ, се допускат пожарогасители с пулверизирана пяна (AFFF-AR), изпитани на замръзване до -20°C, дори ако не са подходящи за пожари от клас С. Тези пожарогасители трябва да имат минимален капацитет от 9 литра.

Всички пожарогасители трябва да са подходящи за гасене на пожари в електрически системи до 1000 V.

3. Освен това могат да се използват пожарогасители с прах, вода или пяна, които са подходящи най-малко за най-вероятния клас на пожар в помещението, за което са предназначени.

4. Преносимите пожарогасители с СО2 като пожарогасителен агент, могат да се използват само за гасене на пожари в камбузи и електрически инсталации. Съдържанието на тези пожарогасители не трябва да надвишава 1 kg на 15 m3 от помещението, в което те са достъпни за употреба.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

5. Преносимите пожарогасители се проверяват от компетентно лице най-малко веднъж на всеки две години. На пожарогасителя се поставя етикет за проверката, подписан от компетентното лице и указващ датата на проверката.

6. Ако преносимите пожарогасители са монтирани по такъв начин, че не се забелязват, покриващия ги панел трябва да се обозначи със символ за пожарогасители, както е указано на Фигура 3 от Приложение 4 и да има странична дължина най-малко 10 см.

Член 13.04

Стационарни противопожарни системи за защита на жилищните пространства, рулеви рубки и кабините за пътници

1. За защита на жилищни пространства, рулеви рубки и кабини за пътници, като стационарни противопожарни системи се допускат само подходящи автоматични спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане.

2. Инсталирането или преобразуването на системите се извършва само от специализирани фирми.

3. Системите трябва да са изработени от стомана или еквивалентни негорими материали.

4. Системите трябва да могат да разпръскват вода с дебит най-малко 5 l/m2 за минута над площта на най-голямото помещение, което подлежи на защита.

5. Системите, разпръскващи по-малки количества вода, трябва да имат типово одобрение в съответствие с Резолюция А.800 (19) на ИМО или друг стандарт, признат от една от държавите-членки. Типовото одобрение трябва да се извърши от призната класификационна организация или от акредитирана изпитваща институция. Акредитираната изпитваща институция трябва да спазва Европейски стандарт EN ISO/IEC 17025 : 2005.

6. Системите трябва да се проверят от експерт:

а) преди пускане в експлоатация за първи път;

b) преди пускане обратно в експлоатация след като са били задействани;

c) преди пускане обратно в експлоатация след значителна модификация или ремонт; и

d) редовно, поне на всеки две години.

Проверките, по бук. „d“, могат също да се извършват и от компетентно лице от компетентна фирма, специализирана в противопожарни системи.

7. При извършване на проверката в съответствие с т. 6, експертът или компетентното лице трябва да провери дали системите отговарят на изискванията на настоящия член.

Проверката включва най-малко:

а) външна проверка на цялата система;

b) функционално изпитване на системите за безопасност и дюзите за разпръскване;

c) функционално изпитване на резервоарите под налягане и помпената система.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

8. Издава се протокол за проверката, подписан от експерта или компетентното лице и съдържащ датата на проверката.

9. Броят на монтираните системи се записва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

Член 13.05

Стационарни противопожарни системи за защита на машинни, котелни и помпени отделения

1. Пожарогасителни агенти

За защитата на машинни, котелни и помпени отделения, в стационарните противопожарни системи могат да се използват следните пожарогасителни агенти:

a) СО2 (въглероден диоксид);

b) HFC 227ea (хептафлуоропропан);

c) IG-541 (52 % азот, 40 % аргон, 8 % въглероден диоксид);

d) FK-5-1-12 (Додекафлуоро-2-метилпентан-3-он);

e) вода.

2. Вентилация, всмукване на въздух

а) Въздухът необходим за горенето на главните двигатели не трябва да се извлича от помещения, подлежащи на защита със стационарните противопожарни системи. Това изискване не трябва да се прилага, когато има две взаимно независими и херметически разделени главни машинни отделения или ако до главното машинно отделение има отделно машинно отделение с носово подрулващо устройство, което гарантира, че корабът може да продължи да поддържа управлението си на собствен ход даже в случай на пожар в главното машинно отделение.

b) Всяка принудителна вентилация, в помещение подлежащо на защита, трябва да се изключва автоматично, ако противопожарната система е задействана.

c) Трябва да има налични устройства, с които да е възможно бързо затваряне на всички отвори, които позволяват навлизане на въздух или изтичане на газ от помещението подлежащо на защита. Трябва да е ясно разпознаваемо дали те са отворени или затворени.

d) Въздухът, изпускан от предпазните клапани в резервоарите за сгъстен въздух, инсталирани в машинните отделения, трябва да се отведе до открит въздух.

e) Прекомерното или недостатъчното налягане, в резултат от притока на пожарогасителен агент, не трябва да унищожава компонентите на околните прегради на помещението, което подлежи на защита. Трябва да е възможно безопасно изравняване на налягането.

f) Защитените помещения трябва да имат съоръжение за извличане на пожарогасителния агент и изгорелите газове. Трябва да има възможност такива съоръжения да се експлоатират от места извън защитените помещения и които не могат да станат недостъпни поради пожар в тези помещения. Ако има монтирани стационарни екстрактори, не трябва да е възможно включването им, докато пожарът се гаси.

3. Пожароизвестителна система

Помещението подлежащо на защита, трябва се контролира чрез подходяща пожароизвестителна система. Алармената сигнализация трябва да е забележима в рулевата рубка, в жилищните пространства и помещението, което трябва да бъде защитено.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

4. Тръбопроводна система

a) Пожарогасителният агент се пренася до помещението подлежащо на защита, и там се разпръсква чрез стационарната тръбопроводна система. В помещението, подлежащо на защита, тръбите и свързаните с тях фитинги трябва да бъдат изработени от стомана. Тръбите свързващи резервоарите и техните разширители се освобождават от това, при условие че използваните материали имат еквивалентни свойства в случай на пожар.

Тръбите трябва да бъдат от двете страни, вътрешно и външно защитени от корозия.

b) Изпускателните дюзи трябва да са оразмерени и монтирани така, че пожарогасителният агент да се разпредели равномерно. По-специално, пожарогасителният агент трябва да бъде ефективен и под плитовете на флорите.

5. Устройство за задействане

a) Не се допускат противопожарни системи с автоматично задействане.

b) Противопожарната система трябва да може да се задейства от подходящо мястото, извън помещението подлежащо на защита.

c) Устройствата за задействане трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да могат да се задействат дори в случай на пожар и в случай на щети от пожар или експлозия в помещението подлежащо на защита, необходимото количество пожарогасителен агент все още може да бъде пренасяно.

Немеханичните устройства за задействане трябва да се захранват от два различни независими един от друг източници на енергия. Тези източници на захранване трябва да бъдат разположени извън помещението, подлежащо на защита. Контролните линии в помещението подлежащо на защита трябва да бъдат проектирани така, че да останат функционални най-малко 30 минути в случай на пожар. Това изискване се счита за изпълнено за електрическото свързване, ако то отговаря на Международен стандарт IEC 60331-21 : 1999.

Ако устройствата за задействане са инсталирани по такъв начин, че да не се забелязват, панелът, който ги покрива, трябва да се обозначи със символа „противопожарна инсталация“, както е указано на Фигура 6 от Приложение 4, с дължина на страната най-малко 10 cm, и следния текст с червени букви на бял фон:

„Fire-fighting installation“

„Feuerloscheinrichtung“

„Installation d'extinction“

„Brandblusinstallatie“

„Противопожарна инсталация“

d) Ако пожарогасителната система е предназначена за защита на няколко помещения, устройствата за задействане за всяко помещение трябва да са отделни и ясно определени.

е) До всяко устройство за задействане, се поставят ясно видими и незаличими инструкции за експлоатация на един от езиците на държавите-членки. Те трябва да съдържат по-специално указания относно:

aа) задействане на противопожарната система;

bb) необходимостта от проверка за установяване, че всички лица са напуснали помещението, подлежащо на защита;

cc) действия, които следва да се предприемат от екипажа, когато противопожарната система е задействана и достъпа до защитеното помещение след задействане или след наводняване, по-специално по отношение на възможното наличие на опасни вещества;

dd) действия, които следва да се предприемат от екипажа в случай на повреда на противопожарната система.

f) Инструкциите за действие трябва да указват, че преди задействането на противопожарна система, двигателите с вътрешно горене, засмукващи въздух от защитеното помещение, трябва да се изключат.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

6. Система за предупреждение

a) Стационарните противопожарни системи трябва да бъдат снабдени с звукови и оптични системи за предупреждение.

b) Системата за предупреждение трябва да се задейства автоматично, веднага след задействане на пожарогасителната система. Предупредителният сигнал трябва да звучи определено време, преди пожарогасителният агент да бъде освободен, без да е възможно да бъде изключен.

c) Предупредителните сигнали трябва ясно да се виждат в помещенията, подлежащи на защита и достъпите отвън към тях, и ясно да бъдат чути дори при работни условия, предизвикващи най-силния присъщ шум. Те трябва ясно да се различават от всички останали звукови и оптични сигнали в помещението подлежащо на защита.

d) Звуковите предупредителни сигнали трябва ясно да се чуват в съседните помещения, дори когато свързващите врати са затворени и при експлоатационни условия, предизвикващи най-силния присъщ шум.

e) Ако системата за предупреждение не е с самоконтролираща се по отношение на къси съединения, прекъсвания на кабели и спадове на напрежението, трябва да е възможно да се провери дали работи правилно.

f) На всеки вход на помещение, в което може да се подаде пожарогасителен агент, се поставя ясно видимо предупреждение, със следния текст в червен шрифт на бял фон:

“Vorsicht, Feuerloscheinrichtung!

Bei Ertonen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!”

“Attention, installation d'extinction d'incendie!

Quitter immediatement ce local au signal (description du signal)”

“Let op, brandblusinstallatie!

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten!”

“Warning, fire-fighting installation!

Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)”

„Предупреждение, противопожарна инсталация! Напуснете помещението веднага след чуване на предупредителния сигнал (описание на сигнала)“

7. Резервоари под налягане, фитинги и тръби под налягане

a) Резервоарите под налягане, фитингите и тръбите под налягане трябва да отговарят на действащите разпоредби в една от държавите-членки.

b) Резервоарите под налягане се монтират в съответствие с инструкциите на производителя.

c) Резервоарите под налягане, фитингите и тръбите под налягане не се инсталират в жилищни пространства.

d) Температурата в шкафовете и пространствата с монтирани резервоари под налягане, не трябва да превишава 50°C.

e) Шкафовете и местата на палубата с монтирани резервоари под налягане, трябва да бъдат здраво закрепени към мястото си и да имат вентилационни отвори, подредени така, че в случай на изтичане от цистерна под налягане, газът да не може да проникне във вътрешността на кораба. Директните връзки с други помещения не са разрешени.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

8. Количество пожарогасителен агент

Ако количеството пожарогасителен агент е предназначено за защита на повече от едно помещение, общото количество на пожарогасителен агент не е необходимо да бъде по-голямо от количеството, необходимо за най-голямото помещение, подлежащо на защита.

9. Монтаж, преглед и документация

a) Системата трябва да се монтира или преобразува само от фирма, специализирана в противопожарни системи. Изискванията, определени от производителя на пожарогасителния агент и от производителя на системата (информационен лист за продукта, информационен лист за безопасност), трябва да бъдат спазени. Поддръжката, по-специално състоянието на дюзите за разпръскване, трябва да се извършва редовно в съответствие с инструкциите на производителя на системата или на производителя на пожарогасителния агент (информационен лист).

b) Системата трябва да се провери от експерт:

aa) преди пускане в експлоатация за първи път;

bb) преди да бъде пусната в експлоатация, след като е била задействана;

cc) преди да бъде пусната в експлоатация след всяка значителна модификация или ремонт; и

dd) редовно, най-малко на всеки две години.

Прегледите, указани в бук. “dd”, могат да се извършват и от компетентно лице от компетентна фирма, специализирана в системите за гасене на пожар.

c) При прегледа експертът или компетентното лице проверява дали системата отговаря на изискванията на настоящия член.

d) Прегледът обхваща най-малко следното:

aa) външна проверка на цялата инсталация;

bb) проверка на херметичността на тръбите;

cc) функционална проверка на системите за контрол и задействане;

dd) проверка на налягането и съдържанието на всеки резервоар;

ee) проверка на непроницаемостта и средствата за заключване на помещението, подлежащо на защита;

ff) проверка на пожароизвестителната система;

gg) проверка на системата за предупреждение.

e) Трябва да се издаде протокол за прегледа, подписан от експерта и указваща датата на прегледа.

f) Броят на стационарните противопожарни системи се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

10. Противопожарни системи с СО2

Пожарогасителните системи, използващи СО2 като пожарогасителен агент, трябва да отговарят на следните изисквания в допълнение към изискванията по точки от 1 до 9:

a) Бутилките с СО2 трябва да се съхраняват извън помещенията, подлежащи на защита, на място или в шкаф, херметично отделени от останалите помещения.

Вратите към тези инсталационни пространства и шкафове трябва да се отварят навън, да са заключващи се и да носят от външната страна символ за „Предупреждение за обща опасност“ съгласно Фигура 4 от Приложение 4 с височина не по-малко от 5 см, заедно с маркировка „СО2“ в същия цвят и със същата височина.

b) Инсталационните пространства под палубите за бутилки с СО2, трябва да са достъпни само откъм външната атмосфера. Тези пространства трябва да разполагат със собствена адекватна изкуствена вентилационна система с отвеждащи въздуховоди, изцяло отделени от другите вентилационни системи на борда.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

c) Бутилките за СО2 не трябва да се пълнят с повече от 0,75 kg/l. Специфичният обем на газа, когато не е под налягане се приема за 0,56 m3/kg.

d) Обемът на СО2 за помещението, което подлежи на защита, е най-малко 40 % от брутния му обем.

Трябва да е възможно да се запълни в рамките на 120 секунди и да се провери дали запълването е приключило.

e) Отварянето на вентилите на бутилките и задействането на вентила за запълване трябва да са отделни операции по управлението.

f) Подходящото време, посочено в т. 6, бук. „b“, трябва да бъде най-малко 20 секунди. Трябва да има надеждно устройство, което да гарантира закъснението преди доставката на газ СО2.

11. HFC-227ea - противопожарни системи

Противопожарни системи, използващи HFC-227ea като пожарогасителен агент, трябва да отговарят на следните изисквания в допълнение към изискванията по точки от 1 до 9:

a) Ако има няколко помещения, подлежащи на защита, всяко с различен брутен обем, то всяко помещение трябва да бъде снабдено със собствена противопожарна система.

b) Всяка бутилка с HFC-227ea, монтирана в помещение, подлежащо на защита трябва да бъде снабдена с предпазен клапан. Той трябва да освободи безопасно съдържанието на бутилката в помещението, ако бутилката е изложена на въздействията на огън и противопожарната система не е била задействана.

c) Всяка бутилка трябва да бъде снабдена с устройство за проверка на налягането на газа.

d) Бутилките не трябва да се пълнят с повече от 1,15 kg/l. Специфичният обем на газ HFC-227ea, който не е под налягане се приема за 0,1374 m3/kg.

e) Обемът на HFC-227ea за помещението, подлежащо на защита, трябва да бъде най-малко 8 % от брутния обем на помещението. Това количество трябва е възможно да се запълни в рамките на 10 секунди.

f) Бутилките за HFC-227ea трябва да са снабдени с манометър, който да задейства акустичен и оптичен алармен сигнал в рулевата рубка в случай на неоторизирана загуба на газ. Ако няма рулева рубка, този алармен сигнал трябва да бъде подаден извън помещението, подлежащо на защита.

g) След запълване с гасящото средство, концентрацията на газ в помещението, подлежащо на защита, не трябва да превишава 10,5%.

h) Противопожарната система не трябва да съдържа части, изработени от алуминий.

12. IG-541- противопожарни системи

Противопожарни системи, използващи IG-541 като пожарогасителен агент, трябва да отговарят на следните изисквания в допълнение към изискванията по точки от 1 до 9:

a) Ако има няколко помещения, които подлежат на защита, всяко с различен брутен обем, то всяко помещение трябва да бъде оборудвано със собствена противопожарна система.

b) Всяка бутилка с IG-541, която е монтирана в помещение, подлежащо на защита, трябва да бъде снабдена с предпазен клапан. Това трябва да доведе до безвредно освобождаване на съдържанието на бутилката в помещението, което трябва да бъде защитено, ако бутилката е изложена на въздействието на пожар и пожарогасителната система не е била задействана.

c) Всяка бутилка трябва да бъде оборудвана с устройство за проверка на съдържанието.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

d) Налягането при пълнене на бутилката не трябва да надвишава 200 bar при + 15°С.

e) Обемът на IG-541 за помещението, подлежащо на защита, трябва да е най-малко 44 % и не повече от 50 % от брутния обем на помещението. Това количество трябва да се запълни в рамките на 120 секунди.

13. FK-5-1-12 – противопожарни системи

Пожарогасителните системи, използващи FK-5-1-12 като пожарогасителен агент, трябва да отговарят на следните изисквания, в допълнение към изискванията по точки от 1 до 9:

а) Ако има няколко помещения, подлежащи на защита, всяко с различен брутен обем, всяко от помещенията трябва да бъде снабдено със собствена противопожарна система.

b) Всяка бутилка с FK-5-1-12, монтирана в помещение подлежащо на защита, трябва да бъде оборудвана с предпазен клапан за свръхналягане. Предпазния клапан трябва безопасно да освобождава съдържанието на контейнера в помещението, подлежащо на защита, ако бутилката бъде изложена на въздействието на пожар и пожарогасителната система не е била задействана.

c) Всяка бутилка трябва да бъде снабдена с устройство за проверка на налягането на газа.

d) Бутилките не трябва да се пълнят повече от 1,00 kg/l. Специфичният обем на газ FK-5-1-12, който не е под налягане, се приема за 0,0719 m3/kg.

e) Обемът на FK-5-1-12 за помещението, подлежащо на защита, трябва да бъде най-малко 5,5 % от брутния обем на помещението. Този обем трябва да се запълни в рамките на 10 секунди.

f) Бутилките за FK-5-1-12 трябва да са оборудвани с датчик за налягане, който да задейства акустичен и оптичен алармен сигнал в рулевата рубка в случай на неоторизирана загуба на газ. Ако няма рулева рубка, този алармен сигнал трябва да бъде подаден извън помещението, подлежащо на защита.

g) След запълването с гасящото средство, концентрацията в защитеното помещение не трябва да превишава 10,0 %.

14. Противопожарни системи, използващи вода като пожарогасителен агент

Противопожарни системи, използващи вода като пожарогасителен агент, могат да отделят този агент в помещението, подлежащо на защита, само под формата на водна мъгла. Размерът на капчиците трябва да бъде между 5 и 300 микрона.

В допълнение към изискванията, посочени в точки от 1 до 7 и т. 9, като т. 8 се прилага mutatis mutandis, тези противопожарни системи трябва да отговарят и на следните разпоредби:

a) Пожарогасителната система трябва да има типово одобрение съгласно MSC/Circ. 1165 или друг стандарт, признат от една от държавите-членки. Типовото одобрение се извършва от призната класификационна организация или акредитирана институция за изпитване. Акредитираната институция за изпитване трябва да спазва Европейския стандарт за общите изисквания за компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране (EN ISO/IEC 17025 : 2005).

b) Противопожарната система трябва да бъде оразмерена в съответствие с най-голямото от помещенията, подлежащи на защита и трябва да е в състояние да пръска вода непрекъснато в помещението минимум за 30 минути.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

c) Помпите, техните механизми за превключване и клапаните, които са необходими, за да работи системата, трябва да бъдат инсталирани в помещение извън помещенията, подлежащи на защита. Помещението, в коeто са монтирани, трябва да бъде отделено от прилежащите помещения най-малко от преградни стени тип А30

d) Противопожарната система трябва да бъде запълнена с вода през цялото време, най-малко докато се задействат клапаните и да остане под необходимото първоначално работно налягане. Помпите за водоснабдяване трябва да се стартират автоматично, когато системата се задейства. Системата трябва да има непрекъснато работещо водоснабдяване. Трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че примесите във водата няма да окажат влияние върху работата на системата.

e) Капацитетът и дизайнът на тръбната мрежа на системата трябва да се основават на хидравлично изчисление.

f) Броят и разположението на дюзите трябва да осигуряват достатъчно разпределение на водата в помещенията подлежащи на защита. Разпръскващите дюзи трябва да бъдат разположени така, че да се осигури разпределението на водната мъгла в помещението, подлежащо на защита, особено в тези места, където има по-голям риск от пожар, включително зад фитингите и под пода.

g) Електрическите компоненти на противопожарната система в помещението, подлежащо на защита, трябва да отговарят най-малко на клас на защита IP54. Системата трябва да включва два независими източника на енергия с автоматично превключване. Един от източниците на захранване трябва да бъде разположен извън помещението, което подлежи на защита. Всеки източник на енергия трябва сам по себе си да може да осигури функционирането на системата.

h) Противопожарната система трябва да има резервни помпи.

i) Противопожарната система трябва да бъде оборудвана с устройство за наблюдение, което да задейства алармен сигнал в рулевата рубка, в следните случи:

- отказ на захранване,

- загуба на налягане в тръбопроводите с ниско налягане,

- загуба на налягане в кръга за високо налягане,

- когато системата е активирана.

j) Документите необходими за монтажа, функционалното изпитване и документацията на инсталацията, указана в т. 9, трябва да включват най-малко:

- схема на системата, показваща секциите на работа на тръбите и видовете разпръскващи дюзи,

- хидравличното изчисление, посочено в бук. „е“,

- техническата документация на производителя, обхващаща всички аспекти на инсталацията,

- ръководството за поддръжка.

Член 13.06

Стационарни противопожарни системи за защита на обекти

Стационарните противопожарни системи за защита на обекти са забранени.

ES-TRIN											     Глава 13

Оборудване

Член 13.07

Корабни лодки

1. Следните плаващи средства трябва да носят корабна лодка в съответствие с Eвропейски стандарт EN 1914 : 2016:

a) моторни кораби и баржи, превишаващи 150 t дедуейт/моторни кораби и баржи с товароподемност над 150 t;

b) влекачи и тласкачи с водоизместване над 150 m3;

c) плаващи съоръжения;

d) пътнически кораби.

2. Трябва да е възможно едно лице да спусне такива корабни лодки в рамките на пет минути от първото необходимо ръчно действие. Ако се използва силово устройство за спускане, то трябва да е такова, че безопасното и бързо спускане да не се нарушава, ако неговото захранване спре.

3. Надуваемите корабни лодки се проверяват в съответствие с инструкциите на производителя.

Член 13.08

Спасителни кръгове и спасителни жилетки

1. На борда на корабите се осигуряват най-малко три спасителни кръга

- в съответствие с Европейски стандарт EN 14144 : 2003; или

- в съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 1974) от 1974 г., глава III, правило 7.1 и Международния кодекс за спасителните средства (LSA Code), подраздел 2.1.

Те трябва да бъдат готови за използване и да бъдат прикрепени към палубата в подходящи точки, без да бъдат закрепени към техните поставки. Най-малко едно спасителен кръг трябва да се намира в непосредствена близост до рулевата рубка и той трябва да бъде оборудван със самовключващ се, захранван от батерии светлинен буй, чиято светлина не изгасва във водата.

2. Персонални, автоматично надуваеми спасителни жилетки трябва да има на разположение на всяко лице, което е редовно на борда на кораба. Такива спасителни жилетки трябва да съответстват на:

- европейски стандарти EN ISO 124022 : 2006, EN ISO 124023 : 2006, EN ISO 124024 : 2006; или

- Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS 1974), глава III, Правило 7.2 и Международния кодекс за спасителни средства (LSA Code), подраздел 2.2.

Ненадуваемите спасителни жилетки в съответствие с тези стандарти също са допустими за деца.

3. Спасителните жилетки се проверяват съгласно инструкциите на производителя.

ES-TRIN											     Глава 14

Безопасност на работните места

ГЛАВА 14

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Член 14.01

Общи изисквания

1. Корабите трябва да са построени, аранжирани и оборудвани по такъв начин, че да позволява на хората да работят и да се придвижват безопасно в местата за преминаване.

2. Стационарно монтираните съоръжения, необходими за работата на борда, трябва да бъдат разположени, подредени и закрепени по такъв начин, че да позволява безопасна и лесна работа, употреба и поддръжка. При необходимост подвижните или високотемпературните компоненти трябва да бъдат оборудвани със защитни устройства.

Член 14.02

Защита срещу падане

1. Палубите и бордовите проходи трябва да са равни и в никакъв случай да не предизвикват спъване; не трябва да е възможно образуване на локви.

2. Палубите, бордовите проходи, настила на машинното отделение, стълбищните площадки, стълбищата и горните части на бордовите кнехтове трябва да имат неплъзгави повърхности.

3. Горните части на бордовите кнехтове и препятствията в местата за преминаване, като краища на стъпала, трябва да бъдат боядисани в цвят, контрастен на цвета на околната палуба.

4. Външните краища на палубите и бордовите проходи, както и работните места, където човек може да падне от повече от 1 m, трябва да бъдат подсигурени с фалшборд или комингси с височина най-малко 0,90 m или с непрекъсната леерни заграждения в съответствие с Европейски стандарт EN 711 : 2016. Когато предпазните леерни заграждения на бордовите проходи на кораба са прибиращи се,

a) непрекъснато перило с диаметър от 0,02 до 0,04 m, трябва допълнително да бъде закрепено към комингса на височина от 0,7 до 1,1 m; и

b) в съответствие с Приложение 4, Фигура 10, на ясно видими места в точката, където бордовия проход започва, трябва да бъдат поставени знаци с диаметър най-малко 15 cm.

5. В отстъпление от т. 4, в случай на лихтери и баржи без жилищни помещения, не се изискват фалшбордове или леерни заграждения, когато:

a) са монтирани кландери за краката откъм външните краища на палубите и бордовите проходи;

b) в съответствие с т. 4, бук. „а“ към комингсите да са монтирани перила; и

c) в съответствие с Приложение 4, Фигура 10, на ясно видими места на палубата са поставени знаци с диаметър най-малко 15 см.

6. В отстъпление от т. 4, в случаите на кораби с нулев надводен борд и на кораби с тронкови палуби, не се изискват леерни заграждения да бъдат монтирани директно по външните краища на палубите или на бордовите проходи, когато:

а) проходите преминават над тези палуби;

ES-TRIN											     Глава 14

Безопасност на работните места

b) местата за преминаване и работните места на тези палуби са оградени с фиксирани леерни заграждения в съответствие с Европейски стандарт EN 711: 2016; и

c) в съответствие с Приложение 4, Фигура 10, при преминаването към места, които не са защитени от леерните заграждения, на ясно видими позиции са закрепени знаци с диаметър най-малко 15 см.

7. На работните места, където има опасност от падане от повече от 1 m, контролният орган може да изисква подходящи приспособления и оборудване за осигуряване на безопасна работа.

Член 14.03

Размери на работните места

Работните места трябва да са достатъчно големи, за да осигурят на всеки, който работи в тях, достатъчна свобода на движение.

Член 14.04

Бордови проходи

1. Чистата широчина на бордовите проходи трябва да бъде най-малко 0,60 m. Тази цифра може да бъде намалена до 0,50 m в определени точки, които са необходими за работата на кораба, като клапани за миене на палубата. Тя може да бъде намалена до 0,40 m при кнехтове и кипови планки.

2. На височина до 0,90 m над бордовите проходи чистата широчина на страничната палуба може да бъде намалена до 0,50 m при условие, че чистата широчина над нея между външния ръб на корпуса и вътрешния ръб на трюма, е не по-малко от 0,65 м.

3. Изискванията по т. 1 и т. 2 се прилагат до височина 2,00 m над бордовия проход.

Член 14.05

Достъп до работните места

1. Местата за достъп и проходите за придвижването на лица и предмети трябва да бъдат с достатъчно голям размер и подредени така, че:

a) пред отвора за достъп да има достатъчно място да не се пречи на движението;

b) чистата широчина на прохода за придвижване да е подходяща за предвиденото ползване на работното пространство и трябва да бъде не по-малка от 0,60 m, с изключение на кораби с широчина по-малка от 8 m, където може да бъде намалена до 0, 50 m;

c) чистата височина на прохода за придвижване, включително прага, е не по-малка от 1,90 m.

2. Вратите трябва да са разположени така, че да могат да се отварят и затварят безопасно от всяка страна. Те трябва да бъдат защитени срещу случайно отваряне или затваряне.

ES-TRIN											     Глава 14

Безопасност на работните места

3. В местата за достъп, изходите и местата за преминаване, където има повече от 0,50 м разлика в нивото на пода трябва да са монтирани подходящи стъпала, стълби и стъпенки.

4. Работните станции, които се обслужват непрекъснато, трябва да бъдат оборудвани със стъпала, ако има разлика в нивото на пода повече от 1,00 m. Това изискване не се прилага за аварийни изходи.

5. Корабите с трюмове трябва да имат най-малко едно постоянно монтирано средство за достъп до всеки край на всеки трюм.

В отстъпление от първото изречение, постоянно монтираните средства за достъп могат да не се изискват, ако са осигурени най-малко две подвижни стълби, които достигат най-малко с 3 стъпала над комингса на люка под ъгъл на наклона 60°.

Член 14.06

Изходи и аварийни изходи

1. Броят, разположението и размерите на изходите, включително аварийните изходи, трябва да съответстват на предназначението и размерите на съответното пространство. Когато един от изходите е авариен, той трябва да бъде ясно обозначен като такъв.

2. Аварийните изходи или прозорците или капаците на светлиците, които се използват като аварийни изходи, трябва да имат чиста площ на отвора не по-малко от 0,36 m2, а най-малкият размер да е не по-малък от 0,50 m.

Член 14.07

Стълби, стъпала и подобни устройства

1. Стълбищата и стълбите трябва да бъдат здраво закрепени. Стъпалата трябва да са широки не по-малко от 0,60 m, а чистата широчина между перилата е не по-малка от 0,60 m; стъпалата трябва да бъдат не по-малко от 0,15 m дълбоки; стъпалата трябва да имат неплъзгащи се повърхности и стълбищата с повече от три стъпала да бъдат снабдени с перила.

2. Стълбите и отделно закрепените стъпенки трябва да имат чиста ширина не по-малка от 0,30 m; стъпенките трябва де са отдалечени на не по-повече от 0,30 m и разстоянието между стъпенките и и конструкциите трябва да бъде не по-малко от 0,15 m.

3. Стълбите и отделно закрепените стъпенки трябва да са ясно разпознаваеми отгоре и да са оборудвани с предпазни ръкохватки над отворите на изходите.

4. Преносимите стълби трябва да имат широчина най-малко 0,40 m и най-малко 0,50 m широчина в основата; трябва да е възможно да се обезпечат против падане или плъзгане; стъпалата трябва да бъдат здраво закрепени към стойките.

Член 14.08

Вътрешни помещения

1. Размерите, разпределението и разположението на вътрешните работни места трябва да съответстват на извършваната работа и да отговарят на изискванията за здраве и безопасност. Те трябва да бъдат оборудвани с достатъчно незаслепяващо осветление и с достатъчно вентилационни съоръжения. Ако е необходимо, те трябва да бъдат оборудвани с нагревателни уреди, способни да поддържат подходяща температура.

ES-TRIN											     Глава 14

Безопасност на работните места

2. Подовете на вътрешните работни помещения трябва да бъдат твърди и издръжливи и да са проектирани така, че да не предизвикват спъване или подхлъзване. Отверстията в палубите и подовете, когато са отворени, трябва да бъдат обезопасени срещу опасност от падане. Прозорците и светлиците трябва да са разположени и монтирани така, че да могат да функционират и да се почистват безопасно.

Член 14.09

Защита срещу шум и вибрации

1. Работните помещения трябва да са разположени, оборудвани и проектирани така, че работещите да не са изложени на вредни вибрации.

2. Постоянните работни помещения трябва да бъдат конструирани и шумоизолирани така, че здравето и безопасността на работещите да не бъдат засегнати от шума.

3. За работещите, които обичайно са изложени на шум чийто ниво надвишава ежедневно 85 dB(A), трябва да са осигурени индивидуални звукови защитни устройства. В работните помещения, където нивата на шума надвишават 90 dB(A), със символ „Носете акустично защитно средство“ се указва, че носенето на средства за акустична защита е задължително, с диаметър на символа най-малко 10 cm в съответствие с Фигура 7 от Приложение 4.

Член 14.10

Капаци на люковете

1. Капаците на люковете трябва да са леснодостъпни и безопасни за работа. Компонентите на капаците на люковете с тегло над 40 кг се проектират да се плъзгат или завъртат или да са оборудвани с механични устройства за отваряне. Капаците на люковете, задвижвани от повдигащо устройство, трябва да са оборудвани с подходящи и леснодостъпни приспособления за закрепване. Невзаимнозаменяемите капаци на люковете и горните прагове трябва да са ясно маркирани за да укажат люковете, към които принадлежат, и правилното им разположение върху тези люкове.

2. Капаците на люковете трябва да бъдат осигурени срещу преобръщане от вятъра или от товарния механизъм. Плъзгащите се капаци трябва да бъдат оборудвани със стопори, за предотвратяване на случайно хоризонтално предвижване, повече от 0,40 m; те трябва да могат да бъдат заключвани в крайното си положение. Трябва да има монтирани подходящи устройства, за да държат подредени капаците на люка върху местата им.

3. Електрическото захранване на механично задействаните капаци на люковете трябва да се изключва автоматично, когато ключът за управление е освободен.

4. Капаците на люковете трябва да са в състояние за натоварване, на което обичайно са подложени: Капаците на люкове проектирани за ходене по тях, трябва да могат да издържат концентриран товар от най-малко 75 кг. Капаците на люкове, които не са проектирани за ходене по тях, трябва да бъдат маркирани като такива. Люковите капаци, проектирани за приемане на товар на палубата, трябва да имат маркирано върху тях допустимото натоварване в t/m2. Когато са необходими подпори за постигане на максимално допустимото натоварване, това трябва да се укаже на подходящо място; в този случай съответните чертежи трябва да се съхраняват на борда.

ES-TRIN											     Глава 14

Безопасност на работните места

Член 14.11

Лебедки

1. Лебедките трябва да бъдат проектирани така, че да се работи безопасно. Те трябва да са оборудвани с устройства, които предотвратяват неволното освобождаване на товара. Лебедките, които не се застопоряват автоматично, трябва да бъдат оборудвани със спирачка, способна да се справи със силата на тягата.

2. Ръчните лебедки трябва да са оборудвани с устройства за предотвратяване на отката на ръкохватката. Лебедките, които са задвижвани както силово, така и ръчно, трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че управлението на механичния привод да не може да задейства ръчното управление.

Член 14.12

Кранове

1. Кранове се строят в съответствие с най-добрите практики. Силите, възникващи по време на тяхната експлоатация, трябва безопасно да се предават върху корпуса на кораба; те не трябва да нарушават неговата стабилност.

2. Върху крановете се поставя табелка на производителя, съдържаща следната информация:

a) име и адреса на производителя;

b) маркировката „СЕ“, заедно с годината на производство;

c) серия или тип;

d) където е приложимо, сериен номер.

3. Максимално допустимата товароподемност се обозначава на крановете с трайна маркировка, ясно и четливо.

Когато безопасното работно натоварване на крана не надвишава 2000 kg, е достатъчно, ако безопасното работно натоварване на максимален обхват е маркирано на крана трайно и четливо.

4. Задължително е наличието на устройства за защита срещу опасност от смачкване или срязване. Външните части на крана трябва да оставят минимална безопасна височина от 0,50 m спрямо фиксираната надстройка на работните места и местата за преминаване.

5. Трябва да е възможна защитата на силово задвижваните кранове срещу непозволено използване. Трябва да е възможно стартиране само от мястото за управление на крана. Управление трябва да е автоматично (бутони без ограничители); посоката им на работа трябва да бъде недвусмислено ясна.

Ако двигателната сила не успее, товарът не трябва да може да падне безконтролно.

Трябва да бъдат предотвратени непреднамерени движения на крана.

Всяко движение нагоре на устройството за повдигане и всяко превишаване на безопасното работно натоварване трябва да се ограничава от подходящо устройство. Всяко движение надолу на устройството за повдигане трябва да бъде ограничено, ако при каквито и да било предвидени условия на работа в момента на закрепване на куката, на барабана има по-малко от две намотки на въжето. Съответстващото на брояча движение трябва да е възможно след задействане на автоматичните ограничителни устройства.

ES-TRIN											     Глава 14

Безопасност на работните места

Натоварването на скъсване на стоманените въжета при работа с такелажа трябва да съответства на пет пъти допустимото натоварване на въжетата. Конструкцията на стоманените въжета трябва да бъде безупречна и подходяща за използване на кранове.

6. Кранове трябва да се проверят от експерт:

a) преди пускането в експлоатация за първи път;

b) преди да бъдат пуснати в експлоатация след значителна модификация или ремонт, и

c) редовно, поне на всеки десет години.

При тази проверка достатъчната якост и стабилност трябва да се докажат чрез изчисления и изпитване на натоварване проведено на борда.

Когато безопасното работно натоварване на крана не надвишава 2000 kg, експертът може да реши, че доказателството чрез изчисление може напълно или частично да бъде заменено с изпитване с натоварване 1,25 пъти превишаващо безопасното работно натоварване, извършено в целия работен диапазон.

Издава се документ за проверката, подписана от експерта и посочващо датата на проверката.

7. Кранове трябва да се проверяват редовно и във всеки случай поне веднъж годишно от компетентно лице.

По време на проверката безопасното работно състояние на крана трябва да се определи чрез визуална проверка и проверка при работата.

Издава се документ за проверката, подписана от компетентното лице и показващо датата на инспекцията.

8. Кранове с безопасно работно натоварване над 2000 kg, или които се използват за претоварване на товари, или които са монтирани върху подемни крикове, понтони или друго плаващо съоръжение или плаващо работно средство, трябва в допълнение да отговарят на изискванията на една от държавите-членки.

9. Инструкциите за експлоатация на производителя на крана трябва да се съхраняват на борда. Те трябва да включват най-малко следната информация:

a) работен обхват и функция на органите за управление;

b) максимално допустимо безопасно работно натоварване като функция на обхвата;

c) максимално допустим наклон на крана;

d) инструкции за монтаж и поддръжка;

e) общи технически данни.

Член 14.13

Съхранение на запалителни течности

За съхранението на запалителни  течности с точка на възпламеняване по-ниска от 55°C, на палубата трябва да има вентилиран шкаф изработен от незапалим материал. Извън него трябва да има символ „Забранено паленето на огън и пушенето“ с диаметър най-малко 10 см, в съответствие с Фигура 2 от Приложение 4.

ES-TRIN											     Глава 15

Жилищни помещения

ГЛАВА 15

ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Член 15.01

Общи изисквания

1. Корабите трябва да имат жилищни помещения за лицата, постоянно настанени на борда или поне за минималния екипаж.

2. Жилищните помещения да бъдат проектирани, подредени и оборудвани така, че да отговарят на нуждите за здравето, безопасността и комфорта на хората на борда. Те трябва да са безопасни и лесни за достъп и да са адекватно изолиран срещу топлина и студ.

3. Контролният орган може да разреши изключения от разпоредбите на настоящата глава, ако здравето и безопасността на хората на борда са гарантирани с други средства.

4. Контролният орган трябва да впише в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване евентуалните ограничения по отношение дневните периоди на експлоатация на кораба и режима му на работа, произтичащи от изключенията, посочени в т. 3.

Член 15.02

Специални изисквания към конструкцията на жилищните помещения

1. Трябва да е възможно жилищните помещения да се проветряват в достатъчна степен, дори и когато вратите са затворени; освен това общите жилищни помещения трябва да получават адекватна дневна светлина и по възможност, да са с осигурен изглед навън.

2. Когато няма достъп до помещенията на нивото на палубата и разликата в нивото е 0,30 m или повече, помещенията за настаняване трябва да са достъпни посредством стъпала.

3. В предната секция на кораба нито един под не трябва да е на повече от 1,20 m под равнината на максималното газене.

4. Общите жилищни и спални помещения трябва да имат най-малко два изхода, които са възможно най-отдалечени един от друг и които служат като маршрути за евакуация. Единият изход може да бъде проектиран като авариен изход. Това не се отнася за помещения с изход, който води директно към палубата или в коридор, който служи като авариен маршрут, при условие че коридорът има два изхода раздалечени един от друг, водещи към левия и десния борд. Аварийните изходи, които могат да включват светлици и прозорци, трябва да имат чиста площ на отвора най-малко 0,36 m2 и най-къса страна не по-малка от 0,50 m и да позволяват бързо евакуация в аварийна ситуация. Изолацията и облицовката на пътищата за евакуация трябва да бъдат направени от труднозапалими материали използваемостта на евакуационните пътища трябва да бъде гарантирана по всяко време чрез подходящи средства като стълби или отделно закрепени стъпенки.

5. Жилищните помещения трябва да са защитени срещу недопустим шум и вибрации. Нивата на акустичното налягане не трябва да превишават:

a) 70 dB (A) в общите жилищни помещения;

b) 60 dB (A) в спалните кабини. Тази разпоредба не се прилага за кораби, които се експлоатират изключително извън периодите на почивка на екипажа, както е предвидено в националните разпоредби на държавите-членки.

Ограничението на дневния експлоатационен срок, указан в бук. „б“, трябва да се впише корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

ES-TRIN											     Глава 15

Жилищни помещения

6. Вътрешната височина на жилищните помещения трябва да бъде не по-малка от 2,00 m.

7. Като общо правило корабите имат най-малко една общо помещение, отделено от спалните кабини.

8. Свободната площ на общите жилищни помещения трябва да бъде не по-малко от 2 m2 на човек и във всеки случаи не по-малко от 8 m2 общо (без да се броят мебелите, с изключение на масите и столовете).

9. Обемът на индивидуалните помещения и спалните кабини  не трябва да бъде по-малък от 7 m3 всяко.

10. Въздушното пространство на човек трябва да бъде най-малко 3,5 m3 в индивидуалните жилищни помещения. В спалните кабини то трябва да бъде най-малко 5 m3 за първия обитател и най-малко 3 m3 за всеки допълнителен обитател (без да се включва обема на мебелите). Спалните кабини трябва, доколкото е възможно, да са предназначени за не повече от две лица. Каютите трябва да са на не по-малко от 0,30 м над пода.

Когато една койка е поставена над друга, височината над всяка койка трябва да бъде не по-малка от 0,60 m.

11. Вратите трябва да имат отвор, чийто горен ръб е най-малко 1,90 m над палубата или над пода и чиста широчина не по-малка от 0,60 m. Предписаната височина може да бъде постигната чрез плъзгащи или шарнирни капаци или капаци на панти. Вратите трябва да се отварят отвън и да могат да се отварят от двете страни. Праговете не трябва да са с височина повече от 0,40 m, но въпреки това трябва да отговарят на разпоредбите на другите правила за безопасност.

12 Стълбищата трябва да бъдат постоянно закрепени и безопасно проходими. Те се считат за такива, когато:

a) имат широчина най-малко 0,60 m;

b) дълбочината на стъпалото е най-малко 0,15 m;

c) стъпалата не са хлъзгави; и

d) стълбища с повече от три стъпала се оборудват най-малко с един парапет или ръкохватка.

13. Тръбите, пренасящи опасни газове или течности, и особено тези, които се намират под такова високо налягане, че течове могат да представляват опасност за хората, не трябва да са разположени в жилищните помещенията или в коридорите, водещи към жилищните помещенията. Това не важи за тръбите на инсталациите за втечнен газ за битови нужди, както и за тръбите за пара и тръбите на хидравлични системи, при условие че са монтирани в метални ръкави/втулки.

Член 15.03

Санитарни инсталации

1. На корабите с жилищни помещения трябва да са осигурени най-малко следните санитарни инсталации:

a) една тоалетна на всяка жилищна единица или на шест души от екипажа. Трябва да е възможно да се проветрява с чист въздух;

b) една мивка с отходна тръба, свързана с топла и студена питейна вода на всяка жилищна единица или на четири души от екипажа;

c) един душ или вана, свързани с топла и студена питейна вода на всяка жилищна единица или на шест души от екипажа.

ES-TRIN											     Глава 15

Жилищни помещения

2. Санитарните инсталации трябва да са в непосредствена близост до жилищните помещения. Тоалетните не трябва да имат пряка връзка с кухните, каюткомпаниите или комбинирани общи дневни/кухни.

3. Помещенията на тоалетните трябва да има минимална площ на пода от 1 m2, широчина не по-малка от 0,75 m и дължина не по-малка от 1,10 m. Тоалетните помещения в спалните кабини за не повече от две лица може да са по-малки. Когато тоалетната има умивалник и/или душ, площта на пода трябва да се увеличи най-малко с подовото пространство, заемано от умивалника и/или душа (или ваната).

Член 15.04

Кухни

1. Кухните могат да се комбинират с общите жилищни помещения.

2. Кухнята включва:

a) готварска печка;

b) мивка с връзка с канализацията за отпадъците;

c) инсталация за доставка на питейна вода;

d) хладилник;

e) достатъчно място за съхранение и за работа.

3. Местата за хранене на комбинираните кухни/общи помещения за живеене трябва да бъдат достатъчно обширни, за да съберат членовете на екипажа, които обикновено ги използват едновременно. Седалките трябва да са широки не по-малка от 0,60 m

Член 15.05

Инсталации за питейна вода

1. Корабите с жилищни помещения трябва да имат инсталация за питейна вода. Отворите за пълнене на цистерните за питейна вода и маркучите за питейна вода се маркират като предназначени изключително за питейна вода. Гърловините за пълнене на питейна вода се трябва да са монтирани над палубата.

2. Инсталациите за питейна вода трябва:

а) тяхната вътрешна повърхност да бъде изработена от материал, който е устойчив на корозия и не създава физиологична опасност;

b) да нямат тръбни участъци, където не е гарантиран редовен поток вода и

c) да бъдат защитени срещу прекомерно нагряване.

3. В допълнение към т. 2, цистерните за питейна вода трябва да имат:

a) капацитет от най-малко 150 литра на лице, който обичайно живее на борда, и най-малко за членовете на екипажа;

b) подходящ заключващ се отвор, който да позволи почистване на вътрешността;

c) индикатор за нивото на водата;

d) вентилационни тръби, които водят до открития въздух или са снабдени с подходящи филтри.

ES-TRIN											     Глава 15

Жилищни помещения

4. Цистерните за питейна вода не трябва да имат общи стени с други цистерни. Тръбите за питейна вода не трябва да преминават през цистерни, съдържащи други течности. Не са разрешават връзки между системата за снабдяване с питейна вода и другите тръби. Тръбите, които пренасят газ или течности, различни от питейна вода, не трябва да преминават през Цистерните за питейна вода.

5. Корабите със съдовете за питейна вода под налягане трябва да работят само със незамърсен сгъстен въздух. Когато сгъстения въздух е нагнетен с помощта на компресори, пред съда под налягане се директно се монтират подходящи въздушни филтри или маслени сепаратори, освен ако водата и въздухът не са разделени с мембрана.

Член 15.06

Отопление и вентилация

1. Трябва да е възможно отоплението на жилищните помещения съобразно предназначението им. Отоплителните инсталации трябва да са подходящи за климатичните условия, които могат да възникнат.

2. Трябва да е възможно достатъчното проветряването на жилищните помещения за общо ползване и спалните кабини, дори когато вратите са затворени. Вентилацията трябва да осигурява подходяща циркулация на въздуха при всички климатични условия.

3. Жилищните помещения трябва да са проектирани и подредени така, че да се предотврати, доколкото е възможно, навлизането на замърсен въздух от други части на кораба, като например машинни отделения или трюмове; когато се използва принудителна вентилация, всмукателните отвори трябва да бъдат разположени така, че да отговарят на горепосочените изисквания.

Член 15.07

Други инсталации на жилищните помещения

1. Всеки член на екипажа, който живее на борда, трябва да има отделно легло и отделен шкаф за дрехи, снабден с ключалка. Вътрешните размери на койката трябва да са не по-малко от 2,00 m дължина и 0,90 m широчина.

2. Трябва да са осигурени подходящи места за съхранение и сушене на работно облекло, но не и в спалните помещения.

3. Всички жилищни помещения трябва да са оборудвани с електрическо осветление. Допълнителни лампи, използващи газ или течно гориво, могат да бъдат използвани само в общите жилищни помещения. Осветителните устройства, използващи течно гориво, трябва да бъдат изработени от метал и да ползват само горива с точка на възпламеняване над 55°C или течен парафин за горене. Те трябва да бъдат поставени или прикрепени така, че да не представляват опасност от пожар.

ES-TRIN											     Глава 16

Отоплително, кухненско и хладилно оборудване

ГЛАВА 16

ОТОПЛИТЕЛНО, КУХНЕНСКО И ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ

Член 16.01

Общи изисквания

1. Оборудването за отопление, готвене и охлаждане, работещо с втечнен газ, трябва да отговаря на изискванията на Глава 17.

2. Оборудването за отопление, готвене и охлаждане, заедно с неговите принадлежности, трябва да бъде проектирано и инсталирано така, че да не е опасно дори при прегряване. То трябва да бъде инсталирано така, че да не може да се обърне или случайно да се премести.

3. Оборудването, посочено в т. 2, не трябва да бъде инсталирано в зони, в които се използват или съхраняват вещества с точка на възпламеняване под 55 ° С. Никакви димоотводи от тези инсталации не могат да преминават през такива зони.

4. Трябва да се осигури доставката на въздух, необходим за горенето.

5. Отоплителните уреди трябва да са здраво свързани с димоотводите, които трябва да бъдат оборудвани с подходящи капаци или устройства, осигуряващи защита срещу вятъра. Те трябва да бъдат подредени по такъв начин, че да позволяват почистване.

Член 16.02

Използване на течни горива, оборудване работещо с течни горива

1. Оборудването за отопление, готвене и охлаждане, което използва течно гориво, може да се използва само с горива, чиято точка на възпламеняване е над 55 ° C.

2. В отстъпление от т. 1, уредите за готвене и отоплителните и хладилните уреди, снабдени с горелки с фитили и с течен парафин, могат да бъдат разрешени в жилищните помещенията и в рулевата рубка, при условие че капацитетът на резервоара за горивото не надвишава 12 литра.

3. Уредите, оборудвани с горелките с фитили, трябва да:

a) Са оборудвани с метален резервоар за гориво, чийто отвор за пълнене може да бъде заключен и който няма меки споени съединения под максималното ниво на пълнене и да е проектиран и монтиран по такъв начин, че резервоарът за гориво да не може да бъде отворен или изпразнен случайно;

b) Могат да се запалят без помощта на друго течно гориво; и

c) Са инсталирани така, че да осигуряват безопасното отвеждане на отработените газове.

Член 16.03

Печки с изпарителни горелки и отоплителни уреди с разпрашаващи горелки, използващи течно гориво

1. Печките с изпарителни горелки и отоплителните уреди с разпрашаващи горелки, използващи течно гориво, трябва да изработени в съответствие с най-добрите практики.

E ES-TRIN											     Глава 16

Отоплително, кухненско и хладилно оборудване

2. Когато в машинното помещение е инсталирана печка с изпарителна горелка или отоплително устройство с разпрашаваща горелка, използващо течно гориво, подаването на въздух към отоплителното устройство и двигателите трябва да бъде проектирано така, че отоплителното устройство и двигателите да могат да работят правилно и безопасно, независимо от един друг. Когато е необходимо, трябва да има отделно подаване на въздух. Оборудването трябва да бъде инсталирано по такъв начин, че пламъкът от горелката да не достига до други части от инсталациите в машинното отделение.

Член 16.04

Печки с изпарителни горелки, използващи течно гориво

1. Трябва да е възможно печките с изпарителни петролни горелки да се запалят без помощта на друга запалителна течност. Те се закрепват над метална тава, която обхваща всички части, пренасящи гориво, чиито страни са високи поне 20 мм и които имат капацитет от най-малко 2 литра.

2. За печки с изпарителни петролни горелки, инсталирани в машинно отделение, страните на металната тава, предписана в т. 1, трябва да са високи най-малко 200 mm. Долният ръб на изпаряващата горелка трябва да бъде разположен над ръба на ваната за оттичане. Освен това горният ръб на тавата трябва да се простира на най-малко 100 mm над пода.

3. Печките с изпарителни петролни горелки трябва да бъдат оборудвани с подходящ регулатор, който при всички настройки осигурява практически постоянен поток от гориво към горелката и който предотвратява изтичането на гориво, ако пламъкът изгасне. За подходящи се считат регулаторите, които функционират правилно дори когато са изложени на вибрации и са наклонени до 12° и които, в допълнение към регулирането на нивото на поплавъка, имат

а) втори поплавък, който затваря безопасно и надеждно захранването с гориво, когато допустимото ниво е превишено, или

b) преливна тръба, но само ако тавичката за събиране има достатъчна вместимост, за да побере най-малко съдържанието на резервоара за гориво.

4. Когато резервоарът за гориво на печка с изпарителна петролната горелка е монтиран отделно:

а) падът между резервоара и захранването на горелката не трябва да превишава тази, посочена в ръководството за експлоатация на производителя;

b) трябва да бъде инсталиран така, че да бъде защитен от нежелателно нагряване;

c) трябва да е възможно прекъсването на подаването на гориво от палубата.

5. Димоотводите на печките с изпарителни петролни горелки трябва да са снабдени с устройство за предотвратяване на обръщането на тягата.

Член 16.05

Отоплителни уреди с разпрашаващи горелки, използващи течно гориво

Отоплителните уреди с разпрашаващи горелки по-специално трябва да отговарят на следните изисквания:

а) да има осигурена адекватна вентилация на горелката преди подаването на горивото;

b) подаването на гориво да се регулира от термостат;

c) горивото да се запалва от електрическо устройство или от запалителен факел;

ES-TRIN											     Глава 16

Отоплително, кухненско и хладилно оборудване

d) устройство за контрол на пламъка прекъсва подаването на гориво, когато пламъкът изгасне;

e) главният превключвател да е разположен на леснодостъпна точка извън помещението с инсталираната горелка.

Член 16.06

Отоплителни уреди с принудително нагнетяван въздух

Отоплителни уреди с принудително нагнетяван въздух състояща се от горивна камера, около която подложения на нагряване въздух под налягане се отвежда към разпределителна система или към помещение, трябва да отговарят на следните изисквания:

а) ако горивото се разпръсква под налягане, въздухът за поддържане на горенето се подава от нагнетател;

b) горивната камера да бъде добре проветрена, преди да се запали горелката. Вентилацията може да се счете за завършена, когато нагнетателят за подаване на въздух за горене продължи да работи, след като пламъкът изгасне;

c) захранването с гориво да се прекъсне автоматично, ако:

- огънят изгасне;

- подаването на въздух за горене не е достатъчно;

- нагретият въздух надхвърли предварително зададената температура; или

- захранването на устройствата за безопасност прекъсне;

В горните случаи подаването на гориво не трябва да се възстанови автоматично след прекъсването;

d) трябва да е възможно изключване на нагнетателите за въздуха за горене и въздуха за отопление от външната страна на помещението, в което е разположено отоплителното устройство;

e) когато въздухът за отопление се тегли отвън, вентилационните отвори да са разположени доколкото е възможно над палубата; те трябва да бъдат инсталирани така, че пръските от дъжд и вода да не могат да влязат;

f) въздуховодите за горещ въздух да са изработени от метал;

g) да не е възможно изходящите отворите на въздуха за отопление, изцяло да се затварят;

h) да не е възможно изтичане на гориво да достигне тръбите за въздуха за отопление;

i) отоплителни уреди с принудително нагнетяван въздух да не черпят въздух за отопление от машинното отделение.

Член 16.07

Отопление с твърдо гориво

1. Отоплителните уреди с твърдо гориво трябва да са поставени върху метална плоча с издигнати ръбове, така че гориво или горещи въглени да не изпаднат извън плочата.

Това изискване не се прилага за уреди, инсталирани в помещения, изградени от незапалими материали и предназначени единствено за котли.

2. Котлите на твърдо гориво трябва да бъдат снабдени с термостатичен контрол за регулиране на притока въздух за горене.

3. В близост до всеки отоплителен уред трябва да се поставят средства, чрез които въглените бързо да бъдат загасени.

ES-TRIN											     Глава 16

Отоплително, кухненско и хладилно оборудване

ES-TRIN											     Глава 17

Битови уредби работещи с втечнен газ

ГЛАВА 17

БИТОВИ УРЕДБИ, РАБОТЕЩИ С ВТЕЧНЕН ГАЗ

Член 17.01

Общи изисквания

1. Битовите уредби, работещи с втечнен газ, се състоят основно от захранваща секция, включваща една или повече газови бутилки и един или повече редуциращи вентили, разпределителна система и определен брой уреди, работещи с газ.

Резервните и празните бутилки, които не са в захранващата секция, не се считат за част от уредба. Към тях член 17.05 се прилага mutatis mutandis.

2. Уредбите могат да се експлоатират само с пропан за промишлени цели.

Член 17.02

Уредби

1. Уредбите работещи с втечнен газ трябва да са подходящи за употреба с пропан и да се изградени и инсталирани в съответствие с най-добрата практика.

2. Уредбите работещи с втечнен газ могат да се използват само за битови нужди в жилищните помещения и в рулевата рубка и за съответните цели на пътнически кораби.

3. Допуска се, на борда да има няколко отделни уредби. Не трябва да се използва една и съща уредба за обслужване на жилищни помещения, разделени от товарен трюм или от вградена цистерна.

4. Не се допуска никоя част от уредба за втечнен газ, да е разположена в машинното отделение.

Член 17.03

Бутилки

1. Разрешени са само одобрени бутилки с вместимост между 5 и 35 kg. На пътнически кораби, контролния орган може да одобри използване на бутилки с по-голяма вместимост.

2. Бутилките трябва да отговарят на текущите изисквания в една от държавите-членки.

Те трябва да носят официален печат, удостоверяващ, че са одобрени след провеждане на изискваните изпитвания.

Член 17.04

Разположение и разпределение на захранващите секции

1. Захранващите секции се монтират на палубата в свободно стоящ или стенен шкаф, разположен извън жилищните помещенията, в такова положение, че да не пречат на движението на борда. Не се допуска монтирането им към фалшборда в носа и кърмата. Допуска се стенен шкаф, вграден в надстройката, при условие, че е газонепроницаем и може да се отваря само от външната страна на надстройката. Захранващите секции трябва да са разположени така, че разпределителните тръби към консуматорите на газ, да са възможно най-къси.

ES-TRIN											     Глава 17

Битови уредби работещи с втечнен газ

Едновременно в употреба могат да бъдат само толкова бутилки, колкото са необходими за работата на уредбата. Няколко бутилки могат да бъдат свързани само, ако се използва реверсивен съединител. Към една захранваща секция могат да се свържат до четири бутилки. Броят на бутилките на борда, включително резервните бутилки, не трябва да надвишава шест на уредба.

На пътнически кораби с камбузи или столови за пътници, могат да бъдат свързани до шест бутилки. Броят на бутилките на борда, включително резервните бутилки, не трябва да надвишава девет на уредба.

Регулаторите на налягането или в случай на двустепенно регулиране, първият регулатор на налягането трябва да се монтира на преградата в същия шкаф, където са бутилките.

2. Захранващите секции трябва да бъдат инсталирани така, че всеки изтичащ газ да може да излезе от шкафа на открито, без да съществува риск от проникване във вътрешността на кораба или влизане в контакт с източник на запалване.

3. Шкафовете трябва да са конструирани от материали, забавящи горенето, и трябва да бъдат достатъчно добре проветрявани посредством отворите в горната и долната част. Бутилките трябва да бъдат поставени изправени в шкафовете по такъв начин, че да не могат да се преобърнат.

4. Шкафовете трябва да са конструирани и разположени така, че температурата на бутилките да не може да превиши 50°C.

5. На външната стена на шкафа се поставя надпис „Втечнен газ“ и символ „Паленето на огън и пушенето забранено“, с диаметър не по-малко от 10 cm в съответствие с Фигура 2 от Приложение 4.

Член 17.05

Резервни и празни бутилки

Резервните и празните бутилки, които не се намират в захранващата секция, трябва да се съхраняват извън жилищните помещенията и рулевата рубка в шкаф, построен в съответствие с чл. 17.04.

Член 17.06

Регулатори на налягането

1. Уредите работещи с газ, се смръзват към бутилките само чрез разпределителна система, оборудвана с един или повече регулатори на налягането, за понижаване до нормално работно налягане. Налягането може да бъде понижено на една или две степени. Всички регулатори на налягането трябва се постоянно настроени за налягане, определено в съответствие с чл. 17.07.

2. Крайните регулатори на налягането трябва да имат или да са непосредствено свързани с устройство за автоматична защита на тръбата от свръх-налягане в случай на неизправност на регулатора на налягането. Трябва да се гарантира, че в случай на изтичане в защитното устройство, всеки изтичащ газ се отвежда в атмосферата, без риск от проникване във вътрешността на кораба или влизане в контакт с източник на запалване; ако е необходимо, за тази цел се монтира специална тръба.

3. Защитните устройства и вентилационните отвори трябва да бъдат защитени срещу проникване на вода.

ES-TRIN											     Глава 17

Битови уредби работещи с втечнен газ

Член 17.07

Налягане

1. Когато се използват двустепенно регулиращи системи, средното налягане не трябва да е повече от 2,5 bar над атмосферното налягане.

2. Налягането на изхода на последния регулатор на налягането не трябва да е по-голямо от 0,05 бара над атмосферното налягане с отклонени до 10 %.

Член 17.08

Тръбопроводи и гъвкави маркучи

1. Тръбопроводите се състоят от стационарно монтирани стоманени или медни тръби.

Свързващите с бутилките тръби обаче, трябва да бъдат гъвкави маркучи за високо налягане или спирални тръби, подходящи за пропан. Уредите, работещи с газ, ако не са закрепени стационарно, трябва да бъдат свързани посредством подходящи гъвкави маркучи не по-дълги от 1 m.

2. Тръбопроводите трябва да могат да издържат на всякакви натоварвания, по-специално на корозията и разкъсване, които могат да възникнат на борда при нормални условия на експлоатация и техните характеристики и разположение трябва да бъдат такива, че да осигуряват задоволителен поток на газа с подходящо налягане, към уредите консуматори на газ.

3. Тръбопроводите трябва да имат възможно най-малко съединения. Както тръбите, така и съединенията трябва да са газонепроницаеми и да остават непроницаеми, въпреки вибрациите или разширенията, на които те могат да бъдат подложени.

4. Тръбите трябва да са лесно достъпни, добре закрепени и защитени във всяка точка, където те могат да бъдат подложени на удари или триене, особено когато преминават през стоманени прегради или метални стени. Цялата повърхност на стоманените тръби трябва да бъде обработена срещу корозия.

5. Гъвкавите маркучи и техните съединения трябва да могат да издържат на всякакви натоварвания, които могат да възникнат при нормални експлоатационни условия на борда. Те трябва да бъдат инсталирани по такъв начин, че да нямат напрежение, да не могат да се нагряват прекомерно и да могат да бъдат проверявани по цялата им дължина.

Член 17.09

Разпределителна система

1. Трябва да е възможно изключване на цялата разпределителна система посредством главен клапан, който по всяко време е лесно и бързо достъпен.

2. Всеки уред, работещ с газ, се захранва от отделно разклонение на разпределителната система и всяко разклонение трябва да се управлява чрез отделно затварящо устройство.

ES-TRIN											     Глава 17

Битови уредби работещи с втечнен газ

3. Вентилите се монтират в места, където са защитени от атмосферни влияния и от удари.

4. След всеки регулатор на налягането се монтира съединение за проверка. Като се използва затварящо устройство, трябва да се осигури, че при изпитвания за налягането, регулаторът на налягането не е подложен на налягането при изпитване.

Член 17.10

Уреди работещи с газ и техният монтаж

1. Могат да бъдат монтирани само уреди, захранвани с пропан, одобрени в една от държавите-членки и оборудвани с устройства, които ефективно предотвратяват изпускането на газ в случай на загасване на пламъка или на запалителния фитил.

2. Уредите трябва да бъдат разположени и свързани така, че да не могат да се преобърнат или случайно да бъдат преместени и да се избегне всеки риск от случайно извиване на свързващите тръби.

3. Отоплителните уреди и водозатоплящите уреди и хладилниците трябва да бъдат свързани с димоотвода за отвеждане на изгорелите газове в атмосферата.

4. Монтажът на уреди работещи с газ в рулевата рубка се допуска, само ако рулевата рубка е конструирана така, че да не може изтекъл газ да проникне в по-ниските части на кораба, по-специално през пролуките на линиите за управление, водещи към машинното отделение.

5. Уреди работещи с газ, могат да се монтират в спални помещения, само ако горенето е независимо от атмосферния въздух в помещенията.

6. Уредите работещи с газ, на които горенето зависи от атмосферния въздух, трябва да се инсталират в достатъчно големи помещения.

Член 17.11

Вентилация и отвеждане на отработените газове

1. В помещения с уреди работещи с газ, в които уреди, горенето зависи от околния въздух, трябва да се подава свеж въздух и отработените газове да се отвеждат посредством вентилационни отвори с подходящи размери, със свободно сечение не по-малко от 150 cm2 на отвор.

2. Вентилационните отвори не трябва да имат устройство за затваряне и не трябва да водят към спални помещения.

3. Отвеждащите устройства трябва да са проектирани така, че да осигуряват безопасна евакуация на изгорените газове. Те трябва да бъдат надеждни при работа и да са изработени от незапалими материали. Тяхната работа не трябва да се влияе от принудителната вентилация.

ES-TRIN											     Глава 17

Битови уредби работещи с втечнен газ

Член 17.12

Инструкции за експлоатация

На борда на кораба на подходящо място се поставя инструкция за експлоатация. Тя съдържа най-малко следното:

„Клапаните на бутилките, които не са свързани към разпределителната система, трябва да бъдат затворени, дори когато бутилките се считат за празни“;

„Гъвкавите маркучи се заменят веднага щом тяхното състояние го изисква“;

„Всички уреди работещи с газ, трябва да бъдат свързани или съответните свързващи тръби да бъдат запечатани“.

Член 17.13

Приемно изпитване

Уредбите работещи с втечнен газ, трябва да се проверяват от експерт, за да се установи дали инсталациите отговарят на изискванията на настоящата глава:

а) преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

b) преди да бъдат въведени обратно в експлоатация след значителна модификация или ремонт;

c) при всяко подновяване на атестацията, указана в чл. 17.15.

Издава се удостоверение за преглед, подписано от експерта и посочваща датата на прегледа.

Копие от удостоверението за преглед се представя на контролния орган.

Член 17.14

Условия за изпитване

Изпитванията на уредбата се извършват при следните условия:

1. На тръбите за средно налягане между затварящото устройство, посочено в чл. 17.09, т. 4, на първия регулатор на налягането и клапаните, монтирани преди крайния регулатор на налягането, се извършва:

a) изпитване за налягане, проведено с въздух, инертен газ или течност при налягане 20 bar над атмосферното налягане;

b) изпитване за плътност, извършено с въздух или инертен газ при налягане 3,5 bar над атмосферното налягане.

2. На тръбите с работно налягане между затварящото устройство, посочено в чл. 17.09, т. 4, на единствения регулатор на налягането или на крайния регулатор на налягането и клапаните, монтирани преди уредите работещи с газ, се извършва:

Изпитване на плътност, извършено с въздух или инертен газ при налягане 1 bar над атмосферното налягане.

3. На тръбите, разположени между затварящото устройство, посочено в чл. 17.09, т. 4, на единствения регулатор на налягането или на крайния регулатор на налягането и контролните устройства на уредите работещи с газ, се извършва:

Изпитване на плътност при налягане 0,15 bar над атмосферното налягане.

ES-TRIN											     Глава 17

Битови уредби работещи с втечнен газ

4. При изпитванията, указани в т. 1, бук. „ б“, т. 2 и т. 3, тръбите се считат за газонепроницаеми, ако след достатъчно време, необходимо за изравняване с температурата на околната среда, не се наблюдава спад в налягането в продължение на следващия 10-минутен тестов период.

5. На свързващите части на бутилките, тръбните съединения и другите фитинги, подложени на налягането в бутилките, и връзките между регулаторите на налягане и разпределителната тръба, се извършва:

Изпитване за плътност, извършено с пенообразуващо вещество, при работно налягане.

6. Всички уреди работещи с газ се пускат в експлоатация при номинален капацитет и трябва да се изпитат за задоволително и неразрушено изгаряне при различни настройки на капацитета.

Устройствата, контролиращи изгасването на огъня, трябва да се проверяват, за да се гарантира, че функционират задоволително.

7. След изпитването, указано в т. 6, за всеки уред работещ с газ свързан към димоотвод, трябва да се провери, дали след пет минути работа при номинална мощност, със затворени прозорци и врати и работещи вентилационни устройства, изгорелите газове проникват в помещението през отвора на уреда за всмукване на въздух.

Ако има няколкократно изтичане на такива газове, причината трябва незабавно да бъде открита и отстранена. Уредът не трябва да бъде одобрен за употреба, докато не бъдат отстранени всички дефекти.

Член 17.15

Потвърждение (Атестация)

1. Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване трябва да съдържа потвърждение, удостоверяващо, че всички уредби работещи с втечнен газ отговарят на изискванията на настоящата глава.

2. Удостоверението за атестирането се издава от контролния орган след изпитването за приемане, указано в чл. 17.13.

3. Атестацията е валидна за период, не по-дълъг от три години. Тя може да бъде подновена само след допълнително изпитване за приемане, извършено в съответствие с чл. 17.13.

По изключение, когато собственикът на кораба или негов представител подаде обосновано искане, контролния орган може да удължи срока на валидност на атестацията за не повече от три месеца, без да проведе изпитването за приемане, посочено в чл. 17.13. Такова удължаване се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

ГЛАВА 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Член 18.00

Определения

В тази глава:

1. „Корабна пречиствателна станция за отпадни води“ е компактна пречиствателна станция за обработване на количествата битови отпадни води, натрупани на борда;

2. „Одобрение на типа“ е решението, с което компетентен орган потвърждава, че една корабна пречиствателна станция за отпадни води удовлетворява техническите изисквания на Глава 18;

3. „Специално изпитване“ е процедурата, провеждана в съответствие с чл. 18.09, с която компетентен орган гарантира, че корабната пречиствателна инсталация за отпадни води, експлоатирана на борда, удовлетворява изискванията на Глава 18;

4. „Производител“ е лицето или органът, отговорен пред компетентния орган за всички аспекти на процедурата за одобрение на типа и за осигуряване на съответствието на производството. Това лице или орган не е нужно да участва във всички етапи на изграждането на корабната пречиствателна станция за отпадни води. Ако корабната пречиствателна станция за отпадни води се преобразува чрез модификации или преоборудване след първоначалното производство за използване на кораб, за целите на Глава 18, лицето или органът, извършил измененията или модернизирането, се счита за производител;

5. „Информационен документ“ е документът, указан в Приложение 7, Раздел II, който изброява информацията, която трябва да бъде предоставена от заявителя;

6. „Информационна папка“ е пълният набор от данни, чертежи, фотографии или други документи, предоставени от заявителя на техническата служба или на компетентния орган, както е указано в информационния документ;

7. „Информационен пакет“ е информационната папка плюс всички доклади от изпитвания или други документи, които техническата служба или компетентният орган са добавили към информационната папка при изпълнение на задълженията си;

8. „Сертификат за одобрение на типа“ е документът, изготвен в съответствие с Приложение 7, Раздел III, с който компетентният орган удостоверява одобрение на типа;

9. „Протокол за параметрите на корабната пречиствателната станция за отпадни води“ е документът, изготвен в съответствие с Приложение 7, Раздел VIII, в който се записват всички параметри, включително на компонентите и настройките на корабната пречиствателна станция за отпадни води, имащи ефект върху нивото на пречистване на отпадните води, включително промените в тях;

10. „Ръководство на производителя за проверка на компонентите и параметрите, отнасящи се до пречистването на отпадни води“ е документът, изготвен в съответствие с чл. 18.09, т. 4 за целите на провеждането на специалното изпитване;

11. „Битови отпадни води“ са отпадните води от камбузите, трапезариите, умивалните и пералните помещения и фекалните води;

12. „Утайка от пречистване на отпадни води“ са остатъците, натрупани от експлоатацията на пречиствателна станция за отпадни води на борда кораба.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Член 18.01

Общи изисквания

1. Настоящата глава се прилага за всички корабни пречиствателни станции за отпадни води, монтирани на борда на корабите.

2. а) Корабните пречиствателните станции за отпадни води трябва да отговарят на следните пределни стойности по време на изпитването за одобрение на типа:

Таблица 1: Пределни стойности в изходящия поток отпадни води, подлежащи на контрол при експлоатация на корабната пречиствателна станция за отпадни води (изпитвана пречиствателна станция) при провеждане на изпитване за одобрение на типа.

| Параметър | Концентрация (Етап II) | Проба |
| --- | --- | --- |
| Биохимична потребност от кислород (БПК5) ISO 5815-1 и 5815-2 : 20031 | 20 mg/l | 24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране |
|  | 25 mg/l | Случайна проба, с хомогенизиране |
| Химична потребност от кислород (ХПК)2 ISO 6060 : 19891 | 100 mg/l | 24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране |
|  | 125 mg/l | Случайна проба, с хомогенизиране |
| Общо съдържание на органичен въглерод (ОСОВ) EN 1484 : 19971 | 35 mg/l | 24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране |
|  | 45 mg/l | Случайна проба, с хомогенизиране |
| (1) Държавите-членки могат да прилагат еквивалентни процедури (2) Вместо химичната потребност от кислород (ХПК) за целите на проверката може да се използва общото съдържание на органичен въглерод (ОСОВ). |  |  |

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

b) По време на работа корабните пречиствателни станции за отпадни води трябва да отговарят на следните контролни стойности:

Таблица 2: Контролни стойности, подлежащи на наблюдение в изходящия поток отпадни води на корабната пречиствателна станция на отпадни води по време на експлоатация

| Параметър | Концентрация (Етап II) | Проба |
| --- | --- | --- |
| Биохимична потребност от кислород (БПК5) ISO 5815-1 и 5815-2 : 20031 | 25 mg/l | Случайна проба, с хомогенизиране |
| Химична потребност от кислород (ХПК)2 ISO 6060 : 19891 | 125 mg/l | Случайна проба |
|  | 150 mg/l |  |
| Общо съдържание на органичен въглерод (ОСОВ) EN 1484 : 19971 | 45 mg/l | Случайна проба, с хомогенизиране |
| (1) Държавите-членки могат да прилагат еквивалентни процедури (2) Вместо химичната потребност от кислород (ХПК) за целите на проверката може да се използва общото съдържание на органичен въглерод (ОСОВ). |  |  |

3. Процеси, при които се използват продукти, съдържащи хлор, не са допустими.

Също така е недопустимо да се разреждат битовите отпадни води, така че да се намали специфичното замърсяване и по този начин да се позволи изхвърлянето им.

4. Трябва да се вземат адекватни мерки за събиране, съхраняване (ако е необходимо) и разтоварване на утайките от отпадни води. Това включва и план за управление на утайките от отпадни води.

5. Пределно допустимите стойности, указани в Таблица 1 в т. 2, бук. „а“, се потвърждават чрез изпитване за одобрение на типа и се определят с одобрение на типа. Одобрението на типа се удостоверява в сертификат за одобрение на типа. Преди монтажа на корабната пречиствателна станция за отпадни води, копие от сертификата за одобрение на типа трябва да бъде изпратено на контролния орган. Копие от сертификата за одобрение на типа и от протокола за параметрите на корабната пречиствателната станция на отпадни води трябва да се съхранява на борда.

6. След монтиране на корабната пречиствателна станция за отпадни води на борда, производителят трябва да проведе изпитване за експлоатационните характеристики, преди започване на планираната експлоатация. Корабната пречиствателна станция за отпадни води се вписва в позиция 52 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване със следните данни за нея:

a) обозначение;

b) номер на одобрението на типа;

c) сериен номер;

d) година на производство.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

7. Всяко съществено изменение на корабната пречиствателна станция за отпадни води, което има ефект върху пречистването на отпадните води, винаги трябва да бъде последвано от специално изпитване в съответствие с чл. 18.09, т. 3.

8. За изпълнение на изискванията съгласно настоящата глава, компетентният орган може да наеме техническа служба.

9. Корабната пречиствателна станция за отпадни води трябва редовно да се поддържа в съответствие с инструкциите на производителя, за да се гарантира, че е в добро работно състояние. За потвърждение на поддръжката, на борда на кораба се води дневник за поддръжката.

Член 18.02

Заявление за одобрение на типа

1. Заявлението за одобрението на типа на корабна пречиствателна станция за отпадни води се подава от производителя до компетентния орган. Към заявлението се прилага информационна папка в съответствие с чл. 18.00, т. 6, проект на протокол за регистриране на параметрите на пречиствателната станция за отпадни води съгласно чл. 18.00, т. 9, както и проект на ръководство на производителя за проверка на компонентите и параметрите, отнасящи се до пречистването на отпадни води за този тип станция за пречистване на отпадни води, в съответствие с чл. 18.00, т. 10. За изпитването на типа, производителят демонстрира прототип на корабна пречиствателна станция за отпадни води.

2. Ако при конкретно заявление за одобрение на типа на корабна пречиствателна станция за отпадни води компетентният орган счете, че заявлението, подадено във връзка с представения прототип на станция, не съответства на характеристиките на този тип корабна пречиствателна станция за отпадни води, указани в Приложение 7, Раздел II, Допълнение I, то за одобрението трябва да бъде предоставен, ако е необходимо допълнително друг прототип, определен от компетентния орган, в съответствие с т. 1.

3. Заявлението за одобрение на типа корабна пречиствателна станция за отпадни води не може да бъде подадено до повече от един компетентен орган. За одобрението на всеки тип корабна пречиствателна станция за отпадни води, трябва да се подаде отделно заявление.

Член 18.03

Процедура за одобрение на типа

1. Компетентният орган, до който е подадено заявлението, трябва да издаде одобрението на типа корабна пречиствателна инсталация за отпадни води, което съответства на описанията в информационната папка и отговаря на изискванията на настоящата глава. Изпълнението на тези изисквания ще бъде разгледано в съответствие с Приложение 7, Раздел IX.

2. За всеки тип станция за пречистване на отпадни води, който одобрява, компетентният орган попълва всички съответни Раздели от сертификата за одобрение на типа, чийто образец се намира в Приложение 7, Раздел III и трябва да съставя или проверява съдържанието на азбучния указател към информационния пакет. Сертификатите за одобрение на типа се номерират в съответствие с метода, описан в Приложение 7, Раздел IV. Попълненият сертификат за одобрение на типа и допълненията към него се предават на заявителя.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

3. Ако подлежащата на одобрение корабна пречиствателна станция за отпадни води, може да изпълнява своята функция или притежава специфични свойства само заедно с други компоненти на кораба, в който ще бъде монтирана, и ако поради тази причина съответствието с едно или повече изисквания може да бъде проверено само, ако станцията за пречистване на отпадни води, която ще бъде одобрена, работи заедно с други реални или симулирани компоненти на кораба, обхватът на одобрението на типа за тази корабна пречиствателна станция за отпадни води трябва да бъде съответно ограничен. В такива случаи всички ограничения за употреба и всички изисквания за монтаж трябва да бъдат подробно описани в сертификата за одобрение на типа за този тип станция.

Член 18.04

Изменение на одобрението на типа

1. Компетентният орган, издал одобрението на типа, трябва да предприеме необходимите мерки за гарантиране, че е информиран за всяка промяна в данните, които се съдържат в информационния пакет.

2. Заявлението за изменение или продължаване на одобрението на типа се подава изключително до компетентния орган, издал първоначалното одобрение на типа.

3. Ако характеристиките на корабната пречиствателна станция за отпадни води, описани в информационния пакет, са променени, компетентният орган трябва:

а) да издаде ревизирани страници на информационния пакет, ако е необходимо, маркирайки всяка ревизирана страница, за да покаже ясно характера на промяната и датата на повторното издаване. Когато издава ревизирани страници, азбучния указател на информационния пакет, приложен към сертификата за одобрение на типа, също се актуализира;

b) да издаде ревизиран сертификат одобрение на типа (с разширен номер), ако някоя от информацията в него (с изключение на неговите допълнения) се е променила или ако минималните изисквания на настоящата глава са се променили от датата на първоначалното одобрение; ревизирания сертификат за одобрение на типа трябва ясно да е посочена причината за промяната му и датата на преиздаване.

Ако компетентният орган, издал одобрение на типа счете, че поради промяна в информационния пакет е необходимо провеждане на нови опити или изпитвания, той уведомява производителя за това и издава горепосочените документи само след успешно извършване на нови опити и изпитвания.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Член 18.05

Съответствие на одобрението на типа

1. Върху всяка корабна пречиствателна станция произведена в съответствие с одобрения тип, производителят трябва да постави маркировките, определени в Приложение 7, Раздел I, включително номера на одобрението на типа.

2. В случай че одобрението на типа съдържа ограничения за употреба в съответствие с чл. 18.03, т. 3, производителят прилага към всяка произведена единица, подробна информация за тези ограничения и всички изисквания към монтажа.

3. По искане на компетентния орган издал одобрението на типа, производителят предоставя списък на серийните номера на всички пречиствателни станции за отпадни води, които са произведени в съответствие с изискванията, установени в настоящата глава, след последния доклад или от момента, в който тези разпоредби са влезли в сила за първи път, в срок от 45 дни след края на всяка календарна година и незабавно след всяка допълнителна дата, посочена от компетентния орган. Списъка установява съответствието между серийните номера, съответните типове корабни пречиствателни станции за отпадни води и номерата на одобренията на типа. Освен това списъкът включва и подробна информация за случаите, при които производителят е прекратил производството на корабни пречиствателни станции от одобрен тип. Ако компетентният орган не изиска редовното предоставяне на такъв списък от производителя, производителят е длъжен да съхрани записаните данни за период от най-малко 40 години.

Член 18.06

Проверка на серийните номера

1. Компетентният орган, издал одобрението на типа, трябва да гарантира, че серийните номера на корабните пречиствателните станции за отпадни води, произведени в съответствие с изискванията на настоящата глава, са регистрирани и проверени. Той може да си сътрудничи с други органи, както е определено в настоящата глава, както и с компетентните органи на други държавите-членки.

2. Допълнителна проверка на серийните номера може да се извърши заедно с проверката за съответствие на производството с изискванията, определени в чл. 18.07.

3. По отношение на проверката на серийните номера производителят или негови упълномощени представители, намиращи се в държавите-членки, трябва при поискване незабавно да предоставят на компетентния орган цялата необходима информация, свързана с техните преки купувачи, както и серийните номера на тези корабни пречиствателни станции за отпадни води, за които е докладвано, че са произведени в съответствие с чл. 18.05, т. 3.

4. Ако производителят не е в състояние да изпълни изискванията, указани в чл. 18.05, при поискване от компетентният орган, одобрението за съответния тип корабна пречиствателна станция за отпадни води може да бъде оттеглено. В такъв случай се прилага процедурата по уведомяване, указан в чл. 18.08, т. 4.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Член 18.07

Съответствие на производството

1. Компетентният орган издал одобрението на типа, трябва предварително да установи, че са били предприети подходящи мерки за осигуряване на ефективна проверка на съответствието на производството по отношение на изискванията на Приложение 7, Раздел I. Той може да си сътрудничи с други органи, определени в настоящата глава и с компетентните органи на другите държави-членки.

2. Компетентният орган издал одобрението на типа, трябва да се увери, дали мерките указани в т. 1 по отношение на разпоредбите на Приложение 7, Раздел I, продължават да бъдат достатъчни и дали всяка корабна пречиствателна станция за отпадни води, притежаваща номер на одобрение на типа в съответствие с изискванията по тази глава, продължава да съответства на описанието в сертификата за одобрение на типа и приложенията към него за одобрен тип корабна пречиствателна станция за отпадни води. Той може да си сътрудничи с други органи, определени в настоящата глава и с компетентните органи на другите държави-членки.

3. Компетентният орган може да признае съпоставими изпитвания, проведени от други компетентни органи, като еквивалентни на разпоредбите на точки 1 и 2.

Член 18.08

Несъответствие с одобрения тип на корабна пречиствателна станция за отпадни води

1. Счита се, че налице е несъответствие с одобрения тип корабна пречиствателна станция за отпадни води, когато има отклонения от характеристиките в сертификата за одобрение на типа или от информационния пакет според случая, който не е бил одобрен в съответствие с чл. 18.04, т. 3 от компетентния орган, издал типовото одобрение.

2. Ако компетентният орган, издал одобрението на типа, установи, че корабни пречиствателни станции за отпадни води не съответстват на типа корабна пречиствателна станция за отпадни води, за който е издал одобрението, той взема необходимите мерки, за да гарантира, че корабните пречиствателни станции отпадни води, намиращи се в производство, отново съответстват на одобрения тип корабна пречиствателна станция за отпадни води. Компетентният орган установил несъответствието, трябва да информира другите компетентни органи за предприетите мерки, които могат да достигнат до оттегляне на одобрението на типа.

3. Ако компетентен орган е в състояние да докаже, че корабни пречиствателни станциите за отпадни води, снабдени с номер за одобрение на типа, не съответстват на одобрения тип корабна пречиствателна станция за отпадни води, тя може да изиска от компетентния орган, издал одобрението на типа да разпореди проверка на корабните пречиствателни станция за отпадни води в производство за съответствие с одобрения тип. Такова действие трябва да бъде предприето в рамките на шест месеца от датата на искането.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Член 18.09

Измерване на случайна проба/Специално изпитване

1. Не по-късно от три месеца след пускането в експлоатация на кораб или, в случай на преоборудване на корабна пречиствателна станция за отпадни води, след монтажа и провеждането на съответното изпитване за експлоатационни характеристики, компетентният орган взема случайна проба по време на експлоатация на кораба, за да се проверят стойностите, указани в таблица 2 на чл. 18.01, т. 2.

През различни интервали от време компетентният орган извършва проверки на функционалността на корабната пречиствателна станция за отпадни води чрез произволни измервания на случайни проби, за да се проверят стойностите, указани в таблица 2 на чл. 18.01, т. 2.

Ако компетентният орган установи, че стойностите на измерените на случайни проби не съответстват на стойностите, указани в таблица 2 на чл. 18.01, т. 1, може да поиска:

a) да се отстранят дефектите в корабната пречиствателна станция за отпадни води, за гарантиране на правилното ѝ функциониране;

b) корабната пречиствателна станция за отпадни води да бъде приведена отново в съответствие с одобрението на типа; или

c) да се проведе специално изпитване в съответствие с т. 3.

След като несъответствията бъдат отстранени и корабната пречиствателна станция за отпадни води е била приведена отново в съответствие с одобрението на типа, компетентният орган може да извърши нови измервания на случайни проби.

Ако дефектите не бъдат отстранени или ако съответствието на корабната пречиствателна станция за отпадни води със спецификациите на одобрението на типа не бъде възстановено, компетентният орган запечатва корабната пречиствателна станция за отпадни води и информира контролния орган за да впише запис в позиция 52 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

2. Случайните проби се измерват в съответствие със спецификациите от таблица 2 на чл. 18.01, т. 2.

3. Ако компетентният орган установи несъответствия в корабната пречиствателна станция за отпадни води, означаващи отклонение от одобрението на типа, компетентният орган провежда специално изпитване за определяне на текущото състояние на корабната пречиствателна станция за отпадни води по отношение на компонентите, указани в Протокол за параметрите на корабната пречиствателната станция за отпадни води, калибрирането и настройката на параметрите на корабната пречиствателна станция за отпадни води.

Ако компетентният орган стигне до заключението, че корабната пречиствателната станция за отпадни води не е в съответствие с одобрението на типа корабна пречиствателна станция за отпадни води, може да предприеме следните действия:

a) да изиска:

aа) да бъде възстановено съответствието на корабната пречиствателната станция за отпадни води; или

bb) одобрението на типа в съответствие с чл. 18.04 да бъде изменено по съответен начин; или

b) да разпореди измервания в съответствие с процедурата за изпитване, както е посочено в Приложение 7, Раздел IX.

Ако съответствието не бъде възстановено или одобрението на типа не е съответно изменено или ако от измерванията, направени в съответствие с бук. „b“ става ясно, че пределните стойности, указани в таблица 1 на чл. 18.01, т. 2, бук. „а“, не са спазени, компетентният орган запечатва корабната пречиствателна станция за отпадни води и информира контролния орган за да впише запис в позиция 52 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

4. Изпитванията в съответствие с т. 3 се извършват въз основа на ръководството на производителя за проверка на компонентите и параметрите на корабната пречиствателна станция за отпадни води. Това ръководство, изготвено от производителя и одобрено от компетентен орган, уточнява компонентите, свързани с пречистване, както и настройките, критериите за оразмеряване и параметрите, които следва да се прилагат, за да се гарантира, че стойностите указани в таблици 1 и 2 на чл. 18.01, се поддържат непрекъснато. Тя съдържа най-малко следната информация:

а) спецификация на типа корабна пречиствателна станция за отпадни води с описание на процеса и указание дали резервоарите за съхранение на отпадни води трябва да бъдат инсталирани преди пречиствателната станция;

b) списък на компонентите, специфични за пречистването на отпадните води;

c) критериите за проектиране и оразмеряване, спецификациите за оразмеряване и прилаганите правила.

d) схематично представяне на корабната пречиствателна станция за отпадни води с идентифициращи характеристики на одобрените компоненти, свързани с пречистването (например номерата на частите на компонентите).

5. Корабната пречиствателна станция за отпадни води, която е била запечатана в съответствие с т. 3, трето изречение, може да бъде върната в експлоатация само след специално изпитване в съответствие с т. 3, първи абзац.

Член 18.10

Компетентни органи и технически служби

Отговорните технически служби трябва да спазват Европейски стандарт EN ISO/IEC 17025 : 2005, като вземат под внимание:

a) производителите на корабни пречиствателни станции за отпадни води на борда не могат да бъдат признавани като технически служби;

b) за целите на настоящата глава дадена техническа служба може, със съгласието на компетентния орган, да използва съоръжения извън собствената си лаборатория.

ES-TRIN											     Глава 18

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

ЧАСТ III

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 19

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ

Член 19.01

Общи изисквания

1. За пътническите кораби не се прилагат следните разпоредби:

а) чл. 3.02, т. 1, бук. „б“;

b) членове 4.01 до 4.03;

c) чл. 8.08, т. 2, второ изречение и т. 7;

d) чл. 10.14, т. 3, второ изречение за номинално напрежение над 50V.

2. На пътническите кораби са забранени следните устройства:

а) лампи, захранвани с втечнен газ или течно гориво съгласно чл. 15.07, т. 3, второ изречение;

b) устройства, оборудвани с фитилени горелки съгласно чл. 16.02, точки 2 и 3,

c) печки с изпарителни горелки съгласно чл. 16.04;

d) нагревателни уреди и котли за твърдо гориво съгласно чл. 16.07;

e) устройства за втечнен газ съгласно Глава 17.

3. Несамоходни кораби не могат да бъдат освидетелствани за превоз на пътници.

4. На пътническите кораби се осигуряват зони за ползване от лица с намалена подвижност в съответствие с разпоредбите на настоящата глава.

5. Като изключение от изискванията на чл. 7.02, т. 2, първо изречение, зоната на възпрепятствано наблюдение на рулевия пред кораба в ненатоварено състояние с половината си запаси, но без баласт, не трябва да превишава две корабни дължини или 250 m, в зависимост кое е по-малко.

6. Като изключение от изискванията на чл. 7.02, т. 3, трета алинея, когато не е осигурено достатъчно безпрепятствено наблюдение назад, пътническия кораб трябва да е оборудван с подходящи помощни средства. Ако тези помощни средства не позволяват безпрепятствено наблюдение през нощта, съответното ограничение се вписва в позиция 52 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

Член 19.02

Корпус

1 В хода на периодичните прегледи дебелината на външната обвивка на стоманените пътнически кораби се определя, както следва:

a) минималната дебелина tmin на обшивката на дъното, скула и бордовете на пътническите кораби се определя съгласно по-голямата стойност от следните формули:

= 0,006·a· [mm]

= f·0,55·a· [mm]

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

В тези формули:

f = 1 + 0,0013·(a - 500)

a е надлъжно или напречно разстояние между ребрата (mm) и когато разстоянието е по-малко от 400 mm, трябва да се въведе а = 400;

b) допустимо е минималната стойност за дебелината на обшивката определена в съответствие с бук. „а“ по-горе, да не бъде достигната в случаите, когато тази стойност е установена въз основа на математически доказателства за достатъчната якост на корпуса на кораба (надлъжна, напречна или местна);

c) в никоя точка от външната обшивка не трябва, изчислената дебелината в съответствие с букви „а“ или „b“, да бъде по-малко от 3 mm;

d) подмяната на листовете от обшивката се извършва, когато дебелината на обшивката на дъното, скула и бордовете спадне под минималната стойност определена в съответствие с букви „а“ или „b“ и във връзка с бук. „c“ по-горе.

2. Броят и положението на вертикалните прегради трябва да бъдат избрани така, че в случай на наводняване корабът да остане плавателен в съответствие с чл. 19.03, точки от 7 до 13. Всяка част от вътрешната структура, която оказва влияние върху ефективността на разделянето на такива отсеци, трябва да бъде водонепроницаема и да е проектирана така, че да се запазва целостта на отсека.

3. За определяне на разположението на таранната и кърмовата прегради, се прилагат разпоредбите на чл. 3.03, т. 1, но референтната стойност, която трябва да се използва е дължината по водолинията , а не дължината L.

4. Една напречна преграда може да бъде снабдена с ниша, ако всички части на тази ниша лежат в безопасно пространство.

5. Преградите, които се вземат предвид при изчисляването на аварийната устойчивост съгласно чл. 19.03, точки от 7 до 13, трябва да бъдат водонепронецаеми и да стигат до палубата на преградите. Когато няма палуба на преградите, тези вертикални прегради трябва да достигат на най-малко 0,20 m над пределната линия.

6. Броят на отворите в тези вертикални прегради трябва да бъде възможно вай-малък, в съответствие с типа конструкция и нормалната експлоатация на кораба. Отворите и проходите не оказват вредно въздействие върху водонепронецаемостта на преградите.

7. Таранните прегради не трябва да имат отвори и врати.

8. Вертикалните прегради, разделящи машинните отделения от помещенията за пътници или жилищните помещения на екипажа и персонала, не трябва да имат врати.

9. Допускат се ръчно задвижвани врати без дистанционно управление във вертикалните прегради по т. 5, само в пространства недостъпни за пътниците. Те трябва да:

а) остават затворени по всяко време и да се отварят само временно, за да се позволи достъп;

b) са снабдени с подходящи устройства, които да им позволяват бързо и безопасно затваряне;

c) са обозначени с надпис от двете страни на вратите:

„Затворете вратата незабавно след преминаване“.

10. Врати в преградите по т. 5, които стоят отворени продължително време, трябва да отговарят на следните изисквания:

а) трябва да могат да се затварят от двете страни на преградата и от лесно достъпна точка над палубата на преградите;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

b) след като бъде затворена с дистанционно управление, вратата трябва да остане такава, че да може да се отвори отново на място и да се затвори безопасно;затварянето не трябва да бъде възпрепятствано от килими, перила или други препятствия;

c) времето за дистанционно контролирано затваряне трябва да бъде най-малко 30 секунди, но не повече от 60 секунди;

d) по време на процедурата по затваряне, около вратата трябва да се чува акустичен предупредителен сигнал;

е) задвижването на вратата и звуковия предупредителен сигнал трябва да могат да работят независимо от захранването на борда; на мястото на дистанционното управление трябва да има устройство, което да показва дали вратата е отворена или затворена.

11. Вратите в преградите, указани в т. 5 и техните задвижващи механизми се разполагат в безопасното пространство.

12. В рулевата рубка трябва да има система за предупреждение, показваща кои от вратите в преградите по т. 5, са отворени.

13. Тръбопроводите с отворени краища и вентилационните въздуховоди трябва да бъдат разклонени по такъв начин, че при всяко възможно наводняване да не бъдат наводнени допълнителни пространства или танкове.

а) Ако няколко отсека са открито свързани чрез тръбопроводи или вентилационни въздуховоди, такива тръбопроводи и въздуховоди трябва да се изведат на подходящо място над водолинията, съответстваща на най-неблагоприятния случай на наводняване.

b) Не е необходимо тръбопроводите да отговарят на изискването по бук. „а“, ако на тръбопровода са монтирани устройства за затваряне в местата, където преминават през вертикалните прегради и които могат да се управляват дистанционно от точка над палубата на преградите.

c) Когато тръбопроводната система няма отворен изход в отсек, тръбопроводът се счита за непокътнат в случай на повреда на този отсек, ако тръбопроводът преминава през безопасното пространство и е на повече от 0,50 m от дъното на плавателен съд.

14. Дистанционните управления на вратите на преградите съгласно т. 10 и затварящите устройства съгласно т. 13, бук. „б“ над палубата на преградите трябва да бъдат ясно обозначени като такива.

15. Когато има двойно дъно, височината трябва да бъде най-малко 0,60 m, а където има двойни бордове, тяхната широчина трябва да е най-малко 0,60 m.

16. Прозорците могат да се намират под пределната линия, ако са водонепропускливи, не могат да се отварят, имат достатъчна якост и отговарят на чл. 19.06, т. 14.

Член 19.03

Устойчивост

1. Заявителят трябва да докаже чрез изчисление на основата на резултатите от прилагането на стандарт за устойчивост на неповреден кораб, че устойчивостта на кораба е незасегната. Всички изчисления трябва да се извършват свободно, без диферент и потапяне. Данните за празен кораб, вземани под внимание при изчисляването на устойчивостта, трябва да се определят чрез опитно креноване.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

2. Устойчивостта на неповреден кораб се доказва за следните стандартни случаи на натоварване:

а) в началото на пътуването:

100 % пътници, 98 % гориво и прясна вода, 10 % отпадъчна вода;

b) по време на пътуването:

100 % пътници, 50 % гориво и прясна вода, 50 % отпадъчна вода;

c) в края на пътуването:

100% пътници, 10 % гориво и прясна вода, 98 % отпадъчна вода;

d) кораб без товар:

без пътници, 10 % гориво и прясна вода, без отпадъчни води.

За всички стандартни случаи на натоварване, баластните танкове се считат за празни или пълни в съответствие с нормалните експлоатационни условия.

В допълнение изискването на т. 3, бук. „d“ се доказва за следното условие на натоварване:

100 % пътници, 50 % гориво и прясна вода, 50 % отпадъчна вода, всички други танкове (включително баластните) се считат за напълнени до 50 %.

3. Доказателството за достатъчна устойчивост на неповреден кораб чрез изчисление се изготвя, като се използват следните определения за устойчивост на неповреден кораб и за стандартните условия на натоварване, посочени в т. 2, букви от „а“ до „d“:

а) максимално рамо на изправящия момент  се получава при ъгъл на крена3°) и не трябва да е по-малко от 0,20 m. Въпреки това, ако  максималното рамо на изправящия момент при ъгъл на заливане  не трябва да е по-малък от 0,20 m;

b) ъгълът на заливане  не трябва да бъде по-малко от 3°);

c) площта А под кривата на рамото на изправящия момент трябва, в зависимост от положението на  и , да достигне най-малко следните стойности:

| Случай |  |  | А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤ 15° ≤ 15° | ≤ | 0,05·m·rad до по-малкия от ъглите |
| 2 | 15° ≤ 30° | > | 0,035 + 0,001·(30 -)·m·rad до ъгъл |
| 3 | 15° ≤ 30° |  | 0,035 + 0,001·(30 -)·m·rad до ъгъл |
| 4 | ≥ 30° и ≥ 15° |  | 0,035·m·rad до ъгъла φ = 30° |

където:

е максималното рамо на изправящия момент;

φ е ъгълът на крена;

е ъгълът на заливане, т.е. ъгъла на крена, при който се потапят отворите в корпуса, надстройката или палубата, които не могат да бъдат затворени така, че да бъдат водонепроницаеми;

е максималният ъгъл на крена съгласно бук. „е“;

е ъгълът на крена, при който се осъществява максималното рамо на изправящия момент;

А е площта под кривата на рамената на изправящия момент;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

d) първоначалната метацентрична височина, G, коригирана с ефекта на свободната повърхност в танковете за течности, не трябва да е по-малка от 0,15 m;

e) във всеки от следните два случая ъгълът на крена  не трябва да надвишава 12°:

аа) при прилагане на кренящ момент, дължащ се на лицата и вятъра съгласно точки 4 и 5;

bb) при прилагане на кренящ момент, дължащ се на лицата и завъртане съгласно точки 4 и 6;

f) за кренящ момент, дължащ се на моменти от лицата, вятъра и завъртане по точки 4, 5 и 6, остатъчният надводен борд трябва да бъде не по-малък от 0,20 m;

g) за кораби с прозорци или други отвори в корпуса, разположени под палубата на преградите, които не са затворени водонепроницаемо, остатъчното разстояние на безопасност трябва да бъде най-малко 0,10 m при прилагането на трите кренящи момента, указани в бук. „f“.

4. Кренящият момент, дължащ се на едностранното натрупване на лица , се изчислява по следната формула:

= g·P·y = g· [kNm]

P е общата маса на лицата на борда в [t], изчислена чрез натрупване на максимално разрешения брой пътници и максималния брой на персонала и екипажа на екипажа при нормални условия на експлоатация, като се приема средна маса на човек от 0,075 t;

y е страничното разстояние на центъра на тежестта на общата маса на лицата P от диаметралната равнина в [m];

g е гравитационното ускорение (g = 9,81 m/s2);

масата на лицата, разположени на площ в [t];

·0,075· [t]

където:

e площта, заета от лицата в [m2];

e броят лица на квадратен метър:

е 3,75 за свободните палубни зони и палубните зони с подвижни мебели; за палубни зони с фиксирани мебели за сядане, като пейки,  се изчислява, като се приема площ с 0,50 м широчина и 0,75 м дълбочина на седалката на човек;

е странично разстояние на геометричния център на площта  от диаметралната равнина в [m].

Изчислението се извършва за лица разположени както на десния борд, така и на левия борд.

Разпределението на лицата трябва да съответства на най-неблагоприятния от гледна точка на устойчивостта, случай. За да се изчисли моментът на лицата, кабините се приемат за незаети.

За изчисляването на случаите на натоварване, центърът на тежестта на лицето се приема на 1 м над най-ниската точка на палубата с 0,5·, като се игнорира всяко изкривяване на палубата и се приема маса от 0,075 t на човек.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

Подробно изчисление на палубните площи, които са заети от лица, може да бъде отменено, ако се използват следните стойности:

P = 1,1··0,075 за пътнически кораби за дневно пътуване

P = 1,5··0,075 1,5 за пътнически кораби с кабини

където:

е максимално разрешеният брой пътници на борда y = B/2 в [m].

5. Кренящият момент, дължащ се на налягането на вятъра , се изчислява, както следва:

[kNm]

където:

e специфичното налягане на вятъра от 0,25 kN/

е страничната равнина на кораба над равнината на газене в съответствие с разглежданото състояние на натоварване в [м²];

е разстоянието на центъра на тежестта на страничната равнина Аw от равнината на газене съгласно разглежданото състояние на натоварване в метри (m).

При изчисляването на страничната равнина, трябва да се вземе под внимание предвиденото заграждение на палубата с тенти и подобни мобилни инсталации.

6. Моментът, дължащ се на центробежната сила , причинен от завъртането на кораба, се изчислява, както следва:

[kNm]

където:

е коефициент със стойност 0,45;

е коефициент на запълване (ако не се знае се приема за 1,0);

v e максималната скорост на кораба [m/s];

KG e разстоянието между центъра на тежестта и линията на кила в метри [m].

За пътнически кораби със системи за задвижване съгласно чл. 6.06,  се получава или с изпитвания в пълен размер, или с изпитвания на макет, или от съответни изчисления.

7. Заявителят трябва да докаже чрез изчисление, че устойчивостта на повреден кораба е достатъчна.

Изчисляването на крайната степен на наводняването трябва да се основава на метода „загубена плавателност“, а междинните състояния на наводняването трябва да се изчисляват на основата на метода „добавяне на маса“. Всички изчисления се правят при максимално потапяне при запазване плавателността.

8. Плавателността на кораба в случай на наводняване трябва да се докаже за стандартните условия на натоварване, указани в т. 2. В съответствие с това, математическото доказване за достатъчна устойчивост се прави за трите междинни етапа на наводняването (25, 50 и 75 % от общото наводняване) и за крайния етап на наводняването.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

9. Пътническите кораби трябва да отговарят на изискванията за плавателност при повреда на един отсек и при повреда на два отсека.

В случай на наводняване се вземат предвид следните предположения относно размера на повредата.

|  | Повреда на един отсек | Повреда на два отсека |
| --- | --- | --- |
| Размер на повредата на борда |  |  |
| Надлъжна l (m) | 0,10·LWL, но не по-малко от 4,00 m | 0,05·LWL, но не по-малко от 2,25 m |
| Напречна b (m) | B/5 | 0,59 |
| Вертикална h (m) | От дъното на кораба догоре без ограничение |  |
| Размер на повредата на дъното |  |  |
| Надлъжна l (m) | 0,10·LWL, но не по-малко от 4,00 m | 0,05·LWL, но не по-малко от 2,25 m |
| Напречна b (m) | B/5 |  |
| Вертикална h (m) | 0,59; тръбопроводите инсталирани в съответствие с чл. 19.02, т. 13, бук. „с“, се считат за незасегнати |  |

а) При повреда на един отсек преградите могат да се считат за незасегнати, ако разстоянието между две съседни вертикални прегради е по-голямо от дължината на повредите. Надлъжните прегради на разстояние, по-малко от B/3 спрямо широчината на корпуса, измерени перпендикулярно на диаметралната равнина от обшивката на корпуса, при максимално газене, не се вземат под внимание при изчисляване. Преградна ниша в напречна преграда, която е по-дълга от 2,50 m, се счита за надлъжна преграда.

b) При повреда на два отсека всяка преграда в обхвата на повредата се приема за засегната. Това означава, че положението на вертикалните прегради се избира така, че да се гарантира, че пътническият кораб остава на вода след наводняване на две или повече съседни отсека надлъжно.

c) Най-ниската точка на всеки отвор, който не е водонепроницаем (например врати, прозорци, люкове за достъп до трюмове) трябва да лежи най-малко на 0,10 m над водолинията на повреден кораб. Палубата на преградите не трябва да бъде потопена в последния етап на наводняването.

d) Предполага се, че проницаемостта е 95 %. Ако чрез изчисление се докаже, че средната проницаемост на даден отсек е по-малка от 95 %, вместо това може да се използва изчислената стойност.

Стойности, които трябва да се приемат не трябва да са по-ниска от:

| Салони | 95 % |
| --- | --- |
| Машинни и котелни отделения | 85 % |
| Помещения за багаж и складове | 75 % |
| Двойни дъна, танкове за гориво, баластни и други танкове в зависимост от тяхното предназначение, като се приема че са пълни или празни за кораб плаващ на равнината на максималното газeне | 0 % или 95% |

e) Ако повреда с размери по-малки отколкото указаните по-горе, доведе до по-неблагоприятни последици по отношение на крена или загуба на метацентрична височина, тази повреда се взема под внимание за целите на изчисленията.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

10. За всички междинни етапи на наводняването по т. 8 се изпълняват следните критерии:

a) Ъгълът на крена φ в равновесното положение на съответния междинен етап не трябва да надхвърля 15°.

b) Отвъд ъгъла на накреняване в равновесното положение на съответния междинен етап,  стойността на положителната част на кривата на рамото на изправящия момент трябва да е GZ ≥ 0,02 m, преди първия необезопасен отвор да бъде потопен или преди ъгълът на накреняване φ да достигне 25°.

c) Отворите, които не са водонепроницаеми, не трябва да се потопят преди ъгълът на накреняване да достигане равновесното положение на съответния междинен етап;

d) Изчисляването на ефекта на свободните повърхности на всички междинни етапи на наводняване, трябва да се основава на общата площ на повредените отсеци.

11. В последния етап на наводняването се изисква да са изпълнени следните критерии, като се има предвид кренящият момент в съответствие с т. 4:

a) Ъгълът на крен  не трябва да превишава 10°;

b) След равновесното положение положителната част на кривата на рамото на изправящия момент да има стойност GZR ≥ 0,02 m с площ А ≥ 0,0025 m·rad. Тези минимални стойности за устойчивост трябва да са изпълнени до момента на потапянето на първия необезопасен отвор или във всички случаи, преди ъгълът на крен да достигне 25°.

където:

е ъгълът на крена в последния етап на наводняване, като се отчита моментът в съответствие с т. 4;

е ъгълът на загуба на устойчивост или ъгълът, при който първият необезопасен отвор бива потопен, или e 25°, като се използва този ъгъл, който се явява най-малък;

GZR е оставащото рамо на изправящия момент в последния етап на наводняване, като се отчита моментът съгласно т. 4;

GZK е рамото на кренящия момент, следствие от момента съгласно т. 4;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

c) Отворите, които не са водонепроницаеми, не трябва да се потопят преди достигане на точката на равновесие на кораба. В случай че отворите бъдат потопени преди тази точка, за целите на изчисляването на устойчивостта на повреден кораб помещенията осигуряващи достъпа се считат за наводнени.

12. Затварящите устройства, осигуряващи водонепроницаемостта, съответно се маркират.

13. Ако са предвидени отвори за срещуположно наводняване за намаляване на асиметричното наводняване, те трябва да отговарят на следните условия:

а) за изчисляването на срещуположно наводняване се прилага Резолюция на ИМО А.266 (VIII);

b) те трябва да са самоактивиращи;

c) не трябва да са оборудвани със спирателни устройства;

d) общото позволено време за компенсиране не трябва да надвишава 15 минути.

Член 19.04

Разстояние на безопасност и надводен борд

1. Разстоянието на безопасност трябва да бъде най-малко равно на сумата от:

а) допълнителното странично потапяне, което, измерено по външната обшивка, произтича от допустимия ъгъл на крена съгласно чл. 19.03, т. 3, бук. „e“; и

b) остатъчното разстояние за безопасност съгласно чл. 19.03, т. 3, бук. „ж“.

За кораби без палуба на преградите, разстоянието на безопасност трябва да бъде най-малко 0,50 m.

2. Надводният борд е равен най-малко на сумата от:

а) допълнителното странично потапяне, което, измерено по външната обшивка, е резултат от ъгъла на крена съгласно чл. 19.03, т. 3, бук. „е“; и

b) остатъчния надводен борд съгласно чл. 19.03, т. 3, бук. „f“.

Въпреки това, надводният борд трябва да е най-малко 0,30 m.

3. Равнината на максималното газене трябва да се определи така, че да се осигури съответствие с разстоянието за безопасност съгласно т. а 1 и надводен борд съгласно т. 2 и членове 19.02 и 19.03.

4. От съображения за безопасност, контролният орган може да определи по-голямо разстояние на безопасност или по-голям надводен борд.

Член 19.05

Максимално допустим брой пътници

1. Контролният орган определя максимално допустимия брой пътници и вписва този брой в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

2. Максимално допустимият брой пътници не трябва да надвишава никоя от следните стойности:

а) брой на пътниците, за които е доказано наличие на пунктове за евакуация съгласно чл. 19.06, т. 8;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

b) брой на пътниците, които са взети под внимание при изчисляването на устойчивостта съгласно чл. 19.03;

c) брой на наличните легла за пътниците на корабите с кабини, използвани за плавания, включително пренощувания.

3. За корабите с кабини, които също се използват и като кораби за дневни екскурзии, броят на пътниците се изчислява за ползване едновременно като кораб за дневно пътуване, така и като кораб с кабини и се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

4. Максимално допустимият брой пътници трябва да се изпише ясно и четливо на добре видимо място на борда на кораба.

Член 19.06

Помещения и пространства за пътниците

1. Помещенията за пътниците трябва:

а) на всички палуби да бъдат разположени зад нивото на таранната преграда и, ако те са под палубата на преградите, пред кърмовата преграда; и

б) да бъдат отделени от машинните и котелните отделения по газонепроницаем начин.

Палубните пространства, които са затворени от козирки или подобни мобилни съоръжения не само отгоре, но и изцяло или частично отстрани, трябва да отговарят на същите изисквания като затворените помещения за пътници.

2. Шкафовете и помещенията, указани в чл. 14.13 и предназначени за съхранение на запалителни течности, трябва да са извън зоната на пътниците.

3. Броят и широчината на изходите от помещенията за пътниците трябва да отговарят на следните изисквания:

а) Помещенията или групите помещения, проектирани или подредени за 30 или повече пътници или с койки за 12 или повече пътници, трябва да имат поне два изхода. На корабите за дневни екскурзии единият от тези два изхода може да бъде заменен с два аварийни изхода; помещенията, с изключение на кабините, и групите помещения, които имат само един изход,

трябва да имат поне авариен изход.

b) Ако помещенията са разположени под палубата на преградите, един от изходите може да бъде водонепроницаема врата преградата съгласно чл. 19.02, т. 10, която води до съседен отсек, от който може да се достигне директно до горната палуба. Другият изход трябва да извежда директно или, ако е разрешен в съответствие с бук. „а“, като авариен изход на открито или на палубата на преградите. Това изискване не се отнася за отделните кабини.

c) изходите съгласно букви „а“ и „b“ трябва да бъдат подходящо подредени и да имат чиста широчина не по-малка от 0,80 m и чиста височина не по-малка от 2,00 m. За вратите на пътническите кабини и другите малки помещения чистата широчина може да бъде намалена до 0,70 m.

d) За помещения или групи от помещения, предназначени за повече от 80 пътници, сумата от широчината на всички изходи, предназначени за пътниците и които трябва да се използват от тях в аварийна ситуация, трябва да бъде най-малко 0,01 m на пътник.

е) Ако общата широчина на изходите се определя от броя на пътниците, широчината на всеки изход трябва да бъде най-малко 0,005 м на пътник.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

f) Аварийните изходи трябва да имат най-къса страна с дължина най-малко 0,60 m или минимален диаметър 0,70 m. Те трябва за се отварят в посока на евакуацията и да се маркират от двете страни.

g) Изходите от помещения, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, трябва да имат чиста широчина най-малко 0,90 m. Изходите, които обикновено се използват за качване и слизане на лица с ограничена подвижност, трябва да имат чиста широчина от най-малко 1,50 m.

4. Вратите на помещенията за пътници трябва да отговарят на следните изисквания:

а) С изключение на вратите, водещи към свързващи коридори, те трябва да могат да се отварят навън или да бъдат конструирани като плъзгащи се врати.

b) Вратите на кабините трябва да бъдат направени по такъв начин, че да могат да бъдат отключвани отвън по всяко време.

c) Механично задвижваните врати трябва да се отварят лесно в случай на повреда на захранването на механизма.

d) Вратите, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, откъм посоката от която се отварят, трябва да има, минимален просвет от 0,60 m между вътрешния ръб на рамката на вратите от страната на заключването и съседната перпендикулярна стена.

5. Свързващите коридори трябва да отговарят на следните изисквания:

а) Те трябва да имат чиста широчина най-малко 0,80 m. Ако те водят до помещения, използвани от повече от 80 пътници, те трябва да изпълняват разпоредбите, указани в т. 3, букви „d“ и „e“, относно широчината на изходите, водещи към свързващи коридори.

b) Чистата им височина трябва да бъде не по-малка от 2,00 m.

c) Свързващите коридори, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност, трябва да имат чиста ширина от 1,30 m. Свързващите коридори с широчина повече от 1,50 m трябва да имат перила от всяка страна.

d) Когато част от кораба или помещение, предназначено за пътници, се обслужва от един свързващ коридор, чистата му широчина трябва да е най-малко 1,00 m.

e) Свързващите коридори трябва да бъдат без стъпала.

f) Те трябва да водят само до открити палуби, помещения или стълбища.

g) Задънените им краища в свързващите коридори трябва да бъдат не по-дълги от 2,00 m.

6. Освен на разпоредбите на т. 5, маршрутите за евакуация трябва също да отговарят и на следните изисквания:

а) Стълбищата, изходите и аварийните изходи трябва да бъдат разположени така, че в случай на пожар в дадена зона, останалите зони да могат да бъдат евакуирани безопасно.

b) Аварийните маршрути трябва да водят по най-краткия път до пунктовете за евакуация съгласно т. 8.

c) Маршрутите за евакуация не трябва да преминават през машинните отделения или камбузите.

d) Не трябва да има стъпенки, стъпала или други подобни, инсталирани във коя да е точка по евакуационните маршрути.

е) Вратите към маршрутите за евакуация трябва да са конструирани така, че да не се намалява минималната широчина на маршрутите за евакуация, указани в т. 5, букви „а“ или „d“.

f) Маршрутите за евакуация и аварийните изходи трябва да бъдат ясно обозначени. Знаците трябва да са осветени от системата за аварийно осветление.

7. Маршрутите за евакуация и аварийните изходи трябва да имат подходяща система за безопасно насочване.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

8. За всички лица на борда се определят сборни пунктове, които отговарят на следните изисквания:

а) Общата площ на сборните пунктове AS трябва да съответства най-малко на следните стойности:

Кораби за дневни пътувания: AS = 0,35·Fmax [m2]

Кораби с кабини: AS = 0,45·Fmax [m2]

където:

Fmax е максимално допустимият брой пътници на борда;

b) Всеки отделен сборен пункт или пункт за евакуация трябва да бъде по-голям от 10 m2.

c) Сборните пунктове трябва да бъдат без мебели, независимо дали са подвижни или фиксирани.

d) Ако в помещение, в което са определени сборни пунктове, има разположени подвижни мебели, за избягване на подхлъзване те трябва да бъдат закрепени по подходящ начин.

e) Ако в помещение, в което са определени сборни пунктове, има разположени фиксирани седалки или пейки, съответният брой лица не се взема под внимание при изчисляването на общата площ на сборните пунктове в съответствие с бук. „а“. Въпреки това, броят на лицата, за които фиксираните седалки или пейки в определено помещение са предвидени, не трябва да надвишава броя на лицата, за които сборните пунктове в тази стая са определени.

f) Спасителните средства трябва да са леснодостъпни от пунктовете за евакуация.

g) Трябва да е възможно хората да се евакуират безопасно от тези пунктове за евакуация, като се използват и два борда на кораба.

h) Сборните пунктове трябва да се намират над пределната линия.

i) Сборните пунктове и пунктовете за евакуация трябва да бъдат указани като такива в плана за безопасност и обозначени на борда на кораба.

j) Разпоредбите на букви „d“ и „е“, трябва също да се прилагат за свободните палуби, върху които са определени сборни пунктове.

k) Ако в съответствие с чл. 19.09, т. 5 на борда има налични колективни спасителни средства, броят на лицата, за които тези средства са разчетени, може да не бъде взет под внимание при изчисляването на общата площ на сборните пунктове, указани в бук. „а“.

l) Във всички случаи, когато се прилагат намаления съгласно букви „e“, „j“ и „k“, общата площ съгласно бук. „а“ е достатъчна за най-малко 50% от максимално допустимия брой пътници.

9. Стълбищата и техните площадки в пространствата за пътници трябва да отговарят на следните изисквания:

а) Те трябва да бъдат изградени в съответствие с Европейски стандарт EN 13056 : 2000.

b) Те трябва да имат чиста широчина най-малко 0,80 m или, ако водят към свързващи коридори или места, използвани от повече от 80 пътници, най-малко по 0,01 m на пътник.

c) Те трябва да имат чиста широчина най-малко 1,00 m, ако са единствения начин за достъп до помещенията, предназначена за пътници.

d) Ако в едно помещение няма поне едно спирално стълбище откъм всеки борд на кораба, те трябва да лежат в безопасна зона.

е) В допълнение стълбищата, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да отговарят на следните изисквания:

аа) наклонът на стълбището не трябва да надвишава 38°;

bb) стъпалата трябва да имат чиста широчина най-малко 0,90 m;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

cc) не се допускат спирални стълбища;

dd) стълбите не трябва да преминават напречно на кораба;

ee) перилата на стълбищата трябва да достигат приблизително на 0,30 m след горния и под долния край на стълбището, без да се ограничават трасетата на движение;

ff) перилата, предните части поне на първото и на последното стъпало, както и подовите настилки в краищата на стълбите трябва да се отличават цветово.

Асансьорите, предназначени за лица с намалена подвижност, подемното оборудване, като стълбищните асансьори или повдигащите платформи, трябва да са изработени съгласно съответен стандарт или разпоредби на държава-членка.

10. Части от палубата, предназначени за пътници и които не са затворени, трябва да отговарят на следните изисквания:

а) Те трябва да бъдат оградени от фалшборд или перила с височина най-малко 1,00 m или парапет съгласно Европейския стандарт EN 711 : 2016, конструкция тип PF, PG или PZ.

Фалшборда и парапетите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да са високи най-малко 1,10 m.

b) Отворите и оборудването за качване или слизане, както и отворите за товарене или разтоварване трябва да са такива, че да могат да бъдат закрепени и да имат чиста широчина не по-малка от 1,00 м.

Отворите, които обичайно се използват за качване или слизане на лица с намалена подвижност, трябва да имат чиста широчина най-малко 1,50 м.

c) Ако отворите и оборудването за качване или слизане не могат да бъдат наблюдавани от рулевата рубка, трябва да са осигурени подходящи помощни средства.

11. Частите от кораба, които не са предназначени за пътници, по-специално достъпите до рулевата рубка, до лебедките и машинните отделения, трябва да бъдат такива, че да се осигурят срещу неразрешено влизане. При всеки такъв подход, символът съответстващ на Фигура 1 от Приложение 4, трябва да е изложен на видимо място.

12. Траповете се изграждат в съответствие с Европейски стандарт EN 14206 : 2003. Чрез дерогация от чл. 13.02, т. 3, бук. „d“ тяхната дължина може да бъде по-малка от 4 m.

13. Коридорите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да имат чиста широчина най-малко 1,30 m и да са без стъпала и прагове с височина над 0,025 m. Стените в коридорите, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да бъдат оборудвани с перила на височина 0,90 m над пода.

14. Стъклените врати и стените в проходите и също прозорците трябва да бъдат произведени от предварително напрегнато стъкло или ламинирано стъкло. Те могат също така да бъдат направени от синтетичен материал, при условие че това е разрешено за употреба от противопажарна гледна точка.

Прозрачните врати и прозрачните стени, достигащи до пода в проходите, трябва да бъдат ясно маркирани.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

15. Надстройките (или техните покриви), състоящи се изцяло от панорамни стъкла, навеси, направени от тенти или подобни мобилни конструкции, заедно с техните фундаменти, могат да бъдат проектирани така, че начинът, по който са построени и използваните материали, не представляват риск от нараняване на лица на борда в случай на повреда.

16. Системите за питейна вода трябва да отговарят най-малко на изискванията на чл. 15.05.

17. Трябва да има тоалетни за пътниците. Поне една тоалетна трябва да бъде оборудвана за ползване от лица с намалена подвижност съгласно съответния стандарт или предписание на държава-членка и да е достъпна от местата, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност.

18. Кабините без отварящ се прозорец трябва да бъдат свързани към вентилационната система.

19. Mutatis mutandis, помещенията, в които са настанени членовете на екипажа или персоналът на борда, трябва да отговарят на разпоредбите на настоящия член

Член 19.07

Задвижваща система

1. В допълнение към главната задвижваща система, корабите трябва да бъдат оборудвани с втора независима задвижваща система, за да се гарантира, че в случай на авария, засягаща главната задвижваща система, корабът може да продължи движението си на собствен ход.

2. Втората независима задвижваща система трябва да е разположена в отделно машинно отделение. Ако двете машинни отделения имат общи прегради, те трябва за са изградени съгласно чл. 19.11, т. 2.

Член 19.08

Системи и оборудване за безопасност

1. Всички пътнически кораби трябва да разполагат със системи за вътрешна комуникация съгласно чл. 7.08. Такива устройства трябва да има в работните помещения и където няма директна комуникация с рулевата рубка, в местата за достъп и пунктове за евакуация на пътници, указани в чл. 19.06, т. 8.

2. Всички зони за пътниците трябва да са достъпни чрез високоговорителна система. Системата трябва да бъде проектирана по такъв начин, че предадената информация да се разграничава ясно от фоновия шум. Високоговорителите не са задължителни, когато е възможна директна комуникация между рулевата рубка и зоните за пътниците.

3. Корабът трябва да е оборудван със система за тревога. Системата включва:

а) алармена система, позволяваща на пътниците, членовете на екипажа и обслужващия персонал да предупреждават командването и екипажа на кораба.

Сигналите за тревога трябва да бъдат подавани само в местата, определени за командването и за екипажа; само командването на кораба трябва да може да спре алармената система. Алармената система трябва да може да се задейства най-малко от следните места:

аа) от всяка кабина;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

bb) от коридорите, асансьорите и стълбищните клетки, като разстоянието до най-близкото задействащо устройство не надвишава 10 m и има най-малко едно задействащо устройство във всеки водонепроницаем отсек;

cc) от салоните, столовите и подобни помещения за отдих;

dd) от тоалетните, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност;

ee) от машинните отделения, камбузите и подобни помещения, където има риск от пожар;

ff) от хладилните помещенията и другите складови помещения.

Задействащите алармени устройства се инсталират на височина над пода от 0,85 m до 1,10 m;

b) алармена система, позволяваща на командването на кораба да предупреждава пътниците.

Тази аларма трябва да бъде ясно и безупречно чута във всички помещения, достъпни за пътниците. Тя трябва да може да се задейства от рулевата рубка и от място, където постоянно има екипаж или персонал.

c) алармена система, която позволява командването на кораба да предупреждава екипажа и корабния персонал, указан в чл. 7.09, т. 1.

Алармената система трябва да достигне и стаите за почивка на корабния персонал, хладилните и другите складови помещения.

Алармените задействащи устройства трябва да бъдат защитени срещу непреднамерено използване.

4. Всеки водонепроницаем отсек трябва да бъде снабден с алармена сигнализация за нивото на водата в сантините.

5. Трябва да бъдат осигурени две моторни осушителни помпи.

6. Трябва да има налична система с неподвижно монтирани тръби за осушаване на сантините.

7. Вратите за хладилните помещение, дори когато са заключени, също трябва да могат да се отварят отвътре.

8. Когато системи с СО2 под налягане са разположени в помещения под палубата, тези помещения трябва да бъдат оборудвани с автоматична вентилационна система, която се включва автоматично при отваряне на вратата или люк към помещението. Вентилационните въздуховоди трябва да достигат 0,05 м от пода на помещението.

9. В допълнение към комплекта за оказване на първа помощ, съгласно чл. 13.02, т. 2, бук. „f“, трябва да се осигурят достатъчен брой допълнителни комплекти за оказване на първа помощ. Комплектите за първа помощ и тяхното съхраняване трябва да отговаря на изискванията, указани в чл. 13.02, т. 2, бук. „f“.

Член 19.09

Спасително оборудване

Спасително оборудване

1. В допълнение към спасителните кръгове, указани в чл. 13.08, т. 1, всички части на палубата, предназначени за пътници, които не са затворени, трябва да бъдат оборудвани с подходящи спасителни кръгове, които трябва да са разположени от двата борда на кораба на разстояние не повече от 20 метра, един от друг. Спасителните кръгове се считат за подходящи, ако съответстват на:

- Европейски стандарт EN 14144 : 2003; или

- Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 1974) Глава III, Правило 7.1 и Международния кодекс за спасителни средства (LSA), параграф 2.1.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

Половината от всички предписани спасителни кръгове трябва да бъдат снабдени с плаващо въже с дължина най-малко 30 м с диаметър от 8 до 11 мм. Другата половина от предписаните спасителни кръгове трябва да бъдат снабдени със само-включваща се светлина, захранвана от батерии, която не загасва във водата.

2. В допълнение към спасителните кръгове, указани в т. 1, индивидуално спасително оборудване съгласно чл. 13.08, т. 2 трябва да бъде достъпно за целия персонал на борда. За персонала на кораба, който не е отговорен за изпълнението на задълженията съгласно правилата за безопасност, са разрешени ненадуваеми или полуавтоматично надуваеми спасителни жилетки съгласно стандартите, указани в чл. 13.08, т. 2.

3. Пътническите кораби трябва да разполагат с подходящо оборудване, което позволява хората да бъдат безопасно прехвърляни в плитки води, на брега или на друг плавателен съд.

4. В допълнение към спасителните средства, указани в точки 1 и 2, съгласно чл. 13.08, т. 2 се осигурява индивидуално спасително оборудване за 100 % от максимално допустимия брой пътници. Разрешено е ползването на ненадуваеми или полуавтоматични надуваеми спасителни жилетки съгласно стандартите, указани в чл. 13.08, т. 2.

5. Терминът „колективни спасителни средства“ обхваща корабните лодки съгласно чл. 13.07 и спасителните плотове.

Спасителните плотове трябва:

а) да носят надпис, който указва тяхното предназначение и броят на лицата, за който са одобрени;

b) да предоставят достатъчно места за сядане за допустимия брой лица;

c) да осигуряват плавателност в прясна вода най-малко 750 N на човек;

d) да са снабдени с въже, свързано с пътническия кораб, за да се избегне отнасянето им;

e) да са изработени от подходящи материали и да са устойчиви на масла, нефтопродукти и температури до 50°C;

f) да заемат и поддържат стабилно положение и да са снабдени с подходящи устройства, позволяващи им да бъдат хванати от указания брой лица;

g) да имат флуоресцентен оранжев цвят или да имат флуоресцентни повърхности от най-малко 100 cm2, видими от всички страни;

h) да са такива, че да могат да се освобождават от позицията в която са поставени, да се поставят на борда бързо и безопасно от едно лице или да могат да се пускат свободно от мястото им на съхранение;

i) да са снабдени с подходящи средства за евакуация от зоните за евакуация, указани в чл. 19.06, т. 8, на спасителните плотове, ако вертикалното разстояние между палубата на зоните за евакуация и равнината на максималното газене е по-голямо от 1 m.

6. Допълнителните колективни спасителни средства са елементи от спасителното оборудване, което осигурява плавателност на няколко лица във водата. Те трябва:

а) да носят надпис, в който се указва предназначението им и броят на лицата, за които са одобрени;

b) да осигуряват плавателност в прясна вода от най-малко 100 N на човек;

c) да са направени от подходящи материали и да са устойчиви на масла, нефтопродукти и температури до 50°C;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

d) да заемат и поддържат стабилно положение и да са снабдени с подходящи устройства, позволяващи им да бъдат хванати от указания брой лица;

e) да имат флуоресцентен оранжев цвят или да имат флуоресцентни повърхности от най-малко 100 cm2, видими от всички страни;

f) да са такива, че да могат да се освобождават от позицията в която са поставени, да се поставят на борда бързо и безопасно от едно лице или да могат да се пускат свободно от мястото им на съхранение.

7. Надуваемите колективни спасителни средства трябва в допълнение:

а) да съдържат най-малко две отделни отделения за въздух;

b) да се надуват автоматично или да се управляват ръчно, при пускане;

в) да заемат и поддържат стабилно положение, независимо от товара, който трябва да носят, дори когато само половината въздушни отделения са надути.

8. Спасителните средства трябва да се съхраняват на борда по такъв начин, че да могат да се достигнат лесно и безопасно, когато това се изисква. Скритите места за съхранение трябва да са ясно маркирани.

9. Спасителното оборудване трябва да се проверява съгласно инструкциите на производителя.

10. Спасителната лодка на кораба трябва да бъде оборудвана с двигател и прожектор.

11. Трябва да има подходяща носилка на разположение.

Член 19.10

Електрическо оборудване

1. За осветление се допуска само електрическо оборудване.

2. За помещенията за пътници се прилага също допълнително чл. 10.16, т. 3.

3. Подходящо осветление и аварийно осветление трябва да се осигури за следните помещения и места:

а) местата, където се съхранява спасително оборудване и където това оборудване обикновено се подготвя за употреба;

b) маршрутите за евакуация, достъпът към пътниците, включително коридори, входове и изходи, свързващи коридори, асансьори и стълбища, кабинни и жилищни помещения;

c) маркировка на пътищата за евакуация и аварийните изходи;

d) в други места, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност;

e) работни помещения, машинни отделения, помещенията на рулевото устройство и техните изходи;

f) рулевата рубка;

g) помещението за оборудването на аварийното електрическо захранване;

h) местата, в които са разположени пожарогасителите и и управлението на противопожарното оборудване;

i) пунктовете за евакуация, където пътниците, обслужващият персонал и екипажът се събират при опасност.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

4. Освен основното електрозахранване на кораба трябва да има осигурен авариен агрегат, състоящ се от авариен източник на енергия и аварийно електрическо табло, които в случай на отказ на захранването могат веднага да захранят с енергия следното оборудване, в случай че то няма собствен източник на енергия:

a) навигационните светлини;

bзвуковите предупредителни устройства;

c) аварийното осветление съгласно т. 3;

d) радиотелефонната система;

e) алармените системи, и високоговорителите и системата за вътрешна връзка;

f) прожекторите съгласно чл. 13.02, т. 2, бук. „i“;

g) пожароизвестителната система;

h) друго оборудване за безопасност, като автоматичните спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане или помпите за гасене на пожар;

i) асансьорите и подемното оборудване указано в чл. 19.06, т. 9, второ изречение.

5. Осветителната инсталация за аварийното осветление се обозначава като такава.

6. Аварийният захранващ агрегат трябва да е монтирана извън главното машинно отделение, извън помещенията, в които се помещават основните източниците на електроенергия указани в чл. 10.02, т. 1 и извън помещението, в което се намира главното разпределително табло; той трябва да е отделен от тези помещения с преградни стени съгласно чл. 19.11, т. 2.

Кабелите, захранващи електрическата инсталация в аварийна ситуация, трябва да са монтирани и прокарани така, че да поддържат непрекъснато захранване на тази инсталация при пожар или наводняване. Тези кабели не трябва да преминават през главното машинно отделение, камбузите или помещенията, в които са разположени агрегатите на основното захранване и приборите за неговото включване, с изключение на случаите, когато е необходимо захранване на аварийното оборудване, намиращо се в тези помещения.

Аварийният захранващ агрегат трябва да се инсталира над пределната линия или доколкото е възможно по-далече от захранващите източници съгласно чл. 10.02, т. 1, за да се гарантира, че при наводняване в съответствие с чл. 19.03, т. 9, агрегатът няма да се наводни едновременно с тези захранващи източници.

7. Като авариен захранващ агрегат е допустимо да се използва един от следните енергийни източници:

a) спомагателни генератори със собствено независимо подаване на гориво и отделна система за охлаждане, които в случай на отказ на електрозахранването се включат автоматично и поемат снабдяването с енергия в рамките на 30 секунди или ако се намират в непосредствена близост до рулевата рубка или всяко друго място, в което постоянно присъстват членове на екипажа, могат да се включват ръчно; или

b) акумулаторни батерии, които в случай на прекъсване на електрозахранването се включват автоматично или ако се намират в непосредствена близост до рулевата рубка или всяко друго място, в което постоянно присъстват членове на екипажа, могат да се включват ръчно. Те трябва да са в състояние да захранват гореспоменатите консуматори на енергия през целия предписан период без презареждане и без недопустим спад на напрежението.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

8. Планираният период на работа на аварийното захранване се определя в съответствие с предназначението на пътническия кораб. Той не трябва да е по-кратък от 30 минути.

9. Съпротивленията на изолацията и заземяването на електрическите системи трябва да се проверят по време на периодичните проверки.

10. Източниците на енергия съгласно чл. 10.02, т. 1, трябва да бъдат независими един от друг.

11. Не се допуска повредата на главното или аварийното захранване да се отразява на експлоатационната безопасност на електрическите инсталации.

Член 19.11

Противопожарна защита

1. Пригодността за противопожарна защита на материалите и съставните части се установява от акредитирана институция на основата на съответни методи за изпитване.

a) Изпитващата институция удовлетворява изискванията на:

aa) Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания; или

bb) Европейски стандарт EN ISO/IEC 17025 : 2005.

b) Признатите методи за изпитване за определяне на негоримостта на материалите са:

aa) определените в Приложение 1, Част I от Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания;

bb) равностойни разпоредби на държава-членка.

c) Признати методи за определяне на даден материал като труднозапалим:

aa) съответните изисквания, заложени в Приложение 1, Част 5 (Изпитване за запалимост на повърхността – Изпитване на повърхността на материалите и основните палубни покрития ), Част 7 (Изпитване на вертикално закрепен текстил и тъкани), Част 8 (Изпитване за тапицирани мебели) и Част 9 (Изпитване на спалното бельо) от Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания;

bb) равностойни разпоредби на държава-членка.

d) Признатите методи за изпитване за определяне на запалимостта са:

aa) определените в Приложение 1, Част 3 от Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания, и

bb) равностойни разпоредби на държава-членка.

e) Контролният орган, в съответствие с Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания може да разпореди изпитване на произволно избрана преградни стени с цел да се обезпечаване на съответствието с разпоредбите на т. 2 относно устойчивостта и нарастването на температурата.

бб) равностойността на една от държавите-членки.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

2. Преградни стени

a) Преградните стени между помещенията трябва да са проектирани съгласно следните таблици:

aa) таблица за преградните стени между помещенията, в които не са монтирани спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане в съответствие с чл. 13.04:

| Помещения | Центрове за управление | Стълбищни клетки | Сборни пунктове | Салони | Машинни отделения | Камбузи | Складови помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центрове за управление | - | A0 | A0/B151) | A30 | A60 | A60 | А30/A605) |
| Стълбищни клетки |  | - | A0 | A30 | A60 | A60 | A30 |
| Сборни пунктове |  |  | - | A30/B152) | A60 | A60 | А30/A605) |
| Салони |  |  |  | -/А0/B153) | A60 | A60 | A30 |
| Машинни отделения |  |  |  |  | A60/A04) | A60 | A60 |
| Камбузи |  |  |  |  |  | A0 | A30/B156) |
| Складови помещения |  |  |  |  |  |  | - |

bb) таблица за преградните стени между помещенията, в които са инсталирани спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане, съгласно чл. 13.04:

| Помещения | Центрове за управление | Стълбищни клетки | Сборни пунктове | Салони | Машинни отделения | Камбузи | Складови помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центрове за управление | - | A0 | A0/B151) | A0 | A60 | A30 | А0/A305) |
| Стълбищни клетки |  | - | A0 | A0 | A60 | A30 | A0 |
| Сборни пунктове |  |  | - | A30/B152) | A60 | A30 | А0/A305) |
| Салони |  |  |  | -/В15/B03) | A60 | A30 | A0 |
| Машинни отделения |  |  |  |  | A60/A04) | A60 | A60 |
| Камбузи |  |  |  |  |  | - | А0/B156) |
| Складови помещения |  |  |  |  |  |  | - |

1) Преградните стени между центровете за управление и вътрешните сборни пунктове трябва да съответстват на тип A0, но външните сборни пунктове само на тип B15.

2) Преградните стени между салоните и вътрешните сборни пунктове трябва да съответстват на тип A30, но външните сборни пунктове само на тип B15.

3) Преградните стени между кабините, преградните стени между кабините и коридорите и вертикалните преградни стени, разделящи салоните съгласно т. 10, трябва да съответстват на тип В15, помещенията снабдени със спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане, трябва да съответстват на тип В0. Преградните стени между кабини и сауни трябва да съответстват на тип А0, за помещения снабдени със спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане, те трябва да съответстват на тип  В15.

4) Преградните стени между машинните отделения в съответствие с членове 19.07 и 19.10, т. 6 трябва да съответстват на тип А60; в останалите случаи те трябва да съответстват на тип А0.

5) Преградни стени между складовите помещения за съхранение на запалими течности и центровете за управление и сборните пунктове, трябва да съответстват на тип А60, за помещения снабдени със спринклерна система за разпръскване на вода под налягане те трябва да съответстват на тип А30.

6) Тип В15 е достатъчен за преградни стени между камбузи, от една страна, и хладилни помещения и складове за храна, от друга страна.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

b) Преградните стени тип А са прегради, стени и палуби, които отговарят на следните изисквания:

aa) те са изработени от стомана или от друг равностоен материал;

bb) те са усилени по подходящ начин;

cc) те са изолирани с одобрен негорим материал по такъв начин, че средната температура на страната, разположена обратно на огъня, не превишава 140°С над първоначалната температура и в никоя точка, включително във фугите при съединенията, температурата не превишава 180°С над първоначалната температура за следните изрично определени интервали от време:

тип А60	60 минути;

тип А30	30 минути;

тип А0		0 минути;

dd) те са изградени така, че да не пропускат дим и пламъци до изтичане на едночасовото изпитване за обикновен пожар.

c) Преградните стени тип В са прегради, стени, палуби, тавани или облицовки, които отговарят на следните изисквания:

aa) те са изработени от одобрен негорим материал и нещо повече, всички материали използвани при изработката и сглобяването на преградните стени, трябва да са негорими, освен облицовката, която трябва да е най-малко труднозапалима;

bb) те имат степен на изолация, такава че средната температура на страната, разположена обратно на огъня, не превишава 140°С над първоначалната температура и в никоя точка, включително във фугите при съединенията, температурата не достига повече от 225°С над първоначалната температура за следните интервали от време:

тип В15	15 минути;

тип В0		0 минути;

cc) те са изработени така, че да не допускат преминаване на пламъци до изтичане на половин час от изпитването за обикновен пожар.

3. Боите, лаковете и другите продукти за обработка на повърхности, както и покритията на палубите, използвани в помещенията, без машинните отделения и складовите помещения, трябва да са труднозапалими. Килимите, тъкани, завесите и другите висящи текстилни материали, както и тапицерията на мебелите, завивките, постелките и дюшеците трябва да са труднозапалими, ако помещенията, в които се намират, не са оборудвани със спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане съгласно чл. 13.04.

4. Таваните на салоните и покритията на стените, включително техните надстройки, когато салоните не са оборудвани със спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане съгласно чл. 13.04, трябва да са се изработевни от негорими материали, с изключение на повърхностите, които трябва да са поне труднозапалими. Изискването в първото изречение не се прилага за сауни.

5. Мебелите и принадлежностите в салоните, които служат за сборни пунктове, в случай че помещенията не са оборудвани със спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане съгласно чл.13.04, трябва да са изработени от негорими материали.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

6. Бои, лакове и други материали използвани за откритите вътрешни повърхности, при горене не трябва да отделят прекомерно големи количества дим или отровни вещества. Това изискване се доказва в съответствие с Кодекса на процедурите за противопожарни изпитвания.

7. Изолационни материали използвани в салоните трябва да са негорими. Това изискването не се прилага за изолациите на тръбопроводите, пренасящи охладители. Повърхността на изолационните материали използвани в тези тръбопроводите, трябва да бъде поне труднозапалима.

8. Тенти и подобни подвижни съоръжения, които частично или напълно покриват палубата, както и техните надстройки трябва да са поне труднозапалими.

9. Вратите в преградните стени съгласно т. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:

a) те трябва да отговарят на същите изисквания изложени в т. 2, както и самите преградни стени;

b) те трябва да бъдат самозатварящи се, в случай че вратите са в преградните стени в съответствие с т. 10 или в случай, че са в стени които ограждат машинните отделения, камбузите и стълбищните клетки;

c) самозатварящите се врати, които остават отворени при нормална работа, трябва да са такива, че да могат да се затварят от място, в което постоянно има обслужващ персонал или членове на екипажа; след като вратата е била затворена дистанционно, трябва да има възможност да се отвори и затвори безопасно от място;

d) водонепроницаемите врати съгласно чл. 19.02 не е необходимо да са изолирани.

10. Преградните стени съгласно т. 2, трябва да бъдат непрекъснати от палуба до палуба или да завършват в непрекъснати тавани, които отговарят на същите изисквания, като указаните в т. 2.

11. Следните пространства за пътниците трябва да са разделени с вертикални преградни стени както е указано в т. 2:

a) пространства за пътниците с обща площ над 800 m2;

b) пространства за пътниците, в които има кабини на интервали до 40 m.

Вертикалните преградни стени трябва да са непроницаеми за дим при обичайни експлоатационни условия и трябва да преминават от палуба до палуба.

12. Кухините над таваните, под подовете и зад облицовките на стенните трябва да са разделени с негорими прегради на интервали до 14 m против създаването на тяга, които дори в случай на пожар, да осигуряват ефикасно противопожарно уплътнение.

13. Стъпалата се изработват от стомана или друг равностоен негорим материал.

14. Вътрешните стълбища и асансьори трябва да са обградени на всички нива от стени, в съответствие с т. 2. Допускат се следните изключения:

a) стълбище, свързващо само две палуби, не е необходимо да е обградено, ако на едната от палубите е обградено съгласно изискванията в съответствие с т. 2;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

b) стълбищата в салоните не е необходимо да са обградени, ако се намират изцяло във вътрешността на това помещение и

aа) ако помещението се простира само върху две палуби; или

bb) ако има спринклерна система за разпръскване на вода под налягане съгласно чл. 13.04, монтирана на всички палуби, помещението има монтирана всмукателна система за дим в съответствие с т. 16 и помещението има достъп към стълбището откъм всички палуби.

15. Вентилационните системи и системите за подаване на въздух трябва да отговарят на следните изисквания:

a) те трябва да са проектирани по такъв начин, че да не предизвикват разпространение на огън и дим;

b) отворите за поемане и всмукване на въздух и системите за подаване на въздух трябва да могат да се затварят;

c) вентилационните въздуховоди трябва да са изработени от стомана или друг равностоен негорим материал и да са надеждно свързани един с друг и с надстройката на кораба;

d) когато вентилационните въздуховоди с напречно сечение по-голямо от 0,02 m2 преминават през преградни стени тип А в съответствие с т. 2 или преградни стени в съответствие с т. 10, те трябва да са оборудвани с автоматични противопожарни клапи, които могат да бъдат задвижвани от места, в които постоянно има обслужващ персонал или членове на екипажа;

e) вентилационните системи за камбузите и машинните отделения трябва да бъдат отделени от вентилационните системи, които обслужват други пространства;

f) всмукателните въздуховодите трябва да бъдат оборудвани със заключващи се отвори за проверка и почистване, разположени близо до противопожарните клапи;

g) вградените вентилатори трябва да са пригодени да бъдат изключвани централно от място извън машинното отделение.

16. Камбузите трябва да са оборудвани с вентилационни системи и печки с екстрактори. Всмукателните тръбопроводи на екстракторите трябва да отговарят на изискванията указани в т. 14 и допълнително да бъдат снабдени с ръчно задвижвани противопожарни клапи на входните отвори.

17. Центровете за управление, стълбищните клетки и вътрешните сборни пунктове трябва да са снабдени със системи за естествено или механично изсмукване на дим. Системите за изсмукване на дим отговарят на следните изисквания:

a) те трябва да предлагат достатъчен капацитет и надеждност;

b) те трябва да съответстват на експлоатационните условия за пътнически кораби;

c) ако системите за изсмукване на дим служат също като общи вентилатори за помещенията, това не трябва да пречи на функцията им като системи за изсмукване на дима при пожар;

d) оборудвани са с устройство за ръчно задействане;

e) механичните системи за изсмукване на дима трябва в допълнение да могат да се задействат от място, в което постоянно има обслужващ персонал или членове на екипажа;

f) системи за естествено изсмукване на дима трябва да бъдат оборудвани с механизъм за отваряне, управляван или ръчно или механично устройство вътре в системата за изсмукване;

g) ръчно управляваните устройства за задвижване и механизмите за отваряне трябва да бъдат достъпни отвътре или отвън помещението, подлежащо на защита.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

18. Салоните, които не се наблюдават постоянно от обслужващия персонал или от членове на екипажа, камбузите, машинните отделения и другите помещения, съставляващи опасност от пожар, трябва да бъдат свързани с подходяща пожароизвестителна система. Наличието на пожар и точното му местоположение трябва автоматично се сигнализира в място, в което постоянно има обслужващ персонал или членове на екипажа.

Член 19.12

Гасене на пожар

1. Освен преносимите пожарогасители, указани в чл. 13.03, на борда трябва да се осигурят още следните преносими пожарогасители:

a) един преносим пожарогасител на всеки 120 m2 от брутната площ в помещенията за пътници;

b) един преносим пожарогасител на всяка група от 10 кабини, като броят на кабините се закръгля нагоре;

c) един преносим пожарогасител във всеки камбуз и в близост до всяко помещение, в което се съхраняват или използват запалими течности. В камбузите има и пожарогасителен реагент трябва също да е подходящ за гасене на горяща мазнина.

Тези допълнителни преносими пожарогасители трябва да съответстват на изискванията на чл. 13.03, т. 2 и да са монтирани и разпределени на кораба така, че независимо къде и кога ще започне пожар, всеки пожарогасител да може да бъде незабавно достигнат. Във всеки камбуз, фризьорските салони и парфюмериите трябва да има противопожарно одеяло.

2. Пътническите кораби трябва да бъдат снабдени със система от хидранти, състояща се от:

a) две задвижвани от мотор противопожарни помпи с достатъчен капацитет, като поне едната е монтирана стационарно;

b) една пожарогасителна линия с достатъчен брой хидранти с неподвижно свързани шлангове с дължина не по-малка от 20 m, със струйници, пригодени да изпускат или воден прах, или водни струи и оборудвани със спирателно устройство.

3. Системите от хидранти трябва да са проектирани и оразмерени така, че:

a) всяка точка от кораба да може да се достигне най-малко от два хидранта на различни места, всеки шланг с единична дължина не по-малка от 20 m;

b) налягането в хидрантите е не по-малко от 300 kРа; и

c) на всички палуби се постига дължина на струята не по-малка от 6 m.

При наличие на хидрантен сандък, от външната страна се обозначава със символа „Противопожарен шланг“ указан във Фигура 5 на Приложение № 4, с дължина на страната не по-малка от 10 сm.

4. Хидрантните клапани с винтови резби или кранове трябва да са такива, че да могат да се настройват така, че всеки от щланговете на да може да бъде отделен и отстранен по време на работа на противопожарните помпи.

5. Противопожарните шлангове във вътрешните пространства трябва да са навити на осово свързано носещо колело.

6. Материалите за противопожарното оборудване трябва да са или топлоустойчиви или трябва да са подходящо защитени против повреди, да работят когато са изложени на високи температури.

7. Тръбопроводите и хидрантите трябва да са разположени така, че да се избегне рискът от замръзване.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

8. Противопожарните помпи трябва:

a) да са монтирани или разположени в отделни помещения;

b) да могат да се задвижват независимо една от друга;

c) всяка да е способна, самостоятелно да поддържа необходимото налягане на хидрантите и да достига изискваната дължина на водната струя, на всички палуби;

всеки от тях е способен, на всички палуби, да поддържа необходимия натиск в хидрантите и да постигне необходимата дължина на водна струя;

d) да са монтирани пред кърмовата преграда.

Допуска се противопожарните помпи да се използват и за други цели.

9. Машинните отделения трябва да се оборудват със стационарно монтирана противопожарна система в съответствие с чл. 13.05.

10. Корабите с кабини трябва да имат:

a) два отделни комплекта дихателни апарати, съответстващи на Европейски стандарт EN 137 : 2006 от Тип 2 с маски за цялото лице, съответстващи на Европейски стандарт EN 136 : 1998;

b) два комплекта, състоящи се най-малко от защитен костюм, каска, ботуши, ръкавици, брадва, лост, фенер и спасително въже;

c) четири димозащитни качулки.

Член 19.13

Организация на безопасността

1. На борда на пътническите кораби се осигурява разписание на безопасността. Разписанието за безопасност описва задълженията на екипажа и обслужващия персонал при следните възможни случаи:

a) корабокрушение;

b) пожар на борда;

c) евакуация на пътниците;

d) човек зад борда.

В разписанието трябва да се вземат под внимание специфичните мерки за лица с ограничена подвижност.

В разписанието за безопасност, на членовете на екипажа и обслужващия персонал се предписват техните различни задължения в зависимост от длъжностите, които заемат. Изискват се специални указания към екипажа, с които в случай на опасност да се гарантира, че всички врати и отвори във водонепроницаемите прегради указани в чл. 19.02., незабавно са херметически затворени.

2. Разписанието за безопасност включва план за безопасност, в който ясно и прецизно са посочени най-малко:

a) пространствата, предназначени за ползване от лицата с ограничена подвижност;

b) маршрутите за евакуация, аварийните изходи и сборните пунктовете и пунктовете за евакуация;

c) спасителните средства и корабните лодки;

d) пожарогасителите и пожарогасителните системи и спринклерните системите за разпръскване на вода под налягане;

e) другото оборудване за безопасност;

f) алармената система указана в чл. 19.08, т. 3, бук. „а“;

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

g) алармената система указана в чл. 19.08, т. 3, букви „b“ и „c“;

h) вратите в преградите указани в чл. 19.02, т. 5 и местата за управлението им, както и другите отвори указани в чл. 19.02, точки 9, 10 и 13 и чл. 19.03, т. 12;

i) вратите указани в чл. 19.11, т. 9;

j) противопожарните регулатори;

k) пожароизвестителната система;

l) aварийния захранващ агрегат;

m) устройства за управление на вентилационната система;

n) връзките с брега;

o) прекъсвачите на линиите за подаването на гориво;

p) инсталациите с втечнен газ;

q) системите за публично оповестяване;

r) радиотелефонното оборудване;

s) комплектите за първа помощ.

3. Разписанието за безопасност по т. 1 и планът по безопасността по т. 2 трябва :

a) да са надлежно утвърдени от контролния орган, и

b) да са изложени на видно място на всяка палуба.

4. Във всяка кабина се поставя инструкция за действията на пътниците, както и опростен план за безопасност, съдържащ само информацията от т. 2, букви от „a“ до „f“.

Инструкцията за действията на пътниците включва най-малко:

a) определение на извънредните ситуации:

aa) пожар;

bb) наводняване;

cc) обща опасност;

b) описание на различните алармени сигнали;

c) указания относно:

aa) маршрутите за евакуация;

bb) начините на действие;

cc) необходимост от запазване на спокойствие;

d) указания относно:

aa) тютюнопушенето;

bb) използването на огън и открит пламък;

cc) отварянето на прозорците;

dd) употреба на някои видове оборудване.

Тези данни се изписват на холандски, английски, френски, немски и български език.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

Член 19.14

Съоръжения за събиране и пречистване на отпадни  води

1. Пътническите кораби се оборудват с цистерни за събиране на битови отпадни води в съответствие с т. 2 на настоящия член или с подходящи корабни пречиствателни станции за отпадни води в съответствие с Глава 18.

2. Цистерните за събиране на отпадни води трябва да имат достатъчна вместимост. Те трябва да са оборудвани с устройство, указващо нивото на съдържанието им. На кораба трябва да има помпи и тръбопроводи за изпразване на цистерните, чрез които отпадните води да бъдат могат да се отвеждат от двата борда на кораба. Трябва да е възможно приемане на отпадни води от други кораби по време на движение.

Тръбопроводите трябва да са оборудвани с връзка за разтоварване, в съответствие с Европейски стандарт EN 1306 : 1996.

Член 19.15

Изключения за определени пътнически кораби

1. Пътнически кораби, на които е разрешено да се превозват до 50 пътници включително, с дължина LWL до 25 m, трябва да притежават достатъчна устойчивост след авария съгласно чл. 19.03, точки от 7 до 13 или, като алтернатива, трябва да се докаже, че те изпълняват следните критерии след симетрично наводняване:

a) газенето на кораба не трябва да превишава пределната линия; и

b) метацентричната височина GMR не трябва да е по-малкаот 0,10 m.

Необходимата остатъчна плавателност трябва да се осигури чрез съответен избор на материали, използвани за конструилане на корпуса, или посредством многопорести плаващи пеноблокове, неподвижно прикрепени към корпуса. За кораби с дължина, по-голяма от 15 m, остатъчната плавателност може да бъде осигурена чрез съчетаване на пеноблокове и разделението на отсеци, съобразено с изискванията за непотопимост при повреда на един водонепроницаем отсек съгласно чл. 19.03.

2. За пътнически кораби по т. 1, контролният орган може да разреши минимални изключения от чистата височина, изисквана съгласно чл. 19.06, т. 3, бук. „c“ и т. 5, бук. „b“. Изключението не може да бъде по-вече от 5 %. В слачай на изключения съответните части трябва да бъдат обозначени в различен цвят.

3. Като изключение от чл. 19.03, т. 9, пътническите кораби с дължина L до 45 m и одобрени да превозват не повече от 250 пътници не е необходимо да отговарят на изискванията за повреда на два водонепроницаеми отсека.

4. Контролният орган може да разреши да не се прилага чл. 13.07 за пътнически кораби одобрени да превозват до 250 пътницивключително и с дължина LWL до 25 m, при условие че те са оборудвани с платформа, достъпна и от двата борда на кораба, точно над товарната водолиния, така че бъде възможно хората да бъдат изваждани безопасно от водата. Пътническите кораби могат да са оборудвани със съпоставимо оборудване, което отговаря на следните условия:

a) трябва да може да се управлява от един човек;

b) допуска се подвижно оборудване;

c) оборудването трябва да бъде извън опасната зона на задвижващите системи; и

d) трябва да е възможна ефективна връзка между капитана и лицето, отговарящо за оборудването.

ES-TRIN											     Глава 19

Специални разпоредби приложими към пътническите кораби

5. Контролният орган може да разреши да не се прилага чл. 13.07 за пътнически кораби одобрени да превозват до 600 пътници включително и с дължина L до 45 m, при условие че са оборудвани с платформа указана в т. 4, първо изречение или с равностойно оборудване съгласно т. 4, второ изречение. Допълнително пътническите кораби трябва да имат:

a) винторулеви колони, крилчати или водометни движители, като основен движителен комплекс; или

b) основен движителен комплекс с два движителя; или

c) основен движителен комплекс и носово подрулващо устройство.

6. Като изключение от изискванията на чл. 19.02, т. 9, пътнически кораби с дължина L до 45 m и одобрени да превозват толкова пътници, колкото е дължината на кораба в метри, в пространството за пътници, могат да имат ръчно управлявана врата във водонепроницаема преграда, без дистанционно управление, изисквано съгласно чл. 19.02, т. 5, в случай че са налице следните изисквания:

a) корабът има само една палуба;

b) вратата е достъпна направо от палубата и е на разстояние от палубата до 10 m;

c) долният край на отвора на вратата се намира на разстояние до 30 cm над пода на пространството за пътници;

d) всеки от отсеците, разделени от вратата, е оборудван със система за сигнализация за нивото на водата в сантините.

7. На пътническите кораби в съответствие с т. 7, като изключение от чл. 19.06, т. 6, бук. „c“, се допуска единият маршрут за евакуация да преминава през камбуза, доколкото има и втори маршрут за евакуация.

8. За пътнически кораби с дължина L до 45 m не трябва да се прилагат изискванията на чл. 19.01, т. 2, бук. „e“, когато оборудването за втечнен газ е снабдено със съответни алармени системи за наличие на CO, представляващи риск за здравето, и за образуване на потенциално взривоопасни смеси на газ и въздух.

9. За пътническите кораби с дължина LWL до 25 m не трябва да се прилагат следните изисквания:

a) чл. 19.04, т. 1,последно изречение;

b) чл. 19.06, т. 6, бук. „c“, относно камбузите, доколкото има и втори маршрут за евакуация;

c) чл. 19.07.

10. Разпоредбите на чл. 19.12, т. 10 не трябва да се прилагат за кораби с кабини с дължина L до 45 m, при условие че осигурените димозащитните качулки по брой съответстват на броя на койките и са леснодостъпни във всяка кабина.

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

ГЛАВА 20

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЕТРОХОДНИ КОРАБИ, ПЛАВАЩИ ИЗВЪН РЕЙН (ИЗВЪН ЗОНА R)

Член 20.01

ПРИЛАГАНЕ НА ЧАСТИ II И III

В допълнение към разпоредбите на части II и III, изискванията на настоящата глава  се прилагат към пътнически ветроходни кораби плаващи извън Рейн (извън Зона R).

Член 20.02

Изключения за определени пътнически ветроходни кораби

1. За пътническите ветроходни кораби с LWL не превишаващи 45 m и максимален допустим брой пътници, не превишаващ LWL в цели метри, не се прилагат следните разпоредбите:

a) чл. 3.03, т. 7, при условие че котвите не се закрепени  в котвените клюзове;

b) чл. 13.02, т. 2, бук. „d“, по отношение на дължината на трапа;

c) чл. 19.08, т. 3, бук. „а“;

d) чл. 19.15, т. 8.

2. Като изключение от т. 1, броят на пътниците може да бъде завишен до 1,5 пъти LWL в цели метри, ако платната, такелажът и палубните приспособления  го позволяват.

Член 20.03

Изисквания за устойчивост на пътническите ветроходни кораби

1. При изчисляването на кренящия момент съгласно чл. 19.03, т. 3, прибраните платна се вземат под внимание при определяне центъра на тежестта на кораба.

2. Вземайки по внимание  всички случаи на натоварване съгласно чл. 19.03, т. 2 и при използване на стандартна подреждане на платната, кренящият момент породен от налягането на вятъра не трябва да бъде толкова голям, че да причинява ъгъл на крен, по-голям от 20°. В същото време:

a) при изчислението се приема постоянно налягане на вятъра 0,07 kN/m2;

b) остатъчното разстоянието на безопасност трябва да бъде не по-малко от 100 mm; и

c) остатъчният надводен борд не трябва да е отрицателен.

3. Рамото на изправящия момент при статичната устойчивост трябва:

a) да достига максималната си стойност hmaxпри ъгъл на крен ϕmax от 25° или по-голям;

b) да е равно най-малко на 0,20 m при ъгъл на крен от 30° или по-голям;

c) да е положително при ъгъл на крен до 60°.

4. Площта A под кривата на рамото на изправящия момент се изисква да е не по-малко от:

a) 0,055 m . rad до 30°;

b) 0,09 m . rad до 40° или до ъгъла ϕf, при който необезопасен отвор достигне водната повърхности който  е по-малък от 40°;

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

c) 0,03 m . rad между 30° и 40°, или

d) 0,03 m . rad между 30° и ъгъла ϕf, при който необезопасен отвор достигне водната повърхност и които е по-малък от 40°.

Член 20.04

Корабостроителни и механични изисквания

1. Като изключение от чл. 6.01, т. 3 и чл. 10.01, т. 3, оборудването се проектира за постоянен крен до 20°.

2. Като изключение от чл. 19.06, т. 5, бук. „а“ и чл. 19.06, т. 9, бук. „b“, контролният орган може на пътнически ветроходни кораби с дължина не по-голяма от 25 m, да одобри чистата широчина на свързващите коридори и проходи по-малка от 0,80 m. Въпреки това чистата широчина трябва да бъде не по-малка от 0,60 m.

3. Като изключение от чл. 19.06, т. 10, бук. „а“, контролният орган може в специфични случаи, да допусне използване на подвижни перила в местата, където това е необходимо за управлението на платната.

4. По смисъла на чл. 19.07, платната се считат за главна задвижваща система.

5. Като изключение от чл. 19.15, т. 6, бук. „c“, се допуска височината на долния ръб на отворите на вратите да бъде намалена до 0,20 m над пода на пространството за пътниците. Веднъж отворена, вратата трябва да   се затваря и заключва автоматично.

6. Когато има възможност винтът да се върти на празен ход при плаване под платна, евентуално застрашените части на задвижващата система се осигуряват със защита срещу потенциални повреди.

Член 20.05

Общи изисквания към такелажа

1. Елементите на такелажа се монтират така, че да се предотврати недопустимо триене.

2. Когато се използва материал различен от дърво или специален вид такелаж, този дизайн трябва да гарантира равностойни нива на безопасност съответстващи по размери и якост на изискванията на настоящата глава.

Като доказателство за достатъчна якост на такелажа:

a) трябва да се направят изчисления за якостта; или

b) е  сертификат получен от  призната класификационна организация; или

c) е измерване базирано на процедури установени в призната регулаторна рамка (напр. Middendorf, Kusk-Jensen)

Доказателствата трябва да се представят на контролният орган.

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

Член 20.06

Общи изисквания към мачтите и рангоута

1. Всички елементи на рангоута трябва да са  изработени от висококачествени материали.

2. Дървесината за мачнтите трябва:

a) да няма натрупвания на чворове;

b) да няма беловина в рамките на определените размери;

c) доколкото е възможно да е е правослойна;

d) да съдържа колкото е възможно по-малко коси слоеве.

3. Ако избраната дървесина е или обикновен твърд бор или орегонски бор с качество „чист и по-добър“, диаметрите указани в таблиците възпроизведени в членове от 20.07 до 20.12, могат да се намалят с 5 %.

4. Ако дървеният материал използван за  мачти, стенги, реи, гикове, гафели и бушприти,които не са с кръгло напречно сечение може да се използва дървесина с равностойна якост.

5. Основите на мачтите, степсовете, закрепванията и преминаванията през палубата, носа и кърмата трябва да са изградени така, че да могат или да поемат натоварванията, на които са подложени, или да ги предават на други елементи от корабната конструкция.

6. В зависимост от устойчивостта на кораба и външните сили, на които е подложен, и разпределението на ветрилната площ, контролния орган може въз основа на размерите, указани в членове от 20.07 до 20.12, където е целесъобразно да допусне намаляване на напречните сечения на елементите от рангоута и където е уместно на такелажа. Доказателствата трябва да се представят в съответствие с чл. 20.05, т. 2.

7. Ако периодът на бордово клатене на кораба в секунди, е по-малък от 3/4 от широчината му в метри, размерите, указани в членове от 20.07 до 20.12, се завишават. Доказателствата трябва да се представят в съответствие с чл. 20.05, т. 2.

8. В таблиците възпроизведени в членове от 20.07 до 20.12  евентуалните междинни стойности се интерполират.

Член 20.07

Специални изисквания към мачтите

1. Дървените мачти трябва да съответстват на следните минимални изисквания:

| Дължина [m] | Диаметър в основата [сm] | Диаметър в местата на кръстосване с напречните греди [сm] | Диаметър на топа на мачтата [сm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 17 | 15 |
| 11 | 22 | 17 | 15 |
| 12 | 24 | 19 | 17 |
| 13 | 26 | 21 | 18 |
| 14 | 28 | 23 | 19 |
| 15 | 30 | 25 | 21 |
| 16 | 32 | 26 | 22 |
| 17 | 34 | 38 | 23 |
| 18 | 36 | 29 | 24 |
| 19 | 39 | 31 | 25 |

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

| 20 | 41 | 33 | 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 43 | 34 | 28 |
| 22 | 44 | 35 | 29 |
| 23 | 46 | 37 | 30 |
| 24 | 49 | 39 | 32 |
| 25 | 51 | 41 | 33 |

Ако мачтата има две реи, диаметрите се увеличават  най-малко с 10 %.

Ако мачтата има повече от две реи, диаметрите се увеличават  най-малко с 15 %.

Когато мачтата преминава през палубата, диаметърът в долната ѝ част трябва да бъде най-малко 75 % от диаметъра на мачтата на нивото на палубата.

2. Оборудването и римовете по мачтата, мачтовите бугели, беифутите, салингите в топа на мачтата трябва да са строго  оразмерени  и  закрепени.

Член 20.08

Специфични изисквания към стенгите

1. Стенгите изработени от дървесина трябва да съответстват на следните минимални изисквания:

| Дължина [сm] | Диаметър приосновата [сm] | Диаметър в средата [сm] | Диаметър в мястото на фиксиране [сm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | 7 | 6 |
| 5 | 10 | 9 | 7 |
| 6 | 13 | 11 | 8 |
| 7 | 14 | 13 | 10 |
| 8 | 16 | 15 | 11 |
| 9 | 18 | 16 | 13 |
| 10 | 20 | 18 | 15 |
| 11 | 23 | 20 | 16 |
| 12 | 25 | 22 | 17 |
| 13 | 26 | 24 | 18 |
| 14 | 28 | 25 | 20 |
| 15 | 31 | 27 | 21 |

Ако към стенгите се вдигат правоъгълни ветрила, размерите, указани в таблицата, се увеличават с 10 %.

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

2. Дължината на припокриването между мачтата и стенгата трябва да е не по-малко от 10-кратния диаметър на стенгата.

Член 20.09

Специални изисквания към бушпритите

1. Бушпритите от дърво трябва да съответстват на следните минимални изисквания:

| Дължина [m[ | Диаметър при основата [сm] | Диаметър в средата [сm] |
| --- | --- | --- |
| 4 | 14,5 | 12,5 |
| 5 | 18 | 16 |
| 6 | 22 | 19 |
| 7 | 25 | 23 |
| 8 | 29 | 25 |
| 9 | 32 | 29 |
| 10 | 36 | 32 |
| 11 | 39 | 35 |
| 12 | 43 | 39 |

(1) Обща дължина на бушприта

2. Дължина на припокриването на бушприта с корпуса трябва да е с дължина не по-малко от четирикратния диаметър на бушприта в основата.

3. Диаметърът на бушприта при нока трябва да е най малко 60 % от диаметъра на бушприта при основата.

Член 20.10

Специални изисквания към утлегарите

1. Утлегарите от дърво трябва да съответстват на следните минимални изисквания:

| Дължина2 [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметър при основата [сm] | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 |

2. Диаметърът на утлегара при нока трябва да е най-малко 60 % от диаметъра при основата

.

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

Член 20.11

Специални изисквания към грот-гиковете

1. Грот-гиковете от дърво трябва да съответстват на следните минимални изисквания:

| Дължина [m] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметър [сm] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

2. Диаметърът на грот-гика при палеца на шарнира трябва да е  най-малко 72 % от диаметъра определен в таблицата.

3. Диаметърът на грот-гика при шкотовия ъгъл трябва да е най-малко 85 % от диаметъра определн в таблицата.

4. Измереният откъм мачтата най-голям диаметър на грот-гика, трябва да бъде  на 2/3 от дължината му.

5. При което:

a) ако, ъгълът между грот-гика и задната шкаторина на платното е по-малък от 65°, грот-шкотът е прикрепен към нока, или

b) точката на закрепване на шкота не е в една равнина с шкотовия ъгъл,

Контролният орган , в съответствие с чл. 20.05, т. 2, може да изисква по-голям диаметър.

6. При ветрилни площи, по-малки от 50 m2, контролният орган може да одобри намаления на размерите определени в таблицата.

Член 20.12

Специални изисквания към гафелите

1. Гафелите от дърво трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

| Дължина [m] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметър [сm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |

2. Незакрепената част на гафела не трябва да превишава 75 % от дължината му.

3.  Силата на опън на дерик-фала трябва да е поне  1,2 пъти  силата на опън на  фала.

4. Ъгълът на топа с дерик-фала не трябва да  превишава 60°.

5. Като изключение от т. 4, когато ъгъла между мачтата и гафела превишава 60°, диаметъра на гафела и подбора на такелажа за дерик-фала в съответствие с повишеното натоварване.

6. При ветрилни площи, по-малки от 50 m2, контролният орган може да разреши намаляване  на размерите определени в таблицата.

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

Член 20.13

Общи изисквания към неподвижния и подвижния такелаж

1. Неподвижният и подвижният такелаж трябва да съответства на изискванията за якост указани в  членове 20.14 и 20.15.

2. Съединенията на краищата на стоманените въжета могат да са под формата на:

a) сплитания;

b) пресовани втулки ;

c) уплътняващи клеми.

Сплитанията завършват с марки, а краищата им се пристягат.

3. Гашите  по въжетата трябва да са се оборудвани с коуши.

4. Въжетата трябва да са  разположени така, че да не пречат на входовете, траповете и проходите.

Член 20.14

Специфични изисквания към неподвижния такелаж

1. Форщаговете и вантите трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

| Дължина на мачтата [m] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сила на опън на форщага [kN[ | 160 | 172 | 185 | 200 | 220 | 244 | 269 | 294 |
| Сила на опън на вантите [kN[ | 355 | 415 | 450 | 485 | 525 | 540 | 630 | 720 |
| Брой на вантите от всеки борд | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

2. Бакщаговете, стенга-вантите, кливер-щаговете, утлегар-вантите и вантите на бушприта трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

| Дължина на мачтата [m] | <13 | 13 - 18 | >18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила на опън на бакщага [kN] | 89 | 119 | 159 |
| Сила на опън на стенга-вантите [kN] | 89 | 119 | 159 |
| Дължина на стенгата [m] | <6 | 6-8 | >8 |
| Сила на опън на кливер-щаговете [kN] | 58 | 89 | 119 |
| Дължина на утлегара [m] | <5 | 5-7 | >7 |
| Сила на опън на вантите на бушприта[kN] | 58 | 89 | 119 |

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

3. Структурата на въжето трябва да е базирана на метода за изработване на въже с конструкция 6 x 7 FE и клас на якост 1550 kN/mm2. Алтернативно, за същият клас на якост може да сe използва конструкция 6 x 36 SE или 6 x 19 FE. Предвид по-голямата еластичност на конструкцията 6 x 19, силата на опън съгласно таблицата,  трябва да се завиши с 10 %. Използване на въжета с различна конструкция се допуска, ако притежават равностойни свойства.

4. При използване на твърд такелаж силите на опън се завишат с 30 %.

5. За закрепването на елементите от такелажа се използват само вилки, халки и винтови обтегачи от одобрен тип.

6. Болтовете, вилките, халките и винтовите обтегачи трябва да са надеждно обезопасени. 7. Силата на опън на ватерщага трябва да е поне 1,2 пъти силата на опън за съответния бушприт или утлегар.

8. На кораби с водоизместване, по-малко от 30 m3, контролният орган може да разреши следните намаления на силите на опън:

| Водоизместване, разделено на броя мачти [m3] | Намаление [%] |
| --- | --- |
| > 20 до 30 | 20 |
| от 10 до 20 | 35 |
| < 10 | 60 |

Член 20.15

Специфични изисквания към подвижниятакелаж

1. За подвижния такелаж се използват въжета от синтетични или стоманени нишки. Минималната сила на опън  и диаметрите на подвижния такелаж според ветрилната площ, трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

| Видове такелаж | Материал на въжето | Ветрилна площ [m2] | Безопасно работно натоварване [kN] | Диаметър на въжето [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стакселни фалове | Стоманени нишки | до 35 | 20 | 6 |
|  |  | > 35 | 38 | 8 |
|  | Синтетични влакна (полипро-пилен - РР) | Диаметър на въжето от минимум 14 mm и едноролков блок за всеки 25 m2 или частта от тях |  |  |
| Гафелни фалове Марсови фалове | Стоманени нишки | До 50 | 20 | 6 |
|  |  | > 50 до 80 | 30 | 8 |
|  |  | > 850 до 120 | 60 | 10 |
|  |  | > 120 до 160 | 80 | 12 |
|  | Синтетични влакна (РР) | Диаметър на въжето от поне 18 mm и едноролков блок за всеки 30 m2 или частта от тях |  |  |

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

| Стакселни шкоти | Синтетични влакна (РР) | До 40 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | > 40 | 18 |  |
|  | За ветрилни площи над 30 m2 шкотите са във формата на талии или са пригодени за боравене с лебедка |  |  |  |
| Гафелни шкоти Марсови шкоти | Стоманени нишки | < 100 | 60 | 10 |
|  |  | 100 до 150 | 85 | 12 |
|  |  | > 150 | 116 | 14 |
|  |  | При марсовите шкоти са необходими еластични свързващи елементи (плъзгачи) |  |  |
|  | Синтетични влакна (РР)) | Диаметърът на въжето е минимум 18 mm и има най-малко триролков блок. Когато ветрилната площ е по-голяма от 60 m2, се осигурява едноролков блок на всеки 20 m2 |  |  |

2. Подвижният такелаж, който е част от устройството за обтягане на рангоута, трябва да удовлетворява минималните изисквания за сила на опън, за съответните щагове или ванти.

3. Ако са използвани материали, различни от указаните в т. 1, трябва да се спазват стойностите за сила на опън указани в таблицата по т. 1.

Забранява се използване на въжета от полиетиленови влакна.

Член 20.16

Приспособления и части от такелажа

1. При използване на въжета от стоманени нишки или синтетични влакна, диаметрите на ролките за въжетата от блоковете (измерени от ос до ос на въжето) трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

| Стоманени въжета [mm] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични въжета [mm] | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Ролка за въжето [mm[ | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 | 165 |

2. Допуска се изключение от т. 1, когато въжето със стоманени нишки не преминава постоянно през ролката и диаметърът на ролката може да е равен  или по-голям  на шест кратния диаметър на въжето.

3. Силата на якост на принадлежностите (например вилки, халки, винтови обтегачи, планки с ухо, болтове, пръстени и скоби) трябва да е по-голяма или равна на силата на опън на неподвижния и подвижния такелаж, който е прикрепен към тях.

4. Крепежните елементи за вантите и горната част на бордовите ребра трябва да са  проектирани да издържат натоварванията, на които са подложени. 5. Към всеки вантпутенс се прикрепва само по една скоба заедно със съответното обтягане и ванта.

6. Блоковете за фаловете и топенантите се закрепват здраво към мачтата или , използвани за целта шарнирни връзки, за които се изисква да се поддържат в добро състояние.

7. Приставките към шарнирните болтове, кофел-нагелите и кофел-планките се конструират така, че да устоят на натоварванията, на които се подлагат.

ES-TRIN											     Глава 20

Специални разпоредби приложими към пътническите ветроходни кораби плаващи извън Рейн

Член 20.17

Платна

1. Платната трябва  да се прибират по прост, бърз и безопасен начин.

2. Площта на платната трябва да съответства на типа на кораба и водоизместване.

Член 20.18

Оборудване

1. Корабите с утлегар или бушприт трябва да са оборудвани с обезопасителна мрежа и достатъчен брой закрепващи и обтягащи устройства.

2. Оборудването по т. 1, може да не се изиска, ако утлегарът или бушпритът е оборудван с обезопасително въже и опорно въже за краката със съответни размери така, че да позволява закачане на обезопасителни колани, които задължително се носят на борда.

3. За работа по такелажа се осигурява боцманско кресло.

Член 20.19

Изпитване

1. Контролният орган трябва да проверява такелажа на всеки две и половина години. Проверката трябва да включва:

a) платната, включително ръбовете, шкотовите ъгли и очите на рифовете;

b) състоянието на мачтите и рангоута;

c) състоянието на неподвижния и подвижния такелаж заедно с връзките на  стоманените въжета;

d) устройствата за бързо и безопасно прибиране на платната;

e) безопасното  закрепване на блоковете на фаловете и топенантите;

f) закрепването на табернаклите и другите точки за закрепване на неподвижния и подвижния такелаж по кораба;

g) лебедките за обслужване на ветрилата;

h) другите устройства, монтирани за плаване под ветрила, като странични килове и приспособленията за тяхната работа;

i) обслужването и поддръжката на оборудването за избягване триенето на рангоута,подвижния и неподвижния такелаж и ветрилата;

j) оборудването указано в чл. 20.18.

2. Частта на дървената мачта, минаваща през палубата и намираща се под палубата, трябва да се преглежда отново през интервали, определени от контролния орган, но не по-рядко от всяка периодична проверка. За тази проверката мачтата трябва да се извади  от основата си.

3. Сертификатът от последната проверка проведена в съответствие с т. 1, издаден, датиран и подписан от контролния орган, трябва да се намира на борда.

ES-TRIN											     Глава 21

Специални разпоредби приложими към корабите предназначени за формиране на тласкан или влачен състав или бордово свързана група

ГЛАВА 21

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ КОРАБИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТЛАСКАН ИЛИ ВЛАЧЕН СЪСТАВ ИЛИ БОРДОВО СВЪРЗАНА ГРУПА

Член 21.01

Кораби, предназначени да тласкат

1. Корабите, предназначени да тласкат, трябва да включват съответно устройство за тласкане.

Те трябва да са проектирани и оборудвани така, че:

a) да позволяват на членовете на екипажа лесно и безопасно да преминават от тласкача на тласкания кораб през съединителното устройство за тласкане;

b) да заемат фиксирана позиция спрямо тласкания кораб; и

c) да предотвратяват относителното движение между корабите от състава.

2. Ако корабите са обвързани  със стоманени въжета тласкачът трябва да е оборудван най-малко с две специални лебедки или равностойни свързващи устройства за обтягане на въжетата.

3. Свързващите устройства трябва да позволяват формиране на твърда връзка с корабите от тласкания състав.

Когато съставите се състоят от тласкач и един тласкан кораб, се допуска свързващо устройство с контролируема подвижна връзка за завиване на състава. Задвижващото звено, необходимо за осигуряване на връзката , трябва лесно да поглъща предаваните сили и да се управлява лесно и безопасно. За задвижващото звено, изискванията указани в членове от 6.02 до 6.04 се прилагат mutatis mutandis.

4. За тласкачите не е задължително прилагането на изискването за таранната преграда указано в чл. 3.03, т. 1, бук. „а“.

Член 21.02

Кораби, предназначени да бъдат тласкани

1. Следните изисквания не се прилагат за лихтери без рулева система, жилищни помещения, машинни или котелни отделения:

a) глави от 5 до 7 и 15;

b) членове от 8.08, точки от 2 до 8, чл. 13.02 и чл. 13.08, т. 1.

За лихтери с рулева система, жилищни помещения, машинни или котелни отделения съответните изисквания та настоящия стандарт трябва да се прилагат.

2. В допълнение, лихтери за морски превоз с дължина L до 40 m, трябва да отговарят на следните изисквания:

a) изискванията за таранните прегради указани в чл. 3.03, т. 1не са задължителни, ако челните им страни са способни да издържат натоварване минимум 2,5 пъти по-голямо от определеното за таранните прегради на кораби за вътрешно корабоплаване със същото газене, построени съгласно изискванията на призната класификационна организация;

b) по изключение от чл. 8.08, т. 1, отсеците на двойното дъно, до които достъпът е труден, не трябва да се отводняват, ако обемът им не надвишава 5 % от максимално допустимото водоизместване на морския лихтер при максимално разрешено газене.

3. Корабите, предназначени да бъдат тласкани, трябва да са оборудвани с швартови устройства, осигуряващи безопасно обвързване с другите кораби.

ES-TRIN											     Глава 21

Специални разпоредби приложими към корабите предназначени за формиране на тласкан или влачен състав или бордово свързана група

Член 21.03

Кораби, предназначени да задвижват бордово свързани групи

Корабите, предназначени да задвижват бордово свързани групи, трябва да са оборудвани с кнехтове или равностойни устройства, които вследствие техния брой и разположение позволяват съставът да бъде обвързан по безопасен начин.

Член 21.04

Кораби, предназначени да бъдат задвижвани в състав

Кораби, предназначени за придвижване в състав, трябва да са оборудвани с устройства за обвързване, кнехтове или равностойни устройства, които вследствие техния брой и разположение позволяват безопасно обвързване с другите плаващи средства в състава.

Член 21.05

Кораби, предназначени за влачене

1. Кораби, предназначени за влачене, отговарят на следните изисквания:

a) Устройствата за влачене трябва да са разположени така, че ползването им не застрашава безопасността на кораба, екипажа или товара;

b) Влекачите и тласкачите трябва да са оборудвани с буксирна кука, която да може да се освобождава безопасно от рулевата рубка; това изискване не се прилага, ако конструктивно или чрез друго приспособление се предотвратява преобръщането;

c) Устройствата за влачене трябва да включват лебедки или буксирна кука. Буксирните устройства, трябва да са разположени пред равнината на гребните винтове. Това изискване не се прилага за кораби, които се управляват с движители, като винто-рулеви колони или крилчати движители;

d) Като изключение от изискването по бук. „с“, за спомагателни кораби, които в съответствие с приложими разпоредби на навигационните служби на държавите-членки , оказват на моторни кораби съдействие чрез влачене, се допуска да имат устройство за влачене като кнехт или еквивалентно устройство, което се приема за достатъчно. Изискванията по бук.„b“ се прилагат mutatis mutandis.

e) В случай че буксирните въжета могат да се закачат на кърмата на кораба, се осигуряват дефлекторни обръчи и уловители за буксирните въжета.

2. Не се допуска влачене по течението от кораби с дължина L, превишаваща 86 m.

Член 21.06

Навигационни изпитвания на състави

1. За да се разреши даден тласкач или моторен кораб да движи твърдо свързан състав и за писване в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, контролният орган решава какви формирования по отношение на заявените са най-подходящи, да се представят за освидетелстване и за провеждане на указаните в чл. 5.02 навигационни изпитвания. Изискванията на членове от 5.02 до 5.10. трябва да бъдат изпълнени от съставите.

Контролният орган проверява дали твърдата връзка на всички кораби в състава се поддържа при маневрите съгласно Глава 5.

ES-TRIN											     Глава 21

Специални разпоредби приложими към корабите предназначени за формиране на тласкан или влачен състав или бордово свързана група

2. Ако по време на навигационните изпитвания указани в т. 1 на борда на тласканите кораби или на задвижваните в бордово свързана група има специфично оборудване, като рулева система, задвижващи устройства или оборудване за маневриране или шарнирни съединения, с оглед изпълнение на изискванията указани в членове от 5.02 до 5.10, в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на кораба задвижващ състава, се вписват следните данни: видове  формирования, позицията в състава, наименование и уникален европейски идентификационен номер на този кораб оборудван със специфично оборудване.

Член 21.07

Вписвания в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване

1. Когато кораб предназначен за задвижване на състав или да бъде тласкан в състав, съответствието му с изискванията изложени в членове от 21.01 до 21.06, се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

2. В корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на задвижващия кораб се вписват:

a) одобрените състави и бордово свързани групи;

b) типа на обвързването;

c) определените максимални сили на обвързване; и

d) където е целесъобразно, минималната сила на опън на въжетата за надлъжно обвързване и броят намотки на всеки кнехт.

ES-TRIN											     Глава 21

Специални разпоредби приложими към корабите предназначени за формиране на тласкан или влачен състав или бордово свързана група

ES-TRIN											     Глава 22

Специални разпоредби приложими към плаващите съоръжения

ГЛАВА 22

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЛАВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Член 22.01

Общи изисквания

По отношение построяването и оборудването на плаващите съоръжения се прилагат глави 3, от 7 до 17 и 21. Плаващите съоръжения със собствени средства за задвижване трябва също да отговарят и на изискванията на глави 5 и 6. Движители, позволяващи придвижване само на малки разстояния, не представляват собствено средство за задвижване.

Член 22.02

Изключения/Отстъпления

1.

a) Чл. 3.03, точки 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis;

b) Чл. 7.02 се прилага mutatis mutandis;

c) максималното ниво на налягане на звука указано в чл. 15.02, т. 5, второ изречение, може да бъде превишено, докато работи оборудването на плаващото съоръжение, при условие, че  по време на работа през нощта, никой не спи на борда;

d) Контролният орган може да разреши изключения от други изисквания относно конструкцията, оборудването и снабдяването, при условие че във всеки случай се осигурява еквивалентна безопасност.

2. Контролният орган може да освободи от прилагане на следните изисквания:

a) Чл. 13.01, т. 1, не се прилага, ако по време на експлоатация на плаващото  съоръжение то  може  да бъде  надеждно закотвено  с работна котва или пилони. Въпреки това, плаващо съоръжение, със собствено средство за задвижване, трябва да има най-малко една котва, която съответства на изискванията на чл. 13.01, т. 1, при което емпиричният коефициент "k" се приема за 45, а Т се приема за равно на височината H;

b) Чл. 15.02, т. 1, втората част от изречението, ако жилищните помещения могат да бъдат адекватно осветени с електрически средства

3. В допълнение, трябва да се прилага следното:

a) За чл. 8.08, т. 2, второ изречение, осушителната помпа трябва да бъде моторно задвижвана;

b) За чл. 8.10, т. 3, шумът може да превишава 65 dB(A) на странично разстояние от 25 m от борда на стационарно плаващо съоръжение по време на експлоатация на работното му оборудване;

c) За чл. 13.03, т. 1, най-малко още един преносим пожарогасител се разполага на палубата, ако работното съоръжение не е постоянно закрепено към плаващото средство;

d) За чл. 17.02, т. 2, в допълнение към битовите уредби, работещи с втечнен газ, може да има други апаратури на втечнен газ. Тези апаратури и техните принадлежности трябва да отговарят на изискванията на една от държавите-членки.

ES-TRIN											     Глава 22

Специални разпоредби приложими към плаващите съоръжения

Член 22.03

Допълнителни изисквания

1. Плаващите съоръжения, на които по време на работа се намират хора, трябва да са оборудвани с обща предупредителна система. Предупредителният сигнал трябва да е ясно различим от другите сигнали и в жилищните помещения и на всички работни места, трябва да създава ниво на налягането на звука, което е с най-малко 5 dB(A) по-високо от максималното ниво на налягането на звука на това място. Трябва да е възможно предупредителна система да се задейства от рулевата рубка и от основните работни места.

2. Работно оборудване трябва да има достатъчна якост, за да издържи на натоварванията, на които се подлага, и да отговаря на изискванията на една от държавите-членки на Централната комисия за корабоплаване на Рейн (ЦККР) и на Директива 2006/42/ЕС, както е изменена.

3. Устойчивостта и якостта на работното оборудване и по целесъобразност и на неговите принадлежности, трябва да бъде достатъчна, да издържи на силите, в резултат на очакваните крен, диферент и движение на плаващото съоръжение .

4. Ако товарите се повдигат с кранове, максималния допустим товар, произтичащ от условията за устойчивост и якост на плаващото съоръжение, трябва е видим на изложени на палубата табели и в местата за управление. Ако товароподемността може да бъде увеличена чрез свързване на допълнителни плаващи платформи, одобрените стойности със и без такива допълнителни плаващи платформи, това трябва да се посочи ясно.

Член 22.04

Остатъчно разстояние за безопасност

1. За целите на тази глава и като отстъпление от чл. 1.01, остатъчното разстояние за безопасност е най-краткото вертикално разстояние между водната повърхност и най-ниската част на плаващото съоръжение, след което то вече не е водонепроницаемо, като се вземат предвид крен и диферент, които са в резултат от моментите  съгласно чл. 22.07, точки от 4 до 9.

2. Остатъчното разстояние за безопасност е достатъчно съгласно чл. 22.07, т. 1, за всеки защитен от пръски и атмосферни въздействия отвор, ако е най-малко 300 mm.

3. Ако отворът не е защитен от пръски и атмосферни въздействия, остатъчното разстояние за безопасност трябва да е  най-малко 400 mm.

Член 22.05

Остатъчен надводен борд

1. За целите на тази глава и като отстъпление от чл. 1.01, остатъчен надводен борд означава най-малкото вертикално разстояние между водната повърхност и горната повърхност на палубата до бордовете, като се вземат предвид крен и диферент, резултат от моментите съгласно чл. 22.07, точки от 4 до 9.

2. Остатъчният надводен борд е достатъчен съгласно чл. 22.07, т. 1, ако е  най-малко 300 mm.

3. Допуска се остатъчният надводен борд да бъде намален, ако се докаже, че са изпълнени изискванията по чл. 22.08.

ES-TRIN											     Глава 22

Специални разпоредби приложими към плаващите съоръжения

4. В случай че формата на плаващия обект видимо се различава от тази на понтон, както в случай на цилиндричен плаващ обект, или напречното сечение на плаващия обект има повече от четири страни, контролният орган може да изиска или одобрява остатъчен надводен борд, различен от указания в т. 2. Това изискване ще се прилага и за плаващи съоръжения, състоящи се от няколко плаващи обекта.

Член 22.06

Опитно креноване

1. Потвърждението на устойчивостта съгласно членове 22.07 и 22.08 се базира на проведено опитно креноване.

2. Ако по време на провеждане на опитното креноване не се достигнат съответните ъгли на крен или ако опитното креноване води до прекомерни технически трудности, то може да се замени с изчисление за определяне на центровете  на тежестта. Резултатът от изчислението на тежестта трябва да се провери  чрез измерване на газенето, като разликата не трябва да превишава ± 5 %.

Член 22.07

Потвърждаване на устойчивостта

1. Трябва да се потвърди, че предвид натоварванията, възникващи при експлоатация на работно оборудване по време на ход, остатъчният надводен борд и разстоянието на безопасност са достатъчни. За целта сумата от ъглите на диферент и крен не трябва да превишава 10° и дъното на корпуса да не трябва да изплува.

2. Потвърждаването на устойчивостта включва представяне на следните данни и документи:

a) чертежи на плаващите обекти и работното оборудване, подробни данни за тях, необходими за потвърждаване на устойчивостта, като съдържание на цистерните, отворите осигуряващи достъп до вътрешността на плаващото съоръжение и др.;

b) хидростатични данни или криви;

c) криви на рамото на изправящия момент на статичната устойчивост, до степента изисквана в съответствие с т. 5 по-надолу или чл. 22.08;

d) описание на условията на експлоатация, включително данни за теглото и центъра на тежестта, включително в състояние без товар и разположението на оборудването при транспортиране;

e) изчисления на кренящите, диферентовъчни и изправящите моменти с описание на ъглите на крен и диферент и съответните остатъчни надводен борд и разстояние на безопасност;

f) обобщение на резултатите от изчисленията с определените гранични параметри за работа и максималните натоварвания.

3. Потвърждението на устойчивостта на кораба се основава най.малко  на следните предполагаеми натоварвания:

a) относително тегло на изкопаваните продукти  за дълбачките:

пясък и чакъл: 1,5 t/m3;

много мокри пясъци: 2,0 t/m3;

почва, средно: 1,8 t/m3;

смес на пясък и вода в каналите: 1,3 t/m3;

ES-TRIN											     Глава 22

Специални разпоредби приложими към плаващите съоръжения

b) при грайферни драги стойностите съгласно бук. (а) се завишават с 15 %;

c) при хидравличните драги се взема предвид максималната товароподемност.

4. При потвърждението на устойчивостта се отчитат моментите, породени от:

a) товара;

b) асиметричните конструкции;

c) налягането на вятъра;

d) завиването по време на ход на самоходното плаващо съоръжение ;

e) странични течения, ако е необходимо ;

f) баласт и провизии;

g) натоварванията на палубата и по целесъобразност от товара;

h) свободни повърхности на течности;

i) инерционни сили;

j) друго механично оборудване.

Моментите, които могат да действат едновременно, трябва да се добавят .

5. Моментът, причиняван от налягането на вятъра, се изчислява по следната формула:

където:

с e коефициент на съпротивление, зависещ от формата:

За носещи конструкции с = 1,2 и за греди с плътно сечение с = 1,6. Двете стойности са съобразени с евентуални силни пориви на вятъра.

Цялата площ, обхваната от контурната линия на носещата конструкция, се взема като повърхностна площ , изложена на вятъра.

РW е специфичното налягане на вятъра; то се приема за постоянно от 0,25 kN/m2;

АW e страничната равнина на кораба над равнината на газене за съответното натоварване , в m2;

lW e разстоянието от центъра на тежестта на страничната равнина АW до равнината на газене за съответното натоварване [m2].

6. За да се определят моментите, дължащи се на завиване по време на ход, съгласно т .4, бук. „d“ при самоходни плаващи съоръжения се използва формулата указана в чл. 19.03, т. 6.

7. Моментът, в резултат на странично течение съгласно т. 4, бук. „е“, трябва да се вземе  под внимание само за плаващи съоръжения, които са закотвени или швартовани  по време на  работа.

8. От гледна точка на определянето на устойчивостта трябва да се определя най-неблагоприятната степен на запълване на цистерните, а съответният момент да се включи  в изчислението, когато се пресмятат моментите, породени от течен баласт и течни провизии съгласно т. 4, бук. „f“.

9. Моментът, в резултат на инерционните сили съгласно т. 4, бук. „i“, трябва да се отчете , в случай че моментите на товара и работното оборудване вероятно се отразят на устойчивостта.

ES-TRIN											     Глава 22

Специални разпоредби приложими към плаващите съоръжения

10. Изправящите моменти на плаващи обекти с вертикални бордове се пресмятат по следната формула:

където:

e метацентричната височина, в m;

φ e ъгълът на крен, в градуси.

Тази формула се прилага до ъгъл на крен до 10° или до ъгъл на крен, съответстващ на потапяне на ръба на палубата или изплаване скула на дъното, като определящ е по-малкият ъгъл. Допуска се формулата да се прилага за скосени бордови стени до ъгъл на крен от 5°, като граничните стойности указани в точки от 3 до 9 също се прилагат.

Ако конкретната форма на плаващия обект(и) не позволява такова опростяване, се изискват кривите на рамото на изправящия момент съгласно т. 2, бук „с“.

Член 22.08

Потвърждаване на устойчивостта в случай на намален остатъчен надводен борд

В случай че се използва намален остатъчен надводен борд съгласно чл. 22.05, т. 3, за всички експлоатационни случаи, трябва да се докаже, че:

a) след корекцията за свободните повърхности на течностите, метацентричната височина е най-малко 0,15  m;

b) за ъгъл на крен между 0°  и 30°  рамото на изправящия момент е най-малко:

h = 0,30 – 0,28 ·

е ъгълът на крен, от който кривата на рамото на изправящия момент показва отрицателни стойности (диапазон на устойчивост); той не трябва да е по-малък от 20° или 0,35 rad и не трябва да се въвежда във формулата за ъгли по-големи от 30° или 0,52 rad, приемайки радиана (rad) (1° = 0,01745 rad) за единица на ;

c) сборът от ъгъла на крен и диферент  не превишава 10°;

d) остатъчното разстояние на безопасност, отговарящо на изискванията по чл. 22.04, остава;

e) остатъчен надводен борд от най-малко 0,05 m, остава;

f) за ъгъл на крен между 0° и 30° остава остатъчно рамо на изправящия момент най-малко

h = 0,30 – 0,23 ·

където:

е ъгълът на крен, от който кривата на рамото на изправящия момент показва отрицателни стойности; той не трябва да се въвежда във формулата  за стойности по-големи от 30° или 0,52 rad. Остатъчно рамо на изправящия момент означава максималната съществуваща разлика между 0° и 30° наклон между кривата на рамото на изправящия момент и кривата на рамото на кренящия момент. Ако отвор към вътрешността на кораба бъде достигнат от водата при ъгъл на крен, по-малък от този, съответстващ на максималната разлика между кривите на моментите, под внимание се взема рамото, съответстващо на този ъгъл на крен.

ES-TRIN											     Глава 22

Специални разпоредби приложими към плаващите съоръжения

Член 22.09

Марки за газене и скали на газене

Марките за газене и скалите за газене трябва да бъдат монтирани в съответствие с членове 4.04 и 4.06.

Член 22.10

Плаващи съоръжения без доказване на устойчивост

1. Членове от 22.04 до 22.08 могат да не се прилагат към плаващи съоръжения, при които:

a) работните съоръжения не могат по никакъв начин да променят техния крен или диферент;

b) всяко изместване на центъра на тежестта може напълно да бъде изключено.

2. Въпреки това ,

a) при максимален товар разстоянието на безопасност трябва да бъде най-малко 300 mm, а надводният борд най-малко 150 mm; и

b) за отвори, които не могат да бъдат затварени, така че да са пръскозащитени и защитени от лоши атмосферни условия, безопасното разстояние трябва да бъде най-малко 500 mm.

ES-TRIN											     Глава 23

Специални разпоредби приложими към работните плаващи средства

ГЛАВА 23

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ РАБОТНИТЕ ПЛАВАЩИ  СРЕДСТВА

Член 23.01

Условия на експлоатация

1. Работните плаващи  средства, определени като такива в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, имат право да плават извън работните участъци  само без товар. Ограничението се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

За тази цел работното плаващо средство трябва да има документ, издаден от компетентен орган  указващ времетраенето на работите и географските граници на работния участък , в която плаващото средство може да се експлоатира.

Член 23.02

Приложимост на Част II

Построяването и оборудването на работните плаващи средства трябва да е в съответствие с глави от 3 до 17 на Част II, освен ако в настоящата глава не e определено друго.

Член 23.03

Изключения

1. a) Чл. 3.03, т. 1 се прилага mutatis mutandis;

b) Глави 5 и 6 се прилагат mutatis mutandis, когато плаващото  средство е самоходно;

c) Чл. 13.02, т. 2, букви „а“ и „b“ се прилагат mutatis mutandis.

d) Контролният орган може да разреши изключения от други изисквания относно построяването, снабдяването и оборудването при условие, че във всеки случай е осигурена равностойна безопасност.

2. Контролният орган може да освободи от прилагане на следните разпоредби:

a) Чл. 8.08, точки от 2 до 8 в случаите, когато не се изисква екипаж;

b) Чл. 13.01, точки 1 и 3, ако работните плаващи средства могат да бъдат надеждно закотвени с работни котви или пилони. Въпреки това, самоходните работни плаващи средства трябва да са оборудвани най-малко с една котва, отговаряща на изискванията по чл. 13.01, т. 1, при което емпиричният коефициент k се приема за 45, а  Т се приема  за равен на височината H;

c) Чл. 13.02, т. 1, бук. „c“, в случаите, когато работните плаващи средства са несамоходни.

ES-TRIN											     Глава 23

Специални разпоредби приложими към работните плаващи средства

Член 23.04

Разстояние за безопасност и надводен борд

1. Ако работното плаващо средство се използва като баржа за мелиорация или саморазтоварваща се баржа, разстоянието за безопасност извън трюмното пространство трябва да е най-малко 300 mm, а надводният борд най-малко 150 mm. Контролният орган може да разреши по-малък надводен борд, ако чрез изчисления се докаже, че устойчивостта е достатъчна за товар с относителна маса 1,5 t/m2 и, че палубата не влиза във водата. При изчисленията се взема под внимание влиянието на течните товари.

2. Изискванията на членове 4.01 и 4.02 се прилагат mutatis mutandis към работни плаващи  средства, които не се покриват от т. 1 . Контролният орган може да определи за разстояние за безопасност и надводен  борд, стойности различни от указаните по-горе.

Член 23.05

Корабни лодки

1. На работните плаващи средства не се изисква наличие на корабна лодка, когато:

a) те са несамоходни или

b) има корабни лодки другаде на работния участък.

Това изключение се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

ES-TRIN											     Глава 24

Специални разпоредби приложими към традиционните кораби

ГЛАВА 24

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ТРАДИЦИОННИ КОРАБИ

Член 24.01

Приложимост на части II и III

1. Традиционният кораб трябва да бъде построен съгласно добрата корабостроителна практика в съответствие с техническите условия за избрания исторически период.

Състоянието на корабостроенето, обзавеждането и оборудването на традиционен кораб трябва да са най-малко в съответствие с националните разпоредби на държавата-членка, в която традиционният кораб е бил първоначално експлоатиран към избраната историческа дата.

2. Всички съставни части, обзавеждане и оборудване, които не са включени в състоянието на корабостроенето, обзавеждането и оборудването  за избрания период от време трябва да отговарят на всички приложими разпоредби на части II и III на настоящия Стандарт.

3. В случай на отклонения от приложимите в момента разпоредби на настоящия Стандарт, контролният орган трябва да  осигури, като балансираща компенсация, равностойно ниво на безопасност  по отношение на техническото функциониране на традиционния кораб и също така  визуално  впечатление. Тези отклонения са допустими само, когато те са необходими, за да се запази традиционния характер на  кораба.

Член 24.02

Признаване и вписване в корабното удостоверение за вътрешното корабоплаване

1. Признаването на един плавателен съд за традиционен кораб, изисква

а) първоначален преглед, преди да бъде издадено корабно удостоверение за вътрешното корабоплаване за първи път или

b) специален преглед, преди издаване на изменено корабно удостоверение за вътрешното корабоплаване, след преустройство или промяна на предназначението на традиционния кораб.

2. В допълнение към изискванията на нормативните документи, със заявлението за преглед на контролният орган се представят следните документи:

а) експертен доклад от експерт на орган по опазването на историческото наследство, със съответен опит в областта или от експерт по традиционни  кораби, издаден в резултат на преглед, който е бил извършен не повече от три месеца преди подаване на заявлението, който доклад удостоверява, че изискванията на чл. 24.01, т. 1 са изпълнени, че годността за употреба по предназначение в съответствие с чл. 1.01 (чл. 1.29) се приема, че си заслужава корабът съответно да бъде съхранен;

b) работна концепция;

c) концепция за безопасност базирана на работната концепция в съответствие с буква „b“;

d) документацията на традиционен кораб, се състои от следните части:

аа) подробности за състоянието на корабостроенето, обзавеждането и оборудването на кораба, представен за преглед, посредством съответните описания, чертежи, фотографии и друга документация;

bb) списък с изискванията, приложими към избраната  историческа дата и копия, доколкото са необходими за обосноваване на отклонения от изискванията на части II и III на настоящия стандарт;

ES-TRIN											     Глава 24

Специални разпоредби приложими към традиционните кораби

cc) доказателство, че състоянието на корабостроенето, обзавеждането и оборудването е подходящо за експлоатация на плавателния съд като традиционен кораб;

dd) чертежи, планове, изчисления и доказателства в съответствие с настоящия стандарт. Те трябва отразяват действителното състояние на кораба към момента на подаване на заявлението;

ee) списък на отклоненията в състоянието на корабостроенето, обзавеждането и оборудването по отношение на детайлите посочени в подбуква „аа“ от изискванията на настоящия стандарт, приложими към момента на подаване на заявлението;

ff) данни за екипажа на традиционния кораб в избрания исторически период от време.

3. Заявителят заявява историческата дата за традиционния кораб; тази дата не трябва да бъде избрана преди датата, когато плавателният съд е въведен в експлоатация за първи път. В случай на реплика на традиционен кораб, то историческата дата може да се види от експертния доклад в съответствие с т. 2, бук. „а“.

4. Въз основа на горепосочената документация, прегледа в съответствие с т. 1, преценката на контролният орган за потвърждаване на съответствието с чл. 1.01 (чл. 1.29) и чл. 24.01, и признаването като „традиционен кораб“ се вписва в позиция 2 от корабното удостоверение за вътрешното корабоплаване.

Преценката за потвърждаване на съответствието не може да се противопостави на решението на експерт по исторически кораби и на доклада на експерта за съответствие с т. 2, бук. „а“.

5. В допълнение към записа „традиционен кораб", се издава приложение „традиционен кораб“ в съответствие с образеца в Приложение 3, Раздел V. Следният запис трябва да се впише в позиция 52 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване:

„Виж Приложение „Традиционен кораб““.

6. Ако се установят несъответствия в документацията, указана в т. 2, бук. „d“, подбуква „ее“с версията на настоящия стандарт, приложим към момента на подаване на заявлението, или по време на прегледа указан в т.1, тогава

а) само екипажа или служебните лица, могат да останат на борда на кораба докато е на ход, и

b) работата на машините или механично задвижваното оборудване на борда, които са лесно достъпни, се разрешава  само, ако няма никой  на борда, с изключение на екипажа или служебните лица.

Следният запис се вписва в позиция 52 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

„Други лица, освен екипажа или служебните лица, могат да останат на борда само, когато корабът е здраво закотвен и лесно достъпните машини и механично задвижваното оборудване не са в действие“.

ES-TRIN											     Глава 24

Специални разпоредби приложими към традиционните кораби

Член 24.03

Други разпоредби и изисквания

1. Контролният орган трябва да определи, в съответствие с работната концепция и концепцията за безопасност в съответствие с чл. 24.02, т. 2, букви „b“ и „c“, както и състоянието на корабостроенето, обзавеждането и оборудване на традиционния кораб:

а) минималният екипаж и квалификациите  на екипажа;

b) допустимия брой лица, които могат да бъдат сведени до минималния екипаж;

c) ограничителни условия за престой на борда на лица, различни от членовете на екипажа;

d) допустимото натоварване, което може да се намали до „нула";

e) допустимата  зона на експлоатация;

f) метеорологичните ограничения;

g) навигационните ограничения;

h) други ограничителни условия.

2. В случай на периодични  прегледи, контролният орган може да измени условията в съответствие с чл. 24.03, т. 1 и чл. 24.01, т. 3, въз основа на по-нататъшното развитие на техническите разпоредби на настоящия стандарт. Тези изменения се вписват в Приложението „Традиционен кораб“ към корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

ES-TRIN											     Глава 24

Специални разпоредби приложими към традиционните кораби

ES-TRIN											     Глава 25

Специални разпоредби приложими към морските кораби

ГЛАВА 25

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ МОРСКИТЕ КОРАБИ

Член 25.01

Изисквания за Рейн (Зона R)

1. Морските кораби  опериращи на Рейн, трябва да отговарят на съответните национални и  международни разпоредби относно техническите изисквания по отношение на  конструкцията, оборудването и опазването на околната среда, валидни за морските кораби и това трябва да е потвърдено чрез необходимите сертификати.

2. В допълнение към  изискванията указани в т. 1, морските кораби трябва да съответстват на следните разпоредби на настоящия Стандарт :

a) Глава 5;

b) от Глава 6: чл. 6.01, т. 1 и чл. 6.02, точки 1 и 2;

c) от Глава 7: чл. 7.01, т 2, чл. 7.02, точки 1 и 3, чл. 7.05, т. 2, чл. 7.13 за морски кораби с рулеви рубки проектирани за управление с радиолокатор от едно лице;

d) от Глава 8: чл. 8.03, т. 3 за морски кораби, когато автоматично изключващо устройство може да бъде задействано от поста за управление на кораба; чл. 8.05, т.13, чл.8.08, т. 10, чл. 8.09, точки 1 и 2 и чл. 8.10.

Заключването на затварящите устройства съгласно чл. 8.08, т. 10 се приема за равностойно на пломбирането на затварящите устройства от осушителната система, чрез които нефтосъдържащи води могат да се изпомпят от кораба. Задължителният ключ или ключове се съхраняват в централно място, което съответно е маркирано.

Системата за наблюдение и управление на операции с нефтосъдържащи води в съответствие с Правило 16 of MARPOL 73/78 трябва да се разглежда като еквивалентна на заключването на затварящите устройства предписани в чл. 8.08, т. 10. Наличието на  система за наблюдение и управление трябва да бъде удостоверено чрез международен  сертификат за предотвратяване от замърсяване с нефтосъдържащи води (IOPP Certificate) в съответствие с MARPOL 73/78.

Ако IOPP сертификата удостоверява, че корабът е оборудван с танкове за събиране на нефтосъдържащи води и маслени остатъци, чл. 8.09, т. 2 трябва да се счита за изпълнен;

e) от Глава 10: чл. 10.17;

f) от Глава 13: чл. 13.01 и чл. 13.02, т. 1;

g) от Глава 21, за морски кораби, на които им е разрешено да бъдат част от състав;

h) Глава 27: трябва да се счита за изпълнена, когато устойчивостта съответства на действащите резолюции на ИМО (IMO Resolutions), съответните документи за устойчивостта трябва да са одобрени от съответните компетентни органи и контейнерите да са закрепени по обичайния начин за морски превоз

ES-TRIN											     Глава 25

Специални разпоредби приложими към морските кораби

ES-TRIN											     Глава 26

Специални разпоредби приложими към плаващите средства за спорт и развлечение

ГЛАВА 26

СПЕЦИАЛНИ  РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЛАВАЩИТЕ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Член 26.01

Приложимост на Част II

1. Плаващите средства за спорт и  развлечение трябва да отговарят на следните изисквания на:

a) от Глава 3: чл. 3.01, чл. 3.02, т. 1, бук. „a“ и т. 2, чл. 3.03, т. 1, букви „а“ и „b“ и чл. 3.04, т. 1;

b) Глава 5;

c) от Глава 6: чл. 6.01, т. 1 и чл. 6.08;

d) от Глава 7: чл. 7.01, точки 1  2, чл. 7.02, чл.  7.03, точки 1 и 2, чл. 7.04, т. 1, чл.  7.05, т. 2, чл. 7.13, ако рулевата рубка е проектирана за управление с радиолокатор от едно лице;

e) от Глава 8: чл. 8.01, точки 1 и 2, чл. 8.02, точки 1 и 2, чл. 8.03, точки 1 и 3, чл. 8.04, чл. 8.05, точки от 1 до 10 и т. 13, чл. 8.06, чл. 8.07, чл. 8.08, точки 1, 2, 5, 7 и 10 , чл. 8.09, т. 1 и чл. 8.10;

f) от Глава 10: чл. 10.01, т. 1, mutatis mutandis;

g) от Глава 13: чл. 13.01, точки 2, 3 и от 5 до 14, чл. 13.02, т. 1, букви от „a“ до „c“ и т. 3, букви „a“ и от „e“ до „h“, чл. 13.03, т. 1, букви „a“, „b“ и „d“: въпреки това, на борда трябва да има най-малко два пожарогасителя; чл. 13.03, точки от 2 до 6, членове 13.04, 13.05, 13.07 и 13.08.

h) Глава 16;

i) Глава 17.

2. За плаващите средства за спорт и развлечение предмет на Директива 2013/53/ЕС първоначалният преглед и периодичните прегледи,включват само прегледи за съответствие с:

a) чл. 6.08, ако има регулатор на скоростта на завиване;

b) чл. 7.01, т. 2, чл. 7.02, чл. 7.03, т. 1, и чл. 7.13, ако рулевата рубка е проектирана за управление с радиолокатор от едно лице;

c) чл. 8.01, т. 2, чл. 8.02, т. 1, чл. 8.03, т. 3, чл. 8.05, т. 5, чл. 8.08, т. 2 и чл.8.10;

ES-TRIN											     Глава 26

Специални разпоредби приложими към плаващите средства за спорт и развлечение

d) чл. 13.01, точки 2, 3, 6 и 14, чл.13.02, т. 1, букви „b“ и „c“, т. 3, букви „а“ и от „е“ до „h“ , чл.13.03, т. 1, букви „b“ и „d“ и точки от 2 до 6 и чл. 13.08;

e) Глава 16;

f) от Глава 17:

aа) чл. 17.12;

bb) чл. 17.13; изпитването за приемане след пускане в работа на инсталацията за втечнен газ се провежда съгласно изискванията на Директива 2013/53/ЕС и актът за приемането се представя на контролния орган;

cc) членове 17.14 и 17.15; инсталацията за втечнен газ трябва да бъде в съответствие с изискванията на Директива 2013/53/ЕС;

dd) Глава 17 изцяло, ако инсталацията за втечнен газ е монтирана след пускането на пазара на плаващото средство за развлечение;

ES-TRIN											     Глава 27

Специални разпоредби приложими към кораби превозващи контейнери

ГЛАВА 27

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ КОРАБИ ПРЕВОЗВАЩИ КОНТЕЙНЕРИ

Член 27.01

Общи изисквания

1. Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за кораби, превозващи контейнери, за които се изискват документи за устойчивостта съгласно приложимите разпоредби на навигационните служби  на държавите-членки.

Документите за устойчивостта трябва да се проверят  и надлежно да се заверят от контролния орган.

2. Документите за устойчивостта трябва да осигурят  на капитана достъпна информация за устойчивостта на кораба за всички случаи на натоварване.

Документите за устойчивостта на кораба трябва да  съдържат най-малко:

a) информация за допустимите коефициенти на устойчивост, за допустимите  стойности или за допустимите стойности на височината на центъра на тежестта на товара;

b) данни относно отсеците, които могат да се пълнят с баластна вода;

c) форми за проверка на устойчивостта;

d) указания за употреба или примери на изчисления за ползване от капитана.

3. За кораби, където е въпрос на избор дали контейнерите да се превозват закрепени или незакрепени, се ползват отделни методи на изчисление за потвърждаване устойчивостта при превоз и на закрепени и на незакрепени контейнери.

4. Товарът на контейнерите се считат за закрепен само ако всеки отделен контейнер е здраво закрепен към корпуса на кораба чрез направляващо устройство или закрепващо оборудване и мястото му не може да се промени по време на прехода

Член 27.02

Ограничения и методи на изчисление за потвърждаване устойчивостта при превоз на незакрепени контейнери

1. Всички методи за изчисляване устойчивостта на кораб в случай на незакрепени контейнери, трябва да отговарят на следните ограничителни условия:

a) метацентричната височина  трябва да е най-малко 1,00 m;

b) под съчетаното въздействие на центробежната сила, в резултат на завиването на кораба, налягането на вятъра и свободните повърхности на течностите, ъгълът на крен да не превишава 5° и ръбът на палубата да не влиза във водата;

c) рамото на кренящия момент, породен от центробежната сила при завиване на кораба, се определя по формулата:

ES-TRIN											     Глава 27

Специални разпоредби приложими към кораби превозващи контейнери

където:

е параметър ( = 0,04) [s2/m];

ν e максималната скорост на кораба по отношение на водата [m/s];

e височината на центъра на тежестта на натоварения кораб над основната равнина [m];

e газенето на натоварен кораб;

d) рамото на кренящия момент, в резултат от налягането на вятъра, се определя по формулата:

където:

е параметър (cKW = 0,025) [t/m2];

e напречната равнина над съответната равнина на газенето на кораба, когато е натоварен (m2);

e водоизместването на кораба, когато е натоварен (t);  e височината на центъра на тежестта на страничната равнина A' над съответната равнина на газене (m);

e газенето на кораба, когато е натоварен (m);

e) рамото на кренящия момент, породен от свободните повърхности на дъждовната вода и остатъчната вода в трюма или двойното дъно, се определя по формулата:

където:

е параметър (= 0,025) [t/m2];

e широчината на въпросния трюм или секция от трюма (m);*

e дължината на въпросния трюм или секция от трюма (m); *

e водоизместването на натоварения кораб;

f) при всяко състояние на натоварване трябва да се вземе под внимание половината от възможния запас гориво и прясна вода (t).

2. Устойчивостта на кораб, превозващ незакрепени контейнери, се счита за достатъчна, ако действителната  не превишава  получена по следната формула  трябва да се изчисли за различните водоизмествания, покриващи целия обхват на стойности на газенето.

______________________

* Секциите от трюмовете, в които има свободни повърхности на вода, получени от надлъжното и/или напречно водонепроницаемо разделяне, което води до формиране на независими секции;

ES-TRIN											     Глава 27

Специални разпоредби приложими към кораби превозващи контейнери

a)

за не може да се приема стойност, по-малка от 11,5 (11,5 = 1/tan5°);

b)

за решаваща се приема най-ниската стойност на от формулите по букви „a“ или „b“;

Във формулите:

е максимално допустимата височина на центъра на тежестта на натоварения кораб над основната му равнина [m];

е височината на метацентъра над основната му равнина [m] съгласно формулата за приближение по т. 3;

F e съответният надводен борд при 1/2L (m);

Z e параметър за центробежната сила при завиване

където:

ν е максималната скорост на кораба по отношение на водата [m/s];

e съответното средно газене [m];

e рамото на кренящия момент, в резултат от страничното налягане на вятъра, съгласно т. 1, бук. „d“ [m];

e сборът от рамената на кренящия момент, резултат от свободните повърхности на течностите съгласно т. 1, бук. „e“ [m].

3. Приблизителна формула за

Когато отсъства таблица за хидростатичните криви, стойността на  за изчислението съгласно т. 2 и чл. 27.03, т. 2, може да бъде определена по следните формули за приближение:

a) за кораби с форма на понтон:

b) за други кораби:

ES-TRIN											     Глава 27

Специални разпоредби приложими към кораби превозващи контейнери

Член 27.03

Ограничения и методи на изчисление за потвърждаване устойчивостта при превоз на закрепени контейнери

1. Всички методи за изчисляване устойчивостта на кораба  в случай на закрепени контейнери трябва да отговарят на следните условия:

a) метацентричната височина  трябва да е най-малко 0,50 m;

b) под съчетаното въздействие на центробежната сила, в резултат на  завиването на кораба, налягането на вятъра и свободните повърхности на течностите, никой отвор в корпуса да не се потапя;

c) рамената на кренящия момент, породени от центробежната сила при завиване на кораба, налягането на вятъра и свободните повърхности на течностите, се определят по формулите в чл. 27.02, т. 1, букви от „с“ до „е“.

d) при всеки случай на натоварване се взема под внимание половината възможен запас гориво и прясна вода.

2. Устойчивостта на кораб, превозващ закрепени контейнери, се счита за достатъчна, ако действителната не превишава получена по следната  формула , коятосе изчислява за различните водоизмествания, покриващи целия обхват на стойности на газенето.

a)

не може да се приема стойност, по-малка от 6,6 и  не може да  приема стойност, по-малка от 0;

b)

за решаваща се приема най-ниската стойност на

В тези формули в допълнение към определените по-горе термини:

е напречният инерционен момент на площта на водолинията при  [m4] (за формулата за приближение виж т. 3;

е напречният момент на инерцията на площта на водолинията успоредна на основната равнина, при височина

e водоизместването на кораба при  [m3];

e идеалният надводен борд

или  като за решаваща се приема  по-ниската стойност;

ES-TRIN											     Глава 27

Специални разпоредби приложими към кораби превозващи контейнери

𝛂 е вертикалното разстояние между долния край на отвора, който се потапя най-напред в случай на накреняване, и водолинията на кораба в нормално положение (m);

b e разстоянието до същия отвор от диаметралната равнина (m);

e идеалната странична височина

q e сборът от обемите на рубки, люкове, палубни сандъци и други надстройки с максимална височина 1,00 m над Н или до най-ниския отвор в разглеждания обем, като за решаваща се приема най-ниската стойност; частите от обемите, разположени в обхвата до 0,05L от краищата на кораба, не се вземат под внимание [m3].

3. Приблизителна формула за I

Когато липсват данни за хидростатичните криви, стойността на напречния инерционен момент I на площта на водолинията може да се определи по следните формули за приблизително изчисляване:

a) за кораби с форма на понтон:

b) за други кораби:

Член 27.04

Процедура за оценка на устойчивостта

Процедурата за оценка на устойчивостта на кораба може да се определи от документите указани в чл. 27.01, т. 2.

ES-TRIN											     Глава 27

Специални разпоредби приложими към кораби превозващи контейнери

ES-TRIN											     Глава 28

Специални разпоредби приложими към кораби с дължина над 110 метра

ГЛАВА 28

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ КОРАБИ С ДЪЛЖИНА НАД 110 M

Член 28.01

Приложимост на Част II

В допълнение на Част II и Част III, за кораби с дължина L над 110 m се прилагат и членове от 28.02 до 28.04.

Член 28.02

Якост

Достатъчната якост на корпуса в съответствие с чл. 3.02, т. 1, бук. „а“ (надлъжна, напречна и местна якост) трябва да се докаже с удостоверение, издадено от призната класификационна организация.

Член 28.03

Плавателност и устойчивост

1. Точки от 2 до 10 се прилагат за плаващи средства, чиято дължина L превишава 110 m, с изключение на пътническите кораби.

2. Основните стойности за изчисляването на устойчивостта, теглото на кораба празен и разположението на центъра на тежестта, трябва да се определят чрез опитно креноване, извършено в съответствие с Приложение I към Резолюция MSC.267 (85) на ИМО.

3. Заявителят трябва да представи изчисление, че аварийната устойчивост на кораба е осигурена. Изчисленията на крайната фаза на наводняване трябва да се базира на прилагането на метода „загуба на плавателност“, а на междинните стадии  на наводняване трябва да се изчислят на база  метода „добавени маси“. Всички изчисления трябва да се извършат без диферент и потапяне.

Достатъчната плавателност и устойчивост на кораба в случай на нахлуване на вода трябва се докаже с товар, съответстващ на максималното му газене и равномерно разпределен във всички трюмове, както и с максимални запаси и напълно зареден с гориво.

При разнородни товари, изчисляването на устойчивостта трябва да се извърши  за най-неблагоприятните условия на натоварване. Изчисленията на устойчивостта трябва да се съхраняват на борда на кораба.

За целта на изчислението, математическото доказателство за достатъчна устойчивост трябва да се определи за междинните етапи на наводняване (25 %, 50 % и 75 % от наводняването на отсеците и където е целесъобразно, за етапа, непосредствено предхождащ напречното равновесие) и за крайния етап на наводняване при условията на натоварване, определени по-горе.

4. При повредено състояние на кораба трябва да се вземат предвид следните предпоставки:

a) Размер на повредата по борда:

надлъжни: не по-малко от 0,10 L;

напречни: 0,59 m;

вертикални: от дъното нагоре без ограничение.

ES-TRIN											     Глава 28

Специални разпоредби приложими към кораби с дължина над 110 метра

b) Размер на повредата по дъното:

надлъжни: не по-малко от 0,10 L;

напречни : 3,00 m;

вертикални : 0,39 m от основата нагоре, с изключение на утайника;

c) Всички прегради в повредената зона трябва да се считат за повредени, което означава, че отделението трябва да се избере така, че корабът да остане на вода след наводняване на два или повече съседни отсека по дължина. За главното машинно отделение се взема предвид само стандартът за един отсек, т.е. крайните прегради на машинното отделение се считат  за неповредени;

При повреда на дъното съседните напречни отсеци се разглеждат като наводнени;

d) Проницаемост

Проницаемостта се приема за 95 %;

Ако изчислението докаже, че средната проницаемост на даден отсек е по-малка от 95 %, може да се използва изчислената стойност;

Използваните стойности не трябва да са по-малки от:

| Машинни отделения и работни помещения | 85 % |
| --- | --- |
| Товарни трюмове | 70 % |
| Двойни дъна, горивни цистерни, баластни цистерни и други в зависимост от това дали според предназначението им те се считат за пълен или празен кораб, плаващ при максимално допустимо газене | 0 или 95 % |

e) Изчисленията на ефекта на свободните повърхности в междинните етапи на наводняване трябва да се основават на брутната площ на повредените отсеци.

5. За всички междинни етапи на наводняване, указани в т. 3 , трябва да са изпълнени следните критерии:

a) Ъгълът на крен φ в равновесното положение на съответния междинен етап не надхвърля 15° (5°, когато контейнерите не са обезопасени);

b) Отвъд указаният ъгъл на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап, положителната част на кривата на рамото на изправящия момент трябва да покаже стойност на рамото на изправящия момент GZ ≥ 0,02 m (0,03 m, когато контейнерите не са обезопасени), преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крен да достигне 27° (15°, когато контейнерите не са обезопасени);

c) Отворите, които не са водонепроницаеми, не трябва да са потопени преди достигане ъгъла на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап.

6. По време на крайния етап на наводняване трябва да са изпълнени следните критерии :

a) долните краища на отворите, които не са водонепроницаеми (например врати, прозорци, люкове за достъп), трябва да са на най-малко 0,10 m над повредената водолиния;

b) ъгълът на крен φ в равновесното положение не трябва да надхвърля 12° (5°, когато контейнерите не са обезопасени);

ES-TRIN											     Глава 28

Специални разпоредби приложими към кораби с дължина над 110 метра

c) отвъд указания в т. 1 ъгъл на крен в равновесното положение на въпросния междинен етап положителната част на кривата на рамото на изправящия момент дава стойност на рамото на изправящия момент  ≥ 0,05 m и пространството под кривата достига поне 0,0065 m·rad, преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крен φ да достигне 27° (10°, когато контейнерите не са обезопасени);

d) ако отворите, които не са водонепроницаеми, бъдат потопени преди достигане на равновесното положение, помещенията позволяващи достъп, трябва да се считат наводнени за целите на изчисляването на устойчивостта в повредено състояние.

7. Ако са налице отвори за преминаване на вода между отсеците с цел намаляване на асиметричното наводняване, тези отвори трябва да съответстват на следните условия:

a) за изчисляване на наводняването между отсеците трябва да се прилага Резолюция A.266 (VIII) на ИМО;

b) да бъдат самозадействащи се;

c) да не са оборудвани със затварящи устройства;

d) общото време, предвидено за компенсация, да не надвишава 15 минути.

8. Ако отворите, през които незасегнатите отсеци могат да бъдат допълнително наводнени, са пригодени за водонепроницаемо затваряне, затварящите устройства трябва да носят следната ясно четлива инструкция  от двете страни:

„Затвори веднага след преминаване“

9. Доказването чрез изчисления съгласно точки от 3 до 7 се счита за изпълнено, ако изчисляването на устойчивостта в повредено състояние съгласно Част 9 от Правилата към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) даде положителен резултат.

10. Ако е необходимо, за изпълнение на изискванията от т. 3, равнината на максималното газене трябва да се установи отново.

ES-TRIN											     Глава 28

Специални разпоредби приложими към кораби с дължина над 110 метра

Член 28.04

Допълнителни изисквания

1. Корабите с дължина L над 110 m трябва:

a) да са оборудвани с многовинтова задвижваща система, с най-малко два отделни двигателя с еднаква мощност и носово подрулващо устройство, което се управлява от рулевата рубка и е също така ефективно, когато корабът е без товар; или

имат едновинтова задвижваща система и носово подрулващо устройство, което се управлява от рулевата рубка и е със собствено силово захранване и което е също така ефективно, когато корабът е ненатоварен и прави възможно придвижването на собствен ход при авария на основната система на задвижване;

b) да са оборудвани  с радиолокатор заедно с прибор за указване скоростта на завиване съгласно чл. 7.06, т. 1;

c) да имат стационарна система от трюмни помпи съгласно чл. 8.08;

d) да съответстват на изискванията указани в чл.. 31.09, т. 1.1.

2. Като изключение от т. 1 и във връзка с приложими разпоредби на навигационните власти за определени райони за корабоплаване в държава-членка, за корабите с дължина L над 110 m с изключение на пътническите кораби, които:

a) отговарят на т. 1, букви от „a“ до „d“;

b) в случай на злополука, могат да бъде разделени на три части и средната третина да се отдели, без да се използва тежко аварийно-спасително подемно оборудване, като отделените части на кораба остават на вода след разделянето;

c) имат удостоверение което трябва да е на борда, издадено от одобрена класификационна организация относно плавателността, позицията на диферента и устойчивостта на отделните части на кораба, посочващо степента на натоварване, над която плавателността на двете части вече не се осигурява;

d) са построени като кораби с двоен  корпус съгласно ADN, при което за моторните кораби трябва да се прилагат параграфи от 9.1.0.91 до 9.1.0.95, а за моторните танкерите параграф 9.3.2.11.7 и параграфи от 9.3.2.13 до 9.3.2.15 от Част 9 от ADN;

e) са оборудвани с многовинтова задвижваща система съгласно т. 1.

В позиция 52 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се записва, че корабите отговарят на всички изисквания на букви от „a“ до „е“.

3. Като изключение от т. 1 и във връзка с приложими разпоредби на навигационните власти за определени райони на корабоплаване в държава-членка, за пътнически корабите с дължина L над 110 m, които:

a) отговарят на т. 1, букви от „a“ до „d“;

b) са построени или реконструирани за най-високия си клас под надзора на одобрена класификационна организация, при който случай  съответствието трябва да се потвърди  с удостоверение, издадено от одобрената класификационна организация. Поддържането на класа не е необходимо.

ES-TRIN											     Глава 28

Специални разпоредби приложими към кораби с дължина над 110 метра

c) имат двойно дъно с височина не по-малка от 600 mm и е разделено за осигуряване, така че в случай на наводняване, на които и да са, два съседни водонепроницаеми отсека, че корабът няма да потъне по-ниско от пределната линия и остава остатъчно разстояние на безопасност от 100 mm; или

имат двойно дъно с височина не по-малка от 600 mm и двоен корпус с разстояние не по-малко от 800 mm между страничната стена на кораба и надлъжната преграда;

d) са оборудвани с многовинтова задвижваща система с най-малко два отделни двигателя с еднаква мощност и носово подрулващо устройство, което може да се управлява от рулевата рубка и което функционира  надлъжно и напречно;

e) са така пригодени, че кърмовата котва може да се задейства от рулевата рубка.

В позиция 52 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се записва, че корабите отговарят на всички изисквания на  букви от „a“ до „е“.

ES-TRIN											     Глава 28

Специални разпоредби приложими към кораби с дължина над 110 метра

ES-TRIN											     Глава 29

Специални разпоредби приложими към високоскоростните кораби

ГЛАВА 29

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВИСОКОСКОРОСТНИТЕ КОРАБИ

Член 29.01

Общи изисквания

1. Не се допуска високоскоростните кораби да се строят като кораби с кабини.

2. Забранено е високоскоростните кораби да се оборудват със следните устройства:

a) устройства снабдени с фитилени горелки съгласно чл. 16.02;

b) печки с изпарителни горелки съгласно членове 16.03 и 16.04;

c) отоплителни устройства с твърдо гориво съгласно чл. 16.07;

d) уредби за втечнен газ съгласно Глава 17.

3. Високоскоростните кораби се строят и класифицират под надзора и в съответствие с действащите правила на призната класификационна организация, която има специални правила относно високоскоростните кораби. Класът на кораба трябва да се поддържа.

Член 29.02

Приложимост на Части II и III

1. Въпреки т. 2, към високоскоростните кораби се прилагат глави от 3 до 19, с изключение на:

a) чл. 3.04, т. 6, втори  абзац;

b) чл.  8.08, т. 2, второ изречение;

c) чл.н 14.02, т. 4, второ и трето изречение;

d) чл. 15.02, т. 4, второ изречение;

c) чл. 19.06, т. 3, бук. „a“, второ изречение.

2. Като изключение от чл. 19.02, т. 9 и чл. 19.15, т. 7, всички врати във водонепроницаемите прегради на високоскоростните кораби, трябва да се управляват дистанционно.

3. Като изключение от чл. 6.02, т. 1, в случай на отказ или повреда на рулевата машина с механичен привод, второ отделно устройство на рулевата машина или ръчен привод трябва без забавяне да влезе в действие.

4. В допълнение към изискванията на точки от 1 до 3, високоскоростните кораби трябва да изпълняват и изискванията на членове от 29.03 до 29.10.

ES-TRIN											     Глава 29

Специални разпоредби приложими към високоскоростните кораби

Член 29.03

Седалки и предпазни колани

Трябва да са осигурени седалки за максимално разрешения брой пътници на борда на кораба. Седалките трябва да са оборудвани с предпазни колани. Предпазни колани не се изискват, когато е осигурена подходяща защита от удар или ако коланите не се изискват съгласно Глава 4, Част 6 от Кодекса за високоскоростни кораби 2000 (HSC Code 2000).

Член 29.04

Надводен борд

Като изключение от членове 4.02 и 4.03, надводният борд на високоскоростните кораби трябва да бъде най-малко 500 mm.

Член 29.05

Плавателност, устойчивост и делене на отсеци

За високоскоростните кораби трябва да се предоставят достатъчни доказателства за:

a) характеристиките на плавателност и устойчивост, достатъчни за безопасността, когато корабът се използва във водоизместващ режим, както незасегнат, така и повреден;

b) характеристиките на устойчивост и системите за стабилизиране, осигуряващи безопасността на кораба, когато се използва в режим на динамична плавателност и в преходната фаза ;

c) характеристиките на устойчивост достатъчни за безопасността при динамична плавателност  и преходен режим и позволяващи безопасно привеждане на кораба във водоизместващ режим при всеки отказ на система.

Член 29.06

Рулева рубка

1. Рулевата рубка се устройва така, че:

a) Като изключение от чл.7.01, т. 1, рулевата рубка се устройва рулевият и втори член на екипажа трябва да могат във всеки момент да изпълняват задълженията си, докато корабът е в движение;

b) постът за управление се устройва съобразно работните места на лицата по а). Уредите за навигация, маневриране, контрол и свръзка и другите важни оперативни средства за управление са в достатъчна близост, така че втори член на екипажа да може заедно с рулевия да получава необходимата информация и да борави с уредите и устройствата седнал.Следните изисквания трябва да се прилагат задължително:

aa) постът за управление се организира така, че да позволява управление от едно лице с помощта на радиолокатор;

bb) вторият член на екипажа трябва да разполага със собствен радиолокационен екран на работното си място ( или изведен екран от същия радиолокатор) ида има възможност  за намеса от работно си място за предаване на информация и за управление на задвижването на кораба.

c) Уредите по подбукви „aa“ и „bb“ се разполагат така, че лицата по бук. „a“ да имат възможност да работят с тях без никаква пречка, включително и когато са с поставени предпазни колани.

ES-TRIN											     Глава 29

Специални разпоредби приложими към високоскоростните кораби

2. Безпрепятствено наблюдение

a) Като изключение от чл. 7.02, т. 2, за рулевия в седнало положение мъртвата зона пред носа на кораба не трябва да е по-голяма от една дължина на кораба независимо от количеството товар.

b) Като изключение от чл. 7.02, т. 3, сумата от мъртвите сектори от право по курса до 22,5° по посока към кърмата от всеки борд не трябва да превишава 20°. Всеки отделен мъртъв сектор нетрябва да  превишава 5°.  Видимия сектор между два мъртви сектора трябва да бъде най-малко 10°.

3. Уреди

Панелите за контрол и наблюдение на устройствата по чл. 29.10 трябва да са на отделни места и ясно обозначени в рулевата рубка. Където е приложимо, изискването трябва също да се приложи и за устройствата, контролиращи  спускането на колективните  спасителни  средства.

4. Осветление

За местата и уредите, които трябва да са осветени при работа, се изисква използване на червена светлина.

5. Прозорци

Отраженията от прозорците  трябва да се избягват. Трябва да са  осигурени средства за избягване на заслепяване от слънчева светлина.

6. Материали за повърхности

Не се допуска използването на отразяващи материали за повърхностите в рулевата рубка.

Член 29.07

Допълнително оборудване

Високоскоростните кораби трябва да имат следното оборудване:

a) радиолокатор и прибор за указване скоростта на завиване съгласно чл. 7.06, т. 1; и

b) леснодостъпно индивидуално спасително оборудване, съответстващо на чл. 19.09, т. 04.

Член 29.08

Закрити пространства

1. Общи изисквания

Обществените места, жилищните помещения и оборудването намиращо се в тях, трябва да са проектирани така, че никое лице, което правилно ги използва, да се нарани при обичайно или аварийно потегляне или спиране или при маневра при нормално плаване и при условия на отказ или повреда.

ES-TRIN											     Глава 29

Специални разпоредби приложими към високоскоростните кораби

2. Комуникация

a) За информиране на пътниците за мерките за безопасност всички пътнически високоскоростни кораби се оборудват с звукови или сигнални устройства, които ясно се виждат и чуват от всички на борда.

b) Устройствата по бук. „a“ трябва да позволяват на капитана да дава по тях указания на пътниците.

c) Всеки пътник трябва да има достъп до инструкциите за аварийни ситуации в близост до неговото място за сядане, включително план на кораба показващ всички изходи, маршрутите за евакуация, аварийното оборудване, спасителното оборудване и инструкциите за ползване на спасителните жилетки.

Член 29.09

Изходи и маршрути за евакуация

Изходите и маршрутите за евакуация трябва да отговарят на следните условия:

a) От поста за управление трябва да има лесен, безопасен и бърз достъп до общите и жилищните помещения, достъпни за пътниците;

b) Маршрутите за евакуация, водещи към аварийните изходи, трябва да са ясно и трайно обозначени;

c) Всички изходи трябва да са надлежно обозначени. Действието на отварящия механизъм трябва да е очевидно и отвън и отвътре;

d) Маршрутите за евакуация и аварийните изходи трябва да са имат безопасна система за насочване;

e) Непосредствено до изходите трябва да остава достатъчно място за член на екипажа.

Член 29.10

Противопожарна защита и гасене на пожари

1. Коридорите, кабините и жилищните помещения, достъпни за пътниците, а също камбузите и машинните отделения трябва да са свързани с подходяща пожароизвестителна система. Всеки пожар и мястото на възникване му, трябва автоматично да се сигнализира на място, в което постоянно има лица от корабния  персонал или членове на екипажа.

2. Машинните отделения трябва да са оборудвани със стационарна пожарогасителна система, отговаряща на изискванията указани в чл. 13.05.

3. Кабините и жилищните помещения, достъпни за пътниците и пътищата за евакуация трябва да са оборудвани със спринклерна система за разпръскване на вода под налягане съгласно чл. 13.04. За отработената вода се осигурява възможност бързо да се отвежда директно навън.

ES-TRIN											     Глава 30

Специални разпоредби приложими към кораби оборудвани със задвижващи или спомагателни системи, работещи на гориво с пламна точка равна или по-ниска от 55°

ГЛАВА 30

СПЕЦИАЛНИ  РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ КОРАБИ ОБОРУДВАНИ СЪС ЗАДВИЖВАЩИ ИЛИ СПОМАГАТЕЛНИ СИСТЕМИ, РАБОТЕЩИ НА ГОРИВО С ПЛАМНА ТОЧКА РАВНА ИЛИ ПО-НИСКА ОТ 55° С

Член 30.01

Общи изисквания

1. За целите на настоящата глава „задвижващи и спомагателни системи“ означава всяка система  използваща  гориво, включително:

a) горивните танкове и техните връзки,

b) системите за подготовка на горивната смес,

c) тръбопроводите и клапаните,

d) двигателите и турбините,

e) системите за управление, контрол и безопасност.2. Като изключение от чл. 8.01, т. 3 и чл. 8.05, точки 1, 6, 9, 11 и 12 и разпоредбите на Глава 9 задвижващите и спомагателни системи работещи на гориво с пламна точка равна или по-ниска от 55°С могат да бъдат инсталирани на плаващи средства, ако изискванията за тези горива изложени в настоящата Глава и Приложение 8 са изпълнени.

3. Задвижващите и спомагателни системи съгласно т. 2, трябва да са конструирани и монтирани под наблюдението на контролен орган.

4. За целите на разписаните задачи в настоящата Глава, контролният орган може да наеме техническа служба в съответствие с чл. 30.07.

5. Преди въвеждане в експлоатация на една задвижваща или спомагателна система съгласно т. 2), на контролния орган трябва да се представят следните документи:

a) оценка на риска съгласно Приложение 8,

b) описание на задвижващата или спомагателната система,

c) чертежи на задвижващата или спомагателната система,

d) диаграма на налягането и температурата в системата,

e) ръководство за експлоатация съдържащо всички приложими процедури, предназначени за практическо използване на системата,

f) разписание за безопасност съгласно чл. 30.03,

g) копие на удостоверението указано в чл. 30.02, т. 4.

6. Копия на документите указани в т. 5 трябва да се на борда на кораба.

ES-TRIN											     Глава 30

Специални разпоредби приложими към кораби оборудвани със задвижващи или спомагателни системи, работещи на гориво с пламна точка равна или по-ниска от 55°

Член 30.02

Изпитване

1. Задвижващите и спомагателните системи работещи на гориво с пламна точка равна или по-ниска от 55° С трябва да се преглеждат от контролен орган:

a) преди въвеждането в експлоатация,

b) след всяка модификация или ремонт,

c) периодично, най-малко веднъж годишно.

Съответните инструкция на производителите трябва да бъдат взети под внимание в този процес.

2. Прегледите указани  в т. 1, букви a и „c“, трябва да покриват най-малко :

a) проверка за съответствие на задвижващите и спомагателните системи със одобрените чертежи и в случай на периодични прегледи, дали са направени някакви изменения в задвижваща или спомагателна система,

b) ако е необходимо, функционални изпитвания на задвижващите и спомагателните системи за всички експлоатационни условия.

c) визуална проверка и проверка за херметичност на всички компоненти на системите, в частност клапани, тръбопроводи, маркучи, бутала, помпи и филтри,

d) визуална проверка на електрическите и електронните устройства на инсталацията,

e) проверка на системите за управление, контрол и безопасност.

3. Прегледите указани  в т. 1, бук. „b“ трябва да включват засегнатите части по т. 2.

4. За всеки преглед съгласно т. 1, трябва да се издава удостоверение указващо датата на прегледа.

Член 30.03

Организация на безопасността

1. На борда на кораб оборудван със задвижващи или спомагателни системи работещи на гориво с пламна точка равна или по-ниска от 55° трябва да има разписание за безопасност. Разписанието за безопасност включва инструкции за безопасност съгласно т. 2 и план за безопасност на кораба, съгласно т. 3.

2. Инструкциите за безопасност включват най-малко следната информация за:

a) аварийно спиране на системата,

b) мерки, които трябва да се предприемат в случай на инцидентно освобождаване на течно или газообразно горива, например по време на бункероване,

c) мерки, които трябва да се предприемат в случай на пожар или други инциденти на борда,

d) мерки, които трябва да се предприемат  в случай на сблъсък,

e) използване на спасителното оборудване,

f) повишаване на опасността,

g) евакуационни процедури.

ES-TRIN											     Глава 30

Специални разпоредби приложими към кораби оборудвани със задвижващи или спомагателни системи, работещи на гориво с пламна точка равна или по-ниска от 55°

3. Планът за безопасност трябва да включва най-малко следната информация:

a) опасните места,

b) маршрутите за евакуация, аварийните изходи и газонепроницаемите помещения,

c) спасителното оборудване и корабните лодки,

d) пожарогасителите, противопожарните и спринклерни системи,

e) системите за тревога,

f) управлението на аварийните изключватели,

g) огнепреградители,

h) аварийните генератори,

i) управлението на вентилационните системи,

j) управлението на линиите за снабдяване с гориво,

k) оборудването за безопасност.

4. Разписанието за безопасност трябва:

a) да бъде одобрено и подпечатано от контролния орган, и

b) да бъде поставено на видно място в една или повече подходящи точки на борда на кораба.

Член 30.04

(оставен непопълнен)

Член 30.05

Обозначаване

Помещенията за управление и компонентите на системата трябва да бъдат надлежно обозначени, така че да е ясно за какво гориво са предназначени.

Член 30.06

Независим задвижващ комплекс

В случай на автоматично спиране на задвижващата система или на част от задвижващата система, плаващото средство, трябва да може да поддържа курса си със собствена мощност.

Член 30.07

Технически служби

1. Техническите служби трябва да отговарят на Европейски стандарт EN ISO 17020 : 2012.

2. Производителите и дистрибутори на задвижващи или спомагателни системи, или на части за тези системи, не могат да бъдат признати за технически служби.

3. Експертизите на техническите служби трябва да отговарят на съответните изисквания от Приложение 8.

4. Контролът и изпитването съгласно членове 30.01 и 30.02 могат да бъдат извършени от различни технически служби при условие, че ще бъдат проведени всички експертизи описани в т. 3).

ES-TRIN											     Глава 30

Специални разпоредби приложими към кораби оборудвани със задвижващи или спомагателни системи, работещи на гориво с пламна точка равна или по-ниска от 55°

ES-TRIN											     Глава 31

Специални разпоредби приложими към кораби плаващи с минимален екипаж

ГЛАВА 31

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ КОРАБИ ПЛАВАЩИ С МИНИМАЛЕН ЕКИПАЖ

Член 31.01

Корабно оборудване

За самоходните кораби, тласкачите, тласканите състави и пътническите кораби, съответствието или несъответствието с разпоредбите по чл. 31.02 или чл. 31.03, се вписва от контролния орган в т. 47 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

Член 31.02

Стандарт S1

1. Задвижващите системи трябва да са подредени така, че промяната на скоростта и посоката на тягата на винтовете да се осъществява от поста за управление.

Трябва да е осигурена възможност спомагателните двигатели, необходими за експлоатацията, да се включват и изключват от поста за управление, освен когато това не става автоматично или двигателите не работят без прекъсване през целия преход;

2. В рулевата рубка трябва да е осигурена възможност за осъществяване на наблюдение с помощта на прибори, които включват оптични и звукови сигнали, при повреда и навлизане в критичен обхват на следните параметри:

- температура на водата за охлаждане на главния двигател;

- налягане на смазочното масло за главните двигатели и трансмисиите;

- налягане на маслото и въздуха за реверсивните установки на главните двигатели, реверсивните трансмисии или винтовете;

- ниво на сантинните води в машинното отделение;

Звуковите предупредителни сигнали могат да се комбинират в едно звуково предупредително устройство. Те трябва да могат да се изключат веднага, след като сигналът за повреда бъде потвърден. Визуалните алармени сигнали могат да се изключат само след като повредите, които са ги задействали, бъдат отстранени.

3. Подаването на горивото и охлаждането на главния двигател трябва да е автоматично.

4. Рулевата система трябва да е пригодена за боравене от едно лице, дори и при максимално  газене, без прилагане на особена сила;

5. По време на ход, от поста за управление трябва да е възможно  подаването на съответни оптични и звукови сигнали изисквани според приложимите навигационни разпоредби на държава–членка.

6. Когато няма пряка връзка между поста за управление и носовата част, кърмата, жилищните помещения и машинните отделения, трябва да е осигурена система за гласова връзка. Връзката с машинните отделения, може да бъде под формата на оптичен или акустичен сигнал.

7. Боравенето с манивели и подобни въртящи се части на повдигащи  устройства не трябва да изисква сила, по-голяма от 160 N.

ES-TRIN											     Глава 31

Специални разпоредби приложими към кораби плаващи с минимален екипаж

8. Буксирните лебедки, вписани в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, трябва да са моторизирани.

9. Трюмните помпи и помпите за миене на палубата трябва да са моторизирани.

10. Основните управляващи механизми и контролни уреди трябва да са ергономично разположени.

11. Оборудването съгласно чл. 6.01, т. 1 трябва да се управлява дистанционно от поста за управление.

Член 31.03

Стандарт S2

Стандарт S1 и допълнително оборудвани:

1. За самоходните кораби, опериращи самостоятелно: с подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление;

2. За самоходните кораби, задвижвани в  бордово свързана група: подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление;

3. За самоходните кораби, задвижващи тласкани състави, съставени от самият самоходен кораб и плавателното средство пред него: с хидравлични или електрически лебедки за обвързване. Това оборудване не се изисква, ако челното плаващо средство в тласкания състав е оборудвано с подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление на тласкащия моторен кораб;

4. За тласкачите, задвижващи тласкани състави: с хидравлични или електрически лебедки за обвързване. Това оборудване не се изисква, ако челното плаващо средство в тласкания състав е оборудвано с подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление на тласкащия моторен кораб;

5. За пътническите кораби: с подрулващо устройство, което може да се управлява от поста за управление. Това оборудване не се изисква, ако задвижващата и рулевата система на пътническия кораб гарантират равностойна маневреност.

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.01 – Член 32.02

ЧАСТ IV

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 32

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЛАВАЩИТЕ СРЕДСТВАПО РЕЙН (ЗОНА R)

Член 32.01

Приложимост на преходните разпоредби приложими към плаващите средства в експлоатация

1. Разпоредбите на членове от 32.02 до 32.04 се прилагат към плаващи средства имащи валиден Рейнски сертификат за вътрешно корабоплаване:

a) който е издаден за първи път съгласно Рейнски правила за инспекция на корабите (Rhine Vessel Inspection Regulations) в сила на 31.12.1994 г., или

b) който е подновен поне веднъж преди 31.12.1994 г., или

c) които са били в строеж или реконструкция на 31.12.1994 г.

2. За плаващи средства извън обхвата на т. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 32.05.

Член 32.02

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства в експлоатация

1. Плаващите средства, които не съответстват напълно на изискванията на настоящия  стандарт трябва:

а) да се адаптират, за да съответстват на  тези изисквания , съгласно преходните разпоредби указани в таблицата по-долу, и

б) до адаптирането,  да съответстват на Рейнски правила за инспекция на корабите в сила на 31.12.1994 г.

В случай, че на кораба се издава ново корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване съгласно чл. 32.01, т. 1, Рейнският сертификат за вътрешно корабоплаване трябва да се представи като доказателство и трябва да бъде иззет и датата на която Рейнският сертификат за вътрешно корабоплаване е бил издаден съгласно Рейнски правила за инспекция на корабите в сила на 31.12.1994 г., в позиция 52 на новото корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, трябва да се впише както следва:

„Рейнският сертификат на кораба съгласно Рейнски правила за инспекция на корабите в сила на 31.12.1994 г. е издаден на: …“

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.01 – Член 32.02

2. В таблицата по-долу се прилагат следните определения:

„НЗР“: разпоредбата не се прилага за плаващи средства, които вече са в експлоатация, освен ако съответните части не са заменени или преустроени, т.е. разпоредбата се прилага само за Новопостроени плаващи средства „Н“, при Замяна „З“ или Реконструкция „Р“ на засегнатите части или пространства. Ако съществуващите части се заменят с резервни части изработени по същата технология или са от същият тип, то това не се счита за Замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби.

„Издаване или подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване“: тази разпоредба трябва да бъде спазена в момента на следващото издаване или подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след посочената дата.

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 |  |  |  |  |
| 3.03 | (1) (a) | Разположение на таранната преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (1)(b) | Разположение на кърмовата преграда | НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (2) | Жилищни помещения пред таранната преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  | Жилищни помещения зад кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  |  | Оборудване за безопасност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (4) | Газонепроницаемо отделяне на жилищните помещения от машинните отделения, котелните отделения и трюмовете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (5) 2ри абзац | Контрол на вратите в кърмовите прегради | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (7) | Котвите да не стърчат в носовите части на плаващите средства | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2041 |
| 3.04 | (6) | Изходи от машинните отделения | Машинни отделения, които не са разглеждани като машинни отделения съгласно чл. 1.01 преди 1995 г., трябва да имат втори изход при НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| ГЛАВА 5 |  |  |  |  |
| 5.06 | (1) първо изречение | Минимална скорост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 6 |  |  |  |  |
| 6.01 | (1) | Маневреност съгласно Глава 5 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (3) | Постоянни ъгли на крен и околни температури | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (7) | Проектиране на балера на руля | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 6.02 | (1) | Наличие на отделни хидравлични цистерни | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  | Дублиране на управляващите клапани в случай на хидравлично задвижване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  |  | Отделни тръбопроводи за второто задвижване в случай на хидравлично задвижване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  | (2) | Отделни тръбопроводи за второто задвижване в случай на хидравлично задвижване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (3) | Маневреност, изисквана съгласно Глава 5 осигурена с второто задвижване или ръчно задвижване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 6.03 | (1) | Свързване на други консуматори към хидравличните задвижвания на рулевата апаратура | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 6.05 | (1) | Щурвалът на ръчния привод не се привежда в действие с механичен привод | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 6.06 | (1) | Две независими системи за управление | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.07 | (2)(a) | Сигнализация за нивото в хидравличните цистерни и сигнализация за работното налягане | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 6.08 | (1) | Изисквания към електрическото оборудване в съответствие с чл. 10.20 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване | 1.1.2015 |
| ГЛАВА 7 |  |  |  |  |
| 7.02 | (3) 2ри абзац | Безпрепятствено наблюдение по обичайната ос на наблюдение | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (6) | Минимално предаване на светлина | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  |  | НЗР, за кораби с монтирани прозорци удовлетворяващи следните условия:- Прозорците са затъмнени в зелено и осигуряват минимално предаване на светлина от 60 %, - Таванът на рулевата рубка е така проектиран, че са изключени отражения върху прозорците, - Източниците на светлина в рулевата рубка могат да бъдат затъмнявани безстепенно и има възможност да бъдат изключвани, - Всички необходими мерки са взети за да бъдат избегнати всякакви други отражения. |  |
|  | (6) | Безопасна конструкция на стъклата | НЗР |  |
| 7.03 | (7) | Изключване на аварийната сигнализация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, освен ако рулевата рубка е проектирана за управление от едно лице с помощта на радар |  |
|  | (8) | Автоматично превключване към друг източник на енергия | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) | Управление на всеки главен двигател | Освен ако рулевата рубка е проектирана за управление от едно лице с радиолокатор: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 ако посоката на движeние се постигне директно 1.1.2010 за другите двигатели |
|  | (3) | Монитор | Освен ако рулевата рубка е проектирана за управление от едно лице с радиолокатор: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (9) 3то изречение | Управление чрез ръкохватка | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (9) 4то изречение | Ясно указване на посоката на тягата | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 7.05 | (1) | Навигационни светлини, фенерите, принадлежности и светлинни източници | Все още могат да се използват навигационни светлини, техните фенери, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината, и за приемане на сигналните светлини за корабоплаване по река Рейн, считано от 30.11.2009 г. |  |
| 7.06 | (1) | Прибори за указване на скоростта на завиване, които имат одобрение преди 01.01.1990 г. | Прибори за указване на скоростта на завиване, които имат одобрение преди 01.01.1990 г. и са били монтирани преди 01.01.2000 г., могат да бъдат поддържани и използвани до подновяването на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г., ако имат валиден сертификат за монтаж съгласно Директива 2006/87/ЕС или Резолюция на 1989-II-35 на ЦККР. |  |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване, одобрени след 01.01.1990 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване, одобрени на или след 01.01.1990 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на радиолокационни системи, използвани за вътрешно корабоплаване по река Рейн, и минималните изисквания и условия за изпитване на приборите за указване скоростта на завиване, използвани за вътрешно корабоплаване по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с настоящия стандарт, Директива 2006/87/ЕС или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР. |  |
|  |  | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване, одобрени след 31.12.2006 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване, одобрени на или след 31.12.1990 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на Директива 2006/87/ЕС, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Директива 2006/87/ЕС |  |
|  |  | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване, одобрени след 31.12.2009 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване, одобрени на или след 31.12.2009 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на Резолюция 2008-II-11 на ЦККР, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Резолюция 2008-II-11 на ЦККР. |  |
|  | (3) | Оборудване АИС за вътрешно корабоплаване (Inland AIS) | Оборудване АИС одобрено съгласно издания 1.0 и 1.01 на стандарта за изпитване може да бъде монтирано до 30.11.2015 г. и може да бъде експлоатирано и след тази дата. |  |
| 7.09 |  | Система за аварийна сигнализация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 7.12 | (4) 2ро изречение | Показания | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (5) | Спиране и заключване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (6) |  | Автоматично деактивиране | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 |
|  | (7) 1во и 2ро изречение |  | Мерки и функции за защита | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 |
|  | (7) 3то изречение |  | Оптичен сигнал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след |  |
|  | (8) |  | Аварийна система за спускане | Ако не е възможно хидравлично спускане: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2040 |
|  | (12)(c) |  | Изпитване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  |  |  |  | Ако не е представено математическо доказателство , контролният орган може да приеме друго подходящо доказателство като еквивалентно |  |
| ГЛАВА 8 |  |  |  |  |  |
| 8.01 |  | (3) | Само двигатели с вътрешно горене, използващи горива с точка на възпламеняване над 55°С | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 8.02 |  | (1) | Обезопасяване на двигателите срещу случайно запалване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  | (4) | Екраниране на тръбите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 |
| 8.03 |  | (2) | Контролни устройства | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  | (4) | Автоматична защита от свръхобороти и изключване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  | (5) | Проектиране на отворите на валовете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.05 | (1) | Стоманени цистерни за течни горива | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (3) | Цистерните за гориво не могат да се разполагат преди таранната преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  | Цистерните за гориво не могат да се разполагат зад кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (4) | Цистерните за гориво и техните фитинги не могат да се разполагат над двигатели или изпускателни тръби | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  |  | Дотогава безопасното изливане на горивата трябва да се осигури с подходящи устройства |  |
|  | (6) от 3то до 5то изречения | Монтаж и размери на отдушните тръби и изпускателните тръби | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  | (7) 1во изречение | Бързо затварящ се клапан на цистерната, управляван от палубата, дори ако въпросните помещения са затворени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (9) 2ро изречение | Уредите за измерване вместимостта да могат да се четат до равнището на максимално напълване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (13) | Контрол на равнището на напълване не само за главните двигатели, а също и за другите двигатели, необходими за безопасна експлоатация на кораба | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 8.06 |  | Цистерни за смазочно масло, тръби и принадлежности | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.07 |  | Цистерни за масла в силови трансмисии, системи за управление и задвижване, както и отоплителни системи, тръби и принадлежности | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 8.08 | т. 8 | Обикновено спирателно устройство не е достатъчно за свързване на местата за баласт с осушителните тръбопроводи на трюмовете, които могат да приемат баласт | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (9) | Измервателни устройства в трюмовете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 8.09 | (2) | Приемни устройства за събиране на маслена вода и съхранение на отработени масла | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 8.10 | (3) | Ограничение за емисиите от 65 dB(A) при неподвижни кораби | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
| ГЛАВА 9 |  |  | За двигатели вече монтирани на борда и които нямат одобрение на типа се прилага само чл. 9.02 |  |
| 9.01 | от (1) до (4) | Общи разпоредби | За двигатели съобразени с процедурите за одобрение на типа и монтажа, които са в сила към датата на монтажа: НЗ |  |
| 9.06 |  | Изпитване на монтажа |  |  |
| ГЛАВА 10 |  |  |  |  |
| 10.01 | (1) 2ро изречение | Съответни документи, които се представят на контролния орган | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2)(b) | Схемите на главното, аварийното и разпределителните табла трябва да се съхраняват на борда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (2)(e) | Разпределителни схеми, както и документация на електрическия задвижващ двигател | НЗР |  |
|  | (2)(f) | Схеми на електронните системи | НЗР |  |
|  | (2)(g) | Схеми на управляващите вериги | НЗР |  |
|  | (3) | Температури на средата вътре и на палубата | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.02 |  | Системи за електрозахранване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.03 |  | Тип на защита съгласно мястото на монтажа | НЗР |  |
| 10.04 |  | Защита от експлозия | НЗР |  |
| 10.05 | (4) | Напречни сечения за заземяващите проводници | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.06 | (1) таблица | Трифазен променлив ток | НЗР |  |
| 10.08 | (1) | Съответствие с европейски стандарти ЕN 15869-1, ЕN 15869-3 и ЕN 16840 | НЗР |  |
| 10.10 | (2) | Монтаж на трансформатори | НЗР |  |
|  | (3) | Разделяне на първичната и вторична намотка на трансформаторите | НЗР |  |
|  | (4) | Клеми на изводите на вторичните намотки на трансформаторите | НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5) | Табели с производител и мощност на двигателите, генераторите, трансформаторите | НЗР |  |
| 10.11 | (3) | Вентилация на служебни помещения и шкафове до открита палуба | НЗР |  |
|  | (7) | Вентилация на затворени помещения, шкафове или кутии,в които се монтират акумулаторите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (12) | Измерване на устройствата за зареждане | НЗР |  |
|  | (13) | Автоматични устройства за зареждане | НЗР |  |
|  | (14) | Максимално напрежение на зареждане | НЗР |  |
|  | (15) | европейски стандарти ЕN 62619 и ЕN 62620 за литиево-йонни акумулатори | НЗР |  |
|  | (16) | Система за управление на акумулаторите | НЗР |  |
| 10.12 | (2)(d) | Директно захранване за консумиращото енергия оборудване за задвижване и маневриране на кораба, | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (3)(b) | Устройство за наблюдение на изолацията | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.13 |  | Аварийни прекъсвачи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.14 | (3) 2ро изречение | Забрана на еднополюсни прекъсвачи в перални, бани, миялни и други мокри помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.15 | (2) | Минимално напречно сечение от 1,5 mm2 на проводник | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (10) | Кабелите, свързани с подемни рулеви рубки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (11) | Преминавания на кабелни трасета | НЗР |  |
|  | (12) | Кабели от авариен източник на захранване до консуматорите | НЗР |  |
|  | (13) | Кабели в пространства с висока околна температура | НЗР |  |
|  | (14) | Монтаж на кабели за основно и аварийно захранване | НЗР |  |
| 10.16 | (3) 2ро изречение | Втора верига | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.18 | (1) | Устройство за изключване от електрическата мрежа | НЗР |  |
|  | (2) | Достъпност | НЗР |  |
|  | (3) | Галванично отделяне на управляващите и силовите вериги | НЗР |  |
|  | (4) | Работа с вариращи напрежения и честоти | НЗР |  |
|  | (5) | Време на разреждане при изключване от мрежата | НЗР |  |
|  | (6) | Реагиране при неизправност на външни управляващи сигнали | НЗР |  |
|  | (7) | Реагиране при неизправност на управляващи сигнали | НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (8) | Откриване на грешки и предотвратяване на неоткрити грешки | НЗР |  |
|  | (9) | Наблюдение | НЗР |  |
|  | (10) | Изпитване на типа | НЗР |  |
| 10.19 |  | Системи за предупреждение и системи за безопасност за механичните инсталации | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.20 |  | Условия за изпитване на електронните инсталации | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 10.21 |  | Електромагнитна съвместимост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 ] |
| ГЛАВА 13 |  |  |  |  |
| 13.01 |  | Котвено оборудване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 13.02 | (2)(b) | Приемни устройства от метал или други твърди негорими материали и съдържащи поне 10 литра | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
| 13.03 | (1) | Европейски стандарт | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (2) | Подходящи за пожари от клас А, В и С | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (4) | Съотношение на съдържанието на СО2 и размерите на помещението | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 13.04 |  | Стационарни противопожарни системи в жилищните помещения, рулевите рубки и пространства за пътници | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.05 |  | Стационарни противопожарни системи в машинните отделения, котелните отделения и помпени отделения | (a) Стационарни противопожарни системи с СО2, монтирани преди 01.10.1980 г., могат да останат в употреба до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г., ако отговарят на изискванията на чл. 7.03, т. 5 от Рейнски правила за инспекция на корабите в сила от 01.04.1976 г. (Протокол ЦККР 1975-I-23). (b) Стационарни противопожарни системи с СО2, монтирани между 01.04 1992 г. и 31.12.1994 г., могат да останат в употреба до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г., ако съответстват на изискванията на чл. 7.03, т. 5 от Рейнските правила за инспекция на корабите, в сила от 31.12.1994 г. (с) Препоръките на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР), издадени между 01.04.1992 г. и 31.12.1994 г. относно чл. 7.03, т. 5 от Рейнските правила за инспекция на корабите в сила от 31.12.1994 г. остават валидни до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г. (d) Чл. 13.05, т. 2, бук. „а“ е приложим само до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г., ако тези инсталации са монтирани на кораби които са били заложени след 01.10.1992 г. |  |
| 13.07 |  | Прилагане на европейски стандарти по отношение на корабните лодки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
| 13.08 | (2) | Надуваеми спасителни жилетки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  |  |  | Спасителните жилетки, които са се намирали на борда към 30.09.2003 г., могат да се използват до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза след | 1.1.2010 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 14 |  |  |  |  |
| 14.02 | (4)1 | Оборудване на външните краища на палубите, палубните проходи и работните места | НЗР |  |
| 14.04 | (1) | Чиста широчина на палубните проходи | За кораби с В > 7,30 m, НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (2) | Бордови защитни ограждения | НЗР |  |
| 14.05 | (1) | Достъп до работните места | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (4) | Стълбища в работните места, където постоянно има хора | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 14.06 | (2) | Изходи и аварийни изходи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 14.07 | (1) 2ро изречение | Стълби, стъпала и подобни приспособления | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 14.10 |  | Капаци на люковете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 14.11 |  | Лебедки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.12 | (2) | Табела на производителя | НЗР | 1.1.2020 |
|  | (4) първо изречение | Предпазни устройства | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  | (4) второ изречение | Безопасно разстояние | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  |  |  | Ако тази разпоредба не е изпълнима на практика след изтичане на тази дата, местата в работните станции и коридорите, където безопасното разстояние е по-малко от 0,50 м трябва да бъдат ясно маркирани като такива |  |
|  | (5) | Безопасност при работа | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  | (9) | Инструкции за работа | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  |  |  | Ако след тази дата, инструкции за работа не бъдат получени от производителя, те трябва да бъдат написани от специалист. След това, при първият тест в съответствие с чл. 14.12 букви „6“ и „с“, тези инструкции за експлоатация ще се одобрят от експерта, провеждащ теста. |  |
| ГЛАВА 15 |  |  |  |  |
| 15.01 | (1) | Жилищни помещения за лицата, пребиваващи обичайно на борда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 15.02 | (3) | Разположение на подовете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (4) | Общи жилищни помещения и спални кабини | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (6) | Височина на таваните в жилищните помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (8) | Свободна площ в жилищните помещения за общо ползване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (9) | Обем на помещенията в кубически метри | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (10) | Обем въздух на човек | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (11) | Размери на вратите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (12)(a) и (b) | Разположение на стълбите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (13) | Тръби пренасящи опасни газове или течности | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 15.03 |  | Санитарно оборудване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 15.04 |  | Камбузи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 15.06 |  | Отопление и вентилация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 15.07 | (1) 2ро изречение | Други инсталации в жилищните помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| ГЛАВА 18 |  |  |  |  |
| 18.01 | (2) таблици 1 и 2 и (5) | Пределни/контролни стойности и типови одобрения | НЗР, докато a) пределните и контролни стойности не превишават повече от 2 пъти стойностите съгласно Етап II. b) корабната пречиствателна станция за отпадни води има сертификат от производителя или експерт потвърждаващ, че тя може да се справи с типичните модели на натоварване ѝ на борда на кораба c) има система за управление на утайките от отпадните води, която е съобразена с условията на експлоатация на корабната пречиствателна станция за отпадни води на пътнически кораб |  |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  |  | Съдържание |  | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Корабната пречиствателна станция за отпадни води, която е получила одобрение на типа на или след 01.12.2011 г., съгласно изискванията на Резолюция 2010-II-27 (Етап II) на ЦККР, може да продължи да бъде монтирана на борда и експлоатирана. |  |
|  |  |  |  |  | Корабна станция за пречистване на отпадните води, която е получила одобрение на типа на или след 10.012013 г., съгласно изискванията на Директива 2012/49/ЕС (Етап II), може да продължи да бъде монтирана на борда и експлоатирана. |  |
| ГЛАВА 19 |  |  |  |  |  |  |
| 19.01 | (2)(d) | Забрана за отоплителни уреди на твърдо гориво съгласно чл. 16.07 |  |  | Това изискване не се прилага за плавателни средства с двигатели на твърдо гориво (парни двигатели) |  |
|  | (2)(e) | Забрана за устройства с втечнен газ съгласно Глава 17 |  |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  |  |  |  |  | Преходната разпоредба се прилага само ако има монтирани системи за предупреждение в съответствие с чл. 19.15, т. 8 |  |
|  | (5) и (6) | Безпрепятствено наблюдениепред кораба на 2 корабни дължини ако е по-малко от 250 m Достатъчен обзор към кърмата |  |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.02 | (2) | Брой и разоложение на преградите |  |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (3) | Разположение на кърмовата преграда |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след |  |  |
|  |  |  |  | Това изискване не се прилага към пътнически кораби, които за изпълнението на основните изисквания за непотопимост на два отсека са в съответствие с изискванията на чл. 19.03, т. 9 или са в съответствие с изискванията на чл. 19.07, са постигнали еквивалентни ниво на безопасност и маневреност |  |  |
|  | (5) 2ро изречение | Пределна линия, ако няма палуба на преградите |  |  | За пътнически кораби , заложени преди 01.01.1996 г., НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (10)(с) | Времетраене на процеса на затваряне | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (15) | Минимална височина на двойните дъна, широчина на двойните бордове | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.03 | (1) до(6) | Устойчивост на неповреден кораб | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (7) и(8) | Аварийна устойчивост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (9) | Аварийна устойчивост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  |  | Вертикален размер на повредата на дъното на кораба | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  |  |  | НЗР приложимо за кораби с водозащитени палуби на едно минимално разстояние от 0,50 m и по-малко от 0,60 m от дъното, за корабите получили първият сертификат за вътрешно корабоплаване преди 31.12.2005 г. |  |
|  |  | Повреда на два отсека | НЗР |  |
|  | (10) до(13) | Аварийна устойчивост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.05 | (2)(a) | Брой пътници, за които е доказано наличието на пункт за евакуация съгласно чл. 19.06, т. 8 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (2)(b) | Брой пътници, взет под внимание при изчисляване на устойчивостта съгласно чл. 19.03 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.06 | (1) 1во изречение | Помещения за пътници на всички палуби зад таранната преграда и доколкото те са под палубата на преградите, пред кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (3)(с) 1во изречение | Чиста височина на изходите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (3)(2) 2ро изречение | Чиста широчина на вратите на пътническите кабини и другите малки помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (3)(f) 1во изречение | Размер на аварийните изходи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (3)(g) | Изходи, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (4)(d) | Врати, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (5) | Изисквания към свързващите коридори | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (6)(b) | Маршрути за евакуация към пунктовете за евакуация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (6)(с) | Маршрутите не преминават през камбузи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  | (6)(d) | Липса на стъпала, стълби и други подобни по маршрутите за евакуация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (7) | Подходяща система от указатели за безопасност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (8) | Изисквания към сборните пунктове | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (9) | Изисквания към стълбите и техните площадки в пространствата за пътниците | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (10)(a) 1во изречение | Парапети съгласно европейски стандарт | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (10)(a) 2ро изречение | Височина на фалшбордовете и перилата, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (10)(b) 2ро изречение | Чиста височина на отворите използвани обикновено за качване и слизане на лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (13) | Места за преминаване и стени в местата за преминаване, предназначени за преминаване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (14) 1во изречение | Конструкция на стъклените врати и стени в местата за преминаване и на стъклата на прозорците | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (15) | Изисквания към настройките които се състоят изцяло или частично от панорамни стъкла. | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (17) 2ро изречение | Изисквания към тоалетните, пригодени за използване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (18) | Вентилационни системи за кабини без отварящ се прозорец | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (19) | Изисквания от чл. 19.06 за помещения, в които са настанени членове на екипажа или обслужващ персонал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.07 |  | Изисквания към задвижващата система | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
| 19.08 | (3)(а) | Системи за предупреждение на пътниците, членовете на екипажа или обслужващият персонал сигнализиращи командването на пътническият кораб и екипажа | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
|  | (6) | Стационарна осушителна система | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 19.10 | (2) | Чл. 10.16, т. 3 също е приложим за к коридорите и помещенията за отдих на пътниците | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (3) | Подходящо аварийно осветление | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (4) | Авариен захранващ агрегат | За кораби за дневни пътувания с LwL не по-голяма от 25 m, разпоредбата се прилага при НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (4)(f) | Аварийно захранване на прожекторите съгласно чл. 13.02, т. 2, бук. „i“ | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (4)(i) | Аварийно захранване на асансьорите и подемните съоръжения съгласно чл. 19.06, т. 9, второ изречение | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (6) 1во изречение | Преградните стени съгласно чл. 19.11, т. 2 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (6) 2ро и 3то изречение | Монтаж на кабели | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (6) 4то изречение | Авариен захранващ агрегат над пределната линия | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 19.11 | (1) | Материали и части подходящи за противопожарна защита | НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  |  |  | За материали и части одобрени съгласно Международният кодекс за прилагане на процедурите за противопожарни изпитвания (FTP code), приет с Резолюция MSC.61(67) : НЗР |  |
|  | (2) | Конструкция на преградните стени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (3) | Боите, лаковете и други продукти за обработване на повърхности, както и покритията на палуби, използвани в помещенията, с изключение на машинните отделения и складовите помещения, да са труднозапалими | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (4) | Таваните на салоните и покритията на стените да са произведени от негорим материал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (5) | Мебелите и принадлежностите в сборните пунктове да са произведени от негорим материал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (6) | Да са изпитани съгласно Кодекса | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (7) | Изолационни материали в салоните | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (9) | Изисквания към вратите в преградните стени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (11) | Преградни стени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (12) | Прегради против тяга | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (13) | Стълбища изработени от стомана или друг негорим материал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (14) | Вътрешни стълбища обградени на всички нива от прегради съгласно т. 2 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (15) | Вентилационни системи и въздухоснабдяващи системи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (16) | Системи за вентилация на камбузите и печките с екстрактори | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (17) | Центрове за управление, стълбищни клетки, сборни пунктове и системи за изсмукване на дим | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.12 | (8)(d) | Монтаж на противопожарни помпи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (9) | Противопожарна система в машинните отделения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.02

| Член и параграф |  | Съдържание |  | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.14 | (1) | Съоръжения за събиране и обезвреждане на отпадни води |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (2) | Изисквания към цистерните за събиране на отпадни води |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.15 | (1) | Аварийна устойчивост |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| ГЛАВА 21 |  |  |  |  |  |
| 21.01 | (2) | Специални лебедки или равностойни свързващи устройства за целите на тласкане |  | За плавателни съдове сертифицирани преди 01.01.1995 г.за тласкане без наличието на подходящо оборудване за закрепване: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (3) последно изречение | Изисквания към задвижващите звена |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| ГЛАВА 22 |  |  |  |  |  |
| 22.02 | (3) |  | Допълнителни изисквания | Същите преходни разпоредби, както тези указани в съответният член |  |
| ГЛАВА 25 |  |  |  |  |  |
| 25.01 |  | Приложимост на членове 7.01, т. 2, 8.05, т. 1) и 8.10 |  | За кораби плаващи в морски води непредназначени за превоз на вещества упоменати в AND и килът на които е заложен преди 01.10.1987 г.: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  |  | Приложимост на член 8.09, т. 2 |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| ГЛАВА 26 |  |  |  |  |  |
| 26.01 |  |  |  | За корабите за развлечение построени преди 01.01.1995 г.: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.03

Член 32.03

Допълнителни преходни разпоредби за плавателни средства заложени на или преди 01.04.1976 г.

1. В допълнение на преходните разпоредби по чл. 32.02, следните разпоредби се прилагат към плаващи  средства, заложени на или преди 01.041976 г.

2. Следните определения се прилагат за таблицата по-долу:

„ЗР“: разпоредбата не се прилага за плаващи средства в експлоатация, докато засегнатите части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата се прилага само при Замяна „З“ или Реконструкция „Р“ на засегнатите части или пространства. Ако засегнатите части се заменят с заменящи ги части изработени по същата технология или са от същият тип, то това не се счита за Замяна „З “ по смисъла на преходните разпоредби.

„Издаване или подновяване на „корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване“: изискването трябва да се вземе под внимание при следващо издаване или подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след указаната дата.

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 |  |  |  |  |
| 3.04 | (2) | Общи стени на танковете и жилищните помещения и помещенията за пътници | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (7) | Максимално разрешено ниво на шума | Подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
| ГЛАВА 4 |  |  |  |  |
| 4.01 | (1) | Разстояние за безопасност | Подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 4.02 |  | Надводен борд | Подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 4.03 |  | Минимален надводен борд | Подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.03

| Член и параграф |  |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 7 |  |  |  |  |  |
| 7.01 | (2) |  | Ниво на шума генериран от кораба | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
| ГЛАВА 8 |  |  |  |  |  |
| 8.08 | (3) и (4) |  | Минимален дебит на помпите и вътрешен диаметър на осушителните тръбопроводи | Подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 8.10 | (2) |  | Шум енериран от движещ се кораб | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
| ГЛАВА 10 |  |  |  |  |  |
| 10.01 | (1) 1во изречение (2) до (4) | Изисквания към електрическото оборудване |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
| 10.03 |  | Защита от физически контакти, попадане на твърди предмети и проникване на вода |  | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.06 |  | Максимално разрешени напрежения |  | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.10 |  | Генератори и мотори |  | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.11 | (2) | Монтаж на акумулатори |  | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.12 |  | Електрически табла, прекъсвачи и устройства за защита, уреди за измерване и контрол |  | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.03

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.14 |  | Арматура за инсталации | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.15 |  | Кабели | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.17 |  | Навигационни светлини | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| ГЛАВА 15 |  |  |  |  |
| 15.02 | (5) | Шум и вибрации в жилищните помещения | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 |
| ГЛАВА 19 |  |  |  |  |
| 19.02 | (3) | Разположение на таранната и кърмовата прегради | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (5)(6) 1во изречение, (7) до (11) и (13) | Пределна линия, ако няма палуба на преградите | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
|  | (16) | Водозащитени прозорци | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.04 |  | Разстояние на безопастност, надводен борд, мерки за потапяне | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.05 |  | Брой на пътниците | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |
| 19.10 | (4)(6)(7)(8) и (11) | Авариен генератор | ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.04

3. Изискванията по чл. 19.11, т. 3, първо изречение и т. 6 се прилагата  по отношение на кораби за дневни пътувания, заложени на или преди 01.04.1976 г. до първото подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, извършено след 01.01.2045 г., при условие, че само боите, лаковите покрития и другите материали, използвани върху повърхности по маршрутите за евакуация, и другите материали за повърхностна обработка на панели трябва да бъдат огнеустойчиви и че не могат да образуват опасни количества дим или отровни изпарения.

4. Изискванията по чл. 19.11, т. 12 се прилагат  по отношение на кораби за дневни пътувания, заложени на или преди 01.04.1976 г. до първото подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, извършено след 01.01.2045 г., при условие, че ще бъде достатъчно, ако вместо стълбища във формата на носеща стоманена конструкция, стълбищата, служещи като маршрут за евакуация, бъдат проектирани така, че да остават използваеми при пожар за същото време, както остават и стълбите във форма на носеща стоманена конструкция.

Член 32.04

Други преходни разпоредби

1. Разпоредбите на настоящия член се прилагат в допълнение на преходните разпоредби на членове 32.02 и 32.03

2. За плаващите  средства, надводният борд на които е определен съгласно чл. 4.04 на Рейнски правила за инспекция на корабите в сила на 31.03.1983 г., съответният контролен орган, има право по искане на собственика, да определи надводен борд в съответствие с чл. 4.03 на Рейнски правила за инспекция на корабите във версията им на 01.01.1995 г.

3. Плаващите средства, заложени преди 01.07.1983 г., не е необходимо да съответстват на Глава 10 от настоящия стандарт, но като минимум трябва да съответстват на Глава 6 от Рейнски правила за инспекция на корабите в сила на 31.03.1983 г.

4. Изискванията по чл. 19.06, т. 3, букви от „а“ до „е“, и чл. 19.12, т. 3, бук. „а“, по отношение правилото за дължината на единичния шланг важат само по отношение на пътнически кораби, заложени след 30.09.1984 г. и реконструкциите на съответните части, най-късно при първото подновяване на Рейнски сертификат за вътрешно корабоплаване, извършено след 01.01.2045 г.

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

5. Когато тази разпоредба, по отношение изисквания за проектиране на:

а) свободностоящи елементи от оборудването, препраща към европейски или международен стандарт, такива елементи могат, след всяка нова публикация или промяна на стандарта, да продължат да се използват за още 20 години след ново публикуване или преразглеждане на настоящия стандарт.

b) постоянно монтираните части от оборудването, препраща към европейски или международен стандарт, тези части на оборудването могат да продължат да се използват, докато бъдат заменени или въпросните райони бъдат преобразувани.

6. Високоскоростните кораби, които имат валиден Рейнски сертификат за вътрешно корабоплаване на 31.03.2003 г. трябва да изпълняват изискванията на членове 29.01, т. 3, 29.02, 29.04, 29.05, 29.08, т. 2, 29.10, точки 2 и 3 до 01.01.2023 г..

Член 32.05

Преходни разпоредби за плаващи средства, които са извън обхвата на чл. 32.01

1. Следните разпоредби се прилагат към:

а) плавателни средства, на които Рейнският сертификат за вътрешно корабоплаване в съответствие с Рейнските правила за инспекция на корабите е бил издаден за първи път след 01.01.1995 г., при условие че не са били в строеж или реконструкция на 31.12.1994 г.;

b) плаващи средства, които са получили друг лиценз за движение между 01.01.1995 г. и 30.12.2008 г.;

c) към плаващи средства, за които корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Общността, валидно за зона R, в съответствие с Директива 2006/87/ЕС е било издадено за първи път между 30.12.2008 г. и 06.10.2018 г..

d) за плаващи средства, които имат Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза валидно за зона R в съответствие с Директива 2016/1629/ЕС издадено за първи път след 07.10.2018 г.

2. Трябва да се докаже, че тези плаващи средства съответстват:

a) на Рейнските правила за инспекция на корабите, валидни към датата, на която е издаден Рейнския сертификат за вътрешно корабоплаване или друг лиценз за движение, или

b) на разпоредбите на Директива 2006/87/ЕС, приложими към денят на издаване на техните Корабни удостоверения на Общността, или

c) на разпоредбите на Директива 2016/1629/ЕС за зона R, приложими към денят на издаване на техните Корабни свидетелства за вътрешно корабоплаване на Съюза.

3. Плавателните средства трябва да са адаптирани така, че да се съобразят с настояшия стандарт в съответствие с преходните разпоредби посочени в таблицата по-долу.

4. Чл. 32.04, точки 4 и 5 се прилагат mutatis  mutandis.

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

5. Следните определения се прилагат за таблицата по-долу:

„НЗР“: разпоредбата не се прилага за плавателни средства в експлоатация, докато засегнатите части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата се прилага само при Новопостроени плаващи средства „Н“, при Замяна „З“ или Реконструкция„Р“ на засегнатите части или пространства. Ако засегнатите части се заменят с заменящи части изработени по същата технология или са от същият тип, то това не се счита за Замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби.

„Издаване или подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване“: изискването трябва да се вземе под внимание при следващо издаване или подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след посочената дата.

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 |  |  |  |  |  |
| 3.03 | (1)(b) | Положение на кърмовата преграда | НЗР, най-късно подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 | 7.10.2018 |
|  | (2) | Жилищни помещения зад кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 7.10.2018 |
|  | (7) | Котвите да не стърчат в носовите части на плавателните съдове | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2041 | 7.10.2018 |
| ГЛАВА 6 |  |  |  |  |  |
| 6.02 | (1) | Дублиране на управляващите клапани в случай на хидравлично задвижване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 | 1.4.2007 |
|  |  | Отделни тръбопроводи за второто задвижване в случай на хидравлично задвижване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 | 1.4.2007 |
| 6.07 | (2)(а) | Сигнализация за нивото в хидравличните цистерни и сигнализация за работното налягане | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.04.2007 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 7 |  |  |  |  |  |
| 7.02 | (6) | Безопастна конструкция на стъклата | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 7.04 | (3) | Монитор | Освен ако рулевата рубка е проектирана за управление от едно лице с радиолокатор: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.04.2007 |
|  | (9) 3то изречение | Управление чрез ръкохватка | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.4.2007 |
|  | (9) 4то изречение | Ясно указване на посоката на тягата | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.4.2007 |
| 7.05 | (1) | Навигационни светлини, фенери, принадлежности и светлинни източници | Все още могат да се използват навигационни светлини, техните фенери, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината, и за приемане на сигналните светлини за корабоплаване по река Рейн, считано от 30.11.2009 г. |  | 1.12.2009 |
| 7.06 | (1) | Указатели на скоростта на завиване, които имат одобрение преди 01.01.1990 г. | Указатели на скоростта на завиване, които имат одобрение преди 01.01.1990 г. и са били монтирани преди 01.01.2000 г., могат да бъдат монтирани и използвани до подновяването на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г., ако имат валиден сертификат за монтаж съгласно Директива 2006/87/ЕС или Резолюция на 1989-II-35 на ЦККР. |  | 1.12.2009 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване, одобрени след 01.01.1990 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване, одобрени на или след 01.01.1990 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на радиолокационни системи и на прибори за указване скоростта на завиване, използвани за вътрешно корабоплаване по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с Директива 2006/87/ЕС или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР. |  | 1.12.2009 |
|  |  | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване, одобрени след 31.12.2006 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване, одобрени на или след 31.12.2006 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на Директива 2006/87/ЕС, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Директива 2006/87/ЕС. |  | 7.10.2018 |
|  |  | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване, одобрени след 1.12.2009 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване, одобрени на или след 01.12.2009 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на Резолюция 2008-II-11 на ЦККР, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Резолюция 2008-II-11 на ЦККР. |  | 7.10.2018 |
|  | (3) | Оборудване АИС за вътрешно корабоплаване (Inland AIS) | Оборудване за Автоматична идентификационна система (AIS) с одобрение на типа съгласно издания 1.0 и 1.01 на Стандарта за изпитване на AIS оборудване и монтирано преди 01.12.2015 г. може да продължи да бъде експлоатирано. |  | 1.12.2013 |
|  |  |  | Оборудване АИС за вътрешно корабоплаване, получило одобрение на типа на или след 19.10.2012 г., съгласно изискванията на Стандарт за изпитване на AIS оборудване, издание 2.0, одобрено с Резолюция 2012-II-20 на ЦККР, могат да бъдат инсталирани и експлоатирани. |  | 7.10.2018] |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12 | (4) 2ро изречение | Показания | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  | 1.1.2018 |
|  | (5) | Спиране и заключване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 | 1.1.2018 |
|  | (6) | Автоматично деактивиране | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 | 1.1.2018 |
|  | (7)1во и 2ро изречение | Мерки и функции за защита | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 | 1.1.2018 |
|  | (7)3то изречение | Оптичен сигнал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  | 1.1.2018 |
|  | (8) | Аварийна система за спускане | Ако не е възможно хидравлично спускане: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2040 | 1.1.2018 |
|  | (12) (с) | Изпитване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  | 1.1.2018 |
|  |  |  | Ако не е представено математическо доказателство , контролният орган може да приеме друго подходящо доказателство като еквивалентно |  |  |
| ГЛАВА 8 |  |  |  |  |  |
| 8.02 | (4) | Екраниране на тръбите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 | 1.4.2007 |
|  | (5) | Защитни кожуси за тръбопроводната система | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 | 1.4.2007 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.03 | (4) | Устройства за контрол | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.4.2004 |
| 8.05 | (3) | Цистерни за гориво не могат да се разполагат зад кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 | 7.10.2018 |
|  | (7), 1во изречение | Бързозатварящ се клапан на цистерната, управляван от палубата, дори ако въпросните помещения са затворени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.4.2008 |
|  | (9), 2ро изречение | Уредите за измерване вместимостта да се четат до равнището на максимално напълване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.4.1999 |
|  | (13) | Контрол на нивото на запълване не само за главните двигатели, но също и за другите двигатели, необходими за безопасната експлоатация на кораба | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.4.1999 |
| 8.06 |  | Цистерните за смазочно масло, тръби и принадлежности | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.4.2007 |
| 8.07 |  | Цистерни за масла в силови трансмисии, системи за управление и задвижване, както и отоплителни системи, тръби и принадлежности | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.4.2007 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 9 |  |  | За двигатели вече монтирани на борда и които нямат одобрение на типа се прилага само чл. 9.02 |  | 7.10.2018 |
| 9.01 | (1) до (4) | Общи разпоредби | За двигатели съобразени с процедурите за одобрение на типа и монтажа, в сила към датата на монтажа: НР |  |  |
| 9.06 |  | Изпитване след монтажа |  |  |  |
| ГЛАВА 10 |  |  |  |  |  |
| 10.01 | (2)(e) | Схеми на електрическите табла както и документация на електрическия задвижващ двигател | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (2)(f) | Схеми на електронните системи | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (2)(g) | Схеми на управляващите вериги | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 10.03 |  | Тип на защитата според мястото на монтаж | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 10.04 |  | Защита от експлозия | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 10.05 | (4) | Сечение на заземяващите проводници | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 10.06 | (1) таблицата | Трифазен променлив ток | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 10.08 | (1) | Съответствие с Европейски стандарти ЕN 15869-1, ЕN 15869-3 и ЕN 16840 | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 10.10 | (2) | Монтаж на трансформатори | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (3) | Разделяне на първичната и вторична намотки на трансформаторите | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (4) | Клеми на изводите на вторичните намотки на трансформаторите | НЗР |  | 7.10.2018 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5) | Табела с производителя и мощността на двигателите, генераторите, трансформаторите | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 10.11 | (3) | Вентилация на сервизни помещения и шкафове на открита палуба | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (12) | Измерване на зареждащите устройства | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (13) | Автоматични зарядни устройства | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (14) | Максимално напрежение на зареждане | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (15) | европейски стандарти EN 62619 и EN 62620 за литиево-йонни акумулатори | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (16) | Система за управление на акумулаторите | НЗР |  | 7.10.2018 |
| 10.15 | (11) | Преминавания на кабелни трасета | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (12) | Кабели от авариен източник на захранване до консуматорите | НЗР |  |  |
|  | (13) | Кабели в пространства с висока околна температура | НЗР |  |  |
|  | (14) | Монтаж на кабели за основно и аварийно захранване | НЗР |  |  |
| 10.18 | (1) | Устройство за изключване от електрическата мрежа | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (2) | Достъпност | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (3) | Галванично отделяне управляващата и силовата вериги | НЗР |  | 7.10.2018 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (4) | Работа с вариращи напрежения и честоти | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (5) | Време на разреждане след изключване от мрежата | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (6) | Реагиране при неизправност на външни управляващи сигнали | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (7) | Реагиране при неизправност на управляващи сигнали | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (8) | Откриване на грешки и предотвратяване на неоткрити грешки | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (9) | Наблюдение | НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (10) | Изпитване на типа | НЗР |  | 7.10.2018 |
| ГЛАВА 13 |  |  |  |  |  |
| 13.02 | (2)(b) | Приемни устройства от метал или други твърди негорими материали и съдържащи поне 10 литра | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  | 1.12.2011 |
| 13.03 | (1) | Европейски стандарт | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.4.2002 |
|  | (2) | Подходящи за пожари от клас А, В и С | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2007 | 1.4.2002 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.04 |  | Стационарни пожарогасителни системи в жилищните помещения, рулевите рубки и пространствата за пътници | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 | 1.4.2002 |
| 13.05 |  | Стационарни пожарогасителни системи в машинните отделения, котелните отделения и помпени отделения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след |  | 1.4.2002 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 13.07 |  | Прилагане на европейски стандарти по отношение на гумените лодки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 | 1.10.2003 |
| 13.08 | (2) | Надуваеми спасителни жилетки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.10.2003 |
|  |  |  | Спасителните жилетки, които са се намирали на борда към 30.09.2003 г., могат да се използват до подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 | 1.10.2003 |
| ГЛАВА 14 |  |  |  |  |  |
| 14.02 | (4) | Оборудването на външните ръбове на палубите,странични палуби и други работни станции. | НЗР |  | 7.10.2018 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.04 | (2) | Бордови леерни ограждения | НЗР |  | 1.10.2018 |
| 14.12 | (2)(4)(5) и (9) | Табела на производителя, предпазни устройства, корабни документи на борда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 | 1.12.2011 |
| ГЛАВА 18 |  |  |  |  |  |
| 18.01 | (2) таблици 1 и 2 и (5) | Пределни/контролни стойности и одобрения на типа | НЗР, докато a) пределните и контролни стойности не превишават повече от 2 пъти стойностите съгласно етап II. b) на борда на кораба има сертификат от производител или експерт потвърждаващ, че корабната станция за пречистване на отпадните води може да се справи с типичните модели на натоварване и c) има система за управление на утайките от отпадъчните води, която е съобразена с условията на експлоатация на пречиствателната станция на борда на пътническия кораб |  | 1.12.2011 |
|  |  |  | Корабна станция за пречистване на отпадните води, която е получила одобрение на типа на или след 01.12.2011 г., съгласно изискванията на Резолюция на ЦККР 2010-II-27(Етап II), може да продължи да бъде монтирана на борда и експлоатирана. |  | 7.10.2018 |
|  |  |  | Корабна станция за пречистване на отпадните води, която е получила одобрение на типа на или след 10.01.2013 г., съгласно изискванията на Директива 2012/49/ЕС(Етап II), може да продължи да бъде монтирана на борда и експлоатирана. |  | 7.10.2018 |
| ГЛАВА 19 |  |  |  |  |  |
| 19.01 | (2)(e) | Забрана за устройства с втечнен газ съгласно Глава 17 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  |  |  | Преходната разпоредба се прилага само ако има монтирани системи за предупреждение в съответствие с чл. 19.15, т. 8 |  | 1.1.2006 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (5) и (6) | Безпрепятствено наблюдение пред кораба на 2 корабни дължини ако е по-малко от 250 m Достатъчен обзор към кърмата | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 7.10.2018 |
| 19.02 | (2) | Брой и местоположение на преградите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (3) | Разположение на кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 | 7.10.2018 |
|  |  |  | Това изискване не се прилага към пътнически кораби, които за изпълнението на основните изисквания за непотопимост на два отсека са в съответствие с изискванията указани в чл. 19.03, т. 9 или са в съответствие с изискванията на чл. 19.07, са постигнали еквивалентни ниво на безопасност и маневреност |  | 7.10.2018 |
|  | (5) 2ро изречение | Пределна линия при отсъствие на палуба на преградите | За пътнически кораби, заложени преди 01.01.1996 г., НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (15) | Минимална височина на двойните дъна, широчина на двойните бордове | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
| 19.03 | (1) до (6) | Устойчивост на неповреден кораб | НЗР, и когато максималният брой на пътниците се увеличава, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (7) и (8) | Аварийна устойчивост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (9) | Аварийна устойчивост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  |  | Вертикален размер на повредата на дъното на кораба | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЗР приложимо за кораби с водозащитени палуби на едно минимално разстояние от 0,50 m и по-малко от 0,60 m от дъното, за корабите получили първият сертификат за вътрешно корабоплаване преди 31.12.2005 г. |  | 1.12.2011 |
|  |  | Повреда на два отсека | НЗР |  | 1.1.2006 |
|  | (10) до (13) | Аварийна устойчивост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
| 19.05 | (2)(a) | Брой пътници, за които е доказано наличието на пунк за евакуация съгласно чл. 19.06(8) | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (2)(b) | Брой пътници, взет под внимание при изчисляване на устойчивостта съгласно чл. 19.03 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
| 19.06 | (1) 1во изречение | Помещения за пътниците доколкото те са под палубата на преградите, пред кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 7.10.2018 |
|  | (1) 2ро изречение | Заграждане | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след |  | 1.12.2011 |
|  | (3)(c) 1во изречение | Чиста височина на изходите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (3)(c) 2ро изречение | Чиста широчина на вратите на пътническите кабини и другите малки помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (3)(f) 1во изречение | Размер на аварийните изходи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (3)(g) | Изходи, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (4)(d) | Врати, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (5) | Изисквания към свързващите коридори | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (6)(b) | Маршрути за евакуация към пунктовете за евакуация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (6)(c) | Маршрутите не преминават през камбузи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 | 1.1.2006 |
|  | (6)(d) | Липса на стъпала, стълби и други подобни по маршрутите за евакуация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (7) | Подходяща систем от указатели за безопасност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
|  | (8) | Изисквания към сборните пунктове | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (9)(a),(b),(c),(e) и последното изречение | Изисквания към стълбите и техните площадки в пътническите пространства | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (10)(а) 1во изречение | Парапети съгласно Европейски стандарт EN 711 : 1995 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (10)(а) 2ро изречение | Височина на фалшбордовете и перилата, предназначени за ползване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (10)(b) 2ро изречение | Чиста височина на отворите използвани обикновено за качване и слизане на лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (13) | Места за преминаване и стени в коридори, предназначени за преминаване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (14) 1во изречение | Конструкция на стъклените врати и стени в местата за преминаване и на стъклата на прозорците | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (15) | Изисквания за надстройка, които се състоят изцяло или частично от панорамни стъкла | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (17) 2ро изречение | Изисквания към тоалетните, пригодени за използване от лица с ограничена подвижност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (18) | Вентилационни системи за кабини без отварящ се прозорец | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
| 19.07 |  | Отделно машинно отделение | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 | 1.1.2006 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.08 | (3)(a) | Изисквания към предупредителна система за пътниците, членовете на екипажа или обслужващият персонал на борда за да препреди командването и екипажа на пътническия кораб | За кораби за дневно пътуване, изискването се прилага НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 | 1.1.2006 |
|  | (6) | Стационарна осушителна система | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
| 19.10 | (2) | Чл. 10.16, т. 3 също е приложим за местата за придвижване и помещения за отдих на пътниците | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
|  | (3) | Подходящо аварийно осветление | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
|  | (4) | Авариен захранващ агрегат | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
|  | (4)(f) | Аварийно захранване на прожекторите съгласно чл. 13.02, т. 2, бук. „i“ | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
|  | (4)(i) | Аварийно захранване на асансьорите и подемните съоръжения съгласно чл. 19.06, т. 9, второ изречение | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
|  | (6) 1во изречение | Преградни стени съгласно чл. 19.11, т. 2 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
|  | (6) 2ро и 3то изречения | Монтаж на кабели | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (6) 4то изречение | Авариен захранващ агрегат над пределната линия | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
| 19.11 | (1) | Материали и части подходящи за противопожарна защита | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  |  |  | За материали и части одобрени съгласно Международният кодекс за прилагане на процедурите за противопожарни изпитвания (FTP code), приет с Резолюция MSC.61(67): НЗР |  | 7.10.2018 |
|  | (2) | Конструкция на преградните стени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (3) | Боите, лаковете и другите продукти за обработка на повърхности, както и покритията на палуби, използвани в помещенията, с изключение на машинните отделения и складовите помещения, да са труднозапалими | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |
|  | (4) | Таваните на салоните и покритията на стените са произведени от негорим материал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (5) | Мебелите и принадлежностите в сборните пунктове са произведени от негорим материал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (6) | Изпитани съгласно Кодекса | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (7) | Изолационни материали в салоните | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (9)(a)(b)(c) 2тоизречение и (d) | Изисквания към вратите в преградните стени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (11) | Преградни стени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (13) | Стълбща от стомана или друг еквивалентен негорим материал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (14) | Вътрешни стълбища обградени на всички нива от прегради съгласно т. 2) | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (15) | Вентилационни системи и въздухоснабдяващи системи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (16) | Системи за вентилация на камбузите и печките с екстрактори | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (17) | Центрове за управление, стълбищни клетки, сборни пунктове и системи за изсмукване на дим | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
| 19.12 | (8)(d) | Монтаж на противопожарни помпи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2020 | 7.10.2018 |
|  | (9) | Противопожарна система в машинните отделения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 | 1.1.2006 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  | Дата на влизане в сила |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Преходната разпоредба не се прилага за пътнически кораби заложени след 31.12.1995 г., чиито корпус е изработен от дърво, алуминий или пластмаса и машинните отделения са изработени от материали съгласно чл. 3.04, точки 3 и 4 |  |  |
| 19.14 | (1) | Съоръжения за събиране и обезвреждане на отработена вода | За кораби с кабини с не-повече от 50 легла и за кораби за дневни пътувания: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
|  | (2) | Изисквания към цистерните за събиране на отпадни води | За кораби с кабини с не-повече от 50 легла и за кораби за дневни пътувания: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
| 19.15 | (1) | Аварийна устойчивост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2045 | 1.1.2006 |
| ГЛАВА 29 |  |  |  |  |  |
| 29.02 | (3) | Включване на второ независимо устройство на рулевата машина или ръчен привод. | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 | 1.4.2005 |

ES-TRIN																	     Глава 32

Преходни разпоредби приложими към кораби плаващи на Рейн (зона R) – Член 32.05

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

ГЛАВА 33

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЛАВАЩИТЕ СРЕДСТВА ПО ВОДНИ ПЪТИЩА ИЗВЪН РЕЙН (ЗОНА R)

Член 33.01

Приложимост на преходните разпоредби за плаващите средства в експлоатация

1. Разпоредбите на членове 33.02 и 33.03 се прилагат към плаващи средства плаващи по водни пътища извън Рейн (зона R):

а) на които, Корабното удостоверение на Общността им е било издадено за първи път преди 30.12.2008 г.

b) които са получили друг лиценз за движение преди 30.12.2008 г.

2. Трябва да се докаже, че тези плаващи средства съответстват на техническите изисквания от глави 1 до 12 на Приложение II към Директива 82/714/ЕС към датата, на която им е издадено Корабно удостоверение на Общността или друг лиценз за движение.

3. Корабните удостоверенията на Общността на плаващите средства, издадени преди 30.12. 2008 г., остават валидни до датите на изтичане на указаните в тях срокове.

Член 33.02

Преходните разпоредби към плаващи средства в експлоатация

1. Плаващи средства, които не съответстват изцяло на изискванията на настоящия стандарт:

а) да бъдат адаптирани така, че да отговарят на изискванията в съответствие с преходните разпоредби посочени в таблицата по-долу, и

b) до тяхната адаптация , трябва да отговарят на изискваният  от глави 1 до 12 на Приложение II към Директива 82/714/ЕС.

В случай ,че се издава ново „Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза“ на плаващо средство по чл. 33.01, т. 1, Корабното удостоверение на Общността или други лиценз за движение трябва да се представят като доказателство, Корабното удостоверение  на Общността или другият лиценз за движение трябва да бъде оттеглен и датата на която е било издадено Корабното удостоверение  на Общността или е бил издаден другият лиценз за движение се вписва в позиция 52 на новото „Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза“ така както следва:

„Корабно удостоверение на Общността съгласно Директива 82/714/ЕС е било издадено на …………….“

„Лиценз за движение съгласно ……………………… издаден на …………..“

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

2. Следните определения се прилагат за таблицата по-долу:

„НЗР“: разпоредбата не се прилага за плаващи средства в експлоатация, докато засегнатите части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата се прилага само при Новопостроени плаващи средства „Н“, при Замяна (З) или Реконструкция (Р) на засегнатите части или пространства. Ако засегнатите части се заменят с заменящи части изработени по същата технология или са от същият тип, то това не се счита за Замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби.

„Издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване“: изискването трябва да се вземе под внимание при следващо издаване или подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след указаната дата.

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 |  |  |  |  |
| 3.03 | (1)(a) | Разположение на таранната преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (1)(b) | Разположение на кърмовата преграда | НЗР, най-късно при издаване или подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (2) | Жилищни помещения пред таранната преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  |  | Жилищни помещения зад кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2059 |
|  |  | Оборудване за безопастност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
|  | (4) | Газонепроницаемо отделяне на жилищните помещения от машинните отделения, котелните отделения и трюмовете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (5) 2ри подпараграф | Контрол на вратите в кърмовите прегради | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (7) | Котвите да не стърчат в носовите части на корабите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 3.04 | (3) 2ро изречение | Изолация на машинните отделения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след |  |
|  | (3) 3то и 4то изречение | Отвори и заключващи устройства | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (6) | Изходи от машинните отделения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| ГЛАВА 4 |  |  |  |  |
| 4.04 |  | Марки за газене | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| ГЛАВА 5 |  |  |  |  |
| 5.06 | (1) 1во изречение | Минимална скорост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| ГЛАВА 6 |  |  |  |  |
| 6.01 | (1) | Маневреност съгласно Глава 5 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (3) | Постоянни ъгли на крен и околни температури | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (7) | Проектиране на балера на руля | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| 6.02 | (1) | Наличие на отделни хидравлични цистерни | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2026 |
|  |  | Дублиране на управляващите клапани при наличие на хидравличен привод | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1..2026 |
|  |  | Отделни тръбопроводи за второто задвижване при наличие на хидравличен привод | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2026 |
|  | (2) | Отделни тръбопроводи за второто задвижване при наличие на хидравличен привод | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2026 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (3) | Маневреност, изисквана съгласно Глава 5 осигурена с втори независим механичен привод или допълнителен ръчен привод | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 6.03 | (1) | Свързване на други консуматори към хидравличния привод на на рулевата машина | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2026 |
| 6.05 | (1) | Щурвалът да не се привежда в действие с механичен привод | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 6.06 | (1) | Две независими системи за управление | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| 6.07 | (2)(a) | Сигнализация за нивото вхидравличните цистерни и сигнализация за работното налягане | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2026 |
|  | (2)(e) | Наблюдение на буферните устройства | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
| 6.08 | (1) | Изисквания към електрическото оборудване съгласно чл. 10.20 | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| ГЛАВА 7 |  |  |  |  |
| 7.02 | (2) до (6) | Безпрепятствена видимост от рулевата рубка с изключение на следните сектори | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2049 |
|  | (3) 2ри подпараграф | Безпрепятствена видимост по обичайната ос на наблюдение на рулевия | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
|  | (6) | Минимално предаване насветлина | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2024 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЗР, за кораби с затъмнени прозорци удовлетворяващи следните условия: - Прозорците са затъмнени в зелено и осигуряват минимално предаване на светлина от 60 %, - Таванът на рулевата рубка е така проектиран, че са изключени отражения върху прозорците, - Източниците на светлина в рулевата рубка могат да бъдат затъмнявани безстепенно и има възможност да бъдат изключвани, - Взети са всички необходими мерки за да бъдат избегнати всякакви други отражения. |  |
|  | (6) | Безопасна конструкция на стъклата | НЗР |  |
| 7.03 | (7) | Изключване на алармените сигнализации | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (8) | Автоматично превключване към друг източник на енергия | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 7.04 | (1) | Управление на главните двигатели и рулевите системи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (2) | Управление на всеки главeн двигател | Освен ако рулевата рубка е проектирана за управление от едно лице с помощта на радар: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 ако посоката се постига директно 30.12.2024 за другите двигатели |
|  | (3) | Монитор | Освен ако рулевата рубка е проектирана за управление от едно лице с помощта на радар: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (9) 3то изречение | Управление чрез ръкохватка | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (9) 4то изречение | Ясно указване на посоката на тягата | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 7.05 | (1) | Навигационни светлини, техните фенери, принадлежности и светлинни източници | Все още могат да се използват навигационни светлини, техните корпуси, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината, и за приемане на сигналните светлини за корабоплаване по река Рейн, считано от 30.11.2009 г. или съответните изисквания на държава-членка |  |
| 7.06 | (1) | Навигационно радиолока-ционно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване, които имат одобрение преди 31.12.2012 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване, които са одобрени и монтирани съгласно изискванията на държава-членка преди 31.12.2012 г., могат да бъдат монтирани и използвани до подновяването на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 31.12.2018 |
|  |  |  | Тези системи трябва да бъдат записани в позиция 52 на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  |  | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени след 01.01.1990 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване, одобрени на или след 01.01.1990 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на радиолокационни системи, използвани за вътрешно корабоплаване по Рейн, и минималните изисквания и условия за изпитване на приборите за указване на скоростта на завиване, използвани за вътрешно корабоплаване по Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с настоящия стандарт, Директива 2006/87/ЕС или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР. |  |
|  |  | Навигационно радиолокационно оборудван и прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени след 31.12.2006 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване, одобрени на или след 31.12.2006 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на Директива 2006/87/ЕС, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Директива 2006/87/ЕС |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Навигационно радиолокационно оборудване и прибори за указване на скоростта на завиване, одобрени след 1.12.2009 г. | Навигационно радиолокационно оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване, одобрени на или след 1.12.2009 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на Резолюция 2008-II-11 на ЦККР, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валиден сертификат за монтаж в съответствие с настоящия стандарт или Резолюция 2008-II-11 на ЦККР. |  |
|  | (3) | Оборудването за Автоматична идентификационна система (AIS) | НЗР |  |
|  |  |  | Оборудване, което е получило одобрение на или след 19.10.2012 г. в съответствие с изискванията на Стандарта за изпитване на АИС Издание 2.0, приет с Резолюция 2012-II-20 на ЦККР може да продължи да бъде монтирано и използвано. | 7.10.2018 |
| 7.09 |  | Система за аварийна сигнализация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 7.12 | (4)2ро изречение | Показания | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (5) | Спиране и заключване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 |
|  | (6) | Автоматично деактивиране | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 |
|  | (7)1во и 2ро изречение | Мерки и функции за защита | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2025 |
|  | (7)3то изречение | Оптичен сигнал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (8) | Аварийна система за спускане | Ако не е възможно хидравлично спускане: НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2040 |
|  | (12)(с) | Изпитване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  |  |  | Ако не е представено математическо доказателство, контролният орган може да приеме друго подходящо доказателство като еквивалентно |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 8 |  |  |  |  |
| 8.01 | (3) | Само двигатели с вътрешно горене, използващи горива с точка на възпламеняване над 55°С | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| 8.02 | (1) | Обезопасяване на двигателите срещу случайно запалване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (4) | Екраниране на тръбите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (5) | Защитни кожуси за тръбопроводната система | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (6) | Изолация на частите на двигателя | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след |  |
| 8.03 | (2) | Контролни устройства | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (4) | Автоматична защита от превишение на оборотите и изключване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (5) | Проектиране на отворите на валовете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| 8.05 | (1) | Стоманени цистерни за течни горива | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
|  | (2) | Автоматично затваряне вентилите на резервоарите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (3) | Цистерни за гориво не могат да се разполагат преди таранната преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  |  | Цистерни за гориво не могат да се разполагат зад кърмовата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (4) | Цистерни за гориво и техните фитинги не могат да се разполагат над двигатели или изпускателни тръби | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  |  |  | Дотогава безопасното изливане на горивата трябва да се осигури с подходящи устройства |  |
|  | (6) 3то до 5то изречения | Монтаж и размери на отдушните тръби и изпускателните тръби | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (7) 1во изречение | Бързозатварящ се клапан на цистерната, управляван от палубата, дори ако помещенията са затворени | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2029 |
|  | (9) 2ро изречение | Уредите за измерване да се четат до нивото на максимално напълване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
|  | (13) | Контрол на нивото на напълване не само за главните двигатели, а също и за другите двигатели, необходими за безопасна експлоатация на кораба | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| 8.06 |  | Цистерни за смазочно масло, тръби и принадлежности | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 8.07 |  | Цистерни за масла в силови трансмисии, системи за управление и задвижване, както и отоплителни системи, | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 8.08 | (8) | Обикновено спирателно устройство не е достатъчно за свързване на местата за баласт с осушителните тръбопроводи на трюмовете, които могат да приемат баласт | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (9) | Измервателни устройства в трюмовете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 8.09 | (2) | Съоръжения за събиране на омаслена вода и съхранение на отработени масла | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 8.10 | (3) | Ограничение от 65 dB(A) при неподвижни кораби | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| ГЛАВА 9 |  |  | За двигатели вече монтирани на борда и които нямат одобрение на типа се прилага само чл. 9.02 |  |
| 9.01 | (1) до (4) | Общи разпоредби | За двигатели съобразени с процедурите за одобрение на типа и монтажа, които са в сила към датата на монтажа: НР |  |
| 9.06 |  | Изпитване след монтажа |  |  |
| ГЛАВА 10 |  |  |  |  |
| 10.01 | (1)2ро изречение | Съответни документи, които се представят на Контролния орган | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (2)(b) | Чертежи на главното, аварийното и разпределителните табло да бъдат на борда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
|  | (2) (e) | Чертежи на електрическите табла и документация на електродвигателя | НЗР |  |
|  | (2) (f) | Чертежи на електронните системи | НЗР |  |
|  | (2) (g) | Чертежи на управляващите вериги | НЗР |  |
|  | (3) | Температури на средата вътре и на палубата | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.02 |  | Системи за електрозахранване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.03 |  | Тип на защитата според мястото на монтаж | НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.04 |  | Защита от експлозия | НЗР |  |
| 10.05 | (4) | Напречни сечения за заземяващите проводници | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.06 | (1) таблицата | Трифазен променлив ток | НЗР |  |
| 10.08 | (1) | Съответствие с Европейски стандарти ЕN 15869-1, ЕN 15869-3 и ЕN 16840 | НЗР |  |
| 10.10 | (2) | Монтаж на трансформатори | НЗР |  |
|  | (3) | Разделяне на първичната и вторична намотки на трансформаторите | НЗР |  |
|  | (4) | Клеми на изводите на вторичните намотки на трансформаторите | НЗР |  |
|  | (5) | Табелка с производителя и мощността на двигателите, генераторите, трансформаторите | НЗР |  |
| 10.11 | (3) | Вентилация на сервизни помещения и шкафове на открита палуба | НЗР |  |
|  | (7) | Вентилация на затворени помещения, шкафове или кутии в които са монтирани акумулатори | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (12) | Измерване на зареждащите устройства | НЗР |  |
|  | (13) | Автоматични зарядни устройства | НЗР |  |
|  | (14) | Максимално зареждащо напрежение | НЗР |  |
|  | (15) | Европейски стандарти EN 62619 и EN 62620 за литиево-йонни акумулатори | НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (16) | Система за управление на акумулаторите | НЗР |  |
| 10.12 | (2)(d) | Пряко захранване на веригите на потребителите на енергия, необходими за задвижване и маневриране на кораба, от главното електрическо табло. | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
|  | (3)(b) | Детектор за заземяване, пригоден да подава визуален и звуков алармен сигнал | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.13 |  | Аварийни прекъсвачи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.14 | (3)2ро изречение | Забрана на еднополюсни прекъсвачи в перални, бани, миялни и други помещения с мокри приспособления | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2010 |
| 10.15 | (2) | Минимално напречно сечение от 1,5 mm² на кабел | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (10) | Кабелите, свързани със спускаемите рулеви рубки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (11) | Преминавания на кабелни трасета | НЗР |  |
|  | (12) | Кабели от авариен източник на захранване до консуматорите | НЗР |  |
|  | (13) | Кабели в пространства с висока околна температура | НЗР |  |
|  | (14) | Монтаж на кабели за основно и аварийно захранване | НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.16 | (3)2ро изречение | Втори вериги | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.18 | (1) | Устройство за изключване от електрическата мрежа | НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2024 |
|  | (2) | Достъпност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2049 |
|  | (3) | Галванично отделяне управляващата и силовата вериги | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2024 |
|  | (4) | Работа с вариращи напрежения и честоти | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2021 |
|  | (5) | Време на разреждане при изключване от мрежата | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (6) | Реагиране при неизправност на външни управляващи сигнали | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2021 |
|  | (7) | Реагиране при неизправност на управляващи сигнали | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2021 |
|  | (8) | Откриване на грешки и предотвратяване на неоткрити грешки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2021 |
|  | (9) | Наблюдение | НЗР |  |
|  | (10) | Изпитване на типа | НЗР | 1.1.2024 |
| 10.19 |  | Предупредителни системи и системи за безопасност за механичните инсталации | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2015 |
| 10.20 |  | Условия за изпитване на електронните инсталации | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
| 10.21 |  | Електромагнитна съвместимост | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 13 |  |  |  |  |
| 13.01 |  | Котвено оборудване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 13.02 | (3)(a) | Сертификат за въжетата за швартоване и другите въжета | Първото въже да бъде подменено: НЗР, най-късно след | 30.12.2024 |
|  |  |  | Второто и третото въжета да бъдат подменени: НЗР, най-късно след | 30.12.2029 |
| 13.03 | (1) | Европейски стандарт | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (2) | Подходящи за пожари клас А, В и С | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  | (4) | Съотношение на съдържанието на СО2 и размера на помещението | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 13.04 |  | Стационарни пожарогасителни системи в жилищните помещения, рулевите рубки и пространства за пътници | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 13.05 |  | Стационарни пожарогасителни системи в машинните отделения, котелните отделения и помпени отделения | СО2 противопожарни системи постоянно монтирани преди 01.10.1985 г., ако са в съответствие с изискванията на чл. 16.03 на настоящия стандарт, могат да останат в експлоатация до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 13.07 |  | Прилагане на европейски стандарти по отношение на гумените лодки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| 13.08 | (2) | Надуваеми спасителни жилетки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
|  |  |  | Спасителните жилетки, които са се намирали на борда към 29.12.2008 г., могат да се използват до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 14 |  |  |  |  |
| 14.02 | (4) | Оборудване на външните краища на палуби, палубни проходи и работни места | НЗР |  |
| 14.04 | (1) | Чиста широчина на палубния проход | За кораби с В > 7,30 m, НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2035 |
|  | (2) | Бордови защитни ограждения | НЗР |  |
| 14.05 | (1) | Достъп до работните места | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (2) и (3) | Врати и входове, изходи и пасажи, където има повече от 0,50 m разлика в равнището на пода | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
|  | (4) | Стълбища в работните места, където постоянно има хора | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 14.06 | (2) | Изходи и аварийни изходи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 14.07 | (1) 2ро изречение | Стълби, стъпала и подобни приспособления | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (2) и (3) |  | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10 |  | Капаци на люкове | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 14.11 |  | Лебедки | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2024 |
| 14.12 | (2) до (6) и (8) до (10) | Кранове: Табела на производителя, максимални разрешени натоварвания, предпазни устройства, доказателство чрез изчисления, проверка от експерт, удостоверения на борда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
| 14.13 |  | Съхранение на запилими течности | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
| ГЛАВА 15 |  |  |  |  |
| 15.01 | (1) | Жилищни помещения за лицата, намиращи се обичайно на борда | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 15.02 | (3) | Разположение на подовете | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (4) | Жилищни и спални помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (5) | Шум и вибрации в жилищни помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |
|  | (6) | Височина на таваните в жилищните помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (8) | Свободна площ в жилищните помещения за общо ползване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (9) | Обем на помещенията в кубически метри | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (10) | Обем въздух на човек | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (11) | Размери на вратите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (12)(a) и (b) | Разположение на стълбите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (13) | Тръбопроводи пренасящи опасни газове или течности | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 15.03 |  | Санитарно оборудване | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 15.04 |  | Камбузи | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 15.05 |  | Системи за питейна вода | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
| 15.06 |  | Отопление и вентилация | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| 15.07 | (1) 2ро изречение | Други инсталации в жилищните помещения | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 18 |  |  |  |  |
| 18.01 | (2) таблици 1 и 2 и (5) | Пределни/контролни стойности и типови одобрения | НЗР, докато a) пределните и контролни стойности не превишават повече от 2 пъти стойностите съгласно Етап II. b) на борда на кораба има сертификат от производител или експерт потвърждаващ, че корабната станция за пречистване на отпадните води може да се справи с типичните модели на натоварване и c) има система за управление на утайките от отпадъчните води, съобразена с условията на експлоатация на пречиствателната станция на борда на пътническия кораб |  |
|  |  |  | Корабна станция за пречистване на отпадните води, която е получила одобрение на типа на или след 01.12.2011 г., съгласно изискванията на Резолюция на ЦККР 2010-II-27 (Етап II), може да продължи да бъде монтирана на борда и експлоатирана. |  |
|  |  |  | Корабна станция за пречистване на отпадните води, която е получила одобрение на типа на или след 10.01.2013 г., съгласно изискванията на Директива 2012/49/ЕС (Етап II), може да продължи да бъде монтирана на борда и експлоатирана. |  |
| ГЛАВА 19 |  |  |  |  |
|  |  | Пътнически кораби | Виж разпоредбите разписани в изискванията за кораби изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕС: „Липса на явна опасност“ Прилага се за всички разпоредби на Глава 19 с изключение на упоменатите по-долу. |  |
| 19.01 | (5) и (6) | Безпрепятствено обзор пред кораба 2 корабни дължини ако е по-малко от 250 m Достатъчен обзор към кърмата | НЗР, най-късно при подновяване на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 1.1.2049 |
| 19.11 | (1) | Годност на материалите и частите за противопожарна защита | За материали и части одобрени съгласно Международният кодекс за прилагане на процедурите за противопожарни изпитвания (FTP code), приет с Резолюция MSC.61(67): НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) Член 33.01 – Член 33.02

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 20 |  |  |  |  |
|  |  | Пътнически ветроходни кораби | Виж разпоредбите разписани в изискванията за кораби изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕС: „Липса на явна опасност“ |  |
| ГЛАВА 21 |  |  |  |  |
| 21.01 | (2) | Специални лебедки или равностойни устройства за целите на тласкане | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
|  | (3) последно изречение | Изисквания към задвижващите звена | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2049 |
| ГЛАВА 22 |  |  |  |  |
|  |  | Плаващи съоръжения | Виж разпоредбите разписани в изискванията за кораби изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕС: „Липса на явна опасност“ |  |
| ГЛАВА 26 |  |  |  |  |
|  |  | Плаващи средства за отдих и развлечение | Виж разпоредбите разписани в изискванията за кораби изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕС: „Липса на явна опасност“ |  |
| ГЛАВА 29 |  |  |  |  |
| 29.02 | (3) | Включване на второ независимо устройство на рулевата машина или ръчен привод. | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2029 |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) - Член 33.03

Член 33.03

Допълнителни преходни разпоредби към плаващи средства заложени преди 0101.1985 г.

1. В допълнение към преходните разпоредби на чл. 33.02, следните разпоредби могат да бъдат приложени към плаващите средства, които са били заложени преди 01.01.1985 г., при условие че безопасността на кораба и неговия екипаж е осигурена по подходящ начин.

2. Следните определения се прилагат за таблицата по-долу:

„НЗР“: разпоредбата не се прилага за плаващи средства в експлоатация, докато засегнатите части не бъдат заменени или преустроени, т.е. разпоредбата се прилага само при Новопостроени „Н“ плаващи средства, при Замяна „З“ или Реконструкция „Р“ на засегнатите части или пространства. Ако засегнатите части се заменят с заменящи части изработени по същата технология или са от същият тип, то това не се счита за Замяна „З“ по смисъла на преходните разпоредби.

„Издаване или подновяване на корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване“: изискването трябва да се вземе под внимание при следващо издаване или подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след посочената дата.

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 3 |  |  |  |  |
| 3.03 | (1) | Водонепроницаеми таранни прегради | НЗР |  |
|  | (2) | Жилищни помещения и оборудване за безопасност | НЗР |  |
|  | (5) | Отвори във водонепрониц. прегради | НЗР |  |
| 3.04 | (2) | Общи стени на танкове и жилищни и пътнически помещения | НЗР |  |
|  | (7) | Максимално разрешено ниво на шума в МО | НЗР |  |
| ГЛАВА 4 |  |  |  |  |
| 4.01 | (1) | Разстояние за безопасност | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след | 30.12.2019 |
| 4.02 |  | Надводен борд | НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) - Член 33.03

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 6 |  |  |  |  |
| 6.01 | (3) | Изисквания към рулевата система | НЗР |  |
| ГЛАВА 7 |  |  |  |  |
| 7.01 | (2) | Ниво на шум от кораб | НЗР |  |
| 7.05 | (2) | Контрол на навигационните светлини | Подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
| 7.12 |  | Спускаеми рубки | НЗР |  |
| ГЛАВА 8 |  |  |  |  |
| 8.01 | (3) | Забрана за определени течни горива | НЗР |  |
| 8.04 |  | Газоизпускателна система на двигателите | НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
| 8.05 | (13) | Контрол на равнището на напълване не само за главните двигатели, а също и за другите двигатели, необходими за безопасна експлоатация на кораба | НЗР |  |
| 8.08 | (2) | Оборудвани с осушителни помпи | НЗР |  |
| 8.08 | (3) и (4) | Диаметри и минимален дебит на осушителните помпи | НЗР |  |
| 8.08 | (5) | Самозасмукващи осушителни помпи | НЗР |  |
| 8.08 | (6) | Оборудвани със всмукателни решетки | НЗР |  |
| 8.08 | (7) | Автоматично затваряща се система | НЗР |  |
| 8.10 | (2) | Присъщ шум от кораб на ход | НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) -Член 33.03

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 10 |  |  |  |  |
| 10.01 | (2) | Документи за електрическата инсталация | НЗР |  |
| 10.01 | (3) | Проектиране на електрическото оборудване | НЗР |  |
| 10.06 |  | Максимално допустими напрежения | НЗР |  |
| 10.10 |  | Генератори, двигатели и трансформатори | НЗР |  |
| 10.11 | (2) | Монтаж на акумулатори | НЗР |  |
| 10.12 | (2) | Прекъсвачи и предпазители | НЗР |  |
| 10.14 | (3) | Едновременно изключване | НЗР |  |
| 10.15 |  | Кабели | НЗР |  |
| 10.16 | (3) | Осветление в машинните отделения | НЗР |  |
| 10.17 | (1) | Разпределителни табла за навигационните светлини | НЗР |  |
| 10.17 | (2) | Електрическо захранване на навигационните светлини | НЗР |  |
| ГЛАВА 13 |  |  |  |  |
| 13.01 | (9) | Лебедки за котвите с маса превишаваща 50 кг | НЗР |  |
| 13.07 | (1) | Прилагане на европейски стандарт за корабните лодки | НЗР |  |
| 13.08 | (1) | Прилагане на стандарт за спасителните кръгове | НЗР |  |
| 13.08 | (2) | Прилагане на стандарт за спасителните жилетки | НЗР |  |

ES-TRIN																	     Глава 33

Преходни разпоредби приложими към плаващите средства по водни пътища извън Рейн (зона R) - Член 33.03

| Член и параграф |  | Съдържание | Краен срок и коментар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 14 |  |  |  |  |
| 14.11 | (2) | Обезопасяване на лебедките | НЗР |  |
| ГЛАВА 15 |  |  |  |  |
| 15.02 | (13) | Тръбопроводи пренасящи опасни газове и течности | НЗР |  |

ES-TRIN							 Европейски стандарт - приложения

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ES-TRIN							 Европейски стандарт - приложения

ES-TRIN									           Приложение 1

Образец на уникален европейски идентификационен номер (УЕИН)

ЧАСТ I

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОРАБА И РЕГИСТЪР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ НА УНИКАЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЕН НОМЕР НА КОРАБА (УЕИН)

| А | А | А | х | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код на компетентния орган, издаващ уникалния европейски идентификационен номер на кораба |  |  | Пореден номер |  |  |  |  |

В образеца „ААА" е трицифрен код, даван на компетентния орган, издаващ уникалния европейски идентификационен номер на кораба, в съответствие със следните обхвати за номера:

001-019 Франция

020-039 Нидерландия

040-059 Германия

060-069 Белгия

070-079 Швейцария

080-099 запазени за плаващи средства от държави, които не са страни по Манхаймската конвенция и за които има издаден Рейнски сертификат за вътрешно корабоплаване

издаден преди 01.04.2007 г. (за България - 089)

100-119 Норвегия

120-139 Дания

140-159 Обединеното кралство

160-169 Исландия

170-179 Ирландия

180-189 Португалия

190-199 запазени

200-219 Люксембург

220-239 Финландия

240-259 Полша

260-269 Естония

270-279 Литва

280-289 Латвия

290-299 запазени

300-309 Австрия

310-319 Лихтенщайн

320-329 Чешка република

330-339 Словакия

340-349 запазени

350-359 Хърватска

360-369 Сърбия

370-379 Босна и Херцеговина

ES-TRIN									           Приложение 1

Образец на уникален европейски идентификационен номер (УЕИН)

380-399 Унгария

400-419 Руска федерация

420-439 Украйна

440-449 Беларус

450-459 Република Молдова

460-469 Румъния

470-479 България

480-489 Грузия

490-499 запазени

500-519 Турция

520-539 Гърция

540-549 Кипър

550-559 Албания

560-569 Бивша югославска република Македония

570-579 Словения

580-589 Черна гора

590-599 запазени

600-619 Италия

620-639 Испания

640-649 Андора

650-659 Малта

660-669 Монако

670-679 Сан Марино

680-699 запазени

700-719 Швеция

720-739 Канада

740-759 Съединени американски щати

760-769 Израел

770-799 запазени

800-809 Азербайджан

810-819 Казахстан

820-829 Киргизстан

830-839 Таджикистан

840-849 Туркменистан

850-859 Узбекистан

860-869 Иран

870-999 запазени

„xxxxx“ е петцифрен сериен номер, издаван от компетентния орган.

ES-TRIN									           Приложение 2

Данни за идентификация на кораба

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОРАБА

А. За всички кораби :

1. Уникален европейски идентификационен номер на кораба( Приложение 3, Част I, точка 3 от образеца и Част VI, пета колона)

2. Име на плаващото средство/кораба (Приложение 3, Раздел I, точка 1 от образеца и Част VI, четвърта колона)

3. Тип на плаващото средство съгласно чл. 1.01 (1.1) до (1.28) (Приложение 3, Раздел I, т. 2 от образеца)

4. Максимална дължина съгласно чл. 1.01 (4.17) ( Приложение 3, Раздел I, т. 17, бук. „а“)

5. Максимална широчина съгласно чл. 1.01 (4.20) ( Приложение 3, Раздел I, т. 18, бук. „а“)

6. Газене съгласно чл. 1.01 (4.23) ( Приложение 3, Раздел I, т. 19, бук. „а“)

7. Източник на данни (=Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване)

8. Дедуейд (Приложение 3, Раздел I, т. 21 и Раздел VI, 13та колона) за товарни кораби

9. Водоизместване съгласно чл. 1.01 (4.7) ( Приложение 3, Раздел I, т. 21 и Раздел VI, 13та колона) за други кораби различни от товарни кораби)

10. Оператор (корабособственик или негов представител)

11. Инспекционен орган/Издаващ орган (Приложение 3, Раздели I и VI)

12. Номер на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване (Приложение 3, Раздел I и Раздел VI, 1ва колона )

13. Дата на  валидност (Приложение 3, Раздел I, т. 11 от образеца и Раздел VI, 17та колона )

14. Съставител на данните.

В. Където е приложимо:

1. Национален номер

2. Тип на плаващото средство в съответствие с Техническата спецификация за Електронни рапорти на корабите от вътрешно корабоплаване.

3. Единичен или двоен корпус в съответствие с ADN

4. Височина съгласно чл. 1.01 (4.22)

5. Брутен тонаж (за морски кораби )

6. ИМО номер (за морски кораби)

7. Повиквателен сигнал ( за морски кораби )

8. MMSI номер (идентификатор от морската подвижна служба)

9. АТИС код

10. Тип, номер, издаващ орган и дата на валидност на други сертификати.

ES-TRIN									           Приложение 2

Данни за идентификация на кораба

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел I

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБРАЗЦИ НА КОРАБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ И ОБРАЗЕЦ НА РЕГИСТЪРА НА КОРАБНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ

РАЗДЕЛ I

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване

Република България/Герб

КОРАБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ

№………………….

Място, дата

………………………………………..

Контролен орган

………………………………………………………….

Печат

………………………………………………………….

(Подпис)

Забележки:

Това плаващо средство може да се използва за плаване по силата на настоящето удостоверение само когато е в описаното състояние.

В случай на големи промени или ремонти, плаващото средство трябва да премине специален преглед преди влизане в експлоатация.

Корабопритежателят или негов представител, трябва да информират контролния орган за всяка промяна в името или собствеността на плаващото средство, за всяко повторно измерване, за всяка промяна в регистрацията или пристанището на домуване и трябва да изпратят Корабното удостоверение за вътрещно корабоплаване на контролния орган за отразяване на промените.

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

| 1. Име на плаващо средство | 2. Тип на плаващото средство |  | 3. Уникален европейски идентификационнен номер на кораба |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Име и адрес на корабособственика |  |  |  |
| 5. Място на регистрация и регистрационен номер |  | 6. Пристанище на регистрация |  |
| 7. Година на построяване | 8. Име и място на корабострителницата |  |  |
| 9. Това удостоверение заменя удостоверение №………………………………………. издадено на ………..……………………от…………………………………………….. контролен орган |  |  |  |
| 10. Гореспоменатото плаващо средство, вследствие на прегледа, извършен на *) …………………………………………………………… и представянето на сертификата, издаден на *) …………………………………………………… от призната класификационна организация………………………………………………………… се признава за годно плаване: по Рейн*) между ………………………………………… и …………………………………………………..*) - по водните пътища на Европейския съюз в Зона(и)*) ………………….......................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - по водните пътища в Зона(и)*) ………………….................................................................. ………………………………………………………………………………………………………….. в………………………………. [име на държавата*)] ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. с изключение на …………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. - по следните водни пътища в [ име на държавата(*) ] …………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….…………………………………. при максимално разрешено газене и с оборудване и екипаж, както е определено по-долу |  |  |  |
| 11. Валидността на настоящето корабно свидетелство изтича на ……………………………… |  |  |  |
| *) Изменена е позиция(и): ………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………..………………………. ………………………………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………..………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………. Печат ……………………………………. (Подпис) *) Неприложимото се зачерква |  |  |  |

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

12. Номерът на свидетелството (1), уникалният европейски идентификационен номер на кораба (2), номерът на регистрация (3) и номерът на измерването са поставени със съответните знаци на следните места на плаващото средство: 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2 ……………………………………………………………………………………………………… 3 ……………………………………………………………………………………………………… 4 ………………………………………………………………………………………………………

13. Максимално разрешеното газене е обозначено на всеки борд на плаващото средство - с две -…………………………………….. - марки за газене*). - с горните мерителни планки*). Нанесени са две скали за газене*). Задните скали за измерване служат като скали за газене: за тази цел те са допълнени с цифри, посочващи газенията*).

14. Без да се накърняват ограниченията*), указани в точки 15 и 52, плаващото средство е годно да 1.; тласка (*); 4.; бъде задвижвано в бордово свързана група*). 1.1; в твърдо свързан състав*); 5.; влачи*). 1.2; чрез твърда връзка с управлявано изменение на ъгъла*); 5.1; несамоходни плаващи средства*). 2.; бъде тласкано*); 5.2; самоходни плаващи средства*). 2.1; в твърдо свързан състав*); 5.3; плава само срещу течението*). 2.2; в челото на твърдо свързан състав*); 6.; бъде влачено*). 2.3; чрез твърда връзка с управлявано изменение на ъгъла*); 6.1; като самоходно плаващо средство*). 3.; задвижва бордово свързана група*); 6.2; като несамоходно плаващо средство*).

*) Изменена е позиция (и): ………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………..………………………. ………………………………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………..………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………. Печат ……………………………………. (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

15. Разрешени състави 1. На плаващото средство е разрешено за задвижва следните състави: Форма на състава№; Ограничения, произтичащи от глави 5 и 21. Максимални размери m; Посока на плаване спрямо течението и състояние на натоварването; Максимално потопено сечение m2; Забележки. Срещу течението; По течението; Срещу течението; По течението. дължина; широчина; натоварен t; празен; натоварен t; празен. Други състави : Значение на символите : Тласкач Самоходен кораб Баржа 2. Връзки: Тип на връзките: ………………………… Брой на връзките на всеки борд: …………… Брой на свързващите въжета: ……. Дължина на всяко свързващо въже: ………… Якост на опън при надлъжно свързване: …….……………………………….kN Якост на опън за всяко въже: ………………………………………………….kN Брой на намотките на въжето: …………..

*) Изменена е позиция (и): ………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… *) Изменена е позиция (и): ………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………..………………………. ………………………………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………..………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………. Печат ……………………………………. (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

| 16. Мерително свидетелство №………..издадено от ………………………… Бюро за измерване на дата …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17а Максимална дължина .…….m 17b Дължина…………m |  |  | 18а Максимална широчина …… m 18b Широчина ………m |  |  |  |  |  | 19а Максимално газене ………..m 19b Газене …..… m |  |  |  | 20. Надводен борд ……… cm |
| 21. Дедуйд/Водоизместване*) ………………………….. t/m3*) |  |  |  |  | 22. Брой на пътниците |  |  |  |  | 23. Брой на спалните места за пътници: |  |  |  |
| 24. Брой водонепроницаеми прегради |  |  |  |  | 25. Брой трюмове |  |  |  |  | 26. Тип на трюмните закрития |  |  |  |
| 27. Брой главните задвижващи двигатели |  |  |  |  | 28. Обща номинална мощност на задвижващите двигатели ………… kW |  |  |  |  | 29. Брой на гребните винтове |  |  |  |
| 30. Брой носови брашпили ……, от които ……. с двигател |  |  |  |  |  |  | 31. Брой кърмови брашпили……….., от които ………… с двигател |  |  |  |  |  |  |
| 32. Брой куки за влачене …… |  |  |  | 33. Брой буксирни лебедки…… …, от които ………….. с двигател |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Рулева система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брой пера на основния рул | Задвижване на основния рул |  |  |  |  |  |  | - ръчно*) - електрическо*) |  |  |  | - електрохидравлично*) - хидравлично*) |  |
| Други инсталации: да/не*) Тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фланкиращи пера да/не*) |  | Задвижване на фланкиращите пера*) |  |  |  | - ръчно*) - електрическо*) |  |  |  |  | електрическо/хидравлично*) хидравлично*) |  |  |
| Оборудване на носови рул да/не*) |  | - носови рул*) - носово подрулващо*) - друго оборудване*) |  |  |  | Дистанционно управление да/не*) |  |  |  |  | Дистанционно задвижване да/не*) |  |  |
| 35. Осушителна система Брой на осушителните помпи ………………, от които механизирани …………. Минимален дебит първа помпа ………………… l/min втора помпа …………………. l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *) Изменена е позиция(и): …………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… *) Изменена е позиция(и): …………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………..………………………. ………………………………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………..………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………. Печат ……………………………………. (Подпис) *) Неприложимото се зачерква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

| 36. Брой и разположение на затварящите устройства, указани в чл. 8.08, раздели 10 и 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. Котви |  |  |  |  |  |
| Брой носови котви | Обща маса на носовите котви |  | Брой кърмови котви … |  | Обща маса на кърмовите котви |
| …………………… | ……………………… kg |  | ………………….. |  | ………………………… kg |
| 38. Котвени вериги |  |  |  |  |  |
| Брой носови котвени вериги |  | Дължина на всяка верига |  | Якост на опън на всяка верига |  |
| ……………………………………. |  | ……………………….. m |  | …………………………………… kN |  |
| Брой кърмови котвени вериги |  | Дължина на всяка верига |  | Якост на опън на всяка верига |  |
| ………………………..…………. |  | ……………………….. m |  | …………………………………… kN |  |
| 39. Въжета за обвързване 1во въже с дължина ………… m и якост на опън ……………………… kN 2ро въже с дължина ………… m и якост на опън ……………………… kN 3то въже с дължина ………… m и якост на опън ……………………… kN |  |  |  |  |  |
| 40. Буксирни въжета ……….бр. с дължина……………..m и якост на опън ……………………… kN ……….бр. с дължина……………..m и якост на опън ……………………… kN |  |  |  |  |  |
| 41. Визуални и звукови сигнали Светлините, флаговете, сферите, плаващите и звуковите предупредителни устройства, използвани за сигнализация и излъчване на визуалните и звукови сигнали, предписани от [Рейнските полицейски правила/приложимите изисквания на навигационните органи на държава-членка], следва да се носят на борда, както и светлини за престой на аварийна стоянка, предписани от [Рейнските полицейски правила/приложимите изисквания на навигационните органи на държава-членка] |  |  |  |  |  |
| *) Изменена е позиция(и): ……………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… *) Изменена е позиция(и): ……………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………..………………………. ………………………………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………..………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………. Печат ……………………………………. (Подпис) *) Неприложимото се зачерква |  |  |  |  |  |

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

42. Друго оборудване Система за гласова полудуплекс*) Хвъргало комуникация пълен дуплекс/телефон*) Сходня в съответствие с чл. 13.02, т. 3, вътрешна радиотелефонна бук. „d“*)/чл. 19.06, т. 12*) връзка*) Дължина ……………… m Канджа с кука Радиотелефонни връзка кораб-кораб Брой комплекти за първа помощ системи навигационна информация Бинокъл връзка кораб-пристанищни Инструкция за спасяване на давещи се власти Прожектор, управляван от рулевата рубка пристанищни услуги Огнеустойчиви приемни съдове Кранове в съответствие с чл. 14.12, Трап/стълба*) т. 9*), други кранове с работен товар до 2000 kg*)

43. Противопожарни средства Брой преносими пожарогасители …………. пожарни помпи …………….. хидранти ..………… Стационарни противопожарни системи в жилищни помещения и т.н. Не/Брой………*) Стационарни противопожарни системи в машинни помещения и т.н. Не/Брой………*) Механизирана осушителна помпа заместваща пожарната помпа Да/Не*)

44. Спасителни средства Брой спасителни пояси………………, от които със светлина…….., с въже………..*) Една спасителна жилетка за всяко лице обичайно на борда/в съответствие с чл. 13.08, т. 2*) Корабна лодка с гребла, въже за обвързване и черпак/в съответствие с европейски стандарт*) Платформа или съоръжение в съответствие с чл. 19.15, т. 4 или т. 5*) Брой, тип и размер(и) на оборудването, позволяващо на лица да бъдат прехвърлени безопасно в плитки води, на брега или на друго плаващо средство в съответствие с чл. 19.09, т. 3 ..………………………………………………………………………………………………………… Брой индивидуални спасителни средства за персонала на борда…….., от които в съответствие с чл. 13.08, т. 2 …………….*) Колективни спасителни средства в зависимост от броя, равностойни на …………………… индивидуалните спасителни средства*) Два комплекта дихателни апарати, два комплекта оборудване, брой……….................. димозащитни качулки*) Разписанието по безопасност и планът по безопасност са изложени на: …………………………

45. Специално оборудване на рулевата рубка за управление от едно лице с радиолокатор ар : Корабът е с рулева рубка за управление от едно лице с радиолокатор*).

*) Изменена е позиция(и): …………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… *) Изменена е позиция (и): ………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………..………………………. ………………………………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………..………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………. Печат ……………………………………. (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

46. Режимът на работа отговаря на [A1*), A2*), B*)/изисквания на националното и международното законодателство относно екипажа]

47. Оборудване на кораба в съответствие с чл. 31.01. Корабът съответства*)/не съответства*)на чл. 31.02 (Стандарт S1)*)/на чл. 31.03 (Стандарт S2)*). [В съответствие с чл. 3.18 от Правилата за персонала плаващ на Рейн/В съответствие с националните или международните изисквания], минималният екипаж трябва да се увеличи както следва*) не трябва да се увеличава*): Режими на работа. …………………... ……………………; …………………... ……………………; …………………... ……………………. Забележки и специфични условия : ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

48. Минимален екипаж [в съответствие с чл. 3.19 от Правилата за персонала плаващ на Рейн / В съответствие с национални или международни изисквания ] Режими на работа. ……………………; ……………………; ……………………. ……………………; ……………………; ……………………. ……………………; ……………………; ……………………. ……………………; ……………………; ……………………. ……………………; ……………………; ……………………. ……………………; ……………………; ……………………. ……………………; ……………………; ……………………. ……………………; ……………………; ……………………. Забележки и специфични условия : ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

*) Изменена е позиция(и): ………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… *) Изменена е позиция(и): ………………………………………………………………………… Нов текст: ……………………………………………………………………..………………………. ………………………………………………………………………..………………………………… ………………………………………………………………………..………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………. Печат ……………………………………. (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

.

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*) Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация …………………………………………………………………………………………………………… е представено на контролния орган*). Причина за прегледа/освидетелстването*): ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на корабното удостоверение се запазва - продължава*) до ……………………………………. …………………………………………………, ……………………………… (Място) (Дата) ………………………………………………… Печат (Контролен орган) ………………………………………………… (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*) Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация …………………………………………………………………………………………………………… е представено на контролния орган*). Причина за прегледа/освидетелстването*): ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на корабното удостоверение се запазва - продължава*) до ……………………………………. …………………………………………………, ……………………………… (Място) (Дата) ………………………………………………… Печат (Контролен орган) ………………………………………………… (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*) Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация …………………………………………………………………………………………………………… е представено на контролния орган*). Причина за прегледа/освидетелстването*): ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на корабното удостоверение се запазва - продължава*) до ……………………………………. …………………………………………………, ……………………………… (Място) (Дата) ………………………………………………… Печат (Контролен орган) ………………………………………………… (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*) Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация …………………………………………………………………………………………………………… е представено на контролния орган*). Причина за прегледа/освидетелстването*): ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на корабното удостоверение се запазва - продължава*) до ……………………………………. …………………………………………………, ……………………………… (Място) (Дата) ………………………………………………… Печат (Контролен орган) ………………………………………………… (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*) Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация …………………………………………………………………………………………………………… е представено на контролния орган*). Причина за прегледа/освидетелстването*): ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на корабното удостоверение се запазва - продължава*) до ……………………………………. …………………………………………………, ……………………………… (Място) (Дата) ………………………………………………… Печат (Контролен орган) ………………………………………………… (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

49. Продължаване/Потвърждаване*) на валидността на корабното удостоверение*) Периодичен – извънреден*) преглед Контролният орган извърши преглед на кораба на ………………………………………*) Издадено удостоверение на …………………..от призната класификационна организация …………………………………………………………………………………………………………… е представено на контролния орган*). Причина за прегледа/освидетелстването*): ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… Предвид резултата от прегледа/освидетелстването*), срокът на валидност на корабното удостоверение се запазва - продължава*) до ……………………………………. …………………………………………………, ……………………………… (Място) (Дата) ………………………………………………… Печат (Контролен орган) ………………………………………………… (Подпис) *) Неприложимото се зачерква

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

50. Разрешително, отнасящо се до инсталацията(ите) за втечнен газ Инсталацията(ите) за втечнен газ на борда на кораба е проверена/са проверени от експерт*) …………………………………………………………………………………………………………… и съгласно неговия доклад от дата …………………….отговаря/т на следните условия: Инсталацията(ите) включват следните консуматори на газ Инсталация; Сериен №; Модел; Марка; Тип; Разположение. Разрешителното е валидно до …………………………………………………………………………. ………………………………………………………, …………………………………….. (Място) (Дата) ………………………………………………… Контролен орган Печат ………………………………………………… (Подпис)

*) Изменена е позиция(и): …………………………………………………………………………….. Нов текст: ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………………… Печат ……………………………………………… (Подпис) *) Неприложимото се зачертава

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

51. Продължаване на разрешителното отнасящо се до инсталацията(ите) за втечнен газ Срокът на разрешението за инсталацията(ите) за втечнен газ от дата ……………………………………………..валидно до …………………………………….. се продължава - след периодичен преглед от експерта ……………………………………………………… - при представяне на доклада за преглед от дата …………………………………………… до …………………………………………………… …………………………………………………………, ………………………………….. (Място) (Дата) ……………………………………………… Контролен орган Печат ……………………………………………… (Подпис)

51. Продължаване на разрешителното отнасящо се до инсталацията(ите) за втечнен газ Срокът на разрешението за инсталацията(ите) за втечнен газ от дата ……………………………………………..валидно до …………………………………….. се продължава - след периодичен преглед от експерта ……………………………………………………… - при представяне на доклада за преглед от дата …………………………………………… до …………………………………………………… …………………………………………………………, ………………………………….. (Място) (Дата) ……………………………………………… Контролен орган Печат ……………………………………………… (Подпис)

51. Продължаване на разрешителното отнасящо се до инсталацията(ите) за втечнен газ Срокът на разрешението за инсталацията(ите) за втечнен газ от дата ……………………………………………..валидно до …………………………………….. се продължава - след периодичен преглед от експерта ……………………………………………………… - при представяне на доклада за преглед от дата …………………………………………… до …………………………………………………… …………………………………………………………, ………………………………….. (Място) (Дата) ……………………………………………… Контролен орган Печат ……………………………………………… (Подпис)

Корабно удостоверение № .................. издадено от Дирекция „Речен надзор – ...........................”

52. Приложение към корабно удостоверение № …………………………………………………….. ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………... ….………………………………………………………………………………………………………...

*) Изменена е позиция (и): …………………………………………………………………………….. Нов текст: ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… *) Тази страница е била заменена. Място, дата ………………………………………… Контролен орган ……………………………………………… Печат ……………………………………………… (Подпис) *) Неприложимото се зачертава

Продължава на страница*) Край на удостоверението*)

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел I

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел II

Раздел II

Образец на временно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване

Република България/Герб

Временно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване

№

| 1. Име на плаващото средство |  | 2. Тип на плаващото средство |  |  | 3. Уникален европейски идентификационен номер на кораба |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Име и адрес на корабособственика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дължина L/LWL *) ……………………………. Брой на пътниците ………………………. Брой на спалните места за пътници*) ………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Екипаж ………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 [Корабът се експлоатира в режими на работа A1*), A2*), B*)/Съгласно режимите на работа в съответствие с изисквания на националното и международното право] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Оборудване на кораба в съответствие с чл. 31.01. Корабът съответства*)/не съответства*) на чл. 31.02 (Стандарт S1)*)/чл. 31.03 (Стандарт S2)*). [В съответствие с чл. 3.18 от Рейнските правила за инспекция на корабите/В съответствие с националните или международните изисквания], минималният екипаж трябва да се увеличи както следва*)/не трябва да се увеличава*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Режими на работа |  |  |  |  |
|  |  |  | ………………… | …………………… |  | …………………. |  |
|  |  |  | ………………… | …………………… |  | …………………. |  |
| Забележки и специфични условия: ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Минимален екипаж [в съответствие с чл. 3.19 от Правилата за персонала плаващ на Рейн/В съответствие с националните или международните изисквания]: ……………………………………………… ………..………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Инсталация(-и) за втечнен газ Разрешителното е валидно до ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Специфични условия |  |  |  |  |  |  |  |
| [9. Превоз на опасни товари, виж Временното свидетелство за допуск*) ] |  |  |  |  |  |  |  |

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел II

10. Валидност Временното свидетелство за вътрешно корабоплаване е валидно до …………………… за плаване*)/за еднократен рейс*) (Дата) - по Рейн*) между ……………………………………………………… ………………………………*) - по вътрешните водни пътища на Европа в Зона(и)*) …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - по вътрешните водни пътища в Зона (и) (*) ………………………………………………...……. ………………………………………………………………………………………………………….. в [име на държавите*)] …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… с изключение на: …..………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - по следните водни пътища на [име на държавата*)] ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

11. Място, дата………………………………………………… Контролен орган ………………………………………………………. Печат ………………………………………………………. (Подпис) *) Неприложимото се зачертава

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел III

Раздел III

Образец на допълнително Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза

Приложение към корабно свидетелство за вътрешно корабоплаване №…………….

Допълнително корабно свидетелство за вътрешно корабоплаване на Съюза Република България /Герб Наименование и адрес на компетентният орган издал допълнителното свидетелство 1. Име на кораба: ……………………………………………………………………………………… 2. Уникален европейски идентификационен номер на кораба: …………………………………… 3. Място на регистрация и регистрационен номер: ………………………………………………… 4. Страна на регистрация и /или пристанище на регистрация1)………………………………..… 5. Като взе предвид Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване № ………………... издадено на …………………………... валидно до …………………………………………………. 6. Като взе предвид резултата от прегледа ………………………………………………………….. ……………………………………………… на ………………………………………………………. 7. Гореспоменатият кораб се счита годен за експлоатация по вътрешните водни пътища на Европа в Зона(и) ………………………………………………………………………………….…… 8. Това допълнително удостоверение е валидно до ………………………………………………... 9. Издадено в ………………………………………., на …………………………………………….. 10. ……………………………………………………… (Контролен орган) Печат ……………………………………………………… (Подпис) 1) Неприложимото се зачертава

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел III

Приложение към корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване №…………….

11. Зона и/или воден път1). 4; 3; 2; 1. Надводен борд (см); Със затворени трюмове. С отворени трюмове. 12. Отклонения от Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване № ……………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 13. Записите по отношение на членовете на екипажа в Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване не се прилагат. 14. Като взе предвид Корабно свидетелство за вътрешно корабоплаване № ……............................ Издадено на .………………………………… валидно до …………………………………………… Като взе предвид резултата от прегледа ……………………………………………………………… на ……………………………………………., Това допълнително удостоверение се продължава /се подновява (1) до …………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………... (Място) (Дата) ……………………………………………... (Контролен орган) Печат ……………………………………………... (Подпис) 1) Неприложимото се зачертава

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел IV

Раздел IV

Образец на Сертификат за морски кораби плаващи на Рейн

Име на държавата/Герб

Сертификат за морски кораб плаващ по Рейн

№ …………………….

Контролният орган …………………………………………………………………. удостоверява, че морския кораб

Име: ……………………………………………………………………………………………………..

Корабен регистрационен номер или инициали: ……………………………………………………..

Място на регистрация: …………………………………………………………………………………

Година на постройка: …………………………………………………………………………………..

Дължина на кораба: ……………………………………………………………………………….……

след приключване на прегледа, …………………………………. е признат за годен да плава по Рейн и му се разрешава да плава при следните специални условия изложени по-долу.

Специални  условия: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Този сертификат е валиден само при условие, че корабът има валиден сертификат за плаване по море или за крайбрежно плаване и валидността му е до ……………………………………………

…………………………………..,	……………………..

(Място)			(Дата)

………………………………………………………..

Печат								(Контролен орган)

…………………………………………………….

(Подпис)

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел IV

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел V

Раздел V

Образец на приложение „Традиционен кораб“ към Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване съгласно глава 24

| Приложение Традиционен кораб |  |
| --- | --- |
| Име на държавата/Герб |  |
| Приложение към Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване № |  |
| 1. Име на традиционния кораб …………………………................................... | 2. Уникален европейски идентификационен номер на кораба (ENI) ..................................................................... |
| 3. Тип на кораба преди признаването ........................................................................... | 4. Исторически период от време …………….............................................................. |
| 5. Съответствието на традиционния кораб, описано по - горе, е установено въз основа на преглед от ..............................................................., както и експертния доклад на органа по опазване на културното наследство/на експерта по традиционни кораби*) ..................................................................................................... от дата ............................................ с - отклоненията, изброени в точка 6, и - допълнителните изисквания, указани в точка 7 считани за подходящи. |  |
| .................................................................., ...................................... (Място) (Дата) ...................................................................... Контролен орган Печат ...................................................................... (Подпис) ........................................................................................................................... Име/адрес на експерта по традиционни кораби _________________________ *) Неприложимото се зачертава |  |

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел V

Приложение към Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване № ………..

| 6. Списък на отклоненията в техническото състояние от условието на приложимия стандарт за избрания исторически период от време в момента на признаването: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... | 7. Допълнителни изисквания, произтичащи от точка 6: ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... .................................................................................. .................................................................................. ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... |
| --- | --- |
| 8. Други условия: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... |  |
| 9. Забележки: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... |  |
| Тази страница е издадена/заменена*) Място, дата ....................................................................... Контролен орган Печат ................................................................ (Подпис) ___________________________________ *) Неприложимото се зачертава. |  |
| Продължава на страница*) .............................. Край на приложението Традиционен кораб*) |  |

ES-TRIN									           Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел VI

Раздел VI

Образец на регистър на Корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване

Регистър на Корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване

Компетентен орган/Контролен орган

Регистър на удостоверенията

Година ………………..

ES-TRIN																        Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел VI

Лява страница

| Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |  | Име на кораба | Уникален европейски идентификационен номер на кораба | Корабособственик |  | Регистрация на кораба |  | Тип на кораба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ден | Месец |  |  | Име | Адрес | Място | № |  |

ES-TRIN																        Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел VI

Дясна страница

| Дедуейд съгласно мерителното свидетелства или водоизместване*) |  |  | Зони или участъци от вътрешните водни пътища |  | Потвърждения, свързани с периодични или специални прегледи, оттегляне и отмяна на свидетелството |  | Валидност на свидетелството до |  | Други забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата на издаване на свидетелството | Знак за измерване | t или m3 |  |  |  |  |  |  |  |

*) Ако липсва мерително свидетелство дедуейда или водоизместването се изчисляват.

ES-TRIN																        Приложение 3

Образец на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване и образец на регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване Раздел V

ES-TRIN									           Приложение 4

Знаци за безопасност

ЧАСТ II

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИФИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ

ИЗПОЛЗВАНО НА БОРДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

| Фигура 1 Вход за външни лица забранен |  | Цветове: червен/бял/черен |
| --- | --- | --- |
| Фигура 2 Забранено паленето на огън и пушенето |  | Цветове: червен/бял/ черен |
| Фигура 3 Пожарогасител |  | Цветове: червен/бял |
| Фигура 4 Предупреждение за обща опасност |  | Цветове: черен/жълт |

ES-TRIN									           Приложение 4

Знаци за безопасност

| Фигура 5 Маркуч за гасене на пожар |  | Цветове: червено / бяло |
| --- | --- | --- |
| Фигура 6 Пожарогасителна инсталация |  | Цветове: червен/бял |
| Фигура 7 Да се носят акустични предпазни средства |  | Цветове: син/бял |
| Фигура 8 Комплект за първа помощ |  | Цветове: зелен/бял |
| Фигура 9 Бързо затварящ се клапан на цистерна |  | Цвят: кафяв/бял |

ES-TRIN									           Приложение 4

Знаци за безопасност

| Фигура 10 Спасителна жилетка |  | Цвят: син/бял |
| --- | --- | --- |
| Фигура 11 Предупреждение за втечнен природен газ |  | Цвят: черен/жълт |

Реално използваните символи могат да се различават леко или да бъдат по-подробни от графичните изображения в настоящия приложение, при условие значението да не бъде променено и разликите и промените да не го правят неразбираемо.

ES-TRIN									           Приложение 4

Знаци за безопасност

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

НАВИГАЦИОННО И ИНФОРМАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

Съдържание

Определения

Раздел I	Минимални изисквания и условия за изпитване на навигационно

радиолокационно оборудване във вътрешното корабоплаване

Допълнение	Оборудване Inland ECDIS, самостоятелно оборудване, свързано с

радиолокационното оборудване

Раздел II	Минимални изисквания и условия за изпитване на приборите за указване

скоростта на завиване във вътрешното корабоплаване

Глава 1		Общи положения

Глава 2		Общи минимални изисквания към приборите за указване

скоростта на завиване

Глава 3		Минимални експлоатационни изисквания към приборите за

указване скоростта на завиване

Глава 4		Минимални технически изисквания към приборите за указване

скоростта на завиване

Глава 5		Условия и процедури за изпитване на приборите за указване

Скоростта на завиване

Допълнение:	Максимален толеранс на грешките на приборите

за указване скоростта 	на завиване

Раздел III	Изисквания към монтажа и тестовете за ефективност на навигационното

радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване във

вътрешното корабоплаване

Раздел IV	Минимални изисквания, изисквания към монтажа и тестове за ефективност на

оборудването АИС за вътрешното корабоплаване

Раздел V	Минимални изисквания, изисквания към монтажа и тестове за ефективност на

тахографите във вътрешното корабоплаване

Раздел VI	Удостоверение за правилност на монтажа и годност за работа на

навигационното радиолокационно оборудване и приборите за указване

скоростта на завиване, на оборудването АИС и тахографите във вътрешното

корабоплаване

Определения

1. „Изпитване на типа“ означава процедура на изпитване,  казана в Раздел I, чл. 4 или Раздел II, чл. 1.03, която техническата служба използва, за да провери съответствието с изискванията съгласно настоящото  приложение. Изпитването на типа представлява неразделна част от одобрението на типа .

2. „Одобрение на типа“ означава административната процедура, в съответствие с която държавата-членка потвърждава, че оборудването отговаря на изискванията на настоящото приложение

.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

3. „Удостоверение за изпитване“ означава документ, в който са вписани резултатите от проведеното изпитване на типа.

4. „Заявител“ или „производител“ означава всяко юридическо или физическо лице, под чието име, търговска марка или друга форма на идентификация, оборудването, представено за изпитване, е произведено или се продава и което лице е отговорно за всички въпроси, свързани с изпитването на типа и процедурата за одобрение на типа, по отношение на техническата служба и одобряващия орган.

5. „Техническа служба“ е институция, орган или организация, която извършва изпитването на типа.

6. „Декларация на производителя“ означава декларацията, чрез която производителят удостоверява, че оборудването отговаря на приетите минимални изисквания и че във всяко отношение е еднакво с типа, предоставен за изпитване.

7. „Декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/ЕС1“ означава декларация в съответствие с Директива 2014/53/ЕС, Приложение II(4 ), чрез която производителят потвърждава, че въпросните продукти отговарят на приложимите изисквания на директивата.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел I

Раздел I

Минимални изисквания и условия на изпитване за навигационното радиолокационно оборудване във вътрешното корабоплаване

Член 1

Обхват

Тези разпоредби определят минималните изисквания за навигационното радиолокационно оборудване използвано във вътрешното корабоплаване, както и условията за изпитване на съответствието с тези минимални изисквания.

Член 2

Предназначение на навигационното радиолокационно оборудване

Навигационното радиолокационно оборудване трябва да улесни управлението на кораба, като осигури разбираемо радиолокационно изображение на неговото разположение по отношение на шамандурите, бреговите линии и навигационните съоръжения, както и дава възможност за надеждно и навременно разпознаване на други кораби и препятствия, които се простират над повърхността на водния път ,

Член 3

Минимални изисквания

1. Навигационното радиолокационно оборудване трябва да отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС.

2. Навигационното радиолокационно оборудване трябва да отговаря също и на изискванията на Европейски стандарт EN 302 194-1 : 2006 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM); Навигационни радиолокатори, използвани във вътрешното корабоплаване: Част 1: Технически характеристики и методи на измерване.

3. Т. 2 по-горе не се прилага за хардуер на оборудване Inland ECDIS, работещо в навигационен режим в конФигурация 2 или 3 на системата в съответствие със стандарта Inland ECDIS, Раздел 1, т. 5.2 във връзка с Раздел 4, т. 2.2.2 или т. 2.2.3, ако се изготвя сертификат на производителя за съответствие. Този сертификат за съответствие трябва да потвърди, че хардуерът:

а) е проектиран и произведен така, че да издържа на типичните натоварвания и условията на околната среда, преобладаващи на борда на кораба, без загуба на качество или надеждност и

б) не пречи на работата на други бордови комуникационни и навигационни съоръжения.

Първото изречение не се отнася за визуални монитори, работещи в навигационен режим в системна конФигурация 3, нито за хардуерни компоненти, използвани за предоставяне на радиолокационна информация от процесора на радиолокатора за показване на екрана на оборудването Inland ECDIS.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел I

Член 4

Изпитвания на типа

Съответствието на минималните изисквания, определени в чл. 3т. 2, трябва да се установи  чрез изпитване на типа.

Ако оборудването премине изпитване на типа, се издава удостоверение за изпитване. Ако оборудването не отговори на минималните изисквания, заявителят се уведомява писмено за причините за отказ на одобрение.

Член 5

Заявление за изпитване на типа

1. Заявленията за  изпитване на типа на навигационно радиолокационно оборудване се подава до компетентна техническа служба.

2. Всяко заявление се придружава от следните документи:

а) две подробни технически описания;

b) два пълни комплекта документи за монтаж и обслужване;

c) два подробни ръководства за експлоатация;

d) два кратки ръководства за експлоатация; и

e) когато е приложимо, доказателство за предходни преминати изпитвания.

3. В случай, че не се предвижда заявителят да притежава декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/ЕС, изготвена едновременно с одобрението на типа, заедно със заявлението за изпитването на типа трябва да се представи декларация за съответствие .

Член 6

Одобрение на типа

1. Одобрение на типа се предоставя от компетентните власти в съответствие с удостоверението за изпитване.

2. Всеки компетентен орган или техническа служба назначена от компетентния  орган има право по всяко време да избере оборудване от производствените  серии  за проверка.

Ако при проверката бъдат установени дефекти в оборудването, одобрението на на типа може да бъде отменено.

Одобрението на типа се отменя от органа , който го е издал.

Член 7

Маркиране на оборудването и номер на одобрението на типа

1. Всеки компонент на оборудването се маркира незаличимо с името на производителя, търговското наименование на оборудването, типа на оборудването, и серийния номер.

2. Номерът на одобрението на типа, определен от компетентния орган, се поставя незаличимо върху дисплея така, че да остава ясно видим, след като оборудването бъде монтирано.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел I

Съставът на номера на одобрението на типа: R-NN-NNN или е-NN-NNN

R = Рейн

е = Европейски съюз

NN = номер на държавата, издала одобрението на типа, където:

01 = Германия						19 = Румъния

02 = Франция						20 = Полша

03 = Италия						21 = Португалия

04 = Нидерландия					23 = Гърция

05 = Швеция						24 = Ирландия

06 = Белгия						25 = Хърватия

07 = Унгария						26 = Словения

08 = Чешка република					27 = Словакия

09 = Испания						29 = Естония

11 = Обединено кралство				32 = Латвия

12 = Австрия						34 = България

13 = Люксембург					36 = Литва

14 = Швейцария					49 = Кипър

17 = Финландия					50 = Малта

18 = Дания

NNN = трицифрен номер, който се определя от компетентния орган.

3. Номерът на одобрението на типа се използва само заедно със съответното одобрение на типа.

Задължение на заявителя е да представя и полага номера на одобрението на типа.

Член 8

Декларация от производителя

Всяка единица оборудване се придружава от декларация на производителя.

Член 9

Изменения на типово одобрено оборудване

1. Всякакви изменения, внесени в оборудване, което вече е одобрено, водят до анулиране на одобрението на типа.

Когато се измененията са планирани, данните за тях трябва да се представят в писмена форма на компетентната техническа служба.

2. Компетентният орган решава след консултации с техническата служба дали одобрението на типа остава валидно, или се налага нова проверка или типово изпитване.

В случай на ново типово изпитване се определя нов номер на одобрението на типа.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел I

Допълнение

Фигура 1: Оборудване Inland ECDIS, самостоятелно оборудване свързано към радиолокационното оборудване (системна конФигурация 2)

Фигура 2: Оборудване Inland ECDIS, самостоятелно оборудване свързано към радиолокационното оборудване и отделен монитор (системна конФигурация 3)

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

Раздел II

Минимални изисквания и условия за изпитване на приборите за указване скоростта на завиване във вътрешното корабоплаване

ГЛАВА 1

Общи положения

Член 1.01

Обхват

Тези разпоредби излагат минималните изисквания към приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на кораби от вътрешното корабоплаване  както и условията за проверка на съответствието с тези минимални изисквания.

Член 1.02

Предназначение на приборите за указване скоростта на завиване

Приборът за указване скоростта на завиване е предназначен да улеснява плаването с радиолокатор и да измерва и показва скоростта на завиване  на кораба към левия или десния борд.

Член 1.03

Изпитване

1. Съответствието с минималните изисквания към приборите за указване на скоростта на завиване съгласно глави 2 - 4 се установява чрез типово изпитване.

2. Ако оборудването премине типовото изпитване, техническата служба издава удостоверение за изпитване. Ако оборудването не отговори на минималните изисквания, заявителят се уведомява писмено за причините за отказ на одобрение.

Член 1.04

Заявление за типово изпитване

1. Заявления за типово изпитване на прибор за указване на скоростта на завиване се подават до съответната техническа служба.

2. Всяко заявление се придружава от следните документи:

а) подробни технически описания;

b) пълен комплект документи за монтаж и обслужване;

c) инструкции за експлоатация.

3. Чрез изпитвания заявителят доказва или дава възможност да се докаже, че оборудването отговаря на минималните изисквания на тези разпоредби.

Резултатите от изпитванията и докладите от измерванията се прилагат към заявлението.

Тези документи и информацията, получена при изпитванията, се съхраняват от компетентния орган.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

Член 1.05

Одобрение на типа

1. Компетентният орган издава одобрение на типа в съответствие с удостоверението за изпитване.

2. Компетентният орган или техническата служба, има право по всяко време да избере оборудване от производствената серия за проверка.

Ако при проверката се установят дефекти в оборудването, одобрението на типа може да бъде анулирано.

Одобрението на типа се анулира от органът, който го е издал.

Член 1.06

Маркиране на оборудването и номер на одобрението на типа

1. Всеки компонент на оборудването се маркира незаличимо с името на производителя, търговското наименование на оборудването, типа на оборудването, и серийния номер.

2. Номерът на одобрението на типа, определен от компетентния орган, се поставя по траен начин върху устройството за управление така, че да остава ясно видим, след като оборудването бъде монтирано.

Съставът на номера на одобрението на типа: R-NN-NNN или e-NN-NNN

R = Рейн

е = Европейски съюз

NN = номер на държавата, издала одобрението на типа, където:

01 = Германия						19 = Румъния

02 = Франция						20 = Полша

03 = Италия						21 = Португалия

04 = Нидерландия					23 = Гърция

05 = Швеция						24 = Ирландия

06 = Белгия						25 = Хърватска

07 = Унгария						26 = Словения

08 = Чешка република					27 = Словакия

09 = Испания						29 = Естония

11 = Обединено кралство				32 = Латвия

12 = Австрия						34 = България

13 = Люксембург						36 = Литва

14 = Швейцария						49 = Кипър

17 = Финландия						50 = Малта

18 = Дания

NNN = трицифрен номер, който се определя от компетентния орган.

3. Номерът на одобрението на типа се използва само заедно със съответното одобрение на типа. Задължение на заявителя е да осигурява и полага номера на одобрението на типа.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

Член 1.07

Декларация от производителя

Всяка единица оборудване се придружава от декларация на производителя.

Член 1.08

Изменения в типово одобрено оборудване

1. Всякакви изменения, внесени в оборудване, което вече е одобрено, водят до анулиране на одобрението на типа.

Когато се планират изменения, данните за тях се представят в писмена форма на компетентната техническа служба.

2. Компетентният орган решава след консултации с техническата служба дали одобрението на типа остава валидно, или се налага нова проверка или типово изпитване.

В случай на ново типово изпитване се определя нов номер на одобрението на типа.

ГЛАВА 2

Общи минимални изисквания към приборите за указване скоростта на завиване

Член 2.01

Конструкция, проектиране

1. Приборите за указване скоростта на завиване трябва да бъдат подходящи за експлоатация на борда на корабите от вътрешното корабоплаване.

2. Конструкцията и проектирането на оборудването трябва да бъдат в съответствие с най-новите постижения в областта, от гледна точка както на механиката, така и на електротехниката.

3. При липса на конкретна разпоредба в настоящия стандарт, се прилагат изискванията и методите за изпитване, съдържащи се в Европейския стандарт EN 60945 : 2002 за електрозахранването, безопасността, взаимното смущаване на оборудването на борда, безопасното разстояние от компаса, устойчивостта на климатични влияния, механичната якост, въздействието върху околната среда, емисиите на шум и маркировката на оборудването.

Оборудването трябва също така да отговаря на всички изисквания на настоящото приложение при околни температури от 0 до 40° С.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

Член 2.02

Паразитни излъчвания и електромагнитна съвместимост

1. Общи изисквания

Приборите за указване на скоростта на завиване трябва да отговарят на изискванията на Директива 2004/108/ЕС.

2. Паразитни излъчвания

В честотните обхвати от 156 до 165 mHz, от 450 до 470 mHz и от 1,53 до 1,544 GHz интензитетът на полето не трябва да превишава 15 µV/m. Тези интензитети на полето трябва да се прилагат за разстояние на изпитване 3 m от изпитваното оборудване.

Член 2.03

Експлоатация

1. Оборудването не трябва да има повече устройства за управление, отколкото са необходими за правилната му експлоатация.

Конструкцията, маркировката и боравенето с устройствата за управление трябва са такива, че да позволяват използването им по лесен , недвусмислен и бърз начин.

Разположението им трябва да е такова, че доколкото е възможно, да се избягват грешките при работа.

Устройствата за управление, които не са необходими за нормална работа, не следва да са леснодостъпни.

2. Всички устройства за управление трябва да са оборудвани със символи и/или маркировки на английски език. Символите трябва да отговарят на изискванията на Европейски стандарт EN 60417: 2002  (графични символи за употреба на електрическо оборудване).

Всички цифри и букви трябва да са високи най-малко 4 mm. Ако може се  докаже , че поради технически причини, не е възможно цифрите и буквите да бъдат с височина 4 mm  и ако за експлоатацията могат да се допуснат  цифри и букви с по-малка височина,  се допуска намаляване до 3 mm.

3. Оборудването се проектира така, че грешките при работа да не могат да доведат до  повреда.

4. Всякакви функции, които надхвърлят  минималните изисквания, като например   съоръженията за свързване с друго оборудване, се  осигуряват по такъв начин, че оборудването да отговаря на минималните изисквания при всякакви условия.

Член 2.04

Ръководство за оператора

За всяка единица от оборудването трябва да се осигури подробно  ръководство за оператора То трябва да бъде на английски, немски, френски и холандски език и да съдържа най-малко следната информация:

а) задействане и експлоатация;

b) поддръжка и обслужване;

c) общи указания за безопасност.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

Член 2.05

Монтаж на сензор

Ориентацията на монтажа спрямо линията на кила трябва да е означена върху сензорния модул  на прибора за указване  скоростта на завиване. Трябва да се осигурят инструкции за монтаж за обезпечаване на максимална нечувствителност към другите нормални движения на кораба.

ГЛАВА 3

Минимални експлоатационни изисквания към приборите за указване скоростта на завиване

Член 3.01

Експлоатационна готовност на прибора за указване скоростта на завиване

1. При студено включване приборът за указване скоростта на завиване трябва да бъде  в пълна работна готовност в рамките на 4 минути и да работи в рамките на изискваните толеранси  на  точност.

2. Предупредителен сигнал трябва да обозначи включването на прибора.  Трябва да бъде възможно едновременното наблюдаване и боравене с прибора за указване скоростта на завиване.

3. Не се допускат безжични устройства за дистанционно управление.

Член 3.02

Показване на скоростта на завиване

1. Скоростта на завиване трябва да е указана  върху градуирана скала, имаща нулева точка в средата. Посоката и степента на завиване трябва да бъдат разбираеми с необходимата точност. Показатели, различни от индикатори със стрелки и  скали, не се допускат.

2. Скалата на индикатора трябва да има дължина не по-малко от 20 сm и може да бъде кръгла или праволинейна.

Праволинейните скали могат да бъдат разположени само хоризонтално.

3. Не се допускат индикатори, които са само цифрови.

Член 3.03

Измервателни обхвати

Приборите за указване скоростта на извършване на завиване могат да бъдат снабдени с един или повече измервателни обхвати. Препоръчват се следните измервателни обхвати:

30 °/min

60 °/min

90 °/min

180 °/min

300 °/min.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

Член 3.04

Точност на показваната скорост на завиване

Показваната скорост на завиване не трябва да се отклонява с повече от 2 % от измеримата максимална стойност или с повече от 10 % от действителната стойност; според това коя  е по-голяма (виж Допълнението).

Член 3.05

Чувствителност

Експлоатационният праг следва да бъде по-нисък или равен на промяната в ъгловата скорост, еквивалентна на 1 % от показваната стойност.

Член 3.06

Наблюдениена работата

1. В случай че приборът за указване скоростта на завиване не работи в изисквания обхват на точност, това трябва да бъде показано.

2. Ако се използва жироскоп, всеки критичен спад в скоростта на въртене на жироскопа трябва да се сигнализира от индикатор. Критичен спад в ъгловата скорост на жироскопа е налице, когато точността спадне с 10 %.

Член 3.07

Нечувствителност към нормалните движения на кораба

1. Напречното бордово клатене на кораба до 10° при скорост на завиване от 4°/s не трябва да води до грешки в измерването  извън определените толеранси.

2. Въздействия като тези, които могат да се получат при швартоване, не трябва да водят до грешки при измерванията извън определените толеранси.

Член 3.08

Нечувствителност към магнитни полета

Приборът за указване скоростта на завиване трябва да бъде нечувствителен към магнитните полета, които обичайно се намират на борда на кораба.

Член 3.09

Подчинени индикатори

Подчинените индикатори трябва да отговарят на всички изисквания, приложими към приборите за указване скоростта на завиване.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

ГЛАВА 4

Минимални технически изисквания към приборите за указване скоростта на завиване

Член 4.01

Експлоатация

1. Всички устройства за управление следва да бъдат разположени така, че по време на тяхната работа  никаква  информация да не остава извън полезрение и управлението с радиолокатор да не бъде затруднено .

2. Всички устройства за управление и индикатори трябва да са оборудвани с източник с незаслепяваща  светлина, съобразен с околните условия на осветление и пригоден за намаляване до нула посредством независимо устройство  за управление.

3. Настройката на устройствата  за управление трябва да е такава, че движението надясно или нагоре да има положителен ефект върху променливата, а движенията наляво и надолу да имат отрицателен ефект.

4. Ако се използват бутони, трябва да могат да се откриват  и задействат  чрез допир.  Трябва също да има ясно осезаемо прекъсване на контакта. При наличие на многофункционални бутони трябва да бъде очевидно кое йерархично ниво е активно.

Член 4.02

Успокоители

1. Сензорната система трябва да бъде защитена с успокоители срещу критични стойности. Коефициентът на затихване (63 % от пределната стойност) не трябва да превишава 0,4 s.

2. Индикаторът трябва да бъде защитен с успокоители срещу критични стойности.

Допускат се устройства  за управление за засилване на успокояването.

Коефициентът на затихване при никакви обстоятелства не трябва да превишава 5s.

Член 4.03

Свързване на допълнително оборудване

1. Ако приборът за указване скоростта на завиване може да бъде свързан с подчинени индикатори или подобно оборудване, индикацията на промяната на скоростта на  завиване следва да остава използваема като аналогов електрически сигнал. Приборът за указване скоростта на завиване може освен това да притежава цифров интерфейс в съответствие с т. 2.

Скоростта на  завиване трябва да продължава да бъде показвана при галванично разделяне на заземяването и еквивалентно на аналогово напрежение 20 mV/°/min ± 5 % и максимално вътрешно съпротивление от 100 Ω.

Полярността трябва да е положителна, когато корабът завива надясно, и отрицателна, когато корабът завива наляво.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

Работният праг не трябва да превишава 0,3 °/min.

Нулевата грешка не трябва да превишава 1 °/min при температури от 0°С до 40°С.

Когато индикаторът е включен, а сензорът не е изложен на влиянието на движението, паразитното напрежение в изходящия сигнал, измерено с нискочестотен филтър с лента на пропускане 10 Hz, не трябва да превишава 10 mV.

Сигналът за скоростта завиване се получава без допълнително успокояване извън границите, указани в чл. 4.02, т. 1.

2. Цифровият интерфейс трябва да е проектиран в съответствие с европейски стандарти EN 61162-1:2011, EN 61162-2:1998 и EN 61162-3:2014.

3. Осигурява се външен превключвател на предупредителна сигнализация. Превключвателят трябва да се инсталира като галванично изолиран прекъсвач за индикатора.

Външната предупредителна сигнализация се включва при прекъсване на контакта в следните случаи:

а) приборът за указване скоростта на завиване е изключен;

b)  приборът за указване скоростта на завиване не работи;

c)  управляващото устройство е реагирало на прекомерна грешка (чл.3.06).

ГЛАВА 5

Условия и процедури за изпитване на приборите за указване скоростта на завиване

Член 5.01

Безопасност, капацитет на натоварване и електромагнитна съвместимост

Електрозахранването, безопасността, взаимните смущения на бордовото оборудване, разстоянието на безопасност от компаса, устойчивостта на климатични въздействия, механичната якост, въздействието върху околната среда, излъчването на шум и електромагнитната съвместимост трябва да се изпитват в съответствие с Европейски стандарт EN 60945 : 2002.

Член 5.02

Паразитни излъчвания

Паразитните излъчвания се измерват в съответствие с Европейски стандарт EN 60945 : 2002 в честотния обхват от 30 до 2000 mHz.

Изискванията на чл. 2.02, т. 2, трябва да бъдат изпълнени

Член 5.03

Процедура на изпитване

1. Приборите за указване скоростта на завиване се изпитват при номинални и гранични условия. В тази връзка влиянието на работното напрежение и на околната температура трябва да се изпитва до предписаната гранична стойност.

В допълнение,  посредством радиопредаватели в близост до приборите трябва се създадат  максимални магнитни полета.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

2. При условията, описани в т 1, грешките на приборите трябва да остават в рамките на толерансите, посочени в допълнението.

3. Всички минимални изисквания на глави от 2 до 4 трябва да бъдат изпълнени.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел II

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел III

Раздел III

Изисквания за монтаж и изпитвания на показателите на навигационното   радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване във вътрешното корабоплаване

Член 1

Общи положения

1. Изпитването за монтаж и показателите на  навигационното радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване трябва да се извършат  съгласно следните разпоредби.

2. Разрешава се да бъде монтирано само оборудване с одобрение на типа съгласно Раздел I, чл. 6, или Раздел II, чл. 1.05, или с одобрение на типа, признато за еквивалентно.

3. Това, което е разрешено да се свърже към навигационното радиолокационно оборудване са външни сензори от одобрен тип. Външните сензори, свързани към навигационното радиолокационно оборудване, трябва има одобрение на типа в съответствие със следните морски стандарти:

| Сензор | Минимални изисквания в съответствие с |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стандарт (ИМО) | Стандарт ISO/IEC |
| GPS | MSC.112(73) | IEC 61108-1 : 2003 |
| DGPS/DGLONASS | MSC.114(73) | IEC 61108-4 : 2004 |
| Galileo | MSC.233(82) | IEC 61108-3 : 2010 |
| Курсоуказател/GPS компас | MSC.116(73) | ISO22090-3 : 2014 Част 3:Принципи на GNSS |

4. Ако оборудването АИС за вътрешното корабоплаване е свързано с навигационно радиолокационно оборудване, което няма електронна карта за вътрешно корабоплаване за показване на АИС символите, одобрен компас трябва също да бъде свързан, за съответствие с изискването в Приложение 5, Раздел I, т. 2.

Член 2

Одобрени специализирани фирми

1. Монтажът, подмяната, ремонтът или поддръжката на навигационното радиолокационно оборудване и на приборите за указване скоростта на завиване се извършват само от специализирани фирми, одобрени от компетентния  орган.

2. Одобрението може да бъде отменено от компетентния орган.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел III

Член 3

Изисквания за бордово електрозахранване

Всички проводници за захранване на навигационното радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване трябва да имат собствени предпазители и по възможност да бъдат устойчиви на отказ.

Член 4

Монтаж на радиолокационната антена

1. Радиолокационната антена се инсталира възможно най-близо до линията на диаметралната равнина. В близост до антената не трябва да има препятствия, създаващи фалшиво ехо или нежелателни засенчвания; при необходимост антената се монтира на бака. Монтажът и укрепването на радиолокационната антена към нейното работно положение трябва да е достатъчно стабилно , за да позволи  навигационното радиолокационно оборудване да работи в рамките на определените граници на точност.

2. След коригиране на ъгловата грешка при монтажа  и включване на оборудването, разликата между курсовата линия и линията на диаметралната равнина от носа към кърмата не трябва да превишава 1°.

Член 5

Монтаж на  монитора и устройството за управление

1. Мониторът и устройството за управление се монтират в рулевата рубка по такъв начин , че да не се затруднява оценката на радиолокационното изображение и работата на оборудването. Азимутната ориентация на радиолокационното изображение трябва да бъде в съответствие с нормалното разположение на околните обекти. Стойките и регулируемите конзоли трябва да са конструират  така, че да могат във всяко положение да се фиксират  без вибрации.

2. При управление на кораба с радиолокатор, изкуственото осветление не трябва да се отразява в посоката на оператора на радиолокатора.

3. Когато устройството за управление не е част от  монитора, то трябва да е разположено в корпус в обхват1 метър от устройството на дисплея. Не се допускат безжични устройства за дистанционно управление.

4. Ако са монтирани подчинени индикатори, те трябва да съответстват на изискванията, приложими към навигационното радиолокационно оборудване.

Член 6

Монтаж на прибор за указване скоростта на завиване

1. Приборът за указване скоростта на завиване се разполага пред рулевия и в неговото полезрение.

2. Сензорната система трябва да се монтира по възможност в средата на кораба, хоризонтално и успоредно на диаметралната равнина на кораба. Доколкото е възможно, в мястото на монтиране на сензорната система не трябва да има вибрации и да е изложено  само на умерени температурни изменения. При възможност индикаторното устройство се монтира над монитора на радара.

3. Ако са монтирани подчинени индикатори, те трябва да съответстват на изискванията, приложими към прибора за указване скоростта на завиване.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел III

Член 7

Монтаж на сензора за местоположение

За оборудване Inland ECDIS, което се използва в навигационен режим, сензорът за местоположение (т.е. антената DGPS) трябва да се монтира поначин, който гарантира, че той работи с възможно най-голяма степен на точност и не се влияе  отнеблагоприятно влияние от надстройките или излъчващата апаратура на борда на кораба.

Член 8

Изпитване на монтажа и показателите

Преди оборудването да бъде включено за първи път след монтажа или в случай на периодична проверка  за продължаване валидността на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, както и след всяко изменение на кораба, при което е вероятно да са засегнати  експлоатационните условия на оборудването, компетентния орган или специализирана фирма, оправомощена съгласно чл. 2, провеждат изпитване на монтажа и показателите. За тази цел трябва да бъдат изпълнени следните условия:

а) електрозахранването да има отделен предпазител;

b) работното напрежение да е в рамките на допустимото отклонение;

c) кабелите и полагането им да съответства на разпоредбите на  настоящия стандарт и ако е приложимо - на ADN;

d) оборотите на антената да достигат най-малко 24 оборота в минута;

e) в близост до антената да няма пречки, затрудняващи управлението на кораба;

f) автоматичният изключвател на антената, ако има такъв, да е в изправност;

g) разположението на мониторите, индикаторите на приборите за указване скоростта на завиване и устройствата за управление да бъде ергономично и лесно за ползване;

h) разликата между курсовата линия на радиолокатора и линията на диаметралната равнина на кораба в посока от носа към кърмата да не превишава 1°;

i) точността на обхвата и азимутните изображения да съответстват на изискванията (измервания с използване на известни цели);

j) линейността на малки диапазони да бъде точна (при  тласкане и влачене);

k) минималната далечина на откриване да е до 15 m или по-малко;

l) центърът на изображението да e видим, а диаметърът му да не превишава 1 mm;

m) фалшиво ехо вследствие отразяване и нежелателни засенчвания на курсовата линия  не трябва да се наблюдават или да застрашава безопасното управление на кораба;

n) модулите за потискане на смущенията от  ехо-отраженията от вълните по водната повърхност (sea-clutter) или от дъжд (rain-clutter) и регулаторите за управлението им да бъдат в изправност;

о) регулаторът на коефициента на усилването да бъде в изправност;

p) фокусът и разделителната способност на изображението да са в изправност;

q) на посоката на завиване на кораба да се указва от ивдикатора на прибора за указване скоростта на завиване, и нулевата позиция при преден ход  да е коректна;

r) навигационното радиолокационно оборудване не трябва да е чувствително към излъчването на корабното радиооборудване или от смущения от друго оборудване на борда;

s) навигационното радиолокационно оборудване или приборът за указване скоростта на завиване не трябва да смущават друго бордово оборудване.

Нещо повече,  при наличие  оборудване Inland ECDIS:

t) статистическата грешка за местоположението, която влияе на картата,  не надвишава 2 m;

u) статистическата грешка за фазовия ъгъл, който влияе на картата,  не надвишава 1°.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел III

Член 9

Удостоверение за правилност на монтажа и годност за работа

След успешното приключване на изпитването съгласно чл. 8, компетентния орган или одобрената специализирана фирма трябва да издадат  удостоверение по образеца съгласно Приложение 5, Раздел V. Това удостоверение трябва постоянно да се намира на борда.

Ако условията на изпитването не са изпълнени, се съставя списък на дефектите. Удостоверението за правилност на монтажа и годност за работата се анулира и се изпраща на компетентния орган или на одобрената фирма.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел IV

Раздел IV

Минимални изисквания, изисквания за изпитванията за за монтаж и работа на оборудването АИС за вътрешното корабоплаване (Inland AIS)

Член 1

Одобрение на оборудването АИС за вътрешното корабоплаване

Оборудването АИС за вътрешното корабоплаване , трябва да отговаря на изискванията на Стандарта за изпитване на АИС за вътрешното корабоплаване Съответствието се доказва чрез проверка на одобрението на типа от компетентен орган.

Член 2

Монтаж и изпитване на оборудване АИС за вътрешното корабоплаване

При монтаж на оборудване АИС за вътрешно корабоплаване трябва да са изпълнени следните условия:

1. Оборудването АИС за вътрешно корабоплаване може да бъде монтирано само от специализирани фирми, одобрени от компетентния орган.

2. Оборудването АИС за вътрешно корабоплаване трябва да бъде монтирано в рулевата рубка или на друго леснодостъпно място.

3. Функционалността на устройство от клавиатура и монитор  трябва да бъде достъпно за капитана кораба. Предупредителният и информационният статус на оборудването АИС за вътрешно корабоплаване трябва да бъдат в полезрението на рулевия. Други устройства използвани също за навигация могат да имат приоритет по отношение на директното наблюдение. Всички предупредителни индикаторни светлини трябва да остават видими след монтажа.

4. Трябва да е възможно да се определи визуално, дали оборудването е в работното състояние. Оборудването трябва да бъде постоянно захранено с електрическа енергия чрез непрекъсната верига на захранване със собствени защитни предпазители свързани директно към този източник на захранване.

5. Антените на оборудването АИС за вътрешно корабоплаване трябва да са монтирани и свързани към станциите, така че тези станции да работят надеждно при всички нормални условия на експлоатация. Друго оборудване може да се свърже, само ако интерфейсите на двете оборудвания са съвместими.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел IV

6. Единствено разрешени за свързване с АИС за вътрешно корабоплаване са външни сензори от  одобрен тип.

Външните сензори свързани към АИС за вътрешно корабоплаване трябва да са от одобрен тип в съответствие със следните морски стандарти:

| Сензор | Минимални изисквания в съответствие с |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стандарт (ИМО) | Стандарт ISO/IEC |
| GPS | MSC.112(73) | IEC 61108-1 : 2003 |
| DGPS/DGLONASS | MSC.114(73) | IEC 61108-4 : 2004 |
| Galileo | MSC.233(82) | IEC 61108-3 : 2010 |
| Курсоуказател/GPS компас | MSC.116(73) | ISO22090-3 : 2014 Част 3:Принципи на GNSS |

7. Преди пускане в експлоатация след монтаж, в случай на подновяване или удължаване на срока на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване и при всяко изменение на кораба, което би могло да повлияе на условията, в които това оборудване работи, компетентен орган или одобрена специализирана фирма трябва да проведе проверка за монтаж и изпитване за работа.

8. Одобрената специализирана фирма, която е извършила монтажа и провела изпитването за работа, издава удостоверението в съответствие с Приложение 5, Раздел VI, относно специфичните характеристики и правилната работа на АИС за вътрешно корабоплаване.

9. Удостоверението трябва да бъде постоянно държан на борда.

10. Инструкции за потребителите трябва да бъдат предадени за съхранение на борда. Това трябва да се посочи в удостоверение за правилност на монтажа и годност за работа

.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел V

Раздел V

Минимални изисквания, изисквания за монтаж и работа и изпитвания на тахографи във вътрешното корабоплаване

Член 1

Одобрение на тахографи

Тахографите трябва да отговарят на изискванията на настоящия раздел. Спазването на изискванията се удостоверява чрез проверка от компетентен орган за одобрение на типа.

Член 2

Изисквания, на които тахографите трябва да отговарят

1. Установяване на навигационно време на кораба

За да се определи управлението според критерия да/не, въртенето на винта трябва да се измерва на подходящо място. Когато задвижването е различно от винтово, движението на кораба трябва да се установи по еквивалентен начин на подходящо място. Когато има два или повече корабни валове, трябва да е гарантирано, че записът ще работи дори ако само един от валовете се завърти.

2. Идентификация на кораба

Уникалният европейски идентификационен номер на кораба или официалният номер на кораба трябва да бъде незаличимо записан на носителя на данни и да може да се чете.

3. Записване на носителя на данни

Следните елементи на информация, трябва да бъдат записани на носителя на данни,  така, че да не могат да бъдат фалшифицирани или променени и да могат да се четат : режимът на работа на кораба, датата и времето, през което тахографът е оперирал и  спрял, вкарването и изваждането на носителя на данни и други действия по устройството. Тахографът трябва автоматично да записва времето, вкарването и изваждането на носителя на данни,  отварянето и затварянето на устройството, както и всяко прекъсване на електрическото му захранване.

4. Време на записване през  деня

Датата и времето, в което валът започва и спира да се върти, трябва да се записва непрекъснато всеки ден между 00.00 и 24.00.

5. Четене на записа

Записът трябва да бъде недвусмислен, лесен за четене и ясно разбираем. Трябва да е възможно да се прочетете във всеки един момент, без никакви специални помощни средства.

6. Отпечатване на записа

Трябва да има възможност записите да бъдат предоставени по всяко време, като лесно четлива разпечатка.

7. Сигурност на записването

Въртенето на гребният винт трябва да се записва по начин, който не може да бъде подправен.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел V

8. Точност на записа

Въртенето на гребния винт трябва да бъде записано по начин, който е точен във времето. Записът трябва да може да се чете с точност от 5 минути.

9. Работни напрежения

Колебанията на напрежението до ± 10% от номиналната стойност не трябва да пречат на правилното функциониране на устройството. Освен това, инсталацията трябва да е в състояние да издържи 25% увеличение на захранващото напрежение спрямо номиналното напрежение, без да се нарушени по никакъв начин, нейната работоспособност.

10. Условия на работа

Устройствата или компонентите на устройството трябва да работят безпогрешно при следните условия:

- температура на околната среда:	0°C до + 40°C

- влажност:				до 85% относителна влажност на въздуха

- тип на електрическа защита:		IP 54 в съответствие с Международен стандарт IEC 529

- устойчивост на масло:		въпреки че са предназначени за монтиране в машинното					отделение, устройствата или компонентите на

устройството трябва да са устойчиви на масло

- допустими отклонения на

записването на времето:		± 2 минути за 24 часа.

Член 3

Изисквания към монтажа на корабните тахографи

Следните условия, трябва да бъдат спазени при монтаж на корабни тахографи:

1. Корабни тахографи могат да се монтират само от специализирани фирми, одобрени от компетентен орган.

2. Тахографът  трябва да се монтира в рулевата рубка или друго лесно достъпно място.

3. Трябва да е възможно да се установи визуално дали устройството работи. Устройството трябва да бъде постоянно захранено с електрическа енергия чрез непрекъсната захранваща верига  със собствен защитен предпазител свързан директно към това захранване.

4. Информация относно движението на кораба, а именно дали корабът е "на  ход" или "не е на ход "се получава от движението на задвижващата система. Съответният сигнал трябва да постъпва от въртенето на гребния винт, от вала на гребния винт или от действието на главните двигатели. В случай на различни системи за задвижване, трябва да се постигне еквивалентно решение.

5. Техническото оборудване за улавяне  на движението на кораба трябва да се монтира така, че да бъде  оперативно надеждно колкото е възможно и със защита от неоторизирани интервенции. За тази цел, веригата за предаване на сигнали  (включително генератор на сигнали и устройство входящ терминал), от задвижващата системата към  устройството, трябва да бъде защитена по подходящ начин с наблюдение за откриване на всяко прекъсване на веригата. Подходящи за тази цел са, например пломби, носещи идентификационни знаци и видими кабелни проводници или вериги за наблюдение .

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел V

6. След приключване на монтажа, специализираната фирма, която го е извършила  или наблюдавала монтажа  извършва работно изпитване. Тя издава удостоверение за характеристиките на инсталацията (в частност  вида на пломбите и тяхната маркировка, и вида на оборудването за наблюдение) и че то функционира правилно; удостоверението трябва също така да  дава информация за одобрението на типа на устройството. Ново работно изпитване се изисква след всяка замяна, изменение или ремонт; това изпитване трябва да бъде отразено в удостоверението.

Удостоверението трябва да съдържа най-малко следните данни:

- име, адрес и уникална справка на одобрената специализирана фирма, която е извършила или е

- име, адрес и телефонен номер на компетентния орган, който е одобрил компанията;

- Уникален европейски идентификационен номер на кораба или официален регистрационен номер на кораба;

- тип на тахографа и сериен номер;

- дата на работното изпитване.

Сертификатът е валиден в продължение на 5 години.

Целта на удостоверението е да се докаже, че устройството е одобрено, монтирано от одобрена специализирана фирма и е изпитано за правилна работа.

7. Командването на кораба, трябва да бъде обучено за използване на устройството от одобрената фирма и да получи от нея  инструкциите за експлоатация, за съхранение на борда на кораба. Това трябва да бъде посочено в  удостоверението за монтаж на борда.

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел V

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел VI

Раздел VI

Удостоверение за правилност на монтажа и годност за работа на навигационното радиолокационно оборудване, на приборите за указване скоростта на завиване, на оборудване АИС и на тахографите във вътрешното корабоплаване,

(Образец)

Име на кораба/тип: .....................................................................................................................

Уникален европейски идентификационен номер на кораба: .........................................................

Корабопритежател:...................................................................................................................

Име: .............................................................................................................................................

Адрес: ..........................................................................................................................................

Телефон: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Навигационна радиолокационна система				Номер: ...............................

| Номер | Тип | Производител | Номер на одобрението на типа | Сериен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Прибор за указване  скоростта на завиване			Номер: ...............................

| Номер | Тип | Производител | Номер на одобрението на типа | Сериен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оборудване Inland.

| Номер | Тип | Производител | Номер на одобрението на типа | Сериен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Тахографи ……………….

С настоящото се удостоверява, че навигационното радиолокационно оборудване, приборите за указване скоростта на завиване и оборудването АИС за вътрешното корабоплаване на горепосочения кораб, отговарят на изискванията на Приложение 5 от Европейски стандарт за техническите изисквания към корабите от вътрешно корабоплаване (ES-TRIN) по отношение на монтажа и изпитването на показателите на навигационното радиолокационно оборудване , приборите за указване скоростта на завиване и оборудването на системата за автоматична идентификация използвани на борда на кораби плаващи по вътрешните водни пътища.

Одобрена специализирана фирма

Наименование: ............................................................................................................................

Адрес:...........................................................................................................................................

Телефон: ………………………………………..

Печат                    		Място ..........................		Дата ........................

Подпис

Компетентен орган одобрил специализираната фирма

Наименование: ............................................................................................................................

Адрес:...........................................................................................................................................

Телефон: ………………………………………..

ES-TRIN									           Приложение 5

Навигационно и информационно оборудване

Раздел VI

ES-TRIN									           Приложение 6

Протокол за параметрите на двигателя

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРОТОКОЛ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

(Образец)

0 Общи сведения

0.1 Информация за двигателя

0.1.1 Фабрична марка: …………………………………………………………………………….....

0.1.2 Описание на производителя: …………………………………………………………….

0.1.3 Номер на одобрението на типа: ………………………………………………………….

0.1.4 Идентификационен номер на двигателя: ……………………………………………….

0.2 Документация

Двигателят следва да се изпита за установяване на неговите параметри и резултатите от изпитването да се документират. Документацията трябва да съдържа отделни листове, номерирани поотделно, подписани от контрольора и приложени към настоящия протокол.

0.3 Изпитване

Изпитването следва да се проведе съгласно инструкциите на производителя на двигателя за наблюдение на компонентите и параметрите на двигателя от значение в контекста на емисиите на отработени газове. В надлежно обосновани случаи контрольорите могат по свое собствено усмотрение да се откажат от проверката на някои параметри на двигателя.

0.4 Настоящият протокол за параметрите на двигателя, включително придружаващите го диаграми за отчетените стойности, е с общ обем … * страници.

1. Параметри на двигателя

С настоящото се удостоверява, че подложеният на изпитване двигател не се отклонява прекомерно от предписаните параметри.

1.1 Проверка на монтажа

Име и адрес на техническата служба: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Име на контрольора:……………………………………………………………………………

Място и дата: ……………………………………………………………………………………

Подпис: ………………………………………………………………………………………….

Изпитването е признато от компетентен орган:……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………...

Място и дата: ………………………………………..		Печат на компетентния орган

Подпис: ………………………………………………

* Попълва се от контрольора

ES-TRIN									           Приложение 6

Протокол за параметрите на двигателя

1.2.  Междинно изпитване			 Специално изпитване

Име и адрес на техническата служба:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Име на контрольора: …………………………………………………………………………...

Място и дата: ……………………………………………………………………………………

Подпис: ………………………………………………………………………………………….

Изпитването е признато от компетентен орган: …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Място и дата: ………………………………………..		Печат на компетентния орган

Подпис: ………………………………………………

1.2.  Междинно изпитване			 Специално изпитване

Име и адрес на техническата служба:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Име на контрольора: …………………………………………………………………………...

Място и дата: ……………………………………………………………………………………

Подпис: ………………………………………………………………………………………….

Изпитването е признато от компетентен орган: …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Място и дата: ………………………………………..		Печат на компетентния орган

Подпис: ………………………………………………

1.2.  Междинно изпитване			 Специално изпитване

Име и адрес на техническата служба:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Име на контрольора: …………………………………………………………………………...

Място и дата: ……………………………………………………………………………………

Подпис: ………………………………………………………………………………………….

Изпитването е признато от компетентен орган: …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Място и дата: ………………………………………..		Печат на компетентния орган

Подпис: ………………………………………………

ES-TRIN									           Приложение 6

Протокол за параметрите на двигателя

Допълнение 1

Приложение към протокола за параметритрите на двигателя

(Образец)

Наименование на кораба			Уникален европейски идентификационен номер

на кораба:

 Инспекция на монтажа1		 Междинно изпитване1		 Специално изпитване1

Производител: ………………………………		Тип на двигателя: ……………………………………

(фабрична марка/търговска					(фамилия двигатели/

марка/име на производителя)				име на производителя)

Номинална мощност (kW) ………	Номинални обороти (1/min): …………….. Брой на цилиндрите ………

Предназначение на двигателя …………………………………………….…………………………………………………………………………………

(главно задвижване на кораба/задвижване на генераторите/носово подрулващо/спомагателен двигател и т.н.)

Номер на одобрението на типа: ……………			Година на производство на двигателя: ………………

Идентификационен номер на двигателя ……………………….	Място на монтаж: ……………………………………

(сериен номер/уникален идентификационен номер)

Двигателят и неговите съставни елементи от значение за отделянето на отработени газове са идентифицирани въз основа на табелата с данни.

Изпитването е извършено въз основа на инструкциите на производителя за наблюдение на съставните елементи и параметрите на двигателя от значение за емисията на отработениили газове.

A) Изпитване за съставните елементи

В таблицата следва да се включат допълнителни съставни елементи от значение в контекста на отделянето на отработените газове, изброени в „Инструкции на производителя на двигателя за наблюдение на съставните елементи и параметрите на двигателя от значение в контекста на отделянето на отработени газове“.

| Съставен елемент | Номер на съставния елемент | Съответствие |
| --- | --- | --- |
| Разпределителен вал/бутало |  |  Да  Не  Не се прилага |
| Дюза |  |  Да  Не  Не се прилага |
| Набор от данни/номер на софтуера |  |  Да  Не  Не се прилага |
| Горивонагнетателна помпа |  |  Да  Не  Не се прилага |
| Цилиндрова глава |  |  Да  Не  Не се прилага |
| Турбонагнетател |  |  Да  Не  Не се прилага |
| Въздухоохладител |  |  Да  Не  Не се прилага |
|  |  |  Да  Не  Не се прилага |
|  |  |  Да  Не  Не се прилага |

Б) Визуална проверка на регулируемите характеристики и параметри на двигателя

| Параметър | Регистрирана стойност | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Момент на впръскване, период на впръскване |  |  Да |  Не |

В) Проверка на системата за всмукване на въздух и системата за отработени газове

|  | Измерванията са извършени, за да се провери съответствието с разрешените стойности Подналягане при всмукване: kPa при номинални обороти и пълно натоварване Обратно налягане на отработените газове: Pa при номинални обороти и пълно натоварване |
| --- | --- |
|  | Визуална проверка на системата за всмукване на въздух и отвеждане на отработените газове е извършена. Не са установени аномалии, които да водят до несъответствие с разрешените стойности. |

Г) Коментарии: ……………………………………………………………………………………………………………….

(Констатирани са следните различни  настройки, модификации или промени в монтирания двигател.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Име на контрольора: …………………………………………………………………………...

Място и дата: ……………………………………………………………………………………

Подпис: ……………………………………………………………………………………………………

1) Поставете кръст в съответното квадратче

ES-TRIN									           Приложение 6

Протокол за параметрите на двигателя

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КОРАБНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

Съдържание

Раздел I	Допълнителни разпоредби

1. Маркировка на бордовите пречиствателни станции за отпадни води

2. Изпитване

3. Оценка на съответствието на производството

Раздел II	Информационен документ № …………… отнасящ се до одобрението на типа на корабните пречиствателни станции за отпадни води предназначени за монтаж на кораби от вътрешно корабоплаване (образец)

Допълнение 1 - Основни характеристики на типа корабна пречиствателна

станция за отпадни води (образец)

Раздел III	Удостоверение за одобрение на типа (образец)

Допълнение 1 – Резултати от изпитването за одобрение на типа (образец)

Раздел IV	Система за номериране на одобренията на типа

Раздел V	 Обобщение на одобренията на типа за типовете корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VI	 Обобщение за произвежданите корабни пречиствателни станции за отпадни води(образец)

Раздел VII	Спецификация за корабни пречиствателни станции за отпадни води с одобрение на типа (образец)

Раздел VIII	Протокол за параметрите на корабната пречиствателни станции за отпадни води за специално изпитване (образец)

Допълнение 1 – Допълнение към протокола за параметрите на корабната пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IX Процедура за изпитване

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел I

Раздел I

Допълнителни разпоредби

1. Маркировка на корабни пречиствателни станции за отпадни води

1.1 Изпитваните за одобрение на типа корабни пречиствателни станции за отпадни води трябва да носят следната информация (маркировка);

1.1.1 Търговска марка или търговско наименование на производителя;

1.1.2 Тип и сериен номер на корабната пречиствателна станция за отпадни води;

1.1.3 Номер на одобрението на типа в съответствие с Раздел IV от настоящото Приложение;

1.1.4 Година на производство на корабната пречиствателна станция за отпадни води.

1.2 Маркировката в съответствие с т. 1.1 трябва да бъде устойчива, лесно четима и незаличима през целия срок на експлоатация на корабната пречиствателна станция за отпадни води. Ако са използвани лепящи етикети или табелки, те трябва да бъдат закрепени по такъв начин, че да се задържат през целия срок на експлоатация на корабната пречиствателна станция за отпадни води, а и  така, че да не могат да бъдат отстранени, без да бъдат разрушени или направени нечетими.

1.3 Маркировката трябва да е поставена върху частта от корабната пречиствателна станция за отпадни води, необходима за нормална работа на станцията и нормално  не изисква  замяна  по време на срока на експлоатация ѝ.

1.3.1 Маркировката трябва да бъде поставена  така, че да е ясно видима, след като към корабната пречиствателна станция за отпадни води бъде монтирано цялото спомагателно оборудване, необходимо за работата ù.

1.3.2 Ако е необходимо, корабната пречиствателна станция за отпадни води трябва да носи допълнителна подвижна табела, изработена от траен материал, която да съдържа цялата информация, посочена в т. 1.1, и да е поставена по такъв начин, че споменатата информация да е ясно четима и лесно достъпна след инсталирането на корабната пречиствателна станция за отпадни води на борда на кораба.

1.4 Всички части на корабната пречиствателна станция за отпадни води, които могат да повлияят на пречистването на отпадните води, трябва да бъдат ясно маркирани и идентифицирани.

1.5 Точното местоположение на маркировката, посочена в т. 1.1, се посочва в Раздел I на сертификата за одобрение на типа.

2. Изпитване

Процедурата за изпитване на корабна пречиствателна станция за отпадни води е изложена в Раздел IX.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел I

3. Оценка на съответствието на производството

3.1 По отношение на проверката на наличието на задоволителни мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол на съответствието на производството, преди да издаде одобрение на типа, компетентния орган трябва да приеме регистрацията на производителя по хармонизиран Европейски стандарт EN ISO 9001 : 2015 (в чийто обхват влиза производството на въпросните корабни пречиствателна станция за отпадни води) или еквивалентен стандарт за акредитация , който отговаря на изискванията. Производителят трябва да представи подробна информация за регистрацията и да се ангажира  да информира компетентния орган за всички  промени в неговата валидност или обхват. Провеждат се подходящи проверки на производството за да се гарантира, че изискванията на чл. 18.01, точки от 2 до 5 се спазват системно.

3.2 Притежателят на одобрението на типа трябва:

3.2.1 да гарантира, че са въведени процедури за ефикасен контрол на качеството на изделията;

3.2.2 да има достъп до оборудване за изпитване, необходимо за проверка на съответствието с всяко одобрение на типа ;

3.2.3 да гарантира, че резултатите от изпитванията са записани  и че тези записи и съответните документи остават на разположение за период, определен  съвместно с компетентния орган;

3.2.4 да анализира отблизо резултатите от всеки вид изпитване, за да провери и осигури стабилността на характеристиките на корабната пречиствателна станция за отпадни води, като взема предвид стандартни отклонения при серийното производство;

3.2.5 да гарантира, че всички проби от корабни пречиствателни станции за отпадни води или изпитваните проби , които показват явно несъответствие при въпросния тип изпитване, водят до допълнително вземане на проби и изпитване, като се предприемат  всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на производството.

3.3 Компетентният орган издал одобрението на типа може по всяко време да проверява методите за контрол на съответствието, прилагани във всяка производствено предприятие .

3.3.1 Изпитвателната и производствената документация трябва да бъдат на разположение на изпитващия при всяко изпитване.

3.3.2 Ако качеството на изпитванията изглежда незадоволително, се прилага следната процедура:

3.3.2.1 От серията се взема една корабна пречиствателна станция за отпадни води и се изпитва чрез измервания върху случайни проби при условията на нормално натоварване от Раздел IX, след един ден работа. Съгласно методите за изпитване в Раздел IX, пречистените отпадни води не трябва да надвишават стойностите, указани в чл. 18.01, т. 2, таблица 2.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел I

3.3.2.2 Ако корабна пречиствателна станция за отпадни води, взета от серията, не отговаря на изискванията, формулирани в т. 3.3.2.1, производителят може да поиска да бъдат проведени измервания на случайни проби от няколко корабни пречиствателни станции за отпадни води със същата спецификация, като на взетата от серията. Тези нови проби трябва да включват пробата от корабната пречиствателна станция за отпадни води, която е била взета първоначално.

Производителят определя обхвата „n“ на серията като се консултира с компетентния орган. Корабните пречиствателни станции за отпадни води се подлагат на изпитване чрез измерване на случайни  проби , с изключение на първоначално взетата пречиствателна станция. След това трябва да бъде определена средната аритметична стойност  от резултатите, получени за произволната проба от корабната станция за пречистване на отпадни води. Серийното производство се счита за съответстващо на изискванията, ако е изпълнено следното условие:

𝑥̅ + k · St  L

където:

k е статистически множител, който зависи от „n“ и е даден в следната таблица:

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,973 | 0,613 | 0,489 | 0,421 | 0,376 | 0,342 | 0,317 | 0,296 | 0,279 |
| n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| k | 0,265 | 0,253 | 0,242 | 0.233 | 0.224 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,198 |

sin  20, k =

St

където:

xi e всеки отделен резултат, получен от случайната проба n;

L е допустимата пределна стойност, дадена  в чл. 18.01, т. 2, таблица 2, за всеки разглеждан замърсител;

3.3.3 Ако стойностите, дадени в чл. 18.01, т.- 2, таблица 2, не са спазени, се провежда ново изпитване съгласно т. 3.3.2.1 и в случай че изпитването не покаже положителни резултати, в съответствие с т. 3.3.2.2 се провежда пълно изпитване, като се следва процедура за изпинване, предвидена в Приложение 9. Пределните стойности, указани в чл. 18.01, т. 2, таблица 1, не могат да бъдат надвишавани нито за комбинираната проба,  нито за случайната.

3.3.4 Компетентният орган трябва да извършва изпитванията върху корабни пречиствателна станция за отпадни води, които са с частично или напълно функционални съгласно информацията, предоставена от производителя.

3.3.5 Нормалната честота на изпитванията за съответствие на производството, които компетентният орган има право да провежда, е веднъж годишно. В случай на неспазване на изискванията на т. 3.3.3, компетентният орган гарантира, че са предприети всички необходими стъпки, за да се възстанови съответствието на производството без забавяне.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел I

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел II

Раздел II

Информационен документ № …

към одобрението на типа на корабни пречиствателни станции за отпадни води, предназначени за инсталиране на кораби от вътрешното корабоплаване

(Образец)

Тип корабна пречиствателна станция отпадни  води: ..................................................................

0. Общи положения

0.1 Произведено от (наименование на дружеството производител): …………………….........................

0.2 Обозначение от производителя на типа на корабната станция за пречистване на отпадни води: .........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

0.3 Код на производителя за типа, съответстващ на информацията върху корабната пречиствателна станция за отпадни води: ……………………………………………….................

...................................................................................................................................................................

0.4 Наименование и адрес на производителя: .............................................................................

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв: ................................................................................................................................................................

0.5 Местоположение, кодиране и начин на закрепване на серийния номер върху корабната пречиствателна станция за отпадни води: ………………………………………………….

..................................................................................................................................................................

0.6 Местоположение и начин на закрепване на номера на одобрението на типа: ........................

..................................................................................................................................................................

0.7 Адрес(и) на завода(ите) производител(и): .....................................................................................

..............................................................................................................................................................

Приложения:

1. Основни характеристики на типа на корабната пречиствателна станция за отпадни води;

2. Критерии за проектиране и оразмеряване, спецификации за оразмеряване и прилагани разпоредби;

3. Схема на корабната пречиствателна станция за отпадни води със списък на частите;

4. Схема на апаратурата за изпитване на пречиствателна станция със списък на частите;

5. Електрически схеми на свързване (схема на тръбопроводите и КИП);

6. Декларация, за спазване на всички спецификации по отношение на механичната, електрическата  и техническата безопасност на корабните пречиствателни станции за отпадни води и спецификациите за корабната безопасност;

7. Характеристики на всички части на кораба, свързани с корабната пречиствателна станция за отпадни води;

8. Ръководство на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на корабната пречиствателна станция за отпадни води в съответствие с чл. 1.01 (9.10);

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел II

9. Снимки на корабната пречиствателна станция за отпадни води;

10. Обща представа за работата ():

10.1 Инструкции за ръчно обслужване на корабната пречиствателна станция за отпадни води;

10.2 Бележки относно управлението на излишната утайка (интервали на изпразване)

10.3 Бележки относно поддръжката и ремонта;

10.4 Бележки относно необходимите действия в случай на работа в режим на готовност на корабната пречиствателна станция за отпадни води;

10.5 Бележки относно необходимите действия в случай на работа в авариен режим на корабната пречиствателна станция за отпадни води;

10.6 Бележки относно спирането, престоя и рестартирането на корабната пречиствателна станция за отпадни води;

10.7 Бележки относно изискванията за предварително пречистване на отпадни води от камбузи;

11 Друго оборудване (изреждат се тук).

Дата и подпис на производителя на корабната пречиствателна станция за отпадни води…………………………….....................................................................................................................................

Допълнение 1

Основни характеристики на типа корабна пречиствателна станция за отпадни води

(Образец)

1. Описание на корабната пречиствателна станция за  отпадни води

1.1 Производител: .....................................................................................................................

1.2 Сериен номер на пречиствателната станция: ...................................................................

1.3 Начин на пречистване: биологично или механично/химическо ()

1.4 Външна цистерна за отпадни води? Да, … m³/Не (2)

2. Критерии за проектиране и оразмеряване (включително всякакви специални указания за монтаж или ограничения по използването)

2.1 ................................................................................................................................................

2.2 ................................................................................................................................................

3. Оразмеряване на корабната пречиствателна станция за отпадни води

3.1 Максимален дневен обем на  дебита на отпадните води Qd (m³/ден): ..........................

3.2 Дневно замърсяване с БПК5 (kg/ден): .............................................................................

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел III

Раздел III

Удостоверение за одобрение на типа

(Образец)

Печат на компетентния орган

Одобрение на типа №: .........................................	Удължаване №: ...................................

Уведомление за издаване/удължаване/отказ/отменяне () на одобрение на типа за тип корабна пречиствателна станция за отпадни води в съответствие с Европейски стандарт за технически изисквания към корабите от вътрешно корабоплаване (ES-TRIN)

Причини за удължаването (ако е приложимо): ...................................................................................

Раздел I

0. Общи положения

0.1 Марка (наименование на дружеството производител): ...................................................

0.2 Обозначение от производителя на типа на корабната пречиствателна станция за отпадчни води: ...................................................................................................

.......................................................................................................................................................

0.3 Код на производителя за типа, съответстващ на информацията, поставена върху корабната пречиствателна станция за отпадни води: .........................................................

.......................................................................................................................................................

Местоположение: .......................................................................................................................

Метод на закрепване: .................................................................................................................

0.4 Наименование и адрес на производителя: ........................................................................

.......................................................................................................................................................

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв: …...................................................................................................................................................

0.5 Местоположение, кодиране и начин на закрепване на серийния номер на корабната пречиствателна станция за отпадни води: ..................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

0.6 Местоположение и начин на закрепване на номера на одобрението на типа: ..............

.......................................................................................................................................................

0.7 Адрес(и) на завода(ите) производител(и): ........................................................................

.......................................................................................................................................................

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел III

Раздел II

1. Ограничения по използването: .............................................................................................

1.1 Особености, които трябва да бъдат взети под внимание при монтажа на корабната пречиствателна станция отпадни води:

.......................................................................................................................................................

1.1.1 .............................................................................................................................................

1.1.2. .............................................................................................................................................

2. Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията: ..............................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Дата на протокола от изпитването: ......................................................................................

4. Номер на протокола от изпитването: ...................................................................................

5. С настоящото долуподписаният удостоверява точността на информацията от производителя, съдържаща се в приложения информационен документ за горепосочената  корабна пречиствателна станция за отпадни води в съответствие с Приложение 7, Раздел IX от Европейски стандарт за технически изисквания към корабите от вътрешно корабоплаване (ES-TRIN) и валидността на приложените резултати от изпитванията във връзка с типа на корабната пречиствателна станция за отпадни води. Пробата(ите) е(са) избрана(и) от производителя със съгласието на компетентния орган и предоставена(и) от производителя като проектен тип на корабната пречиствателна станция за отпадни води:

Одобрението на типа е издадено/удължено/отказано/отменено:

Място: ..........................................................................................................................................

Дата: .............................................................................................................................................

Подпис:

Допълнения:	Информационна папка

Резултати от изпитването (виж Допълнение 1).

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел III

Допълнение 1

Резултати от изпитването за одобрение на типа

(Образец)

0. Общи положения

0.1 Произведено от (наименование на дружеството производител): ...................................

.......................................................................................................................................................

0.2 Обозначение от производителя на типа на корабната пречиствателна станция за отпадни води: .........................................................................................................

1. Информация относно провеждането на изпитването(ията):

1.1 Подавани количества

1.1.1 Дневен обем на  дебита на отпадните води Qd (m³/ден): ............................................

1.1.2 Дневно замърсяване с БПК5 (kg/ден): ..........................................................................

1.2 Ефективност на пречистването

1.2.1 Оценка на стойностите за изходящия поток

Оценка на стойностите за БПК5 за изходящия поток (mg/l)

| Местоположение | Вид на пробата | Брой изпитвания, при които са спазени пределните стойности | Мин. | Макс. |  | Средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стойност | Етап |  |
| Входящ поток | 24-часови комбинирани проби | -- |  |  |  |  |
| Изходящ поток | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |  |  |
| Входящ поток | Случайни проби | -- |  |  |  |  |
| Изходящ поток | Случайни проби |  |  |  |  |  |

Оценка на стойностите за ХПК за изходящия поток (mg/l)

| Местоположение | Вид на пробата | Брой изпитвания, при които са спазени пределните стойности | Мин. | Макс. |  | Средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стойност | Етап |  |
| Входящ поток | 24-часови комбинирани проби | - |  |  |  |  |
| Изходящ поток | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |  |  |
| Входящ поток | Случайни проби | - |  |  |  |  |
| Изходящ поток | Случайни проби |  |  |  |  |  |

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел III

Оценка на стойностите за ОСОВ за изходящия поток (mg/l)

| Местоположение | Вид на пробата | Брой изпитвания, при които са спазени пределните стойности | Мин. | Макс. |  | Средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стойност | Етап |  |
| Входящ поток | 24-часови комбинирани проби | - |  |  |  |  |
| Изходящ поток | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |  |  |
| Входящ поток | Случайни проби | - |  |  |  |  |
| Изходящ поток | Случайни проби |  |  |  |  |  |

Оценка на стойностите за ТВОФ за изходящия поток (mg/l)

| Местоположение | Вид на пробата | Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности | Мин. | Макс. |  | Средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стойност | Етап |  |
| Входящ поток | 24-часови комбинирани проби | - |  |  |  |  |
| Изходящ поток | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |  |  |
| Входящ поток | Случайни проби | - |  |  |  |  |
| Изходящ поток | Случайни проби |  |  |  |  |  |

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел III

1.2.2 Ефективност на пречистване (ефективност на отстраняване)

| Параметър | Вид на пробата | Мин. | Макс. | Средно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |
| БПК5 | Случайни проби |  |  |  |
| ХПК | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |
| ХПК | Случайни проби |  |  |  |
| ОСОВ | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |
| ОСОВ | Случайни проби |  |  |  |
| ТВОФ | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |
| ТВОФ | Случайни проби |  |  |  |

1.3 Допълнителни измервани параметри

1.3.1 Допълнителни параметри на входящия и изходящия поток:

| Параметър | Входящ поток | Изходящ поток |
| --- | --- | --- |
| pH |  |  |
| Проводимост |  |  |
| Температура на течните фази |  |  |

1.3.2 Когато е възможно, по време на вземането на проби, трябва да бъдат записвани следните работни параметри:

| Концентрация на разтворен кислород в биоректора |  |
| --- | --- |
| Съдържание на сухо вещество в биореактора |  |
| Температура в биореактора |  |
| Температура на околната среда |  |

1.3.3 Допълнителни работни параметри съгласно инструкциите за работа от производителя .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1.4 Компетентен орган или техническа служба:

Място, дата: .................................................................... Подпис: ............................................

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел III

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IV

Раздел IV

Система за номериране на одобренията на типа

(Образец)

1. Система

Номерът трябва да се състои от четири  части, разделени от символа „*“.

Раздел 1:	Малка буква „e“ за ЕС или буквата „R“, следвана от отличителния номер на

държавата, която издава одобрението на типа:

01 = Германия					19 = Румъния

02 = Франция					20 = Полша

03 = Италия					21 = Португалия

04 = Холандия					23 = Гърция

05 = Швеция					24 = Ирландия

06 = Белгия					25 = Хърватия

07 = Унгария					26 = Словения

08 = Чешка република			27 = Словакия

09 = Испания					29 = Естония

11 = Обединено кралство			32 = Латвия

12 = Австрия					34 = България

13 = Люксембург				36 = Литва

14 = Швейцария				49 = Кипър

17 = Финландия				50 = Малта

18 = Дания

Раздел 2	Посочване на нивото на изискванията. Изискванията относно ефективността на

пречистване вероятно в бъдеще ще бъдат по-високи. Различните нива на

изискванията са отбелязват с римски цифри, започвайки от ниво I.

Раздел 3	Четирицифрен последователен номер (при необходимост с начални нули), за

да се обозначи базовият номер на одобрението на типа. Последователността

започва от 0001.

Раздел 4	Двуцифрен последователен номер (при необходимост с начална нула), за да се

обозначи удължаването. Последователността започва от 01 за всеки номер.

2. Примери

а) трето одобрение на типа (досега без удължаване) издадено от Холандия, съответстващо на ниво I:

R 4*I*0003*00 или e 4*I*0003*00

б) второ удължаване на четвъртото одобрение на типа, издадено от Германия, съответстващо на ниво II:

R 1*II* 0004*02 или e 1*II* 0004*02

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IV

ES-TRIN																          Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел V

Раздел V

Обобщение за одобренията на типа за типовете корабни пречиствателни станции

на отпадни води

(Образец)

Печат на контролния орган

Списък №: ......................................

Период от ........................... до ...............................

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка) | Обозначение от производителя22 | Номер на одобрението на типа | Дата на одобрението на типа | Удължаване/отказ/отменяне23 | Основание за удължаването/отказа/ отменянето | Дата на удължаването/отказа/отменянето |

ES-TRIN																          Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел V

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VI

Раздел VI

Обобщение за произвежданите корабни пречиствателни станции за отпадни води

(Образец)

Печат на компетентния орган

Списък №: ……...........................................................................................................................................

За периода: от ...................................................................до:….........................................…..................

Относно типовете корабни пречиствателни станции за отпадни води номерата на одобренията на типа на корабните пречиствателни станции за отпадни води, произведени в рамките на горепосочения период в съответствие с разпоредбите на Европейски стандарт за технически изисквания към корабите от вътрешно корабоплаване (ES-TRIN), се предоставя следната информация:

Произведено от (наименование на дружеството производител): .....................................................

Обозначение на  производителя на типа на корабната пречиствателна станция за отпадни води: ........................................................................................................................................................

Номер на типовото одобрение: .............................................................................................................

Дата на издаване: ...................................................................................................................................

Първа дата на издаване (при удължавания): ....................................................................................

Сериен номер на корабната пречиствателна станция за отпадни води:

| … 001 | … 001 | … 001 |
| --- | --- | --- |
| … 002 | … 002 | … 002 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| … m | … p | … q |

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VI

ES-TRIN																          Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VII

Раздел  VII

Спецификация за корабни пречиствателни станции за отпадни води с

одобрение на типа

(Образец)

Печат на компетентния орган

|  |  |  |  |  | Характеристики на корабната пречиствателна станция за отпадни води |  |  |  | Ефективност на пречистването |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата на одобре-нието на типа | Номер на одобре-нието на типа | Произво-дител | Тип корабна пречиствателна станция за отпадни води | Дневен обемен дебит на отпадните води Qd(m3/ден) | Дневно замърсяване по БПК5 (kg/ден) |  |  | БПК5 |  | ХПК |  | ОСОВ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-часова комби-нирана проба | Случайна проба | 24-часова комби-нирана проба | Случайна проба | 24-часова комбини-рана проба | Случайна проба |

ES-TRIN																          Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VII

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VIII

Раздел VIII

Протокол за параметрите на корабната пречиствателна станция за отпадни води след специално изпитване

(Образец)

1. Общи положения

1.1 Данни за корабната пречиствателна станция за отпадни води

1.1.1 Производител: ....................................................................................................................

1.1.2 Обозначение на производителя: ...................................................................................

1.1.3 Номер на одобрението на типа: .....................................................................................

1.1.4 Сериен номер на корабната пречиствателна станция за отпадни води: ...................................................................................................................................................................

1.2 Документи

Корабната пречиствателна станция за отпадни води се изпитва и резултатите от изпитването се записват на отделни листове, които се номерират поотделно, подписват се от инспектора и се прилагат към този протокол.

1.3 Изпитване

Изпитванията се извършват въз основа на ръководството на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на корабната пречиствателна станция за отпадни води в съответствие с § 32, точка 136. В отделни обосновани случаи инспекторите могат по своя преценка да се откажат от проверката на определени компоненти или параметри на пречиствателната станция.

По време на изпитването се взема поне една случайна проба. Резултатите от измерването на случайната проба се сравняват с контролните стойности, определени в чл. 18.01, т. 2, таблица 2.

1.4 Този протокол от изпитване заедно с приложените записи съдържа общо ............. () страници.

2. Параметри

С настоящото се удостоверява, че изпитваната корабна пречиствателна станция за отпадни води не се отклонява недопустимо от параметрите и, че контролните стойности при работа, посочени в чл. 18.01, т. 2, таблица 2, не са надвишени.

Наименование и адрес на техническата служба: .................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Име на инспектора: .................................................................................................................

Място и дата: ............................................................................................................................

Подпис: ......................................................................................................................................

Изпитването е признато от контролния орган: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Място и дата: ..........................................................................................................................

Подпис: .................................................................................

Печат на компетентния орган

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VIII

Наименование и адрес на техническата служба: .................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Име на инспектора: .................................................................................................................

Място и дата: ............................................................................................................................

Подпис: ......................................................................................................................................

Изпитването е признато от контролния орган: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Място и дата: ..........................................................................................................................

Подпис: .................................................................................

Наименование и адрес на техническата служба: .................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Име на инспектора: .................................................................................................................

Място и дата: ............................................................................................................................

Подпис: ......................................................................................................................................

Изпитването е признато от контролния орган: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Място и дата: ..........................................................................................................................

Подпис: .................................................................................

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VIII

Допълнение 1

Приложение към протокола за параметрите на корабната пречиствателна станция за отпадни води

(Образец)

| Име на кораба: | ………………………………… |  | Уникален европейски идентификационен номер на кораба: | ………………... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производител: | ………………………………… |  | Тип станция: | ……………….. |  |
| (производител/търговска марка/търговско наименование) |  |  | (обозначение на производителя) |  |  |
| Одобрение на типа №: |  | ……………………… | Година на производство на корабната пречиствателна станция |  | ……………… |
| Сериен номер на корабната на корабната пречиствателна станция |  | ……………………… | Място на инсталиране: |  | ………………. |
|  |  | (сериен номер) |  |  |  |
| Корабната пречиствателна станция за отпадни води и компонентите свързани с пречистването, бяха идентифицирани от табелката с данни. Изпитването беше проведено въз основа на ръководството на производителя за проверка на компонентите и параметрите, свързани с пречистването на отпадните води. |  |  |  |  |  |

А. Изпитване на компонентите

Тук се въвеждат допълнителните компоненти, свързани с пречистването, които са изброени в ръководството на производителя за проверка на компонентите, и параметрите на пречиствателната станция, свързани с пречистването на отпадните води, или в Раздел II от допълнение 4.

| Компонент | Установен номер на компонента | Съответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |
|  |  | Да | Не | Не е приложимо |

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел VIII

B. Резултати от измерването на случайната проба:

| Параметър | Получена стойност | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БПК5 |  | Да | Не |
| ХПК |  | Да | Не |
| ОСОВ |  | Да | Не |

C. Коментари:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(Върху инсталираната корабна пречиствателна станция за отпадни води бяха констатирани следните отклоняващи се настройки, промени и изменения.)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Име на инспектора: .................................................................................................................................

Място и дата: ...........................................................................................................................................

Подпис: ....................................................................................................................................................

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

Раздел IX

Процедура за изпитване

1. Общи положения

1.1 Основни положения.

За проверка на годността на корабните пречиствателни станции за отпадни води на пътническите кораби трябва да се използва спецификацията за изпитването.

В тази процедура, използваните процеси и технология за обработка и пречистване се проверяват и одобряват чрез изпитвателна пречиствателна станция. Съответствието на изпитвателната пречиствателна станция с изградените по-късно и пуснати в експлоатация пречиствателни станции се осигурява чрез прилагане на същите критерии за проектиране и оразмеряване.

1.2 Отговорност и място на изпитването.

Изпитвателната станция за множество типове корабни пречиствателни станции за отпадни води трябва да се изпита от техническа служба. За условията на изпитване на изпитвателната площадка е отговорна техническата служба и те трябва да отговарят на указаните тук условия.

1.3 Документи, които трябва да се представят .

Изпитването трябва да се провежда въз основа на информационния документ в съответствие с Приложение 7, Раздел II.

1.4 Спецификации за оразмеряване на пречиствателна станция.

Корабните пречиствателни станции за отпадни води трябва да се оразмерят и проектират така, че пределните стойности, указани в чл. 18.01, т. 2, таблици 1 и 2 в техния изходящ поток да не бъдат надвишавани по време  на експлоатацията.

2. Подготвителни мерки за изпитването.

2.1 Общи положения.

Преди началото на изпитването производителят предоставя на техническата служба конструктивни и технологични спецификации за изпитвателната пречиствателна станция, които включват пълен набор чертежи и съответни изчисления в съответствие с Приложение 7, Раздел II, и предоставя пълна информация относно изискванията, свързани с инсталирането, експлоатацията и поддръжката на корабната пречиствателна станция за отпадни води. Производителят предоставя на техническата служба информация за механичната, електрическата  и техническата безопасност на корабната пречиствателна станция за отпадни води, която ще се изпитва.

2.2 Монтаж и въвеждане в експлоатация.

За целта на изпитването производителят трябва да инсталира изпитвателната пречиствателна станция по такъв начин, че да отговаря на предвидените условия за инсталиране на борда на пътнически кораби. Преди изпитването производителят трябва да сглоби корабната пречиствателна станция за отпадни води и да я пусне в експлоатация. Стартирането ѝ трябва да бъде в съответствие с ръководството за работа от производителя и се проверява от техническата служба.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

2.3 Етап на разработване.

Производителят трябва да уведоми  техническата служба за номиналната продължителност в седмици на етапа на разработване до достигане на нормална работа. Производителят трябва да укаже момента , в който се счита, че етапът на разработване е завършен и може да започне изпитването.

2.4 Характеристики на входящия поток.

За изпитването на изпитвателната пречиствателна станция се използват непречистени битови отпадни води. Характеристиките на входящия поток по отношение на концентрациите на замърсители трябва да се получат от предоставената от производителя документация за оразмеряване на корабната пречиствателна станция за отпадни води в съответствие с Приложение 7, Раздел II, като се образува  коефицентът на дебита на органичните вещества във вид на замърсяване по БПК5 в kg/ден и проектния дебит на отпадните води Qd в m3/ден. Характеристиките на входящия поток трябва да бъдат съответно зададени от проверяващия орган.

Формула 1 - Изчисляване на характеристиките на входящия поток:

Ако в резултат от прилагането на формула 1 се получава по-ниска средна концентрация по БПК5 - по-малко от CБКП5ср = 500 mg/l, наблюдаваната средна концентрация по БПК5 на входящия поток вода трябва да е поне 500 mg/l.

Техническата служба не трябва да прекъсва постъпващите непречистени отпадни води в дробилна машина. Разрешава се отстраняване на пясъка (например чрез пресяване).

3. МЕТОДИКА НА ИЗПИТВАНЕ.

3.1 Етапи на натоварване и подаване на течност.

Периодът на изпитване включва 30 дни на изпитване. Изпитвателната пречиствателна станция трябва да се захранва на изпитвателната площадка с битови отпадни води в съответствие със замърсяванията, посочени в таблица 1. Трябва да бъдат обхванати различни етапи на натоварване, като за последователността на изпитване се отчитат нормалните етапи на натоварване, като претоварване, недонатоварване и работа в режим на готовност. Продължителността на всеки етап на натоварване (брой дни) е дадена в таблица 1. Средният дневен хидравличен товар за всеки етап на натоварване се определя в съответствие с таблица 1. Средната концентрация на замърсители, която се определя в съответствие с точка 2.4, трябва да се поддържа постоянна.

Таблица 1

Настройки на натоварването за всеки етап на натоварване

| Етап | Брой дни на изпитване | Дневен хидравличен товар | Концентрация на замърсители |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормално натоварване | 20 дни | Qd | СБПК5 в съответствие с т. 2.4 |
| Претоварване | 3 дни | 1,25Qd | СБПК5 в съответствие с т. 2.4 |
| Недонатоварване | 3 дни | 0,5Qd | СБПК5 в съответствие с т. 2.4 |
| Режим "готовност" | 4 дни | Ден 1 и ден 2:Qd =0 Ден 3 и ден 4:Qd | СБПК5 в съответствие с т. 2.4 |

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

Етапите на специално натоварване - претоварване, недонатоварване и режим на готовност, трябва се осъществят последователно без прекъсване; етапът на нормално натоварване се разделя на няколко подетапа. Изпитването трябва да започва и да завършва с етап на нормално натоварване с продължителност от поне пет дни във всеки един случай.

Определя се дневен график на подаваните водни количества в зависимост от указаната работа на корабната пречиствателна станция за отпадни води. Дневният график на подаваните водни количества се избира в съответствие със замисъла за експлоатацията на корабната пречиствателна станция за отпадни води. Следва да се прави разлика в зависимост от това, дали корабната пречиствателна станция за отпадни води ще се експлоатира със или без резервоар за входящите отпадни води преди пречиствателната станция. Графиците за подаваните водни количества (дневни графици) са показани на Фигура 1 и Фигура 2.

През целия период на изпитване почасовият входящ поток трябва да остава постоянен. Средният часов обемен дебит на отпадните води Qhcp е еквивалентен на 1/24 от дневния хидравличен товар съгласно таблица 1. Входящият поток се измерва постоянно от техническата служба. Дневният график за водните количества трябва да остава в рамките на отклонение ± 5 %.

Фигура 1: Дневен график за подаване към корабна пречиствателна станция за отпадни води с резервоар за входящите отпадни води

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

Фигура 2 : Дневен график за подаване към корабна пречиствателна станция за отпадни води без резервоар за входящите отпадни.

3.2 Прекъсване или анулиране на изпитването.

Може да е необходимо изпитването да бъде прекъснато, ако изпитвателната пречиствателна станция не може да продължи да работи правилно поради отпадане на захранването или неизправност на неин  модул. Изпитването може да бъде прекъснато в продължение  на ремонта. В такива случаи не е необходимо да се повтаря цялото изпитване, а само етапът на натоварване, през който е възникнала неизправността на възела.

След повторно прекъсване на изпитването, техническата служба решава дали то може да продължи, или трябва да бъде анулирано. Основанията за решението трябва да бъдат обявени и документирани в протокола от изпитването. Ако изпитването бъде анулирано, то трябва да бъде повторено изцяло.

3.3 Проверки на ефективността на пречистване и съответствие с пределните стойности за изходящия поток.

Техническата служба взема проби от входящия поток на изпитвателната пречиствателна станция и ги анализира с цел да потвърди съответствието с характеристиките на входящия поток. Пробите от отпадните води трябва да се вземат от изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция и да се анализират, за да се определи ефективността на пречистване и съответствието с изискваните пределни стойности за изходящия поток. Вземането на проби включва както обикновени случайни проби, така и 24-часови комбинирани проби. В случай на 24-часови комбинирани проби може да се вземат проби пропорционално на времето или на потока. Видът на 24-часовата комбинирана проба се определя от проверяващия орган. Вземането на проби от входящия и изходящия поток се извършва едновременно и в една и съща степен.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

Освен контролните параметри БПК5, ХПК и ОСОВ трябва да се измерят  следните параметри на входящия и изходящия поток, с цел  описване  и представян  на условията на околната среда и условията на изпитване:

а) твърди вещества, отстраними чрез филтрация (ТВОФ);

b) pH;

c) проводимост;

d) температура на течните фази.

Броят на проверките се мени в зависимост от съответния етап на натоварване и е даден в таблица 2. Броят на вземанията на проби е свързан с входящия и изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция.

Таблица 2: Спецификация за броя и графика на  вземанията на проби от входящия и изходящия поток на изпитвателната пречиствателна станция

| Етап на натоварване | Брой дни на изпитване | Брой вземания на проби | Спецификация за графика на вземане на проби |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормално натоварване | 20 дни | 24-часови комбинирани проби: 8 Случайни проби: 8 | Вземане на проби през равни интервали през целия период |
| Претоварване | 3 дни | 24-часови комбинирани проби: 2 Случайни проби: 2 | Вземане на проби през равни интервали през целия период |
| Не-донатоварване | 3 дни | 24-часови комбинирани проби: 2 Случайни проби: 2 | Вземане на проби през равни интервали през целия период |
| Режим на готовност | 4 дни | 24-часови комбинирани проби: 2 Случайни проби: 2 | 24-часови комбинирани проби: Вземане на проба след пускането на входящия поток и 24 часа по-късно. Случайна проба: 1 час след пускане на входящия поток и 24 часа по-късно. |
| Общ брой на 24-часовите комбинирани проби: 14 Общ брой на случайните проби: 14 |  |  |  |

Когато е приложимо, от взетите случайни проби трябва да се измерят  и следните работни параметри:

а) концентрация на разтворен кислород в биореактора;

b) съдържание на сухо вещество в биореактора;

c) температура в биореактора;

d) температура на околната среда;

e) други работни параметри в съответствие с ръководството за работа на производителя.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

3.4 Оценка на проверките.

С цел да се документира определената ефективност на пречистване и да се провери спазването на пределните стойности за технологичния процес трябва да се посочат минималната стойност на пробата (Мин.), максималната стойност на пробата (Макс.) и средноаритметичната стойност (Средно), както и отделните резултати от измерванията за контролните параметри БПК5, ХПК и ОСОВ.

За максималната стойност от пробата се дава и етапът на натоварване. Оценките трябва да се направят за всички етапи на натоварване, взети заедно. Резултатите трябва да се обработят  както е показано в следната таблица:

Таблица 3а: Спецификация за статистическата обработка на събраните данни – оценяване с цел документиране на съответствието с пределните стойности за изходящия поток

| Параметър | Вид на пробата | Брой на изпитванията, при които са спазени пределните стойности | Средно | Мин. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стой-ност | Етап |
| БПК5 входящ поток | 24-ч. комбинирани проби | - |  |  |  |
| БПК5 изходящ поток | 24-ч. комбинирани проби |  |  |  |  |
| БПК5 входящ поток | случайни проби | - |  |  |  |
| БПК5 изходящ поток | случайни проби |  |  |  |  |
| ХПК входящ поток | 24-ч. комбинирани проби | - |  |  |  |
| ХПК изходящ поток | 24-ч. комбинирани проби |  |  |  |  |
| ХПК входящ поток | случайни проби | - |  |  |  |
| ХПК изходящ поток | случайни проби |  |  |  |  |
| ОСОВ входящ поток | 24-ч. комбинирани проби | - |  |  |  |
| ОСОВ изходящ поток | 24-ч. комбинирани проби |  |  |  |  |
| ОСОВ входящ поток | случайни проби | - |  |  |  |
| ОСОВ изходящ поток | случайни проби |  |  |  |  |
| ТВОФ входящ поток | 24-ч. комбинирани проби | - |  |  |  |
| ТВОФ изходящ поток | 24-ч. комбинирани проби |  |  |  |  |
| ТФОФ входящ поток | случайни проби | - |  |  |  |
| ТВОФ изходящ поток | случайни проби |  |  |  |  |

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

Таблица 3b: Спецификация за статистическата обработка на събраните данни – оценяване с цел документиране на ефективността на пречистване

| Параметър | Вид на пробата | Средно | Мин. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективност на отстраняване по (БПК5) | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |
| Ефективност на отстраняване по (БПК5) | Случайни проби |  |  |  |
| Ефективност на отстраняване по ХПК | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |
| Ефективност на отстраняване по ХПК | Случайни проби |  |  |  |
| Ефективност на отстраняване по ОСОВ | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |
| Ефективност на отстраняване по ОСОВ | Случайни проби |  |  |  |
| Ефективност на отстраняване по ТВОФ | 24-часови комбинирани проби |  |  |  |
| Ефективност на отстраняване по ТВОФ | Случайни проби |  |  |  |

Останалите параметри съгласно т. 3.3, букви от „b“ до „d“ и работните параметри съгласно т.

3.3 се обобщават в таблица, в която се посочва минималният резултат от пробите (Мин.), максималният резултат от пробите (Макс.) и средноаритметичната стойност (Средно).

3.5 Съответствие с изискванията от Глава 18.

Пределните стойности съгласно чл. 18.01, т. ), таблици 1 и 2 се считат за спазени, ако за всяка стойност на параметрите БПК5, ХПК и ОСОВ:

а) средните стойности за всички 14 проби от изходящия поток, и

b) поне 10 от всички 14 проби от изходящия поток не надвишават указаните пределни стойности за 24-часовите комбинирани проби и случайните проби.

3.6 Експлоатация и поддръжка по време на изпитването.

По време на изпитването изпитвателната пречиствателна станция се експлоатира в съответствие със спецификациите от производителя. В съответствие с инструкциите за експлоатация и поддръжка от производителя се извършват текущи проверки и поддръжка. Излишните утайки, образувани при процеса на биологично пречистване, могат да бъдат отстранявани от корабната пречиствателна станция за отпадни води само ако това е указано от производителя в неговото ръководство за експлоатация и поддръжка. Всички извършени работи по поддръжката се записват от техническата служба и се документират в протокола от изпитването. По време на изпитването неупълномощени лица не могат да имат достъп до изпитвателната станция.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

3.7 Анализи на пробите/метод за анализи.

Параметрите, които трябва да бъдат изследвани, се анализират при използване на одобрени стандартни процедури. Прилаганата стандартна процедура трябва да бъде специфицирана.

4. Протокол от изпитването.

4.1 От техническата служба се изисква да състави протокол относно проведеното изпитване на типа. Протоколът трябва да съдържа минимум следната информация:

а) подробности за изпитваната пречиствателна станция, като например тип, информация за номиналното дневно замърсяване и за принципите на оразмеряване, приложени от производителя;

b) информация относно съответствието на изпитваната корабна пречиствателна станция за отпадни води с представената преди изпитването документация;

c) информация за отделните резултати от измервания, както и за оценката на ефективността на пречистване на станцията и спазването на изискваните пределни стойности за изходящия поток;

d) подробности за отстраняването на излишните утайки, като например отстранените количества и честотата на отстраняване;

e) информация за всички работи по експлоатацията, поддръжката и ремонта, извършени по време на изпитването;

f) информация за всяко влошаване в качествата на корабна пречиствателна станция за отпадни води, което възниква по време на изпитването, както и за всякакви прекъсвания на изпитването;

g) информация за всякакви проблеми, възникващи по време на изпитването;

h) списък на отговорните лица, участващи в изпитването на типа на корабната пречиствателна станция за отпадни води, с посочване на техните имена и длъжности;

i) наименование и адрес на лабораторията, която е извършила анализите на пробите от отпадните води;

j) прилаганите методи за анализи.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

Допълнение 1

Примери за последователност на изпитването

Пример 1

Пример 2

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

Допълнение 2

Бележки относно определяне на биохимичната потребност от кислород след пет дни (БПК5) в 24-часови комбинирани проби

В международните стандарти ISO 5815 и 5815-2:2003 се предвижда, че за провеждането на анализа за определяне на биохимичната потребност от кислород след пет дни, веднага след вземането им и до момента за анализ водните проби трябва да се съхраняват в пълна догоре, плътно затворена бутилка при температура 0-4°C. Процесът на определяне на БПК5 следва да започне възможно най-скоро или най-малкото в рамките на двадесет и четири часа от вземането на пробите.

С цел предотвратяване на процесите на биохимично разлагане в 24-часовата комбинирана проба, на практика докато продължава вземането на проби, водната проба се охлажда до температура  най-много 4°C и се съхранява при тази температура до приключване на процеса на вземане на проби.

В търговската мрежа се предлага подходящо оборудване за вземане на проби.

ES-TRIN									           Приложение 7

Корабни пречиствателни станции за отпадни води

Раздел IХ

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПЛАВАЩИ  СРЕДСТВА РАБОТЕЩИ НА ГОРИВО С ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ, РАВНА ИЛИ ПО-НИСКА ОТ 55°С

Раздел I

Втечнен природен газ ()

Глава 1

Общи положения

1.1 Прилагане

1.1.1 Разпоредбите на раздел I се прилагат за плаващи средства , оборудвани с двигателни или спомагателни системи работещи на втечнен природен газ (), съгласно т. 1.2.1 и обхващат всички области, които се нуждаят от специално внимание при използването на втечнен природен газ  като гориво.

1.2 Определения

За целите на настоящия аздел се прилагат следните определения:

1.2.1 Втечнен природен газ (LNG) е природен газ, който е бил втечнен чрез охлаждане до температура - 161С.

1.2.2  Система за втечнен природен газ са  всички части на плаващото средство, които могат  да съдържат втечнен природен газ ) или природен газ, като двигатели, резервоари за гориво и тръбопроводи за бункероване.

1.2.3 Система за бункероване на втечнен природен газ е системата за зареждане с втечнен природен газ  на борда на кораба (бункеровъчна станция и тръбопроводи за бункероване).

1.2.4 Станция за бункероване е място на борда на кораба, където е разположено цялото оборудване, използвано за зареждане с гориво, като манифолди, клапани, измервателни прибори, оборудване за безопасност, станция за наблюдение, инструменти и т.н.

1.2.5 Система за съхранение на втечнен природен газ  са устройствата за съхранение на втечнен природен газ  включително  връзките с резервоарите.

1.2.6 Система за снабдяване с газ  е разположението, включително системата за подготовка на газ, тръбопроводите за доставка и клапаните, за захранване с газ на оборудването на борда консумиращо газ.

1.2.7 Система за подготовка на газа е устройството използвано за конвертиране на втечнен природен газ  в природен газ, неговите аксесоари и тръбопроводите му.

1.2.8 Опасни зони са  зони 0, 1 и 2, както са класифицирани по-долу:

1.2.8.1 Зона 0 е зона, в която съществува експлозивна атмосфера, състояща се от смес между въздух и запалими  вещества под формата на газ, изпарения или мъгла  непрекъснато или за дълги периоди или често.

1.2.8.2 Зона 1 е зона, в която  при нормални експлоатационни условия от време на време може да възникне експлозивна атмосфера, състояща се от смес между въздух и запалими  вещества под формата на газ, изпарения или мъгла.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

1.2.8.3 Зона 2 е зона, в която  при нормална експлоатация няма вероятност да възникне експлозивна атмосфера, състояща се от смес между въздух и запалими вещества под формата на газ, изпарения или мъгла , но ако това се случи, ще продължи само за кратък период от време.

1.2.9 Затворено помещение е всяко помещение в което, при липса на принудителна вентилация, вентилацията ще бъде ограничена и всяка експлозивна атмосфера,  няма да бъде разпръсната по естествен път.

1.2.10 Полузатворено помещение е помещение, ограничено от палубите или вертикалните прегради по такъв начин, че естествените условия на вентилация са значително различни от тези, получавани на откритата палуба.

1.2.11 Предпазен клапан за освобождаване на налягане (PRV) е устройство с пружина, която се активира автоматично от налягане, целта на който  е да предпази  резервоара или тръбите срещу недопустимо превишаване на  вътрешното налягане.

1.2.12 Двигатели с два вида гориво са двигатели, използващи втечнен природен газ , комбинирано с гориво с температура на възпламеняване над 55°C.

1.2.13 Аварийно изключване  е  аварийно спиране на двигателя.

1.2.14 Главен газов клапан е: автоматичен спирателен кран в газопреносните линии към двигателите.

1.2.15 Вторична  бариера е  външният елемент на система за съхранение на втечнен природен газ  или тръбопроводи, предназначени да позволят временно задържане на всяко предвидимо  изтичане през първичната  бариера.

1.2.16 Максимално работно налягане е максималното налягане, което е допустимо в горивния резервоар за втечнен природен газ или в тръбопровода  по време на работа. Това налягане е равно на налягането при  отваряне на предпазните клапани за освобождаване на налягането или устройствата.

1.2.17 Проектно налягане е налягането, на базата на което, резервоара за втечнен природен газ или тръбопроводът е  бил проектиран и построен.

1.2.18 Двоен блок и изпускателен клапан е комплект от два последователни клапана в серия в  тръба и трети клапан, позволяващ освобождаване на налягането в тръбата между тези два клапана. Схемата може също да се състои от двупосочен клапан и затварящ клапан вместо три отделни клапани.

1.2.19 Въздушна бариера е пространство, оградено от газонепроницаеми стоманени прегради с две газонепроницаеми врати, предназначени да разделят неопасна зона от опасна зона.

1.2.20 Тръбопроводи с двойни стени са тръбопроводи с двойни стени, при които пространството между стените е под налягане с инертен газ и са оборудвани за откриване на течове през една от двете стени.

1.2.21 Компоненти на системата са всички компоненти на инсталацията, които могат да съдържат втечнен природен газ  или природен газ  (резервоари за гориво, тръбопроводи, клапани, маркучи, бутала, помпи, филтри,инструменти и т.н.).

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

1.2.22 Вентилиран въздухозод е газова тръба инсталирана в тръба или във въздуховод оборудвани с механична изсмуквателна вентилация.

1.2.23 Газоизвестително оборудване е : предупредително оборудване за защита на хората и имуществото от опасни газове и газообразни смеси. То се състои  от газови детектори за идентифициране на газове, блок за управление и обработка на сигналите и монитор/алармен блок за показване на състоянието и предупреждение.

1.3 Оценка на риска

1.3.1 Трябва да се извърши оценка на риска за всички концепции и конФигурации, които са нови или са значително променени. Трябва да се вземат под внимание рисковете, произтичащи от използването на втечнен природен газ , засягащи лицата на борда, включително пътниците, околната среда, структурната якост и целостта на кораба Приемливи решения трябва да се имат предвид  спрямо опасностите свързани с физическото положение на нещата, експлоатацията и поддръжката, при евентуална авария.

1.3.2 Рисковете  се определят и оценяват чрез използване на технология за анализ на риска, призната от контролният орган, като например Международните стандарти ISO 31000 : 2009 и ISO 31010 : 2010. Загубата на функция, повреда на компонент, пожар, експлозия, наводнение в помещението на резервоарите, потъване на кораба и електрическо свръхнапрежение, като минимум трябва да се имат предвид. Анализът трябва да помогне за гарантиране, че рисковете са елиминирани, където е възможно. Рискове, които не могат да бъдат елиминирани изцяло, да бъдат намалени до приемливо ниво. Основните сценарии и мерки за елиминиране или намаляване на рисковете следва да бъде описани.

1.3.3 Класификацията на опасните зони на борда, разделени в зони 0, 1 и 2, в съответствие с т. 1.2.8, трябва да бъде документирана в оценката на риска.

1.4 Общи положения

1.4.1 Всяка отделна авария в системата за втечнен природен газ не трябва да води до опасна ситуация.

1.4.2 Системата за втечнен природен газ трябва да е  проектирана, изградена, инсталирана, поддържана и защитена, така че да гарантира безопасна и надеждна експлоатация.

1.4.3 Компонентите на системата за втечнен природен газ, трябва да бъдат защитени срещу външни повреди.

1.4.4 Опасните зони трябва да бъдат ограничени, доколкото е възможно, да се сведат до минимум потенциалните рискове, които могат да засегнат безопасността на кораба, лицата на борда, околната среда и оборудването. В частност, опасни зони са части от кораба, които не са предназначени за пътници, както е посочено в чл.  19.06, т. 11.

1.4.5 Трябва да се вземат подходящи мерки, за да се държат пътниците далеч от опасните зони.

1.4.6 Оборудването инсталирано в опасните зони трябва да бъде сведено до минимум,  за използване  за оперативни цели и трябва да е  сертифицирано по подходящ начин.

1.4.7 Нежелано натрупване на избухливи или леснозапалими концентрации на газ, трябва да бъде предотвратено.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

1.4.8 Източниците на възпламеняване в опасните зони, трябва да бъдат изключени, за да се намали вероятността от експлозии.

1.4.9 На борда на кораби използващи втечнен природен газ се предоставя подробно ръководство за експлоатация на системата за втечнен природен газ, което като минимум:

а) съдържа практически обяснения за системата за бункероване на втечнен природен газ , системата за съхранение на втечнен природен газ ,  тръбопроводната система, системата за газоснабдяване, машинното отделение, вентилационната система, превенцията срещу течове и  управлението, мониторинг и системата за безопасност,

b) описание на операциите по бункероване (особено работата с клапаните), прочистване, вкарване на инертен газ и дегазация,

c) описание на съответстващ  метод за електрическа изолация при бункеровъчни операции,

d) описание в подробности за рисковете, идентифицирани в оценката на риска, както е посочено в т. 1.3 и начините, по които те са смекчени.

1.4.10 Пожар или експлозия, причинена от освободения газ в системата за съхранение на втечнен природен газ и машинните отделения, не трябва да води до неизползваемост на основните машини или оборудване в другите отделения.

1.5 Компетентност на техническите служби

Компетентността на техническата служба, указана в чл. 30.01, т. 4 трябва да покрива най-малко следните области:

а) горивни системи, включително резервоари, топлообменници, тръбопроводи,

б) якост (надлъжна и местна ) и устойчивост на  кораба,

в) електрически и управляващи системи,

г) вентилационна  система ,

д) пожарна безопасност,

е) газоизвестително оборудване .

1.6 Обозначаване

Врати за помещения, в които се използва втечнен природен газ , трябва да имат на външната страна символ за „предупреждение за втечнен природен газ" , в съответствие с Фигура 11 от Приложение 4, с височина най-малко 10 см.

Глава 2

Общо разположение и проектиране на системите

2.1 Система за съхранение на втечнения природен газ

2.1.1 Системата за съхранение на втечнен природен газ  се отделя от машинните отделения или други зони с  висок риск от възникване на пожари.

2.1.2 Резервоарите за втечнен природен газ, трябва да бъдат разположени възможно най-близо до диаметралната равнина на кораба .

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

2.1.3 Разстоянието между бордовете на кораба и резервоара за втечнен природен газ, не трябва да е по-малко от 1,00 м. Ако резервоарите за втечнен природен газ са разположени:

а) под палубата, корабът трябва да има двойни бордове и двойно дъно в района на резервоарите за втечнен природен газ. Разстоянието между борда и вътрешната преграда на  кораба не може да бъде по-малко от 0,60 m. Дълбочината на двойните дъна не трябва да бъде по-малко от 0,60 m.

b) на открита палуба, разстоянието трябва да бъде най-малко B/5 от вертикалните равнини, определени от бордовете на  кораба.

2.1.4 Резервоарът за втечнен природен газ, трябва да бъде независим резервоар проектиран в съответствие с европейски стандарти EN 13530 : 2002, EN 13458-2: 2002, в комбинация с динамични натоварвания, или на IGC-Code (резервоари тип C). Контролният орган може да приеме други еквивалентни стандарти на една от крайбрежни  държави на Рейн и Белгия.

2.1.5 Връзки към резервоара , трябва да бъдат монтирани над най-високото ниво на течността в резервоарите. Контролният орган може да одобри  връзки по-долу от най-високото ниво на течност.

2.1.6 Ако връзки към резервоара са под най-високото ниво на течността в резервоарите за втечнен природен газ, трябва да бъдат поставени тави  под резервоарите, които да отговарят на следните изисквания:

а) капацитета на тавата трябва да е достатъчен, за да събира  обем, който може да изтече в случай на повреда в тръбните  връзки .

b) материалът  на тавата трябва да е подходяща неръждаема стомана.

c) тавата трябва да е достатъчно отделена или изолирани от корпуса или палубните конструкции, така че структурите на корпуса или палубата да не са изложени на неприемливо охлаждане в случай на изтичане на втечнен природен газ.

2.1.7 Системата за съхранение на втечнен природен газ се конструира с вторична бариера. Вторична бариера не се изисква, когато вероятностите за структурна повреда и течове чрез първостепенната бариера са изключително ниски и могат да бъдат пренебрегнати.

2.1.8 Ако вторичната бариера на системата за съхранение на втечнен природен газ  е част от структурата на корпуса, може да се окаже, че границите на помещението в което е  резервоара подлежат на необходимите предпазни мерки срещу изтичане на криогенна течност.

2.1.9 Местоположението и конструкцията на системата за съхранение на втечнен природен газ  и друго оборудване на открита палуба трябва да се осигури  достатъчна вентилация. Натрупване на изтекъл природен газ трябва да бъде предотвратено.

2.1.10 Ако кондензацията и обледяването поради студени повърхности на резервоарите за втечнен природен газ, могат  да доведат до проблеми с безопасността или функционирането , трябва да се вземат  подходящи превантивни или коригиращи мерки.

2.1.11 Всеки горивен резервоар за втечнен природен газ трябва да бъде оборудван с най-малко два предпазни  клапана, които могат да предотвратят създаването на свръх налягане в резервоара, ако един от клапаните е затворен поради повреда, изтичане или поддръжка.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

2.1.12 Ако освобождаването на гориво във вакуумното пространство на един вакуумно изолиран резервоар за втечнен природен газ не може да бъде изключено, то вакуумното пространство трябва да бъде защитено с подходящ предпазен клапан. Ако резервоарите за втечнен природен газ са разположени в затворени или полузатворени помещения, устройството за понижаване на налягането трябва да бъде свързано към отдушната система.

2.1.13 Изходите  за газовете от предпазните клапани за намаляване на налягането трябва да са на не по-малко от 2,00 м над палубата и  на разстояние не по-малко от 6,00 м от жилищни помещения, пространства за пътници и работни места , които се намират извън трюма или товарната зона. Тази височина може да бъде намалена, когато в радиус от 1,00 м около изхода на предпазните клапани за налягане няма оборудване, не се извършва работа, има знаци за указване   на мястото и са предприети подходящи мерки за защита на палубата.

2.1.14 Трябва да е възможно безопасното изпразване  на резервоарите за втечнен природен газ, дори ако системата за втечнен природен газ е изключена.

2.1.15 Трябва да е възможно да се дегазират и вентилират горивните резервоари за втечнен природен газ, включително газовите тръбопроводни системи. Трябва да е възможно да се запълнят  с инертен газ (например азот или аргон) преди вентилирането със сух въздух, за да се изключи експлозивна на опасна атмосфера в резервоарите за втечнен природен газ и газовите тръбопроводи.

2.1.16 Налягането и температурата в резервоарите за втечнен природен газ, трябва да се поддържат по всяко време в рамките на техните проектни диапазони.

2.1.17 Ако системата за втечнен природен газ е изключена, налягането в резервоара за втечнен природен газ , трябва да се поддържа под максималното работно налягане на резервоара за втечнен природен газ за период от 15 дни. Трябва да се приеме, че резервоарът за втечнен природен газ  е запълнен до граничните на запълване съгласно т. 2.9 и, че корабът  остава в неактивно състояние.

2.1.18 Резервоарите за втечнен природен газ  трябва да са електрически свързани със структурата на  кораба.

2.2 Машинни отделения

2.2.1 За машинните отделения се прилага едно от следните понятия:

а) газобезопасно машинно отделение,

б) машинно отделение безопасно за експлозия или

в)  машинно отделение защитено с аварийно изключване.

2.2.2 Изисквания към газообезопасените машинни отделения

2.2.2.1 Газобезопасните машинни отделения трябва да са газобезопасни при всички условия  ( "присъща газобезопасност "). Eдинична повреда  в системата за втечнен газ , не трябва да води до изтичане на газ в машинното отделение. Всички газопроводи в границите на машинното отделение трябва да бъде затворени в газонепроницаеми корпуси, например тръпопроводи с двойни стени или вентилирани въздуховоди.

2.2.2.2 В случай, че една бариера бъде преодоляна, подаването на газ към съответната част на системата за втечнен газ трябва да бъде затворено автоматично.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

2.2.2.3 Вентилационната система на вентилираните въздуховоди трябва да:

а) гарантира достатъчен капацитет, така че брутния обем на въздуха вътре във вентилираните въздуховоди да се обмени най-малко 30 пъти на час;

b)  са оборудвани с детектори за газ, за откриване на наличие на газ непрекъснато в пространството между вътрешната и външната тръба;

c) да бъде независима от всички други вентилационни системи, в частност от вентилационната система на машинното отделение.

2.2.2.4 Газобезопасното машинно отделение се счита за безопасно пространство , освен ако оценката на риска съгласно т. 1.3 показва точно обратното.

2.2.3 Изисквания към взривобезопасни машинни отделения

2.2.3.1 Мерките в  машинни отделения безопасни за експлозия трябва да бъдат такива, че отделенията да се считат газобезопасни при нормални условия. Всяка отделна авария в  системата за втечнен природен газ, не трябва да води до концентрация на газ над 20 % от долната граница на взривоопасност  в машинното отделение.

2.2.3.2 В случай на откриване наличие на газ или при повреда във вентилационната система, подаването на газ към съответната част от  системата за втечнен природен газ трябва да се изключи автоматично.

2.2.3.3 Вентилационната система трябва да:

а) гарантира достатъчен капацитет за поддържане концентрация на газ под 20% от долната граница на взривоопасност  в машинното отделение, и да осигури обмяна на брутния обем въздух вътре в машинното отделение най-малко 30 пъти на час;

b) да бъде независима от всички други системи за вентилация.

2.2.3.4 При нормална работа машинното отделение трябва да бъдат постоянно вентилирано с най-малко 15-кратен обмен на общия брутен обем на въздуха вътре в машинното отделение на час.

2.2.3.5 Взривобезопасните машинни отделения трябва да бъдат проектирани, така че да се осигури геометрична форма, намаляваща натрупването на газове или образуване на газови джобове. Трябва да е осигурена  добра циркулация на въздуха.

2.2.3.6 Взривобезопасните машинни отделения трябва да се разглеждат като Зона 2, освен ако оценката на риска според т. 1.3 показва друго.

2.2.4 Изисквания към машинни отделения защитени с аварийно изключване.

2.2.4.1 Мерките в машинни отделения защитени с аварийно изключване трябва да бъдат такива, че отделенията да се считат газобезопасни при нормални условия, които обаче, при определени извънредни обстоятелства могат да се превърнат в обект с потенциална  опасност от газ

2.2.4.2 В случай на извънредни обстоятелства, включващи опасности от газ, автоматично трябва да се задейства аварийното изключване  на необезопасеното  оборудване (източници на запалване) и на газовите машини, като при това, оборудването или машините които се използват или работят  по време на тези обстоятелства, трябва да бъдат от тип сертифициран п за безопасност.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

2.2.4.3 Вентилационната система трябва да :

а) гарантира достатъчен капацитет, така че да осигури обмяна на брутният обем на въздуха вътре в машинното отделение най-малко 30 пъти на час;

b) са проектирани, така че, да се справят  в случай на вероятно максимално изтичане на газ поради техническа повреда, и

c) да бъде независима от всички други системи за вентилация.

2.2.4.4 При нормална работа машинното отделение трябва да бъдe постоянно вентилирано с най-малко 15-кратен обмен на общия обем на въздуха вътре в машинното отделение на час.

Ако се открие  газ в машинното отделение, обменът  на въздуха трябва автоматично да се увеличи до 30  пъти на час.

2.2.4.5 Ако  корабът е оборудван с повече от един задвижващ двигател, тези двигатели трябва да бъдат разположени в най-малко две отделни машинни отделения. Тези машинни отделения не трябва да имат общи преградни стени. Все пак общи преградни стени могат да  се допуснат, ако може да се документира, че последствия от единична повреда  няма да се отразят на двете машинни помещения.

2.2.4.6 Във връзка с автоматичното изключване на подаването на газ към съответното машинно отделение, трябва да е монтирано фиксирано предупредително оборудване, което да изключи и цялото взривобезопасно защитено оборудване или инсталации.

2.2.4.7 Машинни отделения защитени с аварийно изключване трябва да сапроектирани така, че да се осигури геометрична форма, която намалява натрупването на газове или образуване на газови джобове. Трябва да е осигурена добра циркулация на въздуха.

2.2.4.8 Едно машинно отделение защитено с аварийно изключване, се счита за Зона 1, освен ако оценката на риска според т. 1.3 показва друго.

2.3 Тръбопроводни системи за втечнен природен газ ( и за природен газ.

2.3.1 Тръбопроводи за втечнен природен газ  и за природен газ преминаващи през други машинни отделения или безопасни затворени помещения на  кораба, трябва да бъдат затворени в тръпопроводи с двойни стени или вентилирани въздуховоди.

2.3.2 Тръбопроводите за втечнен природен газ и за природен газ не трябва да се разполагат на по-малко от 1,00 м от бордовете на кораба и 0,60 м от дъното.

2.3.3 Всички тръбопроводи и всички компоненти, които могат да бъдат изолирани с клапани от системата за втечнен природен газ в течно пълно състояние , трябва да са  снабдени  с предпазни клапани за понижаване на налягането.

2.3.4 Тръбопроводите трябва да са  свързани  електрически със структурата на кораба.

2.3.5 Където е необходимо, тръбопроводите с ниска температура, трябва да са термично изолирани от прилежащата конструкция на корпуса . Трябва да е  осигурена  защита срещу случаен контакт.

2.3.6 Проектното налягане на тръбите не трябва да бъде по-малко от 150 % от максималното работно налягане. Максималното работно налягане на тръбопроводите  вътре в помещенията, не трябва да превишава 1000 кРа. Проектното налягане на външните тръби или въздуховоди от газовата тръбопроводна система не трябва да е по-ниско  от проектното налягане на вътрешните тръби.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

2.3.7 Газовите тръбопроводи в машинните отделения защитени с аварийно изключване трябва да са разположени доколкото е възможно най-далече от електрическите инсталации и резервоарите, съдържащи запалими течности.

2.4 Дренажни системи

2.4.1 Дренажните системи в местата, където може да има наличие на втечнен природен газ  или природен газ трябва:

а) да бъдат независими и отделни от осушителната система в местатата , където не може да има наличие на втечнен природен газ  и природен газ,

b) да не водят до помпи в неопасни зони.

2.4.2 Когато системата за ограничаване втечнен природен газ не изисква второстепенна бариера, трябва да се осигури подходящо дрениране на помещенията на резервоарите, които не са свързани към машинните отделения. Трябва да са осигурени  се средства за откриване на всеки теч на втечнен природен газ .

2.4.3 Когато системата за съхранение на  изисква второстепенна бариера, се осигурява подходящо дрениране за справяне с всяко изтичане на втечнен природен газ в пространствата между бариерите. Осигуряват се средства за откриване на такива течове.

2.5 Подложни тави

2.5.1 Подходящи подложни тави се монтират там, където течът може да доведе до увреждане на структурата на  кораба или там, където е необходимо ограничение на повърхността ,  засегната от евентуален разлив.

2.6 Разположение на входове и други отвори

2.6.1 Входове и други отвори от една неопасна зона към опасна зона трябва да бъдат разрешени само до степен, необходима по оперативни причини.

2.6.2 За входове и отвори към една неопасна зона в обхвата до 6,00 м от системата за съхранение на втечнен природен газ , от системата за подготовка на газа или от изходящият отвор на предпазен клапан за налягане, трябва да се осигури подходяща въздушна бариера.

2.6.3 Въздушните бариери трябва да бъдат механично вентилирани и с надналягане спрямо съседната опасна зона. Вратите трябва да бъдат самозатварящи се.

2.6.4 Въздушните камери  трябва да бъдат проектирани, така че газът  да не може да проникне в неопасните зони обградени от въздушната бариера , дори и при най- критичните събития в опасните зони. Събитията трябва да се оценяват съгласно  оценката на риска в т. 1.3.

2.6.5 Въздушните бариери трябва да са свободни от препятствия, трябва да предоставят лесен преход и да не се използват за други цели.

2.6.6 Оптичен и звуков предупредителен сигнал трябва да се задействат от двете страни на въздушната бариера, ако повече от една врата се премества от затвореното положение или се открие  наличие на газ във въздушната бариера.

2.7 Системи за вентилация

2.7.1 Вентилаторите в опасните зони трябва да са от сертифициран тип.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

2.7.2 Електрически двигатели задвижващи вентилаторите, трябва да отговарят на изискванията за взривозащитеност съответстващи на зоната, в която се монтират .

2.7.3 В случай на загуба на необходимият вентилационнен капаците, се задействат оптичен и звуков предупредителен сигнал, в място с постоянно присъствие на членове от екипажа (например Рулевата рубка).

2.7.4 Всеки въздуховод, използван за вентилация на опасни зони трябва да бъде отделен от този, използван за вентилация на неопасни зони.

2.7.5 Необходимите вентилационни системи трябва да имат най-малко два вентилатора с независимо захранване, всеки с достатъчен капацитет, за да се избегне натрупването на газ.

2.7.6 Въздухът за опасните помещения се взема от неопасни зони.

2.7.7 Въздухът за неопасни помещения се взема от неопасни зони най-малко 1,50 м от границите на всяка опасна зона.

2.7.8 Когато входният въздуховод преминава през опасни помещения, въздуховодът трябва да има над- налягане в сравнение с налягането в това помещение. Ппревишаване на налягането не се изисква, когато конструкцията на въздуховода предпазва от изтичане на газ  във въздуховода.

2.7.9 Изходящите отвори за въздух от опасните помещения се намират в открито пространство , което е от същото или по-ниско  ниво  на опасност от вентилираното помещение.

2.7.10 Изходящите отвори за въздух от неопасните помещения се намират извън опасните зони.

7.2.11 В затворени помещения изпускателните вентилационни въздуховоди трябва да се намират в горната част на тези помещения. Всмукателните отвори трябва да са разположени в долната част.

2.8 Система за бункероване на втечнен природен газ

2.8.1 Система за бункероване на втечнен природен газ ,трябва да е конструирана така, че по време на пълнене на резервоарите с втечнен природен газ да не е възможно изтичане на газ в атмосферата.

2.8.2 Станцията за зареждане и всички клапани, използвани за бункероване, трябва да са  разположени на открита палуба, така че да е предвидена  достатъчна естествена вентилация.

2.8.3 Станцията за зареждане трябва да бъде така разположена и позиционирана , че  някоя повреда на тръбопроводите за газ, да не е причина  за увреждане на системата за съхранение на втечнен природен газ на кораба.

2.8.4 Осигуряват се подходящи средства за разтоварване на налягането  и отстраняване на течното съдържание от засмукващата помпа и тръбопроводите за бункероване.

2.8.5 Маркучите, използвани за зареждането с втечнен природен газ , трябва да  са:

а) съвместими с втечнения природен газ (), по-специално, подходящи за температурата на втечнения природен газ (),

b) проектирани за разкъсващо налягане не по-малко от пет пъти максималното налягане, на което те могат да бъдат подложени по време на зареждане с гориво.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

2.8.6 Монифолдът за зареждане трябва да бъде проектиран да издържа на нормални механични натоварвания по време на бункероването. Връзките трябва да са от тип „сухо разединяване“ в съответствие с Европейски стандарт EN 1474, оборудвани с подходящи допълнително обезопасени сухи разединителни съединения.

2.8.7 Трябва да е възможно по време на бункеровъчните операции, главният клапан за бункероване на втечнен природен газ  да се управлява от безопасна контролна станция на кораба.

2.8.8 Тръбопроводите за бункероване трябва да имат възможност на запълване с инертен газ и дегазация.

2.9 Граници на запълване на горивните резервоари за втечнен природен газ

2.9.1 Нивото на втечнен природен газ () в резервоара за втечнен природен газ, не трябва да надвишава границата на пълнене от 95 % запълване при референтната температура. Референтната температура означава температурата, съответстваща на налягането на парите на горивото при налягане на отваряне на предпазния клапан.

2.9.2 Кривата на границата на пълнене за втечнен природен газ () при температури на запълване се получава от следната формула:

където:

LL = товарна граница, максимално допустим обем течност спрямо обема на резервоара за втечнен природен газ, с които може да се зареди резервоара, изразено в проценти,

FL = граница на пълнене, изразена в проценти, тук 95%,

= относителна плътност на горивото при референтна температура,

= относителна плътност на гориво при температура на зареждане.

2.9.3 За  кораби, изложени на значителни височини на вълните или значително движение в резултат на операциите, кривата на границата на пълнене трябва да бъде съответно адаптирана, въз основа на оценка на риска в съответствие с т. 1.3.

2.10 Система за газоснабдяване

2.10.1 Системата за газоснабдяване трябва да е конструирана така, че последствията от всяко изпускане на газ да бъдат сведени до минимум, като същевременно осигурява безопасен достъп за работа и проверка.

2.10.2 Частите на системата за газоснабдяване, които са разположени извън машинното отделение, трябва да са проектирани по начин, при който отказът на една бариера не може да доведе до теч от системата в околното пространство причинявайки непосредствена опасност за лицата на борда, околната среда или на  кораба.

2.10.3 Входовете и изходите на резервоара за втечнен природен газ, трябва да бъдат оборудвани с клапани, разположени възможно най-близо до резервоара.

2.10.4 Системата за газоснабдяване към всеки двигател или група  двигатели, трябва да бъде оборудвана с главен газов клапан. Клапаните трябва да бъдат разположени възможно най-близо до системата за подготовка на газ, но във всеки случай извън машинното отделение.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

2.10.5 Главният газов клапан трябва да е  управляем :

а) вътре  и извън машинното отделение,

b) от рулевата рубка.

2.10.6 Всяко оборудване консумиращо газ трябва да бъде снабдено с комплект от двойни блокиращи  и разтоварващи клапани за осигуряване на безопасна изолация на системата за газоподаване. Двата блокиращи  клапани  трябва да бъдат от тип „при  повреда остават  затворени“ , а разтоварващият клапан от тип „при отказ остават  отворени“ т.

2.10.7 За инсталации с няколко двигателя, когато е предвиден отделен главен газов клапан за всеки двигател и за инсталация с един двигател, функциите на главния газов клапан, двойните блокиращи и разтоварващия клапан могат да бъдат комбинирани. Един от затварящите клапани на двойния блок и разтоварващия клапан, трябва да могат да се управляват и ръчно.

2.11 Система за отработени газове и автоматично спиране на системата за газоснабдяване

2.11.1 Системата за отработени газове трябва да бъде конструирана да поддържа възможно най-ниско натрупването на неизгоряло газообразно гориво,.

2.11.2 Компонентите или системите на двигателя, които могат да съдържат запалими газове или смеси с въздух, трябва да бъдат оборудвани с подходящи устройства за понижаване на налягането, освен ако са така конструирани, че якостта им позволява да издържат най-лошият случай на свръхналягане причинено от изтичане на запалими газове.

2.11.3 Ако газоснабдяването не се превключва на газьол преди спиране, системата за подаване на газ от главния газов клапан към двигателя, и изпускателната система трябва да се прочистят, за да се отстрани всеки остатъчен газ, който може да присъства.

2.11.4 Трябва да се осигурят средства за наблюдение и откриване на неправилно функциониране на системата за запалване, лошо горене или пропуски при палене, които могат да доведат до неизгоряло газообразно гориво в изпускателната система по време на работа.

2.11.5 Ако се установят неправилно функциониране на системата за запалване, лошо изгаряне или пропуски при палене, газоснабдителната система трябва да се изключи  автоматично.

2.11.6 Изходящите газопроводни  тръби или двигатели с два вида гориво не трябва да бъдат свързани с изпускателните тръби на други двигатели или системи.

2.11.7 В случай на нормално спиране или аварийно изключване, газоснабдителната система трябва да  прекъсне , не по-късно от източника на запалване. Не трябва да е възможно изключване на  източника на запалване, без първо или едновременно затваряне на подаването на газ към всеки цилиндър или към целия двигател.

2.11.8 В случай на изключване на газоснабдителната система на двигател работещ на два вида гориво,  двигателят трябва да може без прекъсване,  да продължи да работи само на газьол

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

Глава 3

Пожарна безопасност

3.1 Общи положения

3.1.1 Трябва да се предвидят подходящи за  съответните опасности   мерки за откриване, за защита и потушаване на пожари .

3.1.2 За целите на противопожарната защита, системата за подготовка на газа, трябва да се разглежда като машинно отделение.

3.2 Пожароизвестителна система

3.2.1 Трябва да се осигури подходяща стационарна пожароизвестителна система за всички помещения на системата за втечнен природен газ, където е възможен пожар.

3.2.2 Самостоятелни детектори за дим не са достатъчни за бързо откриване на пожар.

3.2.3 Системата за откриване на пожар трябва да разполага със средства за идентифициране на всеки отделен детектор.

3.2.4 Системата за безопасност на газа трябва да изключва  съответните части на системата за подаване на газа автоматично, при откриване на пожар в помещения, където има газови инсталации.

3.3 Защита от пожар

3.3.1 Жилищните помещения, пътническите пространства, машинните отделения и аварийните маршрути се екранират с преградни стени Тип A60, ако разстоянието е по-малко от 3,00 м до горивните резервоари  за втечнен природен газгориво и бункеровъчните станции, разположени на палубата.

3.3.2 Границите на помещенията за горивните резервоари за втечнен природен газ  и вентилационните въздуховоди  към такива помещения под палубата на преградите, трябва да отговарят на Тип A60. Въпреки това, когато помещението  е прилежащо до резервоари, въздушни отсеци, спомагателни машинни отделения с малка или никаква опасност от пожар, санитарни и други подобни помещения, изолацията може  да съответства на Тип A0.

3.4 Предотвратяване на пожари  и охлаждане

3.4.1 Трябва да има инсталирана оросителна система за охлаждане и предотвратяване на пожари, така че да покрива откритите части на резервоара(ите) за втечнен природен газ, разположен(и) на откритата палуба.

3.4.2 Ако оросителната система е част от системите за гасене на пожари, посочени в членове 13.04 или 13.05, необходимият дебит на помпата и работното налягане трябва да бъдат достатъчни, да се осигури едновременната работа на двата броя необходими  хидранти и маркучи и оросителната система. Връзката между оросителната система и системите за гасене на пожари указани в членове 13.04 или 13.05, трябва да е през винтов невъзвратен клапан.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

3.4.3 Ако противопожарни системи, посочени в членове 13.04 или 13.05 са инсталирани на борда на кораби, където резервоара за втечнен природен газ се намира на открита палуба, то в противопожарните системи се монтират разделителни клапани, за да се изолират повредените участъци от системите за гасене на пожари. Отделянето на участък от противопожарните системи не трябва да лишава  от вода противопожарната линия пред  изолирания участък.

3.4.4 Оросителната система трябва да осигури покритие за границите на надстройките, освен ако резервоарът е разположен на 3,00 м или повече от границите.

3.4.5 Оросителната система трябва да е проектирана, да обхване всички пространства, посочени по-горе, с дебит от 10 л/мин/m2 за хоризонтални проектирани повърхности и 4 л/мин/m2 за вертикални повърхности.

3.4.6 Оросителната система трябва да може да се въведе  в режим на експлоатация от рулевата рубка и от палубата.

3.4.7 Дюзите трябва да са се  разположени така, че да  осигуряват ефективно разпределение на вода върху цялата защитена зона.

3.5 Пожарогасене

В допълнение към изискванията на чл. 13.03, два допълнителни преносими  прахови пожарогасители с вместимост най-малко 12 кг, трябва да се намират в близост до станцията за зареждане с гориво. Те трябва да са подходящи за пожари клас C.

Глава 4

Електрически системи

4.1 Оборудването за опасните зони трябва да е от подходящ тип според зоните, където такова оборудване е инсталирано.

4.2 Електрозахранващите и разпределителни системи и свързаните с тях системи за контролтрябва да са проектирани така, че единична повреда  да не доведе до освобождаване на газ.

4.3 Системата за осветление в опасните зони, трябва да се раздели  най-малко между  две разклонения вериги. Всички ключове и защитни устройства трябва да прекъсват всички полюси и фази и да се намират в не-опасна зона.

4.4 Електродвигателите на потопяемите газови помпи и техните захранващи кабели могат да бъдат монтирани в системите за съхранение на втечнен природен газ.. Трябва да се осигури   сигнализация при ниско ниво на течността и автоматично спиране на електродвигателите в случай на ниско ниво. Автоматичното изключване може да бъде придружено от сигнализиране за  ниско налягане на помпата, по слаб ток на двигателя, или  по ниско ниво на течността. Това изключване трябва да се сигнализира с оптичен и звуков сигнал в рулевата рубка. Електрическото захранване на електродвигателите на потопяемите газови помпи трябва да може да се изключва по време на дегазация.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

Глава 5

Системи за контрол, наблюдение и безопасност

5.1 Общи положения

5.1.1 За да се осигури безопасна и надеждна работа трябва да се осигурят подходящи системи за контрол, предупреждение , наблюдение и изключване.

5.1.2 Системата за доставка на газ  трябва да е оборудвана със собствен набор средства за независим контрол на газа, система за наблюдение и безопасност на газа . Всички елементи на тези системи трябва да могат да се функционално проверявани.

5.1.3 Системата за безопасност на газа трябва автоматично  да изключи системата за доставяне на газ , при повреда в основните системите за безопасност и при аварийни състояния, които могат да се развият твърде бързо за ръчна намеса.

5.1.4 Функциите за безопасност трябва да бъдат уредени в специална система за безопасност на газа, която е независима на системата за контрол на газа.

5.1.5 Инструменталните  устройства трябва да са се монтирани  така, че да позволяват  на място  и дистанционно да се т  съществените параметри, когато те са необходими за осигуряване на безопасна експлоатация на цялата система за втечнен природен газ включително зареждането с гориво.

5.2 Наблюдение на системите за бункероване и съхранение на втечнен природен газ

5.2.1 Всеки горивен резервоар за втечнен природен газ  трябва да е оборудван с:

а поне два индикатора за ниво на течността, които трябва да са разположени така, че да  могат да се поддържат в оперативно състояние,

b) индикатор за налягане в състояние да показва в целия диапазон на работното налягане и който е ясно обозначен с максимално работно налягане на горивния резервоар за втечнен природен газ,

c) индикатор за високо ниво на течността, който работи независимо от другите индикатори за ниво на течността, и която задейства оптичен и звуков при активиране.

d) допълнителен сензор работeщ независимо от индикатора за високо ниво на течността, който трябва автоматично да задейства главния газов клапан за бункероване на втечнен природен газ по такъв начин,  че едновременно да се избегнат прекомерното налягане на течността в тръбите за зареждане и препълване на резервоара.

5.2.2 Всяка разтоварваща линия на помпата и всяка  връзка  с брега за течност или за газови пари трябва да бъде снабдена с поне един локален индикатор за налягане. В изпускателния тръбопровод на помпата, индикаторът трябва да се постави  между помпата и първия клапан. Допустимите  стойности на налягането или вакуума се указват на всеки индикатор.

5.2.3 Сигнал  за високо налягане, трябва да се осигури в системата за съхранение на втечнен природен газ  и на помпата. Когато се изисква вакуумна защита, се осигурява сигнал за ниско налягане.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

5.2.4 Контролът на зареждането с гориво трябва е  възможен от безопасна контролна станция, отдалечена от станцията за зареждане. В тази контролна станция трябва да може да се наблюдават налягането и нивото на горивото в резервоара за втечнен природен газ. В тази контролна станция трябва да се сигнализира за: препълване, високо и ниско налягане и автоматично изключване.

5.2.5 Ако вентилацията във въздуховода обграждащи тръбопроводите за зареждане с гориво спре,  в контролната станция трябва да се задействат акустичен и оптичен сигнал .

5.2.6 Ако се открие газ във  въздуховода обграждащи  тръбопроводите за зареждане с гориво, в  контролната станция трябва да се задействат акустичен  и оптичен  сигнал  и  сигнал за аварийно спиране.

5.2.7 Съответстващо и  и достатъчно подходящо защитно облекло и оборудване за провеждане на операциите по зареждане с гориво, трябва да има на разположение на борда в съответствие с ръководство за работа.

5.3 Наблюдение работата на двигателя

5.3.1 В рулевата рубка и машинното отделение трябва да са монтирани  индикатори за:

а) работата на двигателя  ако  работи само на газ, или

b) работата и режима на работа на двигателя  когато двигателят работи  на два вида гориво.

5.4 Оборудване предупреждаващо за наличие на газ

5.4.1 Оборудването за предупреждение при наличие на газ трябва да бъде проектирано, монтирано и тествано в съответствие с приет  стандарт, като например Европейски стандарт EN 60079-29-1 : 2007.

5.4.2 Постоянно монтирани  детектори за газ трябва да има в(във):

а) зоните около връзките към резервоарите, включително горивни резервоари, връзките на тръбите  и първите клапани,

b) въздуховодите около газовите тръбопроводи,

c) машинните отделения, съдържащи газопроводи, газови съоръжения или оборудване работещо на газ,

d) помещението, където е системата за подготовка на газа,

e) други затворени помещения, съдържащи газови тръбопроводи или други съоръжения на газ без въздуховоди,

f) други затворени или полузатворени помещения, където могат да се натрупат газови изпарения включително пространствата между бариерите  и помещения за независими горивни  резервоари за втечнен природен газ , различни от тип С,

g) въздушните камери, и

h) вентилационни отвори към помещения, в които могат да се натрупват газови пари.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

5.4.3 Като изключение от т. 5.4.2, постоянно монтираните сензори, които засичат газ чрез разлика в налягането, могат да се използват във въздушната бариера при тръбопроводите с двойни стени.

5.4.4 Броят и съкращаването на броя на детекторите за газ  във всяко помещение се определя след като се вземе под внимание размерът, конструкцията и вентилация на помещението.

5.4.5 Постоянно монтирани детектори за газ трябва да бъдат разположени в места, където може да се натрупа газ и във вентилационните изходи на тези помещения.

5.4.6  Акустичен и оптичен сигнал трябва да се задействат преди концентрацията на газа да достигне 20 % от долната граница на взривоопасност. Системата за безопасност на газа трябва да се задейства при 40 % от долната граница на взривоопасност.

5.4.7 Акустични и оптични сигнали от оборудването за предупреждение при наличие на  газ трябва да се задействат в рулевата рубка.

5.5 Функции за безопасност на газозахранващата система

5.5.1 Ако системата за снабдяване с  газ се затвори, поради сработване на автоматичен клапан, тя  не трябва да се отвори, преди да се  установи  причината за прекъсването и да са предприети необходимите действия. За тази цел на видно място в контролната станция за спирателните клапани на линиите за доставка на газ, трябва да се поставят инструкции.

5.5.2 Ако системата за снабдяване с газ се затвори поради изтичане на газ, тя  не трябва да се отвори, преди  да се установи  теча, и да са предприети необходимите действия. За тази цел трябва да се поставят инструкции на видно място в машинното отделение.

5.5.3 Системата за снабдяване с  газ трябва да бъде конструирана за ръчно дистанционно аварийно спиране от следните места, където е приложимо:

а) рулевата рубка,

b) контролната станция на станцията за зареждане,

c) всяко друго място,  където има постоянно присъствие на членове на екипажа.

ES-TRIN									           Приложение 8

Допълнителни разпоредби приложими към плаващи средства работещи

на гориво с температура на възпламеняване равна или по ниска от 55°С - Раздел I

ES-TRIN					Инструкции за прилагане на техническия стандарт

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИЯ СТАНДАРТ

ES-TRIN					Инструкции за прилагане на техническия стандарт

ES-TRIN										           ESI-I-1

Попълване на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване

ЧАСТ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ESI-I-1

ПОПЪЛВАНЕ НА КОРАБНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНО КОРАБОПЛАВАНЕ

1.Общи положения

1.1 Формуляри

За попълване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се използват само одобрени от компетентните органи формуляри. Формулярите се попълват само от едната страна.

Когато се издава ново корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, се включват всички страници от 1 до 13, дори ако на някои страници не съдържат запис.

1.2 Метод на вписване

Вписванията в  корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване трябва да са напечатани на пишеща машина или принтер. Вписвания на ръка са допустими само в изключителни случаи. Вписванията трябва да са незаличими. Цветът на вписването може да е само черен или само син. Заличаванията се правят с червено. на машина или отпечатани от компютъра. Ръчно писмените вписвания могат да се правят само в изключителни случаи. Записите трябва да бъдат незаличими. Цветовете на шрифта са само черни или сини. Заличаванията се правят в червено.

2. Вписвания

2.1 Заличаване на алтернативни вписвания

Когато има вписвания, отбелязани с *), неприложимото  се заличава.

2.2 Позиции без вписване

Ако за някоя от позициите от 1 до 48 не е необходимо или не е възможно вписване, цялото поле трябва да се зачертае  с хоризонтална линия.

2.3 Последна страница на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване

Ако след страница 13 не са необходими допълнителни страници (виж т. 3.2.3), думите „продължава на страница*)“ в края на страница 13 се заличават.

2.4 Изменения

2.4.1 Първо ръкописно изменение на страница

Дадена страница може да се измени само един път, но могат да се направят едновременно  няколко изменения. С червена линия се зачертава всичко, което ще се изменя. Алтернативното вписване, заличено преди това (виж т. 2.1), или позиция, в която преди това не е имало вписване (виж т. 2.3), се подчертава с червено. Новите елементи не се вписват в измененото поле, но  на същата страница под заглавието „Изменения“, редът „Тази страница е заменена“ се заличава

ES-TRIN										           ESI-I-1

Попълване на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване

2.4.2 Допълнителни ръкописни изменения на страница

При по-нататъшни изменения страницата се заменя и необходимите изменения, както и предходни изменения се вписват директно под  съответните позиции. Редът „Изменена е позиция(и)“ под заглавието „Изменения“ се заличава.

Старата страница се запазва от контролния орган, който първоначално е издал корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

2.4.3 Изменения чрез електронна обработка на данни

В случай на изменения чрез електронна обработка на данни страницата се заменя и необходимите изменения, както и предходни изменения се вписват направо в съответните позиции. Редът „Изменена  е позиция(и)“ под заглавие „Изменения“ се заличава.

Старата страница се запазва от контролния орган, който първоначално е издал корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

2.5 Корекции с лепене върху предходното Лепенето върху вписвания и лепенето на нови добавки към дадена позиция не са разрешени.

3. Подмяна и добавяне на страници

3.1 Подмяна на страници

Страница 1 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване не се подменя никога. За подмяна на други страници се прилагат процедурите, описани в т.  2.4.2 или т. 2.4.3.

3.2 Добавяне на страници

Ако няма достатъчно място за повече вписвания на страници 10, 12 или 13 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване могат да се добавят допълнителни страници.

3.2.1 Продължаване/Потвърждаване на валидността

Ако е необходимо ново удължение, когато корабното удостоверение вече е било продължено шест пъти, в края на страница 10 се добавят думите „Продължава на страница 10а“ и след страница 10 се създава още една страница 10, отбелязана като 10а. Тогава в началото на страница 10а се прави съответното вписване в позиция 49. В края на страница 10а се прави вписването „Продължава на страница 11“.

3.2.2 Продължаване на удостоверението за инсталация за втечнен газ

Прилага се процедура, сходна с т. 3.2.1, като след страница 12 се създава страница 12а.

3.2.3 Приложение към корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване

В края на страница 13 думите „Край на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване„ се заличават с червено, заличените думи „Продължава на страница“ се подчертават с червено и след тях се вписва страница 13а. Това изменение трябва да е подпечатано с официален печат. Допълнителна страница 13 се маркира като страница 13а и се вмъква след страница 13. Разпоредбите от точки 2.2 и 2.3 се прилагат към страница 13а mutatis mutandis.

Същата процедура се прилага за всички други приложения (страници 13б, 13в и т.н.).

ES-TRIN										           ESI-I-1

Попълване на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване

4. Обяснения на отделните позиции

Позициите, за които не са нужни обяснения, не са посочени  по-долу.

2. Ако е уместно, се включват определенията  от чл. 1.01. Други типове кораби се вписват с общоприетото им означение.

3. При продължаване валидността на едно  корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, думите „официален номер“ както и самият номер се заличават, и в случай на изменение, се вписват думите „Уникален европейски идентификационен номер на кораба“ както и самият номер.

10. За кораби с корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза, на които е разрешено да плават по река Рейн, т.е.

а) тези, които отговарят напълно на изискванията на настоящия Стандарт включително на преходните разпоредби на Глава 32 и

b) тези, които не могат  да прилагат преходните разпоредби на Глава 33 или намаленията, предвидени за Зона 4, към абзаца „ – по водните пътища на Европейския съюз в Зона(и)“ се добавя:

а) Рейн или

b) зона R.

12. При продължаване валидността на едно корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, думите „официален номер“ както и самият номер се заличават, и в случай на изменение, се вписват думите „„Уникален европейски идентификационнен номер на кораба“ както и самият номер.

15. Този раздел се попълва само за плавателни средства, за които поне едно от свойствата по точки 1.1 или 1.2, или 3 в позиция 14 не е заличено, а в противен случай се заличава цялата таблица.

15.1 В колоната „схема на формированието“ от таблицата се отбелязва(т) номерът(ата) на описаните формирования. Редовете без нищо отбелязано се зачертават.

В „Други формирования“ могат да се посочат допълнителни формирования, които се означават с 18, 19, 20 и т.н.

Ако от свойството „годен да тласка“ от предишното корабно удостоверение не е ясно кои са разрешените формирования, отбелязаното в предишното корабно удостоверение може да се пренесе в позиция 52. На ред 1 от таблица „Разрешени формирования“ се отбелязва „Виж позиция 52“.

15.2 Съединения

Вписват се само детайлите за съединението между тласкащия кораб и тласканата секция на състава.

17-20 Данните от позиции 17 - 19 от мерителното свидетелство се вписват  до втория знак след десетичната запетая, а от позиция 20 в цяло число. Максималната дължина и максималната широчина представляват максималните размери на кораба, включително всички издадени фиксирани части. Дължината L и широчината B представляват максималните размери на корпуса (вж. също чл. 1.01 Определения).

ES-TRIN										           ESI-I-1

Попълване на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване

21. Товароподемността в t за товарните кораби според мерителното свидетелство за максималното газене съгласно позиция 19.

Водоизместимостта в m3 за всички останали кораби. Ако няма мерително свидетелство, водоизместимостта се изчислява като произведението от коефициента на общата пълнота и дължината LWL, широчината BWL и средното газене при максималната потопеност.

23. Брой на леглата за пътници (включително сгъваеми легла и подобни).

24. Само напречните водонепроницаеми прегради, разположени от единия борд на кораба до другия, се вземат предвид.

26. Ако е приложимо, се използват следните термини

- ръчно задвижвани капаци на люкове,

- ръчно задвижвани капаци на люкове на ролки,

- ръчно задвижвани плъзгащи се капаци на люкове,

- механично задвижвани плъзгащи се капаци на люкове,

- механично задвижвани капаци на люкове.

Други типове капаци на трюмовете се вписват с общоприетото им означение.

Ако има трюмове, които нямат  люково покритие, се изброяват, например в позиция 52.

28. Цяло число .

30, 31 и 33. Всеки корпус на лебедка се брои като една лебедка, независимо от броя котвени или буксирни въжета, свързани към нея.

34. В „Други устройства“ се вписват системи, които не използват пера на руля (например винто-рулева колона, крилчат движител, носови подрулващи устройства).

Вписват се също всички електрически спомагателни машини за ръчно задействане.

При носовите подрулващи системи, като „дистанционно управлявани“ се отнасят само устройствата, които се управляват дистанционно от поста за управление в рулевата рубка.

35. Вписват се само теоретичните стойности съгласно чл. 8.0, т. 2, чл. 19.01, т. 1, бук. „с“ и чл. 19.08, т. 5. За плавателни средства, килът на които е заложен на или преди 01.04.1976 г., първият раздел  се попълва  в случай, че осушителните помпи са били заменени и в случай, че корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване е било продължено след 01.01.2015 г.. За плавателни средства, килът на които е заложен на или преди 31.12.1984 г. и се експлоатират само извън Зона R, разделът може да се остави  непопълнен.

36. За пояснение може да е необходима схема.

37. Вписват се само теоретичните стойности без намаление съгласно чл. 13.01, точки от 1 до 4.

ES-TRIN										           ESI-I-1

Попълване на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване

38. Вписват се само минималните дължини съгласно чл. 13.01, т. 10 и минималната якост на опън съгласно чл. 13.01, т. 11.

39 и 40. Вписват се само минималните дължини и минималната е якост на опън, преизчислени съгласно чл. 13.02, т. 3.42. Контролният орган може да добави позиции в списъка с необходимо оборудване. Те трябва да са обосновано съществени за корабната безопасност за съответния тип кораб или за неговата оперативна зона. Добавките се вписват в позиция 52.

Лява колона, редове от 3 до 5: за пътнически кораби  първата спомената позиция се зачерква, а за всички други кораби се зачерква втората спомената позиция. Дължината на трапа трябва да се впише, ако контролният орган е разрешил по-къса дължина от тази предвидена в чл. 13.02, т. 3, бук. „d“ или чл. 19.06, т. 12.

Лява колона, ред 7: тук се вписва броят на предписаните комплекти за първа помощ съгласно чл. 13.02, т. 3, бук. „f“ или чл. 19.08, т. 9.

Лява колона, ред 11: тук се вписва броят на предписаните огнеустойчиви съдове съгласно чл. 13.02, т. 2.

43. Тук не са включени преносими пожарогасители, изисквани от други нормативни документи,  за безопасността, например Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN).

44. Ред 3: в корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване, които трябва да се удължат преди  01.01.2025 г. (Глава 33), думите „съгласно чл. 13.08, т. 2 “ се зачерква, ако на борда няма спасителни жилетки, отговарящи на настоящия стандарт.

Ред 4: когато се удължават корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г. (Глава 32) или ако на борда се взема нова лодка или за новопостроен кораб, думите „с комплект гребла, едно швартово въже и черпак за изгребване на вода“ се зачерква. В корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване, които трябва да се удължат след 01.01.2030 г. (Глава 33) и ако на борда няма лодка съгласно настоящия стандарт, думите „съгласно EN 1914 : 2016“ се зачеркват. В корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, което трябва да се удължи преди 01.09.2036 г., ако се докаже съответствие със стандарт EN 1994 : 1997, думата „2016“ може да се зачеркне.

46. Като общо правило не се  вписва режим на непрекъсната експлоатация, ако няма достатъчно легла или ако са налице прекомерни нива на шума.

50. Експертът се подписва само ако лично е попълнил страница 11.

52. Тук се посочват всички допълнителни ограничения, изключения и обяснения или подобни, отнасящи се до вписванията в отделните позиции.

ES-TRIN										           ESI-I-1

Попълване на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване

5. Преходни разпоредби за корабните удостоверения  за вътрешно корабоплаване на Съюза

5.1 Съществуващи удостоверения на Общността

С изключение на „продължение за  6 месеца по изключение“, други продължения на съществуващи удостоверения на Общността не се правят.

5.2 Подмяна след периодичен  преглед

След периодичен преглед на кораб, който все още няма  корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Съюза в съответствие с образеца в Приложение 4, такова корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване  трябва да издаде.

ES-TRIN										           ESI-I-1

Попълване на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване

ESI-I-2

ЕКСПЕРТИ И КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА

(Членове 1.01, 10.3 и 10.4)

Експерти

Експертите от които се изисква да провеждат приемни изпитвания, трябва да притежават специализирани познания или поради сложността на системите или поради изискваното ниво  на безопасност. На следните лица или институции е разрешено да извършват такива изпитвания за приемане:

- класификационни организации, които имат необходимия собствен опит или които носят отговорност въз основа на тяхно оправомощаване за призоваването на външни лица или институции и които разполагат с необходимите системи за контрол на качеството по отношение на подбора на тези лица или институции;

- членове на контролните органи или  служители на  оторизирани институции;

- официално одобрени лица или институции с признат експертен опит за обхвата на проверката в съответната област, контролният орган също може да издава тези одобрения в качеството си на публична  агенция , в идеалния случай въз основа на система за осигуряване на качеството. Едно лице или институция се счита за одобрено(а), ако е преминало(а) през официална процедура за избор, чрез която изрично се оценява притежаването на необходимата квалификация и опит.

Компетентни лица

Компетентни лица се изискват например за извършването на редовни визуални проверки и оперативни проверки на оборудването за безопасност. Като компетентни лица могат да бъдат класифицирани:

- лица, които въз основа на професионалната си подготовка и опит имат достатъчни познания, за да  могат да направят експертна оценка на специфични ситуации и обстоятелства, например капитани на кораби, служители по безопасността в корабоплавателни компании, членове на екипажа със  съответен  опит;

- дружества, които са придобили достатъчно специализирани познания в процеса на работата си, например корабостроителници или монтажни фирми;

- производители на системи със специално предназначение (например пожарогасителни системи, контролно оборудване).,

Терминология

| German | English | French | Duch | Bulgarian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sachverständiger | expert | expert | erken deskundige | експерт |
| Sachkundiger | competent person | specialiste | deskundige | компетентно лице |
| Fachfirma | competent firm | societe specialisee | deskundig bedrijf | специализирана фирма |

ES-TRIN										           ESI-I-1

Попълване на корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване

Приемни изпитвания

В таблицата по-долу е обобщен графикът на приемни изпитвания, включително тяхната честота и от какъв вид инспектор се изисква да бъдат извършени. Таблицата служи само за информация.

| Правило | Предмет | Максимален интервал между изпитванията | Инспектор |
| --- | --- | --- | --- |
| Член 6.03(5) | Хидравлични цилиндри, помпи и двигатели | 8 години | Специализирана фирма |
| Член 6.09(3) | Оборудване за управление задвижвано с двигател | 3 години | Компетентно лице |
| Член 7.12(11) | Подемни рулеви рубки и техните устройства | 1 години | Компетентно лице |
| Член 7.12(12) | Подемни рулеви рубки и техните устройства | 5 години | Експерт |
| Член 8.01(2) | Съдове под налягане | 5 години | Експерт |
| Член 13.03(5) | Преносими пожарогасители | 2 години | Компетентно лице |
| Член 13.04(6)(a) до (с) | Стационарни противопожарни системи |  | Експерт |
| Член 13.04(6)(d) | Стационарни противопожарни системи | 2 години | Експерт |
| Член 13.05(9)(b) (aa) до (cc) | Стационарни противопожарни системи |  | Експерт |
| Член 13.05(9)(b) (dd) | Стационарни противопожарни системи | 2 години | Компетентно лице или специализирана фирама |
| Член 13.07(3) | Надуваеми корабни лодки | Според указанията на производителя |  |
| Член 13.08(3) | Спасителни жилетки | Според указанията на производителя |  |
| Член 14.12(6) | Кранове | 10 години | Експерт |
| Член 14.12(7) | Кранове | 1 година | Компетентно лице |
| Член 17.13 | Уредби за втечнен газ | 3 години | Експерт |
| Член 19.09(9) | Спасително оборудване | Според указанията на производителя |  |
| Член 19.10(9) | Съпротивление на изолацията, заземяване | Преди изтичане валидността на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване |  |
| Инструкция ESI-II-13 раздел 3.1(а) и (b) | Пожароизвестителни системи |  | Експерт |
| Инструкция ESI-II-13 раздел 3.1(c) | Пожароизвестителни системи | 2 години | Експерт или компетентно лице |
| Инструкция ESI-III-4 раздел 8.1(a) и (b) | Системи от указатели за безопасност |  | Експерт |
| Инструкция ESI-III-4 раздел 8.1(c) | Системи от указатели за безопасност | 5 години | Експерт или компетентно лице |
| Инструкция ESI-III-5 | Оборудване за сигнализиране за наличие на газ | Според указанията на производителя | Експерт или компетентно лице |

ES-TRIN										         ESI-II-1

Минимална дебелина на корпуса на баржи

ЧАСТ II

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СТРОЕЖА, ОБЗАВЕЖДАНЕТО  И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИТЕ

ESI-II-1

МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА НА КОРПУСА НА БАРЖИ

(Чл. 3.02, т. 1)

По време на периодични прегледи на баржи, които са предназначени предимно за влачене, контролният орган може да позволи незначителни отклонения от чл. 3.02, т. 1, бук. „b“ по отношение на минималната дебелина на външната обшивка на корпуса. Отклонението не трябва да е повече от 10 %, а минималната дебелина на корпуса не трябва да е по-малко от 3 мм.

Отклоненията се вписват в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

В позиция 14 от корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване, се отбелязва само свойството по позиция 6.2 „да бъде влачено като несамоходно плаващо средство ".

Свойствата по позиции от 1 до 5.3 и 6.1 се заличават.

ES-TRIN										         ESI-II-1

Минимална дебелина на корпуса на баржи

ES-TRIN										         ESI-II-2

Монтаж на дублиращи листи към корпуса

ESI-II-2

МОНТАЖ НА ДУБЛИРАЩИ ЛИСТИ КЪМ КОРПУСА

(Чл. 3.02, т. 1 и чл.  19.02, т. 1, бук. „d“)

1. Цел на инструкцията

Тези инструкции са изготвени за по-голяма яснота в правилата за поддържане якостта на корпуса (чл. 3.02, т. 1) и за подмяна и ремонт на външната обшивка на корпуса (чл. 3.02, т. 1, бук. „c“), последно изречение и чл. 19.02, т. 1, бук. „d“). Тази инструкция се прилага за монтаж на нови дублиращи листи.

2. Основни принципи

Има два различни вида дублиращи листи:

1. Дублиращи листи, монтирани по време на ново строителство или преустройство в съответствие с добрата корабостроителна практика,

2. Дублиращи листи, предназначени да забавят износването или  подновяването на обшивката на корпуса. Обикновено тези дублиращи листи трябва да се избягват или да бъдат монтирани само в определени случаи.3. Дублиращи листи, монтирани по време на ново строителство или преустройство

3.1 Дублиращи листи монтирани по време за ново строителство

Дублиращи листи, по време на ново строителство се монтират основно на следните места:

а) Усилващи листи около отворите и проходите  в корпуса и в палубата обшивка (шахти, проходи за тръби, шпигати, и т.н.),

b) Листи в ъглите на големи люкове,

c) Надлъжни листови ленти в района на ширстрека,

d) Листови ленти за защита срещу износване поради износване на обшивката на корпуса (в носа и кърмата и евентуално на скула и по бордовете на известна височина над дъното),

e) Усилващи листи в определени точки на конструкциите под специално оборудване (например: котвени брашпили, помпи, мачти, кранове, лебедки, котви, и т.н.).

3.2 Дублиращи листи, монтирани като част от преустройство

Ако тези дублиращи листи се монтират като част от преустройство, те могат да се монтират само върху листи, които все още не са достигнали минималната дебелина, след преустройството, и имат оставаща надбавка за корозия в размер на най-малко 0,7 мм. В противен случай, листите, които трябва да носят дублиращите листи, трябва да бъдат подновени преди това.

По-специално, листовите ленти за усилване на надлъжния кил на кораба в случай на удължаване, трябва да се простират най-малко по дължината на товарната част, освен в случай на доказателства, подкрепени с изчисления.

ES-TRIN										         ESI-II-2

Монтаж на дублиращи листи към корпуса

4. Дублиращи листи, предназначени да забавят износването или за подновяване на обшивката на корпуса

4.1 Места, където се разрешава монтиране на дублиращи листи

Тези листи могат да бъдат монтирани на следните места:

а) В случай на повреда (временен ремонт – с валидност, според сертификата),

b) В случай на язвена корозия, водеща до евентуален пробив,  която не влияе на якостта на конструкцията (например под машинното отделение, място изложено на струя въздух/вода), с изключение на  дъното и на скула в товарните зони,

c) В случай на повърхности, изложени на  износване, за да се спре износването на корпусните листи (може да се монтират  само върху листи, които все още не са достигнали минималната дебелина),

d) За предпочитане е дублиращите листи по скула да бъдат непрекъснати в продължение на поне 70 % от дължината на  кораба. В противен случай, дублиращите листи трябва да имат  минимална дължина и минимално разстоянието между тях не по-малко от (2,5 + L/40) m или да обхващат най-малко  дължина от три шпации за кораби с  L не повече от 45 m. Те трябва да се разширят  най-малко с дължина от две шпации напред и назад от засегнатата зона.

e) На нитови шевове, за да се гарантира водонепропускливост,

f) Пред и зад товарната зона на кораба, но извън нея. 4.2 Места, където не се разрешава монтиране на дублиращи листи

Тези листи не могат да бъдат монтирани на следните места:

а) Върху листи с дебелина  под минималната допустима дебелина,

b) Върху отвори в листи, поради корозия на елементи, осигуряващи непотопимостта на кораба,

c) Над големи площи в товарната зона,

d) За да се покрият напречни  заваръчни шевове,

e) На дъното между челната преграда на предния трюм  и задната преграда на задния трюм,

f) В товарната зона  на моторни танкери, танк- баржи и танк-лихтери за превоз на опасни товари в съответствие с ADN,

g) Над бункери, съдържащи запалими продукти, с изключение на износените места ,

h) На листи или шевове, показващи надлъжно огъване  или умора,

i) На съществуващи дублиращи листи.

5. Монтаж на дублиращи листи

а) Дублиращите листи трябва да бъдат монтирани и заварени в съответствие с добрата корабостроителна практика.

b) Носещите листи трябва да имат широчина в диапазона между 200 и 300 mm

c) Усилващите листи на  надлъжния  кил не трябва да бъдат по- широки от 600 mm.

d) Дебелината на дублиращите листи трябва да бъде между 1 и 1,5 пъти дебелината на листа, върху който се монтират.

e) Дублиращи листи, монтирани за забавяне на  износването или за замяна на корпусни листи трябва да бъдат заменени, когато дебелината им е по-малко от 3 mm.

Наличието на дублиращи листи трябва да се отбележи в протокола за измервания на дебелината. При подновяване на  сертификата, трябва да бъдат старателно проверени зоните на кораба, където са монтирани дублиращи листи, за да се определи дали те могат да бъдат оставени в това състояние

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход

ESI-II-3

ПРЕДПИСАНА МИНИМАЛНА СКОРОСТ НА ПРЕДЕН ХОД, СПОСОБНОСТ ЗА СПИРАНЕ И СПОСОБНОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ЗАДЕН ХОД

(Членове 5.06, 5.07 и 5.08 във връзка с членове 5.02, т. 1, 5.03, т. 1, 5.04 и 21.06)

1. Максимална предписана (на преден ход) скорост в съответствие с чл. 5.06

Скоростта по отношение на водата е достатъчна  в съответствие с чл. 5.06, т. 1, когато достигне най-малко 13 км/ч. По време на тестовете, следните условия трябва да бъдат изпълнени по същия начин, както и за изпитването за спиране:

а) свободното пространство под  кила, указано в т. 2.1, е спазено;

b) измерването, записването, регистрацията и оценката на данните от изпитванията се извършват съгласно процедурата, описана в Приложение 1.

2. Способност за спиране и способност за движение назад, определени в съответствие с членове 5.07 и 5.08

2. Способност за спиране и способност за движение на заден ход, предписани в съответствие с членове 5.07 и 5.08

2.1 Кораби и състави се считат за способни да спират своевременно с нос по течението в съответствие с чл. 5.07, т. 1, когато  това се докаже с изпитване за спиране относно грунда с нос по течението при начална скорост спрямо водата 13 km/h, с дълбочина под кила, равна на най-малко 20 % от газенето, но не по-малка от 0,50 m.

а) В течаща вода (скорост на течението 1,5 m/s) спирането спрямо водата трябва да се осъществи на не повече от следното разстояние, измерено относно грунда :

550 m за кораби  и състави с:

- дължина L > 110 m, или

- широчина B > 11,45 m,

или

480 m за кораби и състави с:

- дължина L ≤ 110 m, и

- широчина B ≤ 11,45 m.

Маневрата за спиране е завършена, когато се спре спрямо  грунда.

b) В стояща вода (скорост на течението, по-малка от 0,2 m/s) спирането спрямо водата трябва да се осъществи на не повече от следното разстояние, измерено относно грунда:

350 m за кораби и състави с:

- дължина L > 110 m, или

- широчина B > 11,45 m, или

305 m за кораби и състави с:

- дължина L ≤ 110 m, и

- широчина B ≤ 11,45 m.

В стояща вода  провежданото изпитване трябва също  да покаже, че при движение на заден ход може да се постигне скорост, не по-малка от 6,5 km/h.

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход

Измерването, записването и регистрирането на данните от изпитването, указани в букви „а“ или „b“, се провеждат съгласно процедурата, определена в Приложение 1.

По време на цялото изпитване корабът или съставът трябва да имат достатъчна маневреност.

2.2 В съответствие с чл. 5.04 по време на изпитването корабите трябва да са натоварени, доколкото е възможно, до 70 % - 100 % от товароподемността им. Това натоварено състояние се оценява в съответствие с Приложение 2. Когато корабът или съставът е натоварен на по-малко от 70 % по време на изпитването, допустимата максимална водоизместимост при плаване по течението се определя в съответствие с действителното натоварване, ако граничните стойности от т. 2.1 са изпълнени.

2.3 Ако действителните стойности на началната скорост и скоростта на течението по време на изпитването не отговарят на условията, определени в точка 2.1, получените резултати се оценяват съгласно процедурата, описана в Приложение 2.

Допустимото отклонение от началната скорост от 13 km/h не трябва да бъде повече от  1 km/h, а скоростта на течението при течаща вода трябва да бъде между 1,3 и 2,2 m/s, като в противен случай изпитванията трябва да се повтарят.

2.4 Допустимата максимална водоизместимост или съответното максимално натоварване, или максималното потопено сечение за кораби и състави при плаване по течението се определя въз основа на изпитванията и се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабопловоне .

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3

Приложение 1 към инструкция ESI-II-3

Измерване, записване и регистрация на данните, получени при изпитванията на маневра за спиране

1. Маневра за спиране

На корабите и съставите, посочени в Глава 5, се провежда изпитване в течаща вода или в стояща вода на изпитвателен полигон, за доказване  способността им за спиране с нос по течението само с използване на задвижващата им система и без използването на котви. Маневрата за спиране по принцип трябва да се проведе в съответствие с Фигура 1. Тя започва при движение на кораба с постоянна скорост, възможно най-близка до 13 km/h спрямо водата,  с реверсиране на машините от „преден“ на „заден“ (точка A от командата „стоп“), и е завършена, когато корабът е неподвижен спрямо грунда  (точка E: v = 0 спрямо грунда , или точка D: = точка E: v = 0 спрямо водата и спрямо грунда, ако маневрата за спиране е проведена в стояща вода).

Когато маневрите за спиране се провеждат в течаща вода, местоположението и моментът на спиране спрямо водата също се записват (съдът се движи със скоростта на течението; точка D: v = 0 спрямо водата).

Измерените данни се вписват в протокол, както е показано на диаграмата от таблица 1. Преди провеждането на маневрата за спиране в горната част на формуляра се вписват данните, които не се променят.

Средната скорост на течението () във фарватера се определя, ако е възможно, въз основа на отчета по установения водомерен поста или като се измери  движението на плаващо тяло, и се впише  в протокола.

По принцип използването на измерването на скоростта на течението за определяне на скоростта на кораба спрямо водата по време на маневрата за спиране е разрешено, ако е възможно да се регистрират движението и необходимите данни в съответствие с процедурата по-горе.

2. Регистриране на измерените данни и записването им в протокола (таблица 1)

За маневрата за спиране най-напред трябва да се определи  началната скорост спрямо водата. Това може да се направи, като се измери времето за преминаване между два знака на брега. В течаща вода се взема предвид средната скорост на течението.

Маневрата за спиране започва с командата „стоп“ A, подадена при преминаване покрай знак на брега. Преминаването покрай знака на брега се регистрира , когато посоката към него е перпендикулярна  на оста на кораба, и се вписва в протокола. По същия начин при маневра за спиране се регистрира преминаването покрай всеки друг знак на брега и всеки знак (напр. километричен знак), както и времето на преминаване се отбелязват в протокола.

Измерените стойности, ако е възможно, се записват на  интервали от 50 m. Във всички случаи се отбелязва времето, в което са достигнати точки B и C,  ако е възможно,  както и когато са достигнати точки D и E и респективно на очакваната позиция. Данните, отнасящи се до оборотите на машината, не е необходимо да се записват в протокола, но трябва да се отбележат за да позволят по-прецизен контрол върху началната скорост.

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3

3. Описание на маневрата за спиране

Маневрата за спиране съгласно Фигура 1 трябва да се представи във формата на диаграма. Преди всичко диаграмата спрямо времето се чертае, като се използват измерванията вписани в протокола от изпитването, и се отбелязват точките от A до E. Тогава ще е възможно да се определи средната скорост между две точки на измерване и да се начертае диаграмата скорост/време.

Това се прави по следния начин (вж. Фигура 1):

Като се определи съотношението  от разликата в местоположението и разликата във времето , може да се изчисли средната скорост на кораба  през  периода.

В интервала между 0 секунди и 10 секунди е изминато разстоянието от 0 m до 50 m.

= 50 m/10 s = 5,0 m/s = 18,0 km/h

Тази стойност се вписва  като средната скорост в позицията за 5 сек. по абсцисата.

През втория интервал, от 10 сек. до 20 сек., е изминато разстояние от 45 m.

= 45 m/10 s = 4,5 m/s = 16,2 km/h

В знака D корабът е спрял спрямо водата, т.е. скоростта на течението е приблизително 5 km/h.

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3

Фигура 1 : Маневра за спиране

Легенда на означенията от Фигура 1:

A	команда „стоп“				скорост на кораба

B	винтът e спрял					 спрямо грунда

C	винтът e на заден ход			s	изминато разстояние спрямо грунда

D	 = 0 спрямо водата			t	измерено време

E	 = 0 спрямо брега

ES-TRIN																	         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход

Приложение 1 към инструкция ESI-II-3

Контролен				Тип на кораба						Изпитвателен полигон: …………………………….

орган: ................................................	или състава:	.........................................		Ниво на водата по водомерен пост [m]: …………..

Дата: ................................................	L х B [m]: 		.........................................		Дълбочина на водата [m]: ………………………….

Име: ................................................	Т по време на изпитване [m]:: ............................		Наклон		[m/km]: ….…………………………..

Поредно изпитване №: .................											[km/h]: ................................................

Натоварване по време на изпитване [t]: ....................				[m/s]: ..................................................

% от максималната товароподемност: ..........................	Maксимално

Мощност на двигателите PB [kW]: ................................	водоизместване [m3]: ................................................

Система за задвижване съгласно

Приложение 2, таблица 2: .............................................

Таблица 1: Протокол от маневра за спиране

| Позиция [речен – km] | Време [sec.] | [m] | [sec.] | [km/h] | Обороти на двигателя n [min-1] | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 2 към инструкция ESI-II-3

Приложение 2 към инструкция ESI-II-3

Оценка на резултатите от маневрата за спиране

1. Въз основа на записаните стойности се проверява спазването на граничните стойности съгласно Приложение 1. Ако условията за маневрата за спиране се отклоняват значително от стандартните условия или съществува съмнение за спазването на граничните стойности, се прави преoценка на резултатите. За тази цел може да се приложи следната  процедура за изчисляване на маневрите за спиране, изложена по-долу.

2. Теоретичните разстояния на спиране се определят при стандартните условия (SSOLL) от т. 2.1 от тази инструкция и при условия (SIST) на маневрата за спиране и се сравняват с измереното разстояние на спиране (SMESSUNG). Коригираното разстояние на спиране при маневрата за спиране при стандартни условия (SNORM) се изчислява, както следва:

Формула 2.1	SNORM = SMESUNG ··  limit value (гранична стойност)

Когато маневрата за спиране е проведена с натоварване 70 % - 100 % от максималната товароподемност в съответствие с т. 2.2 на настоящата инструкция, за да се изчисли SNORM, за  определянето на SSOLL и на SIST се използва водоизместването (DSOLL = DIST), отговарящо на натоварването по време на изпитването.

Когато при определянето на SNORM по формула 2.1, съответната гранична стойност е надхвърлена или не е достигната, стойността на SSOLL трябва да се намали  или увеличи , като се променя DSOLL, така че да се постигне съответствие с граничната стойност (SNORM = съответната гранична стойност). Съответно се определя допустимата максимална водоизместимост при плаване по течението.

3. Съгласно граничните стойности, указани в т. 2.1, букви „а“ и „b“ от настоящата инструкция, само разстоянията на спиране, измерени във:

- Фаза I („пълен напред“ с реверсиране до „пълен назад“): SI

и

- Фаза II (краят  на задния ход при спирането на кораба спрямо водата): SII

трябва да се изчисли  (виж Фигура 1). Общото разстояние на спиране тогава е:

Формула 3.1	SGES = SI + SII4. Отделните разстояния на спиране се изчисляват, както следва:

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 2 към инструкция ESI-II-3

Изчисляване на маневрата за спиране

Фигура 2 : Диаграма

Формули за изчисление					със следните коефициенти:

4.1	SI = k1 · νL · tI			tI   s		-	k1 съгласно таблица 1

4.2	SII = k2 ·  ·  · ()	-	k2, k3, k4 съгласно таблица 1

4.3	RTmII = 		-	k6, k7 съгласно таблица 1

4.4	RG = i · D    · g · 					-	RT/ν² съгласно таблица 3

4.5	νII = k6 · (νL – νSTR)					-	k6 съгласно таблица 1

4.6	FPOR = f · PB						-	f съгласно таблица 2

4.7	tII = 					-	k4 съгласно таблица 1

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 2 към инструкция ESI-II-3

Във формулите от 4.1 до 4.7:

Скорост спрямо грунда в началота на задния ход				(m/s)

tI	Време на заден ход								(s)

νII	Скорост спрямо водата в края на задния ход					(m/s)

D	Водоизместимост								(m³)

FPOR	Теглително усилие върху кнехта при заден ход				(kN)

PB	Мощност на задвижващия двигател						(kW)

RTmII	Средно съпротивление при фаза II						(kN)

RG	Съпротивление от наклона							(kN)

i	Наклон в m/km (ако липсва се приема за 0,16)				(m/km)

νSTR	Средна скорост на течението							(m/s)

g	Ускорение от гравитацията (9,81)						(m/s²)

Плътност на водата, за прясна вода  = 1 000					(kg/m³)

T	Максимално газене (на кораб или състав)					(m)

h	Дълбочина на водата								(m)

B	Широчина									(m)

L	Дължина									(m)

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 2 към инструкция ESI-II-3

Коефициентите за формулите 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 и 4.7 могат да се вземат от таблиците по-долу.

Таблица 1 : Коефицент k за:

а) моторни кораби и състави в една дължина

b) състави от две успоредни дължини

c) състави от три успоредни дължини

|  | a) | b) | c) | Единици |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| k2 | 0,115 | 0,120 | 0,125 |  |
| k3 | 1,20 | 1,15 | 1,10 |  |
| k4 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
| k6 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |  |
| k7 | 0,58 | 0,55 | 0,52 |  |

Таблица 2 : Коефициент f за съотношение между теглителното усилие върху кнехта на заден ход и мощността на задвижващите двигатели

| Задвижваща система | f | Единици |
| --- | --- | --- |
| Съвременни дюзи със заоблен заден ръб | 0,118 | kN/kW |
| Стари дюзи с остър заден ръб | 0,112 | kN/kW |
| Гребни винтове без дюзи | 0,096 | kN/kW |
| Винто-рулеви комплекс с дюзи (обикновено остър заден ръб) | 0,157 | kN/kW |
| Винто-рулеви комплекс без дюзи | 0,113 | kN/kW |

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 2 към инструкция ESI-II-3

Таблица 3 : Диаграма за изчисляване на съпротивлението за определяне на стойността на RT/ν² по отношение на D1/3 [B + 2T]:

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Допълнение към Приложение 2 към инструкция ESI-II-3 – Пример I

Допълнение към Приложение 2 към инструкция ESI-II-3

Примери за прилагане на Приложение 2

(оценка на резултатите от маневрата за спиране)

Пример I

1. Данни за корабите и състава

Формирование: обикновен моторен кораб с лихтер (Европа  IIa), свързани успоредно в еден ред

|  | L [m] | B [m] | Tmax [m] | Tgf* max [t] | Dmax [m3] | PB [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моторен кораб | 110 | 11,4 | 3,5 | 2900 | 3731 | 1500 |
| Баржа | 76,5 | 11,4 | 3,7 | 2600 | 2743 | - |
| Състав | 110 | 22,8 | 3,7 | 5500 | 6474 | 1500 |

Задвижваща система на моторния кораб: съвременни дюзи със заоблен заден ръб

* Tgf = дедуйд

2. Стойности, измерени по време на маневрата за спиране

Скорост на течението:						= 1,4 m/s	≈ 5,1 km/h

Скорост на кораба (спрямо водата):					= 3,5 m/s	≈ 12,5 km/h

Скорост на кораба(спрямо брега):					= 4,9 m/s	≈ 17,6 km/h

Време на задния ход (измерено) (от точка А до С):		tI	= 16 s

Разстояние на спиране спрямо водата (от точка А до D):	SMESSUNG	= 340 m		≈

Степен на натоварване (възможна оценка):			DIST	= 5 179 m3	≈ 0,8 Dmax

Действително газене на състава:				TIST	= 2,96 m	≈ 0,8 Tmax

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Допълнение към Приложение 2 към инструкция ESI-II-3 – Пример I

3. Гранична стойност съгласно т. 2.1, букви „а“ или „b“, която да се сравни със SNORM

Тъй като B > 11,45 m и тъй като съставът е в течаща вода, за този състав е приложимо следното съгласно 2.1, бук. „а“: `

≤ 550 m.

4. Определяне на коригираното разстояние на спиране в сравнение със стандартни условия

- Измерена стойност съгласно Приложение 1 (виж т. 2)

= 340 m

- да се изчисли:

като сума от

(съгласно формула по т. 4.1 от Приложение 2 с )

(съгласно формули по точки 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6 от Приложение 2

с действителните скорости

sSOLL		като сума от

(съгласно формула по т. 4.1 от Приложение 2 с )

(съгласно формули по точки от 4.2 до 4.6 от Приложение 2 с

еталонните скорости съгласно т. 2.1 от инструкцията и при условие, че

степента на натоварване е по-голяма от 70 % от максималното

натоварване (≈ 80 %): DSOLL = DIST и TSOLL  = TIST

- да се провери:

=  ·  550 m

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Допълнение към Приложение 2 към инструкция ESI-II-3 – Пример I

4.1. Коефициенти за изчислението, взети от Приложение 2

Таблица 1

за  и 		k1	=	0,95

за  и 	k2	=	0,12

k3	=	1,15

k4	=	0,48

k6	=	0,85

k7	=	0,55

Таблица 2 (за съвременни дюзи със заоблен заден ръб)

f = 0,118

4.2. Изчисляване на SIST

а)  със стойностите, измерени по време на маневрата за спиране (формула по т. 4.1)

= k1··

= 0,95·4,9·16 = 74,5

b) Формула за

k2·

c) Изчисляване на съгласно таблица 3 и формулата по т. 4.3 от Приложение 2

·

съгласно таблица 3

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример I

d) Изчисляване на съпротивлението от наклона RG съгласно формула (4.4)

[kN]

e) Изчисляване на съгласно формулата по т. 4.5

[m/s]

[m/s]²

f) Изчисляване на FPOR съгласно формула (4.6) и таблица 2

FFOR = 0,118 · 1500 = 177 [kN]

g) Изчисляване на  като се използват формулата па бук. „b“ и резултатите от букви „c“, „d“, „e“ и „f“

h) Изчисляване на общото разстояние съгласно формулата па т.3.1

Коментар:

Бележка: Терминът (), който е функция на D, при действителна стойност от 20,67 kN очевидно е относително малък в сравнение с k3. FPOR с действителна стойност от 203,55 kN, така че с цел опростяване, SII може да се приеме за пропорционално на D, т.е. SII = Const · D.

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример I

4.3. Изчисляване на

Начални стойности:

a)

b)

c) изчисляване на

, както в т. 4.2, тъй като В, D и Т са непроменени

d) Съпротивление RG, дължащо се на наклона, както в т. 4.2

e) Изчисляване на

,

f) FPOR както в т. 4.2

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример I

g) Изчисляване на  като се използват формула (b) и резултатите от (c) до (f)

h) Изчисляване на общото разстояние

4.4. Проверка за спазване на допустимото разстояние за спиране при стандартни условия SNORM

съгласно формулата по т. 2.1 от Приложение 2

Заключение:

Допустимата гранична стойност далеч не е постигната, т.е.:

- допускането за плаване по течението е възможно без проблеми при  фактическо натоварване (0,8 · Dmax),

- по-висока степен на натоварване е възможна и може да бъде изчислена съгласно т. 5) по-долу.

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример I

5. Възможно увеличение на DIST при плаване по течението

със

в съответствие с бележката по т. 4,2:

следователно

От това следва, че:

Тъй като , това формирование (виж т. 1 може да бъде допуснато за плаване по течението с пълно натоварване.

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример II

Пример II

1. Данни за корабите и състава

Формирование: голям моторен кораб, задвижващ

2 лихтера на борд отпред и

1 лихтер захванат на борд

|  | L [m] | B [m] | Tmax [m] | Tgf*max [t] | Dmax [m3] | PB [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моторен кораб | 110 | 11,4 | 3,5 | 2900 | 3731 | 1500 |
| Всяки лихтер | 76,5 | 11,4 | 3,7 | 2600 | 2743 | - |
| Състав | 186,5 | 22,8 | 3,7 | 10700 | 11960 | 1500 |

Задвижваща система на моторния кораб: съвременни дюзи със заоблен заден ръб

* Tgf = товароподемност

2. Стойности, измерени по време на маневрата за спиране

Скорост на течението:

Скорост на кораба (спрямо водата):

Скорост на кораба(спрямо брега):

Време на задния ход (измерено) (от точка А до С):

Разстояние на спиране спрямо водата (от точка А до D):		580 m

Степен на натоварване (възможна оценка):

Действително газене на състава:

3. Гранична стойност съгласно т. 2.1, букви „а“ или „b“ от инструкцията, която да се сравни със SNORM

Тъй като B > 11,45 m и съставът е в течаща вода, за този състав съгласно т. 2.1, бук. „а“ е приложимо следното:

SNORM ≤ 550 m

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример II

4. Определяне на коригираното разстояние на спиране в сравнение със стандартни условия

- Измерена стойност:

= 580 m

- да се изчисли:

като сума от

(съгласно формулата по т. 4.1 от Приложение 2 с  )

и

(съгласно формули по точки 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6 от Приложение 2 с

действителните скорости ), (виж 2 по-горе) и )

:			е сума от +(съгласно формули от точки 4.1 до 4.6 от

Приложение 2 с еталонните скорости и в съответствие с Приложение 2,

защото степента на натоварване е по-голяма от 70 % от максималната,

където  =  и = )

- да се провери:

в противен случай

- да се изчисли :

550 m като  се намали до

4.1. Коефициенти за изчисление, съгласно Приложение 2

Таблица 1

за  и 	k1 = 0,95

за 	k2 =0,12

k3 =1,15

k4 =0,48

k6 =0,85

k7 =0,55

Таблица 2 (за съвременни дюзи със заоблен заден ръб)

f = 0,118

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример II

4.2. Изчисляване на SIST

а)

като се използват  стойностите, измерени по време на маневрата за спиране

b) Формула за

c) Изчисляване на съгласно таблица 3 и формулата по т. 4.3 от Приложение 2

съгласно таблица 3

d) Изчисляване на съпротивлението от наклона , съгласно формулата по т. (4.4 от Приложение 2

e) Изчисляване на   съгласно формулата по т. 4.5 от Приложение 2

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример II

f) Изчисляване на FPOR съгласно формула (4.6) и таблица 2

g) Изчисляване на SII IST като се използват формула (b) и резултатите от букви(„c“), (d), (e) и (f)

h) Изчисляване на общото разстояние съгласно формулата по т. 3.1

4.3. Изчисляване на SSOLL

Начални стойности:

a)

b)

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример II

c) изчисляване на

както в т. 4.2, тъй като B, D и Т са непроменени

d) Съпротивление , дължащо се на наклона, както в т. 4.2

e) Изчисляване на

,

f)  както в т. 4.2

g) Изчисляване на  като се използват формула по бук. „b“ и резултатите от букви „c“ до „f“

h) Изчисляване на общото разстояние

+448 m

4.4. Проверка за спазване на допустимото разстояние за спиране при стандартни условия

съгласно формулата по т.2.1 от Приложение 2

ES-TRIN										         ESI-II-3

Предписана минимална скорост на преден ход, способност за спиране и способност за движение на заден ход – Приложение 1 към инструкция ESI-II-3 - Пример II

Заключение:

Граничната стойност категорично е надхвърлена; допускането за плаване по течението е възможно само с ограничение за натоварването. Това ограничено натоварване може да се определи в съответствие с т. 5 по-долу.

5. Допустимо D* при плаване по течението

съгласно формулата по т. 2.1 от Приложение 2

Поради това:

Следствие:

Тъй като при плаване по течението допустимата водоизместимост D* е само 7 950 m3 (приблизително)

Разрешената товароподемност за този състав е (виж т. 1):

ES-TRIN										         ESI-II-4

Способност за незабавно отклоняване и способност за завиване

ESI-II-4

СПОСОБНОСТ ЗА НЕЗАБАВНО ОТКЛОНЯВАНЕ И СПОСОБНОСТ ЗА ЗАВИВАНЕ (ПОВОРОТ)

(Членове 5.09 и 5.10 във връзка с членове 5.02, т. 1, 5.03, т. 1, 5.04 и 21.06)

1. Общи условия и гранични условия, свързани с изпитването на способността за отклоняване

1.1 Съгласно чл. 5.09 корабите и съставите трябва да могат своевременно да предприемат действие за отклоняване и способността за такова действие се доказва с маневри за отклоняване на изпитвателен полигон в съответствие с чл. 5.03. Това трябва да се докаже  чрез симулирани маневри за отклоняване ляво и дясно на борд с предписани стойности, при които за определени скорости на завиване на кораба в отговор на завъртане на щурвала до крайно положение и след това изправянето му да се спази определен интервал от време.

По време на изпитванията изискванията от раздел 2 се спазват, като се поддържа дълбочина под кила най-малко 20 % от газенето, но не по-малка от 0,50 m.

2. Процедура за изпитване за отклоняване и записване на данните

(Диаграма в Приложение 1)

2.1. Маневрите за отклоняване се провеждат, както следва:

Когато  в началото на маневрата (време t0 = 0 s, скорост на завиване r = 0°/min, ъгъл на руля δ0 = 0°, обороти на двигателя са  постоянни) и корабът или съставът се движи с постоянна скорост от V0 = 13 km/h спрямо водата, действие за отклоняване ляво или дясно на борд се започва, като се завърти щурвалът до крайно положение. В началото на маневрата рулят трябва да се завърти на ъгъл δ или рулевото устройство - на ъгъл δa в случай на активно рулево устройство, в съответствие с указанията, дадени в (2.3). Ъгълът δ  на руля (примерно 20° към десния борд) се поддържа, докато се достигне стойността r1 на скоростта на завиване, указана в т. 2.2, съответстваща на размерите на кораба или състава. Когато се достигне скорост на завиване r1, времето t1 се записва и рулят се завърта на същия ъгъл на противоположната страна (напр. 20° към левия борд), така че да се спре завиването и да се започне завиване в обратната посока, т.е. да се намали скоростта на завиване до r2 = 0 и отново да се повиши до стойността, посочена в (2.2). Когато се достигне скорост на завиване r2 = 0, се записва времето t2. Когато се достигне скоростта на завиване r3, указана в т. 2.2, рулят се завърта в обратна посока на същия ъгъл δ с цел завиването да спре. Записва се времето t3. Когато се достигне скорост на завиване r4 = 0, се записва времето t4 и корабът или съставът се връща към първоначалния си курс.

ES-TRIN										         ESI-II-4

Способност за незабавно отклоняване и способност за завиване

2.2 В зависимост от размерите на корабите или съставите и от дълбочината h на водата трябва да се спазят следните гранични стойности за достигане на скорост на завиване :

|  | Размери на корабите или съставите L x B | Изисквана скорост на завиване |  | Гранични стойности за времето |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1,21,4 | 1,4 | h/T˃2 |
| 1 | Всички моторни кораби; единични състави в една линия 110 x 11,45 | 20 | 28 | 150 | 110 s | 110 s |
| 2 | Единични състави в една линия до 193 x 11,45 или в два реда до 110 x 22,90 | 12 | 18 | 180 | 130 s | 110 s |
| 3 | Състави в два реда 193 x 22,90 | 8 | 12 | 180 | 130 s | 110 s |
| 4 | Състави в два реда до 270 x 22,90 или състави в три реда до 193 x 22,50 | 6 | 8 | *) | *) | *) |
| *) | В съответствие с решение на експерт по корабоплаване |  |  |  |  |  |

Времената , ,  и  необходими за достигане на скоростите на завиване , ,  и  се записват в протоколите от измерванията съгласно Приложение 2. Стойностите на  трябва да не надвишават границите, посочени в таблицата.

2.3 Провеждат се най-малко четири маневри за отклоняване, а именно:

- една дясно на борд с ъгъл на руля δ = 20°

- една ляво на борд с ъгъл на руля δ = 20°

- една дясно на борд с ъгъл на руля δ = 45°

- една ляво на борд с ъгъл на руля δ = 45°.

Ако е необходимо (например  в случай на неточност на измерените стойности или недобре извършени маневри), маневрите за отклоняване се повтарят. Скоростите на завиване, посочени в т. 2.2 и граничните времена трябва да бъдат спазени. При активни рулеви устройства или специален тип руля, по преценката на експерт в зависимост от типа рулева система може да се избере положение на рулевото устройство или ъгъл  на руля, различен от δ = 20° и δ = 45°.

2.4 С цел да се определи скоростта на завиване, на борда трябва да има индикатор за скоростта на завиване в съответствие с чл. 7.06, т. 1.

2.5 В съответствие с чл. 5.04 степента на натоварване по време на маневрата за отклоняване трябва да е между 70 и 100 % от максималната товароподемност. Ако изпитването е проведено с по-малко натоварване, разрешението за плаване по и срещу течението се ограничава до това натоварване.

Процедурата при маневри за отклоняване и използваните термини са показани на диаграмата в Приложение 1.

3. Способност за извършване на поворот

Способността за извършване на поворот на  кораби и състави, чиято дължина (L) не надвишава 86 m и чиято широчина (B) не надвишава 22,90 m, се счита за достатъчна съгласно чл. 5.10 във връзка с чл. 5.02, т. 1, когато по време на маневра поворот при движение с начална скорост 13 km/h спрямо водата срещу течението са спазени граничните стойности за спиране с нос по течението, определени в инструкция ESI-II-3. Условията от Раздел 1.1 за дълбочина под кила трябва да са спазени.

ES-TRIN										         ESI-II-4

Способност за незабавно отклоняване и способност за завиване

4. Други изисквания

4.1 Независимо от точки 1 до 3, трябва да са изпълнени следните условия:

а) за рулеви системи с ръчен привод един оборот на щурвала трябва да съответства на ъгъл на руля най-малко от 3°;

b) за силови рулеви системи, когато рулят е максимално потопен, трябва да е възможно да се постигне средна ъглова скорост от 4°/s за целия диапазон на въртене на руля.

Това изискване също трябва да се провери при движение на кораба с пълна скорост за завъртане на руля в интервала от 35° към левия борд до 35° към десния борд. В допълнение трябва да се провери дали рулят запазва положението си при максималния ъгъл при максимална задвижваща мощност. За активна рулева система или специален тип рул тези разпоредби се прилагат mutatis mutandis.

4.2 Ако някое от допълнителното оборудване, споменато в чл. 5.05, е необходимо за постигане на изискваните маневрени способности, то трябва да отговаря на изискванията на Глава 6, а в позиция 52 от корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване се вписва следната забележка:

„Рулове за заден ход*)/носови подрулващи системи*)/друго оборудване*), посочено в позиция 34, е*)/са*) необходимо(и) за спазване на изискванията за маневреност от Глава 5.

_________________________

*) Ненужното се зачерква."

5. Записване на данните и протоколи

Измерванията, съставянето на протоколите и записването на данните се извършва съгласно процедурата, определена в Приложение 2.

ES-TRIN										         ESI-II-4

Способност за незабавно отклоняване и способност за завиване-

Приложение 1 към инструкция ESI-II-4

Приложение 1 към инструкция ESI-II-4

Диаграма на маневрата за незабавно отклоняване

δ

t0 = Начало на маневрата за отклоняване

t1 = Време за достигане на скорост на завиване r1

t2 = Време за достигане на скорост на завиване r2

t3 = Време за достигане на скорост на завиване r3

t4 = Време за достигане на скорост на завиване r4 = 0 (край на маневрата за отклоняване)

δ = Ъгъл на руля [°]

r = Скорост на завиване [°/min]

ES-TRIN										         ESI-II-4

Способност за незабавно отклоняване и способност за завиване-

Приложение 2 към инструкция ESI-II-4

Приложение 2 към инструкция ESI-II-4

Протокол за маневрата за отклоняване и способността за извършване на поворот

Контролен орган: ...................................................................................................................................

Дата:.........................................................................................................................................................

Име:..........................................................................................................................................................

Име на кораба:.........................................................................................................................................

Корабособственик: ..............................................................................................................................

Тип на кораба					Изпитвателен полигон: ............................................

или състава: …………………………………	Съответно водно ниво [m]: .....................................

L x B [m x m]: .................................................	Дълбочина на водата h [m]: .....................................

T по време на изпитването: [m]: ..................	h/T:..............................................................................

Скорост на течението [m/s]:……………………….

Натоварване					% от  максималната

по време на изпитването [t]:………………	товароподемност: ………………………………….

Индикатор за скоростта на завиване

Тип:...........................................................................................................................................................

Тип конструкция на руля: нормална конструкция/специална конструкция*)

Активна рулева система: да/не*)

Резултати от маневрите за отклоняване:

| Време от t1 до t4 необходимо за действието за отклоняване | Ъгъл δ или δа на руля, при който започва действието за отклоняване r1 = r3 |  |  |  | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | δ = 200 ТВ*) δа = …..ТВ*) | δ = 200 ВВ*) δа = …..ВВ*) | δ = 450 ТВ*) δа = …..ТВ*) | δ = 450 ВВ*) δа = …..ВВ*) |  |
|  | r1 = r3 = ……………..0/min |  | r1 = r3 = ……………..0/min |  |  |
| t1 [s] |  |  |  |  |  |
| t2 [s] |  |  |  |  |  |
| t3 [s] |  |  |  |  |  |
| t4 [s] |  |  |  |  |  |
| Гранична стойност за t4 съгласно 2.2 | Гранична стойност t4 = ……………………………[s] |  |  |  |  |

Способност за извършване на поворот*)

Географско положение в началото на маневрата за поворот:	km ………………………………….

Географско положение в края на маневрата за поворот:	km ………………………………….

Рулева система

Вид на управлението: ръчен привод/силово*):

Ъгъл на руля за един оборот на щурвала*):				……………………………°

Ъглова скорост на руля в целия му диапазон*):			……………………………°/s

Ъглова скорост на руля в диапазона от 35° ляв до 35° десен борд*):	…..………………………..°/s

___________________________

*) Ненужното се зачерква.

ES-TRIN										         ESI-II-4

Способност за незабавно отклоняване и способност за завиване-

Приложение 2 към инструкция ESI-II-4

ES-TRIN										         ESI-II-5

Измерване на шума

ESI-II-5

ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМА

(Чл. 3.04, т. 7, чл. 7.01, т. 2, чл. 7.03, т. 6, чл. 7.09, т. 3, чл. 8.08, чл. 14.09, т. 3, чл. 15.02, т. 5, чл. 22.02, т. 3, бук. „b“ и чл. 22.03, т. 1)

1. Общи положения

С цел да се проверят нивата на максималното звуково налягане, указани в Стандарта, трябва да се определят измерваните величини, процедурите на измерване и условията за количественото възпроизводимо записване на нивата на звуковото налягане в съответствие с точки 2 и 3.

2. Измервателни инструменти

Измерващият  инструмент трябва да отговаря на изискванията за клас 1 съгласно Европейски стандарт EN 61672-1  : 2003 .

Преди и след всеки набор от измервания на микрофона се поставя калибратор от клас 1 съгласно EN 60942:2003 , с цел да се калибрира измервателната система. Съответствието на калибратора с изискванията на Европейски стандарт EN 60942:2003  се проверява веднъж годишно. Съответствието на измервателното оборудване с изискванията на EN 61672-1  : 2003  се проверява на всеки две години.

3. Измерване на шума

3.1. На борда на кораба

Измерванията се извършват в съответствие с Международен стандарт ISO 2923:2003, раздели от 5 до 8, като се измерват само А-тежестните нива на звуковото налягане.

3.2. Въздушен шум, излъчен от кораба

Емисиите на шум от кораби по вътрешни водни пътища и в пристанища се определят  чрез измервания в съответствие с Европейски стандарт EN ISO 22922 : 2013 , раздели от 7 до 11. По време на измерванията вратите и прозорците на машинните отделения са затворени.

4. Документация

Измерванията се записват съгласно „Протокол за измерване  на шума“ (Приложение).

ES-TRIN										         ESI-II-5

Измерване на шума

Протокол за  измерване  на шума

- на борда на кораба в съответствие с Международен стандарт ISO 2923 : 2003;

- въздушен шум, издаван от кораба в съответствие с Европейски стандарт EN ISO 2922 : 2000 *).

А. Данни за кораба

1. Тип на кораба и име: ………………………………………………………………………………....

Уникален европейски идентификационен номер на кораба: ………………………………………..

2. Корабособственик: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Главна задвижваща система: ………………………………………………………………………..

3.1. Главни двигатели:

| Номер | Производител | Тип | Година на производство | Мощност (kW) | Обороти на двигателя () | Двутактов/ четиритактов | Турбокомпресор да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Трансмисия

Производител: ........................	Тип: ....................	Предавателно число на редуктора: 1............

3.3. Винтове

Брой: ...........	Брой лопатки: ...........	Диаметър: ................... mm	Дюза: да/не*)

3.4. Рулева система

Тип:

4. Подрулващи устройства:

| Номер | Задвижване на | Производител | Тип | Година на производство | Мощност (kW) | Обороти на двигателя () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

5. Приложени мерки за намаляване на шума:

6. Наблюдения:

________________________

*) Ненужното се зачерква.

ES-TRIN										         ESI-II-5

Измерване на шума

B. Използвани измервателни инструменти

1. Измервателен уред за звуковото налягане:

Производител: ....................	Тип: ....................	Последна проверка: ……………………..

2. Анализатор на лентите на октава/три  октави

Производител: ....................	Тип: ....................	Последна проверка: ……………………..

3. Калибратор

Производител: ....................	Тип: ....................	Последна проверка: ……………………..

4. Принадлежности:

……………………………………………………………………………………………………………

5. Наблюдения: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

C. Условия при измерванията - кораб

1. Формирование по време на измерванията:

2. Натоварване/водоизместимост: ................ t/m³ *)	(приблизително ....... % от макс. стойност)

3. Обороти на главния двигател: ................... 	(приблизително ....... % от макс. стойност)

4. Работещи спомагателни двигатели №

5. Наблюдения: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

D. Условия при измерванията - околна среда

1. Зона на измерване: ……………………………….. Срещу течението/по течението*)

2. Дълбочина на водата: ........................ m   (Съответстващо ниво на водата ............ = ............... m)

3. Време: ..........................................	Температура: .................... °C	Сила на вятъра: ............... BF

4. Намеса от външен шум: да/не *), ако е „да“, конкретизирайте: ………………………………….

5. Наблюдения: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Е. Записване на измерването

1. Измерването е извършено от: ……………………………………………………………………..

2. Дата: ………………………………..

3. Наблюдения: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Подпис:

________________________

*) Ненужното се зачерква.

ES-TRIN										         ESI-II-5

Измерване на шума

Е.1. Резултати от измерването

Измервания на шума на борда на кораба:

| Номер | Точка на измерване | Врати |  | Прозорци |  | Измерена стойност в dB(А) | Наблюдение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отворени | затворени | отворени | затворени |  |  |

Е.2. Резултати от измерването

Измерване на въздушния шум, издаван от кораба:

| Номер | Точка на измерване | Измерена стойност в dB(А) | Наблюдение |
| --- | --- | --- | --- |

ES-TRIN										         ESI-II-6

Подходящи помощни средства за наблюдение на зони с възпрепятствана видимост

ESI-II-6

ПОДХОДЯЩИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗОНИ С ВЪЗПРЕПЯТСТВАНА ВИДИМОСТ

(Член 7.02)

1. Въведение

Поради редица причини, независимо дали в резултат на конструкцията на кораба или на товара, безпрепятствената видимост от рулевата рубка неизбежно е ограничена в по-голяма или по-малка степен. Ограниченията засягат сектори в хоризонталната равнина (ъгъл на азимута между 0° и 360° по отношение на предната ос на кораба и във вертикалната равнина (ъгъл по височина между -90° и + 90°, по отношение на хоризонталната равнина на височината на окото на кормчията).

В зависимост от това дали хората се качват или слизат от кораба, дали корабът пристава или се отделя, независимо дали маневрира или е на ход, рулевият трябва да може да наблюдава различни сектори от своето зрително поле. Например, преди корабът да се отдели, е важно да можете да проверите дали има някой, който остава на страничната палуба, или дали районът непосредствено зад кърмата е чист. По време на пътуване се дава по-висок приоритет на възможността да се види района пред кораба поради бързо променящата се позиция на самият кораб при движение напред.

Техническите спомагателни средства осигуряват непряко наблюдение на сектори, които не могат да се видят директно. Въпреки че много от техните възможности надминават тези на човешкото око, те не могат напълно да заместят прякото наблюдение. Въпреки това, те понякога се използват и като допълнение в сектори, които могат да се видят директно.

Що се отнася до изискваната информация относно зоните с възпрепятствана видимост, е необходимо да се разграничи дали информацията, представляваща интерес, е само наличието на даден обект, неговите визуални характеристики (силует, цвят) или неговата идентичност, или дали от гледна точка на навигацията е важно да се определи обхвата, курса и скоростта на обекта. Този въпрос влияе върху избора на вида технически помощни средства.

Предвид по-ниските разходи за закупуване и инсталиране, превъзходното действие, гъвкавост и персонализиращ потенциал на видео системите в сравнение с перископите, перископите са елиминирани като технически помощни средства.

2. Преглед на подходящите помощни средства

Следните помощни средства в основата си са пригодени за наблюдение на зони на възпрепятствана видимост:

- огледала,

- видео системи и

- радиолокационни системи.

Спомагателните средства, които удовлетворяват Част 4 от настоящата административна инструкция, са подходящи за наблюдение на зони на възпрепятствана видимост, при условие че отговарят на специфичните условия на употреба. Само контролната комисия разрешава други спомагателни средства, ако счете, че те осигуряват сравнима степен на безопасност.

ES-TRIN										         ESI-II-6

Подходящи помощни средства за наблюдение на зони с възпрепятствана видимост

3. Характеристики на техническите спомагателни средства

3.1 Характеристики на огледалата

По принцип огледалата са система от сензор и дисплей в едно. Те отразяват падащата светлина според правилото: „ъгъл на падане = ъгъл на отразяване“ и позволяват непряко наблюдение на желания сектор чрез отклоняване на зрителното поле на рулевия. Те се използват главно за гледане на странични палубни пространства.

При плоски огледала ъгълът в центъра на зрителното поле остава непроменен, изпъкналите огледала го увеличават. Огледалата не работят на тъмно и могат да заслепят на пряка слънчева светлина.

Обикновено огледалата, използвани за вътрешно корабоплаване, са масово произведени продукти, предназначени за автобуси и тежкотоварни автомобили, чиито характеристики са подходящи за навигационни цели.

При идеални условия (високо качество, без замърсяване) разделителната способност на изображение, осигурено от огледалото, се ограничава от разделителната способност на окото на наблюдателя.

3.2 Характеристики на видеосистемите

С висок процент на повтаряне, видео системите осигуряват актуално изображение на околната среда, каквото наблюдателят ще види от мястото, където се намира камерата. Те се състоят от видеокамера, като сензор за изображението и дигитален екран за изобразяване на записаното изображение (видео монитор).

Една проста електрическа връзка е достатъчна за предаване на сигнала между камерата и монитора. Захранването може да бъде осигурено и чрез сигналния кабел.

Фотоапаратите могат да работят или с фиксирано или с променливо фокусно разстояние (увеличение) и да се монтират или на фиксирана позиция, или на въртяща се и накланяща се глава.

Изображенията, получени от камерите (единични обективи), се заснемат и показват централно на екрани по същия начин, както се възприемат от човешкото око. Основна слабост на централната перспектива е, че тя не позволява определянето на диапазона на показаните изображения. Този ефект е много очевиден при изображения, заснети с помощта на телеобективи (с удължено фокусно разстояние).

Ето защо посоката на наблюдение и полето на наблюдение трябва да бъдат добре съчетани с исканата употреба.

Видео системите зависят от наличието на ниска яркост на околната среда. Силно отразяване от водната повърхност и пряка слънчева светлина могат да направят изображението неизползваемо.

Техническите характеристики на монитора (размер на изображението, разделителна способност, яркост) зависят от исканата употреба.

Разделителната способност на изображението се определя от броя пиксели на сензора за изображението в камерата и от броя на пикселите (и честотната лента на видеосигнала) на монитора. Дори добра търговска видео система не съвпада напълно с максималната разделителна способност на човешкото око.

ES-TRIN										         ESI-II-6

Подходящи помощни средства за наблюдение на зони с възпрепятствана видимост

3.3 Характеристики на радиолокационните системи

Радиолокационните системи разполагат със сензор (въртяща се антена с предавател и приемник) и екран. Сензорът използва хоризонтално въртяща се антена, за да „осветява“ тесните радиални сектори с микровълнови импулси, заснема ехото, връщано от отразяващите се обекти, след което ги показва на екран, включително разстоянието и пеленга. Това създава мащабно изображение на околната среда спрямо курса на кораба. Това изображение позволява обекти на разстояние 15 метра и повече да се определят с от приблизително 5 метра и техния пеленг с точност около 0,5°.

Тъй като радиолокационните системи работят със свои собствени импулси на излъчване, за разлика от другите спомагателни технически средства, споменати по-горе, те не зависят от наличието на околна яркост.

Обаче, те могат само да открият и определят позицията на отразяващите обекти и да генерират изображение на средата, приличаща на карта, вярно изобразяваща пеленга и разстоянието. Радиолокационните системи също не са в състояние да идентифицират и изобразяват подробности за обекта, които биха направили идентифицирането възможно.

4. Подходящи помощни средства за наблюдение на зона на възпрепятствана видимост

4.1 Огледала

1. Форма

Формата на огледалото зависи от формата на зоната, която трябва да се наблюдава. Правоъгълните огледала помагат за наблюдение на странични палуби.

2. Размер

Площта на огледалото зависи от ширината на сектора, който желаем да наблюдаваме и от разстоянието между рулевия и огледалото.

3. Качество

Трябва да се използват изпитани масово произведени продукти, като тези за пътни превозни средства (тежкотоварни автомобили, автобуси).

4. Изкривяване

Трябва да се използват плоски огледала, а не параболични. Когато се счита за подходящо, могат да се използват и леко параболични огледала.

5. Монтажна скоба

Монтажната скоба трябва да обезпечи, оставането на огледалото в стационарно и твърдо положение (без вибрации).

6. Защита от дъжд

Огледалото трябва да бъде монтирано така, че да е защитено от дъжд.

7. Защита от замръзване

Трябва да се предотврати натрупването на лед на огледалото.

8. Място за монтаж

Рулевият трябва да може да използва огледалото, без да напуска поста за управление; за него трябва да е достатъчно да погледне или да обърне главата си към огледалото. Ето защо горните краища на външните вертикални прегради (и външните врати) на рулевата рубка са добре закрепени. Рулевият трябва да има без възпрепятствана видимост към огледалото.

9. Настройка

Посоката на детайлите на кораба (ръбове, пътеки) трябва да съответства на реалността възможно най-много.

ES-TRIN										         ESI-II-6

Подходящи помощни средства за наблюдение на зони с възпрепятствана видимост

Видео системи

4.2.1 Камери

1. Тип камера

Растерно сканираща цветна видеокамера с автоматично черно-бяло превключване, формат на изображението, например 4:3 („пейзаж“), подходящ за използвания монитор.

2. Резолюция

Еднакво добра разделителна способност както по хоризонталната, така и по вертикалната ос, за предпочитане е минимум от 576 пиксела в тесния край на изображението, квадратни пиксели.

3. Светлинна чувствителност

0,6 Lux в цветен режим, 0,1 Lux в черно-бял режим (в съответствие със стандарт EN 61146-1 със съответен обектив без интегриране на изображението).

4. Честота на повторение на изображението

Честота на повторение на изображение от 25 изображения или повече.

5. Ъгъл на гледане

Ъгълът на гледане на камерата се определя, като се избере подходящата фокусно разстояние. За да се избегне дразненето на потребителя допълнително от неестествената гледна точка, се препоръчва ъгълът на гледане да е в съответствие с този на човешкото око (около 30° до 45°). Затова хоризонталният зрителен ъгъл не трябва да бъде по-малък от 30°.

6. Увеличителни лещи и механизмите за въртене

При използване на въртящи камери и камери за мащабно увеличение, за подпомогне наблюдението напред, трябва да има основна настройка за оптимално фокусно разстояние и за насочване напред, която може да бъде постигната чрез натискане на бутон.

7. Позиция на камерата

Позицията на камерата зависи от наблюдаваната зона.

8. Монтиране на камерата

Монтажната скоба трябва да гарантира, че камерата ще остане в постоянна и неизменна позиция (без вибрации). Монтажната скоба може също така да съдържа защита от загряване.

4.2.2 Монитори

1. Тип монитор

Растерен екран (за предпочитане плосък екран TFT - thin-film-transistor/екран с течни кристали), диагонал на екрана минимум 30 см.

2. Разположение на монитора

а) Всички монитори, показващи изображения от камери, предимно насочени напред, трябва да са в полето на видимост на рулевия, така че да може да ги вижда без прекомерно движение на главата. Те трябва да бъдат разположени странично, от страната на камерите (от левия борд, в средата на кораба, от десния борд).

б) Монитори, отговарящи на камерите, насочени към кърмата, също могат да бъдат разположени на втори ред, централно или странично, под или над гореспоменатите монитори. Показването на изображението е в съответствие с това на огледалата. Ако тези изображения се изискват само при приставане или снемане, е полезно тези монитори да се разположат зад преградата след рулевата рубка, тъй като кормчията във всеки случай гледа към кърмата или се обръща, когато изпълнява тези маневри. Тогава изображението вече няма да съответства на огледалното изображение.

3. Използване на няколко монитора

Използването на един монитор за извеждане на изображения на няколко камери (или едновременно чрез разделяне на екрана на две или повече зони или последователно превключване към следваща камера) не е подходящо при гледане напред.

4. Резолюция

Минимум 800 x 600 пиксела.

ES-TRIN										         ESI-II-6

Подходящи помощни средства за наблюдение на зони с възпрепятствана видимост

5. Яркост

Минимална яркост: FG ≤ 15 cd/m²; BG ≤ 5 cd/m². Максимална яркост VG ≥ 5000 cd/m² (FG = преден план; BG = фон).

4.3 Радиолокационни системи

1. Радиолокационни системи

В допълнение към минималните изисквания и условията за изпитване на навигационни радиолокационни системи във вътрешната навигация (ES-TRIN, Приложение 5, Раздел I), радиолокационната система трябва да отговаря на следните изисквания.

2. Дължина на антената

Минимална дължина 1,80 м.

3. Мъртва дистанция

≤ 15 м.

4. Радиална разделителна способност

Продължителност на импулса ≤ 5 m; импулсно разделяне ≤ 15 m.

5. Резолюция по азимут

≤ 1,2°.

6. Височина на антената

Височината на антената зависи от височината на кораба и и товара. Антената трябва да бъде разположена на височина най-малко 3 м над палубата, за да се предотвратят инциденти, причинени от въртенето на антената.

7. Тип на монитора

Трябва да се използва TFT монитор с плосък екран в портретен формат.

8. Размери на изображението

Дължината на по-късата страна на екрана трябва да е минимум 270 мм.

9. Резолюция

Разделителната способност на монитора трябва да е идентична и в двете посоки, а пикселите трябва да са квадратни. Тясната страна трябва да има поне 1024 пиксела (обикновено 1024 x 1280 пиксела).

10. Яркост

Минимална яркост: FG ≤ 15 cd/m²; BG ≤ 5 cd/m².

11. Разположение на монитора/работата

Радиолокационният екран и неговите органи за управление трябва да бъдат инсталирани в съответствие с изискванията за монтаж и изпитване на ефективността на навигационните радиолокационни системи и приборите за указване скоростта на завиване във вътрешното корабоплаване (ES-TRIN, Приложение 5, Раздел III, чл. 5).

ES-TRIN										         ESI-II-6

Подходящи помощни средства за наблюдение на зони с възпрепятствана видимост

ES-TRIN										         ESI-II-7

Съоръжения за съхранение на отработени масла

ESI-II-7

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

(Член 8.09)

Съществуващите кораби, посочени в чл., 32.02, т. 1, чиито стационарни осушителни и отводнителни системи и статични маслени сепаратори са били демонтирани от машинните отделения, повече не съответстват на чл. 5.07 от Рейнски правила за инспекция на корабите (RVIR) в сила на 31.12.1994 г.

В съответствие с преходните разпоредби, тези кораби трябва да бъдат оборудвани с  съоръжения за събиране на използвани масла, указани в чл. 8.09, т. 2, с изключение на случаите, указани в чл. 8.09, т. 3.

ES-TRIN										         ESI-II-7

Съоръжения за съхранение на отработени масла

ES-TRIN										         ESI-II-8

(Оставена непопълнена)

ESI-II-8

(ОСТАВЕНА НЕПОПЪЛНЕНА)

ES-TRIN										         ESI-II-8

(Оставена непопълнена)

ES-TRIN										         ESI-II-9

Специални котви с намалена маса

ESI-II-9

СПЕЦИАЛНИ КОТВИ С НАМАЛЕНА МАСА

(Член 13.01(5))

Раздел 1

Разрешени специални котви

В таблицата по-долу са изброени специалните котви с намалена маса, разрешени от компетентните органи съгласно чл. 13.01, т. 5.

| Котва № | Разрешено намаление на масата на котвата (%) | Компетентен орган |
| --- | --- | --- |
| 1. HA-DU | 30 % | Германия |
| 2. D’Hone Spezial | 30 % | Германия |
| 3. Pool 1 (куха) | 35 % | Германия |
| 4. Pool 2 (плътна) | 40 % | Германия |
| 5. De Biesbosch-Danforth | 50 % | Германия |
| 6. Vicinay-Danforth | 50 % | Франция |
| 7. Vicinay AC 14 | 25 % | Франция |
| 8. Vicinay тип 1 | 45 % | Франция |
| 9. Vicinay тип 2 | 45 % | Франция |
| 10. Vicinay тип 3 | 40 % | Франция |
| 11. Stockes | 35 % | Франция |
| 12. D’Hone-Danforth | 50 % | Германия |
| 13. Schmitt с повишена държаща сила | 40 % | Холандия |
| 14. SHI с повишена държаща сила тип ST (стандартен) | 30 % | Холандия |
| 15. SHI с повишена държаща сила тип FB (изцяло балансирана) | 30 % | Холандия |
| 16. Klinsmann | 50 % | Холандия |
| 17. HA-DU-POWER усилена котва | 50 % | Германия |

ES-TRIN										         ESI-II-9

Специални котви с намалена маса

Раздел 2

Разрешаване и процедура на изпитване на специални котви с намалена маса

Намаляването стойностите на масата на котвите , определени в съответствие с чл. 13.01, точки от 1 до 4

1. Глава 1 - Процедура за разрешаване

1.1 Специалните котви с намалена маса в съответствие с чл. 13.01, т. 5 се разрешават от компетентен орган. Компетентният орган определя разрешеното намаляване на масата на котвата за специалните котви в съответствие с процедурата, описана по-долу.

1.2 Разрешение за специална котва е възможно само, ако установеното намаление на масата на котвата е най-малко 15 %.

1.3 Заявления за разрешение за специална котва в съответствие с т. 1.1 се подава до компетентния орган на държавата-членка. С всяко заявление се подават десет екземпляра от следните документи:

а) скица, съдържаща размерите и масата на специалната котва, като се посочат основните размери и типовото означение на всеки съществуващ размер котва;

б) диаграма на спирачната сила за еталонната котва A (в съответствие с т. 2.2) и специалната котва B, подлежаща на разрешение, изготвена и оценена от  институция, определена от компетентния орган.

1.4 Компетентният орган нотифицира комитета CESNI за всички заявления за котви с намалена маса , които възнамерява да разреши, след като проведе изпитване.

2. Глава 2 - Процедура на изпитване

2.1 Диаграмите на спирачната сила в съответствие с т. 1.3 трябва да показват спирачните усилия като функция на скоростта за еталонната котва A и специалната котва B, подлежаща на разрешение, въз основа на изпитванията в съответствие с точки от 2.2 до 2.5 по-долу. Приложение I показва едно възможно изпитване на спирачната сила.

ES-TRIN										         ESI-II-9

Специални котви с намалена маса

2.2 Използваната при изпитванията еталонна котва A трябва да бъде обикновена сгъваема котва без щок, съответстваща на Фигурата и детайлите, дадени по-долу и с маса най-малко 400 kg.

За дадените размери и маса е допустимо отклонение от ± 5 %. Площта на всяка лапа трябва обаче да е най-малко 0,15 m2.

2.3 Масата на специалната котва B, използвана при изпитванията, не трябва да се отклонява с повече от 10 % от масата на еталонната котва A. Ако отклоненията са по-големи, силите трябва да се преизчислят пропорционално на масата.2.4 Диаграмите на спирачната сила трябва да даде линейна представа  на скоростта (ν) в интервала от 0 до 5 km/h (скорост спрямо  грунда). За тази цел се провеждат три изпитвания в посока срещу течението за еталонната котва A и специалната котва B, като се редуват на всяка от двете отсечки от реката, определени от компетентния орган, едната с чакъл, другата с фин пясък. По река Рейн отсечката между километър 401 и километър 402 може да служи като еталонна отсечка за изпитванията с чакъл, а отсечката между километър 480 и километър 481 - за изпитванията с фин пясък.

2.5 За всяко изпитване изпитваната котва се влачи с плетено стоманено въже с дължина между точките на свързване  към котвата и към  влачещото плаващо  средство или устройство е 10 пъти по-голяма от височината на точката на свързване към кораба  над дъното на закотвяне.

ES-TRIN										         ESI-II-9

Специални котви с намалена маса

2.6. Процентът на намаление  на масата на котвата се изчислява по следната формула:

където:

r - процентът на намаление  на масата на специалната котва B спрямо еталонната котва A;

PA = масата на еталонната котва A;

PB = масата на специалната котва B;

FA = задържаща сила на еталонната котва A при ν = 0,5 km/h;

FB = задържаща сила на специалната котва B при v = 0,5 km/h;

AA = площта на диаграмата на спирачната сила, ограничена от:

- линията, успоредна на оста y при v = 0;

- линията, успоредна на оста y при v = 5 km/h;

- линията, успоредна на оста х при задържаща сила F = 0;

- кривата на спирачната сила за еталонната котва A.

AB = същото определение както за AA, с тази разлика, че е използвана кривата на спирачната сила за специалната котва B.

Образец за диаграма на спирачната сила

(Определяне на площите AA и AB)

2.7. Приемливият процент е средният от шестте стойности на r, изчислени в съответствие с т. 2.6.

ES-TRIN																	         ESI-II-9

Специални котви с намалена маса – Приложение 1 към инструкция ESI-II-9

Приложение 1 към инструкция ECI-II-9

Пример за метод за изпитване на котва с тласкан състав от два съда  в една линия

ES-TRIN																	         ESI-II-9

ES-TRIN										       ESI-II-10

Автоматични спринклерни ситеми за вода под налягане

ESI-II-10

АВТОМАТИЧНИ СПРИНКЛЕРИ ЗА ВОДА ПОД НАЛЯГАНЕ

(Чл. 13.04, точки 1 и 4)

Подходящите автоматични спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане съгласно чл. 13.04, точки 1 и 4 трябва да изпълняват следните изисквания:

1. Автоматичната спринклерна система за разпръскване на вода под налягане трябва във всеки момент да е готова за работа, щом на борда има хора. За да се задейства, не трябва да се изисква  задействане  от членовете на екипажа.

2. Системата трябва да се  поддържа непрекъснато под необходимото налягане. Тръбите по всяко време трябва да са пълни с вода до разпръскващите дюзи. Системата трябва да е с непрекъснато подаване на вода. Трябва да не е възможно навлизането в системата на замърсители, вредни за работата ѝ. За наблюдение и проверка на системата трябва да са монтирани подходящи указващи прибори и системи за изпитване (например манометри, индикатори за нивото на водата в хидрофора, тръбни връзки за изпитване на помпата). Спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане монтирани в хладилни складови и хладилни помещения не трябва да бъдат запълнени постоянно с вода. Тези помещения могат да бъдат защитени със сухи спринклери.

3. Помпата за подаване на вода към разпръскващите дюзи трябва да се стартира автоматично при  спадане на налягането в системата. Помпата се оразмерява така, че да може без прекъсване да подава достатъчно вода с необходимото налягане, ако всички разпръскващи дюзи, необходими за покриване на площта на най-голямото помещение, работят едновременно. Помпата трябва да подава вода изключително за автоматичната спринклерна система за разпръскване на вода под налягане. В случай на отказ на помпата трябва да е възможно подаването на достатъчно вода към разпръскващите дюзи от друга помпа на борда.

4. Системата трябва да е разделена на секции, всяка една от които да е с не повече от 50 разпръскващи дюзи. По-голям брой разпръскващи дюзи може да бъде разрешен от контролния орган с подходящо потвърждаване, в частност хидравлични изчисления.

5. Броят и разположението на разпръскващите дюзи трябва да осигури  ефективно разпределение на водата в помещенията, които трябва да се защитят.

6. Разпръскващите дюзи трябва да се задействат при температура между 68°C и 79°C, в зоните на камбузите при максимална температура от 930С и в сауните при максимална температура от 1410 С.

7. Монтирането на компоненти на автоматични спринклерни системи за разпръскване на вода под налягане в помещенията, които трябва да бъдат защитени, се ограничава до необходимия минимум. Такива компоненти на системата не се монтират в главното машинно отделение.

8. Осигуряват се зрителни и звукови индикатори на едно или повече подходящи места, най-малко в едно от които непрекъснато има член на екипажа, показващи активирането на автоматичната спринклерна система за разпръскване на вода под налягане за всяка секция.

9. Електрозахранването на автоматичната спринклерна система за разпръскване на вода под налягане се осигурява от два независими източника на енергия, които не са разположени на едно и също място. Всеки източник на енергия трябва да може самостоятелно да захранва цялата система.

ES-TRIN										       ESI-II-10

Автоматични спринклерни ситеми за вода под налягане

10. Преди монтиране на системата на контролния орган се представя за проверка монтажен план на автоматичната спринклерна инсталация за разпръскване на вода под налягане. Планът трябва да показва типовете и данните за работата на използваните машини и оборудване. Инсталация, която е изпитана и сертифицирана от одобрена класификационна организация и която отговаря най-малко на горните предписания, може да бъде разрешена без допълнително изпитване.

11. Наличието на автоматична спринклерна система за разпръскване на вода под налягане се записва в позиция 43 на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

ES-TRIN										       ESI-II-11

Управляемост на кораба на собствен ход

ESI-II-11

УПРАВЛЯЕМОСТ НА КОРАБА НА СОБСТВЕН ХОД

(Чл. 13.05, т. 2, бук. „a“, чл. 19.07, т. 1, чл. 28.04, т. 1, бук. „а“)

1. Минимални изисквания към управляемостта на кораба

Управляемостта на кораба на собствен ход в съответствие с членове 13.05, т. 2, бук. „a“, 19.07, т. 1 и 28.04, т. 1, бук. „а“ се счита за достатъчна, като използва носово подрулващо устройство, ако корабът или формированието, задвижвано от кораба, достига скорост от 6,5 km/h спрямо водата и може да започне да завива със скорост на въртене от 20°/min и да поддържа тази скорост на завиване при скорост спрямо водата от 6,5 km/h.

2. Ходови изпитвания

При проверката за минималните изисквания трябва да са спазени членове 5.03 и 5.04.

ES-TRIN										       ESI-II-11

Управляемост на кораба на собствен ход

ES-TRIN										       ESI-II-12

Подходяши пожароизвестителни системи

ESI-II-12

ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИТЕМИ

(Чл. 13.05, т. 3, чл. 19.11, т. 18, чл. 29.10, т. 1)

Пожароизвестителните системи се считат подходящи, ако отговарят на следните условия.

0. Елементи

0.1 Пожароизвестителните системи се състоят  от:

а) система за откриване на пожар;

b) система за указване на пожар;

c) табло за управление,

както и външно електрозахранване.

0.2 Системата за откриване на пожар може да е разделена на една или няколко зони.

0.3 Системата за указване на пожар има едно или няколко индикаторни устройства.

0.4 Таблото за управление е главният блок за управление на пожароизвестителната система. То включва и части от системата за указване на пожар (т.е. индикаторно устройство).

0.5 Една зона на системата за откриване на пожар може да има един или няколко пожарни детектора.

0.6. Пожарните детектори могат да бъдат:

а) топлинни детектори;

b) димни детектори;

c) йонни детектори

d) детектори  за огън;

e) комбинирани детектори (пожарни детектори, съвместяващи два или повече от детекторите, изброени в букви от „а“ до „d“.

Пожарни детектори, които реагират на други фактори, показващи наличието на пожар, могат да се одобрят от контролния орган, ако са не по-малко чувствителни от детекторите, посочени в букви от „а“ до „e“.

0.7 Пожарните детектори могат да се монтират:

а) с, или

b) без

индивидуална идентификация.

ES-TRIN										       ESI-II-12

Подходяши пожароизвестителни системи

1. Конструктивни изисквания

1.1 Общи положения

1.1.1 Задължителните пожароизвестителни системи трябва да са непрекъснато в готовност.

1.1.2 Пожарните детектори, необходими съгласно т. 2.2, са автоматични. Могат да се монтират допълнителни, ръчно задействащи се пожарни детектори.

1.1.3 Системата и елементите ѝ трябва да могат да издържат на колебания и резки промени на напрежението, промени в околната температура, вибрации, влажност, сътресения, удари и корозия, каквито са обичайни  на корабите.

1.2 Електрозахранване

1.2.1 Необходимите източници на енергия и електрически вериги за работата на пожароизвестителните системи трябва сами да следят своето състояние. Всяка неизправност трябва да задейства зрителен и звуков предупредителен сигнал на таблото за управление, който да може да се различи от предупредителния сигнал за пожар.

1.2.2 Трябва да има най-малко два източника на енергия за електрическата част на пожароизвестителната система, единият от които трябва да бъде аварийна електрозахранваща система (т.е. авариен източник на енергия и аварийно разпределително табло). Трябва да има две отделни захранвания, които са единствено за тази цел. Захранванията трябва да водят  до автоматичен превключвател, разположен във или близо до таблото за управление на пожароизвестителната система. На корабите за еднодневни пътувания с LWL до 25 m и на моторните кораби едно отделно аварийно електрозахранване е достатъчно.

1.3 Система за откриване на пожар

1.3.1 Пожарните детектори се групират в пожародетекторни зони

1.3.2 Системите за откриване на пожар не се използват за никакви други цели. По изключение затварянето на вратите в съответствие с чл. 19.11, т. 9 и сходни функции могат да се задействат  и указват на таблото за управление.

1.3.3 Системите за откриване на пожар трябва да са  проектирани  по такъв начин, че първият показан сигнал за пожар да не пречи на сигнали за пожар, идващи от другите детектори.

1.4 Пожародетекторни зони

1.4.1 Когато пожарните детектори не могат да се идентифицират индивидуално от разстояние, дадена пожародетекторна зона не трябва да обхваща повече от една палуба. Това не важи за пожародетекторна зона, която охранява затворена стълбищтна клетка.

С цел да се избегнат забавяния при откриване произхода на пожара, броят затворени пространства, включени във всяка пожародетекторна зона, трябва да е ограничен. Не трябва да има повече от петдесет затворени пространства в една пожародетекторна зона.

ES-TRIN										       ESI-II-12

Подходяши пожароизвестителни системи

Когато системата за откриване на пожар има дистанционно идентифициране на отделните пожарни детектори, пожародетекторните зони могат да обхващат няколко палуби и произволен брой затворени пространства.

1.4.2 На пътнически кораби, които нямат система за откриване на пожар с дистанционно идентифициране на отделните пожарни детектори, дадена пожародетекторна зона не трябва да обхваща повече от площта, определена в съответствие с чл. 19.11, т. 11. Задействането на пожарен детектор в отделна каюта от тази пожародетекторна зона трябва да включва зрителен и звуков сигнал в прохода извън кабината .

1.4.3 Камбузи, машинни отделения и котелни отделения образуват самостоятелни пожародетекторни зони.

1.5 Пожарни детектори

1.5.1 Като пожарни детектори се използват единствено топлинни, димни или йонни детектори, и. Други видове могат да се използват само като допълнителни детектори.

1.5.2 Пожарните детектори трябва да са от одобрен тип.

1.5.3 Всички автоматични пожарни детектори трябва да са проектирани така , че да могат да се изпитват за да се гарантира, че работят правилно и да се връщат  обратно в работно състояние, без да се сменят никакви елементи.

1.5.4 Димните детекторите  трябва да са такива, че да реагират на предизвикано от дим намаление на видимостта на метър, което намаление е по-голямо от 2 % до 12,5 %. Димните детекторите, монтирани в камбузи, машинни и котелни отделения, трябва да реагират в границите на чувствителност, отговарящи на изискванията на контролния орган с което се избягва по-малка или по-голяма чувствителност на детекторите.

1.5.5 Топлинните детекторите  трябва да са направени така, че при покачвания на температурата със скорост, по-малка от 1°C/min, да реагират на температура между 54°C и 78°C.

При по-високи скорости на покачване на температурата детекторът на топлина трябва да се задейства в температурните граници, при които се избягва по-малка или по-голяма чувствителност на детектора на топлина.

1.5.6 Със съгласието на контролния орган допустимата работна температура на детекторите на топлина може да се повиши до 30°C над максималната температура в горната част на машинните и котелните отделения.

1.5.7 Чувствителността на детекторите за огън  трябва да е достатъчна да откриват пламък на осветен фон. Детекторите за огън трябва да са оборудвани и със система за откриване на фалшив алармен сигнал.

ES-TRIN										       ESI-II-12

Подходяши пожароизвестителни системи

1.6 Система за откриване на пожар и табло за управление

1.6.1 Задействането на пожарен детектор трябва да включва зрителен и звуков алармен сигнал на таблото за управление и индикаторните устройства.

1.6.2 Таблото за управление и индикаторните устройства трябва да са на място, на което непрекъснато има лица от екипажа или от корабния персонал. Един индикатор трябва да се намира на  поста за управление.

1.6.3 Индикаторните устройства трябва най-малко да указват пожародетекторната зона, в която се е активирал пожарният детектор.

1.6.4 На всяко индикаторно устройство или близо до него трябва да има ясна информация за наблюдаваните пространства и за местоположението на пожародетекторните зони.

2. Изисквания към монтажа

2.1 Пожарните детектори се монтират по такъв начин, че да се осигури възможно най-добра работа на системата. Трябва да се избягват разполагане около подпалубни главни носещи греди, вентилационни шахти или други места,  където въздушни течения могат да повлияят отрицателно на работата на системата, както и места, на които има вероятност от удари или механична повреда.

2.2 Като цяло пожарните детектори, разположени на тавана, трябва да са най-малко на 0,5 метра от водонепроницаеми прегради. Максималното разстояние между пожарни детектори и водонепроницаеми прегради трябва да отговаря на следната таблица:

| Тип пожарен детектор | Максимална подова площ на пожарен детектор | Максимално разстояние между пожарните детектори | Максимално отстояние на пожарни детектори от водонепроницаеми прегради |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлинен | 37 m2 | 9 m | 4,5 m |
| Димен | 74 m2 | 11 m | 5,5 m |

Контролният орган може да укаже или одобри други разстояния въз основа на изпитвания, които доказват характеристиките на детекторите.

2.3 Преминаването на електрически кабели на пожароизвестителната система през машинни и котелни отделения или други места с голям риск от пожар не е разрешено, освен ако са  необходими  за откриване на пожар на тези места или за свързване към съответното захранване.

ES-TRIN										       ESI-II-12

Подходяши пожароизвестителни системи

3. Приемно изпитване

3.1. Пожароизвестителните системи трябва да се проверяват от експерт:

а) преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

b) преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;

c) редовно, най-малко на всеки две години.

За машинни отделения или котелни отделения тези проверки трябва да се извършват при различни експлоатационни условия и при променящи се условия на вентилация. Проверките  по бук. "c", могат да се извършват и от компетентно лице от компетентна фирма, специализирана в пожарогасителни системи.

3.2. За проверката се издава сертификат, подписан от експерта или компетентното лице, като се посочва датата на проверката.

ES-TRIN										       ESI-II-12

Подходяши пожароизвестителни системи

ES-TRIN										       ESI-II-13

(Остава непопълнена)

ESI-II-13

(ОСТАВА НЕПОПЪЛНЕНА)

ES-TRIN										       ESI-II-13

(Остава непопълнена)

ES-TRIN										        ESI-III-1

Прилагане на изискванията на Глава 19

ЧАСТ III

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ESI-III-1

ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ГЛАВА 19

-	Локално подразделяне

-	Преходни разпоредби за заграждения, направени с тенти или

подобни подвижни съоръжения

(Членове 19.02, т. 5, 19.03, т. 5)

1. Локално подразделяне (чл. 19.02, т. 5)

Съгласно чл. 19.02, т. 5 е възможно водонепроницаемите отсеци, като например напречно разделените танкове с двойно дъно, чиято дължина е по-голяма от дължината на повредата, да не бъдат включени в оценяването. В този случай може да не е възможно да се отчете напречното подразделяне, ако то не достига до палубата на  преградите. Това може да доведе до неподходящо подразделяне на вертикалните прегради.

Тълкуване на изискването:

Ако водонепроницаем отсек е по-дълъг от изискваното по чл. 19.03, т. 9 и съдържа локални подразделения, които образуват водонепроницаеми под-отсеци и между които може да се вмести минималната дължина на повредата, то те трябва да се отчетат при изчисляването на устойчивостта в повредено състояние.

2. Преходните разпоредби по отношение устойчивостта на заграждения, направени от тенти или подобни подвижни съоръжения (член 19.03(5))

Заграждения, направени от тенти или подобни подвижни съоръжения, могат да причинят проблеми по отношение устойчивостта на кораба, тъй като, ако са достатъчно големи, те влияят на кренящия момент, дължащ се на натиска на вятъра.

ES-TRIN										        ESI-III-1

Прилагане на изискванията на Глава 19

Тълкуване на изискването:

При пътнически кораби, за които корабният сертификат е бил  издаден за първи път преди 01.01.2006 г. съгласно Рейнски правила за инспекция на корабите, или за които се прилага чл. 32.05, т. 2, второ изречение, след създаването на заграждение, направено от тенти или подобни подвижни съоръжения, съгласно чл. 19.04 от настоящия стандарт, трябва да се направи ново изчисление на устойчивостта, за да се отчете фактът, че неговата странична равнина Аwz надхвърля 5 % от общата странична равнина Аw.

ES-TRIN										        ESI-III-2

Прилагане на изискванията на Глава 19

ESI-II-2

Специфични нужди за безопасност на лица с намалена подвижност

(Чл. 1.01, т. 12.2, чл. 19.01, т. 4 (4), чл. 19.06, точки от (3) до (5),  (9), (10), (13) и (17), чл. 19.08, т. (3), чл.  19.10, т. (3), чл. 19.13, точки от 1 до ))

1. Въведение

Лицата с намалена подвижност имат по-големи нужди, свързани с безопасността, от  другите пътници. Тези нужди са взети предвид в изискванията на Глава 19, които са обяснени, както следва.

Тези изисквания са предназначени да гарантират, че тези лица с намалена подвижност ще могат да пребивават и да се движат безопасно на борда на корабите. В допълнение при извънредна ситуация тези лица следва да имат същото ниво на безопасност като другите пътници.

Не е необходимо всички зони за пътници да изпълняват специфичните изисквания за безопасност на лица с намалена подвижност. Поради това тези изисквания се прилагат само към някои зони. На тези лица обаче трябва да е предоставена възможността да бъдат информирани за зоните, специално пригодени за тях с оглед на безопасността, така че съответно да могат да организират престоя си на борда.Задължение на корабособственика е да направи съответните зони достъпни, да ги обяви и да ги съобщи на лицата с намалена подвижност.

Разпоредбите, засягащи лица с намалена подвижност, се позовават на:

- Директива 2003/24/ЕО - Ръководството за приспособяване на пътнически кораби от вътрешното корабоплаване за хора с увреждания в съответствие с Резолюция № 25 на ИКЕ на ООН.

Дефиницията на термина  „лица с намалена подвижност", използвана в настоящия стандарт, до голяма степен е идентична с тази в директивата и повечето от техническите изисквания са въз основа на ръководството. Поради това при случаи на съмнение е възможно позоваване и на двете, когато се взимат решения. Най-общо, изискванията на директивата  и на ръководството са по-строги от тези в настоящия стандарт.

Стандартът не съдържа изисквания относно койките или подобни съоръжения. Те се уреждат в други национални разпоредби.

2. Чл. 1.01, т. 12.2 - Термин „Лица с намалена подвижност"

"Лица с намалена подвижност" означава всеки, който в резултат на физически увреждания не може да се движи или различава окръжаващата го среда по същия начин както другите пътници. Тази дефиниция включва лица с нарушено зрение или слух или лица, придружаващи деца в бебешки колички или носени деца. За целите на настоящите разпоредби обаче към лицата с намалена подвижност не се включват лица с психически увреждания.

ES-TRIN										        ESI-III-2

Прилагане на изискванията на Глава 19

3. Чл. 19.15, т. 4 - Зони, предназначени за използване от лица с намалена подвижност

Зоните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, варират , в най-простия случай, от входната зона до местата, от които ще се извърши евакуация при извънредна ситуация. Те включват:

- мястото, където при извънредна ситуация се съхранява или раздава животоспасяващо оборудване,

- местата за сядане,

- подходящо пригодена тоалетна (виж т. 10) от настоящата инструкция), и

- свързващите коридори.

Броят на местата за сядане съответства  поне приблизително на броя на лицата с намалена подвижност, които – продължителен период от време - най-често се намират  на борда едновременно . Броят следва да се определи от корабособственика въз основа на опита, тъй като това е извън знанията на компетентния орган.

На корабите с кабини трябва да се отдели внимание на свързващите коридори към пътнически кабини, използвани от лицата с намалена подвижност. Броят на тези  каюти се определя от корабособственика по същия начин като броя на местата за сядане. С изключение на широчината на вратите, не се налагат  изисквания за специално  подреждане  на кабините. е Одговорност на собственика е да направи всички необходими допълнителни промени.

4. Чл. 19.06, т. 3, бук. „g - Изходи от помещенията

С оглед на изискванията по отношение на широчината на свързващи коридори, изходите и отворите във фалшбордовете или леерите, предназначени за използване от лица с намалена подвижност или използвани обикновено за качване или слизане на лица с намалена подвижност, трябва да се вземат предвид бебешките колички и факта, че хората могат да зависят от различни видове помощни средства за ходене или инвалидни колички. В случай  на изходи или отвори за качване или слизане също трябва да се отчете допълнителното пространство, необходимо за помощния  персонал.

5. Чл. 19.06, т. 4, бук. „d“ - Врати

Изискванията по отношение на разположението на зоната около вратите, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да гарантират, че лицата, зависещи например от помощни средства за ходене, могат да отварят такива врати безопасно.

6. Чл. 19.06, т. 5, бук. „c“ - Свързващи коридори

Виж т. 4 от настоящата инструкция.

7. Чл. 19.06, т. 9 - Стълбища и асансьори

Изискванията за подреждането на стълбищата трябва, в допълнение на възможна намалена подвижност, да  отчитат и зрителни недостатъци.

ES-TRIN										        ESI-III-2

Прилагане на изискванията на Глава 19

8. Чл. 19.06, т. 10, букви „а“ и „b“ - Фалшбордове и леери

Изискванията към фалшбордовете и леерите на палубите, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да осигуряват по-голяма височина, тъй като при такива лица има по-голяма вероятност да загубят равновесие или да не могат сами да се задържат.

Виж също т. 4 от настоящата инструкция.

9. Чл. 19.06, т. 13 - Коридори

По различни причини лица с намалена подвижност по-често изпитват необходимост да се подпрат или държат, затова стените на коридорите, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да са оборудвани с парапети на подходяща височина.

Виж също т. 4 от настоящата инструкция.

10. Чл. 19.06, т. 17) - Тоалетни

Лицата с намалена подвижност трябва също да могат безопасно да стоят и да се движат в тоалетните, затова поне една тоалетна трябва да е съответно приспособена.

11. Чл. 19.08, т. 3, букви „а“ и „b“ - Алармена система

Лицата с намалена подвижност  по-често попаднат в ситуации, в които зависят от помощта на другите хора. Вв помещения, в които като общо правило те не могат да бъдат видени от членове на екипажа, бордовия  персонал или от пътници, следва да е предвидена възможност за задействане на аларма. Това важи за тоалетните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност.

Лицата с намалена подвижност включват лица с нарушено зрение или слух. Следователно поне на местата, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, алармената система за пътниците трябва да осигурява подходящи визуални и звукови алармени сигнали.

12. Член 19.10(3)(d) - Достатъчна осветеност

Лицата с намалена подвижност включват също лица с нарушено зрение. Поради това достатъчната осветеност на зоните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, е съществен фактор и трябва да отговаря на по-високи изисквания за  осветеност отколкото осветеността на другите пътнически зони.

13. Член 19.13(1)- Разписание по безопасност

Специалните мерки за безопасност, необходими за лицата с намалена подвижност, които да се имат предвид в дежурствата по безопасност, трябва да отчитат както намалената подвижност, така и нарушен слух и зрение. За такива лица в допълнение към мерките за извънредни ситуации трябва да се вземат предвид мерки за нормална работа

ES-TRIN										        ESI-III-2

Прилагане на изискванията на Глава 19

14. Чл. 19.13, т. 2) - План за безопасност

Зоните, обхванати от т. 3) от настоящата инструкция, трябва да бъдат обозначени.

15. Чл. 19.13, т. 3, бук. b) - Показване на разписанието по безопасност и плана за безопасност

Поне копията на разписанието по безопасност и плана за безопасност, изложени в зоните, предназначени за използване от лица с намалена подвижност, трябва да са такива, че където е възможно, да могат да бъдат четени и от лица с нарушено зрение. Това може да се постигне например с подходящо използване на контраста и размера на буквите.

В допълнение плановете трябва да се разположат  на такава височина, че да могат да бъдат четени и от ползващите инвалидни колички.

Най-малко копията на безопасността и плана за безопасност, показани в зоните, предназначени за ползване от лица с намалена подвижност, трябва да бъдат такива, че те да могат, когато е възможно, да се четат и от лица с увредено зрение. Това може да се постигне например чрез подходящо използване на контраста и размера на знаците.

Освен това плановете трябва да се показват на височина, така че потребителите на инвалидни колички да могат да ги четат.

16. Чл. 19.13, т. 4) - Кодекс за поведение на пътниците

Съответно се прилага т. 15 от настоящата инструкция.

ES-TRIN										        ESI-III-3

Здравина на водонепроницаеми прозорци

ESI-III-3

Здравина на водонепроницаеми прозорци

(Чл. 19.02, т. 16)

1. Общи положения

Съгласно чл. 19.02, т. 16 водонепроницаемите прозорци могат да са разположени под пределната линия, ако са водонепроницаеми, не могат да се отварят, притежават достатъчна здравина и са в съответствие с чл. 19.06, т. 14.

2. Конструкция на водонепроницаеми прозорци

Изискванията на чл. 19.02, т.(16) се считат за изпълнени, ако конструкцията на водонепроницаемите прозорци отговаря на следните условия.

2.1 Използва се само закалено стъкло, отговарящо на Международен стандарт ISO 614 : 2012.

2.2 Кръглите прозорци трябва да отговарят на Международен стандарт ISO 1751 : 2012,

серия B: прозорци за средно тежки условия;

тип: неотварящ се прозорец.

2.3 Прозорците с ъгли трябва да отговарят на Международен стандарт ISO 3903 : 2012,

серия E: прозорци за тежки условия;

тип: неотварящ се прозорец.

2.4 Прозорците, отговарящи на Международен стандарт ISO, могат да се заменят с прозорци, чиято конструкция е еквивалентна най-малко на изискванията на точки от 2.1 до 2.3.

ES-TRIN										        ESI-III-3

Здравина на водонепроницаеми прозорци

ES-TRIN										        ESI-III-4

Система за безопасно насочване

ESI-III-4

СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНО НАСОЧВАНЕ

(Чл. 19.06, т. 7, чл. 29.09, бук. „г“)

1. Общи положения

1.1 Съгласно горепосочените разпоредби, пътническите и високоскоростните кораби, трябва да разполагат с подходящи системи за насочване, за да могат ясно да идентифицират евакуационните пътища и аварийните изходи, когато нормалното аварийно осветление е по-малко ефективно поради дим. Такива направляващи системи оформени като ниско разположено осветление (low-location lighting LLL). Тази инструкция обхваща одобрението, монтажа и поддръжката на такива системи за насочване.

1.2 В допълнение към аварийното осветление, изисквано съгласно чл. 19.10, т. 3, евакуационните пътища, включително стълбищата, изходите и аварийните изходи, трябва да са маркирани с ниско разположено осветление през целия път за евакуация, особено в ъглите и кръстовищата ,

1.3 Системата на ниско разположено осветление трябва да функционира най-малко 30 минути след нейното активиране.

1.4 Изделията на ниско разположеното осветление не трябва да са нито радиоактивни, нито токсични.

1.5 Инструкциите за системата на ниско разположеното осветление, трябва да са изложени заедно с плана за безопасност в съответствие с чл. 19.13, т. 2 и във всяка кабина.

2. Определения

2.1 Ниско разположеното осветление е електрически захранвано осветление или са фотолуминесцентни индикатори, разположени по протежение на евакуационните пътища, за гарантиране, че всички такива маршрути могат лесно да бъдат идентифицирани.

2.2 Фотолуминесцентна (PL) система е система на ниско разположено осветление, която използва фотолуминисцентен материал. Фотолуминесцентният материал съдържа химикал (пример: цинков сулфид), който има свойството да съхранява енергия, докато се осветява от видима светлина. Фотолуминесцентният материал излъчва светлина, която се вижда, когато източникът на околна светлина е по-малко ефективен. Без източник на светлина, който да го зарежда отново, фотолуминесцентният материал предава съхраняваната енергия за известно време с намаляваща яркост.

2.3 Електрически захранвана (ЕР) система е система на ниско разположеното осветление, която изисква електрическа енергия за нейната работа, като например системи, използващи крушки с нажежаема жичка, светлинни диоди, лампи или електролуминесцентни лампи, електролуфлуоресцентни лампи и др.

ES-TRIN										        ESI-III-4

Система за безопасно насочване

3. Проходи и стълбища

3.1 С цел видимо да се очертае пътят за евакуация, във всички коридори  ниско разположеното осветление е без прекъсване , освен там, където е прекъснато от коридори и врати на каюти. Системи на ниско разположено осветление, съответстващи на международен стандарт, които имат видимо очертаване, без да са  непрекъснати, също се допускат . Ниско разположеното осветление се монтира поне от едната страна или на коридора или на стената на не повече от 0,3 m от пода, или на пода, на не повече от 0,15 m от стената. При коридори, широки повече от два метра, НРО се монтира и от двете страни.

3.2 В коридорите без изход ниско разположеното осветление трябва да има стрелки, разположени на интервали от не повече от 1 m, или еквивалентни указатели, сочещи в посоката на маршрута за евакуация.

3.3 На всички стълбища се монтира ниско разположеното осветление поне от едната страна на не повече от 0,3 m над стъпалата, което  прави разположението на всяко стъпало забележимо за всяко лице стоящо над или под това стъпало. Ниско разположеното осветление трябва да се монтира и от двете страни, ако широчината на стълбището е 2 m а или повече. Най-високото и най-ниското от всяка поредица стъпала трябва да е  обозначено, за да се покаже, че няма повече стъпала.

4. Врати

4.1 Ниско разположеното осветление трябва да води до ръкохватката на изходната врата. За да се избегне объркване, други врати не се маркират по подобен начин.

4.2 Там, където в преградните стени са поставени плъзгащи се врати в съответствие с чл. 19.11, т. 2 и във водонепроницаемите прегради в съответствие с чл. 19.02, т. 5 трябва да се указже  посоката на отваряне.

5. Знаци и маркировки

5.1 Всички знаци по маршрута за евакуация трябва да са от фотолуминесцентен материал или са маркирани с електрическо осветление. Размерите на такива знаци и маркировки трябва да са съизмерими с тези на останалите  от системата на ниско разположеното осветление.

5.2 Знаци за изход от ниско разположеното осветление  трябва да има на всички изходи. Знаците трябва да са разположени в предписаната зона от тази страна на изходните врати, от която е ръкохватката.

5.3 Всички знаци трябва да са контрастни по цвят спрямо фона (стената или пода), на който са монтирани.

5.4 За ниско разположеното осветление  трябва да се използват стандартизирани символи (например описаните в Решение на ИМО A.760(18)).

6. Фотолуминесцентни системи

6.1 Фотолуминесцентните ленти трябва да са не по-тесни от 0,075 m. Въпреки това могат да се използват по-тесни ленти, ако яркостта им е увеличена пропорционално, за компенсиране на широчината.

6.2 Фотолуминесцентните материали трябва да осигуряват най-малко 15 mcd/m², измерени 10 минути след отстраняването на всички външни източници на осветление. След това системата трябва да продължи да осигурява яркост със стойности над 2 mcd/m² в продължение на 20 минути.

ES-TRIN										        ESI-III-4

Система за безопасно насочване

6.3 Всички материали за фотолуминисцентна система трябва да осигуряват ниво на околна осветеност, не по-ниско от минималното външно осветяване необходимо за зареждане на фотолуминисцентните  материали, така че да отговори на горните изисквания за яркост.

7. Електрически захранвани системи

7.1 Електрически захранваните системи трябва да са  свързани  към аварийното електрическо табло, изисквано съгласно чл. 19.10, т. 4, така че при нормални обстоятелства да се захранват от главния източник на електроенергия, а също и от аварийния източник на електроенергия, когато последният е задействан. С  цел  оразмеряване на капацитета на аварийния източник на електроенергия, електрически захранваните системи  трябва да се включат  в списъка на аварийните консуматори.

7.2 Електрически захранваните системи трябва да се включват или автоматично, или да могат да се включат посредством едно действие от поста за управление.

7.3 Когато се монтират електрически захранвани системи, се прилагат следните стандарти за яркост:

1. активните части на електрически захранваните системи трябва да имат минимална яркост от 10 cd/m²;

2. точковите източници от миниатюрни лампи с нажежаема жичка трябва да осигуряват  най-малко 150 mcd средна сферична интензивност с разстояние между лампите не повече от 0,1 m;

3. точковите източници от светоизлъчващите диодни системи трябва да имат минимална интензивност на пика от 35 mcd. Ъгълът на конуса на полуинтензивността трябва да е подходящ за  определените посоки на достъп  и  зрителното поле. Разстоянието между лампите трябва да е не повече от 0,3 m; и

4. за електролуминесцентни системи, които трябва да фунционират в продължение на 30 минути незабавно след  момента на прекъсване на главното захранване, към което е трябвало да бъдат свързани съгласно Раздел 7.1.7.4 Всички електрически захранвани системи  трябва да са  устроени  така, че отказът на  един  светлинен източник, осветителна лента или батерия да не  правят  маркировката неефективна.

7.5 Електрически захранваните системи трябва да отговарят на изискванията на чл. 10.19 за изпитване на вибрации и топлина. Чрез отстъпление от разпоредбите на чл. 10.19, т. 2, бук. „с“ изпитването на топлина може да се проведе при еталонна околна температура 40°C.

7.6 Електрически захранваните системи трябва да отговарят на изискванията на  чл. 10.20 за електромагнитна съвместимост.

7.7 Електрически захранваните системи трябва да осигуряват минимална защита от тип IP 55 в съответствие с Европейски стандарт 60529 : 2014 .

ES-TRIN										        ESI-III-4

Система за безопасно насочване

8. Приемно изпитване

8.1 Яркостта на системите на ниско разположено осветление  се проверява от експерт:

а) преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

b) преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;

c) редовно, най-малко на всеки пет години.

Проверките, указани в бук.  „c“ по-горе, могат да бъдат извършвани и от компетентно лице, преминало обучение за системи за безопасно насочване.

8.2 За проверката се издава удостоверение, подписано от експерта или компетентното лице, като се посочва датата ѝ.

8.3 Ако след единично измерване, яркостта  не отговаря на изискванията на настоящата инструкция, се правят измервания на поне десет места отстоящи на равни разстояния едно от друго. Ако повече от 30 % от измерванията не отговарят на изискванията на настоящата инструкция, системите  за безопасно насочване  се подменят. Ако между 20 % и 30 % от измерванията не отговарят на изискванията на настоящата инструкция, системите за безопасно насочване  се проверяват отново в рамките на една година.

ES-TRIN										        ESI-III-5

Подходящо предупредително оборудване за наличие на газ

ESI-III-5

ПОДХОДЯЩО ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ГАЗ

(Чл. 19.15, Т. 8)

1. В съответствие с разпоредбите на членове 32.02, т. 2) и 32.05, т. 5 (във всеки случай преходна разпоредба към чл. 19.01, т. 2, бук. „е“) битовите уредби с втечнен газ на борда на съществуващи пътнически кораби могат да се използват само до първото подновяване на свидетелството за вътрешно корабоплаване след 01.01.2045 г., при условие че е налице  оборудване за сигнализиране за наличие на газ в съответствие с чл. 19.15, т.8. В съответствие с чл. 19.15, т. 9 битовите уредби с втечнен газ в бъдеще ще могат да се монтират също и на пътнически кораби, пускани в експлоатация за пръв път и чиято дължина не надвишава 45 m, ако едновременно с това се монтира  такова сигнализиращо оборудване.

2. В съответствие с разпоредбите на чл. 32.02, т. 2 и чл. 32.05, т. 5 (във всеки случай преходна разпоредба към чл. 19.15, т. 8 това оборудване, сигнализиращо за наличие на газ, се монтира също при първото подновяване на свидетелството за вътрешно корабоплаване в съответствие с чл. 17.15.

3. Оборудването за сигнализиране за наличието на газ се състои от датчици, оборудване и тръби и се счита за подходящо, ако отговаря най-малко на следните изисквания:

3.1 Изисквания, на които трябва да отговаря системата (датчици, оборудване, тръби):

3.1.1 Сигнализиране за газ става най-късно когато се достигне или надхвърли  една от следните стойности:

а) 10 % - ниска граница на експлозия на пропано-въздушната смес; и

b) 30 ppm CO (въглероден монооксид).

3.1.2 Времето до задействане на сигнализацията  за цялата система трябва да не надхвърля 20 s.

3.1.3 Граничните стойности, споменати в точки 3.1.1 и 3.1.2, трябва да са  непроменяеми .

3.1.4 Изпускането на газ при изпитването се проектира  така, че да се открива всяко прекъсване или запушване. Всяка повреда поради проникване на въздух или загуба на изпитващ газ вследствие теч трябва да се избягва или да се открива и докладва.

3.1.5 Оборудването трябва да е проектирано за температури в диапазон от - 10 до +40°C, и влажност на въздуха, варираща от 20 % до 100 %.

3.1.6 Оборудването за сигнализиране за наличие на газ трябва само да следи за своето състояние. Неразрешеното изключване на оборудването трябва да е невъзможно.

3.1.7 Оборудването за сигнализиране за наличие на газ, захранено от корабната електрозахранваща мрежа, трябва да има буфер срещу спиране на електрозахранването. Уредите захранени от акумулатори, трябва да имат предупредително устройство, показваща спада на напрежението на акумулаторите.

ES-TRIN										        ESI-III-5

Подходящо предупредително оборудване за наличие на газ

3.2 Изисквания, на които трябва да отговаря оборудването:

3.2.1 Оборудването трябва да се състои от блок за оценка и монитор .

3.2.2 Сигнализацията, показваща, че граничните стойности от  т. 3.1.1, букви „а и „b“, са достигнати или надхвърлени, трябва е  зрителна  или звукова,  както в наблюдаваното помещение, така и в рулевата рубка или на всяко друго място с постоянно присъствие на лица. Тя трябва да се вижда и чува ясно дори при условия на експлоатация с най-високо ниво на шума. Тя трябва да е ясно различима  от всеки друг звуков или зрителен сигнал в помещение, подлежащо на защита. При затворени свързващи врати, звуковата сигнализация трябва също да се чува ясно във входните пространства и в съседните помещения.

Звуковата сигнализация може да се заглуши след активирането, зрителната сигнализация може да бъде спряна  само ако граничните стойности спаднат под тези, указани в т. 3.1.1

3.2.3 Трябва да е възможно поотделно да се открият и ясно да се предадат съобщенията, показващи, че граничните стойности указани в  т. (3.1.1, букви „а“)и„b“), са били достигнати или надхвърлени.

3.2.4 Ако уредът е в специфично състояние( стартиране,  повреда, калибровка, настройка, поддържане и др.), това трябва да се посочи . Отказът на цялата система или на един от елементите трябва да се  сигнализира по аналогия с т. (3.2.2). Звуковата сигнализация може да се заглуши след активирането, зрителната сигнализация може да спре само ако проблемът е отстранен.

3.2.5 Ако е възможно да се генерират различни съобщения (гранични стойности, специфично  състояние), също трябва да е възможно те да се разграничат поотделно и да се определят ясно. Ако е необходимо, може да се изобрази колективен сигнал, показващ, че не е възможно да бъдат показани всички съобщения. В този случай съобщенията трябва да се подреждат по приоритет, като се започне със съобщението с най-голямо значение за безопасността. Изобразяването на съобщенията, които не могат да бъдат показани, трябва да е възможно с натискането на бутон. Подреждането по приоритет трябва да е ясно от документацията на  устройството.

3.2.6 Оборудването трябва да е проектирано така, че неразрешено вмешателство да не е възможно.

3.2.7 Във всички случаи, когато се използва оборудване за откриване и известяване,  блока за управление на сигнализацията  и монитора за изобразяване трябва да могат да  работят извън местата, съдържащи натрупан газ и уредбите консумиращи газ.

3.3 Изисквания, на които трябва да отговарят датчиците/устройствата за вземане на проби:

3.3.1 Във всяко помещение с уредби консумиращи газ, датчиците на оборудването за сигнализиране за наличие на газ трябва да са разположени в близост до тези уредби. Датчиците/устройствата за вземане на проби трябва да са монтирани  по такъв начин, че натрупването на газ да се открива, преди достигане на  граничните стойности, посочени в т. 3.1.1. Разположението и монтажът на датчиците трябва да е  документирано. Изборът на местоположенията трябва да е обяснен от производителя или от специализираната фирма , монтирала  оборудването. Тръбите на устройствата за вземане на проби трябва да са възможно най-къси.

3.3.2 Датчиците трябва да са леснодостъпни, за да се позволи редовното им калибриране, поддържане и проверка  за безопасност.

3.4 Изисквания, на които трябва да се спазят при  монтаж:

3.4.1 Цялото оборудване за сигнализиране за наличие на газ се монтира от специализирана фирма.

ES-TRIN										        ESI-III-5

Подходящо предупредително оборудване за наличие на газ

3.4.2 При монтажа трябва да се вземат предвид следните аспекти:

а) локални вентилационни системи;

b) конструктивни решения (конструкция на стени, преградни стени и др.), улесняващи или затрудняващи натрупването на газове; и

c) предотвратяване на вредни  въздействия  поради механична повреда, вода или топлина.

3.4.3 Всички тръби на устройствата за вземане на проби трябва да са разположени така, че да не е възможна кондензация.

3.4.4 Монтажът трябва да е изпълнен по такъв начин, че да не е възможно никакво неразрешено вмешателство.

4. Калибриране и проверка на детекторите за сигнализиране изтичането на газ, подмяна на елементи с ограничен срок на експлоатационна годност

4.1 Детекторите за сигнализиране изтичането на газ трябва да се калибрират и проверяват от експерт или от компетентно лице в съответствие с изискванията на производителя:

а) преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

b) преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;

c) редовно.

За калибрирането и проверката се издава удостоверение, подписано от експерта или компетентното лице, като се посочва датата ѝ.

4.2 Елементите от оборудването за сигнализиране за наличие на газ, които имат ограничен срок на експлоатационна годност, трябва да се подменят своевременно преди изтичането на този срок.

5. Маркировка:

5.1 Всички устройства  трябва да показват най-малко следната информация в ясно четлива и незаличима форма:

а) име и адрес на производителя;

b) маркировка;

c) означение на серията и типа;

d) ако е възможно, серийния  номер;

e) ако се изисква, всякакви  съвети, необходими за безопасно използване; и

f) за всеки датчик - означение на калибриращия газ.

5.2 Елементите от оборудването за сигнализиране за наличие на газ с ограничена по-малка продължителност на живот, трябва ясно да са маркирани като такива.

ES-TRIN										        ESI-III-5

Подходящо предупредително оборудване за наличие на газ

6. Детайли на  производителя, по отношение  на оборудването за сигнализиране за  наличие на газ:

а) пълни инструкции, чертежи и  диаграми, относно се до безопасната и правилна експлоатация, както и монтажа, пускането и поддържането на оборудването за сигнализиране за  наличие на газ;

b) инструкции за експлоатация, съдържащи най-малко:

аа) мерки, които да се предприемат в случай на сигнал за предупреждение  или  за грешка;

bb) мерки за безопасност, в случай на неналичност (например калибриране, проверка, прекъсване); и

cc) лицата, отговорни за монтажа и поддържането;

c) инструкции за калибриране преди пускане и за редовно калибриране, включително интервалите от време, които трябва да се спазват;

d) захранващо напрежение;

e) вид и значение на алармите и показанията на монитора(например специфично състояние);

f) информация относно откриването на експлоатационни проблеми и отстраняването на неизправности;

g) вид и обхват на подмяната на компоненти с ограничена продължителност на живот; и

h) вид, обхват и периодичност на проверките.

ES-TRIN										        ESI-III-6

Съединителни системи и съединителни устройства на кораби подходящи да задвижват или да бъдат задвижвани в твърдо свързан състав

ESI-III-6

СЪЕДИНИТЕЛНИ СИСТМЕИ И СЪЕДИНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА КОРАБИ ПОДХОДЯЩИ ДА ЗАДВИЖВАТ ИЛИ ДА БЪДАТА ЗАДВИЖВАНИ В ТРЪРДО СВЪРЗАН СЪСТАВ

(Членове 21.01, 21.02, 21.06 и 21.07)

В допълнение към изискванията от Глава 21 се спазват и съответните разпоредби от действащите нормативни актове в държавитe-членки.

1. Общи изисквания

1.1 Всяка съединителна система трябва да гарантира твърдото свързване на всички кораби от състава, т.е. при предвидими експлоатационни условия съединителното устройство да не позволява надлъжно или напречно движение между корабите, така че групата да може да се разглежда като „плаваща единица“.

1.2 Съединителната система и нейните компоненти трябва да са безопасни и лесни за използване, позволявайки на кораба да бъде обвързан бързо, без да се застрашава персонала .

1.3 Породените сили при предвидими експлоатационни условия трябва да бъдат правилно абсорбирани и предадени безопасно на конструкцията на съда от съединителната система и нейните компоненти.

1.4 Да е налице достатъчен брой съединителни точки.

2. Съединителни сили и оразмеряване на съединителни устройства

Съединителните устройства на съставите и формированията от кораби, на които предстои да бъдат разрешени, трябва да са оразмерени така, че да са гарантирани  достатъчни нива на безопасност. Това условие се счита за изпълнено, ако се приема, че за съединителните сили, определени съгласно точки 2.1, 2.2 и 2.3, са якост на опън при оразмеряване на надлъжните съединителни компоненти

2.1. Точки на съединяване  на тласкач и тласкани лихтери или други кораби:

[kN]

2.2. Точки на съединяване на  тласкащ моторен кораб и тласкани кораби

[kN]

2.3. Точки на съединяване на тласкани кораби

[kN]

ES-TRIN										        ESI-III-6

Съединителни системи и съединителни устройства на кораби подходящи да задвижват или да бъдат задвижвани в твърдо свързан състав

Стойността от 1200 kN се счита за достатъчна за максималната съединителна сила за тласкащият кораб в точката на съединяване между първия тласкан кораб и кораба, свързан пред него, дори ако по формулата по т. 2.3 се получава по-голяма стойност.

За точките на съединяване  на всички други надлъжни връзки с тласкания кораб оразмеряването на съединителните устройства трябва да се базира  на съединителната сила, определена съгласно формулата в т. 2.3.

ES-TRIN										        ESI-III-6

Съединителни системи и съединителни устройства на кораби подходящи да задвижват или да бъдат задвижвани в твърдо свързан състав

където:

[kN]	Съединителна сила на надлъжна връзка;

[kW]	Инсталирана мощност на задвижващата машина;

[m]	Разстояние от кърмата на тласкача или тласкащия кораб до точката

на съединяване;

[m]	Разстояние от кърмата на тласкащия кораб до точката на съединяване

между първия тласкан кораб и кораба, свързан пред него;

[m]	Съответстващо рамо на силата на надлъжната връзка;

[m]	Широчина на тласкащия кораб;

270 и 80		Емпирично установени стойности за превръщането на инсталираната 			мощност в задвижваща kW сила при запазване на достатъчни нива на 			безопасност.

2.4.1. За надлъжното свързване на отделен кораб се използват най-малко две точки на съединяване. Всяка съединителна точка се оразмерява за съединителна сила, определена съгласно точки 2.1, 2.2 или 2.3. Ако се използват твърди елементи за свързване, може да се разреши една точка на съединяване, ако тази точка осигурява сигурно обвързване на кораба.

Якостта на опън на стоманените въжетата се избира съгласно предвидения брой навивки. Не трябва навивките в точката на съединяване да са повече от три. Въжетата се избират съгласно предназначението им.

2.4.2. В случай на тласкачи само с един тласкан лихтер, може да се използва формулата в т. 2.2 за определяне на съединителната сила, ако на такива тласкачи е разрешено да задвижват няколко такива лихтери.

2.4.3. Достатъчен брой кнехтове или еквивалентни устройства трябва да са налични и да са способни да абсорбират породените съединителни сили.

3. Специални изисквания за подвижни съединения

Подвижните съединения трябва да са  проектирани така, че да осигуряват също твърдата връзка между корабите . Спазването на изискванията на Глава 5 се проверява с ходови изпитвания с твърд състав в съответствие с чл. 21.06.

Задвижващият блок на подвижното съединение трябва да осигурява удовлетворително връщане от разтвореното положение. Изискванията на  членове от 6.02 до 6.04 се прилагат mutatis mutandis, от което следва, че ако се използва силова уредба, в случай на отказ трябва да са налични втора, независима силова уредба и енергиен източник.

Трябва да е възможно  управляването и наблюдението  на подвижната връзка (поне работното й движение) да става от рулевата рубка, изискванията на члeнове 7.03 и 7.05 се прилагат mutatis mutandis.

ES-TRIN										        ESI-III-6

Съединителни системи и съединителни устройства на кораби подходящи да задвижват или да бъдат задвижвани в твърдо свързан състав

ES-TRIN										        ESI-III-7

Горивни цистерни и плаващи съоръжения

ESI-III-7

ГОРИВНИ ЦИСТЕРНИ И ПЛАВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

(Чл. 8.05, т. 1 и чл. 22.02, т. 1, бук. „d“)

Съгласно чл. 8.05, т. 1, горивните цистерни са неразделна част от корпуса или са здраво свързани с него.

Горивните цистерни за двигателите на работното оборудване на плаващите съоръжения не трябва да са неразделна част от корпуса или да са здраво свързани с него. Могат да бъдат използвани подвижни цистерни, ако отговарят на следните условия:

1. Капацитетът на тези цистерни не надхвърля 1000 литра.

2. Трябва да е възможно цистерните да се фиксират достатъчно здраво и да се заземят.

3. Цистерните да са изработени от стомана, да са с достатъчна дебелина на стените и да са монтирани в събирателна вана за оттичане .

Отделението за оттичане може да се изхвърли, ако се използват резервоари с двойна облицовка с предупредителна система за защита от изтичане или течове, които се пълнят само чрез автоматичен клапан. Разпоредбите на параграф 3 се считат за изпълнени, ако конструкцията на резервоар е била сертифицирана и одобрена съгласно разпоредбите на държава-членка.

Последната трябва да проектирана така, че да предотвратява изтичане на гориво, което замърсява водните пътища. Събирателната вана може да се премахне, ако са използвани цистерни с двойна обшивка със защита против течове или със система за известяване за течове и които се пълнят само с автоматичен клапан за пълнене. Разпоредбите на т. 3 се считат за изпълнени, ако конструкцията на резервоара е сертифицирана и одобрена съгласно предписанията на държава-членка.

В корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване се прави подходящо вписване.

ES-TRIN										        ESI-III-7

Горивни цистерни и плаващи съоръжения

ES-TRIN										        ESI-III-8

Плаващи средства за развлечение

ESI-III-8

ПЛАВАЩИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ

(Чл. 26.01, т. 2 във връзка с чл. 7.02, чл. 8.05, т. 5, чл. 8.08, т. 2 и чл. 8.10)

1. Общи положения

Плаващите средства за развлечение, имащи дължина до 24 метра, които се пускат на пазара, трябва да изпълняват на изискванията на Директива 2013/53/ЕС. Съгласно чл. 3 във връзка с чл. 2 на  тази Директива плаващите средства за развлечение, имащи дължина 20 метра или повече, трябва да притежават корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване , потвърждаващо, че плаващото средство отговаря на техническите изисквания на настоящия  стандарт. За избягване на двойно  проверяване  или сертифициране на дадено оборудване, приспособления или съоръжения на новопостроени плаващи средства за развлечение, което  може да възникне в резултат на прилагането на определени разпоредби от чл. 26.01 от стандарта,  настоящата инструкция предоставя информация относно тези изисквания разписани в чл. 26.01, които са достатъчно уредени с Директива 2013/53/ЕС.

2. Изисквания на чл. 26.01 вече уредени с Директива 2013/53/ЕС

За плаващи средства с развлекателна цел, предмет на Директива 2013/53/ЕС, във връзка с издаването на корабно удостоверение  за вътрешно корабоплаване (първоначален преглед), контролният орган не трябва да изисква нов преглед  или сертифициране на основание следните изисквания на чл. 26.01, т. 2, при условие че плаващото средство, представено за проверка, е пуснато на пазара не повече от 3 години преди датата на представяне на контролния орган и по него не са извършвани никакви изменения, Декларацията за съответствие се отнася за следните хармонизирани стандарти или техни еквиваленти:

- чл. 7.02:	EN ISO 11591 : 2000 (Безпрепятствено наблюдение)

- чл. 8.05, т. 5:	EN ISO 10088 :2013 (Горивни цистерни и тръбопроводи)

- чл. 8.08, т. 2:	EN ISO 15083:2003 (Системи от трюмни помпи)

- член 8.10:		EN ISO 14509-1 : 2008 и EN ISO 14509-3 & 2009 (Емисии на шум ).

ES-TRIN										        ESI-III-8

Плаващи средства за развлечение

ES-TRIN										        ESI-III-9

Доказване на плавателност, диферент и устойчивост на разделени секции  на кораб

ESI-III-9

ДОКАЗВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНОСТ, ДИФЕРЕНТ И УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗДЕЛЕНИ СЕКЦИИ НА КОРАБ

(Чл. 28.04 във връзка с чл. 27.02 и чл. 27.03)

1. При доказване на плавателност, диферент и устойчивост на секции на кораб, които са били разделени в съответствие с чл. 28.04, т. 2, бук. „а“ се приема, че двете секции са частично или изцяло разтоварени преди това или че контейнерите, излизащи извън водозащитния борд на люка, са подходящо защитени от изплъзване.

2.  За всяка от двете секции трябва да са изпълнени следните изисквания при изчисляването на устойчивостта в съответствие с чл. 27.03 (Ограничения и методи на изчисление за потвърждаване устойчивостта при превоз на закрепени контейнери):

- метацентричната височина  е не по-малка от 0,50 m,

- остатъчното разстояние на безопасност е не по-малко от 100 mm,

- скоростта, която да се има предвид, е 7 km/h,

- за натиск на  вятъра се приема 0,01 t/m2.

3. Ъгълът на крен (≤ 5°) не трябва да бъде спазен за секциите на кораба, разделени в съответствие с чл. 28.04, т. 2, тъй като този ъгъл, получен от коефициента на триене, е определен за незакрепени контейнери.

Кренящото рамо, в резултат от свободните повърхности на течности, се взима предвид в съответствие с формулата, дадена в чл. 27.02, т. 1, бук. „е“.

4. Определените в точки 2 и 3 изисквания се считат също за изпълнени, ако за всяка от двете секции са изпълнени изискванията за устойчивост, определени в Раздел 9.1.0.95.2 от Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN).

5. Потвърждението за устойчивостта на разделените секции на кораба може да се получи въз основа на приемане, че натоварването е разпределено равномерно, тъй като равномерното разпределяне на натоварването, ако случаят вече не е бил такъв, може да се извърши преди разделянето или в противен случай корабът може значително да се разтовари.

ES-TRIN										        ESI-III-9

Доказване на плавателност, диферент и устойчивост на разделени секции  на кораб

ES-TRIN										      ESI-III-10

Оборудване на кораби, които ще бъдат експлоатирани съгласно стандарти S1 и S2

ESI-III-10

ОБОРУДВАНЕ НА КОРАБИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЕКСПЛОАТИРАНИ СЪГЛАСНО СТАНДАРТИ S1 И S2

(Членове 31.01, 31.02 и 31.03)

1. Общо въведение

Съгласно чл. 31.01, корабите които са предназначени за експлоатация съгласно стандарти S1 и S2, трябва да отговарят на разпоредбите на Глава 31. Контролният орган трябва да потвърди в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, че съдът изпълнява тези разпоредби.

Тези разпоредби са изисквания  за допълнителното оборудване в допълнение на изискванията, на които корабът трябва да отговаря, за да бъде издадено корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване. Разпоредбите на Глава 31, които могат да се интерпретират по различни начини, ще бъдат изяснени в настоящата инструкция.

2. Член 31.02 – Стандарт S1

2.1 (1) - Уредба на задвижващата система

Ако корабът е с пряко реверсивен главен двигател, системата за сгъстен въздух, необходима за обръщане на тягата, трябва:

а) да бъде непрекъснато под налягане, регулирано автоматично от компресор; или

b) в случай че се задейства предупредителен  сигнал в рулевата рубка, налягането да се поддържа посредством спомагателен двигател, който се включва от пост за управление. Ако спомагателният двигател има собствен горивен резервоар, съгласно чл. 8.05, т. 13 в рулевата рубка трябва да има предупредително устройство, което да показва, ако степента му на напълване не е достатъчна за гарантиране на безопасна работа.

2.2 (2) - Нива на водата в главното машинно отделение

Ако за изпълнение на изискванията за маневреност от Глава 5 е необходима носова подрулваща система, отделението, в което се намира носовата подрулваща система, се счита за главно машинно отделение.

2.3 (3) - Автоматично захранване с гориво

2.3.1 Ако задвижващата система е с цистерна за  еднодневен разход:

а) обемът й трябва да е достатъчен да осигури време на работа на задвижващата система от 24 часа, като се приеме разход от 0,25 литра на kW на час;

b) горивната помпа за пълнене на разходна цистерна работи непрекъснато; или

c) горивната помпа е оборудвана със:

- превключвател, който автоматично включва горивната помпа, когато разходна цистерна спадне до определено ниско ниво, и

- превключвател, който автоматично изключва горивната помпа, когато а разходна цистерна се напълни.

ES-TRIN										      ESI-III-10

S1 или S2

2.3.2 Разходна цистерна трябва да има алармено устройство за нивото, съответстващо на чл. 8.05, т.13.

2.4 - (4) - Да не е необходимо особено усилие за рулевата система

Рулевите системи с хидравлично управление изпълняват това  изискване . Ръчно управляваните рулеви системи не трябва да изискват сила, по-голяма от 160 N, за да се борави с тях.

2.5 (5) - Визуална и звукова сигнализация, необходима при движение

Визуалните сигнали не включват цилиндри, сфери, конуси или двойни конуси, изисквани съгласно предписанията на националните и международните навигационни компетентни органи..

2.6 (6) - Пряка връзка и връзка с машинното отделение

2.6.1 Пряката връзка се счита за осигурена, ако:

а) е възможен пряк зрителен контакт между рулевата рубка и постовете за управление на лебедките и кнехтовете в носовата или кърмовата секция на кораба и в допълнение разстоянието от рулевата рубка до тези постове за управление не е по-голямо от 35 m; и

b) жилищните помещения са достъпни пряко от рулевата рубка.

2.6.2 Връзката с машинното отделение се счита за осигурена, ако със сигнала, посочен в чл. 7.09, т. 3, второ изречение, може да се използва независимо от ключа, указан в чл. 7.09, т. (2).

2.7 (7) - Манивели и подобни въртящи средства за задвижване

Те  включват:

а) ръчно задвижвани  котвени лебедки (максималната необходима сила се счита  тази, когато котвата виси свободно);

b) манивели за вдигане на люкове;

c) манивели на лебедки на мачти и комини.

Те  не включват:

а) буксирни и съединителни лебедки;

b) манивели на кранове, освен предназначените за корабните лодки.

2.8 (10) – Ергономично подреждане

Разпоредбите се считат за изпълнени, ако:

а) рулевата рубка е уредена в съответствие с Европейски стандарт EN 1864:2008; или

b) рулевата рубка е проектирана за управление  от едно лице с навигационен радиолокатор; или

c) рулевата рубка изпълнява следните изисквания:

аа) управляващите блокове и приборите за наблюдение са в зрителното поле напред и в границите на дъга от не повече от 180° (90° към десен борд и 90° към ляв борд), включително подът и таванът. Те трябва да могат да се разчитат ясно и да са ясно видими от нормалното положение на рулевия;

ES-TRIN										      ESI-III-10

S1 или S2

bb) главните управляващи блокове, такива като щурвал или ръкохватка, управлението на двигателя, управлението на радиото и управлението на звуковите сигнали и  сигналите за предупреждение и при маневриране, изисквани от предписанията на националните или международните навигационни органи , според случая, трябва да са разположени по такъв начин, че разстоянието между уредите за управление от десния борд и тези от левия борд да не е повече от 3 m. Рулевият трябва да е в състояние да управлява двигателите, без да изпуска управлението на рулевата система, както и да може да работи с други уреди за управление, като радиосистемата, управлението на звуковите сигнали и сигналите за предупреждение  и при маневриране, изисквани съгласно предписанията на националните или международните навигационни органи , според случая;

cc) сигналите за предупреждение и при маневриране, изисквани съгласно предписанията на националните или международните навигационни органи, според случая, се управляват електрически, пневматично, хидравлично или механично. По изключение може да се управлява посредством опъвано жило само ако по  този начин е възможно безопасното боравене от пост за управление.

3. Член 31.03 – Стандарт S2

3.1 (1) - Моторен кораб, работещ самостоятелно

На моторни кораби, които съгласно корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване също са подходящи да тласкат, но които:

а) нямат хидравлично или електрически задействани съединителни лебедки; или

b) чиито хидравлично или електрически задействани съединителни лебедки не отговарят на изискванията на т. 3.3 от настоящата инструкция, се отнасят към  стандарта S2, като моторни кораби, използвани самостоятелно.

Думите  „Стандарт S2 не се прилага за моторния кораб, когато тласка" се вписват в позиция 47 от корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване.

3.2 (3) - Тласкани състави

Моторни кораби, които съгласно корабното си удостоверение  за вътрешно корабоплаване са подходящи да тласкат и са снабдени със съединителни лебедки, задействани хидравлично или електрически, които изпълняват изискванията на т. 3.3 от настоящата инструкция, но които нямат собствено носово подрулващо устройство, се отнасят към  стандарт S2, като  моторен кораб, който тласка състав. Думите "Стандарт S2 не се прилага за моторния кораб, когато се използва самостоятелно" се вписват в позиция 47 от корабното удостоверението за вътрешно корабоплаване.

3.3 (3), първо изречение, и (4)(d), първо изречение - Специални лебедки или еквивалентни устройства за натягане на стоманени въжета (съединителни устройства)

Изискваните съединителни устройства са минималното оборудване, указано в съответствие с чл. 21.01, т. 2, които съгласно точки 2.1 и 2.2 от инструкция ESI -III-6 (надлъжни връзки) служат за поемане на съединителните сили и които изпълняват следните изисквания:

а) устройството трябва да осигурява необходимата за съединяването сила на опън само с механични средства;

b) органите за управление на устройството трябва да се намират върху самото устройство. По изключение дистанционно управление е разрешено, при условие че:

- лицето, управляващо устройството, има ненарушена пряка видимост към устройството от поста за управление,

ES-TRIN										      ESI-III-10

S1 или S2

- на поста за управление има устройство за предотвратяване на неволно задействане,

- устройството има авариен стоп;

c) устройството трябва да има спирачна устройство , която действа незабавно, ако се изпусне управлението или задвижващата сила отпадне;

d) трябва да е възможно съединителното въже да бъде освободено ръчно, ако задвижващата сила отпадне.

3.4 (3), второ изречение, и (4)(d), второ изречение - Работа на  носово подрулващо устройство

Приборът за управление на носовото подрулващо устройство трябва да е стационарно монтиран в рулевата рубка. Изискванията на чл. 7.04, т. 8 трябва да са изпълнени. Електрическите кабели за управление на носовото подрулващо устройство трябва да са стационарно монтирани до носовата секция на тласкащия моторен кораб или тласкача.

3.5 (4) - Еквивалентна маневреност

Еквивалентна маневреност се осигурява от задвижваща система, състояща се от:

а) многовинтово задвижване и  поне две задвижващи системи с близка изходна мощност;

b) най-малко един крилчат движител;

c) най-малко един винто-рулеви комплекс; или

d) най-малко една водометна задвижваща система на 360°.

ES-TRIN										        ESI-IV-1

Прилагане на преходните разпоредби

ЧАСТ IV

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

ESI-IV-1

ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

(Членове от 19 до 30, чл. 32 и чл. 33)

1. Прилагане на преходни разпоредби при съединяване заедно секции от кораба

1.1 Принципи

Когато се съединяват заедно секции от различни кораби, запазването на съществуващото статукво  трябва да предоставя само за секциите , които принадлежат на кораб, на който  се запазва корабното удостоверение  за вътрешно корабоплаване. Преходните разпоредби следователно могат да се прилагат само за тези секции . Останалите секции  се считат за новопостроен кораб.

1.2 Прилагане на преходните разпоредби в подробности

1.2.1 Когато се съединяват секции  от различни кораби, преходните разпоредби могат да се приложат  само за тези секции , които принадлежат на кораб, на който се  запазва корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

1.2.2 Секциите, които не принадлежат на кораб, на който се  запазва корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване, се считат за новопостроен кораб.

1.2.3 След присъединяване към кораб секция  от друг кораб, той трябва да получи  уникален европейски идентификационен номер на кораба, като корабът  запазва свидетелството за вътрешно корабоплаване като преобразувано плаващо средство.

1.2.4 Когато след  преобразуване  плаващо средство се запазва  съществуващото или се издадава  ново корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, годината на производство на най-старата секция на плаващото средство се вписва допълнително в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

1.2.5 Ако към кораб е добавена нова носова секция, двигателят за носовото подрулващо устройство, монтирано в носовата секция , трябва също да е в съответствие с тези изисквания.

1.2.6 Ако към кораб е добавена нова кърмова секция , двигателите, монтирани в кърмовата секция , трябва също да са в съответствие с тези изисквания.1.3 Примери

1.3.1 Кораб, сглобен от два по-стари кораба (кораб 1 с година на производство 1968 г.; кораб 2 с година на производство 1972 г.). Кораб 1 е използван изцяло, с изключение на носовата секция; от кораб 2 е използвана носовата секция . Сглобеният кораб получава корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на кораб 1. Носовата секция  на сглобения кораб сега трябва да се оборудва , наред с другото, с котвени сандъци.

ES-TRIN										        ESI-IV-1

Прилагане на преходните разпоредби

1.3.2 Кораб, сглобен от два по-стари кораба (кораб 1 с година на производство 1975 г.; кораб 2 с година на производство 1958 г., най-старият компонент 1952 г.). Кораб 1 е използван изцяло, с изключение на носовата секция ; от кораб 2 е използвана носовата  секция. Сглобеният кораб получава корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на кораб 1. Носовата секция на сглобения кораб сега трябва да е оборудвана , наред с другото, с котвени сандъци. Най-старият компонент от оригиналния кораб 2, с година на производство  1952 г.) се вписва допълнително в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.

1.3.3 Кърмовата секция на кораб с година на производство 2001 г. се присъединява към кораб с година на производство 1988 г. Двигателят на кораба с година на производство 1988 г. остава на кораба. В този случай двигателят трябва да получи одобрение на типа. Ако остане двигателят от кърмовата секция, произведена през 2001 г., то той също трябва да има типово одобрение.

2. Прилагане на преходни разпоредби в случай на промяна на типа на кораба (предназначението на кораба)

2.1 Принципи

2.1.1 При всяко решение за прилагане на преходни разпоредби в случай на промяна на типа на кораба (типа на кораба; предназначението на кораба) по отношение на изискванията на настоящия  стандарт водещи са съображенията за безопасност.

2.1.2 Променя се типа  на кораба, когато изискванията за безопасност, приложими към новия тип кораб, са различни от тези за стария тип; същото важи и ако специалните разпоредби на глави от 19 до 30 от  настоящия стандарт, които не са били приложими за стария тип, са приложими за новия тип. 2.1.3 При промяна на типа на кораба, се спазват напълно всички специални разпоредби и всички изисквания, специфични за този тип кораб; за тези изисквания не могат да се прилагат преходни разпоредби. Това важи също и за секции , взети от съществуващи кораби и които попадат под действието на тези специални изисквания.

2.1.4 Реконструкцията на танкер в сухотоварен кораб не представлява промяна на типа на кораба съгласно определението в 2.1.2.

2.1.5 При реконструкция на пътнически кораб с кабини в кораб за дневни пътувания всички нови секции трябва да са в пълно съответствие с актуалните изисквания.

2.2 Прилагане на преходните разпоредби в подробности

2.2.1 За заменени секции  на кораба се прилагат чл. 32.02, т. 2 (НЗР), съответно чл. 33.02, т. 2; следователно новите секции  на кораба не могат да бъдат обект на преходните разпоредби.

2.2.2 За секциите  на  кораба, които не са реконструирани, преходните разпоредби продължават да се прилагат, с изключение на секциите  съгласно т. 2.1.3, второ изречение.

2.2.3 Ако размерите на кораба са променени, преходните разпоредби не се прилагат за секциите  на кораба, които са засегнати от тази промяна (например разстояние на таранната преграда, надводния борд и котвата).

ES-TRIN										        ESI-IV-1

Прилагане на преходните разпоредби

2.2.4 При промяна на типа на кораба се прилагат специалните изисквания по отношение на новия тип на кораба. Изискванията на Част II и III на настоящия стандарт се прилагат за всички части и елементи от оборудването, засегнати от реконструкцията на  кораба.

2.2.5 На о кораба се предоставя ново или изменено корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване, като в позиции 7 и 8 се отбелязват както оригиналното производство, така и реконструкцията.

2.3 Примери за илюстрация

2.3.1 Товарен кораб (година на производство 1996 г.) е преобразуван в пътнически кораб. Глава 19 от настоящия стандарт се прилага за целия кораб, без да има нужда от преходни разпоредби. Ако носовата секция не е изменена съгласно плана за реконструкция или съгласно Глава 19, не е необходимо корабът да разполага с котвени ниши в съответствие с чл. 3.03.

2.3.2 Влекач (година на производство 1970 г.) е преобразуван в тласкач. Физическата реконструкция се състои единствено в промяна на палубното оборудване и монтиране на тласкащо устройство. Остават приложими всички преходни разпоредби за кораба, произведен през 1970 г., с изключение на глави 5 и 7 (частично), членове 13.01 и 21.01.

2.3.3 Моторен танкер (година на производство 1970 г.) е преобразуван в тласкач. Физическата реконструкция се състои в отделянето на носовата секция от товарната секция и в промяната на палубното оборудване и монтирането на тласкащо устройство. Всички преходни разпоредби за кораба, произведен през 1970 г., остават приложими, с изключение на разпоредбите на глави 5 и 7 (частично), членове 13.01 и 21.01.

2.3.4 Моторен танкер е преобразуван в моторен товарен кораб. Моторният товарен кораб трябва да отговаря на актуалните изисквания за безопасност на работното място и по-специално указаните в чл. 14.04 от Глава 14 на настоящия  стандарт.

3. Прилагане на преходни разпоредби в случай на реконструкция на пътнически кораби

3.1 Прилагане на преходните разпоредби

3.1.1 Мерките по реконструкцията, необходими за изпълнение на изискванията на Глава 19, без значение кога са предприети, не представляват реконструкция „Р“ по смисъла на чл. 32.02, т. 2, чл. 32.03, т. 1 или чл. 32.05, т. 5, съответно чл. 33.02 и чл. 33.03 от  настоящия стандарт.

3.1.2. При реконструкция на пътнически кораб с кабини в кораб за дневни пътувания всички нови части трябва да са в пълно съответствие с актуалните изисквания.

3.2 Примери

3.2.1 Пътнически кораб (година на производство 1995 г.) трябва да има втора независима система за задвижване, монтирана не по-късно от 01.01.2015 г. Ако на този пътнически кораб не са проведени други планови реконструкции, не се налага да се прави изчисление на устойчивостта в съответствие с новите изисквания, но при обективна необходимост може да се извърши изчисление на устойчивостта съгласно оригиналните изисквания за устойчивост на Рейнски правила за инспекция на корабите или на съответната държава-членка.

ES-TRIN										        ESI-IV-1

Прилагане на преходните разпоредби

3.2.2 Пътнически кораб (година на производство 1994 г., корабното удостоверение е подновено през 2012 г.) ще бъде удължен с 10 m през 2016 г. Освен това корабът трябва да се оборудва с втора независима система за задвижване. Също така се налага ново изчисляване на устойчивостта, което в съответствие с Глава 19 трябва да се извърши за повреда на един отсек и за повреда на  два отсека.

3.2.3 Пътнически кораб (година на производство 1988 г.) се оборудва с по-мощна система за задвижване, включително винтове. Това представлява съществена реконструкция и налага изчисляване на устойчивостта. То трябва да се извърши в съответствие с текущите изисквания.

MSC.307(88) приет на 05.12.1996 г. - Международен кодекс за прилагане на процедури за противопожарни изпитвания (FTP code).

Vessel Tracking and Tracing Standard for Inland Navigation standard, Edition 1.2; Resolution CCNR 2013-I-23 dated29 May 2013.

Commission Implementing Regulation (EU) no. 689/2012 dated 27 July 2012 amending Regulation (EC) no. 415/2007 onthe technical specifications applicable to the vessel tracking and location systems referred to in Article 5 of directive2005/44/EC of the European Parliament and Council on harmonised river information services (RIS) on communitynavigable waterways (ОВ L 202 dated 28.7.2012).

Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation (Inland ECDIS) Edition 2.3; CCNR Resolution 2012-II-20 dated 29 November 2012.

Commission Implementing Regulation (EU) no. 909/2013 of 10 September 2013 on the technical specifications pertaining to the Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation (Inland ECDIS) referred to in Directive 2005/44/EC of the European Parliament and Council (ОВ L 258 dated 28.9.2013).

Inland AIS Test Standard Edition 2.0; CESNI Resolution 2017-II-xx dated 6 July, 2017.

Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23.07. 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/EC (ОВ L 257, 28.8.2014).

Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14.09. 2016 г.за изискванията относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извън-пътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013, и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EC (ОВ L 252, 16.9.2016).

Резолюция A.800 (19) одобрена на 23.11.1995 г. - Преразгледани насоки за одобряване на системи за разпръскване еквивалентни на тези, указани в правило II-2/12 на СОЛАС.

Циркуляр MSC/Circ. 1165 – Преработени насоки за одобряване на еквивалентни водни пожарогасителни системи за машинни отделения и помпени системи на товарни помещения, приети на 10.06.2005 г. и изменени с MSC/Circ.1269, MSC/Circ.1386 и MSC/Circ.1385.

Резолюция на ИМО A.266 (VIII) одобрена на 20.11.1973 г. – Препоръки относно стандартен метод за установяване на съответствие с изискванията за симетрично наводняване на пътническите кораби.

Разстояние от салинга до палубата

Обща дължина на стенгата без топа на мачтата

Диаметър на стенгата в мястото на свързване

Обща дължина на утлегарите

Обща дължина на грот-гика

Обща дължина на гафела

Разстояние от топа или от мястото на кръстосване с напречните греди до палубата

Разстояние от топа или от мястото на кръстосване с напречните греди до палубата

Директива 2006/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2006 г. относно механизмите и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г.).

Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20.112013 г. относно плаващите средства за спорт и развлечения и отменяща Директива 94/25/ЕО (ОJ L 354, 28.12.2013 г.).

MSC.267 (85) одобрена на 041.12.2008 г. – Международен кодекс за устойчивост на неповреден кораб

Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета (ОВ L 389, 30.12.2006 г.)

Преходната разпоредба приложима към чл. 8.10, т. 3 е временно изискване, приложимо до 30.12.2019 г. Следната преходна разпоредба беше в сила преди 01.12.2014 г.:

„Чл. 8.10, т. 3 Ограничение за емисиите от 65 dB(A) за неподвижни кораби/НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

Преходната разпоредба приложима към чл. 13.07 е временно изискване, приложимо до 30.11.2019 г. Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 13.07/Прилагане на Европейски стандарт/НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

За кораби, заложени след 31.12.1994 г. и за кораби в експлоатация, изискването се прилага при следните условия:

Ако цялото пространство на задържане бъде заменено, трябва да се спазват изискванията на чл. 14.04. В случай на реконструкция, която засягат цялата дължина на страничната палуба и променят чистата широчина на страничната палуба,

а) трябва да се спазва чл. 14.04, когато чистата широчина на страничната палуба до височина от 0.90 m, налична преди реконструкцията, трябва да бъде намалена

б) чистата широчина на страничната палуба до височина 0,90 m или чистата ширина над тази височина, налична преди реконструкцията, не трябва да се намалява, ако техните размери са по-малки от посочените в чл. 14.04.

Преходната разпоредба приложима за чл. 19.06, т. 6, бук. „с“ е временно изискване приложимо до 31.12.2019 г. Следната временна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 19.06, т. 6, бук. „с“/Маршрутите за евакуация не преминават през камбузите/НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

Временната разпоредба приложима към чл. 19.07 е временно изискване, приложимо до 31.12.2019 г. Следната временна разпоредба е в сила до 01.12.2014 г.: „Чл. 19.07/Изисквания към задвижващата система/НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

Преходната разпоредба приложима към чл. 19.08, т. 3 е временно изискване, приложимо до 31.12. 2019 г. Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 19.08, т. 3/Изисквания към системите за сигнализация / НЗР, най-късно при подновяване на сертификата за вътрешно плаване след 01.01.2015 г.“ и „Чл. 19.08, т. 3, бук. „с“/Системи за предупреждение на екипажа и обслужващият персонал от командването на кораба / За круизни кораби, изискването се прилага НЗР, най-късно при подновяване на сертификата за вътрешно плаване след 01.01.2007 г.“

MSC.61 (67) приет на 05.12.1996 г. - Международен кодекс за прилагане на процедури за противопожарни изпитвания (FTP code).

Преходната разпоредба приложима към чл. 3.04, т. 7 е временна разпоредба, приложима до 31.12.2019 г. Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 3.04, т. 7/Максимално разрешено ниво на шума/ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

Преходната разпоредба приложима към чл. 7.01, т. 2 е временна разпоредба, приложима до 31.12.2019 г. Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014: г.„Чл. 7.01, т. 2/Ниво на шума от кораба/ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

Преходната разпоредба приложима към чл. 10.01 е временна разпоредба, приложима до 31.12.2019 г. Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 10.01/Изисквания към електрическото оборудване/ЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

Преходната разпоредба приложима към чл. 15.02, т. 5 е временна разпоредба, приложима до 31.12. г. Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 15.02, т. 5/Шум и вибрации в жилищните помещения/При подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

Преходната разпоредба приложима към чл. 15.02, т. 5 е временна разпоредба, приложима до 31.12.2019 г. Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014: г.„Чл. 15.02, т. 5/Шум и вибрации в жилищните помещения/най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г.“

Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета  (ОВ L 389, 30.12.2006 г.)

(a) Стационарните пожарогасителни системи с СО2, монтирани между 01.01.1995 г. и 31.03.2003 г., могат да останат в употреба до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г., ако отговарят на изискванията на чл. 10.03, т. 5 от Рейнски правила за инспекция на корабитев актулната към 31.03. 2002 г. им версия.

(b) Препоръките на Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР), издадени между 01.01.1995 г. и 31.03.2002 г. относно чл. 10.03, т. 5 от Рейнски правила за инспекция на корабите във версията им на 31.03.2002 г. остават валидни до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г.

(с) Чл. 13.05, т. 2, бук. „а“ е приложим само до подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2035 г., ако тези инсталации са монтирани на кораби заложени след 01.10.1992 г.

Преходната разпоредба приложима към чл. 13.07 е временно изискване, приложимо до 31.12.2019 г..Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 13.07/Прилагане на Европейски стандарт/НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015/01.10.2003 г.“

Преходната разпоредба приложима за чл. 19.06, т. 6, бук. „с“ е временно изискване валидно до 31.12.2019 г. Следната временна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 19.06, т. 6, бук. „с“/Маршрутите за евакуация не преминават през камбузите/НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г./01.01.2006 г.“

Временната разпоредба приложима към чл. 19.07 е временно изискване, приложимо до 31.12.2019 г. Следната временна разпоредба е в сила до 01.12.2014 г.: „Чл. 19.07/Изисквания към задвижващата система/НЗР, най-късно при подновяване на корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г./01.01.2006 г.“

Преходната разпоредба приложима към чл. 19.08, т. 3 е временно изискване, приложимо до 31.12.2019 г. Следната преходна разпоредба е в сила преди 01.12.2014 г.: „Чл. 19.08, т. 3/Изисквания към алармените системи / НЗР, най-късно при подновяване на сертификата за вътрешно плаване след 01.01.2015 г./ 01.01.2006 г.“ и „Чл. 19.08, т. 3, бук. „с“/Предупредителна системи за сигнализиране на екипажа и обслужващият персонал от командването на кораба / За круизни кораби, изискването се прилага НЗР, най-късно при подновяване на сертификата за вътрешно плаване след 01.01.2007 г./01.01.2006 г.“.

MSC.61(67), приет на 05.12.1996 г. - Международен кодекс за прилагане на процедури за противопожарни изпитвания (FTP code).

Все пак най-късно при подновяване на корабното удостоверението за вътрешно корабоплаване след 01.01.2015 г. плаващите средства трябва да отговарят на следните изисквания:

- Външните краища на палубите, както и работните места, от  където лицата могат да паднат от повече от 1 м, трябва да бъдат снабдени с фалшборд или комингси с височина най-малко 0,70 м или с непрекъснато леерно ограждение в съответствие с Европейския стандарт EN 711 : 1995, включващ ръкохватка, междинен леер на височината на коляното и кландер.

- Страничните палуби трябва да бъдат снабдени с кландер и непрекъсната ръкохватка, която е закрепена към комингса. Ръкохватка не се изисква, когато страничните палуби са снабдени с неподвижно леерно ограждение.

За кораби, заложени след 31.12.1994 г., и за кораби в експлоатация, изискването се прилага при следните условия:

Изискванията на чл. 14.04 трябва да бъдат спазени, когато се обновява цялата трюмна площ. В случай на реконструкции, променящи чистата широчина на палубния проход, която обхваща цялата дължина на палубния проход,

а) чл. 14.04 се прилага, когато чистата широчина на палубния проход до височина 0,90 m  преди реконструкцията, трябва да бъде намалена;

б) чистата широчина на палубния проход до височина 0,90 m или чистата широчина над тази височина, не трябва да се намаляват, ако преди реконструкцията, техните размери са били по-малки от размерите, указани в чл. 14.04.

MSC.61 (67), приет на 05.121996 г. - Международен кодекс за прилагане на процедури за изпитване на огън (FTP code).

Рейнски сертификат за вътрешно корабоплаване се отнася до: моряк, моряк заменен от моряк-моторист; режими на работа A1, A2 и B.

Рейнски сертификат за вътрешно корабоплаване се отнася до: капитан, рулеви, боцман, моряк, стажант, моряк-моторист, механик: режими на работа A1, A2 и B.

Рейнският сертификат за вътрешно корабоплаване ще се отнася за: боцман, моряк заменен от моряк-моторист; режими на работа A1, A2 и B.

Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки във връзка с предоставянето на пазара за радиосъоръжения и отменяща директива 1999/5/ЕС (OВ L 91 от 07.04.1999 г.)

Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014  за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост(ОВ L 96, 29.03.2014 г.).

MSC.112(73) приети на 01.12.2000 г. - Ревизирани действащи стандарти за работа на приемни корабни GPS  устройств (Глобална система за позициониране).

MSC.114(73) приети на 01.12.2000 г. – Ревизирани действащи стандарти за корабни DGPS and DGLONASS Maritime Radio Beacon Receiver Equipment.

MSC.233(82) aприети на 05.12.2006 г. – Действащи стандарти за корабни приемни устройства Galileo.

MSC.116(73) приети на 01.12.2000 г. – Ревизирани стандарти за морски излъчващи устройства (THDs).

MSC.112(73) приети на 01.12.2000 г. - Ревизирани действащи стандарти за работа на приемни GPS корабни устройства (Глобална система за позициониране).

MSC.114(73) приети на 01.12.2000 г. – Ревизирани действащи стандарти за корабни DGPS and DGLONASS Maritime Radio Beacon Receiver Equipment.

MSC.233(82) aприети на 05.12.2006 г. – Действащи стандарти за корабни приемни устройства Galileo.

MSC.116(73) приети на 01.12.2000 г. – Ревизирани стандарти за морски излъчващи устройства (THDs).

Поставете кръст в съответното квадратче

Референтният номер на информационния документ се определя от компетентния орган

Работни етапи

Дефинират се следните работни етапи за изпитването:

а) Работа в режим на готовност е случай, в който корабната пречиствателна станция за отпадни води работи, но не са подавани отпадни води в повече от един ден. Дадена корабна пречиствателна станция за отпадни води може да бъде в режим на готовност, като например пътническият кораб не е в експлоатация за продължителен период и е на стоянка.

b) Работа в авариен режим има, когато отделни монтажни възли на корабна пречиствателна станция за отпадни води не функционират, така че отпадните води не могат да бъдат пречиствани, както е предвидено.

c) Спиране, престой и рестартиране има, когато корабната пречиствателна станция за отпадни води се извежда от експлоатация за продължителен период от време (стоянка през зимата) и електрическото захранването се изключва или когато корабната пречиствателна станция за отпадни води е в готовност отново в началото на сезона.

Посочете по подходящ начин

Посочете по подходящ начин

В случай че изпитването е направено от компетентния орган се отбелязва „не е приложимо“.

Посочете по подходящ начин

В случай на повече изпитвателни цикли се указва за всеки цикъл.

Съответен сертификат за одобрението на типа

Указва се според случая

Допълва се от изпитващия.

Посочете по подходящ начин

Посочете по подходящ начин

ОСОВ ще се наблюдава както за етап II на максималните стойности посочени в таблица 2 на чл. 18.01, т. 2.

ОСОВ ще се наблюдава както за етап II на максималните стойности посочени в чл. 18.01, т. 2 на таблица2.

Неприложимото се зачерква

Директива 2003/24/ЕО? на Европейския парламент и на Съвета от 14.04.2003 г. за изменение на Директива 98/18/ЕО на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност за пътнически кораби (ОЖ L 123.17.05.2003 г.)