Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

(обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г., изм. бр. 53 от 2006 г.,доп. бр. 62 от 2006 г., изм. и доп. бр. 44 от 2010 г. , бр. 83 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 35, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

- Думите „и съгласувана с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се заличават.

- Създава се ново изречение второ „В случаите, предвидени в Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г.), технологичната карта се съгласува с Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

§ 2. Създава се раздел VIIa „Правила за приемане, обработка и товарене на контейнери“ с членове 41а – 41д:

„Раздел VIIа

Правила за приемане, обработка и товарене на контейнери

Чл. 41a. (1) Изпращачът по договор за превоз на товари е длъжен да извърши или да организира дейността по определяне и документиране на потвърденото брутно тегло на предоставен от него за морски превоз пълен контейнер.

(2) За отразяване на потвърденото брутно тегло на контейнер се съставя документ съгласно приложение № 2б, който съдържа:

1. идентификационен номер на контейнера;

2. име на лицето, измерило контейнера;

3. тип, наименование и номер на оборудването за измерване;

4. дата на измерване;

5. потвърдено брутно тегло;

6. валидност на свидетелството за проверка на оборудването за измерване;

7. собственоръчен или електронен подпис на изпращача или упълномощено от него лице.

Чл. 41б. (1) Забранява се натоварването на кораб на пълен контейнер, за който не е представен предварително документът по чл. 41а, ал. 2.

(2) Изпращачът е длъжен да представи на превозвача или неговия представител и на пристанищния оператор документа по чл. 41а, ал. 2 в срока, уговорен между тях.

(3) Документът по чл. 41а, ал. 2 може да бъде представен на хартиен носител, по факс, по електронна поща или чрез система за електронна обмяна на данни.

Чл. 41в. (1) Определяне на потвърденото брутно тегло не се изисква за пълен контейнер, който:

1. се превозва върху шаси или трейлер, натоварван на собствен ход на ро-ро кораб, извършващ кратки международни рейсове;

2. товари, предадени от изпращача на капитана на кораба, за да бъдат поставени в контейнер, който вече е бил натоварен на борда на кораба;

3. контейнери, предназначени за офшорната индустрия и претоварвани на море, за които не е задължително да се прилага Международната конвенция за безопасните контейнери (CSC), 1972, съставена в Женева на 2 декември 1972 г., в сила за Република България от 17 ноември 1977 г., ратифицирана с Указ № 835 на Държавния съвет от 1976 г. (ДВ, бр. 52 от 1976 г.).

(2) За потвърдено брутно тегло на контейнери, които се разтоварват, се приема потвърденото брутно тегло, определено при натоварване на контейнера в отправното пристанище.

Чл. 41г. (1) Определянето на потвърденото брутно тегло на контейнер се извършва чрез един от следните методи:

1. претегляне на пълния контейнер чрез калибрирано и освидетелствано оборудване;

2. претегляне чрез калибрирано и освидетелствано оборудване на всички пакети/товари, включително палети, дънидж и материали за опаковане и укрепване, намиращи се в контейнера, и прибавяне към сумата от техните тегла на теглото на тарата на контейнера. За тегло на тарата на контейнера се приема теглото, което е обозначено върху контейнера.

(2) Методът, предвиден в ал. 1, т. 2, не се прилага за определяне на потвърденото брутно тегло на контейнер, в който се превозват насипни или наливни товари.

(3) Претеглянето по ал. 1 се извършва с везна, мостов кантар, повдигащо съоръжение или друго оборудване, което може да измери масата на контейнер или пакетите/товара, палетите, дъниджа и другите материали за опаковане и укрепване в контейнера, калибрирано и освидетелствано в съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с ПМС № 114 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм., бр. 1 и 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).

(4) Оборудването за измерване, използвано за определяне на потвърденото брутно тегло на контейнери, трябва да бъде с клас на точност III или с по-висок клас на точност, да има нанесена маркировка за съответствие, надписи и техническо досие съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяването на съответствието на везни с неавтоматично действие.

Чл. 41д. (1) Когато при обработката на контейнер в пристанището, съответно терминала, за който изпращачът е изпратил предварително документа по чл. 41а, ал. 2, се установи, че има съществена разлика между вписаното в документа тегло и фактическото, контейнерът подлежи на повторно определяне на потвърденото брутно тегло чрез калибрирано и освидетелствано оборудване на пристанищния оператор.

(2) Установяване на разлика между вписаното в документа потвърдено брутно тегло на контейнер и фактическото може да се извърши по някой от следните начини:

1. незадължително измерване на теглото при влизане на контейнера в пристанището, съответно терминала;

2. информация, получена от митнически или други органи за граничен контрол;

3. информация, получена от операторите на товаро-разтоварни съоръжения в процеса на разтоварване на контейнера, подреждане за съхранение в пристанището, съответно терминала, превоза до кораба и натоварването на кораба.

(3) Не се допуска натоварването на кораб на пълен контейнер, чието тегло надвишава максимално допустимото брутно тегло, отбелязано върху контейнера.

(4) Когато между документираното и фактическото потвърдено брутно тегло на контейнер се установи съществена разлика и извършване на повторно определяне и документиране на брутното тегло на контейнера преди натоварването е невъзможно, същият не се товари на кораба.

§ 3. В чл. 60, ал. 8 думите „дирекция „Морска администрация – Русе“ и дирекция „Морска администрация – Лом“ се заменят с „дирекция Речен надзор – Русе“ и дирекция „Речен надзор – Лом“.

§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават нови т. 37 – 43:

„37. „Пълен контейнер“ е контейнер, натоварен (напълнен или запълнен) с течности, газове, твърди товари, пакети/товари, включително палети, дънидж и други материали за опакованеи укрепване.

38. „Пакет“ означава един или повече товари, привързани един за друг, опаковани, поставени в кутия или каса за транспортиране.

39. „Брутно тегло“ е сумата от теглото на контейнера и теглата на всички пакети/товари, включително палети, дънидж и други материали за опаковане и укрепване вътре в контейнера.

40. „Потвърдено брутно тегло“ е общото бруто тегло на пълен контейнер, получено чрез един от предвидените методи за неговото определяне.

41. „Тегло на тарата“ е теглото на празен контейнер, който не съдържа пакети/товари, палети, дънидж и други материали за опаковане и укрепване.

42. „Кратък международен рейс“ е международен рейс, по време на който корабът не се отдалечава на повече от 200 морски мили от пристанище или от място, в което пътниците и екипажът могат да бъдат в безопасност, и при който разстоянието между последното посетено пристанище и пристанището на предназначение не надвишава 600 морски мили.

43. „Съществена разлика“ е разлика, надвишаваща повече от три пъти максимално допустимата грешка на везната.”

§ 5. Създава се приложение № 2б към чл.41а, ал. 2:

Приложение 2б

към чл. 41а, ал. 2

ДОКУМЕНТ, ПОТВЪРЖДАВАЩ ТЕГЛОТО

НА ПЪЛЕН КОНТЕЙНЕР

CERTIFICATE ATTESTING VERIFIED GROSS MASS OF A

PACKED CONTAINER

| № | Информация за Information for | Данни Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | № на контейнера Container identification No. |  |
| 2 | Тип, марка и № на оборудването за измерване Type, make and No. of the equipment used to measure the mass of the container |  |
| 3 | Валидност на документа за освидетелстване/калибриране на оборудването за измерване Validity of the certificate for inspection and calibration of the equipment used |  |
| 4 | Име на лицето, измерило контейнера Corporate body or natural person measured the mass of the container |  |
| 5 | Дата на измерването и метод Date of measuring the mass and method |  |
| 6 | Потвърдено брутно тегло в килограми Verified Gross Mass in kilograms |  |
| 7 | Подпис на изпращача или упълномощеното от него лице Signature of the shipper or person authorized by him |  |

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 6. Навсякъде в  наредбата думите „съответната дирекция „Морска администрация” и „съответната Д „МА“ се заменят със „съответната териториална дирекция на ИА „Морска администрация“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 7. Разпоредбите на § 2 относно раздел VIIа с чл. 41а – 41д, на § 4 относно допълнение на § 1 от Допълнителната разпоредба и на § 5 относно Приложение № 2б към чл. 41а, ал. 2 влизат в сила от 1 юли 2016 г.