Наредба

за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване

(обн., ДВ, бр. 25 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 7 думата „свидетелство“ се заменя с „удостоверение“.

§ 2. В чл. 9 думата „свидетелство“ се заменя с „удостоверение“.

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

- Създава се алинея 1:

„(1) Доставчиците на аеронавигационно обслужване поддържат постоянна връзка с ползвателите на аеронавигационна метеорологична информация по всички въпроси, свързани с предоставянето на метеорологично обслужване.“

- Досегашните алинеи 1 – 9 стават съответно алинеи 2 – 10.

§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

- Алинея 1 се изменя така:

„(1) След консултация с ползвателите  ГД „ГВА“ определя летища, на които се изисква предизвестие на летищната метеорологична служба от авиационният оператор или екипажът на ВС за:“

2. В ал. 2 думата „уведомлението“ се заменя с „предизвестието“, а думите  „метеорологична служба, обслужваща летището“ се заменят с „летищната метеорологична служба“.

§ 5. Член 15 се изменя така :

„Чл. 15. (1) Доставчиците на аеронавигационно обслужване и другите потребители се снабдяват с аеронавигационни метеорологични прогнози в цифрова форма от двата световни центрове за зонални прогнози (СЦЗП), разположени в Лондон и Вашингтон, които са част от световната система за зонални прогнози и които:

1. изготвят глобални метеорологични прогнози на необходимите нива за:

а) вятър във височина;

б) температура и влажност във височина;

в) геопотенциална височина на полетните нива;

г) полетно ниво и температура на тропопаузата;

д) посока, големина и полетно ниво на максималния вятър;

е) купесто-дъждовни облаци;

ж) обледяване;

з) турбулентност.

2. изготвят глобални прогнози за значими метеорологични явления (SIGWX);

3. разпространяват прогнозите по ал. 1, т. 1 и 2 в цифрова форма до съгласуваните с ГД „ГВА“ потребители;

4. приемат информация за аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата от регионалните специализирани метеорологични центрове за осигуряване на резултати от модели за пренос на замърсяване на атмосферата, за да ги включат в прогнозите за значими метеорологични явления (SIGWX);

5. създават и поддържат информационна линия с консултативните центрове за вулканична пепел (VAACs) за обмен на информация за вулканична активност, за да координират включването на информация за вулканични изригвания в прогнозите за значими метеорологични явления (SIGWX).

(2) В случай на прекъсване на обслужването от СЦЗП функциите се поема от другия СЦЗП, като процедурата за използване на резервния вариант, в случай на прекъсване, се обновява от World Area Forecast System Operations Group (WAFSOPSG) и актуалният  вариант  се поставя на интернет страницата на  WAFSOPSG.“

§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В основния текст думите „съгласувано с ГД „ГВА“ се заличават.

2. В т. 7 думите „метеорологични служби“ се заменят с „летищни метеорологични служби“.

§ 7. В чл. 20, т. 7 думата „аварийното  изхвърляне“ се заменя  с „изхвърлянето“.

§ 8. В чл. 26  думите „Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване (ДВ, бр. 103 от 2000 г.)“ се заменят с „Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 от 2012 г.)“.

§ 9. В чл. 46 в изречение първо думите „и неговата околност“ се заличават, а в изречение второ думите  „валежи и“ се заменят с „дъжд, ръмеж, омара, димка и“.

§ 10. В чл. 49 думите „зоната на подхода за кацане“ се заменят с „прага на използваемата ПИК“.

§ 11. В чл. 69 думите „метеорологичната служба“ се заменят с „летищната метеорологична служба“.

§ 12. В чл. 71, ал. 3 се изменя така:

„(3) Летищните прогнози се издават не по-рано от един час преди началото им на валидност и съдържат кратко описание на очакваните метеорологични условия за определен период в района на летището“.

§ 13. Член 84 се изменя така:

„Чл. 84. Зонални прогнози за полети на малки височини се издават на всеки 6 часа, с период на валидност 6 часа и се разпространяват до метеорологичната служба за следене и/или летищните метеорологични служби в съответния район за полетна информация не по-късно от един час преди началото на техния период на валидност.“

§ 14. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „разпространявани в кодови форми GRIB и BUFR“ и запетаите пред и след тях се заличават.

2. Създава се алинея 3:

„(2) Картите, изготвени на основата на прогнозите от СЦЗП, са за фиксирани райони съгласно фиг. 6.1, фиг. 6.2 и фиг. 6.3 от приложение № 6.“

§ 15. В чл. 110, ал. 3 думите „метеорологична служба“ се заменят с „летищна метеорологична служба,“ и след тях се добавя „разположена на територията на летището“.

§ 16. В чл.115, ал. 1 се изменя така:

„(1) „Брифингът, консултацията и визуализацията на материали се провеждат от ЛМС, отговорна за летището за излитане, а където няма такава, от ДАНО съгласувано с авиационните оператори, определя летищна метеорологична служба, която да извършва обслужването“.

§ 17. В чл. 120  думите „метеорологичната служба“ се заменя с „летищната метеорологична служба“.

§ 18. В чл. 124, ал. 1 думите „летищните метеорологични служби“  се заменят с „летищната метеорологична служба и метеорологичната служба за следене“.

§ 19. В чл. 127 думите „метеорологична служба“ се заменят с „летищна метеорологична служба или метеорологична служба за следене“.

§ 20. В чл. 130 думите „метеорологична служба“ се заменят с „летищна метеорологична служба“.

§ 21. В чл. 131 думите  „метеорологични служби“ се заменят с „летищни метеорологични служби или метеорологични служби за следене“.

§ 22. В чл. 133,  ал. 1, т. 3 думите „метеорологичните служби“ се заменят с „летищните метеорологични служби“.

§ 23. В чл. 134 думите „метеорологичните служби“ се заменят с „летищните метеорологични служби“.

§ 24. В чл. 135 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „метеорологичните служби“ се добавя „за следене“;

2. В ал. 2 думите „метеорологичните служби“ се заменят с „летищните метеорологични служби или  метеорологичните служби за следене“.

§ 25.  Чл. 139 се изменя така:

„Чл. 139. (1) Аеронавигационното неподвижно обслужване (AFS) е основно телекомуникационно средство за обмен на оперативна метеорологична информация.

(2) За обмен на оперативна метеорологична информация, която не е критично свързана със скоростта на доставката, се използва и глобалната компютърна мрежа – интернет,  при наличието на двустранни/многостранни или регионални аеронавигационни споразумения.

(3) Необходимото аеронавигационното неподвижно обслужване (AFS) се съдържа в Приложение № 10, том III, част 1 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 55 от 1994 г., ратифицирана с Указ № 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на НС за присъединяване – ДВ, бр. 62 от 1966 г.)

§ 26. В чл. 140 в края се добавя  „като се спазват формата и приоритета, определени в  Приложение № 10, том II, глава 4 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.“

§ 27.  В допълнителната разпоредба заглавието става „Допълнителни разпоредби“ и се правят следните изменеия и допълнения:

- В § 1 се правят следните изменеия и допълнения:

а) създава се т. 18а:

„18а. „Контролиран район”. (Control area) (CTA) е контролирано въздушно пространство, разположено от определена граница над земната повърхност“;

б) в т. 56 след думите „Flight information region“ се добавят думата „(FIR)“;

- Създава се § 1а :

„§ 1а. Тази наредба отразява всички изменения до № 76 на Приложение 3                 „Метеорологичното обслужване на международното въздухоплаване” към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.”

§ 28.  В § 2 от преходните и заключителните разпоредби  думата „свидетелство“ се заменя с „удостоверение“.

§ 29. Приложение № 1 се изменя така:

„Приложение № 1

към чл. 30, ал. 1

Технически изисквания за метеорологични наблюдения и сведения

I. Общи изисквания към метеорологичните наблюдения

1. В приложението се определят техническите изисквания относно начините
на провеждане на аеронавигационни метеорологични наблюдения и изготвянето на аеронавигационни метеорологични сведения, както и задълженията на длъжностните лица при тази

дейност, в съответствие с изискванията на глава трета на наредбата.

Аеронавигационните метеорологични наблюдения се провеждат и аеронавигационните метеорологични сведения се изготвят в летищните метеорологични станции (ЛМСт), а качеството им се контролира от дежурния авиометеоролог-синоптик, ръководителите на ЛМС и от отдел АМО.

Дежурното длъжностно лице следи непрекъснато развитието на времето на
летището и неговите околности и при настъпване на определени промени на
метеорологични елементи и явления, в съответствие с т. 2 провежда специално
наблюдение и изготвя специално сведение, което се разпространява приоритетно
до всички заинтересовани потребители.

2. Метеорологичните прибори се разполагат на летищата по начин, който
осигурява представителност на данните, получавани от тях, за зоната, за която
се изискват наблюденията.

Указания за разполагането на приборите в близост до ПИК с цел минимизиране на рисковете за ВС са дадени в Наредба № 14  за летищата и летищното осигуряване.

3. Метеорологичните прибори в аеронавигационните метеорологични станции
се разполагат, експлоатират и поддържат в съответствие с изискванията,
процедурите и практиките, обявени от Световната метеорологична организация
(СМО). Измерванията и наблюденията се извършват с експлоатационна точност, в
границите, определени в Таблица № 1.1.

4. Метеорологичните наблюдатели на летището се разполагат по начин· (доколкото това е възможно), който осигурява представителност на данните за
районите, за които се изискват наблюденията.

5. Данните от АМНС, които се визуализират за целите на ОВД, са еднакви и
се изобразяват едновременно с тези в аеронавигационната метеорологична
станция.

6. Информацията за всеки метеорологичен елемент, изобразявана за целите
на ОВД, се съпровожда със съответно обозначение на мястото, за което даденият елемент е представителен.

II. Общи изисквания към метеорологичните сведения

1. Формат на метеорологичните сведения

1.1. Локалните редовни и специални сведения се издават в явен текст със съкращения в съответствие с Таблица № 1.2.

1.2. Сведения METAR и SPECI се издават в съответствие с Таблица № 1.3 и
се разпространяват в кодови форми METAR и SPECI, публикувани от СМО (WMO № 306, Part A).

1.3. Редовните и специалните сведения METAR/SPECI съдържат цялата
предвидена информация, с изключение на метеорологичните елементи в
незадължителните групи, които се включват в съответствие с РАНС (EUR ANP,
Part VI - Meteorology).

1.4. Сведенията METAR/SPECI се разпространяват в   цифров формат в допълнение на начина от т. 1.2 при двустранни договорености между държавите, разполагащи с възможности за това.

1.5. При разпространение в цифров формат, сведенията METAR и SPECI се форматират съгласно глобалния модел за обмен на информация, като се използва стандарта extensible markup language (XML)/geography markup language (GML).

При разпространение в цифров формат, METAR и SPECI се придружават от съответните метаданни.

Забележка. Ръководство за модела за обмен на информация, XML/GML и профила на метаданните е публикувано в Manual on the Digital Exchange of Aeronautical Meteorological Information (Doc 10003).

2. Използване на термина CAVOK

Информацията за видимост, видимост на пистата за излитане и кацане,
метеорологични явления и облаци (количество, вид и височина на долната
граница), във всички метеорологични сведения се заменя с термина „CAVOK”,
когато по време на наблюдението са налице едновременно следните условия:

а) видимост 10 km или повече и минималната видимост не се съобщава;

- в локалните редовни и специални сведения стойността на видимостта се с съобщава в съответствие с част ІV, т. 2.4.2 , т. 2.4.3 и т. 2.4.4; В сведенията METAR /SPECI стойността на видимостта се съобщава в съответствие с част ІV, т. 2.4.5.

- минималната видимост се съобщава в съответствие с част ІV , т. 2.4.5 а) и б);

б) няма облачност от оперативно значение;

в) няма нито едно от метеорологичните явления от оперативно значение по
т. 4.2.3. и т. 4.2.5.

3. Критерии за издаване на локални специални сведения и специални
сведения SPECI

3.1. Списъкът от критерии за издаване на локални специални сведения
включва:

3.1.1. стойности, които съответстват в най-голяма степен с оперативните 
минимуми на пистата за излитане и кацане на летището и на операторите, използващи летището;

3.1.2.  стойности, които се определят в зависимост от оперативните изисквания на местните органи за ОВД и операторите;

3.1.3. повишаване на температурата с 2°C и повече спрямо дадената в
последното сведение или алтернативна прагова стойност, която се съгласува със
съответните органи за ОВД и заинтересованите оператори;

3.1.4. допълнителна информация относно наличието на значими
метеорологични явления в зоните за подход и набор, в съответствие Таблица 1.2.

3.1.5.    от 13 ноември 2014 при прилагане на процедури за намаляване на шума cъгласно Инструкция 4444 за управление на въздушното движение и когато вариацията от средната скорост на вятъра (поривите) се изменя с 2,5 m/s (5 kt) или повече от тази в последното съобщение, а средната скорост на вятъра преди и/или след промяната е 7,5 m/s (15 kt) или повече и

3.1.6. стойностите, които са критерии за специални сведения в кодова
форма SPECI.

3.2. Специални сведения в кодова форма SPECI се издават при следните
промени на метеорологичните условия:

3.2.1. когато средната посока на приземния вятър се измени с 60° или
повече от тази в последното сведение, като при това средната скорост преди
и/или след промяната е 5 m/s (10 възела) или повече;

3.2.2. когато средната скорост на вятъра се измени с 5 m/s (10 възела) или
повече от тази в последното сведение;

3.2.3. когато отклонението от средната скорост на вятъра (поривите) се измени с 5 m/s (10 kt) или повече от това в последното сведение, като при това средната скорост преди и/или след промяната е 7,5 m/s (15 kt) или повече;

3.2.4. когато вятърът се изменя, преминавайки през стойности от
оперативно значение. Такива прагови стойности се определят от
метеорологичните власти след консултации със съответните органи за ОВД и
заинтересованите оператори, като се отчитат изменения на вятъра, които:

а)  изискват промяна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане и

б) са свързани със стойности на гръбния и напречен вятър, спрямо
използваната писта за излитане и кацане, превишаващи оперативните минимуми на
ВС, които са типични за даденото летище.

3.2.5. когато видимостта се промени до или премине през една или няколко
от следните стойности:

а) 800, 1 500 или 3 000 m;

б) 5000 m, в случай че значителен брой полети се изпълняват по
правилата за визуални полети;

3.2.6. когато видимостта на пистата за излитане и кацане се промени до или премине през една или няколко от стойностите: 50, 175, 300, 550 или 800 m;

3.2.7. в случай на начало, край или промяна в интензивността на някое от
следните метеорологични явления или техни комбинации:

а) преохладен валеж;

б) умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;

в) гръмотевична буря с валеж;

г) прашна буря;

д) пясъчна буря.

3.2.8. в случай на начало или край на някое от следните метеорологични явления или техни комбинации:

а) преохладена мъгла;

б) ниско носещ се прах, пясък или сняг;

в) прашна, пясъчна или снежна виелица (включително снежна буря);

г) гръмотевична буря без валеж;

д) шквал;

е) фуниевидни облаци (торнадо или смерч);

3.2.9. когато височината на долната граница на най-ниския облачен слой с
количество BKN или OVC се промени до или премине през:

а) 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft);

б) 450 m (1500 ft), в случай че значителен брой полети се изпълняват по
правилата за визуални полети.

3.2.10. когато количеството на облачен слой с долна граница под 450 m
(1500 ft) се промени:

а) от SCT или по-малко към BKN или OVC; или

б) от BKN или OVC към SCT или по-малко;

3.2.11. когато небето е закрито и вертикалната видимост се промени до или
премине през 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft).

3.2.12. други критерии, основани на оперативните минимуми на даденото летище.

3.3. Когато влошаването на един елемент на времето се придружава от
подобрение на друг елемент се издава едно сведение SPECI, което се третира
като сведение за влошаване.

III. Разпространение на метеорологичните сведения

1. METAR и SPECI:

1.1. Редовните и специални сведения METAR/SPECI се разпространяват до международните банки данни – OPMET и до центровете за обслужване на
спътниковата комуникационна система на AFS, определени от регионалното
аеронавигационно споразумение;

1.2. Редовните и специални сведения METAR/SPECI се разпространяват за
обмен в съответствие с РАНС.

1.3. Специалните сведения в кодова форма SPECI за влошаване на условията
на времето се разпространяват незабавно след наблюдението.

1.4. Специалните сведения в кодова форма SPECI за подобряване на
условията на времето се разпространяват, когато подобрението се е задържало
10 min и при необходимост се коригират преди разпространението, в
съответствие с преобладаващите условия в края на 10-минутния период.

1.5. Специалните сведения в кодова форма SPECI за влошаване на един
елемент и едновременно с това за подобряване на друг се разпространяват
незабавно след наблюдението.

2. Локални редовни и специални сведения:

2.1. Локалните редовни и специални сведения се разпространяват до
местните органи за ОВД и се предоставят също и на операторите и на други
ползватели на аеронавигационна информация на летището.

2.2. Локалните специални сведения се разпространяват до органите за ОВД
веднага след настъпването на определените в раздел II „Общи изисквания към
метеорологичните сведения” условия.

2.3. Локални специални сведения не се издават за:

а) метеорологични елементи, за които местните органи за ОВД разполагат с
индикатори, еднакви с тези в метеорологичната станция, и тези индикатори се
използват за изготвяне на локални редовни и специални сведения;

б) видимостта на пистата за излитане и кацане, когато всички промени с
една или повече стъпки от използваната скала се съобщават на местните органи
за ОВД от наблюдател на летището.

2.4. Локални специални сведения се предоставят и на операторите и на
други ползватели на аеронавигационна информация на летището.

IV. Метеорологични наблюдения и сведения

1. Приземен вятър:

1.1. Разположение на датчиците:

1.1.1. Датчиците за измерване на приземния вятър се поставят на места и
по такъв начин, че информацията за приземния вятър да е представителна за
условията на височина приблизително 10 ± 1 m (30 ± 3 ft) над земната повърхност.

1.1.2. Датчиците за посока и скорост на вятъра, използвани за
наблюденията за локалните редовни и специални сведения, се разполагат така, че да се осигури достоверна информация за условията по дължината на пистата
за излитане и кацане и за зоната на опиране.

1.1.3. На летища, където топографията или преобладаващите метеорологични
условия обуславят предпоставки за значителни разлики в приземния вятър над
различни участъци от пистата за излитане и кацане, се осигуряват допълнителни
датчици.

1.1.4. Наблюденията за излитане и кацане трябва да дават възможно
най-добрата представа за вятъра, който оказва влияние на ВС при излитане и
кацане.

1.2. Визуализиране:

1.2.1. Осреднените стойности и съществените вариации на посоката и на
скоростта на вятъра за всеки датчик се визуализират в реално време в
метеорологичната станция и службите за ОВД чрез автоматизирано оборудване.

1.2.2. Средствата за визуализация в метеорологичната станция и службите
за ОВД (цифрови индикатори или компютърни дисплеи) се свързват към едни и
същи датчици.

1.2.3. Когато е необходимо използването на различни датчици, в
съответствие с изискванията на т. 1.1.2., индикаторите и компютърните
дисплеи съдържат ясно обозначение за коя писта за излитане и кацане или
сектор от писта за излитане и кацане се отнасят показваните данни.
 	         1.2.4. Средните стойности и значителните вариации на посоката и скоростта на приземния вятър от всеки сензор се разпространяват и визуализират чрез автоматизирани системи.

1.3. Осредняване

1.3.1. Стойностите на посоката и скоростта на приземния вятър се осредняват за определен период от време, както следва:

а) за 2-минутен период - за локалните редовни и специални сведения и за
индикаторите на вятъра за органите за ОВД;

б) за 10-минутен период - за сведения в кодова форма METAR/SPECI. Ако
през този 10-минутен период се наблюдава значим скок в стойностите на
скоростта или посоката на вятъра, при осредняването се използват само
данните, получени след този скок, като при тези обстоятелства периодът на
осредняване се съкращава по съответен начин „Значим скок” е рязко и трайно
изменение на посоката на вятъра с 30° и повече при скорост преди или след
промяната 5 m/s (10 възела) и повече, или изменение на скоростта с 5 m/s (10 възела) и
повече, което трае най-малко 2 min.

1.3.2. Периодът на осредняване на отклоненията от средната скорост на
вятъра (пориви) е 3 sec. за локалните редовни и специални сведения и
сведенията METAR/SPECI, както и за визуализиране за органите за ОВД.

1.4 Точност на измерванията:

1.4.1. Съобщаваните данни за посоката и средната скорост на приземния вятър, а така също и отклоненията от средната скорост на приземния вятър съответстват на параметрите на желателната точност на измерванията от гледна точка на експлоатацията, дадени в Табл. 1.1.

1.5. Съобщаване на данните в сведенията:

1.5.1. В локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI
посоката и скоростта на приземния вятър се съобщават в стъпки, съответно
кратни на 10° и 1m/s (1 kt). Всяка друга наблюдавана стойност, която не съвпада с
използваната за съобщаване на данни скала, се закръгля до най-близкото
деление на тази скала.

1.5.2. В локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI се указва:

1.5.2.1. използваната мерна единица за скорост на вятъра;

1.5.2.2. вариацията от средната посока на вятъра през последните 10 min
се съобщава, ако общата вариация е 60° и повече, по следните начини:

а) при обща вариация от 60° или повече, но по-малко от 180° и скорост 1,5 m/s (3 възела)  или повече, се съобщава вариацията на посоката с двете крайни посоки, между които вятърът се е променял;

б) при обща вариация от 60° или повече, но по-малко от 180°и скорост по-малка от 1,5 m/s s (3 kt), се съобщава посоката като променлива без средна стойност;

в) при обща вариация 180° и повече, се съобщава посоката като променлива
без средна стойност.

1.5.2.3. вариацията на средната скорост на вятъра (поривите) през
последните 10 min се съобщава само когато отклонението от средната скорост е:

а) 2,5 m/s (5 kt) или повече в локалните редовни и специални сведения, при прилагане на процедури за намаляване шума  съгласно Инструкция 4444 за управление на въздушното движение ;

б) 5 m/s (10 kt) или повече в противен случай;

1.5.2.4. при скорост на вятъра, по-малка от 0,5 m/s (1 kt), се използва терминът„CALM“;

1.5.2.5. при скорост на вятъра 50 m/s (100 kt) и повече се отбелязва 49 m/s (99 възела);

1.5.2.6. когато 10-минутния период включва „значим скок” на стойностите
на посоката и/или скоростта на вятъра, се съобщават само вариациите на скоростта и посоката, наблюдавани след скока.

1.5.3. В локалните редовни и специални сведения:

а) при наблюдения на приземния вятър, които се извършват в повече от
една точка по дължината на пистата за излитане и кацане, се съобщават местата
на тези наблюдения, за които стойностите са представителни;

б) когато се използва повече от една писта за излитане и кацане и за тях
се провеждат наблюдения на приземния вятър, се съобщават стойностите за всяка
една писта за излитане и кацане, като се обозначават пистите за излитане и
кацане, за които се отнасят данните;

в) указват се двете крайни посоки, между които вятърът се е променял,
когато вариацията на средната посока на вятъра се съобщава в съответствие с
т. 1.5.2.2. „б”.

г) указват се достигнатите максимална и минимална стойност, когато
вариацията на средната скорост на вятъра (пориви) се съобщава в съответствие
с т.1.5.2.3.

1.5.4. В сведенията METAR/SPECI се указва достигнатата максимална
стойност, когато вариацията на средната скорост на вятъра (пориви) се
съобщава в съответствие с т. 1.5.2.3.

2. Видимост

2.1. Разположение на датчиците

При използване на инструментални системи за измерване на видимостта,
представителността на наблюденията на видимостта се осигурява чрез използване
на датчици, разположени на подходящи места.

Датчиците за видимостта, използвани за наблюденията за локалните редовни
и специални сведения, се разполагат, така че да се осигури практически
най-достоверна информация за условията по дължината на пистата за излитане и
кацане и за зоната на опиране.

Видимостта се измерва на височина около 2,5 m над пистата за излитане и
кацане.

2.2. Визуализиране

При използване на инструментални системи за измерване на видимостта,
данните получавани от всеки датчик, се визуализират на цифрови индикатори или
компютърни дисплеи в метеорологичната станция и в съответните органи за
ОВД.

Средствата за визуализация в метеорологичната станция и органите за ОВД
се свързват към едни и същи датчици.

Когато е необходимо използването на различни датчици, в съответствие с
изискванията на т. 2.1, индикаторите и компютърните дисплеи съдържат ясно
обозначение за коя писта за излитане и кацане или сектор от писта за излитане
и кацане се отнасят показваните данни.

2.3. Осредняване

При използване на инструментални системи, изходните данни се обновяват
поне през 60 sec, за да се осигуряват представителни текущи данни. Периодът
на осредняване е:

а) 1 min - за локалните редовни и специални сведения и за визуализиране
на цифрови индикатори или компютърни дисплеи в органите за ОВД;

б) 10 min - за редовните и специални сведения METAR/SPECI, с изключение
на случаите, когато 10-минутният период, непосредствено предшестващ
наблюдението, включва значим скок в стойностите на видимостта; в тези случаи
за получаване на осреднените стойности на видимостта се използват само
данните, получени след наблюдавания скок. „Значим скок” е рязко и трайно
изменение на видимостта за период не по-малък от 2 min, при което стойностите
й достигат или превишават критериите за издаване на специални сведения в
кодова форма SPECI по т. 3 от раздел II „Общи изисквания към метеорологичните
сведения”.

2.4. Съобщаване на данните в сведенията

2.4.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията в кодова
форма METAR/SPECI видимостта се указва:

а) при видимост под 800 m - в стъпки през 50 m;

б) при видимост 800 m или повече, но по-малко от 5 km - в стъпки през
100 m;

в) при видимост 5 km и повече, но по-малко от 10 km - в стъпки по един
километър;

г) при видимост 10 km и повече, видимостта се счита за 10 km, освен
ако условията позволяват да се използва CAVOK.

В случаите по т. „а” - „г” всяка наблюдавана стойност, която не съвпада
с използваната за съобщения скала се закръглява към най-близкото, по-малко
деление на скалата.

2.4.2. В локалните редовни и специални сведения стойността на видимостта
по дължината на пистата за излитане и кацане се съобщава заедно с единиците,
използвани за нейното измерване.

2.4.3. В локалните редовни и специални сведения при инструментално
определяне на видимостта и при наблюдения, провеждани на няколко места по
дължината на пистата за излитане и кацане, се съобщава първо стойността,
представителна за зоната на опиране, следвана при необходимост от стойностите
за средната точка и за отдалечения край, като при това се означават местата,
за които тези стойности са представителни.

2.4.4. В локалните редовни и специални сведения при инструментално
определяне на видимостта и при използване на повече от една писта за излитане
и кацане и наблюдаване на видимостта за съответната писта за излитане и
кацане, наличните данни за видимостта се съобщават за всяка една писта за
излитане и кацане, като се обозначават пистите за излитане и кацане, за които
се отнасят данните.

2.4.5. В сведенията METAR/SPECI се съобщава преобладаващата видимост. Когато видимостта не е еднаква в различните посоки, в сведението се съобщава
и:

а) минималната видимост и при възможност нейната посока по отношение летищната контролна точка с указване на една от осемте посоки на компаса - когато най-малката видимост е различна от преобладаващата и е по-малка от 1500 m или по-малка от 50 % от стойността на преобладаващата видимост, но в същото време по-малка от 5000 m. Ако най-малката видимост се наблюдава в няколко направления, се съобщава посоката, която има най-голямо оперативно значение;

б) минималната стойност без да се указва посоката – при бързо изменение
на видимостта и невъзможност за определяне на преобладаващата видимост.

3. Видимост на пистата за излитане и кацане

3.1. Разположение на датчиците

3.1.1. Наблюденията на видимостта на пистата за излитане и кацане се извършват на височина около 2,5 m над пистата при инструментални наблюдения и на височина около 5 m над пистата при наблюдения, извършвани от метеонаблюдател.

3.1.2. Наблюденията на видимостта на пистата за излитане и кацане се
извършват на странично от осовата линия на пистата, на разстояние не по-голямо от
120 m.

3.1.3. Мястото за наблюдение за зоната на опиране трябва да се намира на
около 300 m от прага на пистата за излитане и кацане, а местата за наблюдение
за средния и краен сектор от пистата за излитане и кацане трябва да се
намират на разстояние от 1000 до 1500 m от прага й и съответно – на около
300 m от другия й край, за да се осигури представителност на данните за
видимостта на пистата за излитане и кацане за тези зони.

3.1.4. Точното разположение на местата по т. 3.1.3., а при необходимост
и на допълнителни места за наблюдение на видимостта на пистата за излитане и
кацане, се определя с отчитане на местните аеронавигационни, метеорологични и
климатологични фактори.

3.2. Инструментални системи

3.2.1. За оценка на видимостта на пистата за излитане и кацане,
предназначена за инструментален подход и кацане по категория I, II и III се
използват трансмисометри и/или скетърметри.

Забележка. 3.2.1

Ръководство за използване на трансмисометри и скетърметри при определяне на видимостта на пистата за излитане и кацане е дадено в Doc 9328 „Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices“.

3.3. Визуализиране

3.3.1. При използване на инструментални системи, данните за видимостта
на пистата за излитане и кацане се визуализират с компютърни дисплеи,
разположени в метеорологичната станция и при органите за ОВД. Тези дисплеи са
свързани към едни и същи датчици, а когато в съответствие с т. 3.1.2 се
изискват отделни датчици, те съдържат ясно обозначение за коя писта за
излитане и кацане или сектор от писта се отнасят показваните данни.

3.3.2. Когато оценката на видимостта на пистата за излитане и кацане се
извършва от наблюдател и при изменението на стойността тя преминава през
стъпките на използваната за съобщения скала, сведенията за наблюденията се
съобщават на съответните органи за ОВД, с изключение на случаите по т. 2.3.
от раздел III. „Разпространение на метеорологичните сведения”. Такива
съобщения се предават най-много 15 sec след края наблюдението.

3.4. Осредняване

3.4.1. За да се осигури представителност на текущите данни, при
използване на инструментални системи, входните данни се обновяват най-малко
на всеки 60 sec. Периодът на осредняване на видимостта на пистата за излитане и кацане е:

а) 1 min – за локалните редовни и специални сведения и за визуализиране
на цифрови индикатори или компютърни дисплеи в органите за ОВД;

б) 10 min – за редовните и специални сведения METAR/SPECI с изключение
на случаите, когато 10-минутния период, непосредствено предшестващ
наблюдението, включва „значим скок” в стойностите на видимостта на пистата за
излитане и кацане; в тези случаи за получаване на осреднените стойности на
видимостта на пистата за излитане и кацане се използват само данните,
получени след наблюдавания скок.

„Значим скок” е рязко и трайно изменение на видимостта на пистата за
излитане и кацане за период не по-малък от 2 min, при което стойностите  достигат или преминават през 800, 550, 300 и 175 m.

3.5.Интензивност на светлините на пистата за излитане и кацане

3.5.1. При инструментално определяне на видимостта на пистата за
излитане и кацане, изчисленията се извършват за всяка писта за излитане и
кацане. При интензивност на светлините, равна или по-малка от 3% от
максималната разполагаема интензивност на светлините, видимостта на пистата
за излитане и кацане не се определя. За локалните редовни и специални
сведения оценката на видимостта на пистата за излитане и кацане се извършва
със следната интензивност на светлините:

а) действителната интензивност на светлините – за писта с включени
светлини;

б) оптималната интензивност на светлините, която е подходяща за
експлоатация при преобладаващите условия – за писта с изключени светлини (или
намалени до минимум в очакване да се възобновят полетите).

3.5.2. За сведения в кодова форма METAR/SPECI видимостта на пистата за
излитане и кацане се определя на базата на максималната интензивност на
светлините на пистата.

3.6. Съобщаване на данните в сведенията

3.6.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI, видимостта на пистата за излитане и кацане се указва в стъпки
от:

а) 25 m – при видимост под 400 m;

б) 50 m – при видимост между 400 и 800 m;

в) 100 m – при видимост над 800 m.

Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с използваната за съобщения
скала се закръгля към най-близкото, по-малко деление на скалата.

3.6.2. При оценяване на видимостта на пистата за излитане и кацане, като
долна граница се приема 50 m, а като горна – 2000 m. Извън тези граници,
локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI показват
само, че видимостта на пистата е по-малка от 50 m или по-голяма от 2000 m.

3.6.3. Когато видимостта на пистата за излитане и кацане е над
максималната стойност, която може да се определи от използваната система, тя
се съобщава:

а) в локалните редовни и специални сведения – чрез съкращението ABV,
след което следва максималната стойност, която може да се определи от
системата;

б) в сведенията METAR/SPECI – със съкращение P, след което следва
максималната стойност, която може да се определи от системата.

3.6.4. Когато видимостта на пистата за излитане и кацане е под
минималната стойност, която може да се определи от използваната система, тя
се съобщава:

а) в локалните редовни и специални сведения – чрез съкращението BLW,
след което следва минималната стойност, която може да се определи от
системата;

б) в сведенията METAR/SPECI – със съкращение M, след което следва
минималната стойност, която може да се определи от системата.

3.6.5. В локалните редовни и специални сведения:

а)  се указват използваните мерни единици;

б) ако наблюденията на видимостта на писта за излитане и кацане се
провеждат само в един участък на пистата, например в зоната на опиране,
измерената стойност се включва направо без указание за местоположение;

в) ако наблюденията за видимостта на пистата за излитане и кацане се
извършват в повече от една точка по дължината на пистата, първо се съобщава
стойността, представителна за зоната на опиране, следвана от стойностите за
средната точка и за отдалечения край и се указват съответните места, за които
са представителни наблюденията;

г) когато се използва повече от една писта за излитане и кацане, се
съобщават наличните данни за видимостта на всяка една писта, като се
обозначават пистите, за които се отнасят съответните данни.

3.6.6. В сведенията METAR/SPECI:

а) се съобщава само стойността, представителна за зоната на опиране без
указание за местоположение;

б) при наличие на повече от една писта за излитане и кацане се включва
видимостта в зоната на опиране на всяка една от тях, но за не повече от
четири писти, като се включва обозначението на ПИК, за които се
отнасят съответните данни.

3.6.7. При инструментално определяне на видимостта на пистата за
излитане и кацане в сведенията METAR/SPECI се включва информация за изменение
на видимостта на пистата в течение на 10-минутния период, непосредствено
предшестващ наблюдението когато в течение на 10-минутния период се наблюдава ясна тенденция на изменение - в първите 5 min средната стойност се различава със 100 m и повече
от средната стойност във вторите 5 min. В случай на увеличение или намаление
на видимостта се използват съответно съкращенията „U” или „D”, а при липса на
ясна тенденция – „N”.

4. Метеорологични явления

4.1. Разположение на датчиците:

При използване на инструментални системи за наблюдение на метеорологични
явления, посочени в т. 4.2.3 и 4.2.5 представителността на информацията се
осигурява чрез подходящо разположение на датчиците.

4.2. Съобщаване на данните в сведенията:

4.2.1. В локалните редовни и специални сведения се съобщават типа и
характеристиката на наблюдаваното явление и се указва неговата интензивност.

4.2.2. В сведенията METAR/SPECI се съобщават типа и характеристиката на
наблюдаваното явление и се указва неговата интензивност или близостта му до
летището.

4.2.3. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI се съобщават следните типове метеорологични явления, чрез съответните им съкращения и критерии за съобщаване:

а) Валежи:

- ръмеж:                                                           						  DZ

- дъжд:                                                          						  RA

- сняг:                                                          						  SN

- снежни зърна:                                              						  SG

- ледени зърна (леден дъжд), суграшица:                           				  PL

- град (съобщава се, когато диаметърът на най-голямото градово

зърно е 5 mm или повече):                                                          			  GR

- дребен град и/или снежна суграшица      (съобщава се, когато

диаметърът на най-голямото градово зърно е по-малък от 5 mm):                       GS

б) явления, намаляващи видимостта (хидрометеори)

- мъгла (съобщава се когато видимостта е по-малка от 1 000 m, освен,     когато е указана като „MI”, „BC”, „PR” или „VC”):                                                                             FG

- димка (съобщава се когато видимостта е поне 1 000 m,

но не по-голяма от 5 000 m):                                                                                     BR

в) явления, намаляващи видимостта (литометеори):

Следващите съкращения се използват само, когато влошаването на
видимостта се дължи предимно на литометеори и видимостта е 5 000 m
или по-малко с изключение на „SA”, когато се указва като „DR” и
вулканична пепел.

- пясък:                                                          						 SA

- прах (над обширен район):                                       				 DU

- омара:                                                         						 HZ

- дим:                                                           						 FU

- вулканична пепел:                                              					 VA

г) други явления:

- прашни/пясъчни вихри:                                          					  PO

- шквал:                                            						   	  SQ

- фуниевиден облак (торнадо или воден смерч):                     			  FC

- прашна буря:                             						              DS

- пясъчна буря:                                                                                             		  SS

4.2.4. В допълнение към списъка за типа валежи, даден в точка 4.2.3 в автоматизирано издаваните редовни и специални сведения и в сведенията METAR и SPECI се въвежда съкращението „UP” за неидентифициран тип валеж, при невъзможност за идентифициране на типа валеж от АМНС.

4.2.5. Характеристиките, които се съобщават при необходимост в локалните
редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI, за да се опишат
метеорологичните явления, с използване на приетите съкращения и приложимите
критерии са съответно:

- гръмотевична буря (използва се за съобщаване на гръмотевична буря с  валеж, в съответствие с Табл. 1.2 и Табл. 1.3). Когато през 10-минутния период, предшестващ срока на наблюдението, се чуе гръмотевица или се види светкавица, но не се наблюдава валеж на летището, съкращението „TS” се използва самостоятелно:                                                         TS

Забележка: На летища с метеонаблюдател наблюденията могат се допълват със системи за регистриране на мълнии. Ръководство за използване на системи за регистриране на мълнии на летища с автоматични метеорологични наблюдателни системи е дадено в Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes (Doc 9837).

- краткотраен валеж (използва се за съобщаване на проливен валеж, в съответствие с Табл. 1.2 и Табл.1.3,.краткотрайните валежи в околността на летището се съобщават като „VCSH” без уточнение за типа или интензивността на валежа:                                                 SH

- преохладен (преохладени водни капки или валеж – използва се с   различни метеорологични явления в съответствие с Табл. 1.2 и Табл.1.3: FZ
	         - високо носещ се (виелица) използва се за съобщаване на в съответствие с  Табл. 1.2 и Табл.1.3 с метеорологични явления, издигнати от вятъра на височина 2 m (6 ft) или повече   над земята:                                                                                                                                         BL

- ниско носещ се (използва се в съответствие с Табл. 1.2 и Табл.1.3 с метеорологични явления, издигнати от вятъра на по-малко от 2 m (6 ft) над нивото на земята: DR
	        - приземна (по-малко от 2 m над земната повърхност):                                                 MI
	        - на вълма (използва се за вълма от мъгла, покриваща части от летището):               BC 	        - частична (използва се, когато значителна част от летището е покрита с  мъгла, докато над останалата част няма мъгла:                                                                                         PR

4.2.6. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI интензивността или близостта до летището на наблюдаваните
метеорологични явления се указва по следния начин:

а) в локалните редовни и специални сведения: слаба – „FBL”, умерена – „MOD”, силна – „HVY”;

б) в сведенията METAR/SPECI: слаба – „-”, умерена – без индикатор,
силна – „+”. Индикаторите за интензивност се използват с метеорологични явления в съответствие с Табл. 1.2 и Табл. 1.3. Слаба интензивност се използва само за валежи.

Близост – отбелязва се с „VC”. Приблизително между 8 и 16 km от летищната контролна точка и се използва само в сведенията METAR/SPECI с метеорологично явление, в съответствие с Табл. 1.3, когато не се съобщава в
съответствие с т. 4.2.5.

4.2.7. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI се използват, в зависимост от необходимостта, едно или повече, но
най-много три от съкращенията, дадени в т. 4.2.3. и 4.2.5., придружени (ако е
подходящо за случая) от индикация за характеристиките и интензивността, или
близостта до летището, така че да се отрази пълно описание на
метеорологичните явления на или в близост до летището, които са от значение
за полетите. При съобщаване на тази информация указанията за интензивност или
близост (в зависимост от това, кое е подходящо) се съобщават на първо място,
следвани съответно от характеристиките и типа на метеорологичното явление. В
случай, че се наблюдават две различни явления, те се съобщават в две отделни
групи, като индикаторът за интензивност или близост се отнася за явлението,
което го следва. Различни типове валеж, обаче, наблюдавани едновременно по
време на наблюдението, трябва да се съобщават като една група, в която
преобладаващият тип валеж е на първо място и се предшества само от един
указател за интензивност, отнасящ се до сумарната интензивност на валежите.

4.2.8.  В автоматизирано издаваните локални редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI, когато не е възможно наблюдението на метеорологичното явление от АМНС поради временна повреда в системата/сензора, вместо метеорологичното явление във всяка група са записва „//”.

5. Облачност

5.1. Разположение на датчиците.

При използване на инструментални системи за измерване на количеството и
на височината на долната граница на облаците представителността на
информацията се осигурява чрез подходящото разположение на датчиците.

В локалните редовни и специални сведения за летища с оборудвани писти за
излитане и кацане за точен подход, измерването на количеството и долната
граница на облаците се извършва с облакомер, който осигурява представителни
данни за мястото на средния маркер на инструменталната система за кацане, а
за летища, в които не се използва средния маркер, на разстояние 900 - 1200 m (3000 – 4000 ft) от прага на пистата за излитане и кацане от страната на захода.

Забележка. Разположението  на средния маркер при наличие на инструментални системи за кацане  е дадено в Annex № 10 на ICAO.

5.2. Визуализиране.

При използване на инструментални системи, данните за долната граница на
облачността се визуализират с компютърни дисплеи, разположени в
метеорологичната станция и при органите за ОВД, като дисплеите са свързани
към едни и същи датчици. В случаите, когато дисплеите са свързани към повече
от един датчик, на дисплеите следва да е ясно обозначено за коя писта за
излитане и кацане или сектор от пистата се отнасят показваните данни.

5.3. Ниво на отчитане.

Височината на долната граница на облаците се съобщава спрямо
превишението (котата) на летището.

За писта за излитане и кацане, оборудвана за точен подход, с праг,
разположен с 15 m (50 ft) или повече под превишението на летището, височината
на долната граница на облаците, която се съобщава на долитащите ВС, се отчита
спрямо превишението на прага.

В сведенията от съоръжения в открито море, височината на долната граница
на облаците се указва спрямо средното морско ниво.

5.4. Съобщаване на данните в сведенията.

В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI височината на долната граница на облаците до 3 000 m (10 000 ft) се
съобщава в стъпки от 30 m (100 ft). Всяка друга наблюдавана стойност, която не съвпада с използваната за съобщаване на данни скала, се закръгля до най-близкото по-малко деление на тази скала.

При летища със създадени процедури за ниска видимост за подход и кацане и при наличие на съответните технически възможности в локалните редовни и специални сведения височината на долната граница на облаците е възможно да се съобщава в стъпки от 15 m (50 ft) до 90 m (300 ft) включително, и в стъпки от 30 m (100 ft) между 90 m (300 ft) и 3 000 m (10 000 ft). Всяка друга наблюдавана стойност, която не съвпада с използваната за съобщаване на данни скала, се закръгля до най-близкото по-малко деление на тази скала.

5.4.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI:

а) количеството на облачността се съобщава, използвайки съкращенията
„FEW” (1 до 2 осми), „SCT” (3 до 4 осми), „BKN” (5 до 7 осми) или „OVC”
(8 осми);

б) купесто-дъждовни и мощни купести облаци се отбелязват като „CВ” или
„TCU”, съответно;

в) вертикалната видимост се съобщава в стъпки от 30 m (100 ft) до
височина 600 m (2 000 ft);

г) ако няма облаци от оперативно значение, отсъстват купесто-дъждовни
облаци, няма ограничения на вертикалната видимост, а съкращението „CAVOK”
не е приложимо, се използва съкращението „NSC”;

д) когато се наблюдават няколко слоя или масива облаци от оперативно
значение, тяхното количество и височина се съобщават в следната
последователност:

- най-ниският слой или масив, независимо от количеството, се указва
съответно като FEW, SCT, BKN или OVC;

- следващият слой или масив, покриващ повече от 2/8, се съобщава
съответно като SCT, BKN или OVC;

- следващият по-висок слой или масив, покриващ повече от 4/8 от небето,
се съобщава съответно като BKN или OVC;

- купесто-дъждовни и/или мощни купести облаци, когато се наблюдават, но
не са съобщавани в предходните случаи от т. а) до т. в).

е) когато височината на долната граница на облачността е дифузна,
разкъсана или бързо се изменя, се съобщава минималната височина на облаците
или части от тях;

ж) когато отделен слой от облаци се състои от купесто-дъждовни и мощни
купести облаци с обща долна граница, видът се съобщава само като
купесто-дъждовни.

5.4.2. В локалните редовни и специални сведения:

а) се съобщават мерните единици, използвани при данните за височината на
долната граница на облачността и за вертикалната видимост;

б) когато се използва повече от една писта за излитане и кацане и за тях
се провеждат наблюдения на височината на долната граница на облачността с
помощта на инструментални системи, в сведенията се съобщават наличните данни
за всяка писта за излитане и кацане, като се обозначават пистите за излитане
и кацане, за които се отнасят данните.

5.4.3. В автоматизирано издаваните локални редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI:

а) когато не е възможно наблюдението на типа облаци от АМНС, вместо типа
облачност във всяка група са записва „///”;

б) когато АМНС не открива облачност, в сведението се използва съобщението
„NCD”;

в) когато АМНС открива купесто-дъждовни и мощни купести облаци, но количеството на облачността и/или височината на долната и граница не могат да се определят, то количеството на облачността и/или височината на долната и граница се заместват от „///“

г)      когато небето не се вижда и не е възможно измерването на вертикалната видимост от АМНС поради временна повреда в системата/сензора, вертикалната видимост се замества с “///

6. Температура на въздуха и температура на точката на оросяване

6.1. Визуализиране.

При използване на АМНС, данните за температурата на въздуха и
температурата на точката на оросяване се визуализират с компютърни дисплеи,
разположени в метеорологичната станция и при органите за ОВД. Тези дисплеи са
свързани към едни и същи датчици.

6.2. Съобщаване на данните в сведенията.

6.2.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI температурата на въздуха и температурата на точката на оросяване
се съобщават с точност до най-близкия цял градус по Целзий, при това
наблюдаваните стойности от 0,5° се закръгляват към следващия по-висок цял
градус Целзий.

6.2.2. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI   температури, по-ниски от 0° се указват съгласно табл. 1.2 и 1.3.

7. Атмосферно налягане

7.1. Визуализиране.

При използване на АМНС, данните за атмосферното налягане QNH и при
необходимост, в съответствие с т. 7.3.2.”б”, QFE, се визуализират с
компютърен дисплеи, разположени в метеорологичната станция и при органите за
ОВД. Тези дисплеи са свързани към един барометър. Когато се визуализират
стойностите на QFE за повече от една писта за излитане и кацане, в
съответствие с т. 7.3.2.”г”, ясно се обозначават пистите за излитане и
кацане, за които се отнасят съответните данни.

7.2. Ниво на отчитане.

Стойностите на QFE се изчисляват спрямо превишението на летището. За
писти за излитане и кацане, оборудвани за точен подход и за не оборудвани
писти за излитане и кацане, при които прагът се намира на 2 m (7 ft) или
повече под превишението на летището, стойностите на QFE се изчисляват
спрямо превишението на съответния праг на писта за излитане и кацане.

7.3. Съобщаване на данните в сведенията.

7.3.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI, стойностите на QNH и QFE се изчисляват с точност до десета от
хектопаскала и се съобщават закръглени до най-близката по-малка целочислена
стойност в четирицифрена група.

7.3.2. В локалните редовни и специални сведения се съобщава:

а) стойността на QNH;

б) стойността на QFE, при заявка на авиационен потребител и в
съответствие с местните изисквания;

в) мерните единици, използвани за QNH и QFE;

г) стойностите за всяка писта за излитане и кацане (ако се използва
повече от една писта за излитане и кацане и е необходима информация за QFE)
при ясно обозначение на писта за излитане и кацане, за която се отнасят
съответните данни.

7.3.3. В сведенията METAR/SPECI се включват само стойностите на QNH.

8. Допълнителна информация

8.1. Съобщаване на данните в сведенията.

8.1.1. Когато някое от следните явления е било наблюдавано на летището през периода след последното издадено редовно сведение, или през последния час (което от двете е по-кратко), но не и по време на наблюдението, това се съобщава като допълнителна информация в локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI, използвайки не повече от три групи в съответствие с Табл. 1.2  и Табл. 1.3:

- преохладен валеж;

- умерен или силен валеж (включително краткотраен);

- умерена или силна снежна виелица;

- прашна или пясъчна буря;

- гръмотевична буря;

- фуниевиден облак (торнадо или воден смерч);

- вулканична пепел.

Забележка. При условие че се излъчват сведения SPECI, ГД ГВА след консултации с потребителите, може да се реши да не се включват явления в изтекло време.

8.1.2. В локалните редовни и специални сведения се съобщават следните
метеорологични явления или комбинации от тях като допълнителна информация:

- купесто-дъждовни облаци:                                                                                            CB;

- гръмотевична буря:                                                                                                         TS;

- умерена или силна турбулентност:                                          MOD TURB, SEV TURB;

- срез на вятъра:                                                                                                                WS;

- град:                                                                                                                                 GR;

- силна шквалова линия:                                                                                       SEV SQL;

- умерено или силно обледяване:                                                       MOD ICE, SEV ICE;

- преохладен валеж:                                                                                         FZDZ, FZRA;

- силни планински вълни:                                                                                   SEV MTW;

- прашна буря, пясъчна буря:                                                                                    DS, SS;

- снежна виелица:                                                                                                        BLSN;

- фуниевиден облак (торнадо или воден смерч):                                                           FC.

В информацията се указва местоположението на тези метеорологични
явления. При необходимост се включва и друга допълнителна информация в явен
текст със съкращения.

8.1.3. В автоматизирано издаваните локални редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI в допълнение към списъка с метеорологични явления от т. 8.1.1 се въвежда неидентифициран валеж при невъзможност за определяне  на типа валеж от АМНС и се съобщава със съкращението „UP“ в съответствие с табл. 1.2.

Забележка.

При условие че се излъчват сведения SPECI, ГД ГВА след консултации с потребителите, може да реши да не се включват явления в изтекло време.

8.1.4. В сведенията METAR/SPECI се включва информация за срез на вятъра
при съответните местни условия.

Забележка.

Понятието местни условия в 4.1.4 включва и такива като приземни температурни инверсии и локална топография.

8.1.5. В сведенията METAR/SPECI се включва в съответствие с РАНС информация за:

а) температурата на морската повърхност и състоянието на морето или значима височина на вълнaтa от аеронавигационната метеорологична станция, разположена на съоръжения в открито море за осигуряване на полети на хеликоптери;

б) състоянието на пистата за излитане и кацане, предоставена от
съответните летищни власти.

Таблица 1.1

Точност на измерванията или наблюденията, желателна от гледна точка на експлоатацията и достигната понастоящем

| Наблюдаван елемент | Точност на измерванията или наблюденията, желана за експлоатацията |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средна стойност на параметрите на приземния вятър | Посока: ± 10° Скорост: ± 0,5 m/s (1 kt) до 5 m/s (10 kt)± 10% над 5 m/s (10 kt) |  |  |
| Отклонения от средния приземен вятър | 1 m/s (± 2 kt) с отчитане на надлъжната и странична компонента |  |  |
| Видимост | ± 50 m до 600 m ± 10% между 600 и 1500 m ± 20% над 1500 m |  |  |
| Видимост на пистата за излитане и кацане | ± 10 m до 400 m ± 25 m между 400 и 800 m ± 10% над 800 m |  |  |
| Количество на облаците | ± 1/8 (една осма) |  |  |
| Височина на облаците | ± 10 m (33 ft) до 100 m (330 ft) ± 10% над 100 m (330 ft) |  |  |
| Температура на въздуха и температура на точката на оросяване | ± 1° |  |  |
| Стойност на налягането (QNH, QFE) | ± 0,5 hPa |  |  |

Забележка. Ръководство по инструменти за измерване и методи за наблюдение се намират в документ № 8 на WMO “Guide of meteorological instruments and methods of observations”

Таблица 1.2

Шаблон за локално редовно (MET REPORT) и локално специално (SPECIAL) сведение

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;

О – опционално включване (незадължително).

| Елементи специфирани в глава 3 | Подробно описание | Шаблон(и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примери |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс на типа съобщение(М) | Тип на съобщението | MET REPORT или SPECIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MET REPORT SPECIAL |  |  |
| Индикатор за местоположение (М) | Индикатор за местоположение по ICAO (М) | nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YUDO1 |  |  |
| Време на наблюдение (М) | Дата и време на наблюдението в UTC | nnnnnnZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221630Z |  |  |
| Идентификатор на автоматизирано съобщение (С) | Идентификатор на автоматизирано съобщение (С) | AUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTO |  |  |
| Приземен вятър (М) | Име на елемента (М) | WIND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WIND 240/4MPS (WIND 240/8 KT) WIND RWY 18 TDZ 190/6MPS (WIND RWY 18 TDZ 190/12KT) WIND VRB1MPS (WIND VRB2KT) WIND CALM WIND VRB BTN 350/ AND 050/1MPS (WIND VRB BTN 350/ AND 050/2KT) WIND 270/ABV49MPS (WIND 270/ABV99KT) WIND 120/3MPS MAX9 MNM2 (WIND 120/6KT MAX18 MNM4) WIND 020/5MPS VRB BTN 350/ AND 070/ (WIND 020/10KT VRB BTN 350/ AND 070/) WIND RWY 14R MID 140/6MPS (WIND RWY 14R MID 140/12KT) |  |  |
|  | Писта за излитане и кацане (O)2 | RWY nn[L] илиRWY nn[C] илиRWY nn[R] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | TDZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посока на вятъра (М) | nnn/ |  | VRB BTN nnn/ AND nnn/ или VRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A L M |  |  |  |
|  | Скорост на вятъра (М) | [ABV]n[n][n] MPS (или [ABV]n[n]KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (C)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на посоката на вятъра (C)5 | VRB BTN nnn/ AND nnn/ |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | MID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посока на вятъра (O) 3 | nnn/ |  | VRB BTN nnn/ AND nnn/ или VRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A L M |  |  |  |
|  | Скорост на вятъра (O) 3 | [ABV]n[n][n]MPS (или [ABV]n[n]KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (C)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на посоката на вятъра (C)5 | VRB BTN nnn/ AND nnn/ |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посока на вятъра (O) 3 | nnn/ |  |  |  | VRB BTN nnn/ AND nnn/ или VRB |  |  |  |  |  |  |  | C A L M |  |  |  |
|  | Скорост на вятъра (O) 3 | [ABV]n[n][n]MPS (или [ABV]n[n]KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (C)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на посоката на вятъра (C)5 | VRB BTN nnn/ ANDnnn/ |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видимост (М) | Име на елемента (М) | VIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  | VIS 350M CAVOK VIS 7KM VIS 10KM VIS RWY 09 TDZ 800M END 1200M VIS RWY 18C TDZ 6KM RWY 27 TDZ 4000M |  |
|  | Писта за излитане и кацане (О)2 | RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | TDZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост (М) | n[n][n][n]M или n[n]KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | MID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост (О) 3 | n[n][n][n]M или n[n]KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост (О) 3 | n[n][n][n]M или n[n]KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видимост на писта за излитане и кацане (C)6 | Име на елемента (М) | RVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RVR RWY 32 400M RVR RWY 20 1600M RVR RWY 10 BLW 50M RVR RWY 10L BLW 50M RVR RWY 14 ABV 2000M RVR RWY 10 BLW 150M RVR RWY 12 ABV 1200M RVR RWY 12 TDZ 1100M MID ABV 1400M RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M END 400M RVR RWY 16 500M RWY 20 800M |  |
|  | Писта за излитане и кацане (C)7 | RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от писта за излитане и кацане (C)8 | TDZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост на писта за излитане и кацане (М) | [ABV или BLW] nn[n][n]M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от писта за излитане и кацане (C)8 | MID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост на писта за излитане и кацане (C)8 | [ABV или BLW] nn[n][n]M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от писта за излитане и кацане (C)8 | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост на писта за излитане и кацане (C)8 | [ABV или BLW] nn[n][n]M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Време в момента (явление) (С) 9, 10 | Интензивност на метеорологичното явление (С)9 | FBL или MOD или HVY |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | MOD RA HVY TSRA HVY DZ FLB SN HZ FG VA MIFG HVY TSRASN FBL SNRA FBL DZ FG HVY SHSN BLSN HVY TSUP // |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (C)9,11 | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZUP12 или FC13 или FZRA или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или SHUP12 или TSGR или TSGS или TSRA или TSSN или TSUP12 или UP12 |  |  |  |  |  |  |  | FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA, или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG или //12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Облачност (М)14 | Име на елемента (М) | CLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLD NSC CLD SCT 300M OVC 600M (CLD SCT 1000FT OVC 2000FT) CLD OBSC VER VIS 150M (CLD OBSC VER VIS 500FT) CLD BKN TCU 270M (CLD BKN TCU 900FT) CLD RWY 08R BKN 60M RWY 26 BKN 90M (CLD RWY 08R BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT) CLD /// CB ///M (CLD /// CB ///FT) CLD /// CB 400M (CLD /// CB 1200FT) CLD NCD |  |
|  | Писта за излитане и кацане (O)2 | RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество облачност (M) или вертикална видимост (O)9 | FEW или SCT или BKN или OVC или ///12 |  |  |  |  | OBSC |  |  |  | NSC или NCD12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип на облачността (C) 9 | CB или TCU или ///12 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Височина на долната граница или вертикалната видимост (C) 9 | n[n][n][n] M (или n[n][n][n] FT) или ///M (или ///FT)12 |  |  |  |  | [VER VIS n[n][n]M (или VER VIS n[n][n][n]FT)] или VER VIS ///M (или ///FT)12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на въздуха (М) | Име на елемента (М) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T17 TMS08 |  |  |
|  | Температура на въздуха (М) | [МS] nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на точката на оросяване (М) | Име на елемента (М) | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP15 DPMS18 |  |  |
|  | Температура на точката на оросяване (М) | [MS]nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налягане (М) | Име на елемента (М) | QNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QNH 0995HPA QNH 1009HPA QNH 1022HPA QFE 1001HPA QNH 0987HPA QFE RWY 18 0956HPA RWY 24 0955HPA |  |  |
|  | QNH (M) | nnnnHPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Име на елемента (O) | QFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QFE(O) | [RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R]] nnnnHPA [RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R] nnnnHPA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допълнителна информация (C)9 | Опасни метеорологични явления (C)9 | CB или TS или MOD TURB или SEV TURB или WS или GR или SEV SQL или MOD ICE или SEV ICE или FZDZ или FZRA или SEV MTW или SS или DS или BLSN или FC15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FC IN APCH WS IN APCH 60M-WIND 360/13MPS WS RWY 12 REFZRA CB IN CLIMB-OUT RETSRA |  |  |
|  | Местоположение на метеорологичното явление(C)9 | IN APCH [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS] или IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS] (IN APCH [n[n][n][n]FT-WIND nnn/n[n]KT] или IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]FT-WIND nnn/n[n]KT]) или RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метеорологични явления в изтекло време (C)9,10 | REFZDZ или REFZRA или REDZ или RE[SH]RA или RERASN или RE[SH]SN или RESG или RESHGR или RESHGS или REBLSN или RESS или REDS или RETSRA или RETSSN или RETSGR или RETSGS или REFC или REPL или REUP12 или REFZUP12 или RETSUP12 или RESHUP12 или REVA или RETS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тренд-прогноза (O) 16 | Име на елемента (М) | TREND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TREND NOSIG TREND BECMG FEW 600M (TREND BECMG FEW 2000FT) TREND TEMPO 250/18MPS MAX25 (TREND TEMPO 250/36KT MAX50) TREND BECMG AT1800 VIS 10KM NSW TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG TREND BECMG FM1030 TL 1130 CAVOK TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG AT1230 VIS 8KM NSW CLD NSC TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD FZRA TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY SNRA TREND BECMG FM1100 MOD SN TEMPO FM1130 BLSN TREND BECMG AT1130 CLD OVC 300M (TREND BECMG AT1130 CLD OVC 1000FT) TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA CLD BKN CB 360M (TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA CLD BKN CB 1200FT) |  |  |
|  | Индикатор за промяна (М) 17 | N O S I G | BECMG или TEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период на промяна (C)9 |  | FMnnnn и/или TLnnnn или ATnnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вятър (С)9 |  | nnn/[ABV]n[n][n]MPS [MAX[ABV]nn[n]] или (nnn/[ABV]n[n]KT [MAX[ABV]nn]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост (С)9 |  | VIS n[n][n][n]M VIS n[n]KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  |
|  | Интензивност на метеорологичното явление (С)9 |  | FBL или MOD или HVY |  |  |  |  |  | - |  |  | NSW |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (М) 9,10,11 |  | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSRA или TSSN |  |  |  |  |  | FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Име на елемента (C)9 |  | CLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество облачност и вертикална видимост (C)9,14 |  | FEW или SCT или BKN или OVC |  |  |  |  | OBSC |  |  |  |  | NSC |  |  |  |  |
|  | Тип на облачността (С)9,14 |  | CB или TCU |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Височина на долната граница или стойността на вертикалната видимост (C) 9,14 |  | n[n][n][n]M (или n[n][n][n]FT) |  |  |  |  | [VER VIS n[n][n]M или VER VIS n[n][n][n]FT)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

1. Фиктивен индикатор за местоположение.

2. Незадължителна стойност за една или повече писти за излитане и кацане.

3. Незадължителна стойност за един или по-вече участъка от писта за излитане и кацане.

4. Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 1.5.2.3.

5. Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 1.5.2.2., буква „а”.

6. Включва се когато видимостта или видимостта на пистата за излитане и кацане е < 1500 m.

7. Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 3.6.5., буква „г”.

8. Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 3.6.5., буква „в”.

9. Включва се когато е приложимо.

10. Една или повече, но не повече от три групи в съответствие с Раздел IV, т. 4.2.7., 8.1.1. и Приложение № 3.

11. Типовете валежи от Раздел IV, т. 4.2.3., буква „а” се комбинират съответствие с Раздел IV, т. 4.2.7 и Приложение № 3. В тренд-прогнозата се указват само умерени и силни валежи в съответствие с Приложение № 3.

12 За автоматизирани съобщения само.

13. Използва се за указване на торнадо, или воден смерч, но не и за фуниевиден облак, недостигащ земната повърхност.

14. Не по-вече от 4 слоя облачност в съответствие с Раздел IV, т. 5.4.1., буква „е”.

15. Явния текст със съкращение се използва в съответствие с Раздел IV, т. 8.1.2.

16. Включва се в съответствие с чл. 76 от Наредбата.

17. Количеството индикатори на измененията се свежда до минимум, в съответствие с Приложение № 3, обикновено не повече от три групи.

Таблица 1.3

Шаблон за редовно (METAR) и специално (SPECI) сведение

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;

О –  опционално включване (незадължително).

| Елементи специфицирани в глава 3 | Подробно описание |  | Шаблон(и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс за типа съобщение(М) | Тип на съобщението(М) |  | METAR, METAR COR, SPECI или SPECI COR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | METAR METAR COR SPECI |
| Индикатор за местоположение (М) | Индикатор за местоположение по ICAO (М) |  | nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YUDO1 |
| Време на наблюдение (М) | Дата и време на наблюдението в UTC(М) |  | nnnnnnZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221630Z |
| Идентификатор на автоматизирано съобщение или липсващо сведение (С) 2 | Идентификатор на автоматизирано съобщение или липсващо сведение(С) |  | AUTO или NIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTO NIL |
| Край на съобщението ако липсва сведение METAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приземен вятър (М) | Посока на вятъра (М) |  | nnn |  |  | VRB |  |  |  |  |  |  |  | 24004MPS (24008KT) VRB01MPS (VRB02KT) 19006MPS (19012KT) 00000MPS (00000KT) 140P49MPS (140P99KT) 12003G09MPS (12006G18KT 24008G14MPS (24016G28KT) 02005MPS 350V070 (020010KT 350V070) |
|  | Скорост на вятъра (М) |  | [P]nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (C)3 |  | G[P]nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единици на измерване (М) |  | MPS (или KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на посоката на вятъра (C)4 |  | nnnVnnn |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Видимост (М) | Преобладаваща или минимална видимост (М)5 |  | nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K | 0350 CAVOK 7000 9999 0800 2000 1200NW 6000 2800E 6000 2800 |
|  | Минимална видимост и посока на минималната видимост (C)6 |  | nnnn[N] или nnnn[NE] или nnnn[E] или nnnn[SE] или nnnn[S] или nnnn[SW] или nnnn[W] или nnnn[NW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видимост на пистата за излитане и кацане (C)7 | Име на елемента (М) |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R32/0400 R12R/1700 R10/M0050 R14L/P2000 R16L/0650 R16C/0500 R16R/0450 R17L/0450 R12/1100U R26/0550N R20/0800D R12/0700 |
|  | писта за излитане и кацане (M) |  | nn[L]или nn[C] или nn[R] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост на пистата за излитане и кацане (M) |  | [P или M]nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тенденция на видимостта на пистата за излитане и кацане (C)8 |  | U, D или N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Време в момента (явле-ние) (С) 2, 9 | Интензивност или близост на метеорологичното явление (С)10 |  | - или + |  | - |  |  |  |  | VC |  |  |  | RA HZ VCFC +TSRA FG VCSH +DZ VA VCTS -SN MIFG VCBLSA +TSRASN -SNRA -DZ FG +SHSN BLSN UP FZUP TSUP FZUP // |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (М)11 |  | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или FZUP12 или FC13 или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или SHUP12 или TSGR или TSGS или TSRA или TSSN или TSUP12 или UP12 |  | FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG или //12 |  |  |  |  | FG или PO или FC или DS или SS или TS или SH или BLSN или BLSA или BLDU или VA |  |  |  |  |
| Облачност (M)14 | Количество и долна граница на облачността или вертикална видимост (M) |  | FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn или FEW///12 или SCT///12 или BKN///12 или OVC///12 или ///nnn12 или //////12 |  | VVnnn или VV///12 |  |  |  |  | NSC или NCD12 |  |  |  | FEW015 VV005 OVC030 VV/// NSC SCT010 OVC020 BKN/// ///015 BKN009TCU NCD SCT008 BKN025CB BKN025/// ///CB |
|  | Тип на облачността (С)2 |  | CB или TCU или ///12 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на въздуха и точката на оросяване (М) | Температура на въздуха и точката на оросяване (М) |  | [M]nn/[M]nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/10 02/M08 M01/M10 |
| Налягане (М) | Име на елемента (М) |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q0995 Q1009 Q1022 Q0987 |
|  | QNH(M) |  | nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допълнителна информация (C) | Метеорологични явления в изтекло време (C)2,9 |  | REFZDZ или REFZRA или REDZ или RE[SH]RA или RE[SH]SN или RESG или RESHGR или RESHGS или REBLSN или RESS или REDS или RETSRA или RETSSN или RETSPL или RETSGR или RETSGS или REFC или REVA или REPL или REUP12 или REFZUP12 или RETSUP12 или RESHUP12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REFZRA RETSRA WS R03 WS ALL RWY WS R18C W15/S2 W12/H75 |
|  | Срез на вятъра (C)2 |  | WS Rnn[L] или WS Rnn[C] или WS Rnn[R] или WS ALL RWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура на морската повърхност и състояние на морето (C)15 |  | W[M]nn/Sn или W[M]nn/Hn[n][n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Състоя- ние на пистата за излитане и кацане (C) 16 | Идентификатор на пистата за излитане и кацане (М) | Rnn[L]/ или Rnn[C] или Rnn[R] |  |  |  |  |  |  |  | R/SNOLCO |  |  | R99/421594 R/SNOCLO R14L/CLRD// |
|  |  | Покритие на пистата за излитане и кацане(М) | n или / |  |  |  | CLRD// |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степен на покритие на пистата за излитане и кацане (М) | n или / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дебелина на покритие на пистата за излитане и кацане (М) | nn или // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коефициент на триене или спирачен ефект (М) | nn или // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тренд-прогноза (O)17 | Индикатор за промяна (М)18 |  | N O S I G | BECMG или TEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOSIG BECMG FEW020 TEMPO 25018G25MS (TEMPO 25036G50KT) BECMG FM1030 TL 1130 CAVOK BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9000 NSW BECMG FM1900 0500 +SNRA BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN TEMPO FM0330 TL0430 FZRA |
|  | Период на промяна (C)2 |  |  | FMnnnn и/или TLnnnn или ATnnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вятър (С)2 |  |  | nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (или nnn[P)]nn[G[P]nn]KТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобладаваща видимост (С)2 |  |  | nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |
|  | Интензивност на метеорологичното явление (С)10 |  |  | - или + |  |  |  | - |  |  |  | N S W |  |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (C)2, 9,11 |  |  | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSRA или TSSN |  |  |  | FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество и долна граница на облачността или вертикална видимост (С)2,14 |  |  | FEWnnn SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn |  |  |  | VVnnn или VV/// |  |  |  | N S C |  | TEMPO TL1200 0600 BECMG AT 1200 8000 NSW NSC BECMG AT1130 OVC010 TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB |
|  | Тип на облачността (С)2,14 |  |  | CB или TCU |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

- Фиктивен индикатор за местоположение.

- Включва се, когато е приложимо.

- Включва се в съответствие с раздел IV, т. 1.5.2.3.

- Включва се в съответствие с раздел IV, т. 1.5.2.2, буква „а“.

- Включва се в съответствие с раздел IV, т. 2.4.5, буква „б“.

- Включва се в съответствие с раздел IV, т. 2.4.5, буква „a“.

- Включва се, когато видимостта или видимостта на пистата за излитане и кацане е < 1500 m; най- много до 4 писти за излитане и кацане в съответствие с раздел IV, т. 3.6.6, буква „б“.

- Включва се в съответствие с раздел IV, т. 3.6.7, буква „а“.

- Една или повече, но максимум три групи в съответствие с раздел IV, т. 4.2.7, 8.1.1 и приложение № 3.

- Включва се, когато е приложимо, няма определител за умерена интензивност в съответствие с раздел IV, т. 4.2.6.

- Типовете валежи от раздел IV, т. 4.2.3, буква а“ се комбинират в съответствие с раздел IV, т. 4.2.7 и приложение № 3. В тренд-прогнозата се указват само умерени и силни валежи в съответствие с приложение № 3.

- За автоматични сведения

- За торнадо или воден смерч се използва силна интензивност, а за фуниевиден облак, който не достига земната повърхност - умерена (без индикатор).

- Не повече от 4 слоя облачност в съответствие с раздел IV, т. 5.4.1, буква „е“.

- Включва се в съответствие с раздел IV, т. 8.1.5, буква „а“.

- Включва се в съответствие с раздел IV, т. 8.1.5, буква „б“.

- Включва се в съответствие с чл. 76 от наредбата.

- Броят на индикаторите за промяна трябва да е минимален в съответствие с приложение № 3, като  обикновено групите не превишават 3.

Таблица 1.4

Използване на индикаторите за промяна в прогнозите за кацане

| Индикатор за промяна | Индикатор за време и период | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOSIG | - | Не се очакват значими промени |  |
| BECMG | FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2 | промяната се прогнозира | да започне в n1n1n1n1 UTC и да завърши в n2n2n2n2 UTC |
|  | TLnnnn |  | да започне в началото на периода на валидност на прогнозата и да завърши в nnnn UTC |
|  | FMnnnn |  | да започне в nnnn UTC и да завърши в края на периода на валидност на прогнозата |
|  | ATnnnn |  | да стане в точно определено време nnnn UTC |
|  | - |  | а) да започне в началото и да завърши в края на периода на валидност на прогнозата; или б) времето на промяната не може да се определи |
| TEMPO | FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2 | временни флуктуации се прогнозират | да започнат в n1n1n1n1 UTC и да завършат в n2n2n2n2 UTC |
|  | TLnnnn |  | да започнат в началото на периода на валидност на прогнозата и да прекратят в nnnn UTC |
|  | FMnnnn |  | да започнат в nnnn UTC и да прекратят в края на периода на валидност на прогнозата |
|  | - |  | да започнат в началото и да прекратят в края на периода на валидност на прогнозата |

Таблица 1.5

Диапазон и резолюция на величините включени в локалните сведения

| Елемент | Величина | Диапазон | Резолюция |
| --- | --- | --- | --- |
| Писта за излитане и кацане | безразмерна величина | 01-36 | 1 |
| Посока на вятъра | °географски | 010-360 | 10 |
| Скоророст на вятъра | MPS KT | 1-99* 1-199* | 1 1 |
| Видимост | M M KM KM | 0-750 800-4900 5-9 10- | 50 100 1 0 (фикс. значение 10 KM ) |
| Видимост на пистата за излитане и кацане | M M M | 0-350 400-750 800-2000 | 25 50 100 |
| Вертикална видимост | M M FT FT | 0-75** 90-600 0-250** 300-2000 | 15 30 50 100 |
| Облаци: височина на долната граница | M M FT FT | 0-75** 90-600 0-250** 300-10000 | 15 30 50 100 |
| Температура на въздуха Температура на точката на оросяване | °C | -80-+60 | 1 |
| QNH;QFE | hPa | 0500-1100 | 1 |
| *за нуждите на гражданското въздухоплаване скорости на вятъра над 50 m/s (100 kt) не се използват, но е предвидено за други цели да могат да се съобщават скорости до 99 m/s (199 kt) **при условията на т.5.4; в противен случай се използват значения кратни на 30 m (100 ft) |  |  |  |

Таблица 1.6

Диапазон и резолюция на величините включени в сведенията METAR и SPECI

| Елемент |  | Величина | Диапазон | Резолюция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИК |  | Безразмерна величина | 01-36 | 1 |
| Посока на вятъра |  | °географски | 000-360 | 10 |
| Скоророст на вятъра |  | MPS KT | 1-99* 1-199* | 1 1 |
| Видимост |  | M M M M | 0000-0750 0800-4900 5000-9000 10000- | 50 100 1000 0 (фикс. значение 10) |
| Видимост на ПИК |  | M M M | 0000-0375 0400-0750 0800-2000 | 25 50 100 |
| Вертикална видимост |  | значения кратни на 30 M (100 FT) | 000-020 | 1 |
| Облаци: долна граница |  | значения кратни на 30 M (100 FT) | 000-100 | 1 |
| Температура на въздуха Температура на точката на оросяване |  | °C | -80-+60 | 1 |
| QNH: |  | hPa | 0850-1100 | 1 |
| Температура на морската повърхност |  | °C | -10-+40 |  |
| Състояние на морето |  | безразмерна величина | 0-9 | 1 |
| Значима височина на вълната |  | M | 0-999 | 0.1 |
| Състояние на ПИК | Идентификатор | безразм. величина | 01-36;88;99 | 1 |
|  | Покритие | безразм. величина | 0-9 | 1 |
|  | Степен на покритие | безразм. величина | 1;2;5;9 | - |
|  | Дебелина на покритието | безразм. величина | 00-90;92-99 | 1 |
|  | Коефициент на триене или спирачен ефект | безразмерна величина | 00-95;99 | 1 |
| *за нуждите на гражданското въздухоплаване скорости на вятъра над 50 m/s (100 kt) не се използват, но е предвидено за други цели да могат да се съобщават скорости до 99 m/s (199 kt) |  |  |  |  |

§ 30. Приложение № 2 се изменя така:

„Приложение № 2

към чл. 65, ал. 4

Технически изисквания за наблюденията и докладите от ВС

I. Съдържание на докладите от ВС

Тези технически изисквания конкретизират видовете наблюдения и доклади от ВС и начините за тяхното разпространение, в съответствие с изискванията за наблюденията и докладите от ВС на глава четвърта от наредбата.

1.1 Редовни доклади от ВС чрез линия за предаване „въздух-земя”.

1.1.1. Когато се използва линия за предаване на данни „въздух-земя” и
се прилага автоматичен зависим обзор (ADS) или вторичен обзорен радар (SSR) в режим S, редовните доклади от ВС съдържат следните елементи:

Индекс на типа съобщение;

Опознавателен индекс на ВС;

Блок данни 1;

Географска ширина;

Географска дължина;

Ниво;

Време;

Блок данни 2;

Посока на вятъра;

Скорост на вятъра;

Признак за качество на данните за вятъра;

Температура на въздуха;

Турбулентност (ако има такава);

Влажност (ако има такива данни);

Когато се прилага ADS или SSR Mode S, редовните доклади от ВС могат да са комбинация от основния ADS/SSR Mode S блок с данни (блок данни 1) и блока данни с метеорологична информация (блок данни 2), наличен от ADS или SSR Mode S. Форматът на ADS съобщенията е даден в Инструкция № 4444 за управление на въздушното движение ,а на SSR Mode S съобщенията в Annex № 10 на ICAO.

1.1.2. Когато се използва линия за предаване на данни „въздух-земя”, но
не се прилага ADS или вторичен обзорен радар (SSR) в режим S, елементите, които се съдържат в редовните доклади от ВС, трябва да са в съответствие с т. 1.3. „Специални доклади от ВС чрез говорна комуникация”.

Индекс на типа съобщение;

Раздел 1 (Информация за местоположението);

Опознавателен индекс на ВС;

Местоположение или географска ширина и дължина;

Време;

Полетно ниво или абсолютна височина;

Следващо местоположение и разчетно време за прелитане;

Следваща основна точка;

Раздел 2 (Оперативна информация);

Разчетно време на долитане;

Запас от гориво;

Раздел 3 (Метеорологична информация);

Температура на въздуха;

Посока на вятъра;

Скорост на вятъра;

Турбулентност;

Обледяване на ВС;

Влажност (ако има такива данни);

Когато се използва линия за предаване на данни „въздух-земя”, но ADS или SSR Mode S не се прилага, редовните доклади от ВС могат да се получат чрез приложението “Position report” на комуникационната линия за обмен на данни между РП и пилота (CPDLC), която е описана в „Manual of Air Traffic Services Data Link” (Doc 9694) и  Annex 10 на ICAO.

1.2. Специални доклади от ВС чрез връзка „въздух-земя”

Когато се използва линия за предаване на данни „въздух-земя”,
специалните доклади от ВС се съдържат следните елементи:

Индекс на типа съобщение;

Указател за типа на съобщението;

Блок данни 1;

Географска ширина;

Географска дължина;

Ниво;

Време;

Блок данни 2;

Посока на вятъра;

Скорост на вятъра;

Признак за качество на данните за вятъра;

Температура на въздуха;

Турбулентност (ако има такава);

Влажност (ако има такива данни);

Блок данни 3;

Условия, които изискват издаване на специален доклад от ВС (избира се едно от условията от списъка в Таблица 2.1;

Забележка: Изискванията за специални доклади от ВС са описани в приложението „Special air-report service” на линия за предаване на данни за полетно информационно обслужване (D-FIS), публикувано в „Manual of Air Traffic Services Data Link” (Doc 9694).

Забележка: За случаи на специален доклад от ВС за вулканична активност, вулканично изригване или облак от вулканична пепел, допълнителни изисквания са дадени в т. 4.2.

1.3. Специални доклади от ВС чрез говорна комуникация.

Когато се използва говорна комуникация, специалните доклади от ВС включват:

Индекс на типа съобщение;

Раздел 1 (Информация за местоположението);

Опознавателен индекс на ВС;

Местоположение или географска ширина и дължина;

Време;

Ниво или област на нивата;

Раздел 2 (Метеорологична информация).

Условия, които изискват издаване на специален доклад от ВС (избира се едно от условията от списъка в Таблица 2.1

Забележка: Доклади от ВС се считат по подразбиране като редовни. Индексът на типа съобщение за специални доклади от ВС са описани в Инструкция № 4444 за управление на въздушното движение.

Забележка: За случаи на специален доклад от ВС за вулканична активност, вулканично изригване или облак от вулканична пепел, допълнителни изисквания са дадени в т. 4.2.

2. Критерии за докладване.

2.1 При използване на линия за предаване на данни „въздух-земя”
метеорологичната информация за посока на вятъра, скорост на вятъра, признак
за качество на данните за вятъра, температура на въздуха, турбулентност и влажност,
които са включени в докладите от ВС, се съобщават в съответствие с тази точка.

2.2. Посока на вятъра.

Посоката на вятъра се докладва в градуси спрямо географския север, закръглени до най-близкия цял градус.

2. 3. Скорост на вятъра.

Скоростта на вятъра се докладва в метри в секунда или във възли, закръглени до най- близките 1 m/s (1 kt). Отбелязват се из-ползваните мерни единици

2.4. Признак за качеството на данните за вятъра.

Признакът за качеството на данните за вятъра се докладва като 0 при ъгъл на крена по-малък от 5° и като 1 при ъгъл на крена 5° и повече.

2.5. Температура на въздуха.

Температурата на въздуха се докладва с точност до най-близката десета от градуса по Целзий.

2.6. Турбулентност.

Информация за турбулентността се предава в единици кубичен корен от скоростта на затихване на завихреността (СЗЗ)

2.6.1. Редовни доклади от ВС.

Турбулентността се докладва по време на крейсерски полет и се отнася за 15-минутен период непосредствено преди наблюдението. Проследяват се средната и максимална стойност на турбулентността, заедно с времето на
наблюдаване на максималната стойност до най-близката минута. Средната и максимална стойности се докладват като кубичен корен от СЗЗ. Времето на наблюдаване на пиковата стойност се докладва, в съответствие с Таблица 2.2. Турбулентността са докладва по време на набор за първите 10 min от полета и се отнасят за 30 секундния интервал, непосредствено предшестващ наблюдението. Извършват се и наблюдения за максималната стойност на турбулентността.

2.6.2. Интерпретация на информацията за турбулентността.

Турбулентността се счита за:

а) силна – когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ превишава 0,7;

б) умерена - когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ е по-голяма от 0,4 и по-малка или равна на 0,7;

в) слаба - когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ е по-голяма от 0,1 и по-малка или равна на 0,4;

г) нулева - когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ е по-малка или равна на 0,1.

Забележка: СЗЗ е едно независимо измерване на турбулентността от ВС. Връзката между стойността на СЗЗ и усещането на турбулентност е функция на типа на
самолета и неговата маса, абсолютна височина, конфигурация и скорост. Приведените, по-горе стойности на СЗЗ характеризират нивото на въздействие върху средно габаритни ВС при типични условия на полета по маршрута (т.е. височина, скорост и тегло).

2.6.3 Специални доклади от ВС.

Специалните доклади за турбулентност се предават във всяка фаза на
полета, когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ достигне 0,4. Те се отнасят за 1-минутен период непосредствено преди наблюдението. Проследяват се средната и максимална стойности на турбулентността. Средната и пиковите стойности се докладват като кубичен корен от СЗЗ. Когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ са равни или по-високи от 0,4 специалните доклади се издават на всяка минута.

2.7 Влажност.

Влажността се докладва като относителна влажност, закръглена до
най-близкия цял процент.

3. Обмен на докладите от ВС

3.1. Отговорности на метеорологичните служби за следене.

3.1.1. Метеорологичните служби за следене незабавно предават без
закъснение получените чрез говорна комуникация специални доклади от ВС до
СЦЗП.

3.1.2. Метеорологичните служби за следене своевременно предават
получените специални доклади от ВС за вулканична активност преди изригване,
вулканично изригване или облак от вулканична пепел до съответните
консултативни центрове за вулканична пепел (VAAC).

3.1.3. При получаване на специален доклад от ВС за явление, за което
метеорологичната служба за следене прецени, че то няма да бъде трайно и няма основание за издаване на SIGMET, специалният доклад от ВС се разпространява по начина на разпространение на информация SIGMET в съответствие с Приложение № 4, т. 1.2.1, т.е. до други метеорологични служби за следене, СЦЗП и други метеорологични служби, в съответствие с РАНС.

Шаблонът, използван за специални доклади до ВС в полет е даден в Приложение № 4, Таблица 4.1.

3.2. Отговорности на СЦЗП.

Получените в СЦЗП доклади от ВС се разпространяват като базова метеорологична информация. Базовата метеорологична информация се
разпространява чрез глобалната телекомуникационна система на Световната
метеорологична организация.

3.3. Допълнително разпространение на доклади от ВС.

Когато допълнително разпространение на доклади от ВС се изисква за
удовлетворяването на специални аеронавигационни или метеорологични нужди, то трябва да се организира по договаряне между съответните упълномощени органи.

3.4. Формат на докладите от ВС.

Докладите от ВС се обменят във формата, в която са получени.

4. Особености при доклади от ВС за наблюдения на срез на вятъра и на вулканична активност.

4.1. Доклади за срез на вятъра.

4.1.1. Докладът от ВС за срез на вятъра по време на набор или на подход
за кацане трябва да включва типа на самолета.

4.1.2. Когато на летището се съобщава или прогнозира срез на вятъра, но
по време на набор или подход за кацане ВС установи, че такива условия не
съществуват, командирът на ВС уведомява във възможно най-кратък срок
съответните органи за ОВД освен, ако му е известно, че същите вече са
уведомени от друго ВС.

4.2. Следполетен доклад за вулканична активност.

Забележка. Подробна инструкция за записване и докладване на наблюдавана вулканична активност е дадена в Инструкция № 4444 за управление на въздушното движение

4.2.1. Изготвеният доклад за вулканична активност се предава на
летищната метеорологична служба от оператора или член на екипажа незабавно
след кацането на ВС.

4.2.2. Летищната метеорологична служба изпраща незабавно получения доклад до метеорологичната служба за следене в района за полетна информация, в който се наблюдава вулканичната активност.

Таблица 2.1

Шаблон за специален доклад от ВС

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване; включва се при наличност.

|  | Подробно описание | Шаблон(и) | Примери |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс за типа на съобщението (М) | Тип на доклада (M) | ARS | ARS |
| Опознавателен индекс на ВС (М) | Радиотелефонна позивна на ВС (M) | nnnnnn | VA812 |
| БЛОК ДАННИ 1 |  |  |  |
| Географска ширина (M) | Географска ширина в градуси и минути (M) | Nnnnn или Snnnn | S4506 |
| Географска дължина (M) | Географска дължина в градуси и минути (M) | Wnnnn или Ennnn | E01056 |
| Ниво (M) | Полетно ниво (M) | FLnnn или FLnnn до FLnnn | FL330 FL280 to FL310 |
| Време (M) | Време на събитието в часове и минути (M) | OBS AT nnnnZ | OBS AT 1216Z |
| БЛОК ДАННИ 2 |  |  |  |
| Посока на вятъра (М) | Посока на вятъра в географски градуси (М) | nnn/ | 262/ |
| Скорост на вятъра (М) | Скорост на вятъра в метри за секунда (възли) (М) | nnnMPS или (nnnKT) | 40MPS (080KT) |
| Признак за качество на данните за вятъра (М) | Признак за качество на данните за вятъра (М) | n | 1 |
| Температура на въздуха (М) | Температура на въздуха в десети от градуса С (М) | T[M]nnn | T127 TM455 |
| Турбулентност (С) | Турбулентност в стотни от m2/3s-1 и времето на наблюдаване на максималната стойност (С) 1 | EDRnnn/nn | EDR064/08 |
| Влажност (С) | Относителна влажност в проценти (С) | RHnnn | RH054 |
| БЛОК ДАННИ 3 |  |  |  |
| Условие, изискващо издаване на специален доклад (М) |  | SEV TURB [EDRnnn]2 или SEV ICE или SEV MTW или TS GR3 или TS3 или HVY SS4 или VA CLD [FL nnn/nnn] или VA5 [MT nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] или MOD TURB [EDRnnn]2 или MOD ICE | SEV TURB EDR076 VA CLD FL050/100 |

Забележки:

- Времето на наблюдаване се съобщава в съответствие с Табл. 2.2.

- Турбулентността се съобщава в съответствие с 2.6.3.

- Гръмотевични бури, които са скрити, вградени, над обширен район или във вид на шквалова линия.

- Прашна или пясъчна буря.

- Вулканична активност преди изригване или вулканично изригване.

Таблица 2.2

Продължителност на случаите с максимална стойност на турбулентност, които се докладват

| Пикови стойности на турбулентност, наблюдавани през едноминутен период .... минути преди наблюдението | Стойности в доклада |
| --- | --- |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-3 | 2 |
| …. | …. |
| 13-14 | 13 |
| 14-15 | 14 |
| Не е възможно да се докладва времето | 15 |

Таблица 2.3

Диапазон и резолюция на метеорологичните елементи включени в предаваните данни в доклади от ВС

| Елемент | Величина | Диапазон | Резолюция |
| --- | --- | --- | --- |
| Посока на вятъра | °географски | 000-360 | 1 |
| Скорост на вятъра | MPS KT | 1-125 1-250 | 1 1 |
| Признак за качеството на данните на вятъра | (индекс)* | 0-1 | 1 |
| Температура на въздуха | °C | -80-+60 | 0.1 |
| Турбулентност: редовни доклади | m2/3s-1 (времето на наблюдаване)* | 0-2 0-15 | 0.01 1 |
| Турбулентност: специални доклади | m2/3s-1 | 0-2 | 0.01 |
| Влажност | % | 0-100 | 1 |
| *безразмерна величина |  |  |  |

§ 31. Приложение № 3 се изменя така:

„Приложение № 3

към чл. 70

Технически изисквания за аеронавигационните метеорологични прогнози

Общи положения

С това приложение се определят техническите изисквания в съответствие с глава пета на наредбата, относно начините на изготвяне и форматите на аеронавигационни метеорологични прогнози, предназначени за обслужването на гражданското въздухоплаване, както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност.

Точността на прогнозите за нуждите на метеорологичното обслужване е посочена в Таблица 3.1

1. Критерии при изготвяне и разпространение на летищни прогнози в кодова форма TAF.

1.1. Кодова форма TAF:

1.1.1. Летищните прогнози се изготвят в съответствие с образеца в Таблица 3.2 и се разпространяват в кодовата форма TAF на СМО.

1.1.2. Летищните прогнози TAF се разпространяват в цифров формат в допълнение на начина от т. 1.1.1 при двустранни договорености между държавите, разполагащи с възможности за това.

1.1.3. При разпространение в цифров формат, летищната прогноза TAF се форматира съгласно глобалния модел за обмен на информация, като се използва стандарта extensible markup language (XML)/geography markup language (GML).

1.1.4. При разпространение в цифров формат, летищната прогноза TAF се придружава от съответните метаданни.

Забележка: Ръководство за модела за обмен на информация, XML/GML и профила на метаданните е публикувано в Manual on the Digital Exchange of Aeronautical Meteorological Information (Doc 10003).

1.2. Включване на информация за метеорологичните елементи:

1.2.1. Приземен вятър:

Прогнозира се очакваната преобладаваща посока на приземния вятър. Когато не е възможно да се определи преобладаващата посока поради очакване
на променлив вятър, например при условия на слаб вятър (със скорост по-малка от 1,5 m/s (3 възела) или гръмотевична буря, посоката на вятъра се отбелязва като
променлива със съкращението „VRB”. Когато се очаква слаб вятър (скорост,
по-малка от 0,5 m/s (1 възел), се използва „CALM”. Ако максимална скорост на вятъра (пориви) превишава прогнозираната средна скорост с 5 m/s (10 възела), в прогнозата
се отбелязва максималната стойност на вятъра. Ако се очаква скорост на
вятъра 50 m/s (100 възела) или повече, в прогнозата се указва скорост, превишаваща 49m/s (99) възела.

1.2.2. Видимост:

Прогнозира се преобладаващата видимост. При очаквани вариации в
различните посоки и невъзможност за прогнозиране на преобладаваща видимост,
се указва минималната видимост.

При изготвяне на прогноза за видимостта се използват следните стъпки:

а) под 800 m - указва се в стъпки през 50 m;

б) при 800 m или повече, но по-малка от 5 km - се указва в стъпки през
100 m;

в) при 5 km и повече, но по-малка от 10 km - се указва в стъпки по 1 km;

г) при 10 km и повече, видимостта се дава като 10 km, освен когато
условията позволяват да се използва CAVOK.

1.2.3. Метеорологични явления:

1.2.3.1. В прогнозата се включва едно или няколко, но не повече от три
метеорологични явления, очаквани да настъпят над летището или комбинации от
тях, заедно с техните характеристики, а при необходимост и интензивност, както следва:

- преохладен валеж;

- преохладена мъгла;

- умерен или силен валеж (включително краткотраен);

- ниско носещ се прах, пясък, сняг;

- високо носещ се (виелица) прах, пясък, сняг;

- прашна буря;

- пясъчна буря;

- гръмотевична буря;

- шквал;

- фуниевидни облаци (торнадо или воден смерч);

- други метеорологични явления, дадени в т. 4.2.3. на Приложение № 1, при наличие на споразумение между ДАНО и заинтересованите оператори.

Ако се прогнозира край на метеорологично явление се включва съкращението „NSW”.

1.2.4. Облачност.

В прогнозата количеството облачност се указва със съкращенията „FEW”, „SCT”, „BKN” или „OVC”.

Когато не се очаква облачност, но съкращението „CAVOK” не е подходящо,
се използва съкращението „NSC”.

Когато се очаква небето да остане или да стане закрито (не се вижда) и
има данни за вертикална видимост на летището, в прогнозата се указва
вертикалната видимост във вида „VV”, следвано от прогнозираната стойност на
вертикалната видимост.

Когато се очакват няколко слоя или масива облаци, тяхното количество и
височина на долната граница се включват в следната последователност:

а) най-ниският слой или масив, независимо от количеството, се
прогнозира съответно като FEW, SCT, BKN или OVC;

б) следващият слой или масив, покриващ повече от 2/8, се прогнозира
съответно като SCT, BKN или OVC;

в) следващият по-висок слой или масив, покриващ повече от 4/8 от небето, се прогнозира съответно като BKN или OVC;

г) купесто-дъждовни облаци и мощни купести облаци, когато са прогнозирани, но не са включени в случаите по т. „а” – „в”.

Информацията за облачността се ограничава до облаци от оперативно
значение, т.е. облаци под 1 500 m (5 000 ft) или под най-голямата минимална
секторна височина (което от двете е по-голямо), а така също и
купесто-дъждовни облаци, когато те са прогнозирани.

При използване на горното ограничение, при отсъствието на
купесто-дъждовни облаци, на облаци под 1 500 m (5 000 ft) или под
най-голямата минимална секторна височина (което от двете е по-голямо в
прогнозата) и когато съкращението „CAVOK” не e подходящо, се
използва съкращението „NSC”.

1.2.5. Когато в съответствие с РАНС се включва стойност на прогнозирана температура, очакваните през периода на валидност максимална и минимални температури се дават със съответното им време на настъпване.

1.3. Групи за изменения.

1.3.1. Използваните критерии за включване на групите за изменения в прогнозата TAF или корекции на прогнозата се базират на прогнозата за начало, край или промяна в интензивността на някое от следните метеорологични явления или техни комбинации:

- преохладена мъгла;

-	преохладен валеж;

-	умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;

-	гръмотевична буря;

-	прашна буря;

-	пясъчна буря.

1.3.2. Групите за изменения (вж. Таблица 3.3) се включват в прогнозата
TAF или корекции на прогнозата се извършват при удовлетворяване на следните
критерии (прагови стойности):

а) в съответствие с прогнозата средната посока на приземния вятър се изменя с 60° или повече, при средна скорост преди и/или след промяната 5 m/s (10 възела) или повече;

б) в съответствие с прогнозата средната скорост на приземния вятър се изменя с 5 m/s (10) възела или повече;

в) в съответствие с прогнозата отклонението от средната скорост на приземния вятър (поривите) се изменя с 5 m/s (10 възела) или повече, при средна скорост преди и/или след промяната 7,5 m/s (15 възела) или повече;

г) в съответствие с прогнозата приземният вятър преминава през важни
стойности от оперативно значение. Такива прагови стойности се определят от ДАНО, като се отчитат изменения на вятъра, които изискват промяна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане или са свързани със стойности на гръбния и напречен вятър, спрямо използваната писта за излитане и кацане, превишаващи оперативните граници на ВС, които са типични за даденото летище.

д) прогноза за подобрение и промяна на видимостта до, преминаване през една или повече от следните стойности или за влошаване и преминаване през една или повече от следните стойности:

- 150, 350, 600, 800, 1 500 или 3 000 m;

- 5 000 m – в случай че значителен брой полети се изпълняват по правилата за визуални полети;

е)	прогноза на начало или край на някое от следните метеорологични явления или техни комбинации:

-	ниско носещ се прах, пясък или сняг;

-	прашна, пясъчна или снежна виелица;

-	шквал;

-	фуниевидни облаци (торнадо или смерч);

ж)	прогноза за увеличение или намаление и изменение на височината на долната граница на най-ниския облачен слой или маса с количе¬ство BKN или OVC, достигаща и преминаваща през една или повече от следните стойности:

-	30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft);

-	450 m (1500 ft), в случай че значителен брой полети се изпълняват по правилата за визуални полети;

з)	прогноза за изменение на количеството на облачен слой или маса с долна граница под 450 m (1500 ft):

-	от NSC, FEW или SCT към BKN или OVC, или

-	от BKN или OVC към NSC, FEW или SCT;

и) прогноза за увеличение или намаление на

вертикалната видимост, като прогнозираната стойност достига и/или преминава през една или няколко от следните стойности 30, 60, 150, 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft);

й) други критерии, които отговарят в най- голяма степен на оперативните минимуми на летището, съгласувани между ДАНО и заинтересованите оператори.

1.3.3. Когато е необходимо указване на изменението на някой от
метеорологичните елементи, в съответствие с критериите от т. 1.3.1, се
използват индикаторите за промяна „BECMG” и „TEMPO”, следвани от периода
време (характеризиран с началото и края в цели часове по UTC), през който се очаква изменението. Следва описанието само на елементите, които се очаква да претърпят значителни изменения. Когато се очакват значителни изменения на облачността, като изключение се включват всички облачни групи (включителноn слоевете или масивите, които не търпят изменения).

1.3.4. Индикаторът на промяна „BECMG” и съответната група на времето се използват при очаквани изменения на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени прагови стойности с постоянна или
променлива скорост и в неопределен момент от периода време. Периодът време
обикновено е под два часа, в особени случаи се допуска и повече, като не
превишава четири часа.

1.3.5. Индикаторът на промяна „TEMPO” и съответната група на времето се използват при очаквани чести или редки временни изменения на
метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени
прагови стойности и във всеки отделен случай за период, с продължителност
по-малка от един час и общо по-малко от половината от периода на прогнозата, в течение, на който се очакват измененията. Ако се очаква временните изменения да са с продължителност   един час или повече, се използва индикатора на промяна „BECMG” в съответствие с т. 1.3.3 или периодът се разделя в съответствие с т. 1.3.5.

1.3.6. Когато се очаква определени преобладаващи метеорологични условия да се променят съществено и повече или по-малко комплексно към други условия, периодът на валидност се разделя на самостоятелни периоди чрез съкращението „FM“, непосредствено следвано от шестцифрена група  в дни, часове и минути UTC, отразяваща очакваното време на промяна. Отделеният период, следващ съкращението „FM“, е самостоятелен и всички метеорологични условия, описани след съкращението, заменят прогнозираните, предшестващи съкращението.

1.4. Използване на групата за вероятност.

Вероятността за достигане на алтернативни стойности на един или повече
от прогнозираните елементи се указва при необходимост чрез групата за
вероятност, която включва: съкращението „PROB”, следвано от десетки процента и периода време в течение, на който се очаква/-т алтернативната/-ите стойност/-и. Информацията за вероятността се поставя след прогнозирания/ите елемент/и и е следвана от алтернативната стойност на елемента или елементите.  Вероятността за прогнозата на временни флуктуации на метеорологичните условия при необходимост се указват чрез съкращението „PROB”, следвано от вероятността в десетки процента, поставена преди индикатора на промяна „TEMPO” и съответната група за времето. Вероятността
за алтернативна стойност или изменение по-малка от 30 % се счита за
незначителна и не се указва. Вероятността за алтернативна стойност или
изменение от 50 % за авиационни цели не се разглежда като вероятност, а
вместо нея в подобни случаи при необходимост се използват индикаторите
„BECMG” или „TEMPO” или чрез разделяне на периода на валидност и
съкращението „FM”. Групата за вероятност не се използва като определящ
елемент за индикатора на промяна „BECMG” и за съкращението „FM”.

1.5. Брой на групите за промяна.

Броят на групите за промяна и вероятност трябва да се свежда до минимум и обикновено не е по-голям от пет.

1.6. Разпространение на TAF.

Прогнозите TAF и техните корекции се разпространяват до международните банки данни - OPMET, и до центровете за обслужване на спътниковата комуникационна система на AFS в съответствие с изискванията на РАНС.

2. Критерии при изготвяне и разпространение на прогнози за кацане.

2.1. Формат на прогнозите за кацане.

Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозата за кацане са еднакви с използваните в сведението, в което тя е включена и е в съответствие с Таблица 1.2 и 1.3.

2.2. Включване на информация за метеорологичните елементи:

2.2.1. Основни правила.

Тренд-прогнозата включва очаквани значими промени на един или повече от следните елементи:

- приземен вятър;

- видимост;

- метеорологични явления;

- облачност.

В тренд-прогнозата се включват само елементите, за които се очакват значими промени.

При очаквани значими промени на облачността се включват всички групи за облаци, включително за слоеве и масиви, за които не се очакват изменения.

При очаквана значима промяна на видимостта се включва и явлението, което причинява намалението на видимостта.

Когато не се очакват значими промени на метеорологичните елементи в близките два часа, се използва терминът „NOSIG”.

2.2.2. Приземен вятър.

Тренд-прогнозата отразява значимите промени на приземния вятър, когато се очаква да достигнат или преминат през следните прагови стойности:

а)	промяна на средната посока на приземния вятър с 60° и повече, като при това средната скорост преди и/или след промяната е 5 m/s (10 kt) или повече;

б)	промяна на средната скорост на приземния вятър с 5 m/s (10 kt) или повече;

в)	промяна на приземния вятър, при която се превишават важни стойности от оперативно значение; такива прагови стойности се определят от ДАНО, като се отчитат изменения на вятъра, които изискват промяна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане или са свързани със стойности на гръбния и напречния вятър, спрямо използваната писта за излитане и кацане, превишаващи оперативните граници на ВС, които са типични за даденото летище.

2.2.3. Видимост.

Тренд-прогнозата отразява подобрение или влошаване на видимостта при достигане до или преминаване през една или няколко от следните стойности:

150, 350, 600, 800, 1500 или 3000 m.

В случай на изпълнение на значителен брой полети по правилата за визуални полети към горния списък се прибавя и стойността 5000 m.

2.2.4. Метеорологични явления.

2.2.4.1. Тренд-прогнозата отразява начало, край или промяна в
интензивността на едно или повече  от следните метеорологични явления или техни комбинации:

- преохладен валеж;

- умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;

- гръмотевична буря (с валеж);

- прашна буря;

- пясъчна буря;

- други метеорологични явления, дадени в т. 4.2.3. на приложение № 1.

2.2.4.2. Тренд-прогнозата отразява начало или край на едно или повече
от следните метеорологични явления или техни комбинации:

- преохладена мъгла;

- ниско носещ се прах, пясък или сняг;

- прашна, пясъчна или снежна виелица;

- гръмотевична буря (без валеж);

- шквал;

- фуниевидни облаци (торнадо или смерч).

2.2.4.3. Общият брой на метеорологичните явления от т. 2.2.4.1 и т. 2.2.4.2. е най-много три.

2.2.4.4. Когато се очаква край на някое метеорологично явление се използва съкращението „NSW”.

2.2.5. Облачност.

Тренд-прогнозата отразява:

- промяна на височината на долната граница на облачния слой с
количество BKN или OVC, при която се достига до или преминава през една или
повече от следните стойности: 30, 60, 150, 300 или 450 m (100, 200, 500,
1000 или 1500 ft).

- промяна на количеството облачност от FEW или SCT, при която нараства към BKN или OVC или от BKN или OVC да намалява към FEW или  SCT при долна граница под 450 m (1500 ft), а така също и когато се очаква да падне под или да се повиши над 450 m (1500 ft).

Когато не се очакват купесто-дъждовни облаци и облаци под 1 500 m
(5 000 ft) или под най-голямата минимална секторна височина (която от двете е по-голяма), но съкращението „CAVOK” не е подходящо, се използва съкращението „NSC”.

2.2.6. Вертикална видимост.

Тренд-прогнозата отразява промени на вертикалната видимост, когато достигне до или премине през една или повече от следните стойности: 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft).

2.2.7. Допълнителни критерии.

Освен изброените в т. 2.2.2.-2.2.6, могат да се въведат и
допълнителни критерии, съгласувани между ДАНО и
заинтересованите оператори, при които измененията отговарят в най-голяма
степен на оперативните минимуми на летището.

2.3. Групи за изменения.

2.3.1. Когато се очаква промяна на метеорологичен елемент, в
тренд-прогнозата се използват индикаторите на промяна „BECMG” и „TEMPO”.

2.3.2. Индикаторът на промяна „BECMG” се използва при очаквани
изменения на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават
установени прагови стойности с постоянна или променлива скорост.

Когато промяната се очаква да започне и да завърши напълно през периода, на тренд-прогнозата, началото и краят на промяната се указва със
съкращенията „FM” и „TL” съответно, следвани от групите за времето в часове
и минути.

Когато промяната се очаква да започне с началото през периода на
тренд-прогнозата и да завършат преди края на този период, се използва
съкращението „TL” и съответната група за времето.

Когато промяната се очаква да започне през периода на тренд-прогнозата  да завършат с края на този период, се използва съкращението „FM” и съответната група за времето.

Когато промяната се очаква да започне в определено време от периода на тренд-прогнозата, се използва съкращението „AT” и съответната група за времето.

Когато периодите на промяна и на тренд-прогнозата съвпадат или не се знае времето на промяната, се използва само индикатора на промяна „BECMG” без допълнителни пояснения.

2.3.3. Индикаторът на промяна „TEMPO” се използва при очаквани временни флуктуации на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени прагови стойности и във всеки отделен случай, за период, с продължителност по-малка от един час и общо по-малко от половината от периода, през който се очакват измененията.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да
започнат и да завършат напълно през периода на тренд-прогнозата, началото и
краят на периода се указва със съкращенията „FM” и „TL” съответно, следвани
от групите за времето в часове и минути.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да
започнат с началото през периода на тренд-прогнозата и да завършат преди
края на този период, се използва съкращението „TL” и съответната група за
времето.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да
започнат през периода на тренд-прогнозата и завършат с края на този период,
се използва съкращението „FM” и съответната група за времето.

Когато периодите на временните флуктуации на метеорологичните условия и на тренд-прогнозата съвпадат, се използва само индикатора на промяна „TEMPO” без допълнителни пояснения.

2.4. Използване на групата за вероятност.

Групата за вероятност (съкращението „PROB” и неговите атрибути) не се използва в тренд-прогнозата.

3. Критерии при изготвяне и разпространение на прогнози за излитане.

3.1. Формат на прогнози за излитане.

Форматът на прогнозата за излитане се определя от ДАНО, освен, ако друго не е договорено в споразумение между ДАНО и заинтересованите оператори.

Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозите за излитане са еднакви с използваните в сведенията за
наблюденията.

3.2. Корекции на прогнозите за излитане.

Критериите за издаване на корекции на прогнозите за излитане за посока и скорост на вятъра, температура и атмосферно налягане и други елементи от оперативно значение се определят от ДАНО в съответствие с критериите за издаване на специални сведения за летището, според приложение 1, раздел 1, т. 3.1.4., освен, ако друго не е договорено в споразумение между ДАНО и заинтересованите оператори.

Критерии при изготвяне и разпространение на зонални прогнози за полети на малки височини.

4.1. Формат и съдържание на зонални прогнози във форма GAMET.

Зоналните прогнози за полети на малки височини във форма GAMET съдържат две части:

Част I - метеорологични явления по маршрута, представляващи опасност за
полетите на малки височини, използвани при издаването на информация AIRMET;

Част II - допълнителна информация, необходима за полетите на малки височини.

Съдържанието и поредността на елементите в зоналните прогнози във форма GAMET съответства на шаблона в Табл. 3.4. Допълнителни елементи в част ІІ се включват в съответствие с РАНС. Елементи, включени в издадено съобщение SIGMET се пропускат в  зоналните прогнози във форма GAMET.

4.2. Корекции на зонални прогнози във форма GAMET.

Когато метеорологичното явление, представляващо опасност за полети на 
малки височини, включено в зоналните прогнози GAMET, не е възникнало или
вече не се прогнозира в периода на валидност на прогнозата, се издава
корекция GAMET AMD, изменяща само съответния метеорологичен елемент. При съществуване на автоматизиран брифинг, коригираната прогноза
своевременно заменя старата. Категориите - видимост/долна граница в зонални прогнози за полети на малки височини също подлежат на корекции.

4.3. Съдържание на зоналните прогнози за полети на малки височини във форма на карти.

Когато зоналните прогнози за полети на малки височини се изготвят във форма на карти, прогнозата на вятъра и температурата във височина се издава за отделни точки, отстоящи една от друга на разстояние не повече от 500 км (300 NM) и най-малко на следните височини: 600, 1500 и 3000 м (2000, 50000 и 10 000  ft) и 4500 м (15 000 ft) в планинските райони.

Когато зоналните прогнози за полети на малки височини се изготвят във форма на карти, прогнозата за опасни метеорологични явления (SIGWX) се издава във вид на прогноза SIGWX на малки височини за полетни нива до полетно нива 100 (или до полетно ниво 150 в планинските райони или по-високо, ако е необходимо). Прогнозите SIGWX на малки височини включват:

а) метеорологични явления, изискващи издаването на информация SIGMET в съответствие с Приложение 4, и които е възможно до влияят на полетите на малки височини.

б) елементите на зоналните прогнози за полети на малки височини включени в Табл. 3.4 с изключение на:

1) вятъра и температурата във височина и

2) прогнозираната стойност на QNH.

Препоръки за използването на термините „ISOL”, „OCNL” и „FRQ” по отношение на купесто-дъждовните и мощните купести облаци и гръмотевичните бури са дадени в Приложение № 4.

4.4. Разпространение на зоналните прогнози за полети на малки височини.

Зонални прогнози за полети на малки височини, подготвени за издаването на информация AIRMET, се обменят между летищните метеорологични служби и/или метеорологичните служби за следене, отговорни за издаването на полетна документация за полети на малки височини в съответния район за полетна информация.

Таблица 3.1

Желателна за експлоатацията точност на прогнозите

Забележка: Ако точността на прогнозите е в рамките на желателната (втора колона) за процента от случаите съобразно данните от трета колона, то ефектът от грешките в прогнозите се счита за приемлив в сравнение с навигационни и други оперативни грешки.

| Елемент за прогнозиране | Желателна за експлоатацията точност на прогнозите | Относителен дял, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Летищна прогноза |  |  |  |  |
| Посока на вятъра | ± 20° | 80 % от случаите |  |  |
| Скорост на вятъра | ± 2,5 m/s (5 kt) | 80 % от случаите |  |  |
| Видимост | ± 200 m до 800 m ± 30% между 800 m и 10 km | 80 % от случаите |  |  |
| Валеж | Наличие или отсъствие | 80 % от случаите |  |  |
| Количество на облаците | Една категория под 450 m (1500 ft). Наличие или отсъствие на BKN или OVC между 450 m (1500 ft) и 3000 m (10 000 ft) | 70 % от случаите |  |  |
| Височина на облаците | ± 30 m (100 ft) до 300 m (1000 ft) ± 30% между 300 m (1000 ft) и 3 000 m (10 000 ft) | 70 % от случаите |  |  |
| Температура на въздуха | ± 1° | 70 % от случаите |  |  |
| Прогноза за кацане |  |  |  |  |
| Посока на вятъра | ± 20° | 90 % от случаите |  |  |
| Скорост на вятъра | ± 2,5 m/s (5 kt) | 90 % от случаите |  |  |
| Видимост | ± 200 m до 800 m ± 30% между 800 m и 10 km | 90 % от случаите |  |  |
| Валеж | Наличие или отсъствие | 90 % от случаите |  |  |
| Количество на облаците | Една категория под 450 m (1500 ft). Наличие или отсъствие на BKN или OVC между 450 m (1500 ft) и 3 000 m (10 000 ft) | 90 % от случаите |  |  |
| Височина на облаците | ± 30 m (100 ft) до 300 m (1000 ft) ±30% между 300 m (1000 ft) и 3 000 m (10 000 ft) | 90 % от случаите |  |  |
| Прогноза за излитане |  |  |  |  |
| Посока на вятъра | ± 20° | 90 % от случаите |  |  |
| Скорост на вятъра | ± 2,5 m/s (5 kt) до 12,5 m/s (25 kt) | 90 % от случаите |  |  |
| Температура на въздуха | ± 1° | 90 % от случаите |  |  |
| Стойност на налягането (QNН) | ± 1 hPa | 90 % от случаите |  |  |
| Зонални и маршрутни прогнози |  |  |  |  |
| Температура на въздуха във височина | ± 2° (средно за 900 km (500 NM) | 90 % от случаите |  |  |
| Относителна влажност | ± 20% | 90 % от случаите |  |  |
| Вятър във височина | ± 5 m/s (10 kt) - модул от векторната разлика за 900 km (500 NM) | 90 % от случаите |  |  |
| Значими метеорологични явления по маршрута и облаци | Наличие или отсъствие Местоположение: ± 100 km (60 NM) Вертикално развитие ±300m (1000ft) Полетно ниво на тропопаузата ±300m (1000ft) Ниво на максималния вятър ±300m (1000ft) | 80 % от случаите 70 % от случаите 70 % от случаите 80 % от случаите 80 % от случаите |  |  |

Таблица 3.2

Шаблон за летищна прогноза в кодова форма ТАF

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;

О – опционално включване (незадължително).

| Елементи специфицирани в глава 5 | Описание | Шаблон |  |  |  |  |  |  |  | Примери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс на типа съобщение (М) | Тип на прогнозата (М) | ТАF или TAF AMD или TAF COR |  |  |  |  |  |  |  | TAF TAF AMD |
| Индикатор за местоположение (М) | Индикатор за местоположение по ICAO (М) | nnnn |  |  |  |  |  |  |  | YUDO1 |
| Дата и време на издаване на прогнозата (М) | Дата и време на издаване на прогнозата в UTC (М) | nnnnnnZ |  |  |  |  |  |  |  | 160000Z |
| Идентификатор за липсваща прогноза (C) | Идентификатор за липсваща прогноза (C) | NIL |  |  |  |  |  |  |  | NIL |
| Край на съобщението TAF ако прогнозата липсва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и период на валидност на прогнозата (М) | Дата и период на валидност на прогнозата в UTC (М) | nnnn/nnnn |  |  |  |  |  |  |  | 1606/1624 0812/0918 |
| Идентификатор за отменена прогноза (C) | Идентификатор за отменена прогноза (C) | CNL |  |  |  |  |  |  |  | CNL |
| Край на съобщението TAF ако прогнозата е отменена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приземен вятър (М) | Посока на вятъра (М) | nnn или VRB2 |  |  |  |  |  |  |  | 24004MPS (24008KT) VRB01MPS (VRB02KT) 19005MPS (19010KT) 00000MPS (00000KT) 140P49MPS (140P99KT) 12003G09MPS (12006G18KT) 24008G14MPS (24016G28KT |
|  | Скорост на вятъра (М) | [P]nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (С)3 | G[P]nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единици на измерване (М) | MPS (или KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видимост (М) | Преобладаваща видимост (М) | nnnn |  |  |  |  |  | C A V O K |  | 0350 CAVOK 7000 9000 9999 |
| Време в момента (явление) (С) 4,5 | Интензивност на метеорологичното явление (С)6 | - или + |  |  | - |  |  |  |  | RA HZ +TSRA FG -FZDZ PRFG +TSRASN -SNRA FG |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (C)7 | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSRA или TSSN |  |  | FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |
| Облачност (М)8 | Количество облачност, долна граница или вертикална видимост(M) | FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn | VVnnn или VV/// |  |  | NSC |  |  |  | FEW010 VV005 OVC020 VV/// NSC SCT005 BKN012 SCT008 BKN025CB |
|  | Тип на облачността(C)4 | CB или TCU | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура (О)9 | Име на елемента (М) | ТХ |  |  |  |  |  |  |  | ТХ25/1013Z TN09/1005Z TX05/2112Z TNM02/2103Z |
|  | Максимална температура (М) | [M]nn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ден и час на наблюдаване на максимална температура (М) | nnnnZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Име на елемента (М) | TN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимална температура (М) | [M]nn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ден и час на наблюдаване на минимална температура (М) | nnnnZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очаквани значителни промени на един или повече елемента през периода на валидност (С)4,10 | Индикатор за промяна или за вероятност (М) | PROB30[TEMPO] или PROB40[TEMPO] BECMG или TEMPO или FM |  |  |  |  |  |  |  | TEMPO 0815/0818 25017G25MPS (TEMPO 0815/0818 25034G50KT) TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020 (TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020) BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010 (BECMG 3010/3011 00000KT 2400 OVC010); PROB30 1412/1414 0800 FG BECMG 1412/1414 RA TEMPO 2503/2504 FZRA TEMPO 0612/0615 BLSN PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG |
|  | Период от време на прогнозираната промяна (М) | nnnn/nnnn или nnnnnn11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вятър(С)4 | nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS или VRBnnMPS (или nnn[P]nn[G[P]nn]KT или VRBnnKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобладаваща видимост (C) 4 | nnnn |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |
|  | Интензитет на метеорологичните явления (С)6 | - или + |  | - |  |  | NSW |  |  |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологичните явления (С)4,7 | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSRA или TSSN |  | FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество и долна граница на облачността или вертикална видимост (С)4 | FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn |  | VVVnnn или VV/// |  |  | NSC |  |  | FM051230 15004MPS 9999 BKN020 (FM051230 15008KT 9999 BKN020) BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020 |
|  | Тип облачност(С)4 | CB или TCU |  | - |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

- Фиктивен индикатор за местоположение.

- Използва сев съответствие с т. 1.2.1.

- Включва се в съответствие с т. 1.2.1.

- Включва се, когато е приложимо.

- Една или повече, но не повече от три групи, в съответствие с т. 1.2.3.

- Да се включва, когато е приложимо, в съответствие с т. 1.2.3. Няма идентификатор за „умерен” интензитет.

- Метеорологичните явления да се включват в съответствие с т. 1.2.3.

- Не повече от 4 слоя облачност; в съответствие с т. 1.2.4.

- Включва се в съответствие с т. 1.2.5.

- Включва се в съответствие с т. 1.3, 1.4 и 1.5.

- Да се използва само с FM.

Таблица 3.3

Групи за промяна в летищната прогноза в кодова форма TAF

| Индикатор за промяна или време |  | Период от време | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM |  | ndndnhnhnmnm | използва се за обозначаване на значителни промени на повечето метеорологични елементи с начало в ден ndnd, nhnh часа и nmnm минути (UTC); всички елементи дадени преди “FM” се включват и след “FM” ( т.е. те се заместват с онези следващи съкращението “FM”) |  |
| BECMG |  | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 | промяната се прогнозира да започне в ден nd1nd1 , nh1nh1 часа (UTC) и да завърши в ден nd2nd2 , nh2nh2 часа (UTC); след “BECMG” се включват само тези елементи, които се променят; периодът от време nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 обикновено не превишава 2 часа и при всички случаи е не по-голям от 4 часа |  |
| TEMPO |  | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 | използва се за прогнозиране на временни флуктуации на метеорологични елементи започващи в ден nd1nd1, nh1nh1 часа (UTC) и завършващи ден nd2nd2 , nh2nh2 часа (UTC); след “TEMPO” се включват само елементите, чийто флуктуации се прогнозират; периодът от време на всяка флуктуация е не по-голям от 1 час и общо сумата от периодите на всички флуктуации е по-малка от половината от периода на прогнозата nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2. |  |
| PROBnn | - | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 | вероятност за поява (в %) на алтернативна стойност на прогнозирания елемент или елементи; nn приема стойности 30 или 40; включва се непосредствено преди алтернативната стойност. | - |
|  | TEMPO | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 |  | вероятност за поява на временни флуктуации |

Таблица 3.4

Шаблон за зоналните прогнози за полети на малки височини във форма GAMET

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия;

О – опционално включване (незадължително);

= - двойна линия показва, че текстът след нея се разполага на следващ ред.

| Елементи |  | Описание |  | Шаблон |  |  | Примери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор на местоположението на FIR/CTA (М) |  | Индикатор за местоположение ICAO на органа за ОВД, обслужващ RIR или CTA, за които се отнася прогнозата (М) |  | nnnn |  |  | YUCC1 |
| Индекс за типа на съобщението (М) |  | Тип на съобщението (М) |  | GAMET |  |  | GAMET |
| Период на валидност на прогнозата (М) |  | Група за ден и час, показваща периода на валидност UTC (М) |  | VALID nnnnnn/nnnnnn |  |  | VALID 220600/221200 |
| Индикатор на местоположението на ЛМС/МСС (М) |  | Индикатор на местоположението на ЛМС/МСС, издаваща съобщението с отделящо тире (М) |  | nnnn- |  |  | YUDO-1 |
| Име на FIR/CTA или част от него (М) |  | Индикатор за местоположение и име на FIR/CTA, за който се излъчва съобщението (М) |  | nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] [BLW FLnnn] или nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn] |  |  | YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120 YUCC AMSWELL FIR |
| Елементи | Описание |  | Шаблон |  |  |  | Примери |
|  |  |  | Идентификатор и време |  | Описание | Местоположение |  |
| Индикатор на началото на Част І (M) | Индикатор, показващ на началото на Част І (М) |  | SECN I |  |  |  | SECN I |
| Приземен вятър (С) | Скорост на приземния вятър над обширна област, превишаваща 15 m/s (30 kt) |  | SFC WSDP: [nn/nn] |  | n[nn] MPS (или n[nn] KT) | [N от Nnn или Snn или S от Nnn или Snn или W от Wnn или Enn или E от Enn или Wnn] или [nnnnnnnnnn]2 | SFC WSPD: 10/12 16 MPS SFC WSPD: 40 KT E OF W10 |
| Приземна видимост (С) | Приземна видимост над обширна област под 5000 m, включително метеорологичното явление, което причинява намалението на видимостта |  | SFC VIS: [nn/nn] |  | nnnn M FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или PO или DS или SS или DZ или RA или SN или SG или IC или FC или GR или GS или PL или SQ |  | SFC VIS: 06/08 3000 M BR N OF N51 |
| Значими метеороло- гични явления (С) | Значими метеорологични явления, включително гръмотевични бури и силни пясъчни и прашни бури |  | SIGWX: [nn/nn] |  | ISOL TS или OCNL TS или FRQ TS или OBSC TS или EMBD TC или HVY DS или HVY SS или SQL TS или ISOL TSGR или OCNL TSGR или OBSC TS или EMBD TSGR или SQL TSGR или VA |  | SIGWX: 11/12 ISOL TS SIGWX: 12/14 SS S OF N35 |
| Закритие на планините (С) | Закритие на планините |  | MT OBSC: [nn/nn] |  | nnnnnnnnnn2 |  | MT OBSC: MT PASSES S OF N48 |
| Облачност (С) | Обширни области с плътна или разкъсана облачност с височина на долната граница под 300 m (1000ft) над земната повърхност (AGL) или над средното морско ниво (AMSL) и/или развитие на купесто-дъждовни облаци (CB) или мощни купести облаци (TCU) |  | SIG CLD: [nn/nn] |  | BKN или OVC nnn[n]/nnn[n] M (или nnn[n]/nnn[n] FT) AGL или AMSL ISOL или OCNL или FRQ или OBSC или EMBD CB3 или TCU3 nnn[n]/nnn[n] M (или nnn[n]/nnn[n] FT) AGL или AMSL |  | SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL |
| Обледяване (С) | Обледяване (с изключение на възникващо в конвективни облаци или силно обледяване, за което вече е излъчено съобщение SIGMET) |  | ICE: [nn/nn] |  | MOD FLnn/nn или MOD ABV FLnn/nn или SEV FLnn/nn или SEV ABV FLnn/nn |  | ICE: MOD FL050/080 |
| Турбулентност (С) | Турбулентност (с изключение на възникващо в конвективни облаци или силна турбулентност, за която вече е излъчено съобщение SIGMET) |  | TURB:[nn/nn] |  | MOD FLnn/nn или MOD ABV FLnn/nn или SEV FLnn/nn или SEV ABV FLnn/nn |  | TURB: MOD ABV FL090 |
| Планински вълни (С) | Планински вълни (с изключение на силни планински вълни, за които вече е излъчено съобщение SIGMET) |  | MTW: [nn/nn] |  | MOD FLnn/nn или MOD ABV FLnn/nn или SEV FLnn/nn или SEV ABV FLnn/nn |  | MTV: MOD ABV FL090 N OF N63 |
| Съобщения SIGMET (С) | Съобщения SIGMET за FIR/CTA или под район, за който е валидна зоналната прогноза |  | SIGMET APPLICABLE: |  | n[,n],[n] |  | SIGMET APPLICABLE: 3,5 |
| или HAZARDOUS WX NIL (С)4 |  |  | HAZARDOUS WX NIL |  |  |  | HAZARDOUS WX NIL |
| Индикатор на началото на Част ІІ (M) | Индикатор, показващ на началото на Част ІІ (М) |  | SECN IІ |  |  |  | SECN IІ |
| Барични центрове и фронтове (M) | Барични центрове и фронтове и тяхното очаквано преместване и развитие |  | PSYS: [nn] |  | L [n]nnn HPA или H [n]nnn HPA или FRONT или NIL | Nnnnn или Snnnn или Wnnnn или Ennnn или Nnnnn или Snnnn или Wnnnn или Ennnn TO Nnnnn или Snnnn или Wnnnn или Ennnn | PSYS:06 L 1004 HPA N5130 E0100 MOV NE 25KT WKN |
|  |  |  |  |  | MOV N или NE или E или SE или S или SW или W или NW nnKMH (nnKT) WKN илиNC или INTSF | - |  |
| Вятър и температура във височина (M) | Вятър и температура във височина най-малко за следните височини: 600, 1500 и 3000 m (2000, 5000 и 10000 ft) |  | WIND/T: |  | [n]nnn M (или [n]nnn FT) nnn/[n]nn MPS (или nnn/[n]nn KT) PSnn или MSnn | Nnnnn или Snnnn или Wnnnn или Ennnn или [N от Nnn или Snn] или [S от Nnn или Snn] или [W от Wnn или Enn] или [E от Wnn или Enn] или [nnnnnnnnnn] | WIND/T: 2000 FT 270/18 MPS PS03 5000 FT 250/20 MPS MSO2 10000 FT 240/22 MPS MS11 |
| Облачност (M) | Информация за облачност, която не е включена в Част І, с указване на типа и височината на долната и горната граница над земната повърхност (AGL) или над средно морско ниво (AMSL) |  | CLD: [nn/nn] |  | FEW или SCT или BKN или OVC ST или SC или CU или AS или AC или NS [n]nnn/[n]nnn M (или [n]nnn/[n]nnn FT) AGL или AMSL или NIL |  | CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL |
| Височина на ниво 0° (M) | Височина на ниво 0° над земната повърхност (AGL) или над средното морско ниво (AMSL), ако то е по-ниско от горната граница на въздушното пространство, за което е валидна прогнозата |  | FZLVL: |  | [ABV] nnnn FT AGL или AMSL |  | FZLVL: 3000 FT AGL |
| Прогноза на QNH (M) | Прогноза на най-ниската стойност на QNH в течение на периода на валидност |  | MNM QNH: |  | [n]nnn HPA |  | MNM QNH: 1004 HPA |
| Температура на повърхността на морето и състоянието на морето (О) | Температура на повърхността на морето и състоянието на морето, ако се изисква от РАНС |  | SEA: |  | T[nn] HGT [n]nM |  | SEA: T15 HGT 5 M |
| Вулканично изригване (M) | Име на вулкана |  | VA: |  | nnnnnnnnnn или NIL |  | VA: ETNA |

Забележки:

- Условно местоположение.

- Описанието на добре известни географски места в свободен текст се свежда до минимум.

- Местоположението на CB и TCU се указва като допълнение към информацията за разкъсана или плътна облачност над обширна област, както е показано в примера.

- Когато не са включени елементи в Част І.

| Елемент | Величина | Диапазон | Резолюция |
| --- | --- | --- | --- |
| Посока на вятъра | °географски | 000-360 | 10 |
| Скоророст на вятъра | MPS KT | 1-99* 1-199* | 1 1 |
| Видимост | M M M M | 0000-0750 0800-4900 5000-9000 10000- | 50 100 1000 0 (фикс. значение 10) |
| Видимост на ПИК | M M M | 0000-0375 0400-0750 0800-2000 | 25 50 100 |
| Вертикална видимост | значения кратни на 30 M (100 FT) | 000-020 | 1 |
| Облаци: долна граница | значения кратни на 30 M (100 FT) | 000-100 | 1 |
| Температура на въздуха (максимална и минимална) | °C | -80-+60 | 1 |
| QNH: | hPa | 0850-1100 | 1 |
| Температура на морската повърхност | °C | -10-+40 |  |
| *за нуждите на гражданското въздухоплаване скорости на вятъра над 50 m/s (100 kt) не се използват, но е предвидено за други цели да могат да се съобщаават скорости до 99 m/s (199 kt) |  |  |  |

Таблица 3.5

Диапазон и резолюция на величините включени в TAF“

§ 32. Приложение № 4 се изменя така:

„Приложение № 4

към чл. 86

Технически изисквания към информации SIGMET и AIRMET, летищни предупреждения и предупреждения и сигнали за срез на вятъра

В това приложение се определят техническите изисквания към информациите SIGMET и AIRMET, летищните предупреждения и предупрежденията за срез на вятъра, в съответствие с изискванията на глава шеста на наредбата.

1. Изисквания към информацията SIGMET

1.1 Формат на информацията SIGMET.

1.1.1. Съдържанието и последователността на елементите в информацията
SIGMET е в съответствие с Таблица 4.1

1.1.2. Информациите SIGMET се обозначават като „SIGMET”.

1.1.3. Поредният номер в съответствие с таблица 4.1 отразява количеството информации SIGMET, издадени за района за полетна информация след 00:01 ч. UTC на съответния ден. Метеорологичната служба за следене, чиято зона на отговорност обхваща повече от един FIR/CTA, издава отделни съобщения SIGMET за всеки  FIR/CTA в своята зона на отговорност.

1.1.4. В съобщение, съдържащо информация SIGMET се включва само едно от
следните метеорологични явления с използването на съответстващото на случая
съкращение:

за крейсерски ешелон (независимо от височината):

гръмотевична буря:

- скрита:                                                                                           OBSC TS;

- вградена:                                                                                       EMBD TS;

- честа:                                                                                             FRQ TS;

- шквалова линия:                                                                           SQL TS;

- скрита с град:                                                                                OBSC TS GR;

- много на брой с град:                                                                   FRQ TS GR;

- вградена с град:                                                                            EMBD TS GR;

- шквалова линия с град:                                                               SQL TS GR;

тропически циклон:

тропически циклон със средна 10-минутна скорост на

вятъра при земята 17 m/s (34 възела) или повече:                       TC и името на циклона.

Турбулентност

- силна турбулентност:                                                                  SEV TURB

Обледяване

- силно обледяване:                                                     	         SEV ICE;

- силно обледяване от преохладен дъжд:                 	         SEV ICE (FZRA).

планински вълни

- силни планински вълни:                                                             SEV MTW

прашна буря

- силна прашна буря:                                                                     HVY DS

пясъчна буря

- силна пясъчна буря:                                                                    HVY SS

вулканични пепел

- вулканична пепел:                                                                      VA (+ името на вулкана,                                                                                                                              ако е известно)

радиоактивен облак:                                                                     RDOACT CLD

1.1.5. При описанието на метеорологичното явление, поради което се
издава съобщение SIGMET, не се включва друга информация, освен указаната в
т. 1.1.4. В съобщението SIGMET, издадено поради гръмотевични бури или
тропически циклон, не се включват свързаните с тях турбулентност и обледяване.

1.1.6 	В допълнение на изготвената информация SIGMET в явен текст със съкращения съгласно т. 4.1, метеорологичните служби за следене (разполагащи с възможности за това) изготвят информация SIGMET и в цифров формат.

1.1.7	При разпространение в цифров формат, информацията SIGMET се форматира съгласно глобалния модел за обмен на информация, като се използва стандарта extensible markup language (XML)/geography markup language (GML).

1.1.8 	При разпространение в цифров формат, информацията SIGMET се придружава от съответните метаданни.

Забележка: Ръководство за модела за обмен на информация, XML/GML и профила на метаданните е публикувано в Manual on the Digital Exchange of Aeronautical Meteorological Information (Doc 10003).

1.1.9 	При разпространение на  информация SIGMET в графичен формат  се спазват изискванията  на Приложение № 7.

1.2. Разпространение на информацията SIGMET.

1.2.1. Съобщенията SIGMET се разпространяват до метеорологичните служби за следене, до СЦЗП и до други метеорологични служби в съответствие с РАНС. Съобщенията SIGMET за вулканична пепел се разпространяват и до
консултативния център за вулканична пепел.

1.2.2. Съобщенията SIGMET се разпространяват до международните банки данни - OPMET, и до центровете, определени от РАНС за обслужване на спътниковата комуникационна система на AFS.

2. Изисквания към информацията AIRMET.

2.1 Формат на съобщенията AIRMET

2.1.1. Съдържанието и последователността на елементите в информацията
AIRMET е в съответствие с Таблица 4.1.

2.1.2. Поредният номер в съответствие с таблица 4.1 отразява количеството информация AIRMET, издадена за FIR/CTA след 00:01 ч. UTC на съответния ден. Метеорологичната служба за следене, чиято зона на отговорност обхваща повече от един РПИ, издава отделни съобщения AIRMET за всеки  FIR/CTA в своята зона на отговорност.

2.1.3.   Районът за полетна информация при необходимост се разделя на подрайони.

2.1.4. В съобщението, съдържащо информация AIRMET, се включва едно от
следните метеорологични явления с използването на съответстващото на случая
съкращение:

На крейсерски ешелон под полетно ниво 100 или под полетно ниво 150 или
по-високо в планински местности:

скорост на приземния вятър

скорост на приземния вятър над 15 m/s (30 възела)

в обширен район:       				SFC WSPD 										  			(+ скоростта и единиците)

приземна видимост

- обширни области с видимост, намалена

под 5000 м, включително метеорологичното

явление, което причинява намалението на

видимостта:                                                                  SFC VIS

(+ видимостта)

(+ едно от явленията или

комбинации от тях: BR, DS, 										   DU, DZ,FC, FU, GR, GS, HZ,

IC, PL, PO, RA, SA,

SG, SN, SQ, SS или VA)

гръмотевични бури

- изолирани гръмотевични бури без град:                 ISOL TS

- отделни гръмотевични бури без град:                    OCNL TS

- изолирани гръмотевични бури с град:                    ISOL TSGR

- отделни гръмотевични бури с град:                        OCNL TSGR

закритие на планините

- закритие на планините:                                             MT OBSC

Облачност

- обширни райони с разкъсана или плътна

облачност с височина на долната граница под

300 м (1000 ft) над земната повърхност:

- разкъсана:                                                                    BKN CLD

(и височината на долната и                                                                                             	   горната граница и мерните                                                                                                        единици);

- плътна:                                                                        OVC CLD

(и височината на долната и                                                                                              	   горната граница и мерните

единици).

купесто-дъждовни облаци, които са:

- изолирани:                                                                  ISOL CB;

- отделни:                                                                      OCNL CB;

- чести:                                                                           FRQ CB.

мощни купести облаци, които са:

- изолирани:                                                                 ISOL TCU;

- отделни:                                                                     OCNL TCU;

- чести:                                                                          FRQ TCU.

Обледяване

- умерено обледяване (освен, когато е

свързано с конвективни облаци):                               MOD ICE

Турбулентност

- умерена турбулентност (освен, когато е

свързана с конвективни облаци):                                MOD TURB

Планински вълни

- умерени планински вълни:                                        MOD MTW

2.1.5. При описанието на метеорологичното явление, поради което се
издава съобщение AIRMET, не се включва друга информация, освен указаната в
т. 2.1.4. В съобщенията AIRMET, издадени поради гръмотевични бури или
купесто-дъждовни облаци, не се включват свързаните с тях турбулентност и
обледяване.

2.2. Разпространение на информацията AIRMET.

2.2.1. Съобщенията AIRMET се разпространяват до метеорологичните служби за следене в съседните FIR/CTA и до други метеорологични служби за следене или летищни метеорологични служби в съответствие с РАНС.

2.2.2. Съобщенията AIRMET се разпространяват до международните банки
данни – OPMET и до центровете, определени от РАНС за обслужване на
спътниковата комуникационна система на AFS.

3. Изисквания към специалните сведения от ВС.

3.1. Специален доклад от ВС се предава по линия за предаване на данни
„въздух-земя” до 60 минути след неговото издаване.

3.2. Информацията за вятър и температура, включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предават до други ВС в полет.

4. Подробни критерии за информацията SIGMET и AIRMET и специалните сведения от ВС.

4.1. Идентификация на  район за полетна информация.

Когато въздушното пространство е разделено на  район за полетна информация (FIR ) и горен  район за полетна информация (UIR), в информацията SIGMET се включва идентификатор на местоположението на органа за ОВД, обслужващ съответния FIR.

Информацията SIGMET се отнася за цялото въздушно пространство, включително FIR и UIR, а зоните и полетните нива се описват в съобщението.

4.2. Критерии за явленията, включени в информацията SIGMET и AIRMET и
специалните сведения от ВС.

4.2.1. Гръмотевичните бури и купесто-дъждовните облаци в района на отговорност се считат за:

а) скрити (OBSC) – ако те са скрити от димка, дим или наблюдението им е затруднено поради тъмнина;

б) вградени (EMBD) – ако те са вградени в облачни слоеве и не могат лесно да се разпознаят;

в) изолирани (ISOL) – ако те се състоят от отделни елементи с
максимално покритие по-малко от 50% от площта на района на реално или
прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на периода на
валидност на прогнозата);

г) отделни (OCNL) – ако те се състоят от достатъчно разделени елементи с максимално покритие 50% - 75% от площта на района на реално или
прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на периода на
валидност на прогнозата).

4.2.2. Гръмотевичната буря се счита за честа (FRQ), ако в тази област съседните гръмотевичните бури не са или са слабо обособени като самостоятелни такива с максимално покритие над 75% от площта на района на реално или прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на периода на валидност на прогнозата).

4.2.3. Шквалова линия (SQL) е гръмотевична буря, разположена по линия, при която няма разстояние между отделните облаци или разстоянията са  незначителни.

4.2.4. Означението за град – GR, се използва при необходимост от допълнително описание на гръмотевичната буря.

4.2.5. Силна и умерена турбулентност (TURB) се използва само
за: турбулентност на малки височини, свързана със силни приземни ветрове;
вихрови потоци; или турбулентност в облачност или турбулентност в ясно небе
(CAT). Турбулентността не се използва във връзка с конвективни облаци.

4.2.6. Турбулентността се счита за:

а) силна, ако максималната стойност на кубичния корен от EDR по-голяма от 0.7 и

б) умерена, ако максималната стойност на кубичния корен от EDR по-голяма от 0.3 и по-малка или равна на 0.7.

4.2.7. Означението за силно и умерено обледяване (ICE) се използва само за обледяване в облаци, които не са конвективни. Преохладен дъжд (FZRA) се използва само при условия на силно обледяване, свързано с преохладен дъжд.

4.2.8. Планинските вълни (MTW) се считат за:

а) силни, ако се съпровождат с низходящ поток със скорост от 3,0 m/s
(600ft/min) или повече и/или се наблюдава или прогнозира силна
турбулентност;

б) умерени, ако се съпровождат с низходящ поток със скорост от 1,75 m/s до 3,0 m/s (350 - 600ft/min) или повече и/или се наблюдава или прогнозира умерена турбулентност.

4.2.9	 Пясъчната/прашната буря се счита за:

а) силна – при видимост под 200 m и небето не се вижда и

б) умерена – при видимост:

1) под 200 m и небето се вижда, или

2) между 200 m и 600 m.

5. Изисквания към летищните предупреждения.

5.1. Формат и разпространение на летищните предупреждения.

5.1.1. Летищните предупреждения се издават в съответствие с образеца от Таблица 4.2 при поискване от авиационните оператори или летищните служби и се разпространяват до заинтересованите страни в съответствие с местните договорености.

5.1.2. Поредният номер, отбелязан в шаблона в Таблица 4.2, отразява количеството летищни предупреждения, издадени за даденото летище след 00:01 часа UTC на съответния ден.

5.1.3. В съответствие Таблица 4.2, летищните предупреждения се издават във връзка с реално или очаквано възникване на едно или няколко от следните явления:

- тропически циклон (включва се в случаите, когато се очаква средната 10-минутна скорост на приземния вятър на летището да е 17 m/s (34 възела) или повече;

- гръмотевична буря;

- град;

- сняг (включително очаквано или паднало количество сняг);

- преохладен валеж;

- скреж или слана;

- пясъчна буря;

- прашна буря;

- издигащ се пясък или прах;

- силен приземен вятър и пориви;

- шквал;

- вулканична пепел;

- цунами;

- утаяване на вулканична пепел;

- токсични химикали;

- други явления, локално съгласувани.

5.1.4. Използването на текст, допълнителен към съкращенията от Таблица 4.2, се свежда до минимум. Допълнителната информация е във вид на явен текст със съкращения при използване на утвърдени от ICAO съкращения и числени стойности. При отсъствие на утвърдени от ICAO съкращения се използва явен текст на английски език.

5.2. Количествени критерии за летищните предупреждения.

5.2.1. В случаите, при които за издаване на летищните предупреждения са необходими количествени критерии, те се съгласуват между летищната метеорологична служба и потребителите на тази информация.

6. Изисквания към предупрежденията за срез на вятъра.

6.1. Определяне на срез на вятъра.

6.1.1. Сведения за наличие на срез на вятъра се получават с помощта на:

а) наземни уреди за дистанционно измерване – например метеорологичен
радар;

б) система от ветромери или датчици за налягане, разположени в такъв
ред, че да позволяват непрекъснатото следене на отделна писта или писти и
свързаните с тях траектории за излитане и подход за кацане;

в) доклад от ВС на етапа на набор или подход за кацане съгласно Глава
четвърта;

г) друга метеорологична информация, например от подходящи датчици,
разположени на съществуващи мачти или кули в околностите на летището или
близки възвишения.

6.1.2. Срезът на вятъра като правило се наблюдава в комбинация със
следните метеорологични явления:

- гръмотевични бури, микропориви, фуниевидни облаци (торнадо и воден
смерч) и фронтални пориви;

- фронтални повърхности;

- силен приземен вятър, съчетан с местната топография;

- фронт на морски бриз;

- планински вълни (включително ротори на малки височини в района на
летището);

- ниски температурни инверсии.

6.2. Формат и разпространение на предупрежденията за срез на вятъра.
Предупрежденията за срез на вятъра се включват като допълнителна информация и в локалните редовни и специални сведения и в сведенията в кодова форма METAR/SPECI в съответствие с Таблици 1.2 и 1.3 от Приложение № 1.

6.2.1. Предупрежденията за срез на вятъра се издават съгласно Таблица 4.3 и се разпространяват в съответствие с договореностите между органите за ОВД и съответните ползватели.

Поредният номер, отбелязан в шаблона в Таблица 4.3, отразява количеството летищни предупреждения, издадени за даденото летище след 00:01 часа UTC на съответния ден.

6.2.2. Използването на текст, допълнителен към съкращенията от Таблица
4.3 се свежда до минимум. Допълнителната информация е във вид на явен текст
със съкращения при използване на утвърдени от ICAO съкращения и числени
стойности. При отсъствие на утвърдени от ICAO съкращения се използва открит
текст на английски език.

6.2.3. В случая, когато доклад от ВС се използва за изготвяне на предупреждение за срез на

вятъра или за потвърждение на по-рано издадено предупреждение, съответния доклад от ВС, включително типа на това ВС, се включва в предупреждението без изменение.

6.2.4. Сигналът за срез на вятъра се разпространява непосредствено от наземните уреди за дистанционно измерване или определяне на срез на вятъра в съответствие с локалните договорености.

6.2.5. Когато се наблюдават микропориви, докладвани от екипаж на ВС или определени от наземното оборудване или с дистанционна апаратура, предупреждението за срез на вятъра включва конкретно позоваване на микропориви.

6.2.6. Когато за подготовка на предупреждение за срез на вятъра се
използва информация от наземно оборудване или от дистанционна апаратура, в
предупреждението се указва при възможност конкретните участъци на пистата за
излитане и кацане и разстоянието по траекториите за излитане или за подхода
за кацане.

Таблица 4.1

Шаблон за съобщения SIGMET и AIRMET и специални доклади до ВС

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – опционално включване (незадължително);

= – двойна линия показва, че текстът след нея се разполага на следващ ред.

| Елементи специфицирани в Глава пет | Подробно описание | Шаблон |  |  |  |  | Примери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIGMET | AIRMET |  | Специален доклад от ВС1 |  |  |
| Индикатор на местоположението РПИ (М)2 | ICAO индикатор на местоположението в РПИ (M) | nnnn |  |  | - |  | YUCC3 YUDD3 |
| Идентификатор (М) | Идентификация и пореден номер4 (М) | SIGMET n[n}n | AIRMET n[n]n |  | ARS |  | SIGMET B5 SIGMET A3 AIRMET C2 ARS |
| Период на валидност (М) | Групи “дата-време”, указващи периода на валидност (UTC) (М) | VALID nnnnnn/nnnnnn |  |  | -5 |  | VALID 221215/221600 VALID 101520/101800 VALID 251600/252200 |
| Индикатор на местоположението на МСС (М) | Индикатор на местоположението на МСС – разделя се от сведението с тире | nnnn- |  |  |  |  | YUDO-3 YUDO-3 |
| Име на FIR/CTA или идентификатор на ВС (М) | Индикатор на местоположението и име на FIR/CTA6, за когото се издава SIGMET/AIRMET или позивна на ВС (М) | nnnn nnnnnnnnnn FIR[/UIR] или nnnn nnnnnnnnnn CTA | nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] | nnnnnn |  | YUCC AMSWELL FIR³ YUDD SHANLON FIR/UIR³ YUCC AMSWELL FIR/2³ YUDD SHANLON FIR³ VA812 |  |
| АКО СВЕДЕНИЕТО SIGMET Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН. |  |  |  |  |  |  |  |
| Метеорологично явление (М)7 | Описание на явлението, за което се издава SIGMET/ AIRMET (С) | OBSC8 TS[GR9] EMBD10 TS[GR] FRQ11 TS[GR] SQL12 TS[GR] TC nnnnnnnnnn или NN13 SEV TYRB14 SEV ICE15 SEV ICE (FZRA) 15 SEV MTW16 HVY DS HVY SS [VA ERUPTION] [MT] [nnnnnnnnnn] [PSN Nnn[nn] или Snn[nn] или Enn[nn] или Wnn[nn] VA CLD RDOACT CLD | SFC WSPD nn[n]MPS (или SFC WSPD nn[n]]KT) SFC VIS nnnnM (nn) 17 ISOL18TS[GR]9 OCNL19TS[GR] MT OBSC BKN CLD nn/ [ABV]nnnnM (или BKN CLD nn/[ABV]nnnnFT) OVC CLD nn/ [ABV]nnnnM (или OVC CLD nn/[ABV]nnnnFT) ISOL18 CB20 OCNL19 CB FRQ11 CB ISOL18 TCU20 OCNL19 TCU20 FRQ11 TCU MOD TURB14 MOD ICE15 MOD MTW16 |  | TS TSGR SEV TURB SEV ICE SEV MTW HVY SS VA CLD [FL nn/nnn] VA [MT nnnnnnnnnn] MOD TURB MOD ICE |  | SEV TURB FRQ TS OBSC TSGR EMBD TSGR TC GLORIA TC NN VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S15 E073 VA CLD MOD TURB MOD MTW ISOLCB BKN CLD 120/900M (BKN CLD 400/3000FT) OVC CLD 270/ABV/3000M OVC CLD 900/ ABV10000FT) SEV ICE RDOACT CLD |
| Наблюдавано или прогнозирано метеорологично явление (М) | Указание - явлението е наблюдавано и се очаква да продължи или е прогнозирано (М) | OBS [AT nnnnZ] FCST [AT nnnnZ] |  |  | OBS AT nnnnZ |  | OBS AT 1210Z OBS FCST AT 1815Z |
| Местоположение (С) 21 | Местоположение (географска дължина и ширина в градуси и минути или международно известни географски пунктове) | Nnn[nn] Wnnn[nn] или Nnn[nn] Ennn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Snn[nn] Ennn[nn] или N OF Nnn[nn] или S OF Nnn[nn] или N OF Snn[nn] или S OF Snn[nn] [AND] W OF Wnn[nn] или E OF Wnn[nn] или W OF Enn[nn] или E OF Enn[nn] или [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnn[nn] или Enn[nn] – N[nn]nn или Snn[nn] Wnn[nn] или Enn[nn] или WI27 Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]–Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]–Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –[Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]–Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] или ENTIRE FIR24 или ENTIRE CTA24 |  |  | Nnnnn Wnnnnn или Nnnnn Ennnnn или Snnnn Wnnnnn или Snnnn Ennnnn |  | S OF N54 N OF N50 N2020 W07005 N2706 W07306 N48 E010 N OF N1515 AND W OF E13530 W OF E1554 N OF LINE S2520 W11510 – S2520 W12010 WI N6030 E02550 – N6055 E02500 – N6050 E02630 ENTIRE FIR ENTIRE CTA |
| Ниво (С) 21 | Полетно ниво или височина и дебелина (C)22 | [SFC/]FLnnn или [SFC/]nnnM(or [SFC/] nnnnFT) или FLnnn/nnn или TOP FL nnn или [TOP]ABV FL nnn или23 CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (или CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (или CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) или24 FL nnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] [nn KM WID LINE25 BTN (nnNM WID LINE BTN)] [Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] - Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]] FL nnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM] [Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] - Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]] |  |  | FL nnn или nnnnM (или nnnnFT) |  | FL180 FL050/180 TOP FL390 SFC/FL070 TOP ABV FL100 FL310/450 CB TOP FL500 WI 270KM OF CENTRE (CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE) FL310/350 APRX 220KM BY 35KM FL390 |
| Движение или очаквано движение (С) 21 | Движение или очаквано движение (посока и скорост) по отношение на една от шестнадесетте посоки на компаса или стационара | MOV N [nnKMH] или MOV NNE [nnKMH] или MOV NE [nnKMH] или MOV ENE [nnKMH] или MOV E [nnKMH] или MOV ESE [nnKMH] или MOV SE [nnKMH] или MOV SSE [nnKMH] или MOV S [nnKMH] или MOV SSW [nnKMH] или MOV SW [nnKMH] или MOV WSW [nnKMH] или MOV W [nnKMH] или MOV WNW [nnKMH] или MOV NW [nnKMH] ] или MOV NNW [nnKMH] (или MOV N [nnKT] или MOV NNE [nnKT или MOV NE [nnKT] или MOV ENE [nnKT или MOV E [nnKT] или MOV ESE [nnKT или MOV SE [nnKT] или MOV SSE [nnKT] или MOV S [nnKT] или MOV SSW [nnKT] или MOV SW [nnKT] или MOV WSW [nnKT MOV W [nnKT] или MOV WNW [nnKT или MOV NW [nnKT]) или MOV NNW [nnKT]) или STNR |  |  | - |  | MOV E 40KMH (MOV E 20KT) MOV SE STNR |
| Изменение на интензивността (С) 21 | Очаквано изменение на интензивността (С) | INTSF или WKN или NC |  |  | - |  | WKN |
| Прогнозирано местоположение (С) 21,22,30 | Прогнозирано местоположение на вулканичния облак или на центъра на тропическия циклон или друго особено явление28 в края на периода на валидност на информацията SIGMET (С) | FCST nnnnZ TC CENTRE Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] или FCST nnnnZ VA CLD APRX [nnKM WID LINE25 BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]– Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] [ – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [ – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [AND] 26 или FCST nnnnZ ENTIRE FIR24 или FCST nnnnZ ENTIRE CTA24 или FCST nnnnZ NO VA EXP или28 [FCST nnnnZ Nnn[nn] Wnnn[nn] или Nnn[nn] Ennn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Snn[nn] Ennn[nn] или N OF Nnn[nn] или S OF Nnn[nn] или N OF Snn[nn] или S OF Snn[nn] [AND] W OF Wnnn[nn] или E OF Wnnn[nn] или W OF Ennn[nn] или E OF Ennn[nn] или [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – N[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] или WI27 Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] –Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] | - |  | - |  | FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345 FCST 1700Z VA CLD APRX S15 E075– S15 E081 – S17 E083 – S18 E079 – S15 E075 FCST 0500Z ENTIRE FIR FCST 0500Z ENTIRE CTA FCST 0500Z NO VA EXP |
| Отмяна на информацията SIGMET/AIRMET (С) 29 | Отмяна на информацията SIGMET/AIRMET с указване на неговата идентификацията | CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/ nnnnnn или CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR]24 | CNL AIRMET [nn]n nnnnnn/ nnnnnn |  |  |  | CNL SIGMET 2 101200/10160029 CNL SIGMET 3 251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR29 CNL AIRMET 151520/15180029 |

Забележки:

1. Информацията за вятър и температура, включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предават до други ВС в полет, съгласно 3.2.

2. Виж 4.1

3. Условно местоположение.

4. В съответствие с 1.1.3 и 2.1.2.

5. Виж 3.1.

6. Виж 2.1.3

7. В съответствие с 1.1.4 и 2.1.4.

8. В съответствие с 4.2.1.а.

9. В съответствие с 4.2.4.

10. В съответствие с 4.2.1.б.

11. В съответствие с 4.2.2.

12. В съответствие с 4.2.3.

13 Използва се за тропични циклони без име.

14. В съответствие с 4.2.5. и 4.2.6.

15. В съответствие с 4.2.7.

16. В съответствие с 4.2.8.

17. В съответствие с 2.1.4.

18. В съответствие с 4.2.1.в.

19. В съответствие с 4.2.1.г.

20. Използването на купесто-дъждовни Cb и мощни купести облаци TCU се указва само в съобщения AIRMET в съответствие с 2.1.4.

21. В случаи когато едно и също явление обхваща няколко района в РПИ, при необходимост тези елементи могат да се повторят.

22. Само за съобщения SIGMET за облак от вулканична пепел и тропични циклони.

23. Само за съобщения SIGMET за тропични циклони.

24. Само за съобщения SIGMET за облак от вулканична пепел.

25. Права линия, начертана между две точки на карта в проекция Меркатова или права линия между две точки, която пресича линията на дължината при постоянен ъгъл.

26. Използва се при два облака от вулканична пепел или два центъра на тропични циклони, влияещи на съответния FIR..

27. Броят на координатите се свежда до минимум и обикновено не превишава седем.

28. Използва се за особени явления различни от вулканична пепел и тропични циклони.

29. Край на съобщението (при отмяна на съобщението SIGMET/AIRMET).

30. Интензивността на явлението се запазва през целия период на прогнозата.

Забележка. В съответствие с 1.1.5 и 2.1.5 силно или умерено обледяване и силна или умерена турбулентност (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB), свързани с гръмотевични бури, купесто-дъждовни облаци или тропически циклони не се включват.

Таблица 4.2

Шаблон за летищно предупреждение

Ключ:       М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – опционално включване (включва се, когато е приложимо).

| Елемент | Подробно описание | Шаблон | Примери |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор на местоположението на летището (М) | Индикатор на местоположението на летището | nnnn | YUCC1 |
| Индекс на типа съобщение (М) | Тип на съобщението и пореден номер | AD WRNG [n]n | AD WRNG 2 |
| Период на валидност (М) | Ден и време на периода на валидност в UTC | [VALID nnnnnn/nnnnnn] | VALID 212302/211530 |
| АКО ЛЕТИЩНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН |  |  |  |
| Явление (М)2 | Описание на явлението, поради което се издава летищно предупреждение | TC3 nnnnnnnnnn или [HVY] TS или GR или [HVY] SN [nnCM]3 или [HVY] FZRA или [HVY] FZDZ или RIME4 или [HVY] SS или [HVY] DS или SA или DU или SFC WSPD nn[n] MPS MAX nn[n] (SFC WSPD nn[n] KT MAX nn[n]) или SFC WIND nnn/nn[n]MPS MAX nn[n] (SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n]) SQ или FROST или TSUNAMI или VA[DEPO] или TOX CHEM или свободен текст до 32 букви5 | TC ANDREW HVY SN 25CM SFC WSPD 20MPS MAX 30 VA TSUNAMI |
| Наблюдавано или прогнозирано явление (М) | Указание - явлението е наблюдавано и се очаква да продължи или е прогнозирано (М) | OBS [AT nnnZ] или FCST | OBS AT 1200Z OBS |
| Промяна на интензивността (М) | Очаквана промяна на интензивността | INTSF или WKN или NC | WKN |

или

| Прекратяване на летищно предупреждение6 | Прекратяване на летищно предупреж - дение с оказване на идентификация му | CNL AD WRNG [n]nn nnnnnnn/nnnnnn | CNL AD WRNG 2 211230/2115306 |
| --- | --- | --- | --- |

Забележки:

- Условен индикатор за местоположение.

- Едно явление или комбинация с него, в съответствие с т. 5.1.3.

- В съответствие с т. 5.1.3.

- Скреж или слана, в съответствие с 5.1.3.

- В съответствие с 5.1.4.

- Край на съобщението (ако летищното предупреждение се прекратява).

Таблица 4.3

Шаблон за предупреждение за срез на вятъра

Ключ:        М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – опционално включване (включва се, когато е приложимо).

| Елемент | Подробно описание | Шаблон | Примери |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор на местоположението на летището (М) | Индикатор на местоположението на летището | nnnn | YUCC1 |
| Индекс на типа съобщение (М) | Тип на съобщението и пореден номер | WS WRNG n | WS WRNG 1 |
| Време на съставяне и срок на валидност (М) | Ден и време на издаване и когато и приложимо - срок на действие в UTC | nnnnnn [VALID TL nnnnnn] или [VALID nnnnnn/nnnnnn] | 211230 VALID TL 211330 211200 VALID 221215/221315 |
| АКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА СРЕЗ НА ВЯТЪРА Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН |  |  |  |
| Метеорологично явление (М) | Идентификация на явлението и неговото местоположение | [MOD] или [SEV] WS IN APCH или [MOD] или [SEV] WS [APCH] RWYnnn или [MOD] или [SEV] WS IN CLIMB-OUT или [MOD] или [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn или MBST IN APCH или MBST [APCH] RWYnnn или MBST IN CLIMB-OUT или MBST CLIMB-OUT RWYnnn | WS APCH RWY12 MOD WS RWY34 WS IN CLIMB-OUT MBST APCH RWY26 MBST IN CLIMB-OUT |
| Наблюдавано, съобщавано или прогнозирано явление (М) | Указание - явлението е наблюдавано и се очаква да продължи или е прогнозирано (М) | REP AT nnnn nnnnnnnn или OBS [AT nnnn] или FCST | REP AT 1510 B747 OBS AT 1205 FCST |
| Подробно описание на явлението (С)2 | Описание на явлението, поради което се издава предупреждението за срез на вятъра | SFC WIND: nnn/nnMPS (или nnn/nnKT) nnnM(nnnFT)-WIND: nnn/nnMPS (или nnn/nnKT) или nnKMH (или nnKT) LOSS nnKM (или nnNM) FNA RWYnn или nnKMH (или nnKT) GAIN nnKM (или nnNM) FNA RWYnn | SFC WIND: 320/5MPS 60M-WIND: 360/13MPS (SFC WIND: 320/10KT 200FT-WIND: 360/26KT) 60KMH LOSS 4KM FNA RWY13 (30KT LOSS 2NM FNA RWY13) |

или

| Отмяна на предупреждението за срез на вятъра3 | Отмяна на предупреждението за срез на вятъра с указване на неговата идентификация | CNL WS WRNG n nnnnnn/nnnnnn | CNL WS WRNG 1 211230/2113303 |
| --- | --- | --- | --- |

Забележки:

- Фиктивно местоположение.

- В съответствие с т. 6.2.3.

- Край на съобщението (при отмяна на предупреждението за срез на вятъра).

Таблица 4.4

Диапазон и резолюция на величините включени в консултативните сведения за вулканична пепел и тропични циклони, сведенията SIGMET/AIRMET, летищните предупреждения и предупрежденията за срез на вятъра

| Елемент | Величина | Диапазон | Резолюция |
| --- | --- | --- | --- |
| Височина на вулкана | M FT | 000-8100 000-27000 | 1 1 |
| консултативно сведение | за VA (индекс)* за TC (индекс)* | 000-200 00-99 | 1 1 |
| Максимален вятър при земята | MPS KT | 00-99 00-199 | 1 1 |
| Налягане в центъра | hPa | 850-1050 | 1 |
| Скорост на вятъра при земята | MPS KT | 15-49 30-99 | 1 1 |
| Видимост при земята | M M | 0000-0750 0800-5000 | 50 100 |
| Облаци: височина на долната граница | M FT | 000-300 000-1000 | 30 100 |
| Облаци: височина на горната граница | M M FT FT | 000–2 970 3 000–20 000 000–9 900 10 000–60 000 | 30 300 100 1000 |
| Географска ширина | °(градуси) '(минути) | 00-90 00-60 | 1 1 |
| Географска дължина | °(градуси) '(минути) | 000-180 00-60 | 1 1 |
| Полетно ниво |  | 000-650 | 10 |
| Движение | KMH KT | 0-300 0-150 | 10 5 |
| * Безразмерна величина |  |  |  |

§ 33. Приложение № 5 се изменя така:

„Приложение № 5

към чл. 94, ал. 2

Технически изисквания за аеронавигационна климатологична информация

Настоящите технически изисквания детайлизират видовете и обема на аеронавигационната климатологична информация и начините на нейното разпространение, съответствие с Глава седма от Наредбата.

1. Обработка на аеронавигационната климатологична информация.

Данните от метеорологичните наблюдения на летищата се събират,
обработват и съхраняват във форма, подходяща за изготвянето на летищна
климатологична информация.

2. Обмен на аеронавигационната климатологична информация.

При договореност ДАНО предоставя аеронавигационна климатологична
информация на заинтересованите оператори и други ползватели на авиационни
услуги.

3. Съдържание на аеронавигационна климатологична информация.

3.1. Летищните климатологични таблици

3.1.1. В летищните климатологични таблици се включват следните
параметри:

а) средни стойности и вариации, в това число максимални и минимални
стойности, на метеорологичните елементи (напр. температура на въздуха);

б) честотата на поява на метеорологични явления, които оказват влияние
върху провеждането на полетите на летището (напр. пясъчна буря);

в) честотата на поява на определени стойности на един, или комбинация от два или повече елемента (напр. комбинация от ниска видимост и ниски облаци).

3.1.2. Летищните климатологични таблици включват информацията,
необходима за подготвяне на летищните климатологични резюмета в съответствие с т. 3.2.

3.2. Летищните климатологични резюмета

3.2.1. Летищните климатологични резюмета включват:

а) честоти на поява на стойности на видимост на пистата за излитане и
кацане и/или на видимост, и/или височина на долната граница на най-ниския
облачен слой с количество BKN или OVC, под определени прагови стойности в
определени моменти от време;

б) честоти на стойности на видимостта под определени прагови стойности в определени моменти от време;

в) честоти на стойности на височината на долната граница на най-ниския облачен слой с количество BKN или OVC под определени прагови стойности в определени моменти от време;

г) повторяемост на посока и скорост на вятъра в зададени интервали;

д) повторяемост на стойности на приземната температура в 5-градусови
интервали и определени моменти от време;

е) средни стойности и отклонения от тях, включително максимални и
минимални стойности на метеорологични елементи, необходими за целите на
оперативното планиране, включително за изчисляване на характеристиките за
излитане.

Забележка. Модели за климатологични резюмета са дадени в док. WMO Publication No. 49, Technical Regulations.“

§ 34. Приложение № 6 се изменя така:

„Приложение № 6

към чл. 103 и към чл. 106, ал. 3

Технически изисквания за обслужване на операторите и екипажите на ВС

Техническите изисквания конкретизират начините на метеорологично
обслужване на операторите и екипажите на ВС (вид и форма на метеорологичната информация, методите, средствата, времето и мястото за предоставяне й), както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност, в съответствие с изискванията за обслужването на операторите и екипажите на ВС са определени в Глава осма от Наредбата.

1. Начини на предоставяне и формат на метеорологичната информация

1.1. Метеорологичната информация се предоставя на операторите и екипажите на ВС и включва един или повече от посочените начини:

а) ръкописен или печатан материал, който включва стандартните карти и форми;

б) данни в цифрова форма;

в) брифинг;

г) консултация;

д) излагане на материали на публично място;

е) със средствата на автоматизирана система за предполетна информация, осигуряваща възможност за самостоятелен брифинг и подготвяне на полетната документация като се запазва възможността операторите и членовете на екипажите на ВС да се консултират с   летищната метеорологичната служба при необходимост, в съответствие с т. 5.1.

1.2. Основният метод за предоставяне и визуализация на метеорологичната информация на операторите и екипажите на ВС е самостоятелен брифинг чрез автоматизирана предполетна информационна система, освен, ако друго не е договорено в споразумение между ДАНО и заинтересованите оператори. В такъв случай, видът и формата на метеорологичната информация, методите, средствата, времето и мястото за предоставяне се определят в гореспоменатото споразумение.

1.3. По искане на оператора метеорологичната информация, предоставяна за планирането на полетите, включва данни за определяне на най-ниското безопасно полетно ниво.

2. Изисквания към информацията за предполетно планиране и препланиране по време на полет

2.1. Информация за атмосферата във височина.

Информацията за атмосферата във височина в правилна мрежа от точки, предназначена за предполетно планиране и препланиране по време на полет, постъпва от СЦЗП в кодова форма GRIB.

2.2. Информацията за значими метеорологични явления.

Информацията за значими метеорологични явления, предназначена за
предполетно планиране и препланиране по време на полет, постъпва от СЦЗП в
кодова форма BUFR.

Забележка: Информация за кодови форми GRIB и BUFR може да се намери в WMO Publication No. 306, Manual on Codes, Volume I.2, Part B — Binary Codes.

2.3. Особености при обслужване на полети с хеликоптери.

Метеорологичната информация за предполетно планиране и препланиране по
време на полет за полети с хеликоптери, изпълнявани до съоръжения в открито
море, включва данни за нивата от морското ниво до полетно ниво 100. Специално се отбелязват очакваната приземна видимост, количеството, вида, долната и горната граница на облаците под полетно ниво 100, състоянието и температурата на морето, атмосферното налягане на средното морско ниво, наличието или очакваното възникване на турбулентност и обледяване в съответствие с РАНС.

3. Изисквания към брифинга и консултацията на екипажите

3.1. Информация излагана на показ.

Метеорологичната служба, в помощ на членовете на екипажите на ВС или упълномощени от авиационния оператор лица, както и за използване по време на брифинга и консултацията, излага на публични места последната налична информация, която е лесно достъпна за членовете на екипажите на ВС и другите ползватели по чл. 2, ал. 2  на наредбата.

4. Изисквания към полетната документация

4.1. Информация в полетната документация.

4.1.1. Полетната документация по отношение на прогнозата на вятъра и температурата във височина и на опасни метеорологични явления се представя във форма на карти. За полети на малки височини се използва алтернативно зонални прогнози във форма GAMET.

4.1.2 	Изготвянето на полетната документация за прогноза на вятъра и температурата във височина при свръх дълги маршрути се договаря между ДАНО и потребителите.

Забележка: Ръководство за използване на карти за свръх дълги маршрути е дадено в Manual of Aeronautical Meteorological Practice (Doc 8896.

4.1.3. METAR и SPECI, включително тренд-прогнози (издадени в съответствие с РАНС), TAF, GAMET, SIGMET, AIRMET и информацията от Консултативните центрове за вулканична пепел и за тропични циклони се представят в съответствие с Приложения 1, 3 и 4 съответно. Метеорологична информация от този вид, получена от други ЛМС се включва в полетната документация без изменения.

4.1.4. В полетната документация се обясняват използваните индикатори на местоположение и съкращения.

4.1.5. Формите и легендите на картите, включени в полетната документация са отпечатани на английски, френски, руски или испански. При необходимост се използват утвърдени съкращения, а единиците на измерване за всеки елемент се отбелязват в съответствие с Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация (обн., ДВ, бр. 77 от 1999 г.).

4.2. Карти в полетната  документация.

4.2.1. Характеристики на картите.

4.2.1.1. Картите, включени в полетната документация, трябва да са с високо качество - ясни и четливи и да отговарят на следните изисквания:

а) размерът на карта е стандартен - А4;

б) големи географски обекти, като брегови линии или големи реки и езера, се очертават по начин, който ги прави лесни за разпознаване;

в) при компютърна подготовка на картите, метеорологичната информация се визуализира ясно над географската информация, която остава като фон. Когато двете информации се припокриват, видима е само метеорологичната;

г) основните летища се обозначават с точка и буквен идентификатор, който е първата буква от името на града, обслужван от това летище, както е определено в РАНС;

д) върху картата се нанася географска мрежа, като паралелите и
меридианите са през 10°, а през интервали от 1° са нанесени точки;

е) географската ширина и дължина се отбелязват в различни точки по картата, а не само в краищата й;

ж) надписите върху картата са ясни и опростени, включват името на СЦЗП или съответния център, предоставящ информацията, типа на картата, датата и часа на валидност и, ако е необходимо, типовете на използваните единици се обозначават по начин, позволяващ еднозначно тълкуване.

4.2.1.2. Метеорологичната информация, включена в полетната документация се представя в следния вид:

а) вятърът върху картите се обозначава със стрелки с пера и защриховани флагчета в достатъчно гъста мрежа;

б) температурите се обозначават с цифри в достатъчно гъста мрежа;

в) данните за температурата и вятъра, получени от СЦЗП, се нанасят в достатъчно гъста географска мрежа по дължина и ширина;

г) стрелките на вятъра се визуализират ясно над температурите, след което следва географската информация, която остава като фон.

4.2.2. Комплект от предоставяни карти.

4.2.2.1. Минималният брой карти за полети между полетно ниво 250 и полетно ниво 630 включва една карта за значимите явления във високите слоеве (между полетни нива 250 и 630) и една прогностична карта за вятъра и температурата на ниво 250 hPa.

4.2.2.2. Предоставяните карти, се генерират от числената прогноза, предавани от СЦЗП винаги, когато тази прогноза покрива маршрута по отношение на време, височина и географска локализация.

4.2.3. Обозначения на височините в полетната документация.

В полетната документация обозначенията на височините се дават, както следва:

а) обозначенията, които се отнасят до метеорологични условия по
маршрута, например за вятъра във височина, турбулентност или долна и горна
граница на облаците, се дават в полетни нива (те могат да бъдат изразени и в налягане, абсолютна височина), а за полетите на малки височини – във височина над земната повърхност;

б) обозначенията, които се отнасят до метеорологичните условия на
летището, например, височината на долната граница на облаците, се дават във
височина над нивото на летището.

4.3. Документация за полети на малки височини.

4.3.1. Информация във форма на карти.

Когато прогнозата се предоставя във вид на карти, полетната документация за полети на малки височини, включително провежданите по правилата за визуални полети до полетно ниво 100 (или до полетно ниво 150 в планински райони, а при необходимост и до по-големи височини) включва следното:

а) информация от сведения SIGMET и AIRMET;

б) карти за вятъра и температурата във височина, в съответствие с Приложение № 3 т. 4.3;

в) карти за значимите метеорологични явления в съответствие с т. 4.3 от Приложение № 3.

4.3.2. Информация в явен текст със съкращения

Когато прогнозата не се предоставя във вид на карти, полетната
документация за полети на малки височини, включително провежданите по
правилата за визуални полети до полетно ниво 100 (или до полетно ниво 150 в планински райони, а при необходимост и до по-големи височини) включва следното:

а) информация SIGMET и AIRMET;

б) зонални прогнози GAMET.

5. Изисквания към автоматизирани предполетни информационни системи за
брифинг, консултация, планиране на полети и полетна документация.

5.1. Достъп до системата.

В автоматизираните предполетни информационни системи, осигуряващи провеждането на самостоятелен брифинг, се предвижда при необходимост
възможността за консултация на операторите и екипажите на ВС със съответната летищна метеорологична служба по телефона или чрез други подходящи телекомуникационни средства.

5.2. Детайлни спецификации на системата.

Автоматизираните предполетни информационни системи, предназначени за предоставяне на метеорологична информация за целите на самостоятелен брифинг, полетно планиране и снабдяване с полетна документация:

а) осигуряват постоянно актуализиране на системната база данни и контрол за достоверност и цялостност на съхраняваната метеорологична информация;

б) осигуряват на операторите, членовете на екипажите и авиационните
ползватели достъп до системата чрез подходящи комуникационни средства;

в) използват процедури за достъп и заявки с използване на явен текст със съкращения, указателите за местоположение на ICAO, указателите за типа данни в авиационните метеорологични кодове, определени от СМО или базирани на потребителски интерфейс с менюта или други подходящи механизми, съгласувани между ДАНО и заинтересованите ползватели;

г) предоставят бърз отговор на заявките на ползвателите.

Забележка: Информация за ICAO- съкращенията, указателите на ICAO за местоположение и указателите за типа данни в авиационните метеорологични кодове се намират съответно в:

-	Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400);

-	Location Indicators (Doc 7910);

-	WMO Publication No. 386, Manual on the Global Telecommunication System.

6. Изисквания към информацията за ВС в полет

6.1.	Предоставяне на информация по време на полет.

Летищна метеорологична служба или метеорологична служба за следене, получила заявка за метеорологична информация от екипаж на ВС в полет, осигурява исканата информация, включително и с помощ при необходимост на друга летищна метеорологична служба или метеорологична служба за следене.

6.2. Информация за планиране по време на полет.

Метеорологичната информация, необходима на оператора за планиране по
време на полет, се предоставя по време на полета и съдържа някой или всички
от следните елементи:

а) METAR и SPECI (включително тренд-прогнози, издадени в съответствие с РАНС);

б) TAF и коригирани TAF;

в) информации SIGMET, AIRMET и специални доклади от ВС, съответстващи на изпълнявания полет, освен ако те вече не са използвани за съобщение SIGMET;

г) информация за вятъра и температурата във височина.

д) информацията от Консултативните центрове за вулканична пепел и за тропични циклони

е) друга метеорологична информация в буквено-цифрова или графична форма, ако има специално за целта споразумение между ДАНО и съответния заинтересован оператор.

Фиг. 6.1. Карта с фиксирани райони на покритие на прогнозите на СЦЗП – Меркатова проекция

| CHART | LATITUDE | LONGITUDE | CHART | LATITUDE | LONGITUDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | N6700 | W13724 | D | N6300 | W01500 |
| A | N6700 | W01236 | D | N6300 | E13200 |
| A | S5400 | W01236 | D | S2700 | E13200 |
| A | S5400 | W13724 | D | S2700 | W01500 |
| ASIA | N3600 | E05300 | E | N4455 | E02446 |
| ASIA | N3600 | E10800 | E | N4455 | E18000 |
| ASIA | 0000 | E10800 | E | S5355 | E18000 |
| ASIA | 0000 | E05300 | E | S5355 | E02446 |
| B | N0304 | W13557 | F | N5000 | E10000 |
| B | N7644 | W01545 | F | N5000 | W11000 |
| B | N3707 | E06732 | F | S5242 | W11000 |
| B | S6217 | W05240 | F | S5242 | E10000 |
| B1 | N6242 | W12500 | M | N7000 | E10000 |
| B1 | N6242 | E04000 | M | N7000 | W11000 |
| B1 | S4530 | E04000 | M | S1000 | W11000 |
| B1 | S4530 | W12500 | M | S1000 | E10000 |
| C | N7500 | W03500 | MID | N4400 | E01700 |
| C | N7500 | E07000 | MID | N4400 | E07000 |
| C | S4500 | E07000 | MID | N1000 | E07000 |
| C | S4500 | W03500 | MID | N1000 | E01700 |

Фиг. 6.2. Карта с фиксирани райони на покритие на прогнозите на СЦЗП – Полярна стереографична проекция (северно полукълбо)

| CHART | LATITUDE | LONGITUDE | CHART | LATITUDE | LONGITUDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | N4633 | W05634 | I | N1912 | E11130 |
| EUR | N5842 | E06824 | I | N3330 | W06012 |
| EUR | N2621 | E03325 | I | N0126 | W12327 |
| EUR | N2123 | W02136 | I | S0647 | E16601 |
| G | N3552 | W02822 | L | N1205 | E11449 |
| G | N1341 | E15711 | L | N1518 | E04500 |
| G | S0916 | E10651 | L | N2020 | W06900 |
| G | S0048 | E03447 | L | N1413 | W14338 |
| H | N3127 | W14836 | NAT | N4439 | W10143 |
| H | N2411 | E05645 | NAT | N5042 | E06017 |
| H | S0127 | W00651 | NAT | N1938 | E00957 |
| H | N0133 | W07902 | NAT | N1711 | W05406 |

Фиг. 6.3. Карта с фиксирани райони на покритие на прогнозите на СЦЗП – Полярна стереографична проекция (южно полукълбо)

| CHART | LATITUDE | LONGITUDE |
| --- | --- | --- |
| J | S0318 | W17812 |
| J | N0037 | W10032 |
| J | S2000 | W03400 |
| J | S2806 | E10717 |
| K | N1255 | E05549 |
| K | N0642 | E12905 |
| K | S2744 | W16841 |
| K | S1105 | E00317 |

§ 35. Приложение № 7 се изменя така:

„Приложение № 7

към чл. 106, ал. 2

Технически изисквания към полетната документация – модели на карти и формати

МОДЕЛ А – OPMET информация

МОДЕЛ IS – Карти на вятъра и температурата във височина за стандартни изобарни повърхнини.

Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Меркатова проекция).

Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Полярна стереографична проекция).

МОДЕЛ SWH – Карти на значими метеорологични явления (високо ниво).

Пример. Полярна стереографична проекция (отразява струйно течение и вертикалния му размер.

МОДЕЛ SWM– Карти на значими метеорологични явления (средно ниво).

МОДЕЛ SWL– Карти на значими метеорологични явления (ниско ниво).

Пример 1.

Пример 2.

МОДЕЛ VAG - Информация от консултативен център за вулканична пепел в графичен формат.

МОДЕЛ SVA - SIGMET за вулканична пепел в графичен формат.

Модел SGE - SIGMET в графичен формат за явления, различни от тропични циклони и вулканична пепел.

МОДЕЛ SN – Система за означаване, използвана в полетната документация.

OPMET ИНФОРМАЦИЯ		МОДЕЛ А

Вятър и температура във височина за стандартни изобарни   МОДЕЛ IS

повърхнини. Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Меркатова проекция)

ВЯТЪР И ТЕМПЕРАТУРА ВЪВ ВИСОЧИНА ЗА СТАНДАРТНИ ИЗОБАРНИ

ПОВЪРХНИНИ.								МОДЕЛ IS

Пример 2. Стрелки, пера и флагчета (Полярна стереографична проекция)

КАРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (ВИСОКО НИВО) МОДЕЛ SWH

Пример. Полярна стереографична проекция (отразява струйно течение и вертикалния му размер.

КАРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (СРЕДНО НИВО) МОДЕЛ SWM

КАРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НИСКО НИВО)

МОДЕЛ SWL

ПРИМЕР 1

КАРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НИСКО НИВО)

МОДЕЛ SWL

ПРИМЕР 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ В ГРАФИЧЕН ФОРМАТ   			             МОДЕЛ VAC

SIGMET ЗА ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ В ГРАФИЧЕН ФОРМАТ     МОДЕЛ SVA

SIGMET ЗА ЯВЛЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРОПИЧНИ ЦИКЛОНИ И ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ,  В ГРАФИЧЕН ФОРМАТ     МОДЕЛ SGE

СИСТЕМА ЗА ОЗНАЧАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНА В ПОЛЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ					МОДЕЛ SN

§ 36. Приложение № 8 се изменя така:

„Приложение № 8

към чл. 107

Информация относно техническите изисквания относно Световната система за зонални прогнози

1. ПРОГНОЗИ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪВ ВИСОЧИНА В РАВНОМЕРНА МРЕЖА ОТ ТОЧКИ

1.1. Прогнозите за вятър, температура и влажност във височина, посока, големина и полетно ниво на максималния вятър, полетно ниво и температура на тропопаузата, райони с купесто-дъждовни облаци, обледяване, турбулентност в ясно небе и в облачност и геопотенциална височина на полетните нива се изготвят четири пъти в денонощие от Световен център за зонални прогнози (СЦЗП) и са валидни за фиксирани срокове от 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33 и 36 часа след срока (0000, 0600, 1200 и 1800 UTC) на синоптичните наблюдения, които са база за създадената прогноза. Разпространението на всяка прогноза е в горната последователност и се извършва във възможно най-краткия, съобразен с техническите възможности, интервал от време, но не по-късно от 6 часа след стандартните срокове на наблюдение.

1.2.	Прогнозите на СЦЗП са в точки на равномерна мрежа и включват:

а)	данни за вятъра и температурата на полетни нива 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) и 530(100 hPa);

б)	полетно ниво и температура на тропопаузата;

в)	посока, големина и полетно ниво на максималния вятър;

г)	данни за влажността на полетни нива 60(800 hPa), 100(700 hPa), 140(600 hPa), 180(500 hPa), 240(400 hPa) и 300(300 hPa);

д)	хоризонтални размери и полетни нива на долната и горната граница на купесто-дъждовни облаци;

е)	слоеве на обледяване, центрирани в полет- ни нива 60(800 hPa), 100(700 hPa), 140(600 hPa), 180(500 hPa), 240(400 hPa) и 300(300 hPa);

ж)	турбулентност в ясно небе в слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива 240(400 hPa), 270(350 hPa), 300(300 hPa), 340(250 hPa), 390(200 hPa) и 450(150 hPa);

з)	турбулентност в облачност в слоеве от ат-мосферата, центрирани в полетни нива 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) и 300 (300 hPa);

и)	данни за геопотенциалната височина на полетни нива 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) и 530(100 hPa).

Забележка 1: Слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива по букви „е“ и „з“, имат дебелина 100 hPa.

Забележка 2: Слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива по буква „ж“, имат дебелина 50 hPa.

1.3.	Горните прогнози, издавани от СЦЗП, които са в равномерна мрежа от точки, се разпространяват в бинарен вид в кодова форма GRIB, препоръчвана от СМО.

Забележка: Информация за кодова форма GRIB може да се намери в WMO Publication No. 306, Manual on Codes, Volume I.2, Part B — Binary Codes.

1.4.  Горните прогнози, издавани от СЦЗП, са в равномерна мрежа от точки с хоризонтална стъпка от 1.25° по географска ширина и дължина.

2. ПРОГНОЗИ ЗА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ (SIGWX) ЯВЛЕНИЯ

2.1. Прогнози за значими метеорологични явления по маршрута се изготвят като SIGWX прогнози четири пъти в денонощие от СЦЗП и са валидни 24 часа след срока (0000, 0600, 1200 и 1800 UTC) на синоптичните наблюдения, които са база за създадената прогноза. Разпространението на всяка прогноза се извършва във възможно най-краткия, съобразен с техническите възможности, интервал от време, но не по-късно от 9 часа след стандартните срокове на наблюдение.

2.2. Прогнозите SIGWX се разпространяват в бинарен вид в кодова форма BUFR, препоръчвана от СМО.

Забележка: Информация за кодова форма BUFR може да се намери в WMO Publication No. 306, Manual on Codes, Volume I.2, Part B — Binary Codes.

2.3. Прогнози за значими метеорологични явления се изготвят за високи нива - за полетни нива между 250 и 630.

Забележка: Прогнози за значими метеорологични явления за средни нива – за полетни нива между 100 и 250 за ограничени географски райони продължават да се разпространяват, докато прогнозите за купесто-дъждовни облаци, обледяване и турбулентност достигнат ниво, което напълно задоволява потребителите.

2.4. Прогнозите SIGWX включват следните значими метеорологични явления:

а) тропични циклони, в които 10-минутната средна скорост на приземния вятър се очаква да достигне или превиши 17 m/s (34 kt);

б) силни шквалови линии;

в) умерена или силна турбулентност (в облачна или ясна атмосфера);

г) умерено или силно обледяване;

д) пясъчна или прашна буря над обширен район;

е) купесто-дъждовни облаци и свързаните с нея гръмотевични бури и с явленията по букви „а” до „д”;

Забележка: Области с облачност, която не е конвективна и свързаната с нея умерена или силна турбулентност в облачна атмосфера и/или умерено или силно обледяване се включват в прогнозите SIGWX.

ж) полетно ниво на тропопаузата;

з) струйни течения;

и) информация за локални вулканични изригвания, такива, че се образуват облаци от пепел със значение за полетите на ВС, включваща символ на вулканично изригване на мястото на вулкана и в отделен текстов прозорец  - символа на вулканично изригване, името на вулкана, (ако е известно) и географската ширина/дължина на изригването. Като допълнение в легендата на картите за значими метеорологични явления (SIGWX) трябва да бъде включено “CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA” и

й) информация за местоположението на аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата със значение за полетите на ВС, включваща символът на радиоактивност на местото на аварията и встрани – символът на радиоактивност, географската ширина/дължина, датата и времето на аварията и напомняне на потребителите да проверят за NOTAM за съответния район.

Забележка 1: Прогнозите за значими метеорологични явления за средни нива включва също посочената по-горе информация.

Забележка 2: Прогнозите за значими метеорологични явления за ниски нива (полетни нива под 100) са включени в Приложение № 3 (Технически изисквания за аеронавигационните метеорологични прогнози).

2.5. В прогнозите SIGWX се включват метеорологични явления по следните критерии:

а) явленията по т. 2.3., букви „а” до „е” се включват само, ако се очаква да се появят между долното и горното ниво на прогнозата SIGWX;

б) съкращението „CB” се включва само, ако се отнася до появяване или очакване за поява на купесто-дъждовни облаци;

1. засягат се области с максимално пространствено покритие 50% или повече от съответната област;

2. по протежение на линия с малко или без разстояние между отделните облаци;

3. вградени в облачни слоеве или скрити от намалена видимост;

в) с включването на „CB” се подразбира включването на всички метеорологични явления, нормално свързани с купесто-дъждовна облачност, т.е. гръмотевична буря, умерено или силно обледяване, умерена или силна турбулентност и град;

г) където вулканично изригване или на аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата е причина за включването на символите за вулканична активност или за радиоактивност в прогнозата SIGWX, се включват и съответните височини, до които стълба пепел или радиоактивния материал е достигнал или се очаква да достигне и

д) в случай на едновременно или частично препокриващо се събитие по точка 2.3., букви „а”, „и” и „й”, най-висок приоритет се дава на това по „и”, следвано от „й” и „а”. Символът на събитието с най-висок приоритет се поставя на местоположението му и се използва стрелка за връзка на местоположението на другото(другите) събитие(я) със съответните символи или текстово съобщение.

2.6 Летищни метеорологични служби

2.6.1 Използване на продуктите на СЦЗП

(1) При изготвяне на полетна документация, летищните метеорологични служби използват прогнозите от СЦЗП така, че да съответства на планираната траектория на полета по време, абсолютна височина и географски район, освен ако друго не е договорено между ДАНО и заинтересования оператор.

(2) За да се осигури еднаквост и стандартизиране на полетната документация, прогнозите от СЦЗП, разпространявани в кодови форми GRIB и BUFR, се декодират в стандартни карти на СЦЗП съгласно приложение № 7 и не се извършват никакви изменения в съдържащата се в тях метеорологична информация и идентификацията на автора на прогнозите на СЦЗП.

2.6.2. Летищните метеорологичните служби, които използват BUFR данни от СЦЗП го известяват незабавно, при откриване или докладване на значими несъответствия по отношение на прогноза SIGWX по отношение на:

а) обледяване, турбулентност, купесто-дъждовна облачност, която е скрита, честа, вградена или се наблюдава шквалова линия и пясъчна/прашна буря и

б) вулканично изригване или аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата със значение за полетите на ВС.

Световният център за зонални прогнози, получавайки съобщението потвърждава неговото приемане до подателя, заедно с кратък коментар върху доклада и предприетите действия, използвайки същите средства за комуникация, каквито е използвал подателя.

3. КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ

(VOLCANIC ASH ADVISORY CENTRE (VAAC))

3.1. Консултативната информация за вулканична пепел се разпространява във вид на явен текст със съкращения с използване на одобрените от ICAO съкращения и числени стойности. При невъзможност да се използват одобрените от ICAO съкращения, се използва английски явен текст със съкращения.

3.2.  Когато консултативната информация за вулканична пепел се изготвя в графичен формат, той е във вида, показан в Приложение № 7 и се разпространява:

а) в преносим графичен формат PNG;

б) в кодова форма BUFR, при обмен в бинарен формат.

Таблица 8.1

Шаблон за консултативно съобщение за вулканична пепел

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия;

О – опционално включване (незадължително);

= - двойна линия показва, че текстът след нея се разполага на следващ ред.

Забележка 1:  Диапазонът и резолюцията на цифровите елементи включени в консултативното съобщение за вулканична пепел са показани в Таблица 4.4.

Забележка 2: Обяснение на използваните съкращенията се намират в Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400).

Забележка 3: Включването на двуеточие след всеки елемент означава, че е задължителен

Забележка 4: Номера от 1 до 18 се включват за яснота и не са част от консултативното съобщение показано в примера.

| № | Елементи | Описание | Шаблон | Примери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс за типа на съобщението (М) | Тип на съобщението | VA ADVISORY | VA ADVISORY |
| 2 | Време на съставяне | Година, месец, ден, час (UTC) | DTG: nnnnnnnn/nnnnZ | DTG: 20080923/0130Z |
| 3 | Име на VAAC (М) | Име на VAAC | VAAC: nnnnnnnnnnnn | VAAC: TOKYO |
| 4 | Име на вулкана (М) | Име и номер на вулкана по IAVCEI1 | VOLCANO: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn] или UNKNOWN или UNNAMED | VOLCANO: KARYMSKY 1000-13 VOLCANO: UNNAMED |
| 5 | Местоположение на вулкана (М) | местоположение на вулкана в градуси и минути (М) | PSN: Nnnnn или Snnnn Wnnnnn или Ennnnn или UNKNOWN | PSN: N5403 E15927 PSN: UNKNOWN |
| 6 | Държава или район (М) | Държава или район ако не се съобщава държава | AREA: nnnnnnnnnnnnnnnn | AREA: RUSSIA |
| 7 | Височина на вулкана (М) | Височина на вулкана в m (или ft) | SUMMIT ELEV: nnnnM (or nnnnnFT) | SUMMIT ELEV: 1536M |
| 8 | Пореден номер на консултативното съобщение (М) | Поредн номер: година и номер на съобщението (отделна последователност за всеки вулкан) | ADVISORY NR: nnnn/nnnn | ADVISORY NR: 2008/4 |
| 9 | Източник на информацията (М) | Източник на информацията в свободен текст | INFO SOURCE: Свободен текст до 32 знака | INFO SOURCE: MTSAT-1R KVERT KEMSD |
| 10 | Цветна маркировка (М) | Авиационна цветна маркировка | AVIATION COLOUR CODE: RED или ORANGE или YELLOW или GREEN или UNKNOWN или NOT GIVEN или NIL | AVIATION COLOUR CODE: RED |
| 11 | Подробна информация за изригването (М) | Подробна информация за изригването (включително ден и час) | ERUPTION DETAILS: свободен текст до 64 знака или UNKNOWN | ERUPTION DETAILS: ERUPTION AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED |
| 12 | Време на наблюдение (или оценка) на пепелта (М) | Ден и час (UTC) на наблюдение (или оценка) на вулканичната пепел | OBS (или EST) VA DTG: nn/nnnnZ | OBS VA DTG: 23/0100Z |
| 13 | Наблюдение (или оценка) на вулканичния облак (М) | Хоризонтални (в градуси и минути) и вертикални размери по време на наблюдението на наблюдавания или оценяван облак от пепел или при неизвестна долна граница – върха на наблюдавания или оценяван облак от пепел. Движение на наблюдавания или оценяван облак от пепел. | OBS VA CLD или EST VA CLD: TOP FLnnn или SFC/FLnnn или FLnnn/nnn [nnKM WID LINE2 BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn][ – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] MOV N nnKMH (или KT) или MOV NE nnKMH (или KT) или MOV E nnKMH (или KT) или MOV SE nnKMH (или KT) или MOV S nnKMH (или KT) или MOV SW nnKMH (or KT) или MOV W nnKMH (или KT) или MOV NW nnKMH (или KT)3 или VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]MPS (или KT)4 или WIND FLnnn/nnn VRBnnMPS (или KT) или WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]MPS (или KT) или WIND SFC/FLnnn VRBnnMPS (или KT) | OBS VA CLD: FL250/300 N5400 E15930 – N5400 E16100 – N5300 E15945 MOV SE 20KT SFC/FL200 N5130 E16130 – N5130 E16230 – N5230 E16230 – N5230 E16130 MOV SE 15KT TOP FL240 MOV W 40KMH VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA WIND FL050 |
| 14 | Прогнозирана височина и местоположение на облака от пепел (+6 HR) (М) | Ден и час (UTC) (6 часа след „време на наблюдение (или оценка на пепелта“ от т. 12); прогноза за височината и местоположението на отделните облачни масиви за определения срока. | FCST VA CLD +6 HR: nn/nnnnZ SFC или FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE2 BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn][ – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]3 или NO VA EXP или NOT AVBL или NOT PROVIDED | FCST VA CLD +6 HR: 23/0700Z FL250/350 N5130 E16030 – N5130 E16230 – N5330 E16230 – N5330 E16030 SFC/FL180 N4830 E16330 – N4830 E16630 – N5130 E16630 – N5130 E16330 NO VA EXP NOT AVBL NOT PROVIDED |
| 15 | Прогнозирана височина и местоположение на облака от пепел (+12 HR) (М) | Ден и час (UTC) (12 часа след „време на наблюдение (или оценка на пепелта“ от т. 12); прогноза за височината и местоположението на отделните облачни масиви за определения срока. | FCST VA CLD +12 HR: nn/nnnnZ SFC или FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE2 BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn][ – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]3 или NO VA EXP или NOT AVBL | FCST VA CLD +12 HR: 23/1300Z SFC/FL270 N4830 E16130 – N4830 E16600 – N5300 E16600 – N5300 E16130 NO VA EXP NOT AVBL NOT PROVIDED |
| 16 | Прогнозирана височина и местоположение на облака от пепел (+18 HR) (М) | Височина на вулкана в m (или ft) | FCST VA CLD +12 HR: nn/nnnnZ SFC или FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE2 BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn][ – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]3 или NO VA EXP или NOT AVBL | FCST VA CLD +18 HR: 23/1900Z NO VA EXP NOT AVBL NOT PROVIDED |
| 17 | Забележки (М) | Забележки, при необходимост | RMK: Свободен текст 256 знака или NIL | RMK: LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS CEASED. TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY NIL |
| 18 | Следващо консултативно съобщение (М) | Година, месец, ден, час (UTC) | NXT ADVISORY: nnnnnnnn/nnnnZ или NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ или NO FURTHER ADVISORIES или WILL BE ISSUED BY | NXT ADVISORY: 20080923/0730Z NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ NO FURTHER ADVISORIES WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ |

Забележки:

1. International Association of  Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior  (IAVCEI).

2. Права линия между две точки на карта в проекция на Меркатор или права линия между две точки, пресичаща меридиана под постоянен ъгъл.

3. До 4 избрани нива.

4. При налично съобщение за пепел (напр. AIREP), но няма потвърждение от спътникови данни.“

§ 37. Приложение №  9 се изменя така:

„Приложение № 9

към чл. 128

Технически изисквания за информация за органите за ОВД, службите за търсене и спасяване и за аеронавигационна информация

Техническите изисквания конкретизират аеронавигационното метеорологично обслужване и видовете информация, предоставяна на органите за ОВД, службите за търсене и спасяване и службите за аеронавигационна информация, както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност, в съответствие с Глава девета от наредбата.

Информацията, необходима на органите за ОВД, службите за търсене и
спасяване и службите за аеронавигационна информация се предоставя от
съответната летищна метеорологична служба или метеорологична служба за
следене.

1. Информация за органите за ОВД

1.1. Информация, предоставяна на летищната контролна кула.

Метеорологичната информация, която се предоставя на летищната контролна кула от съответната летищна метеорологична служба, се определя според необходимостта и включва:

а) локални редовни и специални сведения и сведения в кодова форма
METAR/SPECI, летищни прогнози TAF, тренд-прогнози и техните корекции за
съответното летище;

б) информации SIGMET и AIRMET, предупреждения и сигнали за срез на вятъра и летищни предупреждения;

в) допълнително договорена метеорологична информация, като прогнози за
приземния вятър за определяне на евентуални промени на използваемите писти за излитане и кацане и др.;

г) информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена
информация SIGMET;

д) информация за вулканична активност и/или вулканично изригване.

1.2. Информация, предоставяна на органа за контрол на подхода.

Метеорологичната информация, която се предоставя на органа за контрол на
подхода от съответната летищна метеорологична служба, се определя от
необходимостта и включва:

а) локални редовни и специални сведения и сведения в кодова форма
METAR/SPECI, включващи последните данни за атмосферното налягане, летищни
прогнози TAF и тренд-прогнози, както и техните корекции за летището/ата в
обслужвания район;

б) информации SIGMET и AIRMET, предупреждения за срез на вятъра,
съответните специални доклади от ВС за обслужваното въздушното пространство и
летищни предупреждения;

в) допълнително договорена метеорологична информация;

г) получена информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена
информация SIGMET;

д) получена информация вулканична активност и/или вулканично изригване.

1.3. Информация, предоставяна на районния контролен център и на центъра за полетна информация.

Метеорологичната информация, която се предоставя на центъра за полетна
информация или районния контролен център от съответната метеорологична служба
за следене, се определя от необходимостта и включва:

а) редовни и специални сведения в кодова форма METAR/SPECI, включващи последните данни за атмосферното налягане на летищата, летищни прогнози TAF, тренд-прогнози, както и техните корекции, обхващащи района за полетна информация или контролирания район, а при поискване - и за летищата от съседните райони за полетна информация в съответствие с РАНС;

б) прогнози за вятъра и температурата във височина, за значими метеорологични явления по маршрута и техните корекции, особено за такива явления, които могат да препятстват изпълнението на полети по правилата за визуални полети, информации SIGMET и AIRMET, специални доклади от ВС за района за полетна информация, а при поискване –  и за съседните райони за полетна информация;

в) друга метеорологична информация, изисквана от центъра за полетна
информация или районния контролен център, необходима за удовлетворяване на
изискванията на ВС в полет. Ако метеорологична служба за следене не разполага с исканата информация, тя я осигурява с помощта на друга метеорологична служба;

г) получената информация за облак от вулканична пепел, за който не е
издадена информация SIGMET;

д) получената информация за аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата в съответствие с договореностите между ДАНО и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);

е) информация за тропични циклони, издадена от TCAC за неговия район на отговорност;

ж) информация за вулканична пепел, издадена от VACC за неговия район на отговорност; и

з) информация за вулканична активност и/или вулканично изригване.

1.4. Информация, предавана чрез аеронавигационна телекомуникационна станция.

Актуални метеорологични сведения и прогнози се предават при необходимост на аеронавигационната телекомуникационна станция за нуждите на полетна информация.

1.5. Формат на информацията.

1.5.1. Локалните редовни и специални сведения, сведенията в кодова форма METAR/SPECI, летищните прогнози и тренд-прогнозите, информациите SIGMET и AIRMET, прогнозите за вятъра и температурата във височина и измененията им, се предават на органите за ОВД в същата форма, в която се изготвят и обменят с другите метеорологични служби.

1.5.2. ДАНО определя начина за предоставяне на данните за атмосферата във височина в грид-формат, които се използват в компютърните системи за целите на ОВД. Тези данни се предоставят възможно най-бързо след завършване на обработката на прогнозата.

2. Информация за службите за търсене и спасяване.

2.1. Списък на информацията.

Метеорологичната информация, която се предава на службите за търсене и спасяване, включва сведения за метеорологичните условия, съществували в последното известно местоположение на изчезналото ВС и по протежение на предвиждания му маршрут, като се обръща специално внимание на:

а) значимите метеорологични явления по маршрута;

б) количеството, вида, височината на долната и горната граница на
облаците, особено на купесто-дъждовните;

в) видимостта и явленията, които я намаляват;

г) вятъра при земята и във височина;

д) състоянието на земната повърхност, наличието на снежна покривка или
наводнение;

е) температурата на водната повърхност, състоянието на морето, леденото покритие, ако има такова, и морските течения, ако са в зоната на търсене;

ж) атмосферното налягане на морско ниво.

2.2. Информация, предоставяна при поискване.

2.2.1. При искане от службите за търсене и спасяване съответната метеорологична служба осигурява получаването на подробни сведения за полетната документация, с която е било осигурено изчезналото ВС, включително и за корекциите на прогнозите, предадени на ВС по време на
полета.

2.2.2. Съответната метеорологична служба подпомага действията за търсене
и спасяване, като при поискване осигурява:

а) пълна и подробна информация за текущите и прогнозираните
метеорологични условия в района на търсене;

б) текуща и прогностична информация по маршрутите, по които лети
издирващият самолет от летището, от което се извършва търсенето, до района на
произшествието и обратно.

2.2.3. При искане от службите за търсене и спасяване
съответната метеорологична служба осигурява и метеорологична информация,
необходима на корабите, участващи в операциите по търсене и спасяване.

3. Информация за службите за аеронавигационна информация.

3.1. Списък на информацията.

На службите за аеронавигационна информация при необходимост се
предоставя:

а) информация за вида и организацията на метеорологичното обслужване,
предоставяно на международната аеронавигация, която се публикува в Сборника
за аеронавигационна информация (AIP) на Република България;

б) информация за изготвяне на NOTAM или ASHTAM, която включва сведения
за:

- въвеждане, преустановяване или значителни изменения в предоставяното
аеронавигационно метеорологично обслужване;

-   възникване на вулканична дейност;

- аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата в
съответствие с договореностите между ДАНО и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

в) информация, необходима за изготвяне на аеронавигационни информационни
циркуляри, включително за:

- очаквани важни изменения в аеронавигационното метеорологично
обслужване и използваните процедури и технически средства;

- влияние на определени метеорологични явления върху полетите на ВС.“

§ 38. Приложение № 10 се изменя така:

„Приложение № 10

към чл.  133, ал.  2

Технически изисквания за комуникациите

Основните изисквания към комуникациите са опредени в глава десета.

1. Специфични изисквания към комуникациите.

1.1. Изисквания към времето за разпространение на метеорологичната
информация.

Съобщенията и бюлетините с оперативна метеорологична информация, които
се разпространяват по AFTN, е необходимо да достигат до адресата за време не по-голямо от:

а) 5 min – за съобщения SIGMET и AIRMET, консултативна информация за
вулканична пепел и тропически циклони и специални доклади от ВС;

б)  5 min – за предавани в явен текст със съкращения корекции на прогнози за значими метеорологични явления и прогнози във височина;

в) 5 min – за уточнение и корекции на летищните прогнози;

г) 5 min – за сведения в кодова форма METAR/SPECI, тренд-прогнози и
летищни прогнози, предавани в радиус до 900 km (500 NM);

д) 10 min – за сведения в кодова форма METAR/SPECI, тренд-прогнози и
летищни прогнози, предавани в радиус над 900 km (500 NM).

1.2. Данни в грид-формат за органите за ОВД и операторите.

1.2.1. ДАНО организира изобразяването на числени данни за
атмосферата във височина в грид-формат за компютрите на органите за ОВД.

1.2.2. При осигурена възможност числени данни за атмосферата във височина в грид-формат се предават до операторите за компютърно планиране, но систематизацията на предаването се договаря между СЦЗП, ГД ГВА и операторите.

2. Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа и глобалната компютърна мрежа – Интернет.

2.1. Метеорологични бюлетини в буквено-цифров формат.

2.1.1. Съставяне на бюлетини.

Когато е възможно, обменът на оперативна метеорологична информация се
извършва чрез бюлетини от еднотипна метеорологична информация.

2.1.2	Време за попълване на бюлетините.

Метеорологичните бюлетини, предназначени за регулярен обмен на оперативна информация, се попълват и предават в съответствие с действащото разписание.

Сведенията в кодова форма METAR се предоставят за разпространение  не по-късно от 5 min след фактическото време на наблюдение.

Летищните прогнози TAF се предоставят за разпространение  не по-рано от един час преди началото на периода на валидност.

2.1.3. Комуникационна глава на бюлетините.

Комуникационната глава на метеорологичните бюлетини, съдържащи
оперативна метеорологична информация, предназначени за разпространение чрез
AFTN или чрез Световната интернет мрежа, се състои от:

а) условно обозначение от четири букви и две цифри;

б) ICAO четирибуквен индикатор на местоположението, съответстващ на
географското положение на метеорологичната служба, изготвяща или съставяща
метеорологичния бюлетин;

в) група „ден-време”;

г) трибуквен индикатор (при необходимост).

2.1.4. Структура на бюлетините.

Метеорологичните бюлетини, съдържащи оперативна информация и предавани
чрез AFTN, се включват в текстовата част на AFTN съобщението.

2.2. Продукти от ССЗП.

2.2.1. Телекомуникационно оборудване за доставяне на продукти от СЦЗП.

Продуктите на ССЗП се доставят чрез AFS или чрез глобалната компютърна мрежа-Интернет.

2.2.2. Изисквания към качеството на картите.

При разпространение на продуктите на ССЗП във форма на карти, качество
на получаваните карти за полетно планиране и документация, трябва да
осигурява висока четливост най-малко върху 95% от площта, която покриват.

2.2.3. Изисквания към предаването на информация.

Начинът на предаване на информация трябва да осигурява минимални
прекъсвания – не по-големи от 10 min на 6 h.

2.2.4. Комуникационни глави на бюлетините с продукти на ССЗП.

Комуникационните глави на метеорологичните бюлетини, съдържащи продукти на ССЗП в цифров вид за пренос чрез AFS или чрез глобалната компютърна мрежа-Интернет, са в съответствие с изискванията на т. 2.1.3.

3. Аеронавигационна подвижна телекомуникационна мрежа.

3.1. Съдържание и формат на сведенията.

3.1.1. Съдържанието и форматът на сведенията, прогнозите и информацията SIGMET, предавани до ВС, съответстват на изискванията на
Приложения № 1, 3 и 4.

3.1.2. 	Съдържанието и форматът на докладите, предавани от ВС, съответстват на изискванията на инструкция № 4444 за управление на въздушното движение.

3.2. Съдържание и формат на метеорологичните бюлетини.

При предаване на метеорологичните бюлетини през аеронавигационна
подвижна телекомуникационна мрежа съдържанието им остава непроменено.

4. Използване на авиационната линия за предаване на данни - D-VOLMET.

4.1. Съдържание на метеорологичната информация в D-VOLMET.

4.1.1. Летищата, за които METAR, SPECI и TAF са налични за предоставяне на ВС в полет по линия за предаване на данни, се определят в РАНС.

4.1.2. Летищата, за които SIGMET и AIRMET са налични за предоставяне на ВС в полет по линия за предаване на данни се определят в РАНС.

4.2. Критерии към информацията, предоставяна чрез D-VOLMET.

4.2.1. На ВС в полет чрез линия за предаване на данни се предоставят
последните налични METAR, SPECI, TAF, валидните SIGMET и AIRMET.

4.2.2. TAF, включен в D-VOLMET, се обновява своевременно, за да се осигури наличието на последната издадена прогноза от летищната метеорологичната служба при предоставянето и на ВС в полет по линия за предаване на данни.

4.2.3. Ако няма валидна информация SIGMET, издадена за FIR, в D-VOLMET се включва съобщението „NIL SIGMET”.

4.3. Формат на информацията, предоставяна чрез D-VOLMET.

Съдържанието и форматът на сведенията, прогнозите и информациите SIGMET и AIRMET, предоставяни чрез D-VOLMET, е в съответствие с изискванията на Приложения № 1, 3 и 4.

5. Използване на аеронавигационната служба за радио разпространение - предавания VOLMET.

5.1. Съдържание на метеорологичната информация в предавания VOLMET.

5.1.1. Летищата, за които METAR, SPECI и TAF са включени в предаванията VOLMET, последователността и времето на предаване в емисията се определя в РАНС.

5.1.2. Районът за полетна информация, за които информации SIGMET са включени в предаванията VOLMET се определят от РАНС. При такива случаи информацията SIGMET се предава в началото на предаването или в петминутния времеви блок.

5.2. Критерии към информацията, включена в предаванията VOLMET.

5.2.1. Когато в началото на радиопредаването VOLMET няма постъпило
сведение от дадено летище, се предава съответно последното получено, като се указва срока на наблюдение.

5.2.2.  Включения в предаванията VOLMET TAF се коригира при необходимост, за да се осигури актуалността на излъчваната прогноза съответстваща на последната, издадена от летищната метеорологичната служба.

5.2.3. Когато се включват информации SIGMET в предаванията VOLMET, но в момента няма валидна информация SIGMET за съответния район за полетна информация, се включва съобщението „NIL SIGMET“.

5.3. Формат на информацията, включена в предаванията VOLMET.

5.3.1. Съдържанието и форматът на сведенията, прогнозите и информациите SIGMET, включена в предаванията VOLMET, е в съответствие с изискванията на Приложения № 1, 3 и 4.

5.3.2. В предаванията VOLMET се използва стандартна радиотелефонна фразеология.

Забележка. Ръководство за стандартна радиотелефонна фразеология, използвана в предаванията VOLMET е дадено в док. № 9377 на ICAO Manual on Coordination between Air Traffic Services, Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services.“

ДАНАИЛ ПАПАЗОВ

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Съгласувано с:

Антон Гинев

Заместник министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Минчо Цветков

Главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

Красимира Стоянова

Директор на дирекция „Правна”	 			Изготвили:

Людмил Манасиев     					Ралица Пеева

Директор на дирекция „ЛАС и АНО”, ГД „ГВА” 		Началник отдел „Правен” в ГД „ГВА”

Валентин Вълков 					Гергана Козинарова

Началник отдел „АНО” в ГД „ГВА” 			                 Инспектор в отдел „СиАНО“, ГД“ГВА“