Проект!

Наредба

за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата

за техническата експлоатация, движението на влаковете и

сигнализацията в железопътния транспорт

(обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм., бр. 88 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 3 и ал. 4:

„(3) За всеки нов подвижен състав се прилага определена техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС), приета съгласно Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. Техническата спецификация за оперативна съвместимост се прилага също към съществуващия подвижен състав, когато той е бил обект на обновяване или модернизация.

(4) Съответствието с ТСОС се поддържа постоянно докато се ползва ПЖПС от лицето, отговорно за поддръжката на превозните средства, определено в съответствие със Закона за железопътния транспорт, а по време на експлоатация по железопътната инфраструктура – от железопътния превозвач или от управителя на инфраструктурата.“;

2. Досегашните алинеи 3, 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 5, 6, 7 и 8.

§ 2. В чл. 204, ал. 1 се правят следните изменения:

- в т. 3 думата „експресните” се заменя с „международните”;

- в т. 4 думата „бързите” се заменя с „експресните”;

- в т. 5 думата „международните” се заменя с „бързите”.

§ 3. В заглавието на 	Глава шестнадесета думите „Оперативно ръководство“ се заменят с думата „Експлоатация“.

§ 4. В глава шестнадесета, раздел І „Общи положения” се създава чл. 216а:

„Чл. 216а. (1) Експлоатацията и управлението на движението на влаковете включва процедурите, които се прилагат от управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи и които позволяват съгласуваната експлоатация на различните структурни подсистеми на железопътната система при композиране и управление на влак, планиране и управление на движението, както при нормални, така и при влошени условия на работа и при аварийни ситуации.

(2) Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи установяват подходящи процеси, включително за експлоатационните връзки между тях, чрез които се гарантира изпълнението на всички изисквания по отношение на правилата и процедурите за експлоатация и управление на движението на влаковете, както и по отношение на документацията за персонала. Определянето  на тези процеси е част от системата за управление на безопасността (СУБ) на управителя на железопътната инфраструктура и железопътния превозвач, в съответствие с изискванията на Наредба № 59 от 5 декември 2006 година за управление на безопасността в железопътния транспорт (Наредба № 59).“

§ 5. Създава се чл. 217а:

„Чл. 217а. (1) Персоналът, който извършва експлоатация и управление на движението, като изпълнява дейности, свързани с безопасността, извършвани самостоятелно от управителя на железопътната инфраструктура и железопътния превозвач или при директно взаимодействие между тях, включва:

- персонал на железопътния превозвач:

а) персонал, изпълняващ задачи за обслужване на влаковете съгласно чл. 219;

б) персонал, изпълняващ задачи, свързани с подготвянето на влакове;

- персонал на управителя на железопътната инфраструктура, изпълняващ дейности за осигуряване и разрешаване движението на влаковете.

(2) За изпълнение на функциите по експлоатация и управление на движението управителят на железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи изготвят и осигуряват за персонала по ал. 1 необходимата документация, а именно:

- документация за машинистите, която включва:

а) Ръководство за машиниста;

б) Пътна книга;

в) Разписание на влака;

- документация за персонала на железопътния превозвач, различен от машинистите;

- документация за персонала на управителя на железопътната инфраструктура, разрешаващ движението на влаковете.

(3) Документацията по ал. 2 се изготвя от управителя на железопътната инфраструктура и железопътния превозвач съгласно изискванията, определени с Техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“. Пътна книга по ал. 2, т. 1, буква „б” трябва да има в кабината на всеки тягов ПЖПС, излизащ на път.

§ 6. В чл. 219 ал. 1 се изменя така:

„(1) Влаковете се обслужват от влакова бригада, която се състои от:

1. локомотивна бригада, която включва персонал, изпълняващ задачата за управление на влака (машинисти);

2. превозна бригада.“

§ 7. Член 220 се изменя така:

„Чл. 220. (1) На борда на влака се допускат и лица, които изпълняват задачи, различни от задачите на персонала по чл. 219, ал. 1, и не влизат в състава на влаковата бригада.“

(2) Изискванията за пътуване в кабините за управление на тягов подвижен състав  за лица, които не са в състава на локомотивната бригада, се определят от ИА „ЖА”.

§ 8. В чл. 229, ал. 3 се изменя така:

„(3) Меродавните наклони по спирачка за всички междугария се определят съвместно от управителя на железопътната инфраструктура и превозвачите. Меродавните наклони по спирачка за железопътните линии се посочват в правилата за движение на влаковете и маневрената работа, определени от управителя на железопътната инфраструктура съгласно чл. 7, ал. 1.

§ 9. В чл. 360 накрая се добавя изречение трето: „Обратната страна на табелата е сива и няма сигнално значение.“

§ 10. В чл. 361 в изречение първо думите „по чл. 359“ се заменят с „по чл. 360“ и се добавя изречение второ: „Обратната страна на табелата е сива и няма сигнално значение.“

§ 11. Създава се чл. 362а:

„Чл. 362а. Сигналът „Къса неутрална вставка” е изправена на единия си връх квадратна табела, оцветена в синьо, с бяла ивица по края, като на синьото поле са нанесени два бели квадрата (Приложение № 32, фиг. 98А). Поставя се на не по-малко от 300 м от началото на късата неутрална вставка и задължава машинистите на електрически тягов подвижен състав да се подготвят за изключване на главния електрически прекъсвач. Обратната страна на табелата е сива и няма сигнално значение.

§ 12. Създава се чл. 364а:

„Чл. 364а. Сигналът „Изключи тока” е изправена на единия си връх квадратна табела, оцветена в синьо, с бяла ивица по края,  като на синьото поле са нанесени две вертикални бели ивици и отдолу една хоризонтална бяла ивица, отделена от тях (Приложение № 32, фиг. 100А). Поставя се на 50 м пред късата неутрална вставка и задължава машинистите на електрически тягов подвижен състав да изключат главния електрически прекъсвач.”.

§ 13.  Създава се чл. 365а:

„Чл. 365а. Сигналът „Включи тока” е изправена на единия си връх квадратна табела, оцветена в синьо, с бяла ивица по края,  като на синьото поле са нанесени две вертикални бели ивици и отдолу една хоризонтална бяла ивица, съединена с тях (обърната буква „П”) (Приложение № 32, фиг. 101А). Поставя се на 50 м след късата неутрална вставка и разрешава на машинистите на електрически локомотиви да включат главния електрически прекъсвач.”.

§ 14. Създава се нов чл. 366а:

„Чл. 366а. Сигналът „Включи тока за ЕМВ” са две табели съгласно чл. 365а, поставени една върху друга (приложение № 32, фиг. 102А). Поставя се на 300 м след късата неутрална вставка и разрешава на машинистите на електромотрисни влакове да включат главния електрически прекъсвач.”.

§ 15. В чл. 368 се правят следните допълнения:

1. Създава се ал. 3:

„(3) Късите неутрални вставки по контактната мрежа, които трябва да се преминават с изключен главен електрически прекъсвач на електрическия тягов подвижен състав, се сигнализират от двете посоки (Приложение № 33а, фиг. 105А):

1. със сигнала „Къса неутрална вставка” на не по-малко от 300 м от началото на късата неутрална вставка и със сигнала „Изключи тока” на 50 м от началото на същата;

2. със сигнала „Включи тока”  на 50 м след края на късата неутрална вставка и със сигнала „Включи тока за ЕМВ” на 300 м след края на същата.”

2. Създава се ал. 4:

„(4) Късите неутрални вставки по контактната мрежа на двупътни участъци се сигнализират за двата пътя поотделно по реда на ал. 3 (Приложение № 33а, фиг. 106А)”.

§ 16. В член 424 се правят следните изменения и допълнения:

- В ал. 1, след думата „наредба“ се добавя „и ТСОС по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“;

- В ал. 2 думата „ги“ се заменя с „го“.

§ 17. В чл. 426 думите „Нощем локомотивът се сигнализира“ се заменят с „Локомотивът се сигнализира денонощно“.

§ 18. Заглавието на Раздел ІІ на Глава двадесет и шеста се изменя така:

„Раздел ІІ

Сигнализиране на влаковете”

§ 19. В чл. 436, ал. 1, т. 1 думата „нощем” се заменя с „денонощно”;

§ 20. Член 438 се отменя.

§ 21. В чл. 439 ал. 1 и  2 се отменят.

§ 22. В чл. 440 второто изречение се заличава.

§ 23. Създава се чл. 440а:

„Чл. 440а. (1) Краят на товарен влак, който пресича граница и заминава за друга държава членка на Европейския съюз (ЕС), се  сигнализира от началната гара денонощно с 2 светлоотразителни табели с правоъгълна форма с бели странични триъгълници и червени горен и долен триъгълници (Приложение № 44, фиг. 198А). Табелите са с размери 250/155 мм и трябва да бъдат разположени на една и съща височина по напречната ос над буферите.

(2) През железопътните гранични преходи с други държави членки на ЕС се приемат в граничната гара на българска територия товарни влакове, краят на които е сигнализиран, както следва:

а) с 2 светлоотразителни табели с правоъгълна форма с бели странични триъгълници и червени горен и долен триъгълници – от граничната гара на българска територия до крайната гара на територията на страната влакът продължава движението си сигнализиран съгласно изискванията на ал. 1; или

б) с  две постоянни червени светлини (приложение № 44, фиг. 198Б) – от граничната гара на българска територия до крайната гара на територията на страната влакът продължава движението си сигнализиран съгласно изискванията на ал. 1; или

в) съобразно условията на граничните споразумения между страните – от граничната гара на българска територия до крайната гара на територията на страната влакът продължава движението си сигнализиран съгласно изискванията на ал. 1.

(3) В случаите по ал. 2 от граничната гара на българска територия до крайната гара на територията на страната краят на товарен влак може да се сигнализира със сигнален диск съгласно изискванията на чл. 428.“

§ 24. Приложение № 13 към чл. 229, ал. 3 се отменя.

§ 25. В Приложение № 32 се правят следните изменения и допълнения:

- думите „към чл. 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 и чл. 367, ал. 1 и 2” се заменят с „към чл. 360, 361, 362, 362а, 363, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а и чл. 367, ал. 1 и 2”

- Създават се фигури: фиг. 98А, фиг. 100А, фиг. 101А и фиг. 102А.

§ 26. Създава се приложение № 33а към чл. 368, ал. 3 и ал. 4:

„Приложение № 33а

към чл. 368, ал. 3 и ал. 4

Сигнализиране на къси неутрални вставки по контактната мрежа

§ 27. В „Приложение № 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. думите „към чл. 426, чл. 427, ал.1, чл. 428, ал. 3, чл. 429, 431, 432, чл. 433, ал. 1 и 2, чл. 434, ал. 1, чл. 436, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 438, ал. 1 и чл. 439, ал. 1” се заменят с „към чл. 426, чл. 427, ал.1, чл. 428, ал. 3, чл. 429, 431, 432, чл. 433, ал. 1 и 2, чл. 434, ал. 1, чл. 436, ал. 1, т. 1 и чл. 440а“;

2. Създават се фигури: фиг. 198А и фиг. 198Б.

фиг. 198А					фиг. 198Б

3. Фигури 210 и фиг. 211 се заличават.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА:

§ 28. Тази наредба влиза в сила от датата на публикуването й в „Държавен вестник”, с изключение на § 11-15, 23, 25, 26 и 27, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.

Данаил Папазов

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията