Наредба за изменение на Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

(обн. ДВ. бр. 73 от 2011 г.)

§ 1. В Приложение №1 към чл. 13, Глава II-2, Част А, се създава т. 17:

„17. Влизане в затворени пространства, инструкции и тренировки

17.1. Членовете на корабния екипаж, които имат задължения да влизат в затворени пространства и членовете на корабния екипаж, които имат задължения да осигуряват безопасността на лицата, влизащи в затворени пространства, участват в тренировки, които се провеждат не по-малко от веднъж на всеки два месеца.

17.2. Тренировките се планират и провеждат в съответствие с препоръките на Резолюция 1050 (27) на Международната морска организация.

17.3. Лицата по т. 17.1. се запознават с рисковете, свързани с влизане в затворени пространства и с процедурите за даване на разрешение за влизане в затворени пространства, в съответствие с препоръките на Резолюция 1050 (27) на Международната морска организация.

17.4. Всяка тренировка по влизане в затворени пространства включва:

17.4.1. проверка и използване на употребяваните от лицето предпазни средства;

17.4.2. проверка и използване на средствата и процедурите за комуникация;

17.4.3. проверка и използване на инструментите за измерване на атмосферата в затворено пространство;

17.4.4. проверка и използване на спасителното оборудване и процедурите по спасяване;

17.4.5. инструкции за оказване на първа помощ и техники за изкуствено дишане.

17.5. Провеждането на тренировка по влизане в затворени пространства се вписва в корабния дневник в деня на провеждането и включва данни и резултати от тренировката.

Ако планирана тренировка не се проведе, в корабния дневник се вписват причините за това.”

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.