ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ОБЕКТ:  Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на

дирекциЯ "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по

Оперативна програма "Транспорт"

СТАТУТ:  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЕН ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА

С КАТЕГОРИЯ "НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ"

И В ОБХВАТА НА ТЕРИТОРИЯ "ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА"

ЧАСТ:  АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

ФАЗА:  РАБОТЕН  ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Идентификация на обекта - адресни и кадастрални данни, данни за статута и категорията на недвижимата културна ценност и нейната среда

Настоящият обект представлява преустройството на по-голямата част от IV-ти подпокривен етаж на четириетажна сграда с партер и сутерен на Централна поща, с изключение на ъгъла при ул. "Дякон Игнатий" и ул."Стефан Караджа".

Административният адрес на сградата е ул."Ген. Йосиф В. Гурко" №6. Според актуалния подробен устройствен план попада в кв.469а, УПИ I- за поща, местност "Центъра", град София.

Сградата на Пощенската палата/Сега Министерство на транспорта, информационните технологи и съобщенията и Централна поща/ е обявена в ДВ бр.40/1978г. като архитектурно-строителен паметник на културата с категория "национално значение" и декларирана с Актуализирания списък на индивидуалните архитектурни, исторически и художествени паметници на културата в гр. София- Централна градска част, изпратен на общинските власти с писмо №2637 от 07.06.1988г. на НИПК/НИНКН като исторически и художествен паметник на културата.

Обектът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на "ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА"- "Зона на исторически развилия се обществен градски център" /А-1/, II част, гр.8 в гр. София, деклариран по смисъла на чл.6,  ал.3, т.2 и чл.13, ал.1 от Наредба №5 на Министерство на културата за обявяване на недвижимите паметници на културата /ДВ бр. 60/1998г./ и включен в Списъка нс декларираните групови паметници на културата  на територията на старите градски част на гр. София, изпратен на общинските власти с писмо №4469 от 22.08.1986г. на НИПК/НИНКН.

Съгласно §10 от ПЗР на ЗКН запазва статута си и е недвижима културна ценност.

- Характеристика, датиране, типология, функционални особености; Проучване на вида, етапите и степента на намеса в процеса на историческото развитие на паметника на културата и на неговата среда

2.1 Основна сграда

Първата пощенска палата в София е строена през 1893 г. по проект на арх. Йордан Миланов и е тържествено открита през 1904г. Реализирана е като триетажна сграда с мансарден етаж. В югозападният ъгъл на сградата е изграден полукръгъл в план купол, покрит с медна ламарина, извисяващ се над останалия покрив и създаващ категоричен акцент в обемно-пространствената композиция. Главният вход е откъм, западната фасада, по сегашната ул. "Дякон Игнатий".

2.2 Надстрояване и разширение

Вторият строителен период се изразява в надстрояване на чмансарден етаж над главния корниз на сградата, който се появява на този етап и разширение на север до днешната улица "Ген. Йосиф В. Гурко", където е изградено и северното крило. Той е реализиран между двете световни войни. Започва около 1935г. и завършва през 1939-1940г. по проект на арх. Асен Михайловски и арх. Владимир Брънков. В план е била застроена по уличната регулация на улиците "Ген. Йосиф В. Гурко", "Дякон Игнатий" и "Стефан Караджа" и отворена на изток към ул. "Кузман Шапкарев". Централният вход се запазва по западната фасада от ул. "Дякон Игнатий". Подчертан е от два мощни резалита, които фланкират фасадата, решена в средната си част, над входовете, като колонада от ордера на пиластрите, преминаващи през височината на втория и третия етаж. Фасадите са облицовани с русенски варовик.

Плановата схема е коридорна, характерна за много административни сгради. Изключение прави партерният етаж, решен с едно импозантно стълбище към главния вход и два парични салона, осветени чрез горно осветление.

2.3 Пристрояване

Третият период обхваща затварянето на сградата (пристрояването) на източното крило, към ул. "Кузман Шапкарев". Проектиран е от ИПП "Испроект" в периода от 1978 г. до 1981 г., като основната му функция и до днес е обслужване на "Български пощи". За целта е изградена обширна рампа за автомобилите на ведомството и съответните функционални връзки за разпределение на пощата. В това крило по етажите са проектирани главно зали.

Фасадата е решена по-семпло и не достига равнището на останалите фасади като детайл и звучене.

###### 2.4 Надстройка

Последен етап от строителството на сградата се изразява в надстрояване на четвърти мансарден етаж и "Пристройка и надстройка-шийка". Реализиран е по проекти на ИПП "Испроект" към Министерството на съобщенията от 1978 г. Главен проектант е арх. Флора Аткова. Надстройката е от метална конструкция. Фасадите към улиците се облицовани с медна ламарина, а към вътрешните дворове са вертикални, като продължават съществуващите стени. Покривът е плосък, с 4 и 7% наклон към вътрешността, където отводняването е решено със стоящи улуци от ламарина.

Изграждането на мансардния етаж, освен че решава чисто функционални проблеми с разширяване на административна площ в идеалния център, завършва и архитектурно-обемната композиция на сградата и може да се приеме като успешна намеса в една от красивите сгради в центъра на София.

Плановата композиция повтаря коридорната система на долните етажи в северното, западното и част от южното крила, като в останалата му част е изграден кухненският и складовият тракт на столовата. В източното крило се намира залата за хранене и покрив-тераса пред нея.

2.5 Основни обемно-планировъчни и функционални показатели /по данни от ДОКЛАД за техническо обследване на строеж "ПОЩЕНСКА ПАЛАТА"/

- Застроена площ – 3 273,59 кв.м.

- Застроен обем – 83 774,12 куб.м.

- РЗП – (по ЗУТ) – 13 994,23 кв.м.

- ЗП сутерен – 3 247,19 кв.м.

- Обща РЗП – 17 241,42 кв.м.

- Полезен обем – 60 682,00 куб.м.

- Етажи:

– надземни – 5 етажа

– полуподземни – няма

– подземни – 1 етаж

- Обобщени резултати от проучването

В резултат на извършеното проучване могат обобщено да се изложат следните наблюдения:

В годините са правени различни ремонти, преустройства, пристройки и надстройки на сградата, като с това е бил увеличаван обема и. Основните материали и украсителните елементи са запазили автентичния си вид.

Първоначалната планова схема е допълвана с последвалите проекти за пристройки и надстройки, така че сега сградата заема изцяло пространството на кв. 469а.

I. ПРОУЧВАНЕ:

Централна поща след 1904г., от ул."Дякон Игнатий" Централна поща след 1904г., кръстовище на ул."Дякон Игнатий" и ул. "Стефан Караджа"

- Проучване на архивни материали, стари планове, снимки, литературни и други писмени източници

След оглед на място и фотодокументиране на обекта, проучването на архивни материали дава възможност да се проследи историята на сградата, да се анализират намесите и бъдещата работа по нея да дава възможност за запазване на автентичния и вид. Откритите архивни материали са следните:

- Архивна фотография от ул. "Дякон Игнатий";

От Националния документален архивен фонд на НИНКН информация за:

- 1992г.- Проект за пространствено оформление на фоайето към Главния вход на сградата на Централна поща, ул. "Гурко" 6- София;

- 1997г.- Работен проект за основен ремонт на покрива на Комитета по пощи и далекосъобщения- ул. Ген. Гурко №6 (профилирана ламарина);

- 2000г.- Проект за ремонт и преустройство за Център за популяризиране на информационното общесво на част от партерния етаж на сградата на Централна поща, ул. Гурко №6- гр. София;

- Архитектурен проект за пространствено-художествено оформление на Приемното фоайе и прилежащите му части в сградата на на КПД- София, ул. Гурко №6;

- 2006г.- Проект за Консервационно-реставрационни работи /КРР/ по фасадата и покрива на сградата- Проект на арх. Неврокопска;

- Проект за смяна на ламарини по корнизи на покрива

Налична проектна документация от Възложителя:

- 1978г.- Проект за надстройка на мансардния етаж:

Проектант: Институт за проучване и проектиране/ИПП/ "ИСПРОЕКТ"

Обект: Централна пощенска палата- София

Подобект: Надстройка

Части: Конструкции- Раздел АС, Архитектура

Инвеститор: Министерство на съобщенията

- 1978г.- Проект за изграждане на източното крило и разделяне на вътрешния двор с топла връзка. Реализиран през 1981г.:

Проектант: Институт за проучване и проектиране/ИПП/ "ИСПРОЕКТ"

Обект: Пощенска палата- София

Подобект: Пристройка

Част: Конструкции

Инвеститор: Министерство на съобщенията

- 1983г.- Проект за изход към тераса:

Обект: Пристройка Пощенска палата

Подобект: Изход за тераса

Част: Конструкции- Раздел АС

- ДОКЛАД за техническо обследване и ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ на строеж „ПОЩЕНСКА ПАЛАТА”парцел №1, кв.469-А, м. „Центъра” по плана на гр. София, ул. „Гурко” № 6

- Проучване на физическото състояние на недвижимата културна ценност към момента на съставяне на заданието за проектиране

Физическото състояние на сградата и фасадите е добро, но откритата покрив-тераса и покривите се нуждаят от подмяна на материалите. В първоначалния проект по част Конструкции за Пристройка и надстройка на Пощенска палата- София като покривно покритие е заложен булгармонопанел, но в последствие реализацията или ремонта от 1997г. го е заменил ЛТ 5.5- ламарина. Тъй като ламарината е в лошо състояние и в този вид покривното покритие не отговаря на съвременните топлотехнически изисквания, препоръчително е да се замени с подходящи термопанели, поставени в/у металните столици. Металната покривната конструкция на надстройката- IV-ти подпокривен етаж се нуждае от укрепване. Първи етап на настоящия проект обхваща преустройството на съществуващия ведомствен стол, кухня и други помещения, които не функционират отдавна, в много лошо състояние са и се нуждаят от пълна подмяна на материалите. Дограмата в тази част е в доста разрушено състояние и не отговаря на съвременните топлотехнически изисквания. Дограмата в частта от сградата, която представлява Втори етап на настоящия проект, е подменена с двукрила бяла PVC дограма, но е препоръчително да се смени на целия етаж с нова PVC дограма- петкамерна с троен стъклопакет в тъмно кафяв цвят, като този на останалите етажи на сградата. Следвайки растера на дограмата по всички етажи, която е двукрила, следва и новата дограма на IV-ти подпокривен етаж да е двукрила- с една вертикална шпроса по средата на отвора.

Задължително при преустройството на IV ти подпокривен етаж е премахването на всички преградни стени от етернитни плоскости във вътрешността на помещенията и по външните стени, както и на мергелната вата и подмяната им с материали, които да отговарят на съвременните норми и изисквания.

Тъй като проекта за Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекциЯ "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" предвижда цялостна подмяна на инсталациите, които са остарели, не функционират и не отговарят на съвременните норми, задължително е премахването на външните тела на климатиците от фасадите.

Централна поща сега от ул." Ген. Йосиф В. Гурко "                               	             Централна поща сега, кръстовище на

ул."Дякон Игнатий" и ул."Ген. Йосиф В. Гурко"

Площите, предмет на Първи етап на настоящия проект се намират на IV-ти подпокривен етаж в югоизточната и югозападната част на сградата. Обхващат съществуващия ведомствен стол, състоящ се от топла кухня, умивални, подготвителни, складове, сладкарска кухня, сервизни помещения, зала за хранене и прилежаща към нея покрив-тераса. В планово отношение площите са решени като за класическо заведение за обществено хранене с капацитет около 700 порции. Конструкцията в тази част на сградата е монолитна стоманобетонна скелетно-гредова. Вертикалните товари се поемат от стоманобетонни греди и колони и носещи зидове. При направения оглед не бяха забелязани деформации по конструктивните елементи. Преградните зидове са от тухлени зидарии. Финишните обработки по подовете, стените и таваните са напълно амортизирани. Всички са подменяни в периода на 80-те години и не представляват историческа и културна ценност. Вътрешната и външната дограма са напълно амортизирани. Наблюдават се локални течове от покривната хидроизолация. Не са провеждани мероприятия по енергийна ефективност. Електро инсталацията е трифазна с множество ремонти и реконструкции. Част от тези дейности са извършвани в разрез с действащата нормативна уредба и в голяма степен са превърнали инсталацията опасна за експлоатация. Състоянието и не позволява нейната по-нататъшна експлоатация. Няма данни за наличието на работеща пожароизвестителна инсталация. Осветителната инсталация е наплъно непригодна за експлоатация. Водопроводната и канализационна инсталации са също в много лошо състояние. Изградена от поцинковани тръби, с множество ремонти и влагане на различни материали - водопроводната инсталация подлежи на пълна подмяна. Същото се отнася за канализацията и санитарните прибори и обзавеждането на тоалетните. Вентилационната система е морално и физически остаряла. Поради характера на обекта към момента е напълно непригодна за експлоатация. Няма климатизация. Отоплителните тела са чугунени радиатори.

Площите, предмет на Втори етап на настоящия проект се намират на IV-ти подпокривен етаж в североизточната и северозападната част на сградата, като обхващат цялото крило към ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" и част от крилото към ул. "Дякон Игнатий".  В участъка към ул. "Дякон Игнатий" се намират 6 канцеларии с общ коридор и връзка към централното фоайе с асансьор и стълбище. В участъка към ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" са разположени 16 канцеларии с общ коридор, 1 зала, помощни и санитарно-битови помещения, асансор към фоайето преди столовата. Те имат връзка с централното фоайе и стълбище, както и с фоайето и терасата към столовата. Тези помещения са били сравнително скоро ремонтирани, но ремонтът е бил по-скоро освежителен, смененна е подовата настилка, дограмата, окачените тавани и във всяка канцелария е бил монтиран климатик с външно тяло на фасадата на сградата. С настоящия проект всички вътрешни довършителни работи и инсталации трябва да се приведат в норми. Конструкцията на етажа в тази част на сградата е метална. Фасадите към улиците се облицовани с медна ламарина/люспи/ в много добро състояние и там не е необходима намеса към настоящия момент.

II. ДОКУМЕНТИРАНЕ:

1.  Архитектурното документиране на обекта и на неговата среда е представено в следните материали:

Чертежи за Първи етап на проекта:

1. Ситуация

2. Арх. Заснемане I етап- Обща схема- Разпределение IV етаж

3. Арх. Заснемане I етап- Разпределение IV етаж, Разрез 3-3

4. Арх. Заснемане I етап- Разрез 1-1, Разрез 2-2

5. План покрив

Чертежи за Втори етап на проекта:

1. Ситуация

2. Арх. Заснемане II етап- Обща схема- Разпределение IV етаж

3. Арх. Заснемане II етап- Разпределение IV етаж, Разрези

4. План покрив

Фотодокументация:

Приложен компакт диск към представената документация

2. Конструктивно документиране на обекта:
а) Тип и вид на носещите конструктивни системи (елементи); 
б) Описание на физическото състояние на съществуващата конструкция - повреди, деформации, наличност, вид и разпространение на пукнатинна мрежа;
в) Вид и състояние на земната основа и на фундирането, физико-механични свойства на строителните материали;
г) Разпределения в план и височини, габарити и състав на конструктивните елементи, възли и детайли;

Ноември, 2012г.			Съставили:

гр. София			   		 	 /арх. Дарина Р. Димитрова/

/арх. Константин Косев/