| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |
| --- | --- |
| ЧАСТ : | АРХИТЕКТУРНА + КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ВТОРИ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |

|  | Проектанти : арх. Дарина Димитрова арх. Константин Косев Управител на "Нет Комс" ООД: Ивайло Богданов |
| --- | --- |

| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ : | АРХИТЕКТУРНА |  |  |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ВТОРИ |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проектантски правоспособности и удостоверения на проектантите

2. Обяснителна записка

3. Конструктивно становище

4. Копие от Виза за проектиране

5. Копие от комбинирана скица

6. Количествена сметка

7. Ситуация 								- М 1:500

8. План - кота +21,72 - ІV-ти етаж					- М 1:50

9. Разрези 								- М 1:50

20. План покрив 							- М 1:50

11. План обзавеждане						- М 1:50

12. План на настилките

13. Схема на пожарните сектори					- М 1:50

14. Детайл на предстенна обшивка към фасада и прозорец	- М 1:5

15. Детайл на предстенна обшивка към фасада и прозорец1	- М 1:5

16. Детайли на щензерни стени					- М 1:5

17. Техническа спецификация на растерен таван - защита на вградени осветителни тела

18. Спецификация на външна дограма				- 2 листа

19. Спецификация и детайли на вътрешна дограма		- 1 лист

| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ : | АРХИТЕКТУРНА |  |  |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ВТОРИ |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |  |  |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І. Основание за проектиране

Настоящият проект е разработен на основание на договор № Д-62 от 23.10.2012г. между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и "Нет Комс" ООД. За обекта е издадена виза за проектиране от главния архитект на София от 15.03.2012г. На 30.03.2012г. за имота от ГИС - София е издадена комбинирана скица. Неразделна част от договора за проектиране е заданието за инвестиционно проектиране.

Обектът попада в обема на сградата на Централна поща, като същата е паметник на архитектурното наследство със статут " Национално значение". Съгласно системата от територии за паметници на културно историческото наследство (Ткин) обектът  попада в  Територии на групови обекти на недвижимото културно-историческо наследство и техните охранителни зони, без режим на резерват /Ткин-1в/. Като паметник на архитектурата и културата същия е обнародван в Държавен вестник №60 от 1998г. Към настоящия момент има съгласувана виза от Министерство на културата, като съгласно текста не се допускат намеси по фасадата на сградата, височината и застроената площ на сградата.

ІІ. Местоположение и съществуващо положение

Обект на проектирането е част от етажа, на кота + 21,71 на сградата на Централна поща разположена към ул. "Генерал Гурко", Вътрешен двор, ул."Кузман Шапкарев" и ул. "Дякон Игнатий" Подходите към площта предмет на заданието са от съществуващите стълби към коридора от страната на ул."Генерал Гурко". Връзката на обекта с първи етап от проекта се осъществява при входа на бившия стол на пощенската сграда.

В определената площ към настоящия момент се помещават основно канцеларии на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи". С Решение на Министерски съвет тази площ е придадена за ползване и управление на МТИТС. Освет това в тази площ се включват санитарни помещения и коридорите в зоната.

Обекта е изграден по архитектурни проекти за надстройка на мансардния етаж, изпълнени през 1978 г. по проект на ИПП „Испроект” – гр. София. Надстройката е от метална конструкция. Фасадите към улиците са облицовани с медна ламарина, а към вътрешните дворове са вертикални, като продължават съществуващите стени. Покривът е плосък от LT ламарина, с 4 % наклон към вътрешността, където е решено отводняването със стоящи улуци.

Всички стени ,разделящи канцелариите и канцелариите от коридора, са изпълнени от етернитови панели с дебелина 6см. Във всички помещения са монтирани окачени тавани, тип "Армстронг", като на места е компрометиран. В инсталационно отношение, няма инсталации, които следва да се запазят.

ІІІ. Проектно решение

ІІІ.1. Обща част

- При разработване на решението са съблюдавани техническите спецификации от заданието за пректиране.

- Спазено е ограничението от визата за проектиране и не са променяни застроената площ, застроения обем на сградата, котата на корниза и билото.

- Премахват се всички неносещи преградни зидове от етернитови панели /поради тяхната канцерогенност/.

- Премахват се етернитовите плоскости от вътрешната страна на наклонените фасадни повърхнини.

- Поради лошото състояние на LT ламарината същата ще се премахне и на нейно място се предвижда да се монтират трислойни термопанели с PVC покритие.

- Пълна подмяна на дограмата и финишните обработки.

- Решение на офисите по система "Отворен офис".

- Основното влизане в тази част от етажа ще се реализира от стълбищната клетка към ул. " Генерал Гурко" и връзка към помещенията от първи етап през входа на съществуващата зала за хранене на бившия стол..

- Запазване на всички носещи конструктивни елементи, като се предвижда същите да се обработят срещу корозия и се нанесе противопожарно покритие.

- Работните помещения са ориентирани към фасадите с максимален бр. прозорци на нормална височина.

- Развиване на санитарен възел за хора с увреждания.

- Решението е функционално обвързано с това на І-вия етап от проекта.

ІІІ.2. Планово решение

В пространствено отношение решението се базира на следните принципи:

- Разполагане на максимален брой работни места към ул. "Гурко";

- В близост до входа от централното стълбище е организиран кабинета на директора и секретарката;

- Осигуряване на самостоятелен достъп към останалата част на етажа,  засегната от преустройството;

- Монтаж на витрини между коридорите и работните зали, както и между кабинетите на "Началниците на отдели" и съседните работни помещения;

- Организиране на групи от пом. за началника на отдела и пом. за секторите на отдела.

- Работните места се разделят с леки офис прегради.

Предлаганата организация максимално се придържа към съществуващата организация на работните места. За решение на задачата се предвижда да се премахнат всички етернитови преградни стени между съществуващите канцеларии към ул. "Гурко" и ул."Дякон Игнатии". Ще бъдат премахнати и стените между коридора и сегашните канцеларии. Това се налага освен по функционални причини, също така и по санитарно - хигиенни причини. Наред с това значително се намалява теглото, защото новите прегради са много по - малко. Организацията на залите ще се осъществи чрез преграждане с леки щендерни стени от гипсокартон.

Към ул. "Дякон Игнатий" се организира работна зала с капацитет  7 работни места и помещение за "началник отдел". В тази зона се организират две работни помещения за "Трайно привлечени външни експерти" с капацитет по две работни места всяко.

В северния ъгъл на етажа към ул. Дякон игнатии" и ул."Гурко" са развити три помещения за "Външни одитори".

По протежение на фасадата към ул. "Гурко" до ул. "Кузман Шапкарев" са развити работни помещения както следва:

1бр. с 9 работни места

1бр. с 6 работни места

1бр. с 10 работни места

Тук са организирани и още два кабинета за началници на отдели.

"Директорския кабинет" и пом. за " Секретар и изчакване" е в южната част на обекта към ул."Кузман Шапкарев"и използваемата тераса. Пред директорския кабинет е предвидено уширение на коридора където може да става изчакването.

Частта от етажа ще има пряка връзка с първия етап от преустройството и основното стълбище към северния вътрешен двор. Съществуващите санитарни възли ще се ремонтират и ще се използват за да обслужват работещите в преустроените кабинети. Развива се тоалетна за лица с увреждания. За тоалетните се предвижда да се премахнат всички преградни стени и новата планова организация ще се реши със стени от хидроустойчив гипсокартон и PVC прегради. По този начин ще може ширината на тоалетните клетки да се увеличи и да отговаря на изискванията на нормативната уредба.

В съседство с тоалетните се развива малък офис.

Проектът предлага и подмяна на директния асансьор, между 7 и 8 ос, от партера до преустроявания етаж. Асансьора и сега е директен, но не отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

Инсталациите ще се проведат в окачения таван по метални скари. Довършителните работи ще се синхронизират с проекта за първия етап

; от преустройството.

ІV. Строително - монтажни работи

Всички нови преградни стени ще се изпълнят от щендерни, гипсокартонни стени, както следва:

- за санитарните помещения и помещенията с влагово натоварване - от хидроустойчив гипсокартон;

- за облицовка на метални конструкции - 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на размината фуга;

- за облицовка от вътрешната страна на фасадните стени - 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на размината фуга;

Подове - предвижда се да се премахнат всички съществуващи настилки с изключение на мозайката в коридора. В работните помещения ще се монтира ламиниран паркет с клас мин. 3333 и дебелина мин. 10мм. В коридорите и санитарните помещения ще се монтират плочи от гранитогрес.

Окачени тавани - окачените тавани ще се изпълнят от пожароустойчив гипсокартон в комбинация с пожароустойчив таван с пана 60х60см. с падащ борд.

Поради пълната амортизация на съществуващата LT ламарина, настоящия проект предвижда същата да се демонтира. На нейно място ще се монтира трислоен термопанел с дебелина 10см. Така ще се осигури хидро и топлоизолация на сградата.

Дограмата се предвижда, както следва:

- външна дограма - петкамерна PVC с усилен профил. При демонтажа на съществуващата и монтажа на новата дограма, следва да се запази изцяло съществуващата медната ламаринена обшивка около прозорците. Делението на дограмата е съобразено със съществуващото положение.

- вътрешна дограма - МDF за работните помещения и входовете към санитарните възли;

- PVC за санитарните клетки - ще се доставят заедно с преградните стени от системата за преграждане на тоалетни.

V. ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Застроена площ засегната от ремонта на ІV етаж - работни помещения - 804,07кв.м.

5.3. Общо засегната застроена площ 	- 804,07кв.м.

5.4. Застроен обем от засегнати от ремонта обеми	- 2810,55м3

5.5. Категория на строежа – ІI-ра, буква „з”. Съгласно Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011г.)  на Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Клас на строежа по пожарна опасност - Ф3, подклас Ф3.4.

VІ. ПРОТИВОПОЖАРНО ОСИГУРЯВАНЕ

6.1. Плътност на топлинно натоварване

- За офиси /приравнен към транспортни бюра/-100 KW.h/m2

6.2. Клас на функционална пожарна опасност - Ф3

6.3. Подклас на функционална пожарна опасност Ф3.4.

6.3. Степен на пожароустойчивост сградата - I-ва

6.4. Пожаротехнически средства за първоначално гасене, съгласно Приложение №2 към чл.3, ал.2, раздел ІІ, т.2. от НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври 2009 г. на пожари в помещенията -

по т.ІІ.1.а.	 - Прахов пожарогасител, клас на праха - АВС - 2бр. в коридорите

- Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg - 2бр. в коридорите

- Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с вода - 2бр. В коридорите;

На основание на чл.13 от НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар за сгради от клас на ФПО - Ф3.4. - АПГИ се проектира и изгражда за площ над 2000кв.м. , в случая имаме 804,07кв.м., следователно не се изисква.

На основание на Приложение №1 към чл.3, ал.1, т.2.1.е  предвидено да се изгради, адресируема пожароизвестителна инсталация.

От етаж са осигурени два разсредоточени изхода - един към същ. стълбище на сградата, един към съществуващо стълбище в топлата връзка мужду двата вътрешни двора през коридорите на етап І.ви от проекта.

Не се сменя натоварването на конструктивните елементи, а същ. метални конструкции ще се обмажат с противопожарна боя и ще се защитят с пожароустойчив гипсокартон и пожароустойчив окачен таван.

Вратите по пътя на евакуация се отварят навън, по пътя на евакуация.

Проектанти :

арх. Дарина Димитрова                                                                 арх. Константин Косев