| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |
| --- | --- |
| ЧАСТ : | АРХИТЕКТУРНА |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ПЪРВИ |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |

|  | Проектанти : арх. Дарина Димитрова арх. Константин Косев Управител на "Нет Комс" ООД: Ивайло Богданов |
| --- | --- |

| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ : | АРХИТЕКТУРНА |  |  |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ПЪРВИ |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проектантски правоспособности и удостоверения на проектантите

2. Обяснителна записка

3. Копие от Виза за проектиране

4. Копие от комбинирана скица

5. Количествена сметка

6. Ситуация 								- М 1:500

7. План - кота +21,72 - ІV-ти етаж					- М 1:50

8. Разрези 								- М 1:50

9. План покрив 							- М 1:50

10. План обзавеждане						- М 1:50

11. План на настилките						- М 1:50

12. Схема на пожарните сектори					- М 1:50

13. Детайл на предстенна обшивка към фасада и прозорец	- М 1:5

14. Детайл на предстенна обшивка към фасада и прозорец1	- М 1:5

15. Детайли на щензерни стени					- М 1:5

16. Техническа спецификация на растерен таван - защита на вградени осветителни тела

12. Спецификация на външна дограма				- 2 листа

13. Спецификация и детайли на вътрешна дограма		- 1 лист

| ОБЕКТ : | Преустройство на ІV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ : | АРХИТЕКТУРНА |  |  |
| ФАЗА ЕТАП : | РАБОТЕН ПРОЕКТ ПЪРВИ |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ : | ##### МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |  |  |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І. Основание за проектиране

Настоящият проект е разработен на основание на договор № Д-16 от 03.04.2012г. между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и "Нет Комс" ООД. За обекта е издадена виза за проектиране от главния архитект на София от 15.03.2012г. На 30.03.2012г. за имота от ГИС - София е издадена комбинирана скица. Неразделна част от договора за проектиране е заданието за инвестиционно проектиране.

Обектът попада в обема на сградата на Централна поща, като същата е паметник на архитектурното наследство със статут " Национално значение". Съгласно системата от територии за паметници на културно историческото наследство (Ткин) обектът  попада в  Територии на групови обекти на недвижимото културно-историческо наследство и техните охранителни зони, без режим на резерват /Ткин-1в/. Като паметник на архитектурата и културата същия е обнародван в Държавен вестник №60 от 1998г. Към настоящия момент има съгласувана виза от Министерство на културата, като съгласно текста не се допускат намеси по фасадата на сградата, височината и застроената площ на сградата.

ІІ. Местоположение и съществуващо положение

Обект на проектирането е част от етажа, на кота +21,00 и + 21,71 на сградата на Централна поща разположена към ул. "Стефан Караджа", Вътрешен двор и ул."Кузман Шапкарев". Подходите към площта предмет на заданието са от съществуващите стълби към топлата връзка между двата вътрешни двора, коридора от крилото на сградата към ул."Генерал Гурко" и стълбищната клетка в югоизточната част на крилото към ул. "Стефан Караджа". Връзката на обекта с втори етап от проекта се осъществява при входа на бившия стол на пощенската сграда.

В определената площ към настоящия момент се помещават кухненския тракт на бившия столова на пощенската сграда и залата за хранене. Освен това в площта е включена и използваемата тераса - покрив към ул."Кузман Шапкарев".  С Решение на Министерски съвет тази площ е придадена за ползване и управление на МТИТС - Дирекция "Координация На програми и проекти", Управляващ Орган по Оперативна програма "Транспорт".

Обекта е изграден по архитектурни проекти за надстройка на мансардния етаж, изпълнени през 1978 г. по проект на ИПП „Испроект” – гр. София. Надстройката на крилото към ул. "Стефан Караджа" е от метална конструкция. Фасадите към улиците са облицовани с медна ламарина, а към вътрешните дворове са вертикални, като продължават съществуващите стени. Покривът е плосък от основно от LT ламарина, с 4 % наклон към вътрешността, където е решено отводняването със стоящи улуци. Частично е изпълнена медна обшивка с наклон към улицата. Настройката между крилата към бул. "Ген. Гурко" и ул. "Стефан Караджа" е изпълнена монолитно със скелетно гредова конструкция и топъл плосък покрив. В този участък е била организирана топлата кухня и залата за хранене на бившия стол. В крилото към ул. "Стефан Караджа" е изпълнена втора плоча на кота + 21,71 над плочата на кота +21,00. Плочата е изпълнена, за да може да се проведат канализациите на бившите помещения на подготвителните към кухнята.

Стените, разделящи помещенията, са основно от тухлена зидария, като повечето са неносещи. Част от преградите са изпълнени от етернитови преградни панели. Наклонените фасадни стени от вътрешната страна са изпълнени от етернитови плоскости, монтирани на дървени бичмета към металните рамки. Всички финишни обработки са напълно амротизирани.  Във всички помещения са монтирани окачени тавани, изпълнени от скара от L профил 40х40х4 мм, запълнена с етернитови плочи и мотирани над тях дюшечета от мергелна вата. В инсталационно отношение, няма инсталации, които следва да се запазят. Към момента на заснемането захранването с ток на тази част от сградата е прекъснато, поради опасност от възникване на пожар и или други инциденти. Водопроводното захранване също е спряно. Санитарно - хигиенното състояние на обекта създава предпоставки за развъждане на паразити и насекоми. Част от дограмата е напълно амортизирана, на места липсва остъкляване или въобще я няма, а това дава възможност от влизане на птици, които допълнително усложняват санитарно - хигиенното състояние.

Покрива на използваемата тераса е бил изпълнен с полирани мраморни плочи. Поради постоянни течове, над плочите е изпълнен един пласт от воалит с посипка. В следствие на неправилното изпълнение на настилката от мраморните плочи, част от тях са се надигнали и са прокъсали допълнително монтираната хидроизолация. Това е довело до нови течове в долните етажи на сградата.

Хидроизолацията на покрива над бившата зала за хранене и кухненския тракт също е напълно амортизирана. В течение на годините над него са монтирани различни съоръжения, като: вентилации на кухнята, комуникационни съоръжения на различните ползватели на сградата, климатични инсталации, антени и други съоръжения. Болшинството от тях са монтирани без проекти и са довели до пълно амортизиране на хидроизолацията на тази част от покрива. Не бяха установени доказателства за наличието на работеща мълниезащитна инсталация.

Асансьорни уредби - В рамките на площта предмет на проекта съществуват два товарни асансьора, които са обслужвали кухненския тракт, съответно един за изхвърляне на отпадъците от бившето миялно помещение за съдове от зала за хранене и един за зареждане на складовата част на кухнята с хранителни продукти. Към момента на заснемането е установено, че асансьора за отпадъци не работи, а асансьора за зареждане с хранителни продукти е преустроен и се използва като пътнически. Кабината и машинното не са сменяни.

ІІІ. Проектно решение

ІІІ.1. Обща част

- При разработване на решението са съблюдавани техническите спецификации от заданието за пректиране.

- Спазено е ограничението от визата за проектиране и не са променяни застроената площ, застроения обем на сградата, котата на корниза и билото.

- Премахват се всички неносещи преградни зидове от етернитови панели /поради тяхната канцерогенност/, както и от тухлена зидария.

- Премахват се етернитовите плоскости от вътрешната страна на наклонените фасадни повърхнини.

- Поради лошото състояние на LT ламарината на покрива на крилото към ул. "Стефан Караджа", същата ще се премахне и на нейно място се предвижда да се монтират трислойни термопанели с PVC покритие.

- Пълна подмяна на дограмата и финишните обработки.

- Решение на офисите по система "Отворен офис".

- Основното влизане в тази част от етажа ще се реализира от стълбищната клетка към топлата връзка между вътрешните дворове на сградата, връзка към помещенията от първи етап през входа на съществуващата зала за хранене на бившия стол и стълбищната клетка в ююгоизточната част на крилото към ул. "Стефан Караджа.

- Запазване на всички носещи конструктивни елементи, като се предвижда същите да се обработят срещу корозия и се нанесе противопожарно покритие.

- Работните помещения са ориентирани към фасадите с максимален бр. прозорци на нормална височина.

- Развиване на санитарен възел за хора с увреждания.

- Решението е функционално обвързано с това на ІІ-рия етап от проекта.

- Осигуряване на общодостъпна среда.

ІІІ.2. Планово решение

В пространствено отношение решението се базира на следните принципи:

- Разполагане на максимален брой работни места към ул. "Стефан Караджа";

- Организиране на конферентните зали на място за залата за хранене - и в двата случая, като място за масово събиране на хора.

- Организиране на групи от пом. за началника на отдела и пом. за секторите на отдела.

- Работните места се разделят с леки офис прегради.

За решение на задачата се предвижда да се премахнат всички етернитови преградни стени между. Ще бъдат премахнати и неносещите стените, пречещи на плановата организация. Това се налага освен по функционални причини, също така и по санитарно - хигиенни причини. Наред с това значително се намалява теглото, защото новите прегради са много по - малко и много по - леки. Организацията на залите ще се осъществи чрез преграждане с леки щендерни стени от гипсокартон.

Към ул. "Стефан Караджа" се организират работни зали с капацитет, както следва:

- за сектор "Финансов контрол" - 12 работни места

- за сектор "Счетоводно отчитане" - 5 раб. Места

- помещение между залите с пряка връзка към тях, за началника на отдел "Финансово управление"

- за отдел "Предварителен контрол" - 8 раб. Места

В тази част на сградата към ул. "Стефан Караджа" са организирани, "Сървърното помещение", оразмерено за поемане на комуникационното оборудване, за обслужване на помещенията и от втория етап на обекат. В непосредствена близост е помещението за копирната техника. Това е наложено от факта, че предвидената копирната и разможителна е мрежова и нейното обслужване ще се извършва от системния администратор на мрежата.

В частта от крилото към използваемата тераса са проектирани сервизните и обслужващите помещения. В тази част е помещението за главното ел. табло за целия обект. Тук са развити санитарните помещения в това число и тоалетна за ЛвНП.

За преодоляване на денивелацията между кота +21,00 и +21,71 е предвидена диференциална стълба и механична платформа за инвалиди.

В зоната между крилата на сградата към ул."Ктефан Караджа" и ул. "Гурко" са развити конферентните зали. Предвидени са една зала за 90 човека и две многофункционални зали за по 12- 14 човека. Тези зали са преградени с подвижна шумоизолирана стена което дава възможност те да се обединяват и да се използват като една по-голяма. Освен това тук са развити оперативния архив, библиотеката за периодичен печат и читалнята към тях.

Частта от етажа ще има пряка връзка с втория етап от преустройството и основното стълбище към северния вътрешен двор.

Проектът предлага и подмяна на асансьорната уредба, по ос 45, а асансьора по ос 44 да се демотнира и шахтата му на този етаж се затвори.

Инсталациите ще се проведат в окачения таван по метални скари. Довършителните работи ще се синхронизират с проекта за втори етап от преустройството.

ІV. Строително - монтажни работи

Всички нови преградни стени ще се изпълнят от щендерни, гипсокартонни стени, както следва:

- за санитарните помещения и помещенията с влагово натоварване - от хидроустойчив гипсокартон;

- за облицовка на метални конструкции - 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на размината фуга;

- за облицовка от вътрешната страна на фасадните стени - 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на размината фуга;

Подове - предвижда се да се премахнат всички съществуващи настилки с изключение на мозайката в коридора. В работните помещения ще се монтира ламиниран паркет с клас мин. 3333 и дебелина мин. 10мм. В коридорите и санитарните помещения ще се монтират плочи от гранитогрес.

За да се осигури нормален подход към пом. №1, 2 и3 (съществуващите отвори са с височина 170, а над тях минава ст. б. греда носеща металните рамки на покрива), както и в южна посока към коридора пом. № 11, се предвижда частично да се разруши втората плоча над основната плоча на кота +21,00. Плочата която е предвидена да се премахне е на кота +21,71 и се намира между оси 39 - 44 и П - Р.

Окачени тавани - окачените тавани ще се изпълнят от пожароустойчив гипсокартон в комбинация с пожароустойчив таван с пана 60х60см. с падащ борд.

Поради пълната амортизация на съществуващата LT ламарина, настоящия проект предвижда същата да се демонтира. На нейно място ще се монтира трислоен термопанел с дебелина 10см. Така ще се осигури хидро и топлоизолация на сградата.

Плоските покриви ще се ремонтират, както следва:

Покрива над връзката между крилата към ул. "Гурко" и ул. "Стефан Караджа", ще се изпълни със система "Обратен покрив". По този начин ще се удовлетворят изискванията на част "Енергийна ефективност", а в същото време няма да се наложи допълнително натоварване на конструкцията. Преди това ще се демонтират всички излишни вентилационни инсталации от старата кухня, допълнително изградените метални конструкции, както и неработещите съоръжения.

Използваемата тераса също ще се ремонтира. Проектът предвижда от нея да се премахнат всички пластове до съществуващата ст.б. плоча. Терасата ще се изпълни също по система "Обратен покрив" за използваеми тераси. Детайла е подбран с цел понижаване на теглото на конструкцията.

Санитарни помещения - Санитарните помещения се развиват на мястото на асансьора за отпадъци от бившото миялно помещение и се намират между оси 43-45 и П-Р. За целта се предвижда да се демонтира асансьорната уредба, отвора на шахтата да се затвори със ст.б. плоча, а стените частично да се разбият. Съществуващата денивилация ще се преодолее через пълнеж от лек газобетон и 3 ст. арм. цим. замазка. Преградните стени ща са PVC от система за преграждане на обществени тоалетни.

Дограмата се предвижда, както следва:

- външна дограма - петкамерна PVC със усилен профил. При демонтажа на съществуващата и монтажа на новата дограма, следва да се запази изцяло съществуващата медната ламаринена обшивка около прозорците. Делението на дограмата е съобразено със съществуващото положение.

- вътрешна дограма - МDF за работните помещения и входовете към санитарните възли;

- PVC за санитарните клетки - ще се доставят заедно с преградните стени от системата за преграждане на тоалетни.

- Метална с REI 90 за аварийните изходи, към пом. "Главно ел. Табло", "Сървърно помещение", "Оперативен архив" и пом. "Библиотека за периодичен печат"

V. ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Застроена площ засегната от ремонта на използваема тераса 	- 319,4кв.м.

5.2. Застроена площ засегната от ремонта на ІV етаж - работни помещения - 874,80кв.м.

5.3. Общо засегната застроена площ 	-1194,20кв.м.

5.4. Застроен обем от засегнати от ремонта обеми	-3057,78м3

5.5. Категория на строежа – ІI-ра, буква „з”. Съгласно Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011г.)  на Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Клас на строежа по пожарна опасност - Ф3, подклас Ф3.4.

VІ. ПРОТИВОПОЖАРНО ОСИГУРЯВАНЕ

6.1. Плътност на топлинно натоварване

- За офиси /приравнен към транспортни бюра/-100 KW.h/m2

- За оперативен архив - 1200 KW.h/m2

- За библиотека за периодичен печат - 480 KW.h/m2

- За конферетни зали /приравнено към кина, театри и читалища/-100 KW.h/m2

6.2. Клас на функционална пожарна опасност - Ф3

6.3. Подклас на функционална пожарна опасност Ф3.4.

6.3. Степен на пожароустойчивост сградата - I-ва

6.4. Пожаротехнически средства за първоначално гасене, съгласно Приложение №2 към чл.3, ал.2, раздел ІІ, т.2. от НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври 2009 г. на пожари в помещенията -

по т.ІІ.1.а.	 - Прахов пожарогасител, клас на праха - АВС - 2бр. в коридорите

- Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg - 2бр. в коридорите

- Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с вода - 2бр. В коридорите;

по т.ІІ.2. - Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg - 2бр., както следва:

- 1бр. за оперативен архив

- 1бр. за библиотека за периодичен печат

по т.ІІ.т.6 - Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg - 2бр. В пом. "Сървърно"

На основание на чл.13 от НАРЕДБА № Iз-1971от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар за сгради от клас на ФПО - Ф3.4. - АПГИ се проектира и изгражда за площ над 2000кв.м. , в случая имаме 874,80кв.м., следователно не се изисква.

На основание на Приложение №1 към чл.3, ал.1, т.2.1.е  предвидено да се изгради, адресируема пожароизвестителна инсталация.

От етаж са осигурени три разсредоточени изхода - един към същ. стълбище в топлата връзка между двата вътрешни двора на сградата, един към съществуващото стълбище в южната част на крилото към ул. "Стефан Караджа" и един към коридора на крилото към ул. "Гурко", а от там към стълбищното клетка на това крило.

Не се сменя натоварването на конструктивните елементи, а дъщ. Металните конструкции ще се обмажат с противопожарна боя и ще се защитят с пожароустойчив гипсокартон и пожароустойчив окачен таван.

Вратите по пътя на евакуация се отварят навън, а за пом. на "Гл. ел. табло", "Сървърно" и към аварийните стълбища са предвидени метални с REI 90.

Проектанти :

арх. Дарина Димитрова                                                                 арх. Константин Косев