ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

ТАБЛИЦА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

| № | Техническо средство/устройство/параметър | Минимални технически изисквания на Възложителя | Предложение на участника (задължително се посочва вид, производител, модел и х-ки) |
| --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ |  |  |  |
|  | 5.1.1 IP камери за вътрешен монтаж | - Съвместими с предлаганите мрежови записващи устройства; - IP камера за денонощна работа (True Day / Night (Ден / Нощ); - Светочувствителност – минимум 0. 2 Lux (цветно), 0.1 Lux (черно-бял), с механичен инфрачервен филтър; - Обектив >2.8 mm - Съотношение сигнал/щум – над 50dB - Обхват на инфрачервеното осветление – не по-малко от 30 метра - Резолюция - не по-малко от 2 мегапиксела - едновременен видео стрийминг: два едновременни видео потока; - Видео компресия - H.264 / MJPEG - Настройки на изображението - яркостта, наситеността и контраста се регулират чрез потребителски софтуер или уеб интерфейс; - Функции за запис - по график, при движение, при аларма - Вградени хардуерни алармени входове – не по-малко от 1 (един) - Вградени хардуерни алармени изходи – не по-малко от 1 (един) - Възможност за маскиране на до четири зони в картината - Мрежови протоколи - TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS; - Защити - Филтриране на IP адрес - Мрежови интерфейс - 1 RJ45 10/100M - Захранване – 12Vdc / PoE - Работна температура - от 0°C до +50°C |  |
|  | 5.1.2 IP камери за външен монтаж | - Съвместими с предлаганите мрежови записващи устройства; - IP камера за денонощна работа (True Day / Night (Ден / Нощ); - Светочувствителност – минимум 0. 2 Lux (цветно), 0.1 Lux (черно-бял), с механичен инфрачервен филтър; - Вграден вари-фокален обектив (3.0 ~12) mm - Съотношение сигнал/щум – над 50dB - Обхват на инфрачервеното осветление – не по-малко от 30 метра - Резолюция - не по-малко от 2 мегапиксела ; - PoE (Power over Ethernet) - едновременен видео стрийминг: два едновременни видео потока; - Видео компресия - H.264 / MJPEG - Настройки на изображението - яркостта, наситеността и контраста се регулират чрез потребителски софтуер или уеб интерфейс; - Функции за запис - по график, при движение, при аларма - Наличие на вградени хардуерни алармени входове – не по-малко от 1 - Наличие на вградени хардуерни алармени изходи – не по-малко от 1 - Възможност за маскиране на до четири зони в картината - Мрежови протоколи - TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL - Защити - Филтриране на IP адрес - Мрежови интерфейс - 1 RJ45 10/100M - Захранване – 12Vdc / PoE - Работна температура - от -30°C до +50°C - Влагозащита - IP66 |  |
|  | 5.1.3.1 Изисквания към LAN мрежата | - физическата топология на мрежата на системата за видео-наблюдение да отговаря на тип „звезда“ – “star topology” или „разширена звезда“ – „extended star topology”, състояща се от един или няколко централни комутатора и свързани към тях крайни устройства (клиентски машини, сървър, IP камери и др.); - кабелните трасета, изграждащи връзките между IP камерите и комутаторите да са изпълнени с категория кабел поддържаща поне 1 Gbs пропускателна способност - най-малко Cat. 6, съгласно стандарт ANSI/TIA-854; - кабелните трасета, изграждащи uplink връзките в мрежата на системата за видео-наблюдение да са изпълнени с категория кабел поддържаща поне 1Gbs пропускателна способност – най-малко Cat 6, съгласно стандарт ANSI/TIA-854; |  |
|  | 5.1.3.2 Изисквания към Комутаторите | - да притежават необходимия брой портове, гарантиращи нормалната мрежова комуникация между елементите на системата за видеонаблюдение и системата за контрол на достъп; - възможност за поддръжка PoE съгласно стандарт 802.1af; - минимална пропускателна способност за порт – поне 1 Gbs; - наличие на поне два 1 Gbs uplink порта; - поддръжка на IP v.6; |  |
|  | 5.1.4 Мрежови видеорекордер | - Поддръжка на минимум 32 бр. IP камери - до 5Mpx/канал; - Поддръжка на минимум 4 xSATA до 4 ТВ всеки; - Възможност за едновременна връзка с не по-малко от 16 потребителя; - Поддържане на компресия H.264 (MPEG-4 – опция); - Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, при аларма - Автоматично записване на събитията в зададения видеоформат и компресия. - Поддръжка на поне един HDMI видеоизход за монитор с резолюция: 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768 / (опция – VGA); - Възможност за детайлна настройка на всички включени в системата камери; - Поддръжка на протоколи HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server; - Наличие на LAN: Gigabit RJ-45 Ethernet port – 2 (два) броя; - Интерфейс за твърд диск – минимум 4 (четири) SATA ; - Сериен интерфейс - 1 x RS-232 и 1 x RS-485 - USB интерфейси - USB 2.0 – 3 бр. (USB 3.0 – опция); - Захранване - ~ 220 Vac - Включен Монитор - 23" LЕD monitor, HDMI (DVI – option), 16:9; 1920x1080 dpi, 250 cd/m2; бързодействие на дисплея ≤5 ms, TCO 6.0, ENERGY STAR 6.0, захранващ кабел за 220 В и интерфейсен кабел за монитор; - Включени твърди дискове – за осигуряване на архив от записи (при 1920х1080) за над 30 денонощия, но с обем не по-малък от 12 ТВ; - Включено оптично устройство - CD DVD RW; - Включена мишка; |  |
|  | 5.1.5 Клиентските компютри | - Процесор - 3.0 GHz, Cores 4, Threads 4, Cache 6 MB, Instruction Set 64-bit - Дънна платка - подходяща за процесора и останалите компоненти, с вграден аудио контролер, минимум 2 броя DIMM (разширение до 8 GB), PCI Express 2.0 (3.0 x16) - Оперативна памет - 4 GB, DDR3-1333/1600 - Графична карта - 1 GB, PCI Express 2.0 (3.0 x16), поддържана резолюция 1920х1080 - Твърд диск - 500 GB, 7200rpm, SATAIIІ 6.0Gb/s, 32 MB cache - Мрежова карта - Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps - Входно/изходни портове - HDMI (DVI – option); USB – поне 4 бр., от тях USB 3.0 – поне 1 бр., RJ-45 – 1 бр., Audio I/O отпред и отзад; - Кутия (захранване+кабели) - подходяща по размер и мощност за предлаганите компоненти, хоризонтална- за поставяне на монитор върху нея; - Включена мишка; - Клавиатура USB, Full-size, фабрично нанесени неизтриваеми надписи на латиница (QWERTY – USA) и кирилица по БДС; - Операционна система - Съвместима с операционните системи, използвани в МТИТС (MS Windows 8.1) или еквивалент, придружена от OEM – инсталационни дискове и лицензни стикери - Софтуер за отдалечен достъп до системата за видеонаблюдение - Включен Монитор - 23" LЕD monitor, HDMI (DVI – option), 16:9; 1920x1080 dpi, 250 cd/m2; бързодействие на дисплея ≤5 ms, TCO 6.0, ENERGY STAR 6.0, захранващ кабел за 220 В и интерфейсен кабел за монитор; |  |
|  | 5.1.6 Непрекъсваем източник на захранване – UPS. | - мощността му да е оразмерена съобразно захранваните устройства, с осигурен резерв - мин. 20 % от товара на устройствата, предложени от Изпълнителя; - входно напрежение на електрическата мрежа: 220 VAC (+10%, -10%), 50 Hz; - входно напрежение на акумулаторната батерия: от 10 до 14-15 VDC; - изходно напрежение: 230 VAC (+5%, -20%), 50 Hz; - време за резерва (автономна работа): 15 минути; - включени батерии в комплекта; - контролен дисплей за показване на основните параметри; - алармен сигнал при разредена батерия под 10,5 VDC, - изключване на инвертора при спадане на напрежението на батерията под 10 VDC, температурна защита - изключване на инвертора над 55-65 °C, - защита от претоварване, - късо съединение и от обратно включване на акумулаторната батерия, - стопяем защитен предпазител във веригата на акумулаторната батерия, - стопяем предпазител за защита на входната верига, - вградено зарядно устройство с ограничен ток на заряд; 5.1.7 Захранващо ел. табло (общо за системите в административните сгради) - да е изчислено от Изпълнителя за надеждно захранване на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа; - всяка система да е включена към отделен автоматичен прекъсвач (предпазител); - да осигурява резервирано захранване от наличния дизелгенератор и UPS; |  |
|  | 5.1.7 Захранващо ел. табло (общо за системите в административните сгради) | - да е изчислено от Изпълнителя за надеждно захранване на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа; - всяка система да е включена към отделен автоматичен прекъсвач (предпазител); - да осигурява резервирано захранване от наличния дизелгенератор и UPS; |  |
|  | 5.1.8 Комуникационен шкаф | - да се изчислят и предложат от Изпълнителя, като предоставят необходимото място за монтаж на локалните устройства; - да са с включен вентилаторен блок за охлаждане, с включен термостат; - да са оборудвани с разклонител с необходимия брой гнезда и панел за разпределение на ел. захранването; |  |
|  | 5.1.9 Изисквания към Контролната зала. | - Контролната зала е разположена в стая № 13 на Ситуационния център на МТИТС; - Стаята е с размери: дължина – 4600 мм, широчина - 3000 мм, височина – 2000 мм, без чупки и колони, с окачен таван и изградена климатизация; - В Контролната зала се разполага захранването и управляващите устройства на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа в административните сгради; - В залата да се предвиди 1 работно място за администратора на системите; |  |
| СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИЯ ГАРАЖ |  |  |  |
|  | 5.2.1 IP камери за вътрешен монтаж | - Съвместими с предлаганите мрежови записващи устройства; - IP камера за денонощна работа (True Day / Night (Ден / Нощ); - Светочувствителност – минимум 0. 2 Lux (цветно), 0.1 Lux (черно-бял), с механичен инфрачервен филтър; - Обектив >2.8 mm - Съотношение сигнал/щум – над 50dB - Обхват на инфрачервеното осветление – не по-малко от 30 метра - Резолюция - не по-малко от 2 мегапиксела - едновременен видео стрийминг: два едновременни видео потока; - Видео компресия - H.264 / MJPEG - Настройки на изображението - яркостта, наситеността и контраста се регулират чрез потребителски софтуер или уеб интерфейс; - Функции за запис - по график, при движение, при аларма - Вградени хардуерни алармени входове – не по-малко от 1 (един) - Вградени хардуерни алармени изходи – не по-малко от 1 (един) - Възможност за маскиране на до четири зони в картината - Мрежови протоколи - TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS; - Защити - Филтриране на IP адрес - Мрежови интерфейс - 1 RJ45 10/100M - Захранване – 12Vdc / PoE - Работна температура - от 0°C до +50°C |  |
|  | 5.2.2 IP камери за външен монтаж | - Съвместими с предлаганите мрежови записващи устройства; - IP камера за денонощна работа (True Day / Night (Ден / Нощ); - Светочувствителност – минимум 0. 2 Lux (цветно), 0.1 Lux (черно-бял), с механичен инфрачервен филтър; - Вграден вари-фокален обектив (3.0 ~12) mm - Съотношение сигнал/щум – над 50dB - Обхват на инфрачервеното осветление – не по-малко от 30 метра - Резолюция - не по-малко от 2 мегапиксела ; - PoE (Power over Ethernet) - едновременен видео стрийминг: два едновременни видео потока; - Видео компресия - H.264 / MJPEG - Настройки на изображението - яркостта, наситеността и контраста се регулират чрез потребителски софтуер или уеб интерфейс; - Функции за запис - по график, при движение, при аларма - Наличие на вградени хардуерни алармени входове – не по-малко от 1 - Наличие на вградени хардуерни алармени изходи – не по-малко от 1 - Възможност за маскиране на до четири зони в картината - Мрежови протоколи - TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL - Защити - Филтриране на IP адрес - Мрежови интерфейс - 1 RJ45 10/100M - Захранване – 12Vdc / PoE - Работна температура - от -30°C до +50°C - Влагозащита - IP66 |  |
|  | 5.2.3.1 Изисквания към LAN мрежата | - физическата топология на мрежата на системата за видео-наблюдение да отговаря на тип „звезда“ – “star topology” или „разширена звезда“ – „extended star topology”, състояща се от един или няколко централни комутатора и свързани към тях крайни устройства (клиентски машини, сървър, IP камери и др.); - кабелните трасета, изграждащи връзките между IP камерите и комутаторите да са изпълнени с категория кабел поддържаща поне 1 Gbs пропускателна способност - най-малко Cat. 6, съгласно стандарт ANSI/TIA-854; - кабелните трасета, изграждащи uplink връзките в мрежата на системата за видео-наблюдение да са изпълнени с категория кабел поддържаща поне 1Gbs пропускателна способност – най-малко Cat 6, съгласно стандарт ANSI/TIA-854; |  |
|  | 5.2.3.2 Изисквания към Комутаторите | - да притежават необходимия брой портове, гарантиращи нормалната мрежова комуникация между елементите на системата за видеонаблюдение; - възможност за поддръжка минимум PoE съгласно стандарт 802.1af; - минимална пропускателна способност за за порт – поне 1 Gbs; - наличие на поне два 1 Gbs uplink порта; - поддръжка на IP v.6; |  |
|  | 5.2.4 Мрежови видеорекордер | - Поддръжка на минимум 8 бр. IP камери - до 5Mpx/канал; - Поддръжка на минимум 2xSATA до 4 ТВ; - Възможност за едновременна връзка с не по-малко от 16 потребителя; - Поддържане на компресия H.264 (MPEG-4 – опция); - Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, при аларма - Автоматично записване на събитията в зададения видеоформат и компресия. - Поддръжка на поне един HDMI видеоизход за монитор с резолюция: 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768 / (опция – VGA); - Възможност за детайлна настройка на всички включени в системата камери; - Поддръжка на протоколи HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server; - Наличие на LAN: Gigabit RJ-45 Ethernet port – 2 (два) броя; - Интерфейс за твърд диск – 2 (два) SATA ; - Сериен интерфейс - 1 x RS-232 и 1 x RS-485 - USB интерфейси - USB 2.0 – 3 бр. (USB 3.0 – опция); - Захранване - ~ 220 Vac - Включен Монитор - 23" LЕD monitor, HDMI (DVI – option), 16:9; 1920x1080 dpi, 250 cd/m2; бързодействие на дисплея ≤5 ms, TCO 6.0, ENERGY STAR 6.0, захранващ кабел за 220 В и интерфейсен кабел за монитор; - Включени твърди дискове – за осигуряване на архив от записи (при 1920х1080) за над 30 денонощия, но с обем не по-малък от 4 ТВ; - Включено оптично устройство - CD DVD RW; - Включена мишка; |  |
|  | 5.2.5 Рутер за осигуряване на отдалечено наблюдение през Интернет. | - Портове - 4 x 10/100/1000 LAN + 1 x 10/100/1000 WAN - Управление: Web, Remote Management - Сигурност: Firewall, Филтране URL - Поддържани протоколи: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE - Стандарти: 802.11а,b, g, n - VPN Pass-through |  |
|  | 5.2.6 Непрекъсваем източник на захранване – UPS. | - мощността му да е оразмерена съобразно захранваните устройства, с осигурен резерв - мин. 20 % от товара на устройствата, предложени от Изпълнителя; - входно напрежение на електрическата мрежа: 220 VAC (+10%, -10%), 50 Hz; - входно напрежение на акумулаторната батерия: от 10 до 14-15 VDC; - изходно напрежение: 230 VAC (+5%, -20%), 50 Hz; - време за резерва (автономна работа): 15 минути; - включени батерии в комплекта; - контролен дисплей за показване на основните параметри; - алармен сигнал при разредена батерия под 10,5 VDC, - изключване на инвертора при спадане на напрежението на батерията под 10 VDC, температурна защита - изключване на инвертора над 55-65 °C, - защита от претоварване, - късо съединение и от обратно включване на акумулаторната батерия, - стопяем защитен предпазител във веригата на акумулаторната батерия, - стопяем предпазител за защита на входната верига, - вградено зарядно устройство с ограничен ток на заряд; |  |
|  | 5.2.7 Захранващо ел. табло | - да е изчислено от Изпълнителя за надеждно захранване на системата; - да осигурява резервирано захранване от UPS; |  |
|  | 5.2.8 Комуникационен шкаф | - да се изчисли и предложи от Изпълнителя като предоставя необходимото място за монтаж на локалните устройства; - да е включен вентилаторен блок за охлаждане, с включен термостат; - оборудване с разклонител с необходимия брой гнезда и панел за разпределение на ел. захранването; |  |
| СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ |  |  |  |
|  | 5.3.1 Поддържани потребители (картодържатели) | не по-малко от 5 000. |  |
|  | 5.3.2 Енергонезависима памет за брой събития | не по-малко от 10 000. |  |
|  | 5.3.3 Поддържан брой точки за контрол от 1 контролер | не по-малко от 16. |  |
|  | 5.3.4 Възможност за бъдещо разширение на контролираните точки | до 48 бр. при осигурена съвместимост за работа с наличните контролери - SOYAL AR-716Ei; |  |
|  | 5.3.5 Възможност за комуникация между контролерите и централното управляващо устройство. | TCP/IP комуникация |  |
|  | 5.3.6 Системата да позволява създаване на архиви на събитията | за период не по-малко от 6 месеца. |  |
|  | 5.3.7 Време на автономна работа на UPS, захранващ централното управляващо устройство (сървър) | не по-малко от 15 мин. |  |
|  | 5.3.8 Минимално разстояние за прочитане на безконтактни карти от четците | 5 см. |  |
|  | 5.3.9 Работна честота | 125 kHz; |  |
|  | 5.3.10 Изисквания към Четците | - със светлинна индикация и зумер; - да са съвместими за работа с наличните контролери - SOYAL AR-716Ei; - предвидените за външен монтаж да са защитени - IP55; |  |
|  | 5.3.11 Електромагнити | сила на задържане не по-малко от 300 кг. |  |
|  | 5.3.12 Захранващи блокове за електромагнити | 220VAC/12VDC, резервирано с акумулаторни батерии с необходимите технически показатели; |  |
|  | 5.3.13 Автомати за затваряне на вратите | - Регулиране на затварящата и притварящата сила без разглобяване. - Да се използва на леви и десни врати без допълнителна преработка. - Да е оборудван със застопоряващо рамо. - Мах ширина на крилото 850/950/1100мм. (според конкретната врата) - Мах. тегло 40/60/80кг. (според конкретната врата). |  |
|  | 5.3.14 Автоматизирана врата на входа за автомобили – да се предложи от Изпълнителя. | - Да е предвидена за интензивен режим на работа; - Да може да се отваря/затваря с устройство за дистанционно управление (включени 15 бр.) и с бутони от охраната на пост № 5 (включени 2 бр.); - Да задейства защита при попадане на препятствие по време на затварянето; - Да има възможност за ръчно освобождаване в случаи на повреда или липса на захранване. |  |
|  | 5.3.15 Заграждения, ограничаващи достъпа на външни лица до вътрешния двор. | - Да осигурят достъп на служители и външни лица към Учебния център на ИА „Автомобилна администрация“, без да се влиза във двора (паркинга); - Да са поставени на оптимална височина, определена от Изпълнителя; - Да са изготвени от неръждаем метал; - Да се предвиди вратичка (със заключващ механизъм) за осигуряване на евакуация в случай на бедствия и аварии. |  |
|  | 5.3.16 Турникети. | - Двупосочен трираменен турникет, с възможност за управление от системата за контрол на достъп; - Механизмът да е от тип „Нормално заключен”, т.е. при липса на напрежение тройника не се върти. - Отключването да става с подаване на право напрежение. - Турникетът да е снабден със система за механично отключване посредством ключалка със секретен ключ и да може да се управлява ръчно от охраната с бутон. - С включен блок за захранване. |  |
|  | 5.3.17 Бутон за ръчно управление на турникети и врати | - За турникет - двойни (вход/изход); - За врата – единични (изход) - Тип нормално отворен контакт - Предвидени за работа при интензивен режим |  |
|  | 5.3.18 Сървър за контрол на достъпа | - Процесор - 3.0 GHz, Cores 4, Threads 8, Cache 8 MB, Instruction Set 64-bit - Дънна платка - подходяща за процесора и останалите компоненти, с вграден аудио контролер, минимум 2 броя DIMM (разширение до 16 GB), PCI Express 2.0 (3.0 x16) - Оперативна памет - 8 GB, DDR3-1333/1600 - Графична карта - 2 GB, PCI Express 2.0 (3.0 x16), поддържана резолюция 1920х1080 - Твърд диск - 1 ТB, 7200rpm, SATAIIІ 6.0Gb/s, 32 MB cache - Мрежова карта - Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps - Входно/изходни портове - HDMI (DVI – option); USB – поне 4 бр., от тях USB 3.0 – поне 1 бр., RJ-45 – 1 бр., Audio I/O отпред и отзад; - Кутия (захранване+кабели) - подходяща по размер и мощност за предлаганите компоненти; - Включена мишка; - Клавиатура USB, Full-size, фабрично нанесени неизтриваеми надписи на латиница (QWERTY – USA) и кирилица по БДС; - Операционна система - Съвместима с операционните системи, използвани в МТИТС (MS Windows 8.1) или еквивалент, придружена от OEM – инсталационни дискове и лицензни стикери - Софтуер за управление на системата; - Включено оптично устройство - CD DVD RW; - Включен Монитор - 23" LЕD monitor, HDMI (DVI – option), 16:9; 1920x1080 dpi, 250 cd/m2; бързодействие на дисплея ≤5 ms, TCO 6.0, ENERGY STAR 6.0, захранващ кабел за 220 В и интерфейсен кабел за монитор; |  |
|  | 5.3.19 РС за отдалечен достъп и администриране на системите: | - Процесор - 3.4 GHz, Cores 4, Threads 8, Cache 8 MB, Instruction Set 64-bit - Дънна платка - подходяща за процесора и останалите компоненти, с вграден аудио контролер, минимум 2 броя DIMM (разширение до 16 GB), PCI Express 2.0 (3.0 x16) - Оперативна памет - 8 GB, DDR3-1333/1600 - Графична карта - 2 GB, PCI Express 2.0 (3.0 x16), поддържана резолюция 1920х1080 - Твърд диск - 2 ТB, 7200rpm, SATAIIІ 6.0Gb/s, 32 MB cache - Мрежова карта – 2 бр. Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps - Входно/изходни портове - HDMI (DVI – option); USB – поне 4 бр., от тях USB 3.0 – поне 1 бр., RJ-45 – 2 бр., Audio I/O отпред и отзад; - Кутия (захранване+кабели) - подходяща по размер и мощност за предлаганите компоненти, хоризонтална- за поставяне на монитор върху нея; - Включена мишка; - Клавиатура USB, Full-size, фабрично нанесени неизтриваеми надписи на латиница (QWERTY – USA) и кирилица по БДС; - Операционна система - Съвместима с операционните системи, използвани в МТИТС (MS Windows 8.1) или еквивалент, придружена от OEM – инсталационни дискове и лицензни стикери - Софтуер за отдалечен достъп до системите за контрол на достъп и видеонаблюдение; - Включено оптично устройство - CD DVD RW; - Включен Монитор - 23" LЕD monitor, HDMI (DVI – option), 16:9; 1920x1080 dpi, 250 cd/m2; бързодействие на дисплея ≤5 ms, TCO 6.0, ENERGY STAR 6.0, захранващ кабел за 220 В и интерфейсен кабел за монитор; |  |
|  | 5.3.20 Преносим компютър (лаптоп) за отдалечен достъп и администриране на системите | - Процесор - 2.2 GHz, Cores 4, Threads 4, Cache 6 MB, Instruction Set 64-bit - Дънна платка - подходяща за процесора и останалите компоненти, с вграден аудио контролер, минимум 2 броя DIMM (разширение до 16 GB); - Оперативна памет - 8 GB, DDR3 - Графична карта - 2 GB, PCI Express 2.0 (3.0 x16), поддържана резолюция 1920х1080 - Твърд диск - 1 ТB, 5400rpm, SATAIIІ 6.0Gb/s, 32 MB cache - Мрежа – Integrated 10/100/1000 Ethernet LAN, Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 - Входно/изходни портове - HDMI (DVI – option); USB – поне 4 бр., от тях USB 3.0 – поне 1 бр., RJ-45 – 1 бр., Audio I/O отпред и отзад; - Звук - Stereo speakers - Камера - WebCamera, Integrated microphone - Дисплей - 15.6 inch LED, Full HD (1920х1080) - Включена мишка; - Клавиатура - QWERTY + кирилица по БДС; - Операционна система - Съвместима с операционните системи, използвани в МТИТС (MS Windows 8.1) или еквивалент, придружена от OEM – инсталационни дискове и лицензни стикери - Софтуер за отдалечен достъп до системите за контрол на достъп и видеонаблюдение; - Включено оптично устройство - CD DVD RW; - Външен твърд диск – 2 ТB, 2.5" , USB 3.0, 5400rpm; |  |
|  | 5.3.21 Устройство за печат, копиране и сканиране на данни от системата. | - общи изисквания – формат А4; - интерфейс: USB, LAN; - функции: Принтер, Скенер, Копир, Факс; - технология: Лазер; Duplex: Да; Вид печатане: Монохром; ADF:Да; - принтер - Скорост на принтиране: 25 ppm; Резолюция: 600 x 600 dpi; - печат: двустранен, автоматичен; - копир - Скорост на копиране: 25 cpm; Zoom: 25 - 400 %; Резолюция: 600 x 600 dpi; - скенер - Тип скенер: TWAIN; Дълбочина цвят: 24bit; Резолюция: 9600 x 9600 dpi; - включени в комплекта: инсталационен диск, кабели (захранващ 220 В и интерфейсен) и 1 бр. оригинален консуматив (тонер касета) с максимален капацитет; |  |
|  | 5.3.22 Непрекъсваем източник на захранване – UPS. | - мощността му да е оразмерена съобразно захранваните устройства, с осигурен резерв - мин. 20 % от товара на устройствата, предложени от Изпълнителя; - входно напрежение на електрическата мрежа: 220 VAC (+10%, -10%), 50 Hz; - входно напрежение на акумулаторната батерия: от 10 до 14-15 VDC; - изходно напрежение: 230 VAC (+5%, -20%), 50 Hz; - време за резерва (автономна работа): 15 минути; - включени батерии в комплекта; - контролен дисплей за показване на основните параметри; - алармен сигнал при разредена батерия под 10,5 VDC, - изключване на инвертора при спадане на напрежението на батерията под 10 VDC, температурна защита - изключване на инвертора над 55-65 °C, - защита от претоварване, - късо съединение и от обратно включване на акумулаторната батерия, - стопяем защитен предпазител във веригата на акумулаторната батерия, - стопяем предпазител за защита на входната верига, - вградено зарядно устройство с ограничен ток на заряд; |  |
|  | 5.3.23 Рамков метал-детектор (РМД). | - да е предвиден за непрекъснат режим на работа за осигуряване сигурността на сгради на държавната администрация; - да осигурява откриване на феритни, неферитни и смесени метални предмети (сплави); - всички технически и работни характеристики на РМД трябва да съответстват като минимум на изискванията за електрическа безопасност, включително да не оказва въздействие върху кардиостимулатори, бременни жени и магнитни носители на информация, както и електромагнитна съвместимост, съгласно актуалните издания на Европейските регламенти и директиви; - трябва да притежава контролно табло за управление, снабдено с интуитивна клавиатура за избор и настройка на параметрите на работа; - да има механична и електронна система за защита/ заключване, която да предотвратява промяна на зададените параметри от неоторизиран персонал; - да има възможност за настройка на параметрите чрез LAN Ethernet интерфейс (опция); - да открива, локализира и сигнализира чрез звуков и светлинен алармен сигнал наличието на един или повече метални предмети, както поотделно, така и в комбинация; - трябва да има възможност за обща или зонова настройка и избор на желаната чувствителност за откриване на определено количество метал - мултизонова визуална сигнализация с помощта на светлинен дисплей (LED) за локализиране на местонахождението на металните обекти по височина. - всяко откриване на количество метал над избраната прагова стойност трябва да е съпроводено едновременно със звукова аларма и визуална индикация ; - да осигурява висока степен на дискриминация между метал в количества над зададената прагова стойност и по-малки количества метал. - детекцията на металните предмети не трябва да зависи от положението им в целия светъл отвор на РМД, както и от пространствената им ориентация. - при стартиране трябва да се тества и настройва самостоятелно, след което следва да генерира звуков и/или светлинен сигнал, удостоверяващ готовността за работа; - трябва да осигурява автоматично визуална информация за възникваща грешка. - описанието на кодовете за грешки трябва да са дадени в ръководството за работа, което трябва да бъде доставено заедно с РМД; - светлият отвор за преминаване на проверяваните лица трябва да бъде с широчина минимум 0.72 m и височина минимум 2.0 m. - да има възможност за работа както от мрежата (230 V ± 10% 50HZ) така и автономно от акумулатора батерия (модул, включен в комплекта) за време минимум 1 час; - включена в комплекта помощна маса за поставяне на лични вещи; - да e предвиден за работа при температури от 0°C до +50°C и влажност от 0 до 95% (без конденз); |  |
|  | 5.3.24 Захранващо ел. табло (общо за системите) | Описано е при системата за видеонаблюдение. |  |
|  | 5.3.25 Комуникационен шкаф. | - да се изчисли и предложи от Изпълнителя, като предоставя необходимото място за монтаж на локалните устройства; - да има вентилаторен блок за охлаждане, с включен термостат; - да има разклонител с необходимия брой гнезда и панел за разпределение на ел. захранването; |  |