Наредба № 3 от …………………….  за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

Цел, организация и предоставяне на метеорологично обслужване

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване в Република България, които са в съответствие със стандартите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO).

Чл. 2. (1) Предоставянето на аеронавигационно метеорологично обслужване на ползвателите допринася за повишаване на безопасността, редовността и ефективността на гражданското въздухоплаване.

(2) Ползватели на аеронавигационно метеорологично обслужване по смисъла на тази наредба са:

1. авиационните оператори;

2. екипажите на въздухоплавателните средства (ВС);

3. органите за обслужване на въздушното движение (органи за ОВД);

4. службите за търсене и спасяване;

5. летищните оператори и администрации;

6. други организации, свързани с гражданското въздухоплаване, за които метеорологичната информация е необходима при изпълнение на дейността им.

Чл. 3.  Аеронавигационното метеорологично обслужване в Република България се предоставя от доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО), притежаващи валидно свидетелство, удостоверяващо правото им да извършват аеронавигационно метеорологично обслужване, издадено съгласно Регламент (EO) № 2096/2005 г. на Комисията за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ, L 335 от 2005  г.) и Наредба № 2096 от 5.12.2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.).

Чл. 4. Аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване се предоставя в съответствие с тази наредба и с регионалните аеронавигационни споразумения (РАНС).

Чл. 5. Доставчиците на аеронавигационно обслужване предоставят аеронавигационно метеорологично обслужване във въздушното пространство над територията на Република България, включително над вътрешните и териториалните й води и над други територии, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България  е страна.

Чл. 6. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА”) или организации по смисъла на чл. 16в, ал. 3, т. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) осъществяват контрол по отношение на аеронавигационното метеорологично обслужване в Република България.

Чл. 7. Аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване се извършва от специалисти, притежаващи свидетелство за компетентност.

Чл. 8. Подготовката, обучението и квалификацията на персонала, извършващ аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване, се осъществява в съответствие с изискванията на Световната метеорологична организация (СМО) за образование и квалификация.

Чл. 9. Издаването на свидетелствата за компетентност и поддържането на квалификацията на персонала за извършване на аеронавигационно метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване се извършва съгласно Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г., доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г., изм., бр. 40 от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 2008 г., изм., бр. 14 от 2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.).

Раздел II

Предоставяне, използване и управление на качеството на аеронавигационната метеорологична информация

Чл. 10. (1) Доставчиците на аеронавигационно обслужване поддържат система за управление на качеството (СУК), която включва процедури, процеси и ресурси, необходими за прилагане на управление на качеството на метеорологичното обслужване, предоставяно на ползвателите, определени в чл. 2, ал. 2.

(2) Системата за управление на качеството отговаря на изискванията на стандартите за качество от серия 9000 на Международната организация по стандартизация – International Organization for Standardization (ISO) и на БДС EN ISO 9000 и се сертифицира от утвърдена организация.

(3) Стандартите за управление на качеството на метеорологичното обслужване се съдържат в Документ 9873 на ICAO Ръководство за създаване и прилагане на СУК за предоставяне на метеорологическо обслужване в международното гражданско въздухоплаване (Doc. 9873 Manual on the Quality System for Provision of Meteorological Service to International Air Navigation).

(4) Системата за управление на качеството гарантира на ползвателите съответствието на предоставяната метеорологична информация с установените изисквания относно географската и пространствена зона на действие, формата и съдържанието, времето и честотата на излъчване, срока на валидност, както и точността на измерванията, наблюденията и прогнозите.

(5) Ако метеорологична информация, предназначена за ползватели, не съответства на установените от СУК изисквания и автоматична корекция е неприложима, тя не се предоставя на потребителите, докато не бъде проверена и потвърдена от този, който я е изготвил.

(6) Системата за управление на качеството включва и процедури за проверка на коректността и валидността при обмена на метеорологична информация за оперативни цели, както и ресурси за наблюдение на разписанието за предаване на отделни съобщения и/или бюлетини и времето на тяхното изготвяне, предаване и обмен. Системата за управление на качеството трябва да осигурява възможност за регистриране на съобщения и бюлетини, получени със забавяне.

(7) Обменът на оперативна метеорологична информация се извършва в съответствие с изискванията, посочени в глава десета.

(8) Съответствието на приложената СУК със стандартите по ал. 2 се установява посредством извършване на одит от ГД „ГВА” или от организации по чл. 16в, ал. 3, т. 3 от ЗГВ. При констатиране на несъответствия при одита, ДАНО изяснява причините за тях и предлага коригиращи действия, които подлежат на одобрение от ГД „ГВА” или организцаиите по чл. 16в, ал. 3, т. 3 от ЗГВ.

(9) Резултатите от проведените одити се документират и съхраняват за период не по-малък от 3 години.

Чл. 11. (1) Метеорологичната информация се предоставя във форма, която изисква минимална интерпретация от ползвателите по чл. 2, ал. 2, като се спазват принципите на човешкия фактор, посочени в Документ 9683 на ICAO Ръководство на относно обучението на човешкия фактор (Doc. 9683 Human Factors Training Manual).

(2) Ползвателят е отговорен за начина, по който използва получената аеронавигационна метеорологична информация.

Раздел III

Изискване за предизвестия от авиационните оператори

Чл. 12. (1) Авиационен оператор, който изисква метеорологично обслужване или промени в съществуващото метеорологично обслужване отправя предизвестие за това до ГД „ГВА” и ДАНО.

(2) Срокът за отправяне на предизвестието се съгласува между ГД „ГВА”, ДАНО и авиационния оператор.

Чл. 13. Авиационен оператор, изискващ метеорологично обслужване, отправя предизвестие до ДАНО, когато:

1. планира провеждане на полети по нови маршрути или изпълнение на нови видове дейности;

2. извършва изменения в разписанието, валидни за продължителен период;

3. планира промени, които ще се отразят на осигуряваното метеорологично обслужване.

Чл. 14. (1) За отделни полети авиационният оператор или екипажът на ВС уведомяват метеорологична служба, обслужваща летището, за:

1. разписанието на полетите;

2. изпълнение на полети извън разписанието;

3. полети, които закъсняват, излитат по-рано от предвиденото в разписанието или се отменят.

(2) Уведомлението до метеорологична служба, обслужваща летището за отделни полети, съдържа информация за:

1. летище на излитане и разчетно време на излитане;

2. летище на кацане и разчетно време на долитане;

3. маршрута на полета и разчетните времена на долитане до и излитане от всяко междинно летище;

4. резервни летища, необходими за изготвяне на оперативния полетен план, взети от съответния списък в регионалния аеронавигационен план;

5. крейсерско ниво;

7. вид на полета – по правилата за визуални полети или по правилата за полети по прибори;

8. вид на метеорологичната информация, необходима на екипажа на ВС – полетна документация, брифинг или консултация;

9. насрочено време за провеждане на брифинг, консултация или за предаване на полетна документация.

(3) При полети по разписание ДАНО и авиационния оператор могат да се споразумеят част или цялата информацията по ал. 2 да се пропусне.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Раздел I

Световната система за зонални прогнози на ICAO

Чл. 15. Доставчиците на аеронавигационно обслужване и другите потребители се снабдяват с аеронавигационни метеорологични прогнози в цифрова форма от световните центрове за зонални прогнози (СЦЗП), който са част от световната система за зонални прогнози и които:

1. изготвят глобални метеорологични прогнози на необходимите нива за:

а) вятър във височина;

б) температура и влажност във височина;

в) геопотенциална височина на полетните нива;

г) полетно ниво и температура на тропопаузата;

д) посока, големина и полетно нива на максималния вятър;

2. изготвят глобални прогнози за значими метеорологични (SIGWX) явления;

3. разпространяват прогнозите по т. 1 и 2 в цифрова форма до съгласуваните с ГД „ГВА” потребители;

4. приемат информация за аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата от регионалните специализирани метеорологични центрове за осигуряване на резултати от модели за транспорт на замърсяване на атмосферата, за да ги включат в прогнозите за значими метеорологични (SIGWX) явления;

5. създават и поддържат информационна линия с консултативните центрове за вулканична пепел (VAACs) за обмен на информация за вулканична активност, за да координират включването на информация за вулканични изригвания в прогнозите за значими метеорологични (SIGWX) явления.

Раздел IІ

Летищна метеорологична служба

Чл. 16. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, по предложение на ДАНО, определя броя и разположението на летищните метеорологични служби (ЛМС) за обслужване на гражданското въздухоплаване.

Чл. 17. В зависимост от вида на полетите, изпълнявани на летището, ЛМС, съгласувано с ГД „ГВА”, изпълнява една или повече от следните функции:

1. изготвя и/или получава прогнози и друга информация, необходими за метеорологичното обслужване на осигуряваните полети, като степента на отговорност за изготвяните прогнози се определя от наличието на прогностичен материал за летището и маршрутите, получаван от СЦЗП и други прогностични центрове;

2.  изготвя и/или получава прогнози за местните метеорологични условия;

3. поддържа непрекъснато наблюдение върху метеорологичните условия на летищата, за които е определена да издава прогнози;

4. предоставя брифинг, консултация и полетна документация на членовете на екипажите на ВС или друг персонал, свързан с планиране и провеждане на полетите;

5. предоставя допълнителна метеорологична информация на ползвателите по чл. 2, ал. 2;

6. обявява на публично място наличната метеорологична информация;

7. обменя метеорологична информация с други метеорологични служби;

8. предоставя получената информация за вулканична активност, вулканично изригване и облак от вулканична пепел на съответния орган за ОВД, на доставчика на аеронавигационно информационно обслужване и на метеорологична служба за следене.

Чл. 18. Информация за летищата, за които се издават прогнози за кацане, се публикува в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България (AIP).

Чл. 19.  На летища, на които няма установена метеорологична служба:

1. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, по предложение на ДАНО, определя метеорологични служби, разположени на други летища, които да предоставят съответното метеорологично обслужване;

2. определеният от ГД „ГВА” ДАНО осигурява на ползвателите по чл. 2, ал. 2 достъп до необходимата метеорологична информация.

Раздел II

Метеорологична служба за следене (МСС)

Чл. 20.  (1) В съответствие с РАНС във всеки район за полетна информация (РПИ), една или повече летищни метеорологични служби изпълняват функциите на метеорологична служба за следене.

(2) Метеорологичната служба за следене:

1. следи непрекъснато метеорологичните условия, които влияят на провеждането на полетите в района на отговорност;

2. изготвя информация SIGMET и друга изисквана метеорологична информация за района на отговорност;

3. доставя информация SIGMET и друга изисквана метеорологична информация за района на отговорност на съответния център за обслужване на въздушното движение;

4. разпространява информация SIGMET;

5. в случай, че в съответствие с РАНС се изисква специализирано обслужване за полетите на малки височини, подготвя информация AIRMET за района на отговорност, доставя я на съответния център за обслужване на въздушното движение и я разпространява;

6. доставя получената информация за вулканична активност, вулканично изригване и облак от вулканична пепел, за която все още не е издадена информация SIGMET, на съответния районен контролен център (РКЦ) и център за полетна информация;

7. предава на съответния център за полетна информация и районен контролен център получената информация относно аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата за района на отговорност или в съседен район, в съответствие с договореностите между ДАНО и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

(3) Информацията по ал. 2, т. 7 съдържа място, дата и час на аварията, както и прогнозирани траектории на радиоактивните материали и се предава от Международната агенция за атомна енергия (IAEA) до специализиран регионален метеорологичен център (RSMC) към СМО, разположен съвместно с консултативния център за вулканична пепел (VAAC) – London, който известява от своя страна районните контролни центрове за инцидента.

Чл. 21. Границите на района на отговорност, за който се извършва следене на метеорологичните условия, съвпадат с тези на РПИ, контролирания район или за комбинация от последните два.

Глава трета

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ

Раздел I

Летищни метеорологични станции и видове наблюдения

Чл. 22. (1) При необходимост, в района на летищата, съгласувано с ГД „ГВА” се създават летищни метеорологични станции (ЛМСт).

(2) По решение на ДАНО, ЛМСт може да изпълнява функции и на синоптична станция.

(3) Летищните метеорологични станции могат да включват датчици, разположени извън границите на летището, ако това се счита за оправдано във връзка с аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданската авиация.

Чл. 23. При наличие на изисквания в РАНС, ДАНО създава ЛМСт върху съоръжения в морските пространства на Република България и в обслужвания район на полетна информация или на други места, които имат значение за полетите с хеликоптери до тези съоръжения.

Чл. 24. (1) Летищните метеорологични станции извършват редовни наблюдения на интервали от време, съгласувани между ДАНО и летищния оператор.

(2) Редовните наблюдения се допълват от специални наблюдения при настъпване на определени промени на приземния вятър, видимостта, видимостта на пистата за излитане и кацане (ПИК), метеорологичните явления, облачността и/или температурата на въздуха.

Чл. 25. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване организира периодични инспекции на ЛМСт с цел поддържане на високо качество на наблюденията, коректно функциониране на приборите и техните индикатори.

(2) Ръководството за инспекциите на летищни метеорологични станции, включително честотата на инспекциите са регламентирани в Документ 9837 на ICAO Ръководство относно системите за автоматичното метеорологично наблюдение на летищата (Doc. 9837 Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes).

Чл. 26. (1) На летищата, оборудвани за кацане по категория I, II или III съгласно Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 103 от 2000 г.) се инсталират автоматични прибори за измерване или оценка, мониторинг и дистанционна индикация на данните за:

1. приземния вятър;

2. видимостта;

3. видимостта на ПИК;

4. височината на долната граница на облаците;

5. температурата на въздуха;

6. температурата на точката на оросяване;

7. атмосферното налягане.

(2) Автоматичните прибори по ал. 1 са част от автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС), която обработва, предава и визуализира в реално време метеорологичните параметри, които оказват влияние при кацане и излитане.

(3) Информацията от АМНС подпомага изпълнението на подхода, кацането и излитането на ВС.

(4) При използване на полуавтоматична метеорологична наблюдателна система се осигурява възможност за ръчно въвеждане на данни за метеорологичните елементи, които не могат да се наблюдават автоматично, както и в случаите на отказ на автоматичното оборудване.

(5) Оборудването и възможностите на АМНС включват резервни технологии за осигуряване на непрекъсната работа на АМНС и са съобразени с принципите на човешкия фактор, посочени в Документ 9683 на ICAO Ръководство на относно обучението на човешкия фактор (Doc. 9683 Human Factors Training Manual).

Чл. 27. Метеорологичните сведения съдържат актуалните данни от аеронавигационните метеорологични наблюдения и се разпространяват в района на летището и извън него.

Чл. 28. Конкретната стойност на всеки от метеорологичните елементи в сведението представлява максимално приближаване към действителните условия по време на наблюдението поради естествената променливост на метеорологичните елементи в пространството и времето, ограничените възможности на наблюдателната техника и ограниченията, произтичащи от дефинициите на някои елементи.

Раздел II

Метеорологични наблюдения и сведения

Чл. 29. Органите за ОВД предоставят наличната информация на ЛМС или МСС относно:

1. допълнителни данни от визуални наблюдения (напр. за метеорологични явления от оперативно значение в районите на летищата), необходими за опресняване или допълване на информацията, предоставяна от метеорологичната станция;

2. метеорологична информация, получавана от борда на ВС при излитане или кацане (напр. срез на вятъра).

Чл. 30. (1) Аеронавигационните метеорологични наблюдения се провеждат и сведенията от тях се изготвят съгласно Приложение № 1 и са база за изготвянето на метеорологични сведения за разпространение в района на летището и извън него.

(2) Метеорологичните сведения са редовни и специални.

Чл. 31. (1) Редовните наблюдения се извършват денонощно, освен ако не е съгласувано друго между ГД „ГВА”, ДАНО и съответните ползватели.

(2) Редовните наблюдения се извършват на интервали от един час.

(3) На определени летища, указани в AIP, наблюденията се извършват на интервали от половин час.

(4) В определени от ГД „ГВА” летищни метеорологични станции, наблюденията се извършват по разписание, съгласувано от ДАНО и съответните ползватели.

Чл. 32. Редовните сведения се разпространяват като:

1. локални редовни сведения, които се разпространяват само на летището и са предназначени за долитащи и отлитащи ВС;

2. редовни сведения METAR, които се разпространяват извън района на летището и са предназначени главно за целите на полетното планиране, предаванията VOLMET и D-VOLMET.

Чл. 33. На летищата, които не работят денонощно, сведения METAR започват да се излъчват преди възобновяване на полетите в интервал от време, указан в РАНС.

Чл. 34. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване, след консултации със заинтересованите ползватели, утвърждава списък от критерии за провеждане на специални наблюдения.

(2) Специалните сведения съдържат данните, получени от специалните наблюдения, и се разпространяват като:

1. локални специални сведения за съответното летище, предназначени за долитащи и отлитащи ВС;

2. специални сведения SPECI, които се разпространяват извън района на съответното летище, предназначени главно за целите на полетното планиране, предаванията VOLMET и D-VOLMET.

(3) Когато сведенията METAR се разпространяват на интервали от половин час, специални сведения SPECI не се изготвят.

(4) Метеорологичната информация, съдържаща се в ATIS и D-ATIS, се извлича от локални редовни и специални сведения.

Чл. 35. На летищата, които не работят денонощно, сведения SPECI се излъчват при необходимост след възобновяване на излъчването на сведения METAR.

Раздел ІІІ

Съдържание на сведенията

Чл. 36. Локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI съдържат следната информация по указания ред:

1. индекс на типа сведение;

2. индикатор за местоположение;

3.  време на наблюдението;

4. идентификатор за автоматизация или когато е приложимо – за липсващи сведения;

5. посока и скорост на приземния вятър;

6. видимост;

7. видимост на ПИК, когато е приложимо;

8. метеорологични явления в момента на наблюдението;

9. количество на облаците, видът им (само за купесто-дъждовни и мощни купести облаци над или около летището) и височина на долната им граница или вертикална видимост;

10. температура на въздуха и температура на точката на оросяване;

11. атмосферно налягане – QNH, и когато е приложимо – QFE (QFE се включва само в локалните редовни и специални сведения);

12. допълнителна информация, определена в Приложение № 1.

Чл. 37. Информацията по чл. 36 се включва в сведенията METAR/SPECI в съответствие с РАНС.

Раздел ІV

Приземен вятър

Чл. 38. В ЛМСт се измерват средната посока, средната скорост и значимите промени на посоката и скоростта на вятъра, като информацията се съобщава в градуси спрямо географския север и метри за секунда (възли).

Чл. 39. (1) В локалните редовни и специални сведения наблюденията на приземния вятър са представителни за:

1. условията по дължината на ПИК – когато сведенията са използвани за излитане;

2. зоната на опиране – когато сведенията са използвани за кацане.

(2) Наблюденията на приземния вятър за сведения METAR/SPECI са представителни за условията на:

1. цялата ПИК, когато има само една писта;

2. целия комплекс от ПИК, когато има повече от една писта.

Раздел V

Видимост

Чл. 40. Хоризонталната видимост се измерва, наблюдава и съобщава в метри или километри.

Чл. 41. (1) В локалните редовни и специални сведения наблюденията на видимостта са представителни за условията:

1. по дължината на ПИК – когато сведенията са използвани за излитане;

2. в зоната на опиране –  когато сведенията са използвани за кацане.

(2) Наблюденията на видимостта за сведения METAR/SPECI са представителни за условията на цялото летище.

Раздел VI

Видимост на ПИК

Чл. 42. Наблюденията на видимостта на ПИК се извършват през периодите с намалена видимост за всички използвани ПИК, които:

1. са оборудвани за точен подход за кацане;

2. се използват за излитане и са оборудвани с високо интензивни странични и/или осови светлини на ПИК.

Чл. 43. Видимостта на ПИК се измерва в метри и се съобщава, когато хоризонталната видимост или видимостта на ПИК е по-малка от 1500 m.

Чл. 44. Наблюденията на видимостта на ПИК се отнасят за:

1. зоната на опиране на ПИК – на летища, на които ПИК не са оборудвани за точен подход и кацане или са оборудвани за точен подход и кацане по категория I;

2. зоната на опиране и средния сектор от ПИК – на летища, на които ПИК са оборудвани за точен подход и кацане по категория II;

3. зоната на опиране, средния и отдалечения край на ПИК – на летища, на които ПИК са оборудвани за точен подход и кацане по категория III.

Чл. 45. (1) При промяна на експлоатационния статус на система, която наблюдава и изчислява видимост на ПИК, незабавно се уведомяват съответните органи за ОВД.

(2) Ръководството за наблюдение и съобщаване на RVR е дадено в Документ 9328 на ICAO Ръководство за наблюдение на видимостта на ПИК и практики на докладване (Doc. 9328 Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practice).

Раздел VII

Метеорологични явления

Чл. 46. Наблюденията на метеорологичните явления се извършват за летището и неговата околност и се съобщават съобразно изискванията в Приложение № 1. Като минимум се идентифицират валежи и преохладени валежи с тяхната интензивност, мъгла, преохладена мъгла и гръмотевични бури (включително и гръмотевични бури в околността на съответното летище).

Чл. 47. (1) Информацията за метеорологичните явления в локалните редовни и специални сведения е представителна за условията на летището.

(2) Информацията за метеорологичните явления в сведенията METAR/SPECI е представителна за условията на летището, а за явленията, определени в Приложение № 1 - и за неговата околност.

Раздел VІІІ

Облачност

Чл. 48. (1) Наблюденията на облачността включват наблюдения на количеството, вида и височината на долната граница на облачността и при необходимост се съобщават данни, описващи облаците, от оперативно значение.

(2) Когато небето не се вижда, вместо количество, вид и височина на долната граница на облачността, се наблюдават и предават данни за вертикалната видимост.

(3) Височината на долната граница на облачността и вертикалната видимост се предават в метри или във футове.

Чл. 49. (1) Наблюденията на облачността за локалните редовни и специални сведения са представителни за зоната на подхода за кацане.

(2) Наблюденията на облачността за сведенията METAR/SPECI са представителни за района на летището и неговата околност.

Раздел ІX

Температура на въздуха и температура на точката на оросяване

Чл. 50. Температурата на въздуха и температурата на точката на оросяване се измерват и съобщават в градуси по Целзий.

Чл. 51. Наблюденията на температурата на въздуха и температурата на точката на оросяване за локалните редовни и специални сведения и за сведенията METAR/SPECI са представителни за комплекса от ПИК на летището.

Раздел Х

Атмосферно налягане

Чл. 52. Атмосферното налягане, включително стойностите на QNH и на QFE, се измерва, изчислява и съобщава в хектопаскали.

Раздел ХI

Допълнителна информация

Чл. 53. Сведенията от наблюденията на летищата включват допълнителна информация за метеорологичните явления от оперативно значение, особено за зоните на подход и отлитане от летищата.

Чл. 54. При възможност в информацията по чл. 58 се посочва местоположението на метеорологичните явления от оперативно значение.

Раздел ХII

Съобщаване на метеорологичната информация от автоматизирана наблюдателна система

Чл. 55. (1) Сведенията METAR/SPECI от АМНС в автоматичен режим на предаване се използват в извънработно време на летището и в работно време при споразумение между ГД „ГВА”, ДАНО и съответните авиационни оператори, с отчитане наличието и ефикасното използване на метеорологичния персонал.

(2) Локалните редовни и специални сведения от АМНС в автоматичен режим на предаване се използват в работно време при споразумение между ГД „ГВА”, ДАНО и съответните авиационни оператори, с отчитане наличието и ефикасното използване на метеорологичния персонал.

(3) Локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI от АМНС в автоматичен режим се обозначават с думата „AUTO”.

(4) Ръководството за работа с АМНС е дадено в Документ 9837 на ICAO „Ръководство относно автоматизираните системи за метеорологично наблюдение на летищата” (Doc. 9837 Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes).

Глава четвърта

НАБЛЮДЕНИЯ И ДОКЛАДИ ОТ ВС

Раздел I

Наблюдения и доклади от ВС по време на полета

Чл. 56. Извършването, записването и докладването на наблюдения от ВС, регистрирани в Република България, изпълняващи полети по международни маршрути за ОВД, се осъществяват в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в тази глава.

Чл. 57. Въздухоплавателните средства извършват следните наблюдения:

1. редовни наблюдения по време на етапа на набор и полет по маршрут;

2. специални и други извънредни наблюдения по време на всеки етап от полета.

Раздел II

Редовни наблюдения от ВС

Чл. 58. Когато се използва линия за предаване на данни „въздух – земя” и се прилага автоматичен зависим обзор (ADS) или режим S на вторичен обзорен радар (SSR), автоматичните редовни наблюдения от ВС се извършват на всеки 15 min по време на полет по маршрут и на всеки 30 s по време на набор за първите 10 min от полета.

Чл. 59. При полети с хеликоптери до и от летища, разположени върху съоръжения в морските пространства на Република България и в открито море в рамките на РПИ на Република България редовните наблюдения се извършват от борда на хеликоптера в точки и интервали от време, съгласувани между ДАНО и съответния оператор.

Чл. 60. За извършване на редовни наблюдения по въздушни трасета с голяма наситеност на трафика се определя по едно ВС от летящите на всяко полетно ниво ВС, през приблизително едночасови интервали. Съответните процедури за това се определят в РАНС.

Чл. 61. В случаите, когато се изисква докладване по време на набор, за всяко летище се определя по едно ВС на приблизително едночасови интервали за извършване на наблюденията в съответствие с чл. 58.

Чл. 62. Въздухоплавателно средство, което не е снабдено с апаратура за използване на линия за предаване на данни „въздух – земя”, се освобождава от извършването на редовни наблюдения.

Раздел III

Специални и други извънредни наблюдения от ВС

Чл. 63. Специални наблюдения се извършват от всяко ВС при наличие на някое от следните условия:

1. умерена или силна турбулентност;

2. умерено или силно обледяване;

3. силни планински вълни;

4. скрити, вградени, над обширен район или във вид на шквалова линия гръмотевични бури, със или без град;

5. силни прашни или пясъчни бури;

6. облак от вулканична пепел;

7. вулканична активност, предхождаща изригване или вулканично изригване.

Чл. 64. Извънредни наблюдения за срез на вятъра или други метеорологични условия, различни от тези по чл. 63, които по преценка на командира на ВС могат да повлияят върху безопасността или ефективността на полета, се докладват във възможно най-кратък срок на съответния орган за ОВД.

Раздел IV

Обмен на докладите от ВС

Чл. 65. (1) Наблюденията от ВС се предават по линия за предаване на данни „земя – въздух”.

(2) Когато няма линия за предаване на данни „земя – въздух” или не е целесъобразно нейното използване, специални и други извънредни наблюдения от ВС се предават чрез говорна комуникация.

(3) Наблюденията от ВС по време на полет се предават в момента на наблюдението или във възможно най-кратък срок след това.

(4) Наблюденията от ВС се предават чрез доклади от ВС, изготвени съгласно Приложение № 2.

Чл. 66. (1) Специалните доклади от ВС, получени чрез говорна комуникация, се препредават незабавно от органите за ОВД до съответната метеорологична служба за следене.

(2) Редовните и специални доклади от ВС, получени чрез линиите за предаване на данни, се препредават незабавно от органите за ОВД до съответната метеорологична служба за следене и СЦЗП.

Чл. 67. Специалните наблюдения от ВС за вулканична активност, предхождаща изригване, вулканично изригване или облак от вулканична пепел, се попълват в специална форма на доклад за вулканична активност от екипажите на ВС. Доставчикът на аеронавигационно обслужване включва копие от получения доклад в предполетната документация за полети по маршрути, които по преценка на съответната метеорологична служба могат да бъдат повлияни от облака от вулканична пепел.

Глава пета

АЕРОНАВИГАЦИОННИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПРОГНОЗИ

Раздел I

Интерпретиране и използване на прогнозите

Чл. 68. (1) Аеронавигационните метеорологични прогнози имат вероятностен характер.

(2) Конкретната стойност на метеорологичен елемент в прогнозата е най-вероятната стойност, която елементът може да приеме през периода на валидност на прогнозата.

(3) Момент или период от време, включени в прогнозата, се считат за най-вероятен момент или период.

Чл. 69. Всяка нова прогноза от метеорологичната служба отменя всички предишни прогнози от същия тип за същото място и за същия период на валидност или за част от него.

Чл. 70. Аеронавигационните метеорологични прогнози се издават и разпространяват в съответствие с Приложение № 3.

Раздел II

Летищни прогнози

Чл. 71. (1) Летищните прогнози се издават от летищните метеорологични служби, в съответствие с изискванията на РАНС.

(2) Летищата, за които се изготвят летищни прогнози и периодите на валидност на тези прогнози се публикуват в AIP.

(3) Летищните прогнози се ползват в периода им на валидност и съдържат кратко описание на очакваните метеорологични условия за определен период в района на летището.

Чл. 72. (1) Летищните прогнози и техните корекции се излъчват в кодова форма TAF (Ръководство за кодовете № 306 на СМО/Manual on Сodes, FM 15-XII), като се включва следната информация в указаната последователност:

1. идентификатор на вида прогноза;

2. индикатор на местоположението;

3. време на издаване на прогнозата;

4. идентификатор за липсваща прогноза (когато е приложимо);

5. дата и период на валидност на прогнозата;

6. идентификатор на анулирана прогноза (когато е приложимо);

7. приземен вятър;

8. видимост;

9. метеорологични явления;

10. облачност;

11. очаквани значими изменения на един или няколко от елементите по т. 1-10 в периода на валидност на прогнозата.

(2) Незадължителните групи на кода TAF съгласно Приложение № 3 се използват в съответствие с РАНС.

(3) Видимостта, включена в TAF, е прогнозираната преобладаваща видимост.

Чл. 73. (1) Летищните метеорологични служби, които изготвят летищни прогнози, осъществяват постоянно наблюдение и при необходимост своевременно ги коригират.

(2) Дължината на прогностичните съобщения и промените в тях се свеждат до минимум.

(3) Методите за постоянно наблюдение на летищните прогнози са посочени в Документ 8896 на ICAO Ръководство за метеорологически практики (Doc 8896 Manual on meteorological Practice на ICAO).

(4) За летище, на което няма възможност да се осъществява постоянно наблюдение, летищната прогноза се анулира.

Чл. 74. (1) Периодът на валидност на редовните летищни прогнози се определя в съответствие с РАНС и е не по-малък от 6 h и не по-голям от 30 h.

(2) Редовните летищни прогнози с период на валидност по-малък от 12 h се издават на всеки 3 h, а тези с период на валидност от 12 до 30 h – на всеки 6 h.

(3) Летищна метеорологична служба, която издава летищни прогнози осигурява по всяко време валидността точно само на една прогноза.

Раздел III

Прогнози за кацане

Чл. 75. (1) Прогнозите за кацане се издават от летищните метеорологични служби, в съответствие с изискванията на РАНС.

(2) Прогнозите по ал. 1 са предназначени за ползвателите на аеронавигационната метеорологична информация на летището и за ВС, които се намират в границите на около един час полетно време от летището.

Чл. 76. Прогнозата за кацане се изготвя във форма на тренд-прогноза.

Чл. 77. (1) Тренд-прогнозата се добавя към локалните редовни и специални сведения или към сведенията METAR/SPECI и съдържа кратко описание на очакваните значими промени на метеорологичните условия на летището.

(2) Периодът на валидност на тренд-прогнозата е 2 h, считано от времето на издаване на сведението, в което е включена.

Раздел IV

Прогнози за излитане

Чл. 78. Прогнозите за излитане се издават от летищните метеорологични служби.

Чл. 79. Прогнозата за излитане се отнася за определен период от време и съдържа информация за очакваните условия над комплекса от ПИК за:

1. посоката и скоростта на приземния вятър и техните вариации;

2. температурата;

3. атмосферното налягане (QNH);

4. други елементи от оперативно значение, за които ДАНО има договореност с ползвателите.

Чл. 80. Прогнозите за излитане се изготвят при поискване от операторите или екипажите на ВС до 3 часа преди очакваното време на излитане.

Чл. 81. Летищните метеорологични служби, които изготвят прогнози за излитане, осъществяват непрекъснато наблюдение и при необходимост незабавно ги коригират.

Раздел V

Зонални прогнози за полети на малки височини

Чл. 82. Когато плътността на въздушното движение под полетно ниво 100 (или под полетно ниво 150 или по-високо при необходимост в планински местности), изисква редовно издаване и разпространение на зонални прогнози за полети на малки височини, ГД „ГВА”, по предложение на ДАНО и след консултации със заинтересованите ползватели, определя честотата на издаване на зонални прогнози, формата, периода на валидност и критериите за издаване на корекции.

Чл. 83. (1) При използване на явен текст със съкращения прогнозата се изготвя във форма на зонална прогноза GAMET, при което се употребяват съкращения и цифров код, одобрени от ICAO.

(2) При използване на формат във вид на карти, прогнозата са изготвя като комбинация от прогнози на вятъра и температурата във височина и прогноза на опасни метеорологични явления (SIGWX).

(3) Зоналната прогноза се издава за атмосферния слой между земната повърхност и полетно ниво 100 (или полетно ниво 150 или по-високо - в планински местности) и съдържа:

1. данни за метеорологични явления по маршрута, представляващи опасност за полети на малки височини и използвани при издаването на информация AIRMET, съгласно чл. 87;

2. допълнителна информация, необходима за полетите на малки височини.

Чл. 84. Зонални прогнози за полети на малки височини се издават на всеки 6 часа, с период на валидност 6 часа и се разпространяват до метеорологичната служба за следене и останалите летищни метеорологични служби в съответния РПИ не по-късно от един час преди началото на техния период на валидност.

Глава шеста

ИНФОРМАЦИИ SIGMET И AIRMET, ЛЕТИЩНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СИГНАЛИ ЗА СРЕЗ НА ВЯТЪРА

Раздел I

Информация SIGMET

Чл. 85. (1) Информацията SIGMET се издава от метеорологичните служби за следене и съдържа:

1. кратко описание във вид на явен текст със съкращения на съществуващи или очаквани метеорологични явления, които оказват влияние върху безопасността на полетите по маршрутите;

2. описание на очакваното развитие на явленията по т. 1 във времето и пространството.

(2) Метеорологичната служба за следене анулира излъчена информация SIGMET, когато явлението, за което е издадена, повече не се наблюдава или очаква.

(3) Периодът на валидност на информацията SIGMET е не по-голям от 4 h. Когато информацията SIGMET се отнася за облак от вулканична пепел или тропични циклони, периодът на валидност може да бъде до 6 h.

(4) Информация SIGMET за облак от вулканична пепел или тропични циклони се базира на предупреждение, издадено от консултативните центрове за вулканичната пепел (VAAC) или за тропични циклони (TCAC), в съответствие с РАНС.

(5) С цел по-голяма съгласуваност на данните между информацията SIGMET и съобщението NOTAM, при наличие на облаци с вулканична пепел, МСС и РКЦ обменят информацията, съдържаща се в съобщението NOTAM.

(6) Информацията SIGMET относно очаквано възникване на метеорологично явление се издава не по-рано от 4 h от очакваното време на възникване на явлението. В случаите, когато информацията SIGMET се отнася за облак от вулканична пепел или тропични циклони, тя се издава веднага щом е възможно, но не повече от 12 часа преди очакваното време на възникване на явлението, като се уточнява най-малко на всеки 6 часа.

Чл. 86. Метеорологичните явления, за които се издават информации SIGMET, и съкращенията, използвани за тяхното описание, са посочени в Приложение № 4.

Раздел II

Информация AIRMET

Чл. 87. (1) Информацията AIRMET се издава от метеорологичните служби за следене в съответствие с РАНС и с отчитане на плътността на въздушното движение под полетно ниво 100 (или полетно ниво 150 или по-високо – в планински местности).

(2) Информацията AIRMET съдържа:

1. кратко описание във вид на текст със съкращения на съществуващи или очаквани метеорологични явления в зоната на отговорност, които могат да окажат влияние върху безопасността на полетите на малки височини;

2. развитието на явленията по т. 1 във времето и пространството.

(3) Метеорологичните явления, за които се издават информациите AIRMET, и съкращенията, използвани за тяхното описание, са посочени в Приложение № 4.

Чл. 88. (1) Метеорологичната служба за следене анулира излъчена информация AIRMET, когато явлението, за което е издадена, повече не се наблюдава или очаква.

(2) Периодът на валидност на информацията AIRMET е не по-голям от 4 часа.

Раздел III

Летищни предупреждения

Чл. 89. (1) Летищните предупреждения се издават от летищните метеорологични служби, в съответствие с изискванията на РАНС.

(2) Летищните предупреждения съдържат кратка информация за метеорологичните условия, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху ВС на земята, паркираните ВС и върху летищни съоръжения и служби.

Чл. 90. (1) Летищните предупреждения се изготвят и издават съгласно Приложение № 4.

(2) Летищната метеорологична служба отменя летищното предупреждение, когато явлението вече не се наблюдава или повече не се очаква в района на летището.

Раздел IV

Предупреждения и сигнали за срез на вятъра

Чл. 91. (1) На летища, определени от ДАНО, летищните метеорологични служби в съответствие с процедурите на органите за ОВД и съответните оператори издават предупрежденията за срез на вятъра.

(2) Предупрежденията по ал. 1 съдържат кратка информация за наличие или очаквана поява на срез на вятъра в слоя между нивото на ПИК и 500 m (1600 ft) над нея, който може да повлияе неблагоприятно на ВС, намиращо се:

1. по траекторията за кацане/излитане;

2. по летищния кръг на полетите;

3. на земята по време на пробега след кацане или разбега за излитане.

(3) На летища, където местната топография създава условия за значителен срез на вятъра до височини, надхвърлящи 500 m (1600 ft) над нивото на пистата, слоят, за който се издават предупрежденията по ал. 1, се разширява съответно след преценка на ДАНО.

(4) Предупрежденията по ал. 1 се издават в съответствие с Приложение № 4.

Чл. 92. (1) Летища, в които срезът на вятъра се определя с наземни уреди за дистанционно сондиране или определяне, разпространяват сигнали за срез на вятъра, генерирани от измерващите системи.

(2) Сигналите за срез на вятъра съдържат кратка, актуална информация за наблюдавания срез на вятъра, характеризиран с изменение на насрещния/попътния вятър с 7,5 m/s (15 възела) или повече, който може да окаже неблагоприятно въздействие на ВС във финалния етап на траекторията за подхода за кацане или началния етап на траекторията за излитане или на ВС на ПИК по време на пробега след кацане или преди излитане.

(3) Сигналът за срез на вятъра се обновява най-малко на една минута. Той се отменя веднага при изменение на насрещния/попътния вятър с по-малко 7,5 m/s (15 възела).

Чл. 93. (1) Предупрежденията за срез на вятъра за кацащи или излитащи ВС се отменят от летищните метеорологични служби в един от следните случаи:

1.  след получаване на доклад от ВС за преустановен срез на вятъра;

2. след изтичането на период от време, по преценка на летищната метеорологична служба.

(2) Критериите за отмяна на предупреждение за срез на вятъра се определят от ДАНО с отчитане на местните физикогеографски условия.

Глава седма

АЕРОНАВИГАЦИОННА КЛИМАТОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I

Общи положения

Чл. 94. (1) За целите на планирането на полетите аеронавигационната климатологична информация се изготвя във формата на авиационни климатологични таблици и летищни климатологични резюмета.

(2) Техническите изисквания към вида, обема и начините на разпространине на аеронавигационна климатологична информация са посочени в Приложение № 5.

Чл. 95. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя аеронавигационната климатологична информация, а начинът на предоставяне се съгласува с потребителите.

(2) Видът на климатологичните данни, необходими за изготвяне и актуализиране на планове за развитие на летищата са определени в Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване.

Чл. 96. Аеронавигационната климатологична информация се основава на наблюдения от най-малко пет годишен период, като конкретният период се указва в предоставяната информация.

Чл. 97. Събирането на климатологични данни при строеж на нови летища или нови ПИК на съществуващи летища започва възможно най-рано преди въвеждането им в експлоатация.

Раздел II

Летищни климатологични таблици

Чл. 98. Данните от наблюденията се събират и съхраняват по начин, който дава възможност:

1. да се изготвят летищни климатологични таблици за всяко международно летище на територията на страната;

2. при искане от страна на заинтересовани ползватели, климатологичните таблици се предоставят в срок, съгласуван с ГД „ГВА” след получаване на становище от ДАНО.

Раздел III

Летищни климатологични резюмета

Чл. 99. Летищните климатологични резюмета се изработват в съответствие с изискванията на СМО.

Чл. 100. Летищните климатични резюмета се предоставят на ползвателите на аеронавигационни услуги на хартиен или на електронен носител.

Раздел IV

Копия на данните от метеорологичните наблюдения

Чл. 101. При поискване от надзорните власти на други държави – членки на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), авиационни оператори или други ползватели, имащи отношение към прилагането на метеорологията за целите на гражданското въздухоплаване, ДАНО предоставя данни от метеорологични наблюдения, необходими за изследователски цели, разследвания или оперативни анализи.

Глава осма

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ И ЕКИПАЖИТЕ НА ВС

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 102. Аеронавигационното метеорологично обслужване на операторите и екипажите на ВС се състои в предоставяне на метеорологична информация за:

1. предполетно планиране;

2. препланирането по време на полет, когато се използва система за централизиран контрол на полетите;

3. предполетна подготовка на екипажите на ВС;

4. въздухоплавателните средства в полет.

Чл. 103. Метеорологичната информация се изготвя в съответствие с Приложение № 6 и така, че да съответства на полета по време, височина и географски обхват.

Чл. 104. Информацията по чл. 102 се отнася за времето на провеждане на полета и обхваща разстоянието до планираното летище за кацане, като включва и очакваните метеорологични условия между предвиденото летище за кацане и заявените от оператора резервни летища.

Чл. 105. (1) Метеорологичната информация, осигурявана на операторите и екипажите на ВС се обновява непрекъснато и включва следните сведения:

1. прогнози за:

а) вятъра и температурата във височина;

б) влажността във височина;

в) геопотенциалната височина на полетните нива;

г) полетно ниво и температура на тропопаузата;

д) посока, скорост и полетно ниво на максималния вятър и

е) значими метеорологични явления.

2. информация METAR или SPECI (включително тренд-прогнози, издадени в съответствие с РАНС) за летищата за излитане и планираното за кацане и заявените резервни летища при излитане, по маршрута и кацане;

3. прогнози TAF или коригирани TAF за летищата за излитане и планираното за кацане и заявените резервни летища при излитане, по маршрута и кацане;

4. прогнози за излитане;

5. информации SIGMET и специалните доклади от ВС, които не са отразени в информации SIGMET;

6. консултативна информация за вулканична пепел и тропични циклони по целия маршрут;

7. в съответствие с РАНС, зонални прогнози GAMET и/или прогнози за полети на малки височини във вид на карти, изготвени в допълнение на информация AIRMET и информация AIRMET за полети на малки височини, която е налична в метеорологичната служба и е приложима към целия маршрут;

8. летищни предупреждения за летището;

9. метеорологични спътникови снимки и

10. информация от наземен метеорологичен радар.

(2) Данните по ал. 1, т. 1, б. „б” и „в” се използват само при автоматизирано предполетно планиране и не се визуализират.

Чл. 106. (1) Прогнозите по чл. 105, ал. 1, т. 1 се формират от числените прогнози, предоставяни от СЦЗП, като обхващат планираната траектория на полета по време, абсолютна височина и географски район освен, ако друго не е договорено между ДАНО и заинтересования оператор.

(2) За да се осигури еднаквост и стандартизиране на полетната документация прогнозите от СЦЗП, разпространявани в кодови форми GRIB и BUFR, се декодират в стандартни карти на СЦЗП съгласно Приложение № 7 и не се извършват никакви изменения в съдържащата се в тях метеорологична информация и идентификацията на автора на прогнозите на СЦЗП.

Чл. 107. Прогнозите за вятъра и температурата във височина по чл. 105, ал. 1, т. 1, б. „а” се предоставят във форма на прогностични карти за фиксирани срокове и за определени полетни нива. Прогнозите за значими метеорологични явления по чл. 105, ал. 1, т. 1, б. „е” се предоставят във форма на прогностични карти за фиксирани срокове и за определен слой в атмосферата, ограничен от полетнитe нива, както са посочени в Приложение № 7 и Приложение № 8.

Чл. 108. (1) Информацията за вятъра и температурата във височина и за значимите метеорологични явления над полетно ниво 100, предназначена за предполетно планиране и препланиране по време на полет, се предоставя веднага след нейното получаване и не по-късно от 3 часа преди излитане.

(2) При поискване от оператора, допълнителна метеорологична информация за предполетно планиране и препланиране по време на полет, се предоставя във възможно най-кратък срок.

Чл. 109. При необходимост ГД „ГВА” предприема координирани действия със съответните власти на други държави за получаване на необходимите сведения и прогнози.

Чл. 110. (1) Основният метод за предоставяне и визуализация на метеорологичната информация на операторите и екипажите на ВС е самостоятелен брифинг чрез автоматизирана предполетна информационна система освен, ако друго не е съгласувано между ДАНО и заинтересованите оператори.

(2) Метеорологичната информация за предполетно планиране се предоставя само за полети от Република България освен, ако друго не е съгласувано между ДАНО и заинтересования оператор.

(3) За летища без метеорологична служба начинът на предоставяне на метеорологична информация се договаря между ДАНО и заинтересования оператор.

Раздел II

Брифинг, консултация и излагане на материалите на показ

Чл. 111. Летищната метеорологична служба при поискване провежда брифинг и/или консултация с член от екипажа на ВС или упълномощено от авиационния оператор лице.

Чл. 112. Целта на брифинга или консултацията е да се предостави последната налична информация за съществуващи и очаквани метеорологични условия по набелязания маршрут, на планираното летище за кацане и резервните летища и/или да се обясни и допълни информацията, включена в полетната документация.

Чл. 113. Метеорологичната информация, предназначена за брифинг, консултация или визуализиране на материалите включва няколко или всички елементи по чл. 105, освен, ако не е съгласувано друго между ДАНО и съответния авиационен оператор.

Чл. 114. (1) По време на брифинга ЛМС информира екипажа на ВС, когато счете, че развитието на метеорологичните условия на дадено летище ще се различава съществено от летищната прогноза в полетната документация.

(2) Тази част от брифинга, която се отнася до различието по ал. 1, се записва и на оператора се осигурява достъп до записа.

Чл. 115. (1) Брифингът, консултацията и визуализация на материали се провежда от ЛМС на летището за излитане, а където няма ЛМС, ДАНО определя метеорологична служба съгласувано с операторите.

(2) При извънредни обстоятелства, включително прекомерно закъснение на полета, ЛМС провежда нов брифинг, консултация и/или ако това е невъзможно, организира предоставянето на нова полетна документация.

Чл. 116. (1) Поискалият брифинг или консултация член на екипажа на ВС или авиационен оператор е длъжен да се яви в предварително съгласуваното с ЛМС време.

(2) Ако условията на летището не позволяват провеждането на персонален брифинг или консултация, ЛМС предоставя такова обслужване по телефона или с помощта на други комуникационни средства.

Раздел IІІ

Полетна документация

Чл. 117. (1) Полетната документация включва информация по чл. 105, ал. 1, т. 1, б. „а” и „е”, т. 2, т. 3, т. 5,  т. 6 и при необходимост т. 7.

(2) За полети с продължителност до 2 h и по-малко, след кратък престой и обратен полет заинтересованите оператори могат да съгласуват с ДАНО полетната документация да се ограничи до оперативно необходимата, като задължително включва тази по чл. 105, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 5,  т. 6  и при необходимост т. 7.

Чл. 118. Изискванията към броя, форматите и начина на представяне на метеорологичната информация върху картите, които се включват в полетната документация, са посочени в Приложение № 6.

Чл. 119. При съществени разлики между метеорологичната информация, включена в полетната документация и използваната за предполетно планиране и препланиране по време на полет, летищната метеорологична служба незабавно уведомява екипажите и по възможност предоставя коригирана информация.

Чл. 120. Ако преди излитане на ВС се наложи актуализиране на вече получена полетна документация, при възможност метеорологичната служба информира оператора или летищната контролна кула за промените.

Чл. 121. Летищната метеорологична служба съхранява в печатен или електронен вид копия от предоставената полетната документация на екипажите за период от 30 дни от издаване на документацията. При поискване тази информация се предоставя за анализи или разследвания, като в такива случаи се съхранява до завършване на анализа или разследването.

Раздел ІV

Автоматизирани предполетни информационни системи за брифинг, консултация, полетно планиране и полетна документация

Чл. 122. При използване на автоматизирани предполетни информационни системи за предоставяне и визуализация на метеорологичната информация за операторите и екипажите на ВС с цел самостоятелен брифинг, полетно планиране и полетна документация, информацията се предоставя в съответствие с изискванията на раздели I – IІІ.

Чл. 123. Когато се използват автоматизирани предполетни информационни системи за интегриран, общ достъп до метеорологична информация и данни от службата за аеронавигационно информационно обслужване, ДАНО е отговорен за контрола и управлението на качеството на метеорологичната информация, предоставяна от тези системи в съответствие с чл. 10.

Раздел VI

Информация за въздухоплавателните средства в полет

Чл. 124. (1) Метеорологичните служби предоставят метеорологичната информация предназначена за ВС в полет на съответния орган за ОВД, както и чрез D-VOLMET или VOLMET в съответствие с изискванията на РАНС.

(2) Метеорологичната информация за планиране на ВС в полет се предоставя на операторите съгласно споразумение между ДАНО и съответния оператор, при поискване.

Чл. 125. Метеорологичната информация за ползване от ВС в полет се предоставя на органите за ОВД в съответствие с глава девета.

Чл. 126. Метеорологичната информация се предоставя чрез D-VOLMET или радиопредаванията VOLMET, в съответствие с глава десета.

Глава девета

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА ОВД, СЛУЖБИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ И ЗА СЛУЖБИТЕ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I

Информация за органите за ОВД

Чл. 127. Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя за всеки орган за ОВД съответна метеорологична служба, отговорна за предоставянето на необходимата актуална метеорологична информация.

Чл. 128. Информацията, която ЛМС доставя на органите за ОВД, се изготвя и представя в съответствие с Приложение № 9.

Чл. 129. (1) За обслужване на летищна контролна кула или орган за контрол на подхода ДАНО определя съответна летищна метеорологична служба.

(2) За обслужване на районен контролен център или център за полетна информация ДАНО определя съответна метеорологична служба за следене.

Чл. 130. Всяка метеорологична информация, поискана от орган за ОВД във връзка с ВС в аварийна ситуация, се осигурява възможно най-бързо от съответната метеорологична служба.

Раздел II

Информация за службите за търсене и спасяване

Чл. 131. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя метеорологични служби, които в съответствие с изискванията на РАНС, да предоставят метеорологична информация на службите за търсене и спасяване в предварително съгласуван формат.

(2) Метеорологичните служби, определени съгласно ал. 1, поддържат връзка със службите за търсене и спасяване по време на операциите за търсене и спасяване.

Раздел III

Информация за службите за аеронавигационна информация

Чл. 132. Доставчикът на аеронавигационно обслужване организира предоставянето на актуална метеорологична информация, необходима на службите за аеронавигационна информация при изпълнение на техните функции.

Глава десета

КОМУНИКАЦИИ

Раздел I

Общи изисквания към комуникациите

Чл. 133. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване осигурява подходящи телекомуникационни средства, с които се осъществява:

1. предаване на необходимата метеорологична информация от ЛМС и ЛМСт до летищната контролна кула, органа за контрол на подхода на съответните летища;

2. предаване на необходимата метеорологична информация от метеорологичните служби за следене до центъра за полетна информация, районния контролен център и центровете за търсене и спасяване;

3. приемане на продуктите на ССЗП от метеорологичните служби и други потребители.

(2) Телекомуникационната мрежа се проектира и изгражда в съответствие с Приложение № 10.

Чл. 134. За връзка между метеорологичните служби и летищните контролни кули и/или органите за контрол на подхода се използват телекомуникационните средства за директна гласова комуникация, като времето за установяване на връзката е не повече от 15 s.

Чл. 135. (1) За връзка между метеорологичните служби и центровете за полетна информация, районните контролни центрове се използват телекомуникационни средства, които осигуряват:

1. директна гласова комуникация, като времето за установяване на връзката е не повече от 15 s;

2. комуникация с отпечатване, когато при получателя се изисква печатно копие, като времето за пренос на такива съобщения е не повече от 5 min.

(2) За връзка между метеорологичните служби и центровете за търсене и спасяване се използват телекомуникационни средства, които осигуряват директна гласова комуникация, като времето за установяване на връзката е не повече от 15 s.

Чл. 136. При необходимост телекомуникационните средства по чл. 134 – 135 се допълват от други средства за визуална или звукова комуникация като локални телевизионни мрежи или компютърни системи за обработка на информация.

Чл. 137. При договореност ДАНО предоставя на авиационните оператори възможности за свързване чрез подходящи телекомуникационни средства за получаване на аеронавигационна метеорологична информация.

Чл. 138. Доставчикът на аеронавигационно обслужване осигурява подходящи телекомуникационни средства за обмен на оперативна метеорологична информация между ЛМС.

Чл. 139. Аеронавигационното неподвижно обслужване (AFS) е основното телекомуникационно средство, което се използва за обмен на оперативна метеорологична информация. За обмен на метеорологична информация, която не е критично свързана със скоростта на доставката се използва и глобалната компютърна мрежа - интернет, доколкото тя съществува и е надеждна в зависимост от двустранните/многостранните или регионалните аеронавигационни споразумения.

Раздел II

Използване на AFS комуникации и глобалната компютърна мрежа – интернет за обмен на метеорологични бюлетини

Чл. 140. Метеорологични бюлетини, съдържащи оперативна метеорологична информация се изготвят от ЛМС, МСС или ЛМСт и се разпространяват чрез AFS или глобалната компютърна мрежа – Интернет.

Раздел III

Използване на AFS комуникации за разпространение на продуктите на СЦЗП

Чл. 141. Продуктите на СЦЗП в цифрова форма се разпространяват в бинарен вид, по методи и канали, установени в РАНС.

Раздел IV

Използване на мобилни комуникации

Чл. 142. При изполването на мобилни комуникации се спават изискванията на наредбата към съдържанието и формата на метеорологичната информация, предавана към и от ВС.

Раздел V

Използване на линията за предаване на аеронавигационни данни и на аеронавигационната служба за радио разпространение.

Съдържание на съобщенията D-VOLMET и на радиопредаванията VOLMET

Чл. 143. Съобщенията D-VOLMET съдържат текущите летищни сведения METAR/SPECI, включително с тренд-прогнозата (при наличност), летищните прогнози TAF и информации SIGMET, специалните доклади от ВС, които не са включени в информациите SIGMET, и при наличие - информация AIRMET.

Чл. 144. Радиопредаванията VOLMET се излъчват непрекъснато и съдържат текущите летищни сведения METAR/SPECI, включително и тренд-прогноза (при наличност).

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА:

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Абсолютна височина” (Altitude) е вертикалното разстояние, измерено от средното морско ниво до определено ниво, точка или обект, приет за точка;

2. „Аеронавигационна метеорологична станция” (Aeronautical meteorological station) е станция, предназначена за извършване на наблюдения и изготвяне на метеорологични съобщения, използвани в гражданското въздухоплаване;

3. „Аеронавигационно неподвижно обслужване” (Aeronautical fixed service (AFS) е телекомуникационно обслужване между определени неподвижни пунктове, което е предназначено за осигуряване на безопасността на въздушната навигация и редовността, ефективността и икономичността на въздухоплавателните услуги;

4. „Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа” (Aeronautical fixed telecommunication network (АFTN) е световна система от неподвижни аеронавигационни мрежи, част от аеронавигационната неподвижна служба, предназначена за обмен на съобщения и/или цифрови данни между аеронавигационни неподвижни станции, имащи еднакви или съвместими комуникационни характеристики;

5. „Автоматичен зависим обзор” (Automatic dependent surveillance (ADS) е метод за обзор, с който ВС по линия за предаване на данни автоматично предоставят данни, получени от бордните навигационни системи, включващи опознавателния индекс на ВС, четириизмерното му местоположение и при необходимост допълнителни данни;

6. „Брифинг” (Briefing) е устно излагане на актуалната или очаквана метеорологична обстановка;

7. „Видимост” (Visibility) за авиационни цели е по-голямото от:

а) най-голямото разстояние, на което черен обект с приемливи размери, разположен близо до земната повърхност, може да се различи и опознае при наблюдаване на светъл фон;

б) най-голямото разстояние, на което може да се различи и опознае светлина със сила на светлината около 1000 cd, наблюдавана на неосветен фон;

8. „Видимост на пистата за излитане и кацане” (Runway visual range (RVR) е разстоянието, до което пилотът на ВС, намиращо се на осовата линия на пистата за излитане и кацане, може да види маркировъчните знаци на повърхността на ПИК или светлините, които я ограничават или маркират осовата й линия;.

9. „Зона за приземяване (зона на опиране)” (Touchdown zone) е част от пистата, след прага, предназначена за първо опиране на пистата от кацащи самолети;

10. „Зонална прогноза GAMET” (GAMET area forecast) е зонална прогноза във форма на явен текст със съкращения, предназначена за полетите на малки височини, отнасяща се за района на полетна информация или негов подрайон, изготвена от метеорологична служба, определена от съответните метеорологични органи, която се обменя с метеорологичните служби в съседните райони за полетна информация, както е съгласувано между съответните метеорологични власти;

11. „Информация AIRMET” (AIRMET information) е информация, издавана от метеорологична служба за следене относно наличие или очаквана поява на определени метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на полетите на ВС на малки височини и които не са били вече включени в прогнозата, предназначена за полети на малки височини в съответния район за полетна информация или негов подрайон;

12. „Информация SIGMET” (SIGMET information) е информация, издавана от метеорологична служба за следене за наличие или очаквано възникване на определени значими метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на полетите на ВС;

13. „Канал за предаване на данни VOLMET (D-VOLMET)” (VOLMET data link service (D-VOLMET) е канал за предаване на данни за предоставяне на текущи летищни сведения за времето, летищни прогнози, съобщения SIGMET и при наличие информации AIRMET;

14. „Консултативен център за тропични циклони” (Tropical cyclone advisory centre (TCAC) е метеорологичен център, определен в съответствие с регионалното аеронавигационно споразумение за предоставяне на консултативна информация за метеорологичните служби за следене относно местоположението, прогнозираните посока и скорост на движение, налягане в центъра и максимална скорост на приземния вятър на тропичните циклони;

15. „Консултативен център за вулканична пепел” (Volcanic ash advisory centre (VAAC) е метеорологичен център, определен в съответствие с регионалното аеронавигационно споразумение за предоставяне на консултативна информация за метеорологичните служби за следене, районните центрове за контрол, центровете за полетна информация, световните центрове за зонални прогнози, съответните регионални центрове за зонални прогнози и международните банки данни - ОРМЕТ, относно хоризонталните и вертикалните размери, и прогнозираното преместване на вулканичната пепел в атмосферата в резултат от вулканични изригвания;

16. „Консултация” (Consultation) е обсъждане с метеоролог или друг квалифициран служител на съществуващите и/или очаквани метеорологични условия, свързани с изпълнението на полетите;

17. „Крейсерско ниво” (Cruising level) е ниво, поддържано в продължение на значителна част от полета;

18. „Координационен център за търсене и спасяване” (Rescue co-ordination centre) е звено, отговарящо за създаването на ефективна организация и координиране на провеждането на операциите за търсене и спасяване в района за търсене и спасяване;

19. „Командир на ВС (КВС)” (Pilot-in-command) е пилот, назначен от оператора или в случай на авиация с общо предназначение – собственикът на ВС, който изпълнява задълженията на командир и отговаря за безопасността на въздухоплавателното средство по време на полета;

20. „Летищна климатична справка” (Aerodrome climatological summary) е кратко представяне на стойностите на определени метеорологични елементи за дадено летище на базата на статистически данни;

21. „Летищна климатична таблица” (Aerodrome climatological table) е таблица, съдържаща статистически данни от наблюдения на един или няколко метеорологични елемента за дадено летище;

22. „Летищна контролна кула” (Aerodrome control tower) е орган за контрол на летищното движение;

23. „Летищна контролна точка” (Aerodrome reference point) е точка, определяща географското местоположение на летището;

24. „Летищна метеорологична служба” (Aerodrome meteorological office) е служба, намираща се на летище, определена да осигурява метеорологично обслужване за гражданското въздухоплаване;

25. „Метеорологичен бюлетин” (Meteorological bulletin) е текст, съдържащ метеорологична информация, предхождана от подходящо заглавие (глава на бюлетин);

26. „Метеорологична информация” (Meteorological information) е метеорологичен доклад, анализ, прогноза и каквото и да е друго съобщение за фактически или очаквани метеорологични условия;

27. „Метеорологично доклад” (Meteorological report) е съобщение за резултатите от проведените наблюдения за метеорологичните условия, отнасящи се към определено време и място;

28. „Метеорологична служба” (Meteorological office) е служба, предназначена за метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване;

29. „Метеорологичен спътник” (Meteorological satellite) е изкуствен спътник на Земята, който извършва метеорологични наблюдения и предава тези наблюдения на Земята;

30. „Минимална секторна височина” (Minimum sector altitude) е най-малката височина, която може да се използва, осигурявайки минимален запас от височина 300 m (1000 ft) над всички обекти, намиращи се в сектор от кръг с радиус 46 km (25 морски мили), в чийто център се намира радио навигационно средство;

31. „Метеорологично наблюдение” (Observation meteorological) е оценяване на един или повече метеорологични елементи;

32. „Наблюдение от борда на ВС” (Aircraft observation) е оценка на един или няколко метеорологични елемента, извършвана от борда на въздухоплавателно средство, намиращо се в полет;

33. „Ниво” (Level) е общ термин, отнасящ се до вертикалното положение на въздухоплавателно средство в полет, като в различни случаи може да означава относителна височина, абсолютна височина или полетно ниво (ешелон);

34. „Облачност от оперативно значение” (Cloud of operational significance) е облачност с височина на долната граница под 1500 m (5000 ft) или под най-голямата минимална секторна височина - което от двете е по-голямо или купесто-дъждовна или мощна купеста облачност без оглед на височината й;

35. „Обслужване” (Service) е термин, използван като условно понятие за обозначаване на функционални задължения или предоставяно обслужване;

36. „Оператор” (Operator)  е лице, организация или предприятие, което се занимава с експлоатация на въздухоплавателно средство или предлагащо въздухоплавателни услуги;

37. „Оперативен контрол” (Operational control) е упражняване на пълномощия за начало, продължение, промяна или прекратяване на полет в интерес на безопасността на ВС и редовността и ефективността на полета

38. „Оперативен полетен план” (Operational flight plan) е план на оператора за безопасно провеждане на полета с отчитане на летателно-техническите характеристики на ВС, други експлоатационни ограничения и практически значими очаквани условия по зададения маршрут и на съответните летища;

39. „Оперативно планиране” (Operational planning) е планиране на полетите от оператора;

40. „Орган” (Unit) е термин, използван за обозначаване на персонала, който осъществява съответния вид обслужване;

41. „Орган за обслужване на въздушното движение” (Air traffic services unit) е общ термин, с който в конкретния случай се означава орган за контрол на въздушното движение, център за полетна информация или служба за събиране на докладите за обслужване на въздушното движение (летищна аеронавигационна служба).

42. „Орган за контрол на подхода” (Approach control unit (APP) е орган за контрол на въздушното движение (КВД) на контролирани полети при долитане към или отлитане от едно или повече летища;

43. „Осигуряване на качеството” (Quality assurance) е съвкупност от всички планирани и систематично осъществявани дейности в рамките на системата за качество и в същото време потвърждавани като необходими за създаване на достатъчна увереност, че обектът ще изпълнява изискванията за качество (ISO 9000:2000);

44. „Относителна височина” (Height) е вертикалното разстояние до ниво, точка или обект, приет за точка, измерено от указано изходно ниво]

45. „Писта за излитане и кацане (ПИК)” (Runway) е определен правоъгълен участък от наземно летище, подготвен за излитане и кацане на ВС;

46. „Полетна документация” (Flight documentation) са написани или отпечатани документи, включително карти и формуляри, съдържащи метеорологична информация за даден полет;

47. „Полетно ниво (Ешелон)” (Flight level) е повърхност на постоянно атмосферно налягане, измервано с барометричен висотомер, отнесена към установената стойност на налягане 1013.2 hPa (хектопаскала) и отделена от други такива повърхности посредством определени интервали от налягане; барометричният висотомер се калибрира в съответствие със стандартна атмосфера, като при поставяне на:

а) QNH - показва абсолютна височина;

б) QFE - показва относителна височина над опорната QFE точка;

в) 1013.2 hPa - обозначава полетно ниво.

Термините „относителна височина” и „абсолютна височина” означават приборни, а не геометрични относителни и абсолютни височини.

48. „Праг на ПИК” (Threshold) е началото на участъка от ПИК, който се използва за кацане;

49. „Превишение” (Elevation) е вертикалното разстояние от средното морско ниво до точка или ниво от земната повърхност или свързан с нея обект;

50. „Превишение на летището” (Aerodrome elevation) е превишението на най-високата точка в площта за кацане;

51. „Преобладаваща видимост” (Prevailing visibility) е максималната видимост, наблюдавана в съответствие с дефиницията на „видимост”, която се достига поне на половината от линията на хоризонта или поне на половината от повърхността на летището; тази област може да включва съседни или несъседни сектори;

52. „Принципи на човешкия фактор” (Human factors principles) са принципи, които се прилагат в организацията на аеронавигационната дейност, лицензирането, обучението, техническата експлоатация и поддръжката и в които се търси безопасността във взаимодействието между човека и другите компоненти на системата, с адекватно отчитане на човешките възможности.

53. „Прогноза” (Forecast) е описание на метеорологичните условия, очаквани в конкретен момент или в период от време в определен район или част от въздушното пространство;

54. „Прогностична карта” (Prognostic chart) е прогноза за определен метеорологичен елемент (елементи), валидна за определен момент или период от време и за определено ниво или част от въздушното пространство, представена графично върху карта;

55. „Радиопредаване VOLMET” (VOLMET broadcast) е непрекъснато повтарящо се радиопредаване, съдържащо според нуждите текущи летищни сведения за времето, летищни прогнози и съобщения SIGMET за ВС по време на полет;

56. „Район за полетна информация” (РПИ) (Flight information region) е въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване;

57. „Районен контролен център” (Area control centre) е орган за осигуряване на контрол на въздушното движение на контролираните полети в контролираните райони под негова юрисдикция;

58. „Регионално аеронавигационно споразумение (РАНС)” (Regional air navigation agreement) е споразумение, утвърдено от Съвета на ICAO, по предложение на регионално съвещание по въздушна навигация;

59. „Резервно (запасно) летище” (Alternate aerodrome) е летище, към което ВС може да продължи полета си, когато е невъзможно или нецелесъобразно продължаването на полета към или кацането на набелязаното летище за кацане;

60. „Резервно (запасно) летище при излитане” (Take-off alternate) е летище, на което ВС може да извърши кацане, ако за това възникне необходимост непосредствено след излитане и няма възможност да бъде използвано летището на излитане;

61. „Резервно (запасно) летище по маршрута” (En-route alternate) е летище, на което ВС може да извърши кацане, след като при полет по маршрут е попаднало в нестандартни условия или аварийно състояние;

62. „Резервно (запасно) летище на летището за кацане” (Destination alternate) е летище, към което ВС може да продължи полета, когато е невъзможно или нецелесъобразно изпълнението на кацане на набелязаното за тази цел летище;

63. „Световен център за зонални прогнози (СЦЗП)” (World area forecast centre (WAFC) е метеорологичен център, определен да подготвя и предоставя височинни прогнози в цифров вид и в глобален мащаб директно на държавите с подходящи средства като част от аеронавигационното неподвижно обслужване;

64. „Световна система за зонални прогнози (ССЗП)” (World area forecast system (WAFS) е глобална система, чрез която световните центрове за зонални прогнози осигуряват аеронавигационни метеорологични прогнози по маршрут в унифицирани стандартни формати;

65. „Система за качество” (Quality system) е система от организационни структури, процедури, процеси и ресурси, необходими за управление на качеството;

66. „Служба за търсене и спасяване” (Search and rescue services unit) е служба, която действа като координационен спасителен център, спомагателен спасителен център или пост за аварийно оповестяване;

67. „Стандартна изобарна повърхност” (Standard isobaric surface) е изобарна повърхност, използвана в световен мащаб за представяне и анализиране на атмосферните условия;

68. „Служба за следене на вулканичната дейност по международните авиотрасета” (International airways volcano watch (IAVW) към ICAO e служба, която осигурява международни правила за следене и предоставяне на предупреждения към въздухоплавателните средства за вулканична пепел в атмосферата;

69. „Съобщения от борда на ВС” (Air-report) са съобщения от борда на ВС по време на полет, които са съставени в съответствие с изискванията за съобщаване на информация за местоположението, протичането на полета и/или метеорологичната обстановка;

70. „Точка за доклад” (Reporting point) е определено географско място, спрямо което може да бъде докладвано местоположението на ВС;

71. „Управление на качеството” (Quality control) е система от оперативни методи и дейности, използвани за изпълнение на изискванията на качеството (ISO 9000:2000);

72. „Тропичен циклон” (Tropical cyclone) е общ термин за означаване на нефронтални циклони от синоптичен мащаб, зараждащи се над тропични или субтропични води, с организирана конвекция и определена циклонична циркулация на приземния вятър;

73. „Център за полетна информация” (Flight information centre) е орган, създаден за осъществяване на полетно-информационно обслужване и аварийно оповестително обслужване

74. „Цифрови данни в точките на равномерна мрежа” (данни във форма-грид) (Grid point data in digital form) са метеорологични данни, обработени с компютър, за множество точки, разположени на еднакво разстояние една от друга върху карта, предназначени за предаване от един метеорологичен компютър на друг компютър в кодиран вид, подходящ за автоматизирано използване;

75. „Член на летателен екипаж” (Flight crew member) е правоспособен член на екипажа, на когото са възложени задължения, свързани с управлението на ВС по време на полет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§2. Служителите, които осъществяват аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване и към датата на влизане в сила на тази наредба са в трудови правоотношения с ДАНО, се считат за професионално компетентни и получават свидетелство за компетентност по чл. 7, без прилагане на процедурата, предвидена в Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове.

§ 3. (1) Летищата, които не притежават необходимото техническо оборудване (включително софтуер) към датата на влизане в сила на тази наредба, продължават да излъчват данните от редовните и специалните наблюдения само в кодова форма METАR/SPECI, но не по-късно от две години от влизане в сила на наредбата.

(2) В случаите по ал. 1, ДАНО уведомява всички потребители за начина на излъчване на данните.

§ 4. Тази наредба се издава на основание § 6, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 03.01.2006 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ., бр. 6 от 2006 г.).

§ 6. Наредбата влиза в сила 30 дни след обнародването й в „Държавен вестник”.

Ивайло Московски

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Съгласувано с:

Камен Кичев

Заместник-министър на Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Деян Динев

Генерален директор на

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”

Тилко Петров

Главен директор на Главна дирекция

„Гражданаска въздухоплавателна администрация”

Красимира Стоянова

Директор на дирекция „Правна”

Мария Калева

Началник на отдел „МПН”, дирекция „Правна”

Антоанета Георгиева

Държавен експерт в отдел „МПН”, дирекция „Правна”

Илия Йорданов

Държавен експерт в отдел „МПН”, дирекция „Правна”

Приложение № 1

към чл. 30, ал. 1

Технически изисквания за метеорологични наблюдения и сведения

I. Общи изисквания към метеорологичните наблюдения

1. В приложението се определят техническите изисквания относно начините
на провеждане на аеронавигационни метеорологични наблюдения и изготвянето на
аеронавигационни метеорологични сведения, както и задълженията на
длъжностните лица при тази дейност, в съответствие с изискванията на глава
трета на наредбата.

Аеронавигационните метеорологични наблюдения се провеждат и
аеронавигационните метеорологични сведения се изготвят в летищните
метеорологични станции (ЛМСт), а качеството им се контролира от дежурния
авиометеоролог-синоптик, ръководителите на ЛМС и от отдел АМО.

Дежурното длъжностно лице следи непрекъснато развитието на времето на
летището и неговите околности и при настъпване на определени промени на
метеорологични елементи и явления, в съответствие с т. 2 провежда специално
наблюдение и изготвя специално сведение, което се разпространява приоритетно
до всички заинтересовани потребители.

2. Метеорологичните прибори се разполагат на летищата по начин, който
осигурява представителност на данните, получавани от тях, за зоната, за която
се изискват наблюденията.

Указания за разполагането на приборите в близост до ПИК с цел минимизиране на рисковете за ВС са дадени в Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 103 от 2000 г.).

3. Метеорологичните прибори в аеронавигационните метеорологични станции
се разполагат, експлоатират и поддържат в съответствие с изискванията,
процедурите и практиките, обявени от Световната метеорологична организация
(СМО). Измерванията и наблюденията се извършват с експлоатационна точност, в
границите, определени в Таблица № 1.1.

4. Метеорологичните наблюдатели на летището се разполагат по начин· (доколкото това е възможно), който осигурява представителност на данните за
районите, за които се изискват наблюденията.

5. Данните от АМНС, които се визуализират за целите на ОВД, са еднакви и
се изобразяват едновременно с тези в аеронавигационната метеорологична
станция.

6. Информацията за всеки метеорологичен елемент, изобразявана за целите
на ОВД, се съпровожда със съответно обозначение на мястото, за което даденият елемент е представителен.

II. Общи изисквания към метеорологичните сведения

1. Формат на метеорологичните сведения

1.1. Локалните редовни и специални сведения се издават в явен текст със съкращения в съответствие с Таблица № 1.2.

1.2. Сведения METAR и SPECI се издават в съответствие с Таблица № 1.3 и
се разпространяват в кодови форми METAR и SPECI, публикувани от СМО (WMO № 306, Part A).

1.3. Редовните и специалните сведения METAR/SPECI съдържат цялата
предвидена информация, с изключение на метеорологичните елементи в
незадължителните групи, които се включват в съответствие с РАНС (EUR ANP,
Part VI - Meteorology).

1.4. Сведенията METAR /SPECI се разпространяват в препоръчания от СМО код BUFR в допълнение на начина от т. 1.2 при двустранни договорености между държавите, разполагащи с възможности за това.

2. Използване на термина CAVOK

Информацията за обща видимост, видимост на пистата за излитане и кацане,
метеорологични явления и облаци (количество, вид и височина на долната
граница), във всички метеорологични сведения се заменя с термина „CAVOK”,
когато по време на наблюдението са налице едновременно следните условия:

а) видимост 10 km или повече и минималната видимост не се съобщава;

- в локалните редовни и специални сведения стойността на видимостта се с съобщава в съответствие с част ІV, т. 2.4.2 , т. 2.4.3 и т. 2.4.4; В сведенията METAR /SPECI стойността на видимостта се съобщава в съответствие с част ІV, т. 2.4.5.а.

- минималната видимост се съобщава в съответствие с част ІV , т. 2.4.5.

б) няма облачност от оперативно значение;

в) няма нито едно от метеорологичните явления от оперативно значение по
т. 4.2.3. и т. 4.2.4.

3. Критерии за издаване на локални специални сведения и специални
сведения SPECI

3.1. Списъкът от критерии за издаване на локални специални сведения
включва:

3.1.1. стойности, които съответстват в най-голяма степен с оперативните 
минимуми на пистата за излитане и кацане на летището и на операторите, използващи летището;

3.1.2.  стойности, които се определят в зависимост от оперативните изисквания на местните органи за ОВД и операторите;

3.1.3. повишаване на температурата с 2°C и повече спрямо дадената в
последното сведение или алтернативна прагова стойност, която се съгласува със
съответните органи за ОВД и заинтересованите оператори;

3.1.4. допълнителна информация относно наличието на значими
метеорологични явления в зоните за подход и набор, в съответствие Таблица 1.2.

3.1.5. стойностите, които са критерии за специални сведения в кодова
форма SPECI.

3.2. Специални сведения в кодова форма SPECI се издават при следните
промени на метеорологичните условия:

3.2.1. когато средната посока на приземния вятър се измени с 60° или
повече от тази в последното сведение, като при това средната скорост преди
и/или след промяната е 5 m/s (10 възела) или повече;

3.2.2. когато средната скорост на вятъра се измени с 5 m/s (10 възела) или
повече от тази в последното сведение;

3.2.3. когато отклонението от средната скорост на вятъра (поривите) се
увеличи с 10 възела или повече от това в последното сведение, като при това
средната скорост преди и/или след промяната е 7,5 m/s (15 възела)  или повече;

3.2.4. когато вятърът се изменя, преминавайки през стойности от
оперативно значение. Такива прагови стойности се определят от
метеорологичните власти след консултации със съответните органи за ОВД и
заинтересованите оператори, като се отчитат изменения на вятъра, които:

а)  изискват промяна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане и

б) са свързани със стойности на гръбния и напречен вятър, спрямо
използваната писта за излитане и кацане, превишаващи оперативните минимуми на
ВС, които са типични за даденото летище.

3.2.5. когато видимостта се промени до или премине през една или няколко
от следните стойности:

а) 800, 1 500 или 3 000 m;

б) 5000 m, в случай че значителен брой полети се изпълняват по
правилата за визуални полети;

3.2.6. когато видимостта на пистата за излитане и кацане се промени до
или премине през една или няколко от стойностите: 150, 350, 600 или 800 m;

3.2.7. в случай на начало, край или промяна в интензивността на някое от
следните метеорологични явления или техни комбинации:

а) преохладен валеж;

б) умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;

в) гръмотевична буря с валеж;

г) прашна буря;

д) пясъчна буря.

3.2.8. в случай на начало или край на някое от следните метеорологични
явления или техни комбинации:

а) ледени кристали;

б) преохладена мъгла;

в) ниско носещ се прах, пясък или сняг;

г) прашна, пясъчна или снежна виелица (включително снежна буря);

д) гръмотевична буря без валеж;

е) шквал;

ж) фуниевидни облаци (торнадо или смерч).

3.2.9. когато височината на долната граница на най-ниския облачен слой с
количество BKN или OVC се промени до или премине през:

а) 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft);

б) 450 m (1500 ft), в случай че значителен брой полети се изпълняват по
правилата за визуални полети.

3.2.10. когато количеството на облачен слой с долна граница под 450 m
(1500 ft) се промени:

а) от SCT или по-малко към BKN или OVC; или

б) от BKN или OVC към SCT или по-малко;

3.2.11. когато небето е закрито и вертикалната видимост се промени до или
премине през 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft).

3.2.12. други критерии, основани на оперативните минимуми на даденото летище.

3.3. Когато влошаването на един елемент на времето се придружава от
подобрение на друг елемент се издава едно сведение SPECI, което се третира
като сведение за влошаване.

III. Разпространение на метеорологичните сведения

1. METAR и SPECI:

1.1. Редовните и специални сведения METAR/SPECI се разпространяват до международните банки данни – OPMET и до центровете за обслужване на
спътниковата комуникационна система на AFS, определени от регионалното
аеронавигационно споразумение;

1.2. Редовните и специални сведения METAR/SPECI се разпространяват за
обмен в съответствие с РАНС.

1.3. Специалните сведения в кодова форма SPECI за влошаване на условията
на времето се разпространяват незабавно след наблюдението.

1.4. Специалните сведения в кодова форма SPECI за подобряване на
условията на времето се разпространяват, когато подобрението се е задържало
10 min и при необходимост се коригират преди разпространението, в
съответствие с преобладаващите условия в края на 10-минутния период.

1.5. Специалните сведения в кодова форма SPECI за влошаване на един
елемент и едновременно с това за подобряване на друг се разпространяват
незабавно след наблюдението.

2. Локални редовни и специални сведения:

2.1. Локалните редовни и специални сведения се разпространяват до
местните органи за ОВД и се предоставят също и на операторите и на други
ползватели на аеронавигационна информация на летището.

2.2. Локалните специални сведения се разпространяват до органите за ОВД
веднага след настъпването на определените в раздел II „Общи изисквания към
метеорологичните сведения” условия.

2.3. Локални специални сведения не се издават за:

а) метеорологични елементи, за които местните органи за ОВД разполагат с
индикатори, еднакви с тези в метеорологичната станция, и тези индикатори се
използват за изготвяне на локални редовни и специални сведения;

б) видимостта на пистата за излитане и кацане, когато всички промени с
една или повече стъпки от използваната скала се съобщават на местните органи
за ОВД от наблюдател на летището.

2.4. Локални специални сведения се предоставят и на операторите и на
други ползватели на аеронавигационна информация на летището.

IV. Метеорологични наблюдения и сведения

1. Приземен вятър:

1.1. Разположение на датчиците:

1.1.1. Датчиците за измерване на приземния вятър се поставят на места и
по такъв начин, че информацията за приземния вятър да е представителна за
условията на височина приблизително 10 ± 1 m (30 ± 3 ft) над земната повърхност.

1.1.2. Датчиците за посока и скорост на вятъра, използвани за
наблюденията за локалните редовни и специални сведения, се разполагат така, че да се осигури достоверна информация за условията по дължината на пистата
за излитане и кацане и за зоната на опиране.

1.1.3. На летища, където топографията или преобладаващите метеорологични
условия обуславят предпоставки за значителни разлики в приземния вятър над
различни участъци от пистата за излитане и кацане, се осигуряват допълнителни
датчици.

1.1.4. Наблюденията за излитане и кацане трябва да дават възможно
най-добрата представа за вятъра, който оказва влияние на ВС при излитане и
кацане.

1.2. Визуализиране:

1.2.1. Осреднените стойности и съществените вариации на посоката и на
скоростта на вятъра за всеки датчик се визуализират в реално време в
метеорологичната станция и службите за ОВД чрез автоматизирано оборудване.

1.2.2. Средствата за визуализация в метеорологичната станция и службите
за ОВД (цифрови индикатори или компютърни дисплеи) се свързват към едни и
същи датчици.

1.2.3. Когато е необходимо използването на различни датчици, в
съответствие с изискванията на т. 1.1.2., индикаторите и компютърните
дисплеи съдържат ясно обозначение за коя писта за излитане и кацане или
сектор от писта за излитане и кацане се отнасят показваните данни.
           1.2.4. Средните стойности и значителните вариации на посоката и скоростта на приземния вятър от всеки сензор се разпространяват и визуализират чрез автоматизирани системи.

1.3. Осредняване

1.3.1. Стойностите на посоката и скоростта на приземния вятър се осредняват за определен период от време, както следва:

а) за 2-минутен период - за локалните редовни и специални сведения и за
индикаторите на вятъра за органите за ОВД;

б) за 10-минутен период - за сведения в кодова форма METAR/SPECI. Ако
през този 10-минутен период се наблюдава значим скок в стойностите на
скоростта или посоката на вятъра, при осредняването се използват само
данните, получени след този скок, като при тези обстоятелства периодът на
осредняване се съкращава по съответен начин „Значим скок” е рязко и трайно
изменение на посоката на вятъра с 30° и повече при скорост преди или след
промяната 5 m/s (10 възела) и повече, или изменение на скоростта с 5 m/s (10 възела) и
повече, което трае най-малко 2 min.

1.3.2. Периодът на осредняване на отклоненията от средната скорост на
вятъра (пориви) е 3 sec. за локалните редовни и специални сведения и
сведенията METAR/SPECI, както и за визуализиране за органите за ОВД.

1.4 Точност на измерванията:

1.4.1. Съобщаваните данни за посоката и средната скорост на приземния вятър, а така също и отклоненията от средната скорост на приземния вятър съответстват на параметрите на желателната точност на измерванията от гледна точка на експлоатацията, дадени в Табл. 3.1.

1.5. Съобщаване на данните в сведенията:

1.5.1. В локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI
посоката и скоростта на приземния вятър се съобщават в стъпки, съответно
кратни на 10° и 1m/s (1 възел). Всяка друга наблюдавана стойност, която не съвпада с
използваната за съобщаване на данни скала, се закръгля до най-близкото
деление на тази скала.

1.5.2. В локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI се указва:

1.5.2.1. използваната мерна единица за скорост на вятъра;

1.5.2.2. вариацията от средната посока на вятъра през последните 10 min
се съобщава, ако общата вариация е 60° и повече, по следните начини:

а) при обща вариация от 60° или повече, но по-малко от 180° и скорост 1,5 m/s (3 възела)  или повече, се съобщава вариацията на посоката с двете крайни посоки, между които вятърът се е променял;

б) при обща вариация от 60° или повече, но по-малко от 180°и скорост по-малка от 1,5 m/s (3 възела), се съобщава посоката като променлива без средна стойност;

в) при обща вариация 180° и повече, се съобщава посоката като променлива
без средна стойност.

1.5.2.3. вариацията на средната скорост на вятъра (поривите) през
последните 10 min се съобщава само когато отклонението от средната скорост е:

а) 2,5 m/s (5 възела) или повече в локалните редовни и специални сведения, при прилагане на процедури за намаляване на шума.( параграф 7.2.3 и 7.2.6 от PANS-ATM (Doc 4444);

б) 5 m/s (10 възела)  или повече в противен случай.

1.5.2.4. при скорост на вятъра по-малка от 0,5 m/s (1 възел) се използва термина „CALM”;

1.5.2.5. при скорост на вятъра 50 m/s (100 възела) и повече се отбелязва 49 m/s (99 възела);

1.5.2.6. когато 10-минутния период включва „значим скок” на стойностите
на посоката и/или скоростта на вятъра, се съобщават само вариациите на скоростта и посоката, наблюдавани след скока.

1.5.3. В локалните редовни и специални сведения:

а) при наблюдения на приземния вятър, които се извършват в повече от
една точка по дължината на пистата за излитане и кацане, се съобщават местата
на тези наблюдения, за които стойностите са представителни;

б) когато се използва повече от една писта за излитане и кацане и за тях
се провеждат наблюдения на приземния вятър, се съобщават стойностите за всяка
една писта за излитане и кацане, като се обозначават пистите за излитане и
кацане, за които се отнасят данните;

в) указват се двете крайни посоки, между които вятърът се е променял,
когато вариацията на средната посока на вятъра се съобщава в съответствие с
т. 1.5.2.2. „б”.

г) указват се достигнатите максимална и минимална стойност, когато
вариацията на средната скорост на вятъра (пориви) се съобщава в съответствие
с т.1.5.2.3.

1.5.4. В сведенията METAR/SPECI се указва достигнатата максимална
стойност, когато вариацията на средната скорост на вятъра (пориви) се
съобщава в съответствие с т. 1.5.2.3.

2. Видимост

2.1. Разположение на датчиците

При използване на инструментални системи за измерване на видимостта,
представителността на наблюденията на видимостта се осигурява чрез използване
на датчици, разположени на подходящи места.

Датчиците за видимостта, използвани за наблюденията за локалните редовни
и специални сведения, се разполагат, така че да се осигури практически
най-достоверна информация за условията по дължината на пистата за излитане и
кацане и за зоната на опиране.

Видимостта се измерва на височина около 2,5 m над пистата за излитане и
кацане.

2.2. Визуализиране

При използване на инструментални системи за измерване на видимостта,
данните получавани от всеки датчик, се визуализират на цифрови индикатори или
компютърни дисплеи в метеорологичната станция и в съответните органи за
ОВД.

Средствата за визуализация в метеорологичната станция и органите за ОВД
се свързват към едни и същи датчици.

Когато е необходимо използването на различни датчици, в съответствие с
изискванията на т. 2.1, индикаторите и компютърните дисплеи съдържат ясно
обозначение за коя писта за излитане и кацане или сектор от писта за излитане
и кацане се отнасят показваните данни.

2.3. Осредняване

При използване на инструментални системи, изходните данни се обновяват
поне през 60 sec, за да се осигуряват представителни текущи данни. Периодът
на осредняване е:

а) 1 min - за локалните редовни и специални сведения и за визуализиране
на цифрови индикатори или компютърни дисплеи в органите за ОВД;

б) 10 min - за редовните и специални сведения METAR/SPECI, с изключение
на случаите, когато 10-минутният период, непосредствено предшестващ
наблюдението, включва значим скок в стойностите на видимостта; в тези случаи
за получаване на осреднените стойности на видимостта се използват само
данните, получени след наблюдавания скок. „Значим скок” е рязко и трайно
изменение на видимостта за период не по-малък от 2 min, при което стойностите
й достигат или превишават критериите за издаване на специални сведения в
кодова форма SPECI по т. 3 от раздел II „Общи изисквания към метеорологичните
сведения”.

2.4. Съобщаване на данните в сведенията

2.4.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията в кодова
форма METAR/SPECI видимостта се указва:

а) при видимост под 800 m - в стъпки през 50 m;

б) при видимост 800 m или повече, но по-малко от 5 km - в стъпки през
100 m;

в) при видимост 5 km и повече, но по-малко от 10 km - в стъпки по един
километър;

г) при видимост 10 km и повече, видимостта се счита за 10 km, освен
ако условията позволяват да се използва CAVOK.

В случаите по т. „а” - „г” всяка наблюдавана стойност, която не съвпада
с използваната за съобщения скала се закръглява към най-близкото, по-малко
деление на скалата.

2.4.2. В локалните редовни и специални сведения стойността на видимостта
по дължината на пистата за излитане и кацане се съобщава заедно с единиците,
използвани за нейното измерване.

2.4.3. В локалните редовни и специални сведения при инструментално
определяне на видимостта и при наблюдения, провеждани на няколко места по
дължината на пистата за излитане и кацане, се съобщава първо стойността,
представителна за зоната на опиране, следвана при необходимост от стойностите
за средната точка и за отдалечения край, като при това се означават местата,
за които тези стойности са представителни.

2.4.4. В локалните редовни и специални сведения при инструментално
определяне на видимостта и при използване на повече от една писта за излитане
и кацане и наблюдаване на видимостта за съответната писта за излитане и
кацане, наличните данни за видимостта се съобщават за всяка една писта за
излитане и кацане, като се обозначават пистите за излитане и кацане, за които
се отнасят данните.

2.4.5. В сведенията METAR/SPECI се съобщава преобладаващата видимост. Когато видимостта не е еднаква в различните посоки, в сведението се съобщава
и:

а) минималната видимост и при възможност нейната посока по отношение летищната контролна точка с указване на една от осемте посоки на компаса - когато най-малката видимост е различна от преобладаващата и е по-малка от 1500 m или по-малка от 50 % от стойността на преобладаващата видимост, но в същото време по-малка от 5000 m. Ако най-малката видимост се наблюдава в няколко направления, се съобщава посоката, която има най-голямо оперативно значение;

б) минималната стойност без да се указва посоката – при бързо изменение
на видимостта и невъзможност за определяне на преобладаващата видимост.

3. Видимост на пистата за излитане и кацане

3.1. Разположение на датчиците

3.1.1. Наблюденията на видимостта на пистата за излитане и кацане се
извършват на височина около 2,5 m над пистата.

3.1.2. Наблюденията на видимостта на пистата за излитане и кацане се
извършват на странично от осовата линия на пистата, на разстояние не по-голямо от
120 m.

3.1.3. Мястото за наблюдение за зоната на опиране трябва да се намира на
около 300 m от прага на пистата за излитане и кацане, а местата за наблюдение
за средния и краен сектор от пистата за излитане и кацане трябва да се
намират на разстояние от 1000 до 1500 m от прага й и съответно – на около
300 m от другия й край, за да се осигури представителност на данните за
видимостта на пистата за излитане и кацане за тези зони.

3.1.4. Точното разположение на местата по т. 3.1.3., а при необходимост
и на допълнителни места за наблюдение на видимостта на пистата за излитане и
кацане, се определя с отчитане на местните аеронавигационни, метеорологични и
климатологични фактори.

3.2. Инструментални системи

3.2.1. За оценка на видимостта на пистата за излитане и кацане,
предназначена за инструментален подход и кацане по категория I, II и III се
използват трансмисометри и/или скетърметри.

3.3. Визуализиране

3.3.1. При използване на инструментални системи, данните за видимостта
на пистата за излитане и кацане се визуализират с компютърни дисплеи,
разположени в метеорологичната станция и при органите за ОВД. Тези дисплеи са
свързани към едни и същи датчици, а когато в съответствие с т. 3.1.2 се
изискват отделни датчици, те съдържат ясно обозначение за коя писта за
излитане и кацане или сектор от писта се отнасят показваните данни.

3.3.2. Когато оценката на видимостта на пистата за излитане и кацане се
извършва от наблюдател и при изменението на стойността тя преминава през
стъпките на използваната за съобщения скала, сведенията за наблюденията се
съобщават на съответните органи за ОВД, с изключение на случаите по т. 2.3.
от раздел III. „Разпространение на метеорологичните сведения”. Такива
съобщения се предават най-много 15 sec след края наблюдението.

3.4. Осредняване

3.4.1. За да се осигури представителност на текущите данни, при
използване на инструментални системи, входните данни се обновяват най-малко
на всеки 60 sec. Периодът на осредняване е:

а) 1 min – за локалните редовни и специални сведения и за визуализиране
на цифрови индикатори или компютърни дисплеи в органите за ОВД;

б) 10 min – за редовните и специални сведения METAR/SPECI с изключение
на случаите, когато 10-минутния период, непосредствено предшестващ
наблюдението, включва „значим скок” в стойностите на видимостта на пистата за
излитане и кацане; в тези случаи за получаване на осреднените стойности на
видимостта на пистата за излитане и кацане се използват само данните,
получени след наблюдавания скок.

„Значим скок” е рязко и трайно изменение на видимостта на пистата за
излитане и кацане за период не по-малък от 2 min, при което стойностите й
достигат или превишават стойностите, включени в критериите за издаване на специални сведения SPECI по т. 3.2.5. от раздел II „Общи изисквания към метеорологичните сведения”.

3.5.Интензивност на светлините на пистата за излитане и кацане

3.5.1. При инструментално определяне на видимостта на пистата за
излитане и кацане, изчисленията се извършват за всяка писта за излитане и
кацане. При интензивност на светлините, равна или по-малка от 3% от
максималната разполагаема интензивност на светлините, видимостта на пистата
за излитане и кацане не се определя. За локалните редовни и специални
сведения оценката на видимостта на пистата за излитане и кацане се извършва
със следната интензивност на светлините:

а) действителната интензивност на светлините – за писта с включени
светлини;

б) оптималната интензивност на светлините, която е подходяща за
експлоатация при преобладаващите условия – за писта с изключени светлини (или
намалени до минимум в очакване да се възобновят полетите).

3.5.2. За сведения в кодова форма METAR/SPECI видимостта на пистата за
излитане и кацане се определя на базата на максималната интензивност на
светлините на пистата.

3.6. Съобщаване на данните в сведенията

3.6.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI, видимостта на пистата за излитане и кацане се указва в стъпки
от:

а) 25 m – при видимост под 400 m;

б) 50 m – при видимост между 400 и 800 m;

в) 100 m – при видимост над 800 m.

Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с използваната за съобщения
скала се закръгля към най-близкото, по-малко деление на скалата.

3.6.2. При оценяване на видимостта на пистата за излитане и кацане, като
долна граница се приема 50 m, а като горна – 2000 m. Извън тези граници,
локалните редовни и специални сведения и сведенията METAR/SPECI показват
само, че видимостта на пистата е по-малка от 50 m или по-голяма от 2000 m.

3.6.3. Когато видимостта на пистата за излитане и кацане е над
максималната стойност, която може да се определи от използваната система, тя
се съобщава:

а) в локалните редовни и специални сведения – чрез съкращението ABV,
след което следва максималната стойност, която може да се определи от
системата;

б) в сведенията METAR/SPECI – със съкращение P, след което следва
максималната стойност, която може да се определи от системата.

3.6.4. Когато видимостта на пистата за излитане и кацане е под
минималната стойност, която може да се определи от използваната система, тя
се съобщава:

а) в локалните редовни и специални сведения – чрез съкращението BLW,
след което следва минималната стойност, която може да се определи от
системата;

б) в сведенията METAR/SPECI – със съкращение M, след което следва
минималната стойност, която може да се определи от системата.

3.6.5. В локалните редовни и специални сведения:

а)  се указват използваните мерни единици;

б) ако наблюденията на видимостта на писта за излитане и кацане се
провеждат само в един участък на пистата, например в зоната на опиране,
измерената стойност се включва направо без указание за местоположение;

в) ако наблюденията за видимостта на пистата за излитане и кацане се
извършват в повече от една точка по дължината на пистата, първо се съобщава
стойността, представителна за зоната на опиране, следвана от стойностите за
средната точка и за отдалечения край и се указват съответните места, за които
са представителни наблюденията;

г) когато се използва повече от една писта за излитане и кацане, се
съобщават наличните данни за видимостта на всяка една писта, като се
обозначават пистите, за които се отнасят съответните данни.

3.6.6. В сведенията METAR/SPECI:

а) се съобщава само стойността, представителна за зоната на опиране без
указание за местоположение;

б) при наличие на повече от една писта за излитане и кацане се включва
видимостта в зоната на опиране на всяка една от тях, но за не повече от
четири писти, като се включва обозначението на ПИК, за които се
отнасят съответните данни.

3.6.7. При инструментално определяне на видимостта на пистата за
излитане и кацане в сведенията METAR/SPECI се включва информация за изменение
на видимостта на пистата в течение на 10-минутния период, непосредствено
предшестващ наблюдението, в следните случаи:

а) когато в течение на 10-минутния период се наблюдава ясна тенденция на
изменение – в първите 5 min средната стойност се различава със 100 m и повече
от средната стойност във вторите 5 min. В случай на увеличение или намаление
на видимостта се използват съответно съкращенията „U” или „D”, а при липса на
ясна тенденция – „N”.

б) ако стойността на видимостта на пистата за излитане и кацане за 1 min
от 10-минутния период се различава с повече от 50 m или повече от 20 % от
средната стойност в зависимост от това коя стойност е по-голяма, вместо
средната стойност се съобщават средната минимална и средната максимална
стойност за 1 min. Ако през 10-минутния период, непосредствено предшестващ
наблюдението, се наблюдава „значим скок” в стойностите на видимостта на
пистата, за определяне на измененията се използват само данните, получени
след наблюдавания скок.

4. Метеорологични явления

4.1. Разположение на датчиците:

При използване на инструментални системи за наблюдение на метеорологични
явления, посочени в т. 4.2.3 и 4.2.5 представителността на информацията се
осигурява чрез подходящо разположение на датчиците.

4.2. Съобщаване на данните в сведенията:

4.2.1. В локалните редовни и специални сведения се съобщават типа и
характеристиката на наблюдаваното явление и се указва неговата интензивност.

4.2.2. В сведенията METAR/SPECI се съобщават типа и характеристиката на
наблюдаваното явление и се указва неговата интензивност или близостта му до
летището.

4.2.3. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI се съобщават следните типове метеорологични явления, чрез съответните им съкращения и критерии за съобщаване:

а) Валежи:

- ръмеж:                                                           						        DZ

- дъжд:                                                          						        R

- сняг:                                                          						        SN

- снежни зърна:                                              						        SG

- ледени зърна (леден дъжд), суграшица:                           				        PL

-  ледени кристали (много малки ледени кристали, в равновесно състояние,  наричани още диамантен прах (съобщава се само, когато съответната видимост e 5 000 m или по-малко):                                                                                                                                                IC

- град (съобщава се, когато диаметърът на най-голямото градово

зърно е 5 mm или повече):                                                          			        GR

- дребен град и/или снежна суграшица      (съобщава се, когато

диаметърът на най-голямото градово зърно е по-малък от 5 mm):                              GS

б) явления, намаляващи видимостта (хидрометеори)

- мъгла (съобщава се когато видимостта е по-малка от 1 000 m, освен,     когато е указана като „MI”, „BC”, „PR” или „VC”):                                    FG

- димка (съобщава се когато видимостта е поне 1 000 m,

но не по-голяма от 5 000 m):                                                                                             BR

в) явления, намаляващи видимостта (литометеори):

Следващите съкращения се използват само, когато влошаването на
видимостта се дължи предимно на литометеори и видимостта е 5 000 m
или по-малко с изключение на „SA”, когато се указва като „DR” и
вулканична пепел.

- пясък:                                                          						 SA

- прах (над обширен район):                                       				 DU

- омара:                                                         						 HZ

- дим:                                                           						 FU

- вулканична пепел:                                              					 VA

г) други явления:

- прашни/пясъчни вихри:                                          					  PO

- шквал:                                            						   	  SQ

- фуниевиден облак (торнадо или воден смерч):                     			  FC

- прашна буря:                             						              DS

- пясъчна буря:                                                                                             		   SS

4.2.4. В допълнение към списъка за типа валежи, даден в точка 4.2.3 в автоматизирано издаваните редовни и специални сведения и в сведенията METAR и SPECI се въвежда съкращението „UP” за неидентифициран тип валеж, при невъзможност за идентифициране на типа валеж от АМНС.

4.2.5. Характеристиките, които се съобщават при необходимост в локалните
редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI, за да се опишат
метеорологичните явления, с използване на приетите съкращения и приложимите
критерии са съответно:

- гръмотевична буря (използва се за съобщаване на гръмотевична буря с  валеж, в съответствие с Табл. 3.2 и Табл. 3.3). Когато през 10-минутния период, предшестващ срока на наблюдението, се чуе гръмотевицаили се види светкавица, но не се наблюдава валеж на летището, съкращението „TS” се използва самостоятелно:                                                         TS

- краткотраен валеж (използва се за съобщаване на проливен валеж, в съответствие с Табл. 3.2 и Табл.3.3,.проливните валежи в околността на летището се съобщават като „VCSH” без уточнение за типа или интензивността на валежа:                                                                 SH

- преохладен (преохладени водни капки или валеж – използва се с   различни метеорологични явления в съответствие с Табл. 3.2 и Табл.3.3: FZ
	         - високо носещ се (виелица) използва се за съобщаване на в съответствие с  Табл. 3.2 и Табл.3.3 с метеорологични явления, издигнати от вятъра на височина 2 m (6 ft) или повече   над земята:                                                                                                                                         BL

- ниско носещ се (използва се в съответствие с Табл. 3.2 и Табл.3.3 с метеорологични явления, издигнати от вятъра на по-малко от 2 m (6 ft) над нивото на земята: DR
	        - приземна (по-малко от 2 m над земната повърхност):                                                 MI
	        - на вълма (използва се за вълма от мъгла, покриваща части от летището):               BC 	        - частична (използва се, когато значителна част от летището е покрита с  мъгла, докато над останалата част няма мъгла:                                                                                         PR

4.2.6. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI интензивността или близостта до летището на наблюдаваните
метеорологични явления се указва по следния начин:

а) в локалните редовни и специални сведения: слаба – „FBL”, умерена – „MOD”, силна – „HVY”;

б) в сведенията METAR/SPECI: слаба – „-”, умерена – без индикатор,
силна – „+”. Индикаторите за интензивност се използват с метеорологични явления в съответствие с Табл. 3.2 и Табл. 3.3. Слаба интензивност се използва само за валежи.

Близост – отбелязва се с „VC”. Приблизително между 8 и 16 km от летищната контролна точка и се използва само в сведенията METAR/SPECI с метеорологично явление, в съответствие с Табл. 3.3, освен ако не се съобщава в
съответствие с т. 4.2.4.

4.2.7. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI се използват, в зависимост от необходимостта, едно или повече, но
най-много три от съкращенията, дадени в т. 4.2.3. и 4.2.5., придружени (ако е
подходящо за случая) от индикация за характеристиките и интензивността, или
близостта до летището, така че да се отрази пълно описание на
метеорологичните явления на или в близост до летището, които са от значение
за полетите. При съобщаване на тази информация указанията за интензивност или
близост (в зависимост от това, кое е подходящо) се съобщават на първо място,
следвани съответно от характеристиките и типа на метеорологичното явление. В
случай, че се наблюдават две различни явления, те се съобщават в две отделни
групи, като индикаторът за интензивност или близост се отнася за явлението,
което го следва. Различни типове валеж, обаче, наблюдавани едновременно по
време на наблюдението, трябва да се съобщават като една група, в която
преобладаващият тип валеж е на първо място и се предшества само от един
указател за интензивност, отнасящ се до сумарната интензивност на валежите.

5. Облачност

5.1. Разположение на датчиците.

При използване на инструментални системи за измерване на количеството и
на височината на долната граница на облаците представителността на
информацията се осигурява чрез подходящото разположение на датчиците.

В локалните редовни и специални сведения за летища с оборудвани писти за
излитане и кацане за точен подход, измерването на количеството и долната
граница на облаците се извършва с облакомер, който осигурява представителни
данни за мястото на средния маркер на инструменталната система за кацане, а
за летища, в които не се използва средния маркер, на разстояние 900 - 1200 m (3000 – 4000 ft) от прага на пистата за излитане и кацане от страната на захода.

5.2. Визуализиране.

При използване на инструментални системи, данните за долната граница на
облачността се визуализират с компютърни дисплеи, разположени в
метеорологичната станция и при органите за ОВД, като дисплеите са свързани
към едни и същи датчици. В случаите, когато дисплеите са свързани към повече
от един датчик, на дисплеите следва да е ясно обозначено за коя писта за
излитане и кацане или сектор от пистата се отнасят показваните данни.

5.3. Ниво на отчитане.

Височината на долната граница на облаците се съобщава спрямо
превишението (котата) на летището.

За писта за излитане и кацане, оборудвана за точен подход, с праг,
разположен с 15 m (50 ft) или повече под превишението на летището, височината
на долната граница на облаците, която се съобщава на долитащите ВС, се отчита
спрямо превишението на прага.

В сведенията от съоръжения в открито море, височината на долната граница
на облаците се указва спрямо средното морско ниво.

5.4. Съобщаване на данните в сведенията.

В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI височината на долната граница на облаците до 3 000 m (10 000 ft) се
съобщава в стъпки от 30 m (100 ft). Всяка друга наблюдавана стойност, която не съвпада с използваната за съобщаване на данни скала, се закръгля до най-близкото по-малко деление на тази скала.

При летища със създадени процедури за ниска видимост за подход и кацане и при наличие на съответните технически възможности в локалните редовни и специални сведения височината на долната граница на облаците е възможно да се съобщава в стъпки от 15 m (50 ft) до 90 m (300 ft) включително, и в стъпки от 30 m (100 ft) между 90 m (300 ft) и 3 000 m (10 000 ft). Всяка друга наблюдавана стойност, която не съвпада с използваната за съобщаване на данни скала, се закръгля до най-близкото по-малко деление на тази скала.

5.4.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI:

а) количеството на облачността се съобщава, използвайки съкращенията
„FEW” (1 до 2 осми), „SCT” (3 до 4 осми), „BKN” (5 до 7 осми) или „OVC”
(8 осми);

б) купесто-дъждовни и мощни купести облаци се отбелязват като „CВ” или
„TCU”, съответно;

в) вертикалната видимост се съобщава в стъпки от 30 m (100 ft) до
височина 600 m (2 000 ft);

г) ако няма облаци от оперативно значение, отсъстват купесто-дъждовни
облаци, няма ограничения на вертикалната видимост, а съкращението „CAVOK”
не е приложимо, се използва съкращението „NSC”;

д) когато се наблюдават няколко слоя или масива облаци от оперативно
значение, тяхното количество и височина се съобщават в следната
последователност:

- най-ниският слой или масив, независимо от количеството, се указва
съответно като FEW, SCT, BKN или OVC;

- следващият слой или масив, покриващ повече от 2/8, се съобщава
съответно като SCT, BKN или OVC;

- следващият по-висок слой или масив, покриващ повече от 4/8 от небето,
се съобщава съответно като BKN или OVC;

- купесто-дъждовни и/или мощни купести облаци, когато се наблюдават, но
не са съобщавани в предходните случаи от т. а) до т. в).

е) когато височината на долната граница на облачността е дифузна,
разкъсана или бързо се изменя, се съобщава минималната височина на облаците
или части от тях;

ж) когато отделен слой от облаци се състои от купесто-дъждовни и мощни
купести облаци с обща долна граница, видът се съобщава само като
купесто-дъждовни.

5.4.2. В локалните редовни и специални сведения:

а) се съобщават мерните единици, използвани при данните за височината на
долната граница на облачността и за вертикалната видимост;

б) когато се използва повече от една писта за излитане и кацане и за тях
се провеждат наблюдения на височината на долната граница на облачността с
помощта на инструментални системи, в сведенията се съобщават наличните данни
за всяка писта за излитане и кацане, като се обозначават пистите за излитане
и кацане, за които се отнасят данните.

5.4.3. В автоматизирано издаваните локални редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI:

а) когато не е възможно наблюдението на типа облаци от АМНС, вместо типа
облачност във всяка група са записва „///”;

б) когато АМНС не открива облачност, в сведението се използва съобщението
„NCD”;

в) когато АМНС открива купесто-дъждовни и мощни купести облаци, но количеството на облачността и височината на долната й граница не могат да се определят, то количеството на облачността и височината на долната й граница се заместват от  „//////”.

6. Температура на въздуха и температура на точката на оросяване

6.1. Визуализиране.

При използване на АМНС, данните за температурата на въздуха и
температурата на точката на оросяване се визуализират с компютърни дисплеи,
разположени в метеорологичната станция и при органите за ОВД. Тези дисплеи са
свързани към едни и същи датчици.

6.2. Съобщаване на данните в сведенията.

6.2.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI температурата на въздуха и температурата на точката на оросяване
се съобщават с точност до най-близкия цял градус по Целзий, при това
наблюдаваните стойности от 0,5° се закръгляват към следващия по-висок цял
градус Целзий.

6.2.2. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI се указват температурите по-ниски от 0°.

7. Атмосферно налягане

7.1. Визуализиране.

При използване на АМНС, данните за атмосферното налягане QNH и при
необходимост, в съответствие с т. 7.3.2.”б”, QFE, се визуализират с
компютърен дисплеи, разположени в метеорологичната станция и при органите за
ОВД. Тези дисплеи са свързани към един барометър. Когато се визуализират
стойностите на QFE за повече от една писта за излитане и кацане, в
съответствие с т. 7.3.2.”г”, ясно се обозначават пистите за излитане и
кацане, за които се отнасят съответните данни.

7.2. Ниво на отчитане.

Стойностите на QFE се изчисляват спрямо превишението на летището. За
писти за излитане и кацане, оборудвани за точен подход и за не оборудвани
писти за излитане и кацане, при които прагът се намира на 2 m (7 ft) или
повече под превишението на летището, стойностите на QFE се изчисляват
спрямо превишението на съответния праг на писта за излитане и кацане.

7.3. Съобщаване на данните в сведенията.

7.3.1. В локалните редовни и специални сведения и в сведенията
METAR/SPECI, стойностите на QNH и QFE се изчисляват с точност до десета от
хектопаскала и се съобщават закръглени до най-близката по-малка целочислена
стойност в четирицифрена група.

7.3.2. В локалните редовни и специални сведения се съобщава:

а) стойността на QNH;

б) стойността на QFE, при заявка на авиационен потребител и в
съответствие с местните изисквания;

в) мерните единици, използвани за QNH и QFE;

г) стойностите за всяка писта за излитане и кацане (ако се използва
повече от една писта за излитане и кацане и е необходима информация за QFE)
при ясно обозначение на писта за излитане и кацане, за която се отнасят
съответните данни.

7.3.3. В сведенията METAR/SPECI се включват само стойностите на QNH.

8. Допълнителна информация

8.1. Съобщаване на данните в сведенията.

8.1.1. Когато някое от следните явления е било наблюдавано на летището през периода след последното издадено редовно сведение, или през последния час (което от двете е по-кратко), но не и по време на наблюдението, това се съобщава като допълнителна информация в локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR/SPECI, използвайки не повече от три групи в съответствие с Табл. 3.2  и Табл. 3.3:

- преохладен валеж;

- умерен или силен валеж (включително краткотраен);

- умерена или силна снежна виелица;

- прашна или пясъчна буря;

- гръмотевична буря;

- фуниевиден облак (торнадо или воден смерч);

- вулканична пепел.

8.1.2. В локалните редовни и специални сведения се съобщават следните
метеорологични явления или комбинации от тях като допълнителна информация:

- купесто-дъждовни облаци:                                                                                            CB;

- гръмотевична буря:                                                                                                         TS;

- умерена или силна турбулентност:                                          MOD TURB, SEV TURB;

- срез на вятъра:                                                                                                                WS;

- град:                                                                                                                                 GR;

- силна шквалова линия:                                                                                       SEV SQL;

- умерено или силно обледяване:                                                       MOD ICE, SEV ICE;

- преохладен валеж:                                                                                         FZDZ, FZRA;

- силни планински вълни:                                                                                   SEV MTW;

- прашна буря, пясъчна буря:                                                                                    DS, SS;

- снежна виелица:                                                                                                        BLSN;

- фуниевиден облак (торнадо или воден смерч):                                                           FC.

В информацията се указва местоположението на тези метеорологични
явления. При необходимост се включва и друга допълнителна информация в явен
текст със съкращения.

8.1.3. В автоматизирано издаваните сведения METAR/SPECI в допълнение към списъка с метеорологични явления от т. 8.1.1 се въвежда неидентифициран валеж, при невъзможност за идентифициране на типа валеж от АМНС, и се съобщава със съкращението “UP”, в съответствие с Табл. 3.2.

8.1.4. В сведенията METAR/SPECI се включва информация за срез на вятъра
при съответните местни условия.

8.1.5. В сведенията METAR/SPECI се включва в съответствие с РАНС информация за:

а) температурата на морската повърхност и състоянието на морето
аеронавигационната метеорологична станция, разположена на съоръжения в
открито море за осигуряване на полети на хеликоптери;

б) състоянието на пистата за излитане и кацане, предоставена от
съответните летищни власти.

Таблица 1.1

Точност на измерванията или наблюденията, желателна от гледна точка на експлоатацията и достигната понастоящем

| Наблюдаван елемент | Точност на измерванията или наблюденията, желана за експлоатацията |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средна стойност на параметрите на приземния вятър | Посока: ± 10° Скорост: ± 1 възел (0,5 m/s) до 10 възела (5 m/sec)± 10% над 10 възела (5 m/sec) |  |  |
| Отклонения от средния приземен вятър | ±2 възела (1 m/sec) с отчитане на надлъжната и странична компонента |  |  |
| Видимост | ± 50 m до 600 m ± 10% между 600 и 1500 m ± 20% над 1500 m |  |  |
| Видимост на пистата за излитане и кацане | ± 10 m до 400 m ± 25 m между 400 и 800 m ± 10% над 800 m |  |  |
| Количество на облаците | ± 1/8 (една осма) |  |  |
| Височина на облаците | ± 10 m (33 ft) до 100 m (330 ft) ± 10% над 100 m (330 ft) |  |  |
| Температура на въздуха и температура на точката на оросяване | ± 1° |  |  |
| Стойност на налягането (QNH, QFE) | ± 0,5 hPa |  |  |

Таблица 1.2

Шаблон за локално редовно (MET REPORT) и локално специално (SPECIAL) сведение

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;

О – опционално включване (незадължително).

| Елементи специфицирани в глава 3 | Подробно описание | Шаблон(и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примери |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс на типа съобщение (М) | Тип на съобщението | MET REPORT или SPECIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MET REPORT SPECIAL |  |  |
| Индикатор за местоположение (М) | ICAO индикатор за местоположение (М) | Nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YUDO1 |  |  |
| Време на наблюдение (М) | Дата и време на наблюдението в UTC | nnnnnnZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221630Z |  |  |
| Идентификатор на автоматизирано съобщение (С) | Идентификатор на автоматизирано съобщение (С) | AUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTO |  |  |
| Приземен вятър (М) | Име на елемента (М) | WIND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WIND 240/4MPS (WIND 240/8 KT) WIND RWY 18 TDZ 190/6MPS (WIND RWY 18 TDZ 190/12KT WIND VRB1MPS (WIND VRB2KT) WIND CALM |  |  |
|  | Писта за излитане и кацане (М)2 | RWY [nnn] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | TDZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посока на вятъра (М) | nnn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VRB BTN nnn/ и nnn/ или VRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорост на вятъра (М) | [ABV]n[n][n]) MPS (или [ABV]n[n]KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (C)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на посоката на вятъра (C)5 | VRB BTN nnn/ и nnn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |  |  | WIND VRB BTN 350/ AND 050/4MPS |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | MID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (WIND VRB BTN 350/ AND 050/2KT |  |  |
|  | Посока на вятъра (М) | nnn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VRB BTN nnn/ и nnn/ или VRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |
|  | Скорост на вятъра (М) | [ABV]n[n][n]) MPS (или [ABV]n[n]KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  | WIND 270/ABV 49MPS (WIND 270/ABV 99KT) |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (C)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  | WIND 120/3MPS MAX9 MNM2 (WIND 120/6KT MAX18 MNM4) |  |  |
| Приземен вятър (М) - продължение | Значителни вариации на посоката на вятъра (C)5 | VRB BTN nnn/ и nnn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  | WIND 020/5MPS VRB BTN 350/ AND 070/ (WIND 020/10KT VRB BTN 350/ AND 070/) |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WIND RWY 27 TDZ 240/8MPS MAX5414 MNM205 END 250/28KMH7MPS (WIND RWY 27 TDZ 240/16KT MAX2728 MNM10 END 250/14KT |  |  |
|  | Посока на вятъра ((М) | nnn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VRB BTN nnn/ и nnn/ или VRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорост на вятъра (М) | [ABV]n[n][n]) MPS (или [ABV]n[n]KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (C)4 | MAX[ABV]nn[n] MNMn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на посоката на вятъра (C)5 | VRB BTN nnn/ и nnn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALM |  |  |  |  |  |  |  |
| Видимост (М) | Име на елемента (М) | VIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  | VIS 350M CAVOK VIS 7KM VIS 10KM VIS RWY 09 TDZ 800M END 1200M VIS RWY 18 TDZ 6KM RWY 27 TDZ 4000M |  |  |
|  | писта за излитане и кацане (О)2 | RWY nn[L] или RWY nn[C] или RWY nn[R] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | TDZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост (М) | nn[n][n]M или n[n]KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | MID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост (М) | nn[n][n]M или n[n]KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от пистата за излитане и кацане (О)3 | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост (М) | nn[n][n]M или n[n]KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видимост на писта за излитане и кацане (C) | Име на елемента (М) | RVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  | RVR RWY 32 400M RVR RWY 20 500M RVR RWY 10 BLW 50M RVR RWY 14 ABV 1500M RVR RWY 10 BLW 150M RVR RWY 12 ABV 1200M |  |  |
|  | писта за излитане и кацане (C)7 | RWY nn[n} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от писта за излитане и кацане (C)8 | TDZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост на писта за излитане и кацане (М) | [ABV или BLW} nn[n}[n}M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от писта за излитане и кацане (C)8 | MID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  | RVR RWY 10 TDZ 1100M MID ABV 1400M RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M END 400M RVR RWY 26 500M RWY 20 800M |  |  |
|  | Видимост на писта за излитане и кацане (C)8 | [ABV или BLW} nn[n][n]M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участък от писта за излитане и кацане (C)8 | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост на писта за излитане и кацане (C)8 | [ABV или BLW] nn[n][n]M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Време в момента (явление) (С) 9, 10 | Интензивност на метеорологичното явление (С)9 | FBL или MOD или HVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  | MOD RA HZ FG HVY TSRA HVY DZ VA |  |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (М)9,11 | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или FZUP12 или FC13 или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или SHUP12 или TSGR или TSGS или TSPL или TSRA или TSSN или TSUP или UP12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC или FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA, или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  | FLB SN MIFG HVY TSRASN FBL SNRA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  | FBL DZ FG HVY SHSN BLSN HVY TSUP |  |  |
| Облачност (М)12 | Име на елемента (М) | CLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  | CLD NSC CLD SCT 300M OVC 600M (CLD SCT 1000FT OVC 2000FT) CLD OBSC VER VIS 150M (CLD OBSC VER VIS 500FT) CLD BKN TCU 270M (CLD BKN TCU 900FT) CLD RWY 08 BKN 60M RWY 26 BKN 90M (CLD RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT) CLD /// CB 400M (CLD /// CB 1200FT) CLD NCD |  |  |
|  | Писта за излитане и кацане (о)2 | RWY nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество облачност или вертикална видимост (O)9 | FEW или SCT или BKN или OVC или //////12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSC или NCD12 |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип на облачността (C) 9 | CB или TCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSC или NCD12 |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Височина на долната граница или вертикалната видимост (C)9 | nn[n][n]M или (nnn[n] FT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [VER VIS nn[n]M (или VER VIS nnn[n]FT)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSC или NCD12 |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на въздуха (М) | Име на елемента (М) |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T17 TMS08 |  |  |
|  | Температура на въздуха (М) |  |  |  |  |  |  |  |  | [МS)] nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на точката на оросяване (М) | Име на елемента (М) |  |  |  |  |  |  |  | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DP15 DPMS18 |  |  |
|  | Температура на точката на оросяване (М) |  |  |  |  |  |  |  | (MS)nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налягане (М) | Име на елемента (М) |  |  |  |  |  |  |  | QNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QNH0995HPA QNH 1009HPA QNH 1022HPA QFE 1001HPA QNH 0987HPA QFE RWY 18 0956HPA RWY 24 0955HPA |  |  |
|  | QNH (M) |  |  |  |  |  |  |  | nnnnHPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Име на елемента (O) |  |  |  |  |  |  |  | QFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QFE(O) |  |  |  |  |  |  |  | [RWY nn[n]] nnnnHPA (RWY nn[n] nnnnHPA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допълнителна информация (C)9 | Опасни метеорологични явления (C)9 |  | CB или TS или MOD TURB или SEV TURB или WS или GR или SEV SQL или MOD ICE или SEV ICE или FZDZ или FZRA или SEV MTN или SS или DS или BLSN или FC15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FC IN APCH WS IN APCH 60M-WIND:360/50KNH WS RWY 09 REFZRA CB IN CLIMB-OUT RETS |  |  |
|  | Местоположение на метеорологичното явление(C)9 |  | IN APCH [nnnM-WIND NNN/NNKMH] или IN CLIMB-OUT [nnnM-WIND NNN/NNKMH] или RWY nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метеорологични явления в изтекло време (C)9,10 |  | REFZDZ или REFZRA или REDZ или RE[SH]RA или RE[SH]SN или RESG или RESHGR или RESHGS или REBLSN или RESS или REDS или RETSRA или RETSSN или RETSPL или RETSGR или RETSGS или REFC или REPL или REUP12 или REFZUP12 или RETSUP12 или RESHUP12 или REVA или RETS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тренд-прогноза (O) 16 | Име на елемента (М) |  | TREND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TREND NOSIG TREND BECMG FEW 600M (TREND BECMG FEW 2000FT) TREND TEMPO 250/70KMH MAX 100 (TREND TEMPO 250/35KT MAX 50) TREND BECMG AT1800 VIS 10KM NSW TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG TREND BECMG FM1030 TL 1130 CAVOK TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG AT1200 VIS 8KM NSW NSC |  |  |
|  | Индикатор за промяна (М) 17 |  | N O S I G |  |  |  |  | BECMG или TEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период на промяна (C) |  |  |  |  |  | FM nnnn и/или TLnnnn или ATnnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вятър (С)9 |  |  |  |  |  | nnn/[ABV]n[ц][[n]KMH [MAX[ABV]nn[n]] или (nnn/[ABV]n[n]KT [MAX[ABV]nn]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост (С)9 |  |  |  |  |  | VIS nn[n][n]KM VIS n[n]KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  |  |  |
|  | Интензивност на метеорологичното явление (С)9 |  |  |  |  |  | FBL или OD или HVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (М) 9,11 |  | N O S I G |  |  |  |  | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSPL или TSRA или TSSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC или FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |  |  |  | NSW |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  |  |
| Тренд-прогноза (O) 16- продължение | Количество облачност и вертикална видимост (C)9 |  | N O S I G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSC |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  | TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD FZRA TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY SNRA TREND BECMG FM1100 MOD SN TEMPO FM1130 MOD BLSN TREND BECMG AT1130 OVC 300M (TREND BECMG AT 1130 OVC 1000FT) TREND TEMPO TL1530 SHRA CLD BKN CB 360M (TREND TEMPO TL1530 SHRA CLD BKN CB 1200FT) |  |  |
|  |  |  |  |  | FEW или SCT или BKN или OVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип на облачността (С)9 |  |  |  | CB или TCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Височина на долната граница или стойността на вертикалната видимост (C) 9 |  |  |  | nn[n][n]M (или nnn[n]FT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [VER VIS nn[n]M или VER VIS nnn[n] FT)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

1. Фиктивен индикатор за местоположение.

2. Незадължителна стойност за една или повече писти за излитане и кацане.

3. Незадължителна стойност за един или по-вече участъка от писта за излитане и кацане.

4. Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 1.4.2.3.

5. Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 1.4.2.2., буква „а”.

6. Включва се когато видимостта или видимостта на пистата за излитане и кацане е < 1500 m.

7. Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 3.6.5., буква „г”.

8. Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 3.6.5., буква „в”.

9. Включва се когато е приложимо.

10. Една или повече, но не повече от три групи в съответствие с Раздел IV, т. 4.2.7., 8.1.1. и Приложение № 1.

11. Типовете валежи от Раздел IV, т. 4.2.3., буква „а” се комбинират съответствие с Раздел IV, т. 4.2.7 и Приложение № 1. В тренд-прогнозата се указват само умерени и силни валежи в съответствие с Приложение № 1.

12 За автоматизирани съобщения само.

13. Използва се за указване на торнадо, или воден смерч, но не и за фуниевиден облак, недостигащ земната повърхност.

14. Не по-вече от 4 слоя облачност в съответствие с Раздел IV, т. 5.4.1., буква „е”.

15. Явния текст със съкращение се използва в съответствие с Раздел IV, т. 8.1.2.

16. Включва се в съответствие с чл. 79 от Наредбата.

17. Количеството индикатори на измененията се свежда до минимум, в съответствие с Приложение № 1, обикновено не повече от три групи.

Таблица 1.3

Шаблон за редовно (METAR) и специално (SPECI) сведение

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;

О –  опционално включване (незадължително).

| Елементи специфи-цирани в глава 3 | Подробно описание |  |  | Шаблон(и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примери |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс за типа съобщение(М) | Тип на съобщението |  |  | METAR, METAR COR, SPECI или SPECI COR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | METAR METAR COR SPECI |  |  |
| Индикатор за местоположение (М) | ICAO индикатор за местополо- жение (М) |  |  | Nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YUDO1 |  |  |
| Време на наблюдение (М) | Дата и време на наблюдението в UTC |  |  | nnnnnnZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221630Z |  |  |
| Идентификатор на автоматизирано съобщение или липсващо съобщение (С) | Идентифика- тор на автоматизира- но съобщение или липсващо съобщение (С) |  |  | AUTO или NIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUTO NIL |  |  |
| Край на сведението „METAR”, ако е загубено (липсва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приземен вятър (М) | Посока на вятъра (М) |  |  | Nnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24004MPS (24008KT) VRB01MPS (VRB02KT) 19006MPS (19012KT) 00000MPS (00000KT) 140P49MPS (140P99KT) 12003G09MPS (12006G18KT 24008G14MPS (24016G28KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорост на вятъра (М) |  |  | [P]nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (C)3 |  |  | G[P]nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единици на измерване (М) |  |  | MPS (или KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02005MPS 350V070 (020010KT 350V070) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на посоката на вятъра (C)4 |  |  | nnnVnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видимост (М) | Преобладаваща или минимална видимост (М)5 |  |  | Nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  | 0350 CAVOK 7000 9999 0800E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимална видимост и посока на минималната видимост (C) 7 |  |  | nnnn[N] или nnnn[NE] или nnnn[E] или nnnn[SE] или nnnn[S] или nnnn[SW] или nnnn[W] или nnnn[NW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 1200NW 6000 2800E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RVR (C) 7 | Име на елемента (М) |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  | R32/0400 R12R/1700 R10/M0050 R14L/P2000 R16L/0650 R16C/0500 R16R/0450 R17L/0450 R20/0700V1200 R19/0350VP1200 R12/1100U R26/0550N R20/0800D R09/0375V0600U R10/M0150V0500D |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Писта за излитане и кацане (M) |  |  | nn[L]или nn[C] или nn[R] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видимост на пистата за излитане и кацане (M) |  |  | [P или M]nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вариации на видимостта на пистата за излитане и кацане (C) 9 |  |  | V [P или M]nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тенденция на видимостта на пистата за излитане и кацане (C) 10 |  |  | U, D или N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Време в момента (явле-ние) (С) 2, 11 | Интензивност или близост на метеорологичното явление (С)12 |  |  | - или + |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  |  |  |  |  | RA HZ VCFC +TSRA FG VCSH +DZ VA VCTS -SN MIFG VCBLSA +TSRASN -SNRA -DZ FG +SHSN BLSN UP FZUP TSUO FZUP |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологично- то явление (М)13 |  |  | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или FZUP или FC14 или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или SHUP или TSGR или TSGS или TSPL или TSR или TSSN или TSUP или UP6 |  |  | IC или FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |  |  | FG или PO или FC или DS или SS или TS или SH или BLSN или BLSA или BLDU или VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облачност (M)15 | Количество и долна граница на облачността или вертикална видимост (M) |  |  | FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn |  |  |  |  |  | VVnnn или VV/// |  |  |  |  |  | NSC или NCD6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  |  |  |  |  | FEW015 VV005 OVC030 VV/// NSC SCT010 OVC020 BKN025/// BKN09TCU NCD SCT008 BKN025CB /////CB |  |  |  |  |
|  | Тип на облачността (С)2 |  |  | CB или TCU или ///6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на въздуха и точката на оросяване (М) | Температура на въздуха и точката на оросяване (М) |  |  | [M]nn/[M]nn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/10 02/M08 M01/M10 |  |  |  |  |
| Налягане (М) | Име на елемента (М) |  |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q0995 Q1009 Q1022 Q0987 |  |  |  |  |
|  | QNH(M) |  |  | Nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допълнителна информация (C) | Метеорологични явления в изтекло време (C)2,11 |  |  | REFZDZ или REFZRA или REDZ или RE[SH]RA или RE[SH]SN или RESG или RESHGR или RESHGS или REBLSN или RESS или REDS или RETSRA или RETSSN или RETSPL или RETSGR или RETSGS или REFC или REVA или REPL или REUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REFZRA RETSRA |  |  |  |  |
|  | Срез на вятъра (C)2 |  |  | WS RWYnn[n] или WS ALL RWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WS R03 WS ALL RWY WS R18C |  |  |  |  |
|  | Температура на морската повърхност и състояние на морето (C)16 |  |  | W[M]nn/Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Състоя- ние на пистата за излитане и кацане (C) 17 | Идентифика -тор на пистата за излитане и кацане (М) |  |  |  | nn |  | CLRD// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R/SNOLCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99421594 R/SNOCLO 14CLRD// |  |  |  |  |
|  |  | Покритие на пистата за излитане и кацане(М) |  |  |  | n или / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Степен на покритие на пистата за излитане и кацане (М) |  |  |  | n или / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дебелина на покритие на пистата за излитане и кацане (М) |  |  |  | nn или // |  | CLRD// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R/SNOLCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R/SNOCLO 14CLRD// |  |  |  |  |
|  |  | Коефициент на триене или спирачен ефект (М) |  |  |  | nn или // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тренд-прогноза (O)18 | Индикатор за промяна (М)19 |  | N O S I G |  | BECMG или TEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOSIG BECMG FEW020 TEMPO 25018G25MS (TEMPO 25035G50KT) BECMG FM1030 TL 1130 CAVOK BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT0800 9000 NSW BECMG FM1900 0500 +SNRA BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN TEMPO FM0330 TL0430 FZRA TEMPO TL1200 0600 BECMG AT 1200 8000 NSW NSC BECMG AT1130 OVC010 TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB |  |  |  |  |
| Тренд-прогноза (O)18– продължение | Период на промяна (C)2 |  |  |  | FM nnnn и/или TLnnnn или Atnnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вятър (С)2 |  |  |  | Nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (или nnn[P)]nn[G[P]nn]KТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобладаваща видимост (С)2 |  |  |  | Nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интензивност на метеорологичното явление (С)12 |  |  |  | - или + |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N S W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (C)2, 11, 13 |  | N O S I G |  | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSPL или TSRA или TSSN |  |  |  |  | IC или FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тренд-прогноза (O)18– продължение | Количество и долна граница на облачността или вертикална видимост (С)2 |  |  |  | FEWnnn SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn |  |  | VVnnn или VV/// |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSC |  |  |  |  |  |  |  |  | C A V O K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип на облачността (С)2 |  |  |  | CB или TCU |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

- Фиктивен индикатор за местоположение.

- Включва се, когато е приложимо.

- Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 1.4.2.3.

- Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 1.4.2.2. буква „а”.

- Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 2.4.5. буква „б”.

- Само за автоматично сведение

- Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 2.4.5, буква „а”.

- Включва се, когато видимостта или видимостта на пистата за излитане и кацане < 1500 m; най-много до 4 писти за излитане и кацане, в съответствие с Раздел IV, т. 3.6.6, буква „б”.

- Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 3.6.7, буква „б”.

- Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 3.6.7, буква „а”.

- Една или повече, но максимум три групи в съответствие с Раздел IV, т. 4.2.7., 8.1.1. и Приложение 31.

- Включва се, когато е приложимо, няма интензивност за умерена интензивност, в съответствие с Раздел IV, т. 4.2.6.

- Типовете валежи от Раздел IV, т. 4.2.3. а” се комбинират съответствие с Раздел IV, т. 4.2.7 и Приложение 31. В тренд-прогнозата се указват само умерени и силни валежи в съответствие с Приложение 31.

- За торнадо или воден смерч се използва силна интензивност, а за фуниевиден облак, който не достига земната повърхност – умерена (без индикатор).

- Не повече от 4 слоя облачност, в съответствие с Раздел IV, т. 5.4.1, буква „е„.

- Включва се в съответствие с Раздел IV, т. 8.1.4, буква „а”.

- Включва се в съответствие с Раздел IV т. 8.1.4, буква „б”.

- Включва се в съответствие с чл. 79 от Наредбата.

- Броят на индикаторите за промяна трябва да е минимален в съответствие с Приложение № 31; обикновено не превишава 3 групи.

Таблица 1.4

ГРУПИ ЗА ПРОМЯНА В ТРЕНД-ПРОГНОЗА

| Индикатор за промяна | Индикатор за време и период | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOSIG | - | не се очакват значими промени на метеорологичните елементи |  |  |  |
| BECMG | FM n1n1n1n1TLn2n2n2n2 | прогнозира се промяната да | започне в n1n1n1n1 UTC и завърши в n2n2n2n2 UTC |  |  |
|  | TLnnn |  | започне с началото на тренд-прогнозата и да завърши в nnnn UTC |  |  |
|  | FMnnnn |  | започне в nnnn UTC и да завърши със завършване на срока на тренд-прогнозата |  |  |
|  | ATnnnn |  | случва се в nnnn UTC (определено време) |  |  |
|  | - |  | а) започне с началото на тренд-прогнозата и да завърши със завършване на срока на тренд-прогнозата б) времето е неустановено |  |  |
| TEMPO | FM n1n1n1n1TLn2n2n2n2 | прогнозират се временни флуктуации, които да | започнат в n1n1n1n1 UTC и прекъснат в n2n2n2n2 UTC |  |  |
|  | TLnnn |  | започнат с началото на тренд-прогнозата и да прекъснат в nnnn UTC |  |  |
|  | FMnnnn |  | започнат в nnnn UTC и да прекъснат със завършване на срока на тренд-прогнозата |  |  |
|  | - |  | започнат с началото на тренд-прогнозата и да прекъснат със завършване на срока на тренд-прогнозата |  |  |

Приложение № 2

към чл. 65, ал. 4

Технически изисквания за наблюденията и докладите от ВС

I. Съдържание на докладите от ВС

Тези технически изисквания конкретизират видовете наблюдения и доклади от ВС и начините за тяхното разпространение, в съответствие с изискванията за наблюденията и докладите от ВС на глава четвърта от наредбата.

1.1 Редовни доклади от ВС чрез линия за предаване „въздух-земя”.

1.1.1. Когато се използва линия за предаване на данни „въздух-земя” и
се прилага автоматичен зависим обзор (ADS) или вторичен обзорен радар (SSR) в режим S, редовните доклади от ВС съдържат следните елементи:

Индекс на типа съобщение;

Опознавателен индекс на ВС;

Блок данни 1;

Географска ширина;

Географска дължина;

Ниво;

Време;

Блок данни 2;

Посока на вятъра;

Скорост на вятъра;

Признак за качество на данните за вятъра;

Температура на въздуха;

Турбулентност (ако има такава);

Влажност (ако има такива данни);

Когато се прилага ADS или SSR Mode S, редовните доклади от ВС могат да са комбинация от основния ADS/SSR Mode S блок с данни (блок данни 1) и блока данни с метеорологична информация (блок данни 2), наличен от ADS или SSR Mode S. Форматът на ADS съобщенията е даден в Инструкция № 4444 ,а на SSR Mode S съобщенията в Annex № 10 на ICAO.

1.1.2. Когато се използва линия за предаване на данни „въздух-земя”, но
не се прилага ADS или вторичен обзорен радар (SSR) в режим S, елементите, които се съдържат в редовните доклади от ВС, трябва да са в съответствие с т. 1.3. „Специални доклади от ВС чрез говорна комуникация”.

Индекс на типа съобщение;

Раздел 1 (Информация за местоположението);

Опознавателен индекс на ВС;

Местоположение или географска ширина и дължина;

Време;

Полетно ниво или абсолютна височина;

Следващо местоположение и разчетно време за прелитане;

Следваща основна точка;

Раздел 2 (Оперативна информация);

Разчетно време на долитане;

Запас от гориво;

Раздел 3 (Метеорологична информация);

Температура на въздуха;

Посока на вятъра;

Скорост на вятъра;

Турбулентност;

Обледяване на ВС;

Влажност (ако има такива данни);

Когато се използва линия за предаване на данни „въздух-земя”, но ADS или SSR Mode S не се прилага, редовните доклади от ВС могат да се получат чрез приложението “Position report” на комуникационната линия за обмен на данни между РП и пилота (CPDLC), която е описана в „Manual of Air Traffic Services Data Link” (Doc 9694) и  Annex 10 на ICAO.

1.2. Специални доклади от ВС чрез връзка „въздух-земя”

Когато се използва линия за предаване на данни „въздух-земя”,
специалните доклади от ВС се съдържат следните елементи:

Индекс на типа съобщение;

Указател за типа на съобщението;

Блок данни 1;

Географска ширина;

Географска дължина;

Ниво;

Време;

Блок данни 2;

Посока на вятъра;

Скорост на вятъра;

Признак за качество на данните за вятъра;

Температура на въздуха;

Турбулентност (ако има такава);

Влажност (ако има такива данни);

Блок данни 3;

Условия, които изискват издаване на специален доклад от ВС (избира се едно от условията от списъка в Таблица 2.1;

Забележка: Изискванията за специални доклади от ВС са описани в приложението „Special air-report service” на линия за предаване на данни за полетно информационно обслужване (D-FIS), публикувано в „Manual of Air Traffic Services Data Link” (Doc 9694).

Забележка: За случаи на специален доклад от ВС за вулканична активност, вулканично изригване или облак от вулканична пепел, допълнителни изисквания са дадени в т. 4.2.

1.3. Специални доклади от ВС чрез говорна комуникация.

Когато се използва говорна комуникация, специалните доклади от ВС включват:

Индекс на типа съобщение;

Раздел 1 (Информация за местоположението);

Опознавателен индекс на ВС;

Местоположение или географска ширина и дължина;

Време;

Ниво или област на нивата;

Раздел 2 (Метеорологична информация).

Условия, които изискват издаване на специален доклад от ВС (избира се едно от условията от списъка в Таблица 2.1

Забележка: Доклади от ВС се считат по подразбиране като редовни. Индексът на типа съобщение за специални доклади от ВС са описани в PANS - ATM (Doc 4444), Appendix 1.

Забележка: За случаи на специален доклад от ВС за вулканична активност, вулканично изригване или облак от вулканична пепел, допълнителни изисквания са дадени в т. 4.2.

2. Критерии за докладване.

2.1 При използване на линия за предаване на данни „въздух-земя”
метеорологичната информация за посока на вятъра, скорост на вятъра, признак
за качество на данните за вятъра, температура на въздуха, турбулентност и влажност,
които са включени в докладите от ВС, се съобщават в съответствие с тази точка.

2.2. Посока на вятъра.

Посоката на вятъра се докладва в градуси спрямо географския север, закръглени до най-близкия цял градус.

2. 3. Скоростта на вятъра.

Скоростта на вятъра се докладва в метри в секунда или във възли, закръглени до най-близките1 m/s (1 възел). Отбелязват се използваните мерни единици.

2.4. Признак за качеството на данните за вятъра.

Признакът за качеството на данните за вятъра се докладва като 0 при ъгъл на крена по-малък от 5° и като 1 при ъгъл на крена 5° и повече.

2.5. Температура на въздуха.

Температурата на въздуха се докладва с точност до най-близката десета от градуса по Целзий.

2.6. Турбулентност.

Информация за турбулентността се предава в единици кубичен корен от скоростта на затихване на завихреността (СЗЗ)

2.6.1. Редовни доклади от ВС.

Турбулентността се докладва по време на крейсерски полет и се отнася за 15-минутен период непосредствено преди наблюдението. Проследяват се средната и максимална стойност на турбулентността, заедно с времето на
наблюдаване на максималната стойност до най-близката минута. Средната и максимална стойности се докладват като кубичен корен от СЗЗ. Времето на наблюдаване на пиковата стойност се докладва, в съответствие с Таблица 2.2 Турбулентността са докладва по време на набор за първите 10 min от полета и се отнасят за 30 секундния интервал, непосредствено предшестващ наблюдението. Извършват се и наблюдения за максималната стойност на турбулентността.

2.6.2. Интерпретация на информацията за турбулентността.

Турбулентността се счита за:

а) силна – когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ превишава 0,7;

б) умерена - когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ е по-голяма от 0,4 и по-малка или равна на 0,7;

в) слаба - когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ е по-голяма от 0,1 и по-малка или равна на 0,4;

г) нулева - когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ е по-малка или равна на 0,1.

Забележка: СЗЗ е едно независимо измерване на турбулентността от ВС. Връзката между стойността на СЗЗ и усещането на турбулентност е функция на типа на
самолета и неговата маса, абсолютна височина, конфигурация и скорост. Приведените, по-горе стойности на СЗЗ характеризират нивото на въздействие върху средно габаритни ВС при типични условия на полета по маршрута (т.е. височина, скорост и тегло).

2.6.3 Специални доклади от ВС.

Специалните доклади за турбулентност се предават във всяка фаза на
полета, когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ достигне 0,4. Те се отнасят за 1-минутен период непосредствено преди наблюдението. Проследяват се средната и максимална стойности на турбулентността. Средната и пиковите стойности се докладват като кубичен корен от СЗЗ. Когато максималната стойност на кубичния корен от СЗЗ са равни или по-високи от 0,4 специалните доклади се издават на всяка минута.

2.7 Влажност.

Влажността се докладва като относителна влажност, закръглена до
най-близкия цял процент.

3. Обмен на докладите от ВС

3.1. Отговорности на метеорологичните служби за следене.

3.1.1. Метеорологичните служби за следене незабавно предават без
закъснение получените чрез говорна комуникация специални доклади от ВС до
СЦЗП.

3.1.2. Метеорологичните служби за следене своевременно предават
получените специални доклади от ВС за вулканична активност преди изригване,
вулканично изригване или облак от вулканична пепел до съответните
консултативни центрове за вулканична пепел (VAAC).

3.1.3. При получаване на специален доклад от ВС за явление, за което
метеорологичната служба за следене прецени, че то няма да бъде трайно и няма основание за издаване на SIGMET, специалният доклад от ВС се разпространява по начина на разпространение на информация SIGMET в съответствие с Приложение № 4, т. 1.2.1, т.е. до други метеорологични служби за следене, СЦЗП и други метеорологични служби, в съответствие с РАНС.

Шаблонът, използван за специални доклади до ВС в полет е даден в Приложение № 4, Таблица 4.1.

3.2. Отговорности на СЦЗП.

Получените в СЦЗП доклади от ВС се разпространяват като базова метеорологична информация. Базовата метеорологична информация се
разпространява чрез глобалната телекомуникационна система на Световната
метеорологична организация.

3.3. Допълнително разпространение на доклади от ВС.

Когато допълнително разпространение на доклади от ВС се изисква за
удовлетворяването на специални аеронавигационни или метеорологични нужди, то трябва да се организира по договаряне между съответните упълномощени органи.

3.4. Формат на докладите от ВС.

Докладите от ВС се обменят във формата, в която са получени.

4. Особености при доклади от ВС за наблюдения на срез на вятъра и на вулканична активност.

4.1. Доклади за срез на вятъра.

4.1.1. Докладът от ВС за срез на вятъра по време на набор или на подход
за кацане трябва да включва типа на самолета.

4.1.2. Когато на летището се съобщава или прогнозира срез на вятъра, но
по време на набор или подход за кацане ВС установи, че такива условия не
съществуват, командирът на ВС уведомява във възможно най-кратък срок
съответните органи за ОВД освен, ако му е известно, че същите вече са
уведомени от друго ВС.

4.2. Следполетен доклад за вулканична активност.

4.2.1. Изготвеният доклад за вулканична активност се предава на
летищната метеорологична служба от оператора или член на екипажа незабавно
след кацането на ВС.

4.2.2. Летищната метеорологична служба изпраща незабавно получения доклад до метеорологичната служба за следене в РПИ, в който се
наблюдава вулканичната активност.

Таблица 2.1

Шаблон за специален доклад от ВС

| Елементи специфицирани в глава 4 | Подробно описание | Шаблон(и) | Примери |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс за типа на съобщението (М) | Тип на доклада (M) | ARS | ARS |
| Опознавателен индекс на ВС | Радиотелефонна позивна на ВС | nnnnnn | VA812 |
| Блок данни 1 |  |  |  |
| Географска ширина (M) | Географска ширина в градуси и минути (M) | Nnnnn или Snnnn | S4506 |
| Географска дължина | Географска дължина в градуси и минути (M) | Wnnnn или Ennnn | E01056 |
| Ниво (M) | Полетно ниво (M) | FLnnn или FLnnn до FLnnn | FL330 FL280 to FL310 |
| Време (M) | Време на събитието в часове и минути (M) | OBS AT nnnnZ | OBS AT 1216Z |
| Блок данни 2 |  |  |  |
| Посока на вятъра (М) | Посока на вятъра в точни градуси (М) | nnn/ | 262/ |
| Скорост на вятъра (М) | Скорост на вятъра в метри за секунда (възли) (М) | nnnMPS или (nnnKT) | 40MPS (080KT) |
| Признак за качество на данните за вятъра (М) | Признак за качество на данните за вятъра (М) | n | 1 |
| Температура на въздуха (М) | Температура на въздуха в десети от градуса С (М) | T[M]nnn | T127 TM455 |
| Турбулентност (С) | Турбулентност в стотни от m2/3s-1 и времето на наблюдаване на максималната стойност (С) 1 | EDRnnn/nn | EDR064/08 |
| Влажност (С) | Относителна влажност в проценти (С) | RHnnn | RH054 |
| Блок данни 3 |  |  |  |
| Условие, изискващо издаване на специален доклад (М) |  | SEV TURB [EDRnnn]2 или SEV ICE или SEV MTW или TS GR3 или TS3 или HVY SS4 или VA CLD [FL nnn/nnn] или VA5 [MT nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] или MOD TURB [EDRnnn]2 или MOD ICE | SEV TURB EDR076 VA CLD FL050/100 |

Забележки:

- Времето на наблюдаване се съобщава в съответствие с Табл. 4.2.

- Турбулентността се съобщава в съответствие с 2.6.3.

- Скрити, вградени, над обширен район или във вид на шквалова линия гръмотевични бури.

- Прашна или пясъчна буря.

- Вулканична активност или вулканично изригване.

Таблица 2.2

Продължителност на случаите с максимална стойност на турбулентност, които се докладват

| Пикови стойности на турбулентност, наблюдавани през 1-минутен период .... минути преди наблюдението | Стойности в доклада |
| --- | --- |
| 0 – 1 | 0 |
| 1 – 2 | 1 |
| 2 – 3 | 2 |
| .... | .... |
| 13 – 14 | 13 |
| 14 – 15 | 14 |
| Не е възможно да се докладва времето | 15 |

Приложение № 3

към чл. 70

Технически изисквания за аеронавигационните метеорологични прогнози

Общи положения

С това приложение се определят техническите изисквания в съответствие с глава пета на наредбата, относно начините на изготвяне и форматите на аеронавигационни метеорологични прогнози, предназначени за обслужването на гражданското въздухоплаване, както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност.

Точността на прогнозите за нуждите на метеорологичното обслужване е посочена в Таблица 3.1

1. Критерии при изготвяне и разпространение на летищни прогнози в кодова форма TAF.

1.1. Кодова форма TAF:

1.1.1. Летищните прогнози се изготвят в съответствие с образеца в Таблица 3.2 и се разпространяват в кодовата форма TAF на СМО.

1.1.2. Летищните прогнози TAF се разпространяват в препоръчания от СМО код BUFR в допълнение на начина от т. 1.1.1. при двустранни договорености между държавите, разполагащи с възможности за това.

1.2. Включване на информация за метеорологичните елементи:

1.2.1. Приземен вятър:

Прогнозира се очакваната преобладаваща посока на приземния вятър. Когато не е възможно да се определи преобладаващата посока поради очакване
на променлив вятър, например при условия на слаб вятър (със скорост по-малка от 1,5 m/s (3 възела) или гръмотевична буря, посоката на вятъра се отбелязва като
променлива със съкращението „VRB”. Когато се очаква слаб вятър (скорост,
по-малка от 0,5 m/s (1 възел), се използва „CALM”. Ако максимална скорост на вятъра (пориви) превишава прогнозираната средна скорост с 5 m/s (10 възела), в прогнозата
се отбелязва максималната стойност на вятъра. Ако се очаква скорост на
вятъра 50 m/s (100 възела) или повече, в прогнозата се указва скорост, превишаваща 49m/s (99) възела.

1.2.2. Видимост:

Прогнозира се преобладаващата видимост. При очаквани вариации в
различните посоки и невъзможност за прогнозиране на преобладаваща видимост,
се указва минималната видимост.

При изготвяне на прогноза за видимостта се използват следните стъпки:

а) под 800 m - указва се в стъпки през 50 m;

б) при 800 m или повече, но по-малка от 5 km - се указва в стъпки през
100 m;

в) при 5 km и повече, но по-малка от 10 km - се указва в стъпки по 1 km;

г) при 10 km и повече, видимостта се дава като 10 km, освен когато
условията позволяват да се използва CAVOK.

1.2.3. Метеорологични явления:

1.2.3.1. В прогнозата се включва едно или няколко, но не повече от три
метеорологични явления, очаквани да настъпят над летището или комбинации от
тях, заедно с техните характеристики, а при необходимост и интензивност,
както следва:

- преохладен валеж;

- преохладена мъгла;

- умерен или силен валеж (включително краткотраен);

- ниско носещ се прах, пясък, сняг;

- високо носещ се (виелица) прах, пясък, сняг;

- прашна буря;

- пясъчна буря;

- гръмотевична буря;

- шквал;

- фуниевидни облаци (торнадо или воден смерч);

- други метеорологични явления, дадени в т. 4.2.3. на Приложение № 1, при наличие на споразумение между ДАНО и заинтересованите оператори.

Ако се прогнозира край на метеорологично явление се включва
съкращението „NSW”.

1.2.4. Облачност.

В прогнозата количеството облачност се указва със съкращенията „FEW”, „SCT”, „BKN” или „OVC”.

Когато не се очаква облачност, но съкращението „CAVOK” не е подходящо,
се използва съкращението „NSC”.

Когато се очаква небето да остане или да стане закрито (не се вижда) и
има данни за вертикална видимост на летището, в прогнозата се указва
вертикалната видимост във вида „VV”, следвано от прогнозираната стойност на
вертикалната видимост.

Когато се очакват няколко слоя или масива облаци, тяхното количество и
височина на долната граница се включват в следната последователност:

а) най-ниският слой или масив, независимо от количеството, се
прогнозира съответно като FEW, SCT, BKN или OVC;

б) следващият слой или масив, покриващ повече от 2/8, се прогнозира
съответно като SCT, BKN или OVC;

в) следващият по-висок слой или масив, покриващ повече от 4/8 от небето, се прогнозира съответно като BKN или OVC;

г) купесто-дъждовни облаци и мощни купести облаци, когато са прогнозирани, но не са включени в случаите по т. „а” – „в”.

Информацията за облачността се ограничава до облаци от оперативно
значение, т.е. облаци под 1 500 m (5 000 ft) или под най-голямата минимална
секторна височина (което от двете е по-голямо), а така също и
купесто-дъждовни облаци, когато те са прогнозирани.

При използване на горното ограничение, при отсъствието на
купесто-дъждовни облаци, на облаци под 1 500 m (5 000 ft) или под
най-голямата минимална секторна височина (което от двете е по-голямо в
прогнозата) и когато съкращението „CAVOK” не e подходящо, се
използва съкращението „NSC”.

1.2.5. Когато в съответствие с РАНС се включва стойност на прогнозирана температура, очакваните през периода на валидност максимална и минимални температури се дават със съответното им време на настъпване.

1.3. Групи за изменения.

1.3.1. Използваните критерии за включване на групите за изменения в прогнозата TAF или корекции на прогнозата се базират на прогнозата за начало, край или промяна в интензивността на някое от следните метеорологични явления или техни комбинации:

- преохладен валеж;

- умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;

- гръмотевична буря (с валеж);

- прашна буря;

- пясъчна буря.

1.3.2. Групите за изменения (вж. Таблица 1.4) се включват в прогнозата
TAF или корекции на прогнозата се извършват при удовлетворяване на следните
критерии (прагови стойности):

а) в съответствие с прогнозата средната посока на приземния вятър се изменя с 60° или повече, при средна скорост преди и/или след промяната 5 m/s (10 възела) или повече;

б) в съответствие с прогнозата средната скорост на приземния вятър се изменя с 5 m/s (10) възела или повече;

в) в съответствие с прогнозата отклонението от средната скорост на приземния вятър (поривите) се увеличава с 5 m/s (10 възела) или повече, при средна скорост преди и/или след промяната 7,5 m/s (15 възела) или повече;

г) в съответствие с прогнозата приземният вятър преминава през важни
стойности от оперативно значение. Такива прагови стойности се определят от ДАНО, като се отчитат изменения на вятъра, които изискват промяна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане или са свързани със стойности на гръбния и напречен вятър, спрямо използваната писта за излитане и кацане, превишаващи оперативните граници на ВС, които са типични за даденото летище.

д) прогноза за подобрение и промяна на видимостта до, преминаване през една или повече от следните стойности или за влошаване и преминаване през една или повече от следните стойности:

- 150, 350, 600, 800, 1 500 или 3 000 m;

- 5 000 m – в случай че значителен брой полети се изпълняват по правилата за визуални полети;

ж) прогноза на начало или край на някое от следните метеорологични
явления или техни комбинации:

- ледени кристали;

- преохладена мъгла;

- ниско носещ се прах, пясък или сняг;

- прашна, пясъчна или снежна виелица;

- гръмотевична буря (без валеж);

- шквал;

- фуниевидни облаци (торнадо или смерч);

з) прогноза за увеличение или намаление и изменение на височината на
долната граница на най-ниския облачен слой или маса с количество BKN или
OVC, достигаща и преминаваща през една или повече от следните стойности:

-   30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft);

- 450 m (1500 ft), в случай че значителен брой полети се изпълняват по
правилата за визуални полети;

и) прогноза за изменение на количеството на облачен слой или маса с
долна граница под 450 m (1 500 ft):

- от NSC, FEW или SCT към BKN или OVC, или

- от BKN или OVC към NSC, FEW или SCT;

к) прогноза за увеличение или намаление на вертикалната видимост, като
прогнозираната стойност достига и/или преминава през една или няколко от
следните стойности 30, 60, 150, 300 m (100, 200, 500 или 1 000 ft);

л) други критерии, които отговарят в най-голяма степен на оперативните
минимуми на летището, съгласувани между метеорологичните власти и
заинтересованите оператори.

1.3.3. Когато е необходимо указване на изменението на някой от
метеорологичните елементи, в съответствие с критериите от т. 1.3.1, се
използват индикаторите за промяна „BECMG” и „TEMPO”, следвани от периода
време (характеризиран с началото и края в цели часове по UTC), през който се очаква изменението. Следва описанието само на елементите, които се очаква да претърпят значителни изменения. Когато се очакват значителни изменения на облачността, като изключение се включват всички облачни групи (включителноn слоевете или масивите, които не търпят изменения).

1.3.4. Индикаторът на промяна „BECMG” и съответната група на времето се използват при очаквани изменения на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени прагови стойности с постоянна или
променлива скорост и в неопределен момент от периода време. Периодът време
обикновено е под два часа, в особени случаи се допуска и повече, като не
превишава четири часа.

1.3.5. Индикаторът на промяна „TEMPO” и съответната група на времето се използват при очаквани чести или редки временни изменения на
метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени
прагови стойности и във всеки отделен случай за период, с продължителност
по-малка от един час и общо по-малко от половината от периода на прогнозата, в течение, на който се очакват измененията. Ако се очаква временните изменения да са с продължителност един час или повече, се използва индикатора на промяна „BECMG” в съответствие с т. 1.3.3 или периодът се разделя в съответствие с т. 1.3.5.

1.3.6. Когато се очаква определени преобладаващи метеорологични условия да се променят съществено и повече или по-малко комплексно към други условия, периодът на валидност се разделя на самостоятелни периоди чрез съкращението „FM”, непосредствено следвано от четирицифрена група в цели часове и минути UTC, отразяваща очакваното време на промяна. Отделеният период, следващ съкращението „FM” е самостоятелен и всички метеорологични условия, описани след съкращението заменят прогнозираните, предшестващи съкращението.

1.4. Използване на групата за вероятност.

Вероятността за достигане на алтернативни стойности на един или повече
от прогнозираните елементи се указва при необходимост чрез групата за
вероятност, която включва: съкращението „PROB”, следвано от десетки процента и периода време в течение, на който се очаква/т алтернативната/ите
стойност/и. Информацията за вероятността се поставя след прогнозирания/ите
елемент/и и е следвана от алтернативната стойност на елемента или
елементите. Вероятността за прогнозата на временни флуктуации на
метеорологичните условия при необходимост се указват чрез съкращението
„PROB”, следвано от вероятността в десетки процента, поставена преди
индикатора на промяна „TEMPO” и съответната група за времето. Вероятността
за алтернативна стойност или изменение по-малка от 30 % се счита за
незначителна и не се указва. Вероятността за алтернативна стойност или
изменение от 50 % за авиационни цели не се разглежда като вероятност, а
вместо нея в подобни случаи при необходимост се използват индикаторите
„BECMG” или „TEMPO” или чрез разделяне на периода на валидност и
съкращението „FM”. Групата за вероятност не се използва като определящ
елемент за индикатора на промяна „BECMG” и за съкращението „FM”.

1.5. Брой на групите за промяна.

Броят на групите за промяна и вероятност трябва да се свежда до минимум и обикновено не е по-голям от пет.

1.6. Разпространение на TAF.

Прогнозите TAF и техните корекции се разпространяват до международните банки данни - OPMET, и до центровете за обслужване на спътниковата комуникационна система на AFS в съответствие с изискванията на РАНС.

2. Критерии при изготвяне и разпространение на прогнози за кацане.

2.1. Формат на прогнозите за кацане.

Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозата за кацане са еднакви с използваните в сведението, в което тя е включена и е в съответствие с Таблица 1.2 и 1.3.

2.2. Включване на информация за метеорологичните елементи:

2.2.1. Основни правила.

Тренд-прогнозата включва очаквани значими промени на един или повече от следните елементи:

- приземен вятър;

- видимост;

- метеорологични явления;

- облачност.

В тренд-прогнозата се включват само елементите, за които се очакват значими промени.

При очаквани значими промени на облачността се включват всички групи за облаци, включително за слоеве и масиви, за които не се очакват изменения.

При очаквана значима промяна на видимостта се включва и явлението, което причинява намалението на видимостта.

Когато не се очакват значими промени на метеорологичните елементи в близките два часа, се използва терминът „NOSIG”.

2.2.2. Приземен вятър.

Тренд-прогнозата отразява значимите промени на приземния вятър, когато се очаква да достигнат или преминат през следните прагови стойности:

а) промяна на средната посока на приземния вятър с 60° и повече, като при това средната скорост преди и/или след промяната е 5 m/s (10 възела) или повече;

б) промяна на средната скорост на приземния вятър с 5 m/s (10 възела) или
повече;

в) промяна на приземния вятър, при която се превишават важни стойности от оперативно значение. Такива прагови стойности се определят от ДАНО, като се отчитат изменения на вятъра, които изискват промяна на използваната/ите писта/и за излитане и кацане или са свързани със стойности на гръбния и напречен вятър, спрямо използваната писта за излитане и кацане, превишаващи оперативните граници на ВС, които са типични за даденото летище.

2.2.3. Видимост.

Тренд-прогнозата отразява подобрение или влошаване на видимостта при достигане до или преминаване през една или няколко от следните стойности:

150, 350, 600, 800, 1500 или 3000 m.

В случай на изпълнение на значителен брой полети по правилата за визуални полети към горния списък се прибавя и стойността 5000 m.

2.2.4. Метеорологични явления.

2.2.4.1. Тренд-прогнозата отразява начало, край или промяна в
интензивността на едно или повече  от следните метеорологични явления или техни комбинации:

- преохладен валеж;

- умерени или силни (включително краткотрайни) валежи;

- гръмотевична буря (с валеж);

- прашна буря;

- пясъчна буря;

- други метеорологични явления, дадени в т. 4.2.3. на Приложение № 1.

2.2.4.2. Тренд-прогнозата отразява начало или край на едно или повече
от следните метеорологични явления или техни комбинации:

- ледени кристали;

- преохладена мъгла;

- ниско носещ се прах, пясък или сняг;

- прашна, пясъчна или снежна виелица;

- гръмотевична буря (без валеж);

- шквал;

- фуниевидни облаци (торнадо или смерч).

2.2.4.3. Общият брой на метеорологичните явления от т. 2.2.4.1 и т. 2.2.4.2. е най-много три.

2.2.4.4. Когато се очаква край на някое метеорологично явление се използва съкращението „NSW”.

2.2.5. Облачност.

Тренд-прогнозата отразява:

- промяна на височината на долната граница на облачния слой с
количество BKN или OVC, при която се достига до или преминава през една или
повече от следните стойности: 30, 60, 150, 300 или 450 m (100, 200, 500,
1000 или 1500 ft).

- промяна на количеството облачност от FEW или SCT, при която нараства към BKN или OVC или от BKN или OVC да намалява към FEW или  SCT при долна граница под 450 m (1500 ft), а така също и когато се очаква да падне под или да се повиши над 450 m (1500 ft).

Когато не се очакват купесто-дъждовни облаци и облаци под 1 500 m
(5 000 ft) или под най-голямата минимална секторна височина (която от двете е по-голяма), но съкращението „CAVOK” не е подходящо, се използва
съкращението „NSC”.

2.2.6. Вертикална видимост.

Тренд-прогнозата отразява промени на вертикалната видимост, когато достигне до или премине през една или повече от следните стойности: 30, 60, 150 или 300 m (100, 200, 500 или 1000 ft).

2.2.7. Допълнителни критерии.

Освен изброените в т. 2.2.2.-2.2.6, могат да се въведат и
допълнителни критерии, съгласувани между ДАНО и
заинтересованите оператори, при които измененията отговарят в най-голяма
степен на оперативните минимуми на летището.

2.3. Групи за изменения.

2.3.1. Когато се очаква промяна на метеорологичен елемент, в
тренд-прогнозата се използват индикаторите на промяна „BECMG” и „TEMPO”.

2.3.2. Индикаторът на промяна „BECMG” се използва при очаквани
изменения на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават
установени прагови стойности с постоянна или променлива скорост.

Когато промяната се очаква да започне и да завърши напълно през периода, а тренд-прогнозата, началото и краят на промяната се указва със
съкращенията „FM” и „TL” съответно, следвани от групите за времето в часове
и минути.

Когато промяната се очаква да започне с началото през периода на
тренд-прогнозата и да завършат преди края на този период, се използва
съкращението „TL” и съответната група за времето.

Когато промяната се очаква да започне през периода на тренд-прогнозата  да завършат с края на този период, се използва съкращението „FM” и съответната група за времето.

Когато промяната се очаква да започне в определено време от периода на тренд-прогнозата, се използва съкращението „AT” и съответната група за времето.

Когато периодите на промяна и на тренд-прогнозата съвпадат или не се знае времето на промяната, се използва само индикатора на промяна „BECMG” без допълнителни пояснения.

2.3.3. Индикаторът на промяна „TEMPO” се използва при очаквани временни флуктуации на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават установени прагови стойности и във всеки отделен случай, за период, с продължителност по-малка от един час и общо по-малко от половината от периода, през който се очакват измененията.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да
започнат и да завършат напълно през периода на тренд-прогнозата, началото и
краят на периода се указва със съкращенията „FM” и „TL” съответно, следвани
от групите за времето в часове и минути.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да
започнат с началото през периода на тренд-прогнозата и да завършат преди
края на този период, се използва съкращението „TL” и съответната група за
времето.

Когато се очаква временните флуктуации на метеорологичните условия да
започнат през периода на тренд-прогнозата и завършат с края на този период,
се използва съкращението „FM” и съответната група за времето.

Когато периодите на временните флуктуации на метеорологичните условия и на тренд-прогнозата съвпадат, се използва само индикатора на промяна „TEMPO” без допълнителни пояснения.

2.4. Използване на групата за вероятност.

Групата за вероятност (съкращението „PROB” и неговите атрибути) не се използва в тренд-прогнозата.

3. Критерии при изготвяне и разпространение на прогнози за излитане.

3.1. Формат на прогнози за излитане.

Форматът на прогнозата за излитане се определя от ДАНО, освен, ако друго не е договорено в споразумение между ДАНО и заинтересованите оператори.

Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скали в прогнозите за излитане са еднакви с използваните в сведенията за
наблюденията.

3.2. Корекции на прогнозите за излитане.

Критериите за издаване на корекции на прогнозите за излитане за посока и скорост на вятъра, температура и атмосферно налягане и други елементи от оперативно значение се определят между ДАНО в съответстват на критериите за издаване на специални сведения за летището, според приложение 1, раздел 1, т. 3.1.4., освен, ако друго не е договорено в споразумение между ДАНО и заинтересованите оператори.

Критерии при изготвяне и разпространение на зонални прогнози за полети на малки височини.

4.1. Формат и съдържание на зонални прогнози във форма GAMET.

Зоналните прогнози за полети на малки височини във форма GAMET съдържат две части:

Част I - метеорологични явления по маршрута, представляващи опасност за
полетите на малки височини, използвани при издаването на информация AIRMET;

Част II - допълнителна информация, необходима за полетите на малки височини.

Съдържанието и поредността на елементите в зоналните прогнози във форма GAMET съответства на шаблона в Табл. 5.4. Допълнителни елементи в част ІІ се включват в съответствие с РАНС. Елементи, включени в издадено съобщение SIGMET се пропускат в  зоналните прогнози във форма GAMET.

4.2. Корекции на зонални прогнози във форма GAMET.

Когато метеорологичното явление, представляващо опасност за полети на 
малки височини, включено в зоналните прогнози GAMET, не е възникнало или
вече не се прогнозира в периода на валидност на прогнозата, се издава
корекция GAMET AMD, изменяща само съответния метеорологичен елемент. При съществуване на автоматизиран брифинг, коригираната прогноза
своевременно заменя старата. Категориите - видимост/долна граница в зонални прогнози за полети на малки височини също подлежат на корекции.

4.3. Съдържание на зоналните прогнози за полети на малки височини във форма на карти.

Когато зоналните прогнози за полети на малки височини се изготвят във форма на карти, прогнозата на вятъра и температурата във височина се издава за отделни точки, отстоящи една от друга на разстояние не повече от 500 км (300 NM) и най-малко на следните височини: 600, 1500 и 3000 м (2000, 50000 и 10 000  ft) и 4500 м (15 000 ft) в планинските райони.

Когато зоналните прогнози за полети на малки височини се изготвят във форма на карти, прогнозата за опасни метеорологични явления (SIGWX) се издава във вид на прогноза SIGWX на малки височини за полетни нива до полетно нива 100 (или до полетно ниво 150 в планинските райони или по-високо, ако е необходимо). Прогнозите SIGWX на малки височини включват:

а) метеорологични явления, изискващи издаването на информация SIGMET в съответствие с Приложение 4, и които е възможно до влияят на полетите на малки височини.

б) елементите на зоналните прогнози за полети на малки височини включени в Табл. 5.4 с изключение на:

1) вятъра и температурата във височина и

2) прогнозираната стойност на QNH.

Препоръки за използването на термините „ISOL”, „OCNL” и „FRQ” по отношение на купесто-дъждовните и мощните купести облаци и гръмотевичните бури са дадени в Приложение № 4.

4.4. Разпространение на зоналните прогнози за полети на малки височини
Зонални прогнози за полети на малки височини, подготвени за издаването
на информация AIRMET се обменят между метеорологичните служби, отговорни за
издаването на полетна документация за полети на малки височини в съответния
РПИ.

Таблица 3.1

Желателна за експлоатацията на прогнозите

| Елемент за прогнозиране | Желателна за експлоатацията точност на прогнозите | Относителен дял, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Летищна прогноза |  |  |  |  |
| Посока на вятъра | ± 20° | 80 % от случаите |  |  |
| Скорост на вятъра | ± 2,5 m/s (5 възела) | 80 % от случаите |  |  |
| Видимост | ± 200 m до 800 m ± 30% между 800 m и 10 km | 80 % от случаите |  |  |
| Скорост на вятъра | ± 2,5 m/s (5 възела) | 80 % от случаите |  |  |
| Количество на облаците | Една категория под 450 m (1500 ft) Наличие или отсъствие на BKN или OVC между 450 m (1500 ft) и 3000 m (10 000 ft) | 70 % от случаите |  |  |
| Височина на облаците | ± 30 (100 ft) m до 300 m (1000 ft) ± 30% между 300 m (1000 ft) и 3 000 m (10 000 ft) | 70 % от случаите |  |  |
| Температура на въздуха | ± 1° | 70 % от случаите |  |  |
| Прогноза за кацане |  |  |  |  |
| Посока на вятъра | ± 20° | 90 % от случаите |  |  |
| Скорост на вятъра | ± 2,5 m/s (5 възела) | 90 % от случаите |  |  |
| Видимост | ± 200 m до 800 m ± 30% между 800 m и 10 km | 90 % от случаите |  |  |
| Валеж | Наличие или отсъствие | 90 % от случаите |  |  |
| Количество на облаците | Една категория под 450 m (1500 ft) Наличие или отсъствие на BKN или OVC между 450 m (1500 ft) и 3 000 m (10 000 ft) | 90 % от случаите |  |  |
| Височина на облаците | ± 30 m(100 ft) до 300 m (1000 ft) ±30% между 300 m (1000 ft) и 3 000 m (10 000 ft) | 90 % от случаите |  |  |
| Прогноза за излитане |  |  |  |  |
| Посока на вятъра | ± 20° | 90 % от случаите |  |  |
| Скорост на вятъра | ± 2,5 m/s (5 възела) до 12,5 m/s (25 възела) | 90 % от случаите |  |  |
| Температура на въздуха | ± 1° | 90 % от случаите |  |  |
| Стойност на налягането (QNН) | ± 1 hPa | 90 % от случаите |  |  |
| Зонални и маршрутни прогнози |  |  |  |  |
| Температура на въздуха във височина | ± 2° (средно за 900 km/500 NM) | 90 % от случаите |  |  |
| Относителна влажност | ± 20% | 90 % от случаите |  |  |
| Вятър във височина | ± 5 m/s (10 възела) - модул от векторната разлика за 900 км (500 NM) | 90 % от случаите |  |  |
| Значими метеорологични явления по маршрута и облаци | Наличие или отсъствие Местоположение: ± 100 km/60 NM Вертикално развитие ±300m (1000ft) Полетно ниво на тропопаузата ±300m(1000ft) Ниво на максималния вятър ±300m (1000ft) | 80 % от случаите 70 % от случаите 70 % от случаите 80 % от случаите 80 % от случаите |  |  |

Таблица 3.2

Шаблон за летищна прогноза в кодова форма TAF

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия или метода на наблюдение;

О – опционално включване (незадължително).

| Елементи специфицирани в глава 5 | Описание |  |  |  | Шаблон |  |  |  |  |  | Примери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс на типа съобщение (М) | Тип на прогнозата (М) |  |  |  | ТАF или TAF AMD или TAF COR |  |  |  |  |  | TAF TAF AMD |
| Индикатор за местоположение (М) | Индикатор за местоположение (М)- ICAO |  |  |  | nnnn |  |  |  |  |  | YUDO1 |
| Дата и време на издаване на прогнозата (М) | Дата и време на издаване на прогнозата в UTC (М) |  |  |  | nnnnnnZ |  |  |  |  |  | 160000Z |
| Идентификатор за липсваща прогноза (C) | Идентификатор за липсваща прогноза |  |  |  | NIL |  |  |  |  |  | NIL |
| Край на „TAF”, ако прогнозата е загубена (липсва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и период на валидност на прогнозата (М) | Дата и период на валидност на прогнозата в UTC (М) |  |  |  | Nnnnnn |  |  |  |  |  | 160624 080918 |
| Идентификатор за отменена прогноза (C) | Идентификатор за отменена прогноза (C) |  |  |  | CNIL |  |  |  |  |  | CNIL |
| Край на „TAF”, ако прогнозата е отменена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приземен вятър (М) | Посока на вятъра (М) | nnn или VRB2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24004MPS (24008KT) VRB06KMH (VRB02KT) 19005MPS (19010KT) 00000MPS (00000KT) 140P49MPS (140P99KT) 12003G09MPS (12006G18KT) 24008G14MPS (24016G28KT |
|  | Скорост на вятъра (М) | [P]nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значителни вариации на скоростта на вятъра (С)2 | G[P]nn[n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единици на измерване (М) | MPS (или KT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видимост (М) | Преобладаваща видимост (М) | Nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  | 0350 CAVOK 7000 9000 9999 |
| Време в момента (явление) (С) 4,5 | Интензивност на метеорологичното явление (С)6 | - или + |  |  |  | - |  |  | CAVOK |  | RA HZ +TSRA FG -FZDZ PRFG +TSRASN -SNRA FG |
|  | Характеристики и тип на метеорологичното явление (М)7 | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSPL или TSRA или TSSN |  |  |  | IC или FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA DRSN или FZFG MIFG или PRFG |  |  |  |  |  |
| Облачност (М)8 | Количество облачност, долна граница или вертикална | FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или OVCnn |  | VVnnn или VV/// |  |  | NSC |  | CAVOK |  | FEW010 VV005 OVC020 VV/// NSC SCT005 BKN012 SCT008 |
|  | Тип на облачността | CB |  | - |  |  |  |  | CAVOK |  | BKN025CB |
| Температура (О)9 | Име на елемента (М) | ТХ |  |  |  |  |  |  |  |  | ТХ25/1013Z TN09/1005Z TX05/2112Z TNM02/2103Z |
|  | Максимална температура (М) | [M}nn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ден и час на наблюдаване на максимална температура (М) | nnnnZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Име на елемента (М) | TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимална температура (М) | [M}nn/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ден и час на наблюдаване на минимална температура (М) | nnnnZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очаквани значителни промени на един или повече елемента през периода на валидност (С)4,10 | Индикатор за промяна или за вероятност (М) | PROB30[TEMPO] или PROB40[TEMPO] BECMG или TEMPO или FM |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPO 0815/0818 250017G025MPS; (TEMPO 0815/0818 2500334G50KT); TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020; (TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020); BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010; (BECMG 3010/3011 00000KT 2400 OVC010); PROB30 1412/1414 0800 FG; BECMG 1412/1414 RA; TEMPO2503/2504 FZRA; FM1030 SN TEMPO 0612/0615 BLSN; PROB40 TEMPO 2906/3008 0500 FG; |
|  | Период от време на прогнозираната промяна (М) | nnnn/nnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вятър(С)4 | nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS или VRBnnMPS (или nnn[P]nn[G[P]nn]KT или VRBnnKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобладаваща видимост(С)4 | Nnnn |  |  |  |  |  |  |  | CAVOK |  |
|  | Интензитет на метеорологичните явления (С)4 | - или + | - |  |  |  |  | NSW |  |  |  |
|  | Характеристики и тип на метеорологичните явления (С)4 | DZ или RA или SN или SG или PL или DS или SS или FZDZ или FZRA или SHGR или SHGS или SHRA или SHSN или TSGR или TSGS или TSPL или TSRA или TSSN | IC или FG или BR или SA или DU или HZ или FU или VA или SQ или PO или FC или TS или BCFG или BLDU или BLSA или BLSN или DRDU или DRSA или DRSN или FZFG или MIFG или PRFG |  |  |  |  | NSW |  |  |  |
| Очаквани значителни промени на един или повече елемента през периода на валидност (С)4,10 продължение | Количество и долна граница на облачността или вертикална видимост (С)4 | FEWnnn или SCTnnn или BKNnnn или OVCnnn | VVVnnn или VV/// |  |  |  |  | NSC |  | CAVOK | FM051230 15015KMH 9999 BKN020 (FM051230 15008KT 9999 BKN020) BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020 |
|  | Тип облачност(С)4 | CB или TCU | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

      - Фиктивен индикатор за местоположение.

- Включва се в съответствие с т. 1.2.1.

- Включва се в съответствие с т. 1.2.1.

- Включва се, когато е приложимо.

- Една или повече, но не повече от три групи, в съответствие с т. 1.2.3.

- Да се включва, когато е приложимо в съответствие с т. 1.2.3. Няма идентификатор за „умерен” интензитет.

- Метеорологичните явления да се включват в съответствие с т. 1.2.3.

- Не повече от 4 слоя облачност; в съответствие с т. 1.2.4.

- Включва се в съответствие с т. 1.2.5.

- Включва се в съответствие с т. 1.3., т. 1.4. и т. 1.5.

Таблица 3.3

ГРУПИ ЗА ПРОМЯНА В ЛЕТИЩНАТА ПРОГНОЗА В КОДОВА ФОРМА TAF

| Индикатор за промяна или време |  | Период от време | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM |  | ndndnhnhnmnm | използва се за обозначаване на значителни промени на повечето метеорологични елементи с начало в ден ndnd, nhnh часа и nmnm минути (UTC); всички елементи дадени преди “FM” се включват и след “FM” ( т.е те се заместват с онези следващи съкращението “FM) |  |
| BECMG |  | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 | промяната се прогнозира да започне в ден nd1nd1 ,часа nh1nh1 часа (UTC) и да завърши в ден nd2nd2 ,часа nh2nh2 часа (UTC); след “BECMG” се включват само тези елементи, които се променят; периодът от време nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2обикновено не трябва да превишава 2 часа, а в някои случаи да не е по-голям от 4 часа |  |
| TEMPO |  | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 | използва се за прогнозиране на временни флуктуации на метеорологични елементи започващи в ден nd1nd1 ,часа nh1nh1 часа (UTC) и завършващи ден nd2nd2 ,часа nh2nh2 часа (UTC); след “TEMPO”„ се включват само елементите, чиито флуктуации се прогнозират; периодът от време на всяка флуктуация е не по-голям от 1 час и общо сумата от периодите на всички флуктуации е по-малка от половината от периода на прогнозата nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2. |  |
| PROBnn | - | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 | вероятност за поява (в %) на алтернативна стойност на прогнозирания елемент или елементи ; nn приема стойности 30 или 40; включва се непосредствено преди алтернативната стойност. | - |
|  | TE MPO | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 |  | вероятност за поява на временни флуктуации |

Таблица 3.4

Шаблон за зоналните прогнози за полети на малки височини във форма GAMET

Ключ: М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – условно включване, зависи от метеорологичните условия;

О – опционално включване (незадължително);

= - двойна линия показва, че текстът след нея се разполага на следващ ред.

| Елементи | Описание | Шаблон | Примери |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор на местоположението на РПИ (М) | Индикатор за местоположение ICAO на органа за ОВД, обслужващ РПИ, за които се отнася прогнозата (М) | nnnn | YUCC1 |
| Индекс на съобщението | Идентификатор на съобщението | GAMET | GAMET |
| Период валидност на прогнозата | Група от време и ден, показваща периода на валидност UTC (М) | VALID nnnnnn/nnnnnn | VALID 220600/221200 |
| Индикатор на местоположението на ЛМС (М) | Индикатор на местоположението на ЛМС, издаваща съобщението с отделящо тире | nnnn- | YUDO-1 |
| Име на РПИ или част от него (П) | Индикатор за местоположение и име на РПИ, за който се излъчва съобщението (C) | nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] [BLW FLnnn] или nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn] | YUCC ANSWELL FIR/2 BLW FL120 |

| Елементи | Описание | Шаблон |  |  |  |  |  |  |  | Примери |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Идентифика- тор и време |  | Описание |  |  | Местопо-ложение |  |  |  |  |  |
| Индикатор на началото на Част І (M) | Индикатор, показващ на началото на Част І (М) | SECN I |  |  |  |  |  |  |  | SECN I |  |  |
| Приземен вятър (С) | Скорост на приземния вятър над обширна област, превишаваща 15 m/s (30 възела) | SFC WSDP: [nn/nn] | n[nn] MPS (или n[nn] KT) |  |  |  |  | [N от Nnn или Snn или S от Nnn или Snn или W от Wnn или Enn или E от Enn или Wnn] или [nnnnnnnnnn]2 |  | SFC WSPD: 10/1216 MPS SFC WSPD: 40 KTE OF W10 |  |  |
| Приземна видимост (С) | Приземна видимост над обширна област под 5000 m, включително метеорологич ното явление, което причинява намалението на видимостта | SFC VIS: [nn/nn] | nnnn/ FG или BR или SA или DU или HZ или FU илиDS или SS или DZ или RA или SN или SG или IC или FC или GR или GS или PL или SQ |  |  |  |  |  |  | SFC VIS: 06/08 3000 M BR N OF N51 |  |  |
| Значими метеороло- гични явления (С) | Значими метеорологич- ни явления, включително гръмотевични бури и силни пясъчни и прашни бури | SIGWX: [nn/nn] | ISOL TS или OCNL TS или FRQ TS или OBSC TS или EMBD TC или HVY DS или HVY SS или SQL TS или ISOL TSGR или OCNL TSGR или OBSC TS или EMBD TSGR или SQL TSGR или VA |  |  |  |  |  |  | SIGWX: 11/12 ISOL TS SIGWX: 12/14 SS S OF N35 |  |  |
| Закрити планини (С) | Закрити планини | MT OBSC: [nn/nn] | nnnnnnnnnn2 |  |  |  |  |  |  | MT OBSC: MT PASSES S OF N48 |  |  |
| Облачност (С) | Обширни области с плътна или разкъсана облачност с височина на долната граница под 300 m (1000ft) над земната повърхност (AGL) или над средното морско ниво (AMSL) и/или възникване на купесто-дъждовни облаци (CB) или мощни купести облаци (TCU) | SIG CLD: [nn/nn] | BKN или OVC nnn[n]/nnn[n] M (или nnn[n]/nnn[n] FT) AGL или AMSL ISOL или OCNL или FRQ или OBSC или EMBD CB3 или TCU3 nnn[n]/nnn[n] M (или nnn[n]/nnn[n] FT) AGL или AMSL |  |  |  |  |  |  | SIG CLD: 06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL |  |  |
| Обледяване (С) | Обледяване (с изключение на възникващо в конвективни облаци или силно обледяване, за което вече е излъчено съобщение SIGMET) | ICE: [nn/nn] | MOD FLnn/nn или MOD ABV FLnn/nn или SEV FLnn/nn или SEV ABV FLnn/nn |  |  |  |  |  |  | ICE: MOD FL050/080 |  |  |
| Турбулент-ност (С) | Турбулентност (с изключение на възникващо в конвективни облаци или силна турбулент-ност, за която вече е излъчено съобщение SIGMET) | TURB:[nn/nn] | MOD FLnn/nn или MOD ABV FLnn/nn или SEV FLnn/nn или SEV ABV FLnn/nn |  |  |  |  |  |  | TURB: MOD ABV FL090 |  |  |
| Планински вълни (С) | Планински вълни (с изключение на силна турбулент-ност, за които вече е излъчено съобщение SIGMET) | MTV: [nn/nn] | MOD FLnn/nn или MOD ABV FLnn/nn или SEV FLnn/nn или SEV ABV FLnn/nn |  |  |  |  |  |  | MTV: MOD ABV FL090 N OF N63 |  |  |
| Съобщения SIGMET (С) | Съобщения SIGMET относно РПИ или негов под район, за който е валидна зоналната прогноза | SIGMET APPLICABLE: |  | n[,n],[n] |  |  |  |  |  | SIGMET APPLICABLE: 3,5 |  |  |
| или HAZARDOUS WX NIL (С)4 |  | HAZARDOUS WX NIL |  |  |  |  |  |  |  | HAZARDOUS WX NIL |  |  |
| Индикатор на началото на Част ІІ (M) | Индикатор, показващ на началото на Част ІІ (М) | SECN IІ |  |  |  |  |  |  |  | SECN IІ |  |  |
| Барични центрове и фронтове (M) | Барични центрове и фронтове и тяхното очаквано преместване и развитие (М) | PSYS: [nn] |  |  | L [n]nnn HPA или H [n]nnn HPA или FRONT или NIL | Nnnnn или Snnnn или Wnnnn или Ennnn или Nnnnn или Snnnn или Wnnnn или Ennnn TO Nnnnn или Snnnn или Wnnnn или Ennnn |  |  |  | PSYS:06 L 1004 HPA N5130 E0100 MOV NE 25KT WKN |  |  |
|  |  |  |  |  | MOV N или NE или E или SE или S или SW или W или NW nnKMH (nnKT) WKN илиNC или INTSF | - |  |  |  |  |  |  |
| Вятър и температура във височина (M) | Вятър и температура във височина най-малко за следните височини: 600, 1500 и 3000 m (2000, 5000 и 10000 ft) | WIND/T: |  |  | [n]nnn M (или [n]nnn FT) nnn/[n]nn MPS (или nnn/[n]nn KT) PSnn или MSnn | Nnnnn или Snnnn или Wnnnn или Ennnn или [N от Nnn или Snn] или [S от Nnn или Snn] или [W от Wnn или Enn] или [E от Wnn или Enn] или [nnnnnnnnnn] |  |  |  | WIND/T: 20000 FT 270/18 MPS PS03 5000 FT 250/20 MPS MSO2 10000 FT 240/22 MPS MS11 |  |  |
| Облачност (M) | Информация за облачност, която не е включена в Част І, с указване на типа и височината на долната и горната граница над земната повърхност (AGL) или над средното морско ниво (AMSL) | CLD: [nn/nn] |  |  | FEW или SCT или BKN или OVC ST или SC или CU илиAS или AC илиNS [n]nnn/[n]nnn M (или [n]nnn/[n]nnn FT) AGL или AMSL или NIL |  |  |  |  | CLD: BKN SC 2500/8000 FT AGL |  |  |
| Височина на ниво 0° (M) | Височина на ниво 0° над земната повърхност (AGL) или над средното морско ниво (AMSL), ако то е по-ниско от горната граница на въздушното пространство, за което е валидна прогнозата | FZLVL: |  |  | [ABV] nnnn FT AGL или AMSL |  |  |  |  | FZLVL: 3000 FT AGL |  |  |
| Прогноза на QNH (M) | Прогноза на най-ниската стойност на QNH в течение на периода на валидност | MNM QNH: |  |  | [n]nnn HPA |  |  |  |  | MNM QNH: 1004 HPA |  |  |
| Температура на повърхността на морето и състоянието на морето (О) | Температура на повърхността на морето и състоянието на морето, ако се изисква от РАНС | SEA: |  |  | T[nn]HGT[n]nM |  |  |  |  | SEA: T15 HGT 5 M |  |  |
| Вулканично изригване (M) | Име на вулкана | VA: |  |  | nnnnnnnnnn или NIL |  |  |  |  | VA: ETNA |  |  |

Забележки:

- Фиктивно местоположение.

- Описанието на добре известни географски места в свободен текст се свежда до минимум.

- Местоположението на CB и TCU се указва като допълнение към информацията за разкъсана или плътна облачност над обширна област, както е показано в примера.

- Когато не са включени елементи в Част І.

Приложение № 4

към чл. 86

Технически изисквания към информации SIGMET и AIRMET, летищни предупреждения и предупреждения и сигнали за срез на вятъра

В това приложение се определят техническите изисквания към информациите SIGMET и AIRMET, летищните предупреждения и предупрежденията за срез на вятъра, в съответствие с изискванията на глава шеста на наредбата.

1. Изисквания към информацията SIGMET

1.1 Формат на информацията SIGMET.

1.1.1. Съдържанието и последователността на елементите в информацията
SIGMET е в съответствие с Таблица 4.1

1.1.2. Информациите SIGMET се обозначават като „SIGMET”.

1.1.3. Поредният номер, в съответствие с Таблица 4.1, отразява
количеството информации SIGMET, издадени за РПИ след 00:01 часа UTC на
съответния ден. Метеорологичната служба за следене, чиято зона на
отговорност обхваща повече от един РПИ издават отделни съобщения SIGMET за
всеки РПИ в своята зона на отговорност.

1.1.4. В съобщение, съдържащо информация SIGMET се включва само едно от
следните метеорологични явления с използването на съответстващото на случая
съкращение:

а) за крейсерски ешелон (независимо от височината):

гръмотевична буря:

- скрита:                                                                                                        OBSC TS;

- вградена:                                                                                                     EMBD TS;

- честа:                                                                                                           FRQ TS;

- шквалова линия:                                                                                         SQL TS;

- скрита с град:                                                                                              OBSC TS GR;

- много на брой с град:                                                                                 FRQ TS GR;

- вградена с град:                                                                                           EMBD TS GR;

- шквалова линия с град:                                                                              SQL TS GR;

тропически циклон:

тропически циклон със средна 10-минутна скорост на вятъра при земята 17 m/s (34 възела) или повече:    							 TC и името на циклона.

Турбулентност

- силна турбулентност:                                                                                  SEV TURB

Обледяване

- силно обледяване:                                                    		SEV ICE;

- силно обледяване от преохладен дъжд:                 		SEV ICE (FZRA).

планински вълни

- силни планински вълни:                                                                SEV MTW

прашна буря

- силна прашна буря:                                                                        HVY DS

пясъчна буря

- силна пясъчна буря:                                                                       HVY SS

вулканични пепел

- вулканична пепел:                                                   VA (+ името на вулкана,                                                                                                     ако е известно)

радиоактивен облак:                                                            RDOACT CLD

1.1.5. При описанието на метеорологичното явление, поради което се
издава съобщение SIGMET, не се включва друга информация, освен указаната в
т. 1.1.4. В съобщението SIGMET, издадено поради гръмотевични бури или
тропически циклон, не се включват свързаните с тях турбулентност и
обледяване.

1.2. Разпространение на информацията SIGMET.

1.2.1. Съобщенията SIGMET се разпространяват до метеорологичните служби за следене, до СЦЗП и до други метеорологични служби в съответствие с РАНС. Съобщенията SIGMET за вулканична пепел се разпространяват и до
консултативния център за вулканична пепел.

1.2.2. Съобщенията SIGMET се разпространяват до международните банки данни - OPMET, и до центровете, определени от РАНС за обслужване на спътниковата комуникационна система на AFS.

2. Изисквания към информацията AIRMET.

2.1 Формат на съобщенията AIRMET

2.1.1. Съдържанието и последователността на елементите в информацията
AIRMET е в съответствие с Таблица 4.1.

2.1.2. Поредният номер, в съответствие с Таблица 4.1, отразява
количеството информация AIRMET, издадени за РПИ след 00:01 часа UTC на
съответния ден. Метеорологичната служба за следене, чиято зона на
отговорност обхваща повече от един РПИ издават отделни съобщения AIRMET за
всеки РПИ в своята зона на отговорност.

2.1.3. РПИ при необходимост се разделя на подрайони.

2.1.4. В съобщението, съдържащо информация AIRMET, се включва едно от
следните метеорологични явления с използването на съответстващото на случая
съкращение:

На крейсерски ешелон под полетно ниво 100 или под полетно ниво 150 или
по-високо в планински местности:

скорост на приземния вятър

скорост на приземния вятър над 15 m/s (30 възела) в обширен район:       SFC WSPD 										  (+ скоростта и единиците)

приземна видимост

- обширни области с видимост, намалена

под 5000, включително метеорологичното

явление, което причинява намалението на

видимостта:                                                                        SFC VIS

(+ видимостта)

(+ едно от явленията или

комбинации от тях: BR, DS, 										        DU, DZ,FC, FU, GR, GS, HZ,

IC, PL, PO, RA, SA,

SG, SN, SQ, SS или VA)

гръмотевични бури

- изолирани гръмотевични бури без град:                          ISOL TS

- отделни гръмотевични бури без град:                              OCNL TS

- изолирани гръмотевични бури с град:                              ISOL TSGR

- отделни гръмотевични бури с град:                                   OCNL TSGR

закритие на планините

- закритие на планините:                                                        MT OBSC

Облачност

- обширни райони с разкъсана или плътна

облачност с височина на долната граница под

300 м (1000 ft) над земната повърхност:

- разкъсана:                                                                    BKN CLD

(и височината на долната и                                                                                             	   горната граница и мерните                                                                                                        единици);

- плътна:                                                                        OVC CLD

(и височината на долната и                                                                                              	   горната граница и мерните

единици).

купесто-дъждовни облаци, които са:

- изолирани:                                                                    ISOL CB;

- отделни:                                                                        OCNL CB;

- чести:                                                                             FRQ CB.

мощни купести облаци, които са:

- изолирани:                                                                      ISOL TCU;

- отделни:                                                                          OCNL TCU;

- чести:                                                                              FRQ TCU.

Обледяване

- умерено обледяване (освен, когато е

свързано с конвективни облаци):                                    MOD ICE

Турбулентност

- умерена турбулентност (освен, когато е

свързана с конвективни облаци):                                    MOD TURB

Планински вълни

- умерени планински вълни:                                            MOD MTW

2.1.5. При описанието на метеорологичното явление, поради което се
издава съобщение AIRMET, не се включва друга информация, освен указаната в
т. 2.1.4. В съобщенията AIRMET, издадени поради гръмотевични бури или
купесто-дъждовни облаци, не се включват свързаните с тях турбулентност и
обледяване.

2.2. Разпространение на информацията AIRMET.

2.2.1. Съобщенията AIRMET се разпространява до метеорологичните служби
за следене в съседните РПИ и до други метеорологични служби в съответствие с РАНС.

2.2.2. Съобщенията AIRMET се разпространяват до международните банки
данни – OPMET и до центровете, определени от РАНС за обслужване на
спътниковата комуникационна система на AFS.

3. Изисквания към специалните сведения от ВС.

3.1. Специален доклад от ВС се предава по линия за предаване на данни
„въздух-земя” до 60 минути след неговото издаване.

3.2. Информацията за вятър и температура, включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предават до други ВС в полет.

4. Подробни критерии за информацията SIGMET и AIRMET и специалните сведения от ВС.

4.1. Идентификация на РПИ.

Когато въздушното пространство е разделено на РПИ и горен РПИ, в информацията SIGMET се включва идентификатор на местоположението на органа за ОВД, обслужващ съответния РПИ.

Информацията SIGMET, се отнася за цялото въздушно пространство включително РПИ и горен РПИ, а зоните и полетните нива се описват в съобщението.

4.2. Критерии за явленията, включени в информацията SIGMET и AIRMET и
специалните сведения от ВС.

4.2.1. Гръмотевичните бури и купесто-дъждовните облаци в района на отговорност се считат за:

а) скрити (OBSC) – ако те са скрити от димка, дим или наблюдението им е затруднено поради тъмнина;

б) вградени (EMBD) – ако те са вградени в облачни слоеве и не могат лесно да се разпознаят;

в) изолирани (ISOL) – ако те се състоят от отделни елементи с
максимално покритие по-малко от 50% от площта на района на реално или
прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на периода на
валидност на прогнозата);

г) отделни (OCNL) – ако те се състоят от достатъчно разделени елементи с максимално покритие 50% - 75% от площта на района на реално или
прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на периода на
валидност на прогнозата).

4.2.2. Гръмотевичната буря се счита за честа (FRQ), ако в тази област съседните гръмотевичните бури не са или са слабо обособени като
самостоятелни такива с максимално покритие над 75% от площта на района на
реално или прогнозирано въздействие (във фиксирано време или в течение на
периода на валидност на прогнозата).

4.2.3. Шквалова линия (SQL) е гръмотевична буря, разположена по линия, при която няма разстояние между отделните облаци или разстоянията са
незначителни.

4.2.4. Означението за град – GR, се използва при необходимост от
допълнително описание на гръмотевичната буря.

4.2.5. Силна и умерена турбулентност (TURB) се използва само
за: турбулентност на малки височини, свързана със силни приземни ветрове;
вихрови потоци; или турбулентност в облачност или турбулентност в ясно небе
(CAT). Турбулентността не се използва във връзка с конвективни облаци.

4.2.6. Турбулентността се счита за:

а) силна, ако максималната стойност на кубичния корен от EDR по-голяма от 0.7 и

б) умерена, ако максималната стойност на кубичния корен от EDR по-голяма от 0.3 и по-малка или равна на 0.7.

4.2.7. Означението за силно и умерено обледяване (ICE) се използва само за обледяване в облаци, които не са конвективни. Преохладен дъжд (FZRA) се използва само при условия на силно обледяване, свързано с преохладен дъжд.

4.2.8. Планинските вълни (MTW) се считат за:

а) силни, ако се съпровождат с низходящ поток със скорост от 3,0 m/s
(600ft/min) или повече и/или се наблюдава или прогнозира силна
турбулентност;

б) умерени, ако се съпровождат с низходящ поток със скорост от 1,75 m/s до 3,0 m/s (350 - 600ft/min) или повече и/или се наблюдава или прогнозира умерена турбулентност.

5. Изисквания към летищните предупреждения.

5.1. Формат и разпространение на летищните предупреждения.

5.1.1. Летищните предупреждения се издават в съответствие с образеца от Таблица 4.2 при поискване от авиационните оператори или летищните служби и се разпространяват до заинтересованите страни в съответствие с местните договорености.

5.1.2. Поредният номер, отбелязан в шаблона в Табл.6.2, отразява количеството летищни предупреждения, издадени за даденото летище след 00:01 часа UTC на съответния ден.

5.1.3. В съответствие Таблица 4.2, летищните предупреждения се издават във връзка с реално или очаквано възникване на едно или няколко от следните явления:

- тропически циклон (включва се в случаите, когато се очаква средната 10-минутна скорост на приземния вятър на летището да е 17 m/s (34 възела) или повече;

- гръмотевична буря;

- град;

- сняг (включително очаквано или паднало количество сняг);

- преохладен валеж;

- скреж или слана;

- пясъчна буря;

- прашна буря;

- издигащ се пясък или прах;

- силен приземен вятър и пориви;

- шквал;

- вулканична пепел;

- цунами;

- утаяване на вулканична пепел;

- токсични химикали;

- други явления, локално съгласувани.

5.1.4. Използването на текст, допълнителен към съкращенията от Таблица 4.2, се свежда до минимум. Допълнителната информация е във вид на явен текст със съкращения при използване на утвърдени от ICAO съкращения и числени стойности. При отсъствие на утвърдени от ICAO съкращения се използва явен текст на английски език.

5.2. Количествени критерии за летищните предупреждения.

5.2.1. В случаите, при които за издаване на летищните предупреждения са необходими количествени критерии, те се съгласуват между летищната метеорологична служба и потребителите на тази информация.

6. Изисквания към предупрежденията за срез на вятъра.

6.1. Определяне на срез на вятъра.

6.1.1. Сведения за наличие на срез на вятъра се получават с помощта на:

а) наземни уреди за дистанционно измерване – например метеорологичен
радар;

б) система от ветромери или датчици за налягане, разположени в такъв
ред, че да позволяват непрекъснатото следене на отделна писта или писти и
свързаните с тях траектории за излитане и подход за кацане;

в) доклад от ВС на етапа на набор или подход за кацане съгласно Глава
четвърта;

г) друга метеорологична информация, например от подходящи датчици,
разположени на съществуващи мачти или кули в околностите на летището или
близки възвишения.

6.1.2. Срезът на вятъра като правило се наблюдава в комбинация със
следните метеорологични явления:

- гръмотевични бури, микропориви, фуниевидни облаци (торнадо и воден
смерч) и фронтални пориви;

- фронтални повърхности;

- силен приземен вятър, съчетан с местната топография;

- фронт на морски бриз;

- планински вълни (включително ротори на малки височини в района на
летището);

- ниски температурни инверсии.

6.2. Формат и разпространение на предупрежденията за срез на вятъра
Предупрежденията за срез на вятъра се включват като допълнителна
информация и в локалните редовни и специални сведения и в сведенията в
кодова форма METAR/SPECI в съответствие с Таблици 3.2 и 3.3 от Приложение
№ 1.

6.2.1. Предупрежденията за срез на вятъра се издават съгласно Таблица 4.3 и се разпространяват в съответствие с договореностите между органите за ОВД и съответните ползватели.

Поредният номер, отбелязан в шаблона в Таблица 6.3, отразява количеството летищни предупреждения, издадени за даденото летище след 00:01 часа UTC на съответния ден.

6.2.2. Използването на текст, допълнителен към съкращенията от Таблица
4.3 се свежда до минимум. Допълнителната информация е във вид на явен текст
със съкращения при използване на утвърдени от ICAO съкращения и числени
стойности. При отсъствие на утвърдени от ICAO съкращения се използва открит
текст на английски език.

6.2.3. В случая, когато доклад от ВС се използва за изготвяне на
предупреждение за срез на вятъра или за потвърждение на по-рано издадено
предупреждение, съответния доклад от ВС, включително типа на това ВС, се
включва в предупреждението без изменение.

6.2.4. Сигналът за срез на вятъра се разпространява непосредствено от наземните уреди за дистанционно измерване или определяне на срез на вятъра в съответствие с локалните договорености.

6.2.5. Когато се наблюдават микропориви, докладвани от екипаж на ВС или
определени от наземното оборудване или с дистанционна апаратура,
предупреждението за срез на вятъра включва конкретно позоваване на
микропориви.

6.2.6. Когато за подготовка на предупреждение за срез на вятъра се
използва информация от наземно оборудване или от дистанционна апаратура, в
предупреждението се указва при възможност конкретните участъци на пистата за
излитане и кацане и разстоянието по траекториите за излитане или за подхода
за кацане.

Таблица 4.1

Шаблон за съобщения SIGMET и AIRMET и специални доклади до ВС

Ключ:       М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – опционално включване (незадължително);

= – двойна линия показва, че текстът след нея се разполага на следващ ред.

| Елементи специфици-рани в Глава пет | Подробно описание |  |  |  | Шаблон |  |  |  |  |  | Примери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SIGMET |  |  | AIRMET | Специален доклад от ВС1 |  |  |  |  |  |
| Индикатор местоположението РПИ (М)2 | ICAO индикатор на местоположението в РПИ (M) |  |  |  | nnnn |  |  |  | - |  | YUCC3 YUDD3 |  |  |  |
| Идентификатор (М) | Идентификация и пореден номер4 (М) |  |  |  | SIGMET n[n}n |  |  | AIRMET n[n]n | ARS |  | SIGMET B5 SIGMET A3 AIRMET C2 ARS |  |  |  |
| Период на валидност (М) | Групи “дата-време”, указващи периода на валидност (UTC) (М) |  |  |  | VALID nnnnnn/nnnnnn |  |  |  | -5 |  | VALID 221215/221600 VALID 101520/101800 VALID 251600/252200 |  |  |  |
| Индикатор на место- положението на СМО (М) | СМО индикатор на местоположението – разделя се от сведението с тире |  |  |  | nnnn- |  |  |  |  |  | YUDO-3 YUDO-3 |  |  |  |
| АКО СВЕДЕНИЕТО SIGMET Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метеорологично явление (М)7 | Описание на явлението, поради което се издава сведението SIGMET/ AIRMET (С) |  | OBSC8 TS [GR9] EMBD10 TS [GR] FRQ11 TS [GR] SQL12 TS [GR] TC nnnnnnnnnn или NN25 SEV TYRB13 SEV ICE14 SEV ICE (FZRA) 14 SEV MTW15 HVY DS HVY SS [VA ERUPTION] [MT] [nnnnnnnnnn] [PSNNnn[nn] или Snn[nn] или Enn[nn] или Wnn[nn] VA CLD RDOACT CLD |  |  | SFC WSPD nn(n)KMH (или SFC WSPD nn[nn]KT) SFC VIS nnnnM (nn) 16 ISOL17TS[GR]9 OCNL18TS[GR] MT OBSC BKN CLD nn/ [ABV]nnnnM (или BKN CLD nn/[ABV]nnnnFT) OVC CLD nn/ [ABV]nnnnM (или OVC CLD nn/[ABV]nnnnFT) ISOL17 CB19 OCNL18 CB FRQ11 CB ISOL 17TCU19 OCNL18 TCU 19 FRQ11 TCU MOD TURB13 MOD ICE14 MOD MTW15 |  |  | TS TSGR SEV TURB SEV ICE SEV MTW HVY SS VA CLD[FL nn/nnn] VA [MT nn nnnnnnnn] MOD TURB MOD ICE |  | SEV TURB FRQ TS OBSC TSGR EMBD TSGR TC GLORIA TC NN VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S15 E073 VA CLD MOD TURB MOD MTW ISOLCB BKN CLD 120/900M (BKN CLD 400/3000FT) OVC CLD 270/ABV/3000M OVC CLD900/ ABV10000FT) SEV ICE RDOACT CLD |  |  |  |
| Наблюдавано или прогнозирано метеорологично явление (М) |  | Индикатор – явлението е наблюдавано и се очаква да продължи или е прогнозирано (М) |  | OBS [AT nnnnZ] FCST [AT nnnnZ] |  |  |  |  |  | OBS AT nnnnZ |  | OBS AT 1210Z OBS FCST AT 1815Z |  |  |
| Местоположение (С) 26 |  | Местоположение (географска дължина и ширина в градуси и минути или международно известни географски пунктове) |  | Nnn[nn] Wnnn[nn] или Nnn[nn] Ennn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Snn[nn] Ennn[nn] или N OF Nnn[nn] или S OF Nnn[nn] или N OF Snn[nn] или S OF Snn[nn] [AND] W OF Wnn[nn] или E OF Wnn[nn] или W OF Enn[nn] или E OF Enn[nn] или [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn] – N[nn]nn или Snn[nn]Wnn[nn] или Enn[nn] или [N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF AT] nnnnnnnnnn WI Nnn[nn]илиSnn[nn] Wnnn[nn]илиEnnn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – [Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] – Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] |  |  |  |  |  | Nnnnn Wnnnnn или Nnnnn Ennnnn или Snnnn Wnnnnn или Snnnn Ennnnn |  | S OF N54 N OF N50 N2020 W07005 AT YUSB3 N2706 W07306 N48 E010 N OF N1515 AND W OF E13530 W OF E1554 N OF LINE S2520 W11510 – S2520W12010 WI N6030 E02550- N6055 E02500 – N6050 E02630 |  |  |
| Ниво (С) 26 |  | Полетно ниво или височина и дебелина20 (C) |  | [SFC/]FLnnn или [SFC/]nnnM(or [SFC/] nnnnFT) или FLnnn/nnn или TOP FL nnn или [TOP]ABV FL nnn или21 CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (или CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (или CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) или22 FL nnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] [nn KM WID LINE23 BTN (nnNM WID LINE BTN)] [Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] - Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]] FL nnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM] [Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn] - Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnnn[nn] или Ennn[nn]]] |  |  |  |  |  | FL nnn or nnnnM (or nnnnFT) |  | FL180 FL050/180 TOP FL390 SFC/FL078 TOP ABV FL100 FL310/450 CB TOP FL500 WI 270KM OF CENTRE (CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE) FL310/350 APRX 220KM BY 35KM FL390 |  |  |
| Движение или очаквано движение (С) 26 |  | Движение или очаквано движение (посока и скорост) по отношение на една от шестнадесетте посоки на компаса или стационарен |  | MOV N [nnKMH] или MOV NNE [nnKMH] или MOV NE [nnKMH] или MOV ENE [nnKMH] или MOV E [nnKMH] или MOV ESE [nnKMH] или MOV SE [nnKMH] или MOV SSE [nnKMH] или MOV S [nnKMH] или MOV SSW [nnKMH] или MOV SW [nnKMH] или MOV WSW [nnKMH] или MOV W [nnKMH] или MOV WNW [nnKMH] или MOV NW [nnKMH] ] или MOV NNW [nnKMH] (или MOV N [nnKT] или MOV NNE [nnKT или MOV NE [nnKT] или MOV ENE [nnKT или MOV E [nnKT] или MOV ESE [nnKT или MOV SE [nnKT] или MOV SSE [nnKT] MOV S [nnKT] или MOV SSW [nnKT или MOV SW [nnKT] или MOV WSW [nnKT MOV W [nnKT] или MOV WNW [nnKT или MOV NW [nnKT]) или MOV NNW [nnKT или STNR |  |  |  |  |  | - |  | MOV E 40KMH (MOV E 20KT) MOV SE STNR |  |  |
| Изменение на интензивността (С) 26 |  | Очаквано изменение на интензивността (С) |  | INTSF или WKN или NC |  |  |  |  |  | - |  | WKN |  |  |
| Прогнозирано местоположение (С) 20,26 |  | Прогнозирано местоположение на вулканичния облак или на центъра на тропическия циклон в края на периода на валидност на информацията SIGMET (С) |  | FCST nnnnZ TC CENTRE Nnn[nn] или Snn[nn] Wnn[nn] или Enn[nn] или FCST nnnnZ VA CLD APRX [nnKM WID LINE23 BTN (nnNM WD LINE BTN)] Nnn[nn] или Snn[nn] Wnn[nn] или Enn[nn] - Nnn[nn] или Snn[nn] Wnn[nn] или Enn[nn] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnn[nn] или Enn[nn]] [-Nnn[nn] или Snn[nn] Wnn[nn] или Enn[nn]] [AND]27 |  |  | - |  |  | - |  | FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345 FCST 1700Z VA CLD APRX S15 E075 – S15 E081 S17 E087 S18 E079 S15 E075 |  |  |

или

| Отмяна на информацията SIGMET/AIRMET 24 (С) | Отмяна на информацията SIGMET/AIRMET с оказване на неговата идентификацията | CNL SIGMET SST [nn]n nnnnnn/ nnnnnn | CNL AIRMET [nn]n nnnnnn/ nnnnnn | - | CNL SIGMET 2 101200/10160024 CNL SIGMET 3 251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR24 CNL AIRMET 151520/15180024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележки:

- Информацията за вятър и температура, включена в специалните доклади от ВС, предавани в автоматичен режим, не се предават до други ВС в полет, съгласно 3.2.

- Виж 4.1.

- Фиктивно местоположение.

- В съответствие с 1.1.3 и 2.1.2.

- Виж 3.1.

- Виж 2.1.3.

- В съответствие с 1.1.4 и 2.1.4.

- В съответствие с 4.2.1.а.

- В съответствие с 4.2.4.

- В съответствие с 4.2.1.б.

- В съответствие с 4.2.2.

- В съответствие с 4.2.3.

- В съответствие с 4.2.5. и 4.2.6.

- В съответствие с 4.2.7.

- В съответствие с 4.2.8.

- В съответствие с 2.1.4.

- В съответствие с 4.2.1.в.

- В съответствие с 4.2.1.г.

- Използването на купесто-дъждовни Cb и мощни купести облаци TCU е ограничено в съответствие с 2.1.4.

- Само за съобщения SIGMET за облак от вулканична пепел и тропични циклони.

- Само за съобщения SIGMET за тропични циклони.

- Само за съобщения SIGMET за облак от вулканична пепел.

- Права линия, начертана между две точки на карта с Меркатова проекция или права линия между две точки, която пресича линията на дължината при постоянен ъгъл.

- Край на съобщението (при отмяна на летищното предупреждение).

- Използва се за тропични циклони без имена.

- В случай, когато пространството, заето от едно и също метеорологично явление заема повече от една област в един FIR, елементите му могат да се повторят, ако е необходимо.

- Използва се за два облака от вулканична пепел или два центъра  на тропични циклони, влияещи на съответния FIR.

Таблица 4.2

Шаблон за летищно предупреждение

Ключ:        М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – опционално включване (включва се, когато е приложимо).

| Елемент | Подробно описание | Шаблон | Примери |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор на местоположението на летището (М) | Индикатор на местоположението на летището | nnnn | YUCC1 |
| Индекс на типа съобщение (М) | Тип на съобщението и пореден номер | AD WRNG n | AD WRNG 2 |
| Период на валидност (М) | Ден и време на периода на валидност в UTC | [VALID nnnnnn/nnnnnn] | VALID 212302/211530 |
| АКО ЛЕТИЩНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН |  |  |  |
| Явление | Описание на явлението, поради което се издава летищно предупреждение | TC nnnnnnnnnn или [HVY] TS или GR или [HVY] SN [nnCM]3 или [HVY] FZRA или [HVY] FZDZ или RIME4 или [HVY] SS или [HVY] DS или SA или DU или SFCWSPD nn[n] MPS MAX nn[n] (SFCWSPD nn[n] KT MAX nn[n]) или SFC WIND nnn/nn[n]MPS MAX nn[n] (SFC WIND nnn/nn[n]KT MAX nn[n]) SQ или FROST или TSUNAMI или VA[DEPO] или TOX [chem.] или Свободен текст 32 букви5 | TC ANDREW HVY SN 25CM SFC WSPD 20MPS MAX 30 |
| Наблюдавано или прогнозирано явление | Идентификатор дали явлението е наблюдавано или прогнозирано | OBS [AT nnnZ] или FCST | OBS AT 1200Z OBS |
| Промяна на интензивността | Очаквана промяна на интензивността | INTSF или WKN или NC | WKN |

или

| Прекратяване на летищно предупреждение6 | Прекратяване на летищно предупреж - дение с оказване на идентификация му | CNL AD WRNG [n]nn nnnnnnn/nnnnnn | CNL AD WRNG 2 211230/211530 |
| --- | --- | --- | --- |

Забележки:

- Фиктивен индикатор за местоположение.

- Едно явление или комбинация с него, в съответствие с т. 5.1.3.

- В съответствие с т. 5.1.3.

- Скреж или слана, в съответствие с 5.1.3.

- В съответствие с 5.1.4.

- Край на съобщението (ако летищното предупреждение се прекратява).

Таблица 4.3

Шаблон за предупреждение за срез на вятъра

Ключ:        М – задължително включване, част от всяко съобщение;

С – опционално включване (незадължително).

| Елемент | Подробно описание | Шаблон | Примери |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор на местоположението на летището (М) | Индикатор на местоположението на летището | Nnnn | YUCC1 |
| Индекс на типа съобщение (М) | Тип на съобщението и пореден номер | WS WRNG n | WS WRNG 01 |
| Време на съставяне и срок на валидност (М) | Ден и време на издаване и когато и приложимо - срок на действие в UTC | nnnnnn [VALID TL nnnnnn] или [VALID nnnnnn/nnnnnn] | 211230 VALID TL 211330 211200 VALID 221215/2213 |
| АКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА СРЕЗ НА ВЯТЪРА Е ЗА ОТМЯНА, ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ В КРАЯ НА ТОЗИ ШАБЛОН |  |  |  |
| Метеорологично явление (М) | Идентификация на явлението и неговото местоположение | [MOD] или [SEV] WS IN APCH [MOD] или [SEV] WS [APCH] RWY nnn или [MOD] или [SEV] WS IN LIMB-OUT или MBST IN APCH или MBST [APCH] RWY nnn или MBST IN CLIMB-OUT или MBST CLIMB-OUT RWYnnn | WS APCH RWY12 MOD WS RWY34 WS IN CLIMB-OUT MBST APCH RWY26 MBST IN CLIMB-OUT |
| Наблюдавано, съобщавано или прогнозирано явление (М) | Идентификация за това, дали явлението е наблюдавано или се съобщава и се очаква да продължи или се прогнозира | REP AT nnnn nnnnnnnn или OBS [AT nnnn] или FCST | REP AT 1510 B747 OBS AT 1205 FCST |
| Подробно описание на явлението (С)2 | Описание на явлението, поради което се издава предупреждението за срез на вятъра | SFC WIND: nnn/nnKMH (или nnn/nnKT) nnnM(nnnFT)-WIND: nnn/nnKMH (или nnn/nnKT) или nnKMH (или nnKT) LOSS nnKM (или nnNM) FNA RWYnn или nnKMH (или nnKT) GAIN nnKM (или nnNM) FNA RWYnn | SFC WIND: 320/20KMH 60M-WIND: 360/50KMH (SFC WIND: 320/10KT 200FT-WIND: 360/25KT) 60KMH LOSS 4KM FNA RWY13 (30KT LOSS 2NM FNA RWY13) |

или

| Отмяна на предупреждението за срез на вятъра3 | Отмяна на предупреждението за срез на вятъра с оказване на неговата идентификация | CNL WS WRNG n nnnnnn/nnnnnn | CNL WS WRNG 1 211230/2113303 |
| --- | --- | --- | --- |

Забележки:

- Фиктивно местоположение.

- В съответствие с т. 6.2.5.

- Край на съобщението (при отмяна на предупреждението за срез на вятъра).

Приложение № 5

към чл. 94, ал. 2

Технически изисквания за аеронавигационна климатологична информация

Настоящите технически изисквания детайлизират видовете и обема на аеронавигационната климатологична информация и начините на нейното разпространение, съответствие с Глава седма от Наредбата.

1. Обработка на аеронавигационната климатологична информация.

Данните от метеорологичните наблюдения на летищата се събират,
обработват и съхраняват във форма, подходяща за изготвянето на летищна
климатологична информация.

2. Обмен на аеронавигационната климатологична информация.

При договореност ДАНО предоставя аеронавигационна климатологична
информация на заинтересованите оператори и други ползватели на авиационни
услуги.

3. Съдържание на аеронавигационна климатологична информация.

3.1. Летищните климатологични таблици

3.1.1. В летищните климатологични таблици се включват следните
параметри:

а) средни стойности и вариации, в това число максимални и минимални
стойности, на метеорологичните елементи (напр. температура на въздуха);

б) честотата на поява на метеорологични явления, които оказват влияние
върху провеждането на полетите на летището (напр. пясъчна буря);

в) честотата на поява на определени стойности на един, или комбинация от два или повече елемента (напр. комбинация от ниска видимост и ниски облаци).

3.1.2. Летищните климатологични таблици включват информацията,
необходима за подготвяне на летищните климатологични резюмета в съответствие с т. 3.2.

3.2. Летищните климатологични резюмета

3.2.1. Летищните климатологични резюмета включват:

а) честоти на поява на стойности на видимост на пистата за излитане и
кацане и/или на видимост, и/или височина на долната граница на най-ниския
облачен слой с количество BKN или OVC, под определени прагови стойности в
определени моменти от време;

б) честоти на стойности на видимостта под определени прагови стойности в определени моменти от време;

в) честоти на стойности на височината на долната граница на най-ниския облачен слой с количество BKN или OVC под определени прагови стойности в определени моменти от време;

г) повторяемост на посока и скорост на вятъра в зададени интервали;

д) повторяемост на стойности на приземната температура в 5-градусови
интервали и определени моменти от време;

е) средни стойности и отклонения от тях, включително максимални и
минимални стойности на метеорологични елементи, необходими за целите на
оперативното планиране, включително за изчисляване на характеристиките за
излитане.

Приложение № 6

към чл. 103

Технически изисквания за обслужване на операторите и екипажите на ВС

Техническите изисквания конкретизират начините на метеорологично
обслужване на операторите и екипажите на ВС (вид и форма на метеорологичната информация, методите, средствата, времето и мястото за предоставяне й), както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност, в съответствие с изискванията за обслужването на операторите и екипажите на ВС са определени в Глава осма от Наредбата.

1. Начини на предоставяне и формат на метеорологичната информация

1.1. Метеорологичната информация се предоставя на операторите и екипажите на ВС и включва един или повече от посочените начини:

а) ръкописен или печатан материал, който включва стандартните карти и форми;

б) данни в цифрова форма;

в) брифинг;

г) консултация;

д) излагане на материали на публично място;

е) със средствата на автоматизирана система за предполетна информация, осигуряваща възможност за самостоятелен брифинг и подготвяне на полетната документация като се запазва възможността операторите и членовете на екипажите на ВС да се консултират с метеорологичната служба при необходимост, в съответствие с т. 5.1.

1.2. Основният метод за предоставяне и визуализация на метеорологичната информация на операторите и екипажите на ВС е самостоятелен брифинг чрез автоматизирана предполетна информационна система, освен, ако друго не е договорено в споразумение между ДАНО и заинтересованите оператори. В такъв случай, видът и формата на метеорологичната информация, методите, средствата, времето и мястото за предоставяне се определят в гореспоменатото споразумение.

1.3. По искане на оператора метеорологичната информация, предоставяна за планирането на полетите, включва данни за определяне на най-ниското безопасно полетно ниво.

2. Изисквания към информацията за предполетно планиране и препланиране по време на полет

2.1. Информация за атмосферата във височина.

Информацията за атмосферата във височина в правилна мрежа от точки, предназначена за предполетно планиране и препланиране по време на полет, постъпва от СЦЗП в кодова форма GRIB.

2.2. Информацията за значими метеорологични явления.

Информацията за значими метеорологични явления, предназначена за
предполетно планиране и препланиране по време на полет, постъпва от СЦЗП в
кодова форма BUFR.

2.3. Особености при обслужване на полети с хеликоптери.

Метеорологичната информация за предполетно планиране и препланиране по
време на полет за полети с хеликоптери, изпълнявани до съоръжения в открито
море, включва данни за нивата от морското ниво до полетно ниво 100. Специално се отбелязват очакваната приземна видимост, количеството, вида, долната и горната граница на облаците под полетно ниво 100, състоянието и температурата на морето, атмосферното налягане на средното морско ниво, наличието или очакваното възникване на турбулентност и обледяване в съответствие с РАНС.

3. Изисквания към брифинга и консултацията на екипажите

3.1. Информация излагана на показ.

Метеорологичната служба, в помощ на членовете на екипажите на ВС или упълномощени от авиационния оператор лица, както и за използване по време на брифинга и консултацията, излага на публични места последната налична информация, която е лесно достъпна за членовете на екипажите на ВС и другите ползватели по чл. 2, ал. 2  на наредбата.

3.2. Информация в полетната документация.

4. Изисквания към полетната документация

4.1. Информация в полетната документация.

4.1.1. Полетната документация по отношение на прогнозата на вятъра и температурата във височина и на опасни метеорологични явления се представя във форма на карти. За полети на малки височини се използва алтернативно зонални прогнози във форма GAMET.

4.1.2. METAR и SPECI, включително тренд-прогнози (издадени в съответствие с РАНС), TAF, GAMET, SIGMET, AIRMET и информацията от Консултативните центрове за вулканична пепел и за тропични циклони се представят в съответствие с Приложения 1, 3 и 5 съответно. Метеорологична информация от този вид, получена от други ЛМС се включва в полетната документация без изменения.

4.1.3. В полетната документация се обясняват използваните индикатори на местоположение и съкращения.

4.1.4. Формите и легендите на картите, включени в полетната документация са отпечатани на английски, френски, руски или испански. При необходимост се използват утвърдени съкращения, а единиците на измерване за всеки елемент се отбелязват в съответствие с Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация (обн., ДВ, бр. 77 от 1999 г.).

4.2. Карти в полетната  документация.

4.2.1. Характеристики на картите.

4.2.1.1. Картите, включени в полетната документация, трябва да са с високо качество - ясни и четливи и да отговарят на следните изисквания:

а) размерът на карта е стандартен - А4;

б) големи географски обекти, като брегови линии или големи реки и езера, се очертават по начин, който ги прави лесни за разпознаване;

в) при компютърна подготовка на картите, метеорологичната информация се визуализира ясно над географската информация, която остава като фон. Когато двете информации се припокриват, видима е само метеорологичната;

г) основните летища се обозначават с точка и буквен идентификатор, който е първата буква от името на града, обслужван от това летище, както е определено в РАНС;

д) върху картата се нанася географска мрежа, като паралелите и
меридианите са през 10°, а през интервали от 1° са нанесени точки;

е) географската ширина и дължина се отбелязват в различни точки по картата, а не само в краищата й;

ж) надписите върху картата са ясни и опростени, включват името на СЦЗП или съответния център, предоставящ информацията, типа на картата, датата и часа на валидност и, ако е необходимо, типовете на използваните единици се обозначават по начин, позволяващ еднозначно тълкуване.

4.2.1.2. Метеорологичната информация, включена в полетната документация се представя в следния вид:

а) вятърът върху картите се обозначава със стрелки с пера и защриховани флагчета в достатъчно гъста мрежа;

б) температурите се обозначават с цифри в достатъчно гъста мрежа;

в) данните за температурата и вятъра, получени от СЦЗП, се нанасят в достатъчно гъста географска мрежа по дължина и ширина;

г) стрелките на вятъра се визуализират ясно над температурите, след което следва географската информация, която остава като фон.

4.2.2. Комплект от предоставяни карти.

4.2.2.1. Минималният брой карти за полети между полетно ниво 250 и полетно ниво 630 включва една карта за значимите явления във високите слоеве (между полетни нива 250 и 630) и една прогностична карта за вятъра и температурата на ниво 250 hPa.

4.2.2.2. Предоставяните карти, се генерират от числената прогноза, предавани от СЦЗП винаги, когато тази прогноза покрива маршрута по отношение на време, височина и географска локализация.

4.2.3. Обозначения на височините в полетната документация.

В полетната документация обозначенията на височините се дават, както следва:

а) обозначенията, които се отнасят до метеорологични условия по
маршрута, например за вятъра във височина, турбулентност или долна и горна
граница на облаците, се дават в полетни нива (те могат да бъдат изразени и в налягане, абсолютна височина), а за полетите на малки височини – във височина над земната повърхност;

б) обозначенията, които се отнасят до метеорологичните условия на
летището, например, височината на долната граница на облаците, се дават във
височина над нивото на летището.

4.3. Документация за полети на малки височини.

4.3.1. Информация във форма на карти.

Когато прогнозата се предоставя във вид на карти, полетната документация за полети на малки височини, включително провежданите по правилата за визуални полети до полетно ниво 100 (или до полетно ниво 150 в планински райони, а при необходимост и до по-големи височини) включва следното:

а) информация от сведения SIGMET и AIRMET;

б) карти за вятъра и температурата във височина, в съответствие с Приложение № 3 т. 4.3;

в) карти за значимите метеорологични явления в съответствие с
т. 4.3 от Приложение № 3.

4.3.2. Информация в явен текст със съкращения

Когато прогнозата не се предоставя във вид на карти, полетната
документация за полети на малки височини, включително провежданите по
правилата за визуални полети до полетно ниво 100 (или до полетно ниво 150 в
планински райони, а при необходимост и до по-големи височини) включва
следното:

а) информация SIGMET и AIRMET;

б) зонални прогнози GAMET.

5. Изисквания към автоматизирани предполетни информационни системи за
брифинг, консултация, планиране на полети и полетна документация.

5.1. Достъп до системата.

В автоматизираните предполетни информационни системи, осигуряващи провеждането на самостоятелен брифинг, се предвижда при необходимост
възможността за консултация на операторите и екипажите на ВС със съответната летищна метеорологична служба по телефона или чрез други подходящи телекомуникационни средства.

5.2. Детайлни спецификации на системата.

Автоматизираните предполетни информационни системи, предназначени за предоставяне на метеорологична информация за целите на самостоятелен брифинг, полетно планиране и снабдяване с полетна документация:

а) осигуряват постоянно актуализиране на системната база данни и контрол за достоверност и цялостност на съхраняваната метеорологична информация;

б) осигуряват на операторите, членовете на екипажите и авиационните
ползватели достъп до системата чрез подходящи комуникационни средства;

в) използват процедури за достъп и заявки с използване на явен текст със съкращения, указателите за местоположение на ICAO, указателите за типа данни в авиационните метеорологични кодове, определени от СМО или базирани на потребителски интерфейс с менюта или други подходящи механизми, съгласувани между ДАНО и заинтересованите ползватели;

г) предоставят бърз отговор на заявките на ползвателите.

6. Изисквания към информацията за ВС в полет

6.1. Предоставяне на информация по време на полет.

Летищна метеорологична служба, получила заявка за метеорологична
информация от екипаж на ВС в полет осигурява исканата информация, включително и с помощ при необходимост на друга летищна метеорологична служба.

6.2. Информация за планиране по време на полет.

Метеорологичната информация, необходима на оператора за планиране по
време на полет, се предоставя по време на полета и съдържа някой или всички
от следните елементи:

а) METAR и SPECI (включително тренд-прогнози, издадени в съответствие с РАНС);

б) TAF и коригирани TAF;

в) информации SIGMET, AIRMET и специални доклади от ВС, съответстващи на изпълнявания полет, освен ако те вече не са използвани за съобщение SIGMET;

г) информация за вятъра и температурата във височина.

д) информацията от Консултативните центрове за вулканична пепел и за тропични циклони

е) друга метеорологична информация в буквено-цифрова или графична форма, ако има специално за целта споразумение между ДАНО и съответния заинтересован оператор.

Приложение № 7

към чл. 106, ал. 2

Технически изисквания към полетната документация – модели на карти и формати

МОДЕЛ А – OPMET информация

МОДЕЛ IS – Карти на вятъра и температурата във височина за стандартни изобарни повърхнини.

Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Меркатова проекция).

Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Полярна стереографична проекция).

МОДЕЛ SWH – Карти на значими метеорологични явления (високо ниво).

Пример. Полярна стереографична проекция (отразява струйно течение и вертикалния му размер.

МОДЕЛ SWM– Карти на значими метеорологични явления (средно ниво).

МОДЕЛ SWL– Карти на значими метеорологични явления (ниско ниво).

Пример 1.

Пример 2.

МОДЕЛ VAG - Информация от консултативен център за вулканична пепел в графичен формат.

МОДЕЛ SVA - SIGMET за вулканична пепел в графичен формат.

МОДЕЛ SN – Система за означаване, използвана в полетната документация.

OPMET ИНФОРМАЦИЯ		МОДЕЛ А

Вятър и температура във височина за стандартни изобарни   МОДЕЛ IS

повърхнини.

Пример 1. Стрелки, пера и флагчета (Меркатова проекция)

ВЯТЪР И ТЕМПЕРАТУРА ВЪВ ВИСОЧИНА ЗА СТАНДАРТНИ ИЗОБАРНИ

ПОВЪРХНИНИ.								МОДЕЛ IS

Пример 2. Стрелки, пера и флагчета (Полярна стереографична проекция)

КАРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (ВИСОКО НИВО) МОДЕЛ SWH

Пример. Полярна стереографична проекция (отразява струйно течение и вертикалния му размер.

КАРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (СРЕДНО НИВО) МОДЕЛ SWM

КАРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НИСКО НИВО)

МОДЕЛ SWL

ПРИМЕР 1

КАРТИ НА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ (НИСКО НИВО)

МОДЕЛ SWL

ПРИМЕР 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ В ГРАФИЧЕН ФОРМАТ   			             МОДЕЛ VAC

SIGMET ЗА ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ В ГРАФИЧЕН ФОРМАТ     МОДЕЛ SVA

СИСТЕМА ЗА ОЗНАЧАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНА В ПОЛЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ					МОДЕЛ SN

Приложение № 8

към чл. 107

Информация относно техническите изисквания относно Световната система за зонални прогнози

1. ПРОГНОЗИ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪВ ВИСОЧИНА В РАВНОМЕРНА МРЕЖА ОТ ТОЧКИ

1.1. Прогнозите за вятър, температура и влажност във височина, посока, големина и полетно ниво на максималния вятър, полетно ниво и температура на тропопаузата, райони с купесто-дъждовни облаци, обледяване, турбулентност в ясно небе и в облачност и геопотенциална височина на полетните нива се изготвят четири пъти в денонощие от Световен център за зонални прогнози (СЦЗП) и са валидни за фиксирани срокове от 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33 и 36 часа след срока (0000, 0600, 1200 и 1800 UTC) на синоптичните наблюдения, които са база за създадената прогноза. Разпространението на всяка прогноза е в горната последователност и се извършва във възможно най-краткия, съобразен с техническите възможности, интервал от време, но не по-късно от 6 часа след стандартните срокове на наблюдение.

1.2. Прогнозите на СЦЗП са в точки на равномерна мрежа и включват:

а) данни за вятъра и температурата на полетни нива 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 450 (150 hPa) and 530(100 hPa);

б) полетно ниво и температура на тропопаузата;

в) посока, големина и полетно ниво на максималния вятър;

г) данни за влажността на полетни нива 60(800 hPa), 100(700 hPa), 140(600 hPa), 180(500 hPa), 240(400 hPa) и 300(300 hPa);

д) хоризонтални размери и полетни нива на долната и горната граница на купесто-дъждовни облаци;

е) слоеве на обледяване, центрирани в полетни нива 60(800 hPa), 100(700 hPa), 140(600 hPa), 180(500 hPa), 240(400 hPa) и 300(300 hPa);

ж) турбулентност в ясно небе в слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива

240(400 hPa), 270(350 hPa)  и 300(300 hPa), 340(250 hPa), 390(200 hPa),  450(150 hPa);

з) турбулентност в облачност в слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива

100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) и 300 (300 hPa);

и) данни за геопотенциалната височина на полетни нива 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 450 (150 hPa) and 530(100 hPa).

Забележка 1: Прогнозите от точка д) до точка и) са засега в експериментална фаза и се означават като пробни прогнози и се разпространяват само през интернет базирани сървъри.

Забележка 2: Слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива по точки е) и з) имат дебелина от 100 hPa.

Забележка 3: Слоеве от атмосферата, центрирани в полетни нива по точка ж) имат дебелина от 50 hPa.

1.3. Горните прогнози, издавани от СЦЗП, които са в равномерна мрежа от точки се разпространяват в бинарен вид в кодова форма GRIB, препоръчвана от СМО.

Забележка: Кодовата форма GRIB е описана в издание на СМО (Ръководство за кодовете № 306 на СМО/Manual on Сodes, том 1.2, част В – Binary codes.

1.4. Горните прогнози, издавани от СЦЗП, са в равномерна мрежа от точки с хоризонтална стъпка от 1.25° по географска ширина и дължина.

2. ПРОГНОЗИ ЗА ЗНАЧИМИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ (SIGWX) ЯВЛЕНИЯ

2.1. Прогнози за значими метеорологични явления по маршрута се изготвят като SIGWX прогнози четири пъти в денонощие от СЦЗП и са валидни 24 часа след срока (0000, 0600, 1200 и 1800 UTC) на синоптичните наблюдения, които са база за създадената прогноза. Разпространението на всяка прогноза се извършва във възможно най-краткия, съобразен с техническите възможности, интервал от време, но не по-късно от 9 часа след стандартните срокове на наблюдение.

2.2. Прогнозите SIGWX се разпространяват в бинарен вид в кодова форма BUFR, препоръчвана от СМО.

Забележка: Кодовата форма BUFR е описана в издание на СМО (Ръководство за кодовете № 306 на СМО/Manual on Сodes, том 1.2, част В – Binary codes.

2.3. Прогнози за значими метеорологични явления се изготвят за високи нива - за полетни нива между 250 и 630.

Забележка: Прогнози за значими метеорологични явления за средни нива – за полетни нива между 100 и 250 за ограничени географски райони продължават да се разпространяват, докато прогнозите за купесто-дъждовни облаци, обледяване и турбулентност достигнат ниво, което напълно задоволява потребителите.

2.4. Прогнозите SIGWX включват следните значими метеорологични явления:

а) тропични циклони, в които 10-минутната средна скорост на приземния вятър се очаква да достигне или превиши 17 m/s (34 kt);

б) силни шквалови линии;

в) умерена или силна турбулентност (в облачна или ясна атмосфера);

г) умерено или силно обледяване;

д) пясъчна или прашна буря над обширен район;

е) купесто-дъждовни облаци и свързаните с нея гръмотевични бури и с явленията по букви „а” до „д”;

Забележка: Области с облачност, която не е конвективна и свързаната с нея умерена или силна турбулентност в облачна атмосфера и/или умерено или силно обледяване се включват в прогнозите SIGWX.

ж) полетно ниво на тропопаузата;

з) струйни течения;

и) информация локални вулканични изригвания, такива че се образуват облаци от пепел със значение за полетите на ВС, включваща символ на вулканично изригване на мястото на вулкана и встрани – символът на вулканично изригване, името на вулкана, географската ширина/дължина, датата и времето на първото изригване, ако се знае и указание за SIGMET и NOTAM или ASHTAM, издадени за съответния район и

й) информация за местоположението на аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата със значение за полетите на ВС, включваща символът на радиоактивност на местото на аварията и встрани – символът на радиоактивност, географската ширина/дължина, датата и времето на аварията и напомняне на потребителите да проверят за NOTAM за съответния район.

Забележка 1: Прогнозите за значими метеорологични явления за средни нива включва също посочената по-горе информация.

Забележка 2: Прогнозите за значими метеорологични явления за ниски нива (полетни нива под 100) са включени в Приложение № 1 (Технически изисквания за аеронавигационните метеорологични прогнози).

2.5. В прогнозите SIGWX се включват метеорологични явления по следните критерии:

а) явленията по т. 2.3., букви „а” до „е” се включват само, ако се очаква да се появят между долното и горното ниво на прогнозата SIGWX;

б) съкращението „CB” се включва само, ако се отнася до появяване или очакване за поява на купесто-дъждовни облаци;

1. засягат се области с максимално пространствено покритие 50% или повече от съответната област;

2. по протежение на линия с малко или без разстояние между отделните облаци;

3. вградени в облачни слоеве или скрити от намалена видимост;

в) с включването на „CB” се подразбира включването на всички метеорологични явления, нормално свързани с купесто-дъждовна облачност, т.е. гръмотевична буря, умерено или силно обледяване, умерена или силна турбулентност и град;

г) където вулканично изригване или на аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата е причина за включването на символите за вулканична активност или за радиоактивност в прогнозата SIGWX, се включват и съответните височини, до които стълба пепел или радиоактивния материал е достигнал или се очаква да достигне и

д) в случай на едновременно или частично препокриващо се събитие по точка 2.3., букви „а”, „и” и „й”, най-висок приоритет се дава на това по б. „и”, следвано от б. „й” и „а”. Символът на събитието с най-висок приоритет се поставя на местоположението му и се използва стрелка за връзка на местоположението на другото(другите) събитие(я) със съответните символи или текстово съобщение.

2.6. Метеорологичните служби на ДАНО, които използват BUFR данни от СЦЗП го известяват незабавно, при откриване или докладване на значими несъответствия по отношение на прогноза SIGWX по отношение на:

а) обледяване, турбулентност, купесто-дъждовна облачност, която е скрита, честа, вградена или се наблюдава шквалова линия и пясъчна/прашна буря и

б) вулканично изригване или на аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата със значение за полетите на ВС.

Световният център за зонални прогнози, получавайки съобщението потвърждава неговото приемане до подателя, заедно с кратък коментар върху доклада и предприетите действия, използвайки същите средства за комуникация, каквито е използвал подателя.

3. КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ

(VOLCANIC ASH ADVISORY CENTRE (VAAC))

3.1. Консултативната информация за вулканична пепел се разпространява във вид на явен текст със съкращения с използване на одобрените от ICAO съкращения и числени стойности. При невъзможност да се използват одобрените от ICAO съкращения, се използва английски явен текст със съкращения.

3.2.  Когато консултативната информация за вулканична пепел се изготвя в графичен формат, той е във вида, показан в Приложение № 7 и се разпространява:

а) в преносим графичен формат PNG;

б) в кодова форма BUFR, при обмен в бинарен формат.

Приложение № 9

към чл. 128

Технически изисквания за информация за органите за ОВД, службите за търсене и спасяване и за аеронавигационна информация

Техническите изисквания конкретизират аеронавигационното метеорологично обслужване и видовете информация, предоставяна на органите за ОВД, службите за търсене и спасяване и службите за аеронавигационна информация, както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност, в съответствие с Глава девета от наредбата.

Информацията, необходима на органите за ОВД, службите за търсене и
спасяване и службите за аеронавигационна информация се предоставя от
съответната летищна метеорологична служба или метеорологична служба за
следене.

1. Информация за органите за ОВД

1.1. Информация, предоставяна на летищната контролна кула.

Метеорологичната информация, която се предоставя на летищната контролна кула от съответната летищна метеорологична служба, се определя според необходимостта и включва:

а) локални редовни и специални сведения и сведения в кодова форма
METAR/SPECI, летищни прогнози TAF, тренд-прогнози и техните корекции за
съответното летище;

б) информации SIGMET и AIRMET, предупреждения и сигнали за срез на вятъра и летищни предупреждения;

в) допълнително договорена метеорологична информация, като прогнози за
приземния вятър за определяне на евентуални промени на използваемите писти за излитане и кацане и др.;

г) информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена
информация SIGMET;

д) информация за вулканична активност и/или вулканично изригване.

1.2. Информация, предоставяна на органа за контрол на подхода.

Метеорологичната информация, която се предоставя на органа за контрол на
подхода от съответната летищна метеорологична служба, се определя от
необходимостта и включва:

а) локални редовни и специални сведения и сведения в кодова форма
METAR/SPECI, включващи последните данни за атмосферното налягане, летищни
прогнози TAF и тренд-прогнози, както и техните корекции за летището/ата в
обслужвания район;

б) информации SIGMET и AIRMET, предупреждения за срез на вятъра,
съответните специални доклади от ВС за обслужваното въздушното пространство и
летищни предупреждения;

в) допълнително договорена метеорологична информация;

г) получена информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена
информация SIGMET;

д) получена информация вулканична активност и/или вулканично изригване.

1.3. Информация, предоставяна на районния контролен център и на центъра за полетна информация.

Метеорологичната информация, която се предоставя на центъра за полетна
информация или районния контролен център от съответната метеорологична служба
за следене, се определя от необходимостта и включва:

а) редовни и специални сведения в кодова форма METAR/SPECI, включващи
последните данни за атмосферното налягане на летищата, летищни прогнози TAF,
тренд-прогнози както и техните корекции, обхващащи района за полетна
информация или контролирания район, а при поискване и за летищата от
съседните РПИ в съответствие с РАНС;

б) прогнози за вятъра и температурата във височина, за значими
метеорологични явления по маршрута и техните корекции, особено за такива
явления, които могат да препятстват изпълнението на полети по правилата за
визуални полети, информации SIGMET и AIRMET, специални доклади от ВС за РПИ, а при поискване – и за съседните РПИ;

в) друга метеорологична информация, изисквана от центъра за полетна
информация или районния контролен център, необходима за удовлетворяване на
изискванията на ВС в полет. Ако метеорологична служба за следене не разполага с исканата информация, тя я осигурява с помощта на друга метеорологична служба;

г) получената информация за облак от вулканична пепел, за който не е
издадена информация SIGMET;

д) получената информация за аварийно изхвърляне на радиоактивни
материали в атмосферата в съответствие с договореностите между ДАНО и
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);

е) информация за тропични циклони, издадена от TCAC за неговия район на отговорност;

ж) информация за вулканична пепел, издадена от VACC за неговия район на отговорност; и

з) информация за вулканична активност и/или вулканично изригване.

1.4. Информация, предавана чрез аеронавигационна телекомуникационна станция.

Актуални метеорологични сведения и прогнози се предават при необходимост на аеронавигационната телекомуникационна станция за нуждите на полетна информация.

1.5. Формат на информацията.

1.5.1. Локалните редовни и специални сведения, сведенията в кодова форма METAR/SPECI, летищните прогнози и тренд-прогнозите, информациите SIGMET и AIRMET, прогнозите за вятъра и температурата във височина и измененията им, се предават на органите за ОВД в същата форма, в която се изготвят и обменят с другите метеорологични служби.

1.5.2. ДАНО определя начина за предоставяне на данните за
атмосферата във височина в грид-формат, които се използват в компютърните
системи за целите на ОВД. Тези данни се предоставят възможно най-бързо след
завършване на обработката на прогнозата.

2. Информация за службите за търсене и спасяване.

2.1. Списък на информацията.

Метеорологичната информация, която се предава на службите за търсене и спасяване, включва сведения за метеорологичните условия, съществували в последното известно местоположение на изчезналото ВС и по протежение на предвиждания му маршрут, като се обръща специално внимание на:

а) значимите метеорологични явления по маршрута;

б) количеството, вида, височината на долната и горната граница на
облаците, особено на купесто-дъждовните;

в) видимостта и явленията, които я намаляват;

г) вятъра при земята и във височина;

д) състоянието на земната повърхност, наличието на снежна покривка или
наводнение;

е) температурата на водната повърхност, състоянието на морето, леденото покритие, ако има такова, и морските течения, ако са в зоната на търсене;

ж) атмосферното налягане на морско ниво.

2.2. Информация, предоставяна при поискване.

2.2.1. При искане от службите за търсене и спасяване
съответната метеорологична служба осигурява получаването на подробни сведения
за полетната документация, с която е било осигурено изчезналото ВС,
включително и за корекциите на прогнозите, предадени на ВС по време на
полета.

2.2.2. Съответната метеорологична служба подпомага действията за търсене
и спасяване, като при поискване осигурява:

а) пълна и подробна информация за текущите и прогнозираните
метеорологични условия в района на търсене;

б) текуща и прогностична информация по маршрутите, по които лети
издирващият самолет от летището, от което се извършва търсенето, до района на
произшествието и обратно.

2.2.3. При искане от службите за търсене и спасяване
съответната метеорологична служба осигурява и метеорологична информация,
необходима на корабите, участващи в операциите по търсене и спасяване.

3. Информация за службите за аеронавигационна информация.

3.1. Списък на информацията.

На службите за аеронавигационна информация при необходимост се
предоставя:

а) информация за вида и организацията на метеорологичното обслужване,
предоставяно на международната аеронавигация, която се публикува в Сборника
за аеронавигационна информация (AIP) на Република България;

б) информация за изготвяне на NOTAM или ASHTAM, която включва сведения
за:

- въвеждане, преустановяване или значителни изменения в предоставяното
аеронавигационно метеорологично обслужване;

-   възникване на вулканична дейност;

- аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата в
съответствие с договореностите между ДАНО и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

в) информация, необходима за изготвяне на аеронавигационни информационни
циркуляри, включително за:

- очаквани важни изменения в аеронавигационното метеорологично
обслужване и използваните процедури и технически средства;

- влияние на определени метеорологични явления върху полетите на ВС.

Приложение № 10

към чл. 133, ал. 2

Технически изисквания за комуникациите

Основните изисквания към комуникациите са опредени в глава десета.

1. Специфични изисквания към комуникациите.

1.1. Изисквания към времето за разпространение на метеорологичната
информация.

Съобщенията и бюлетините с оперативна метеорологична информация, които
се разпространяват по AFTN, е необходимо да достигат до адресата за време не по-голямо от:

а) 5 min – за съобщения SIGMET и AIRMET, консултативна информация за
вулканична пепел и тропически циклони и специални доклади от ВС;

б)  5 min – за предавани в явен текст със съкращения корекции на прогнози за значими метеорологични явления и прогнози във височина;

в) 5 min – за уточнение и корекции на летищните прогнози;

г) 5 min – за сведения в кодова форма METAR/SPECI, тренд-прогнози и
летищни прогнози, предавани в радиус до 900 km (500 NM);

д) 10 min – за сведения в кодова форма METAR/SPECI, тренд-прогнози и
летищни прогнози, предавани в радиус над 900 km (500 NM).

1.2. Данни в грид-формат за органите за ОВД и операторите.

1.2.1. ДАНО организира изобразяването на числени данни за
атмосферата във височина в грид-формат за компютрите на органите за ОВД.

1.2.2. При осигурена възможност числени данни за атмосферата във височина в грид-формат се предават до операторите за компютърно планиране, но систематизацията на предаването се договаря между СЦЗП, ГД ГВА и операторите.

2. Аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа и глобалната компютърна мрежа – Интернет.

2.1. Метеорологични бюлетини в буквено-цифров формат.

2.1.1. Съставяне на бюлетини.

Когато е възможно, обменът на оперативна метеорологична информация се
извършва чрез бюлетини от еднотипна метеорологична информация.

2.1.2. Време за попълване на бюлетините.

Метеорологичните бюлетини, предназначени за регулярен обмен на
оперативна информация, се попълват и предават в съответствие с действащото
разписание.

Сведенията в кодова форма METAR се предоставят за предаване не по-късно от 5 min след фактическото време на наблюдение.

Летищните прогнози TAF се предоставят за предаване най-малко един час преди началото на периода на валидност, освен ако друго не е определено от РАНС.

2.1.3. Комуникационна глава на бюлетините.

Комуникационната глава на метеорологичните бюлетини, съдържащи
оперативна метеорологична информация, предназначени за разпространение чрез
AFTN или чрез Световната интернет мрежа, се състои от:

а) условно обозначение от четири букви и две цифри;

б) ICAO четирибуквен индикатор на местоположението, съответстващ на
географското положение на метеорологичната служба, изготвяща или съставяща
метеорологичния бюлетин;

в) група „ден-време”;

г) трибуквен индикатор (при необходимост).

2.1.4. Структура на бюлетините.

Метеорологичните бюлетини, съдържащи оперативна информация и предавани
чрез AFTN, се включват в текстовата част на AFTN съобщението.

2.2. Продукти от СЦЗП.

2.2.1. Телекомуникационно оборудване за доставяне на продукти от СЦЗП.

Продуктите на СЦЗП се доставят чрез AFS или чрез глобалната компютърна мрежа-Интернет.

2.2.2. Изисквания към качеството на картите.

При разпространение на продуктите на СЦЗП във форма на карти, качество
на получаваните карти за полетно планиране и документация, трябва да
осигурява висока четливост най-малко върху 95% от площта, която покриват.

2.2.3. Изисквания към предаването на информация.

Начинът на предаване на информация трябва да осигурява минимални
прекъсвания – не по-големи от 10 min на 6 h.

2.2.4. Комуникационни глави на бюлетините с продукти на ССЗП.

Комуникационните глави на метеорологичните бюлетини, съдържащи продукти на ССЗП в цифров вид за пренос чрез AFS или чрез глобалната компютърна мрежа-Интернет, са в съответствие с изискванията на т. 2.1.3.

3. Аеронавигационна подвижна телекомуникационна мрежа.

3.1. Съдържание и формат на сведенията.

3.1.1. Съдържанието и форматът на сведенията, прогнозите и информацията SIGMET, предавани до ВС, съответстват на изискванията на
Приложения № 3, 5 и 6.

3.1.2. Съдържанието и форматът на докладите, предавани от ВС,
съответстват на изискванията на Приложение № 2 (PANS-ATM, Doc 4444, Appendix 1).

3.2. Съдържание и формат на метеорологичните бюлетини.

При предаване на метеорологичните бюлетини през аеронавигационна
подвижна телекомуникационна мрежа съдържанието им остава непроменено.

4. Използване на авиационната линия за предаване на данни - D-VOLMET.

4.1. Съдържание на метеорологичната информация в D-VOLMET.

4.1.1. Летищата, за които METAR, SPECI и TAF са налични за предоставяне на ВС в полет по линия за предаване на данни, се определят в РАНС.

4.1.2. Летищата, за които SIGMET и AIRMET са налични за предоставяне на ВС в полет по линия за предаване на данни се определят в РАНС.

4.2. Критерии към информацията, предоставяна чрез D-VOLMET.

4.2.1. На ВС в полет чрез линия за предаване на данни се предоставят
последните налични METAR, SPECI, TAF, валидните SIGMET и AIRMET.

4.2.2. TAF, включен в D-VOLMET, се обновява своевременно, за да се
осигури наличието на последната издадена прогноза от метеорологичната служба при предоставянето й на ВС в полет по линия за предаване на данни.

4.2.3. Ако няма валидна информация SIGMET, издадена за РПИ, в D-VOLMET се включва съобщението „NIL SIGMET”.

4.3. Формат на информацията, предоставяна чрез D-VOLMET.

Съдържанието и форматът на сведенията, прогнозите и информациите SIGMET и AIRMET, предоставяни чрез D-VOLMET, е в съответствие с изискванията на Приложения № 3, 5 и 6.

5. Използване на аеронавигационната служба за радио разпространение - предавания VOLMET.

5.1. Съдържание на метеорологичната информация в предавания VOLMET.

5.1.1. Летищата, за които METAR, SPECI и TAF са включени в предаванията VOLMET, последователността и времето на предаване в емисията се определя в РАНС.

5.1.2. РПИ, за които информации SIGMET са включени в предаванията VOLMET се определят от РАНС. При такива случаи информацията SIGMET се предава в началото на предаването или в петминутния времеви блок.

5.2. Критерии към информацията, включена в предаванията VOLMET.

5.2.1. Когато в началото на радиопредаването VOLMET няма постъпило
сведение от дадено летище, се предава съответно последното получено, като се указва срока на наблюдение.

5.2.2.  Включения в предаванията VOLMET TAF се коригира при необходимост, за да се осигури актуалността на предаваната прогноза във връзка с последните изменения на метеорологичните условия в района на метеорологичната служба.

5.2.3. Когато се включват информации SIGMET в предаванията VOLMET, но в момента няма валидна информация SIGMET за съответния РПИ, се включва съобщението „NIL SIGMET”.

5.3. Формат на информацията, включена в предаванията VOLMET.

5.3.1. Съдържанието и форматът на сведенията, прогнозите и информациите SIGMET, включена в предаванията VOLMET, е в съответствие с изискванията на Приложения № 3, 5 и 6.

5.3.2. В предаванията VOLMET се използва стандартна радиотелефонна фразеология.