- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I: Работна група ERI за Данни за корабите/корпусите и уникален ID, Функционални спецификации за минималните Данни за корабите/корпусите и обслужването им, версия 1.3 от 26.04.2008г.

Работната група ERI за Данни за корабите/корпусите и уникален ID е изготвила функционална концепция за Европейската база данни за корабите/корпусите. Европейската база данни за корабите/корпусите (оградена с черен правоъгълник) предоставя услуги за два вида (административни) органи:

- Сертифициращи органи

- RIS органи и нейните потребители

Функционална концепция на Европейската база данни за корабите/корпусите

Органи ползватели на РИУ/RIS

(RIP, REP, LTR, AIB, CAT, LOP, PAU, EIA)

Сертифициращ орган				RIS/РИУ орган

∙Издирва/ създава плав. съд ∙Известия (допълнителни и 	∙Издирва/ създава плав. съд

∙Трансферира плав. съд		задължителни части)	∙Актуализира/създава допълнител. части(сертификати)

∙ (Де)активира плав. съд	∙     ∙Издирва/ създава плав. съд	∙Актуализира задълж. части

∙Посочва неточност

Права за достъп

Сертификационни база данни	Издава	РИУ база данни

Домейн Сертифиц. орган				Домейн РИУ орган и 3-ти страни

Приложение/II: Подробна функционална и техническа конфигурация на EHDB

- Права за достъп за сертифициращите органи (виж Приложение/IV):

Сертифициращите органи имат пълен достъп до данните, които се предоставят от Европейската база данни за корабите/корпусите т.е. от Сертифициращата база данни и базата данни на RIS. Те могат да не препращат тези данни на другите органи.

- Права за достъп за органите по RIS (виж Приложение/V) и техните потребителите:

Органите по RIS имат пълен достъп до данните, които се предоставят от Европейската база данни за корабите/корпусите, т.e. от базата данни единствено на RIS. Органите по RIS могат да препращат тези данни само на техните потребители, както е посочено в таблицата, ако правата за достъп и правилата се спазват и е разрешено от националното законодателство. Страните па договора трябва да гарантират спазването на тези права за достъп и правила чрез двустранни споразумения с техните потребители, преди да препратят данните на техните потребители. Техническите решения следва да бъдат проектирани по пропорционален начин, отчитайки необходимостта и значението на достъпа до данни на база на националното законодателство.

| Код | Договорени функции | Дефиниция Към Версия 1.2 с дата от 6.10.2009 |
| --- | --- | --- |
| TCA | Технически сертифициращ орган | Компетентен орган за издаване на сертификати за Навигация по вътрешните водни пътища на Общността съгласно член 9 на Директива 2006/87/ЕО |
| RIP | RIS Доставчик | Организация или организационно звено назначено или договорено да оперира RIS-Система и да предоставя RIS-Услуги както е предвидено в Директива 2005/44/EО |
| REP | Доставчик на услуги по спасяване и при аварии | Орган отговорен за действия по търсене и спасяване и при аварийни ситуации (занимава се с бедствия и се грижи за пострадали хора, животни, товари и плавателни съдове) Забележка: източник на дефиницията: Изследователски проект на ЕС COMPRIS |
| LTR | LEA за правила за движение | Проследява и наказва/призовки за нарушение на правилата за движение Забележка: източник на дефиницията: Изследователски проект на ЕС COMPRIS |
| AIB | Орган за разследване на инциденти и произшествия | Независим орган или предприятие отговорно за разследване на случаи или възможни последици от произшествия и инциденти при навигация по вътрешни водни пътища и други видови транспорт (въз основа на Директива 94/56/EО и актуализациите) с цел изработване на препоръки за превенция на подобни произшествия и инциденти в бъдещ. Разследванията не трябва да имат за цел установяване на вина и отговорност за произшествията и инцидентите. Допълнително към изготвяне на отчети по разследванията може да се вмени като задача на този орган, създаване на анонимна статистика за произшествията и инцидентите |
| CAT | Компетентен орган по управление на трафика | Контролира достъпа до контролната зона, наблюдава движението на определени плавателни съдове и техните товари (целеви групи в тази контролна зона и подпомага доставчиците на услуги при спасителни и аварийни ситуации с подробна информация в случай на катастрофи и бедствия. Тази функция може да включи и пристанищните власти. Забележка: източник на дефиницията: Изследователски проект на ЕС COMPRIS |
| LOP | Оператор шлюз, мост или VTS | Следи и контролира гладкото и безопасно преминаване около и през шлюзове/мостове/TS зони и отговаря за процеса на управление на трафика при преминаване през шлюзове/мостове |
| EIA | Орган издаващ ENI | Издава ENI на базата на Регламента за електронно докладване на кораби |

Долуцитираните права за достъп и правила се прилагат при Европейската база данни за корабите/корпусите I и II, когато органите по RIS препращат данните на потребителите на органите на RIS:

| Роли определени за обмена на Европейски ИРИУ/IRIS данни | Идентифициране при Корабни данни xsd v1.2 | РИУ доставчик*) | Спасяване и спешна помощ доставчик | LEA за правила за трафика*) | Разследване на произшеств. и инциденти Орган | Компетентен ортан за управл. на трафика*) | Шлюз, мост и VTS оператор*) | ENI издаващ орган | Ползване за статистически цели от Орган за Техн. Сертиф., Орган по РИУ и Доставчик на РИУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникален Европ. идентиф. номер на. плав. съд (ENI) | Корабни данни HULL. Плав. съд-идентификация ENI | х | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7а |
| Публикуване данни на ENI | HULL.Плав. съд-идентификация ENI-данни-публикувани | х | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Национален номер | HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Идентификация | х | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7b |
| Национален номер вид | HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Вид | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Издаване данни на нац.номер | HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Данни-публикувани | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7d |
| Орган издаващ Нац.номер | HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Публикуващ-орган | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Име на плав. съд | HULL.Плав. съд-идентификация. Плав.съд-нац.номер. Плав.съд-име | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Вид на плав.съд | HULL. Плав.съд-конструкция. Плав.съд-категория-TD-06-87 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Вид на плав.съд(UNECE Препоръка 28) | HULL. Плав.съд-конструкция. Плав.съд-транспортен вид-UNECE | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Конструкция на корпуса на плав.съд (Единичен или двоен корпус) | HULL. Плав.съд-конструкция. Плав.съд-корпус-конструкция | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Дължина | HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-дължина-габарит | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Ширина | HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-ширина-габарит | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Дълбочина на газене | HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-газене | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Височина | HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-височина | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Дедуейт | HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-DWT | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Водоизместване | HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-водоизместване | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Бруто тегло | HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-GT | х | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7b |
| IMO номер | HULL. Плав.съд-идентификация. IMO-номер | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7b |
| Позивен знак | HULL. Плав.съд-размери. Плав.съд-позивен-знак | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-име HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-адрес HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-пощенски-код HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-град | х | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-държава | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Данни за оператора | HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-телефон-номер1 | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-телефон-номер2 HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-телефон-номер3 HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-ел.поща1 HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-ел.поща2 HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-ел.поща3 HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-телефакс-номер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HULL. Плав.съд-оператор .NАданни-оператор-дата-на- раждане |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MMSI цифри | HULL. Плав.съд-оборудване. Плав.съд- MMSI-код HULL. Плав.съд-оборудване. Плав.съд- MMSI-код -AIS | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7b |
| ATIS | HULL. Плав.съд-оборудване. Плав.съд- ATIS-код | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Плав.съд-сертификат. Идентификация | HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Идентификация | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Вид на сертификата | HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Вид | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Дата на издаване на сертификата на плав.съд | HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Издаване-дата | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7c |
| Дата на валидност на сертификата | HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Валиден до-дата | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7c |
| Орган издал сертификата | HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Издаващ-орган | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7d |
| Статус на сертификата | HULL. Плав.съд-сертификати. Плав.съд-сертификат. Статус | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 7 |
| Орган издаващ набора от данни | HULL. издаващ-орган | x | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7d |
| Неактивен | HULL. Неактивен | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Забележка | HULL. Забележка | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

0	Роля НЯМА ДОСТЪП до полето с данни

1	Роля има ДОСТЪП до полето с данни

2	Има ДОСТЪП до данни за плавателните съдове участващи в СПЕШНИ (ситуации). Забележка: Тази роля изисква допълнителна система по RIS, за да определи дали е възникнала спешна ситуация на плавателния съд (пр. Система за докладване на кораби, система за прихващане и проследяване на плавателните съдове). В случай, че такава система не е инсталирана, данни могат да се получат от органите по RIS.

7 Роля има ДОСТЪП за статистически цели, пр. Органите по техническо сертифициране, органите по RIS, Доставчици на RIS и националните статистически институти могат да изготвят и публикуват статистически анализи по такъв начин, че справката да не може да се тегли нито от отделни компании, нито от отделни плавателни съдове. Под-категории 7a: анализ на първите 3 цифри само, 7b: анализ, ако полето с данни е в наличност или не, 7c: анализ за годината само, 7d: анализ на държавата само)

x	Данни СЪХРАНЯВАНИ но няма права за достъп (пр. доставчик на RIS)

- Долуцитираните права за достъп и правила се прилагат при Европейската база данни за корабите/корпусите:

- Свързването с Европейската база данни за корабите/корпусите е възможно по два начина:

- със средствата на web-front end

- със средствата на data-link, която е връзката между Европейската база данни за корабите/корпусите и системите на националното сертифициране или органите по RIS.

- Европейската база данни за корабите/корпусите поддържа следната версия(и) на xsd:

- Версия 1.2 с дата от 6.10.2009

- Европейската база данни за корабите/корпусите отговаря на следните изисквания:

| №. | Случай на ползване | Цел | Кратко описание |
| --- | --- | --- | --- |
| FR23.01 | Данни за търсене на кораб | Дава възможност на Потребителя да търси кораб(и), за който би желал/а да получи повече информация. | Системата търси в централната база данни за корабите/корпусите Европейските плавателни съдове и връща отговор на запитването: нито един, един или повече от един кораб се връщат. - Ако не е намерен кораб, появява се съобщение, че няма кораб отговарящ на зададените критерии. - При откриване на един или повече съдове, връща се списък с всички зададени елементи |
| FR23.02 | Преглеждане и принтиране данните за корабите | Преглед на данни за кораби | Подробни данни се показват според правата за достъп до прочитане на клиента |
| FR23.03 | Създаване на запис | Позволява да се създаде нов комплект данни | Потребителят задава данните използвайки съобщението (дефинирани в Интерфейс спецификация). Данните предвидени за вмъкване на нов запис трябва да отговарят на изискванията определени в XSD. Необходимо е да се вземе предвид задължителните/по избор полета и използването на изброяване и повтаряне на елементи на данните. |
| FR23.04 | Създаване на запис (оборудване набор от данни) | Позволява създаване на нов набор данни | Потребителят осигурява нов набор данни съдържащ най-малко задължителните полета данни. По избор или условните полета данни може също да се осигурят. |
| FR23.05 | Създаване на запис (друг набор данни) | Позволява създаването на ново оборудване или сертифицира база данни | Потребителят въвежда новото оборудване на данните за съдържащо най-малко задължителните полета с данни.По избор или условните полета данни може също да се осигурят |
| FR23.06 | Качване на данни (насипно) | Предлага се възможност да се качи XML файл в системата. | Предлага се възможност да се качи XML файл в Европейската база данни за корабите/корпусите съдържащи множество записи на данни с повече от 100 кораба в даден момент. |
| FR23.07 | Актуализация на данни | Предоставя се на потребителите възможност за актуализиране на набора от данни. | Наборът данни за корабите/корпусите може единствено да се актуализира след създаване и извършване на търсене за кореспондиращи набор данни. Има три под-набора данни за корабите/корпусите, които могат да се актуализират поотделно. Само упълномощени потребители могат да запазват актуализираните данни. Не се разрешава да се трият данни |
| FR23.08 | Създаване и съхранение на „история на влизането” (History Entry) | История на влизането се генерира от системата | Всяка модификация на набори от КОРАБНИ ДАННИ се генерира от системата, съдържаща датата и времето, идентифициране на записа на изменени КОРАБНИ ДАННИ, модифициращия/създаващия потребител, какво и защо е било променено, коментирано от потребителя. |
| FR23.09 | Преглед на история на влизането” (History entries) | Показват се на екран „историите на влизане” | Всички „истории на влизането” се показват, в табличен формат на ниво поле за данни (1 влизане за всяко променено поле данни) |
| FR23.10 | Известяване на променени данни | Съобщение за набора данни създаден или актуализиран се генерира | Системата генерира известие за набора данни създаден или актуализиран, ако Собственика е различен от създателя на новия набор данни. |
| FR23.11 | Известяване за неверни данни | Позволява да се маркират атрибути като неверни | Когато данните за кораба се преценят като неверни от оператора, възможно е да се маркира кораба в рамките на RIS база данни, за да се уведомят другите оператори, когато използват данните за кораба. |
| FR23.12 | Преместване | Позволява на потребителя да поеме отговорност за набора от данни. | Потребител желаещ да поеме отговорност има възможност да инициира трансфер, използвайки т.н. пул механизъм (pull mechanism). Дата-време и органа атрибут на корабни данни на основно ниво ще се предоставят с нова дата и органа ще бъде заменен с новия орган. |
| FR23.13 | Задаване кораба (не) активен | Собственика на основния набор данни задава кораба като (не) активен | Ако корпуса е за старо желязо (напълно разрушен) или прехвърлен на не-участващ партньор, той се маркира като “(не) активен” от Собственика на основните база данни. |
| FR23.14 | Публикуване сертификационна база данни набори от данни | Публикуване сертификационна база данни към RIS база данни | Често (поне два пъти на ден), сертификационната база данни се публикува в RIS база данни. |
| FR23.15 | Синхронизиране на локално съхранени данни и HULL базата данни на RIS оператора | Синхронизационен механизъм между локални база данни и Европейската HULL база данни | За да има възможност за съхранение на локални данни се въвежда синхронизационен механизъм. Този механизъм осигурява такава възможност: - да се получи колекция от актуализирани данни по отношение на глобалния ревизионен номер или марка време (timestamp) - да се получи пълна база данни dump чрез глобален ревизионен номер 0 или timestamp 00-00-0000 00:00:00 |
| FR23.16 | Обаждане за актуализиране свързано с базата данни на оператора на RIS | Преглед на всички mutated кораби | Органите отговарят за обработване на всички предложени промени от ползвателите. Съществуващата функционалност на HULL базата данни осигурява известие по e-mail и чрез преглед на всички mutated кораби задали запитване (request message). |
| FR23.17 | Създаване записи | Експорт на резултати от търсене | Ако Потребителят избере да експортира списък на резултати от търсене, създава се отчет на база на критерии за търсене. |
| FR23.18 | Статистика на запитвания | Преброяване резултати от търсене | Ако Потребителят реши да преброи резултатите от търсенето, информация за броя на корабите отговарящи на тези критерии се осигурява. |
| FR23.19 | Оттегляне сертификат | Изтегляне изтекъл (срок) сертификат | Потребителят задава срока на годност за отделния сертификат |
| FR23.20 | Маркиране сертификата за отмяна | Сертификатът трябва да се отмени | Потребителят избира „маркиране за отмяна“ за отделния набор данни. |
| FR23.21 | Копиране набор данни | Наборите данни трябва да се копират от базата данни на RIS в сертификационната база данни. | Ако има нови набори данни в базата данни на RIS, които досега не са копирани в сертификационната база данни, или същите набори данни съществуват, но не са публикувани все още, те трябва да бъдат копирани ръчно то базата данни на RIS в сертификационната база данни. |

Часове за подпомагане на Европейската база данни за корабите/корпусите: 
Часовете за помощ са ограничени до удължени часове (от 6:00 сутрин до 11:00 вечер през работните дни). Това се отнася за първо и второ ниво на подпомагане.

Приложение/III	 ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ/КОРПУСИТЕ

ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ/КОРПУСИТЕ е дефинирано в приложение IV (Данни за идентифициране на плавателни съдове) в Директива на Комисията 2008/87/EО от 22 септември 2008г. изменяща Директива 2006/87/EО на Европейския парламент и на Съвета установяваща техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешни водни пътища.

Версия 1.2 с дата от 6.10.2009

|  | Елемент | Път от корена | Описание – Съответствие с Директива 2008/87/ЕС Приложение IV ако има) |
| --- | --- | --- | --- |
| (Атрибути) | Плав.съд-данни-схема-версия | HULL@ Плав.съд-данни-схема-версия | - |
|  | Плав.съд-данни-схема-данни | HULL@ Плав.съд-данни-схема-версия | - |
| Плав.съд-идентификация | ENI | HULL Плав.съд-идентификация. ENI | Уникален Европейски идентификационен номер съгласно Чл.2.18 от този Анекс(Анекс V, Част 1, поле 3 на модела и Анекс VI, пета колона), Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А1 |
|  | ENI -данни-издадени | HULL Плав.съд-идентификация. ENI-дата-издаване |  |
|  | IMO-номер | HULL Плав.съд-идентификация. IMO-номер | IMO номер (за морски плав.съдове), Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В6 |
|  | Плав.съд-национален-номер | HULL Плав.съд-национален-номер | Национален номер, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В1 |
|  | Плав.съд-национален-номер.Идентификация | HULL Плав.съд-национален-номер. Идентификация |  |
|  | Плав.съд-национален-номер.Вид | HULL Плав.съд-национален-номер. Вид |  |
|  | Плав.съд-национален-номер.Данни-издадени | HULLПлав.съд-национален-номер. Данни-издадени |  |
|  | Плав.съд-национален-номер.Издаващ-орган | HULL@ Плав.съд-национален-номер. Издаващ-орган |  |
|  | Плав.съд-име | HULL Плав.съд-идентификация. Плав.съд-име | Име на плав.съд (Анекс V, поле 1 на модела и Анекс VI, пета колона), Директива |
| Плав.съд-размери | Плав.съд-дължина-общо | HULL Плав.съд-размери. Плав.съд- дължина-общо | Дължина общо както е дефинирано в Чл.1.01, т. 70 на този Анекс (Анекс V, Част 1, поле 17а), Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А4 |
|  | Плав.съд-ширина-общо | HULL Плав.съд-размери. Плав.съд- ширина-общо | Ширина общо както е дефинирано в Чл.1.01, т. 73 на този Анекс (Анекс V, Част 1, поле 18а), Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А5 |
|  | Плав.съд-дълбочина на газене | HULL Плав.съд-размери. Плав.съд- дълбочина на газене | Дълбочина на газене определена според дефинирано в Чл.1.01, т. 76 на този Анекс (Анекс V, Част 1, поле 19), Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А6 |
|  | Плав.съд-височина | HULL Плав.съд-размери. Плав.съд- височина | Височина определена според дефинирано в Чл.1.01, т. 75, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В4 |
|  | Плав.съд-DWT | HULL Плав.съд-размери. Плав.съд- DWT | Дедуейт (Анекс V, Част 1, поле 21), и Анекс VI, 11-та колона) за товарни плав.съдове, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А8 |
|  | GT | HULL Плав.съд-размери. Плав.съд- GT | Бруто тегло (за морски плав.съдове), Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В5 |
|  | Плав.съд-водоизместимост | HULL Плав.съд-размери. Плав.съд- водоизместимост | Водоизместимост определена в Член 1.01 т.60, на този Анекс (Анекс V, Част 1, поле и Анекс VI, 11-та колона ) за плав.съдове различни от товарни плав.съдове, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А9 |
| Плав.съд-констуркция | Плав.съд-корпус-конструкция | HULL Плав.съд-конструкция. Плав.съд- корпус-конструкция | Единичен или двоен корпус в съответствие с AND/ADNR, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В3 |
|  | Плав.съд-транспорт-вид-UNECE | HULL Плав.съд-конструкция. Плав.съд- транспорт-вид-UNECE | Вид на плав.съд в съответствие с Техн.спесификация за Елктронно отчитане на кораби по вътрешни водни плавания, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В2 |
|  | Плав.съд-категория-TD-06-87 | HULL Плав.съд-конструкция. Плав.съд- категория- TD-06-87 | Вид на плав.съд определен съгласно Член 1.01, т. 1-28 на този Анекс (Анекс V, Част 1, поле 2 на този модел) Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А3 |
| Плав.съд-оборудване | Плав.съд-позивен-знак | HULL Плав.съд-оборудване. Плав.съд- позивен-знак | Позивен знак (за морски плав.съдове) Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В7 |
|  | Плав.съд-ATIS-код | HULL Плав.съд-оборудване. Плав.съд- ATIS-код | ATIS код, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В9 |
|  | Плав.съд-MMSI-код | HULL Плав.съд-оборудване. Плав.съд- MMSI-код | MMSI номер, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В8 |
|  | Плав.съд-MMSI-код -AIS | HULL Плав.съд-оборудване. Плав.съд- MMSI-код-AIS |  |
| Плав.съд-сертификати | Плав.съд-сертификат |  | *Източник на данни(=Сертификат на Общността) Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А7 *Номер на Сертификат на общността за вътрешни водни плавания (Анекс V, Част 1 и Анекс VI, първа колона на модела), Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А12 *Дата на издаване – няма препратка *Дата Валиден до (Анекс V, Част 1 поле 11 на моделаи Анекс VI, 17 колона на модела) Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, А13 *Вид, номер, издаващ орган и дата на валиден до на други сертификати, Директива 2008/87/ЕС, Приложение IV, В10 *Знаме – няма препратка |
|  | Плав.съд-сертификат. Идентификация | HULL Плав.съд-сертификати. Плав.съд- сертификат. Идентификация |  |
|  | Плав.съд-сертификат.Вид | HULL Плав.съд-сертификати. Плав.съд- сертификат.Вид |  |
|  | Плав.съд-сертификат.Издаване-дата | HULL Плав.съд-сертификати. Плав.съд- сертификат. Издаване-дата |  |
|  | Плав.съд-сертификат.Валиден до-дата | HULL Плав.съд-сертификати. Плав.съд- сертификат. Валиден до-дата |  |
|  | Плав.съд-сертификат.Издаващ-орган | HULL Плав.съд-сертификати. Плав.съд- сертификат. Издаващ-орган |  |
|  | Плав.съд-сертификат.Знаме | HULL Плав.съд-сертификати. Плав.съд- сертификат. Знаме |  |
| Плав.съд-оператор | NАданни-име | HULL Плав.съд-оператор. NАданни-име | Оператор (собственик или негов представител, Анекс II, Раздел 2), Директива2008/87/ЕС, Приложение IV, А10 |
|  | NАданни-адрес | HULL Плав.съд-оператор. NАданни-адрес |  |
|  | NАданни-пощенски-код | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- пощенски-код |  |
|  | NАданни-град | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- град |  |
|  | NАданни-държава | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- държава |  |
|  | NАданни-телефон-номер1 | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- телефон-номер1 |  |
|  | NАданни-телефон-номер2 | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- телефон-номер2 |  |
|  | NАданни-телефон-номер3 | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- телефон-номер3 |  |
|  | NАданни-ел.поща1 | HULL Плав.съд-оператор. NАданни-ел.поща1 |  |
|  | NАданни-ел.поща2 | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- ел.поща2 |  |
|  | NАданни-ел.поща2 | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- ел.поща3 |  |
|  | NАданни-телефакс-номер | HULL Плав.съд-оператор. NАданни- телефакс-номер |  |
|  | NАданни-оператор-дата-на-раждане | HULL Плав.съд-оператор. NАданни-оператор-дата-на-раждане |  |
|  | Издаващ-орган | HULL Издаващ-орган | Издаващ орган (до (Анекс VI, Част и Анек IV, А11 |
|  | Неактивен | HULL Неактивен | - |
|  | Забележка | HULL Забележка | - |

Приложение/IV	Компетентни органи на ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ за целите на ДИРЕКТИВА 2006/87/EО

Компетентните органи на ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ за целите на Директива 2006/87/EО са определени в чл. 9 на ДИРЕКТИВА 2006/87/EО.

| Компетентни органи към /V ID | Наименование | Държава | П.к | Град | Адрес | Тел. | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT01 | Oberste Schifffahrtsbehorde (Supreme Navigation Authority) | Австрия | 1030 | Виена | RadetzkystraGe 2 | +43-1-71162-0 |  |
| BE01 | Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Commissie voor Onderzoek | Белгия | 2600 | Антверпен (Berchern) | Posthoflei 5 |  | epic@mobilit.fgov. be enitfSrnobilit. fgov.be |
| BE02 | Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Commissie voor Onderzoek | Belgium | 1210 | Брюксел | Vooruitgang-straat 56 | +32 (0)2 277 35 31 | scheepsmetingtfSmobilit.fgo v. tie |
| BG01 | Bulgarian Maritime Administration (Executive Agency Maritime Administration) | България | 1000 | София | 9, Dyakon Ignatiy Str. | +359 (0)2 930 09 10 | bmatfSrriarad.ba |
| BG02 | Bulqarian Maritime Administration - Directorate Ruse | България | 7000 | Русе | 20, Pristanistna Str. | + 359 (0) 82 815 811 | hm rsra'marad.bg |
| BG03 | Bulqarian Maritime Administration - Directorate Lorn | България | 3600 | Лом | PO Box 29,3, Dunavski park | +359 (0) 971 66 963 | hrn lorntfSrriarad.bq |
| CZ01 | SPS - Statni plavebni sprava, pobocka Praha National Navigation Authority, Prague office | Република Чехия | 170 04 | Прага 7 | Jankovcova 4 | +42(0) 234 637 111 | pobockatfSspspraha.cz |
| CZD2 | SPS - Statni plavebni sprava, pobocka Decin National Navigation Authority, Decin office | Република Чехия | 405 02 | Децин | Husitska 1403/8 | +42(0) 412 557 411 | pobockatfSspsdecin.cz |
| CZ03 | SPS - Statni plavebni sprava, pobocka Prerov National Navigation Authority, Prerov office | Република Чехия | 750 02 | Преров | Bohuslava Nemce 640 | +42(0) 581 250 911 | pobockatfSspsprerov.cz |
| FR01 | Centre instructeur de Douai | Франция | 59500 | Дуе | 263 guai d'Alsace | +33 3 27945560 | braf.sn-nord- pdc@developpement- durable.gouv.fr |
| FR02 | Centre instructeur de Lyon (pour un titre de navigation ndelivre a Lyon) | Франция | 69321 | Лион | 2 rue de la Ouarantaine | +33 4 72565928 | BPTN. ADVE. SN-Rhone-Saone@developpement-durable.gouv.fr |
| FR03 | Centre instructeur de Nantes (pour un titre de navigation delivre a Nantes) | Франция | 44000 | Нант | 10 boulevard Gaston Serpette | +33 2 40 71 02 15 | SFLST.DDEA- 44@eguipement- agriculture.gouv.fr |
| FR04 | Centre instructeur de Paris (pour un titre de navigation delivre a Paris) | Франция | 75013 | Париж | 24, guai dAusterlitz | +33 1 44061962 | Sst.Sn- Seine@developpement-durable.gouv.fr |
| FR05 | Centre instructeur de Strasbourg (pour un titre de navigation delivre a Strasbourg) | Франция | 67084 | Страсбург | Cite Administrative, 14 rue du Marechal Juin | 388767932 | PN.AF.SN- Strasbourg@developpemen t-durable. gouv.fr |
| FR06 | Centre instructeur de Toulouse (pour un titre de navigation delivre a Toulouse) | Франция | 31073 | Тулуза | 2 port Saint-Etienne | +33 5 61362424 | NS.AIE.SN- Toulouse@developpement-durable.gouv.fr |
| NLD1 | IVW Rotterdam | Холандия | 3009AP | Ротердам | s Gravenweg 665 | +31 (0) 88 489 00 00 |  |
| PL01 | Urza.d Zeqluqi Srodladowej w Bydgoszczy | Полша | 85-066 | Бидгош | ul. Konarskiego 1/3 | 0048 52 322-02-73, 0048 52 32 | urzadtfSbvdq. uzs.gov. pi |
| PL02 | Urzad Zeglugi Srodladowej w Gdahsku | Poland | 80-822 | Гданск | ul. Torunska 8/4 | 0048 58 3018414 | urzadtfSqda. uzs.gov. pi |
| PL03 | Urza.d Zeglugi Srodladowej w Gizycku | Poland | 11-500 | Gizycko | ul. Luczahska 5 | 0048 87 428-56-52 | urzadfaaiz uzs.gov.pl |
| PL04 | Urzgd Zeglugi Srodladowej w Kedzierzynie-Kozlu | Poland | 47-205 | Kedzierzyn-Kozle | ul. Chetmonskiego 1 | 0048 77 472-23-60 | и rz а d@ wa w. и z s. g ov. p I |
| PL05 | Urza.d Zeglugi Srodladowej w Krakowie | Poland | 31-066 | Краков | ul. Skawihska 31/3 | 0048 12 430-53-97 | u r z a d tfS k - k. u z s. g o v. p I |
| PL06 | Urzgd Zeglugi Srodladowej w Szczecinie | Poland | 70-656 | Шчечин | PI. Batorego 4 | 0048 91 434-02-79, 0048 91 44 | urzadrS'kr.uzs.aov. pi |
| РШ7 | Urzgd Zeglugi Srodladowej wWarszawie | Poland | 00-182 | Варшава | ul. Dubois 9 | 0048 22 635-93-30 | urzad@waw. uzs. gov. pi |
| PL08 | Urzad Zeglugi Srodladowej we Wroclawiu | Poland | 50-227 | Вродау | ul. Kleczkowska 52 | 0048 71 329-18-93, 0048 71 32 | urzadtfSwroc.uzs.qov.pl |
| RO01 | Romanian Naval Authority Branch Office Constanta | Румъния | 900900 | Констанца | Constanta Port No.1 | +40 241616124-258 | rnatfSrna.ro |
| RO02 | Romanian Naval Authority Branch Office Galati | Румъния | 800025 | Галати | ■ Portului nr.30 | f +40.236.460318 | rnatfSrna.ro |
| RO03 | Romanian Naval Authority Branch OfficeTulcea | Румъния | 820167 | Тулча | Str.lsaccei, nr.39, | +40 240515671 | rnatfSrna.ro |
| RO04 | Romanian Naval Authority Branch Office Giurqiu | Румъния | D80012 | Джурджу | Incinta Port Giurqiu, | +40 246213475 | maiS)rna.ro |
| RO05 | Romanian Naval Authority Branch Office Drobeta Turnu Severin | Румъния | 220234 | Drobeta Turnu Severin | Str. Portului, nr.3, Jud. Mehedinti | +40 252312968 | rnatfSrna.ro |
| SK01 | Statna plavebna sprava (State Navigation Administration) | Словакия | 821 09 | Братислава 2 | Pristavna 10 | +421-2-33300200 | sekretariattfSsps.sk |
| SK20 | Statna plavebna sprava (State Navigation Administration) | Словакия | 821 09 | Братислава 2 | Pristavna 10 | +421-2-33300200 | sekretariattfSsns.sk |

Приложение/V	Компетентни органи на ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ за целите на ДИРЕКТИВА 2005/44/EО и РЕГЛАМЕНТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ДОКЛАДВАНЕ НА КОРАБИ

Компетентните органи на ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ за целите на Директива 2005/44/EО и Регламента за електронно докладване на кораби са определени в чл. 8 на ДИРЕКТИВА 2005/44/EО.

| Компетентни органи към /V ID | Наименование | Държава | П.к | Град | Адрес | Тел. | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT50 | Виа Донау, от името на Министерство на транспорта, иновациите и технологиите | Австрия | 1220 | Виена | Donau-City-Strabe 1 | +43-5-04321 | office@via-donau.org |
| BE50 | НВ Де Шийпваарт | Белгия | 3500 | Хаселт | Хавенстрарт 44 | +3211298400 | directie@descheepvaart. Be |
| BE51 | НВ Ватервеген ен Зееканал | Белгия | 2830 | Вилеброек | Оостджик 110 | +32 38606211 | info@wenz.be |
| BE52 | Главна дирекция за опериране на мобилността и на хидравличните пътища | Белгия | 5000 | Намур | Северен Булевард 8 |  |  |
| BE52 | Пристанище - Брюксел | Белгия | 1000 | Брюксел | Площад на корабособствениците 6 | + 32 2 420 67 00 | portdebruzelles@port.irisnet.be |
| BG50 | Българска морска администрация - София | Белгия | 1000 | София | Ул. Дякон Игнатий 9 | +359 2 9300910 | bma@marad.bg |
| CZ50 | Държавен компетентен орган по корабоплаването | Република Чехия | 170 04 | Прага 7 | Жанковчова 4 | +42(0) 234 637 110 | reditelstvi@spspraha.cs |
| FR50 | Корабоплавателни пътища на Франция | Франция | 62408 | Бетюн седекс | ул. Людовик Бутлъо 175 БП 820 |  |  |
| NL50 | Отдел за управление на трафика на плавателните съдове | Холандия | 3000 | АН Ротердам |  |  |  |
| PL50 | Морска Администрация на Полша | Полша | 70-656 | Сзечин | Площад Баторего 4 | 004891434-02-79, 0048 91 440-33-54 | urzad@kr.uzs.gov.pl |
| RO50 | Морска администрация на Румъния – Офис в Констанца | Румъния | 900900 | Констанца | Констанща пристанище 1 | +40241616219 | rna@rna.ro |
| SK50 | Държавна администрация по корабоплаване | Словакия | 82109 | Братислава 2 | Приставна 10 | +421-2-33300200 | secretariat@sps.sk |

Приложение/VI 	Мерки за сигурност на данните по отношение на събиране, съхранение, обработване и препращане на ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ/КОРПУСИТЕ в EHDB

По време на изпълнение и опериране на системата, следните мерки за сигурност са били приложени:

- Контрол на достъп: Всички потребители трябва да се легализират.

- Потребителските акаунти, защита на парола. Само администраторът може да добавя и модифицира акаунтите.

- Паролата на потребителя трябва да се пази в хеширан формат, когато паролата е неизвестна, може да се проверява само равнозначността.

- Потребителския акаунт се заключва след 3 (конфигуративни) провалени опита за свързване. Само администраторът може да го отключи.

- Всеки потребител може да модифицира само собствената се парола като знае старата.

- Администраторът може да рестартира паролата на потребителя.

- Апликационният сървър трябва да е в състояние да обслужва 40 RIS потребители, 5 сертифицирани потребители + 1 администратор едновременно.

- Контрол на достъп: Данните за плавателния съд са защитени чрез права за достъп. Определени потребители могат единствено да виждат или редактират определени полета.

- Функциите, уеб услугите са защитени от права за достъп.

- Устройството трябва да регистрира (Log) всеки опит за успешно свързване, неуспешно свързване и изменение на данните на плавателния съд.

- Комуникационните канали трябва да са защитени, за да се гарантира цялостност и поверителност. PKI се препоръчва.

- Информацията в базата данни се определя като поверителна. Законите на ЕС защитават неприкосновеността. Всички данни се считат за чувствителни и трябва да бъдат защитени.