Проект

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (Обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г., изм. и доп. бр. 76 от 2011 г., изм. и доп бр. 73 от 2012 г., изм. и доп. бр. 59 от 2013 г.)

- Радиочестотната лента под 9 -19.95 kHz се изменя така:

| Под 8.3 | Неразпределена Забележки 256, 257 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 8.3-9 | МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА Забележка 258 | ГРАЖДАНСКИ |
| 9-11.3 | МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 73, 258 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 11.3-14 | РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 14-19.95 | НЕПОДВИЖНА МОРСКА ПОДВИЖНА Забележки 2, 73, 259 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 20.05-70 kHz се изменя така:

| 20.05-70 | НЕПОДВИЖНА МОРСКА ПОДВИЖНА Забележки 2, 73, 259 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 72-84 kHz се изменя така:

| 72-84 | НЕПОДВИЖНА МОРСКА ПОДВИЖНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 2, 5, 73, 259 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 86-90 kHz се изменя така:

| 86-90 | НЕПОДВИЖНА МОРСКА ПОДВИЖНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 2, 6, 73, 259 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 148.5-1625 kHz се изменя така:

| 148.5-255 | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 1, 8, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 255-283.5 | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 283.5-315 | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ МОРСКА РАДИОНАВИГАЦИЯ (радиофарове) Забележки 8, 10, 73, 238, 239 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 315-325 | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Морска радионавигация (радиофарове) Забележки 8, 73, 238 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 325-405 | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 8, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 405-415 | РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 8, 23, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 415-435 | МОРСКА ПОДВИЖНА ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 8, 73, 240, 242 | ГРАЖДАНСКИ |
| 435-472 | МОРСКА ПОДВИЖНА Въздушна радионавигация Забележки 8, 73, 240, 242 | ГРАЖДАНСКИ |
| 472-479 | МОРСКА ПОДВИЖНА Любителска Въздушна радионавигация Забележки 8, 73, 240, 242, 260 | ГРАЖДАНСКИ |
| 479-495 | МОРСКА ПОДВИЖНА Въздушна радионавигация Забележки 8, 73, 240, 241, 242 | ГРАЖДАНСКИ |
| 495-505 | ПОДВИЖНА Забележки 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 505-526.5 | МОРСКА ПОДВИЖНА ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 8, 17, 73, 240, 241 | ГРАЖДАНСКИ |
| 526.5-1606.5 | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки , 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1606.5-1625 | НЕПОДВИЖНА МОРСКА ПОДВИЖНА ЗЕМНА ПОДВИЖНА Радиолокация Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 1635-2160 kHz се изменя така:

| 1635-1800 | НЕПОДВИЖНА МОРСКА ПОДВИЖНА ЗЕМНА ПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1800-1810 | РАДИОЛОКАЦИЯ Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 1810-1850 | ЛЮБИТЕЛСКА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1850-2000 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Любителска Забележки 73, 246 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 2000-2025 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 73, 246 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 2025-2045 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 73, 246 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 2045-2160 | НЕПОДВИЖНА МОРСКА ПОДВИЖНА ЗЕМНА ПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 2194-2300 kHz се изменя така:

| 2194-2300 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 73, 246 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 2502-2850 kHz се изменя така:

| 2502-2625 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 73, 246 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 2625-2650 | МОРСКА ПОДВИЖНА МОРСКА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 2650-2850 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 73, 246 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 3500-3800 kHz се изменя така:

| 3500-3800 | ЛЮБИТЕЛСКА НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 21, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 4438-4650 kHz се изменя така:

| 4438-4488 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Радиолокация Забележки 73, 261 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 4488-4650 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 5250-5450 kHz се изменя така:

| 5250-5275 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Радиолокация Забележки 73, 261, 298 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 5275-5450 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележка 73, 298 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 7450-8100 kHz се изменя така:

| 7450-8100 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 9040-9400 kHz се изменя така:

| 9040-9305 | НЕПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 9305-9355 | НЕПОДВИЖНА Радиолокация Забележки 73, 262 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 9355-9400 | НЕПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 13410-13570 kHz се изменя така:

| 13410-13450 | НЕПОДВИЖНА Подвижна, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 13450-13550 | НЕПОДВИЖНА Подвижна, с изключение на въздушна подвижна (R) Радиолокация Забележки 73, 261 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 13350-13570 | НЕПОДВИЖНА Подвижна, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 67, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 15800-16360 kHz се изменя така:

| 15800-16100 | НЕПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 16100-16200 | НЕПОДВИЖНА Радиолокация Забележки 73, 262 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 16200-16360 | НЕПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 24000-24890 kHz се изменя така:

| 24000-24450 | НЕПОДВИЖНА ЗЕМНА ПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 24450-24600 | НЕПОДВИЖНА ЗЕМНА ПОДВИЖНА Радиолокация Забележка 73, 261 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 24600-24890 | НЕПОДВИЖНА ЗЕМНА ПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 26175-27500 kHz се изменя така:

| 26175-26200 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 26200-26350 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Радиолокация Забележки 73, 261 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 26350- 27500 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 27, 67, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 38.25-40.02 MHz се изменя така:

| 38.25-39 | ПОДВИЖНА Забележки 29, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 39-39.5 | ПОДВИЖНА Радиолокация Забележки 29, 35, 73, 261 | ГРАЖДАНСКИ |
| 39.5-39.986 | ПОДВИЖНА Забележки 35, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 39.986-40.02 | ПОДВИЖНА Космически изследвания Забележки 35, 73 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 41.015-44 MHz се изменя така:

| 41.015- 42 | ПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 42-42.5 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА Радиолокация Забележки 73, 261 | НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 42.5-44 | ПОДВИЖНА Забележка 73 | НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 48.5-52 MHz се изменя така:

| 48.5-50 | ЗЕМНА ПОДВИЖНА Забележки 48, 73, 75 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 50-51 | ЗЕМНА ПОДВИЖНА Забележки 63, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 51-52 | ЗЕМНА ПОДВИЖНА Забележки 48, 73 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 68-74.8 MHz се изменя така:

| 68-70.45 | ПОДВИЖНА Забележки 31, 73, 298 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 70.45-74.8 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Радиоастрономия Забележки 30, 31, 73, 87, 298 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 150.05-174 MHz се изменя така:

| 150.05-153 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна РАДИОАСТРОНОМИЯ Забележки 30, 48, 73, 87 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 153-154 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 30, 48, 66, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 154-156.4875 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) Забележки 46, 48, 66, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 156.4875-156.5125 | МОРСКА ПОДВИЖНА (сигнали за бедствия и повиквания чрез Цифрово селективно повикване-DSC) Забележки 46, 66, 73, 280 | ГРАЖДАНСКИ |
| 156.5125-156.5375 | МОРСКА ПОДВИЖНА (сигнали за бедствия и повиквания чрез Цифрово селективно повикване-DSC) Забележки 46, 66, 73, 105, 280 | ГРАЖДАНСКИ |
| 156.5375 -156.5625 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R) МОРСКА ПОДВИЖНА (сигнали за бедствия и повиквания чрез Цифрово селективно повикване-DSC) Забележки 46, 66, 73, 280 | ГРАЖДАНСКИ |
| 156.5625-156.7625 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 46, 66, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 156.7625-156.7875 | МОРСКА ПОДВИЖНА (сигнали за бедствия и повиквания) Забележки 46, 66, 73, 263 | ГРАЖДАНСКИ |
| 156.7875-156.8125 | МОРСКА ПОДВИЖНА (сигнали за бедствия и повиквания) Забележки 46, 66, 73, 105 | ГРАЖДАНСКИ |
| 156.8125-156.8375 | МОРСКА ПОДВИЖНА Забележки 46, 66, 73, 263 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 156.8375-161.9625 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 30, 46, 66, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 161.9625-161.9875 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 46, 48, 66, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 161.9875-162.0125 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 46, 48, 66, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 162.0125-162.0375 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 46, 48, 66, 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 162.0375-174 | ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 46, 66, 73, 81 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 460-1164 MHz се изменя така:

|  | 460-470 |  |  | ПОДВИЖНА Забележки 11, 69, 73, 85, 183 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 470-478 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележка 73 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |
|  |  | 478-494 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 70, 73 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |
|  |  | 494-502 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележка 73 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |
|  |  | 502-510 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 70, 73 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |
|  |  | 510-590 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележка 73 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |
|  |  | 590-608 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 70, 73 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |
|  |  | 608-614 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Радиоастрономия Забележки 70, 73, 87 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |
|  |  | 614-646 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележка 73 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |
|  |  | 646-686 |  |  | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 70, 73 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |
|  | 686-726 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележка 73, 264 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |  |
|  | 726-758 |  |  | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 70, 73, 264 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |  |
|  | 758-766 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 73, 264 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |  |
|  | 766-790 |  |  | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ Забележки 70, 73, 264 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |  |
|  | 790-814 |  |  | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 70, 73, 265, 281 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |  |
|  |  | 814-822 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележка 73, 265, 281 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |
| 822-862 |  |  | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 70, 73, 265, 281 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |  |  |
|  | 862-880 |  |  | ПОДВИЖНА ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 45, 73, 138, 281 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |  |
|  | 880-915 |  |  | ПОДВИЖНА Радиолокация Забележки 73, 281 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |  |
|  | 915-925 |  |  | ПОДВИЖНА ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Радиолокация Забележки 45, 73, 138, 281 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |  |
|  | 925-942 |  |  | ПОДВИЖНА Радиолокация Забележки 73, 281 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |  |
|  | 942-960 |  |  | ПОДВИЖНА Забележки 73, 281 |  |  | ГРАЖДАНСКИ |  |  |  |
|  | 960-1164 |  |  | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (R) Забележки 8, 73, 169, 266 |  |  | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |  |

- Радиочестотната лента 1535-1559 MHz се изменя така:

| 1535-1559 | ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) Забележки 73, 135, 136, 156, 157, 158, 159, 160, 254 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 1610-1660 MHz се изменя така:

| 1610-1610.6 | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Забележки 73, 146, 157, 267, 282, 283, 284, 285 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 1610.6-1613.8 | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ Забележки 73, 87, 146, 157, 282, 283, 267, 284, 285 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1613.8-1626.5 | ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Подвижна-спътникова (космос-Земя) Забележки 73, 146, 157, , 254, 267, 282, 283, 284, 285, 286 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 1626.5-1660 | ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Забележки 73, 135, 156, 157, 158, 159, 160, 162 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 1710-2110 MHz се изменя така:

| 1710-1785 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА Забележки 16, 87, 292 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 1785-1800 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА Забележки 16, 73, 155 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 1800-1805 | ПОДВИЖНА Неподвижна Забележка 16 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1805-1880 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА Забележки 16, 87 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1880-1885 | ПОДВИЖНА Неподвижна Забележки 16, 86 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1885-1900 | ПОДВИЖНА Неподвижна Забележки 86, 293, 294 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 1900-1930 | ПОДВИЖНА Неподвижна Забележки 293, 294 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1930-1970 | ПОДВИЖНА Неподвижна Забележки 293, 294 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1970-1980 | ПОДВИЖНА Неподвижна Забележки 293, 294 | ГРАЖДАНСКИ |
| 1980-2010 | ПОДВИЖНА ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Неподвижна Забележки 157, 293, 295 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 2010-2025 | ПОДВИЖНА Неподвижна Забележки 293, 294 | ГРАЖДАНСКИ |
| 2025-2110 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Земя-космос) (космос-космос) КОСМИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Земя-космос) (космос-космос) ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (Земя-космос) (космос-космос) Забележки 73, 155, 296, 297 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 2483.5-2500 MHz се изменя така:

| 2483.5-2500 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) Забележки 67, 73, 157, 287 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 3400-4200 MHz се изменя така:

| 3400-3500 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) ПОДВИЖНА Любителска Радиолокация Забележки 7, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 3500-3600 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) ПОДВИЖНА Забележки 7, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 3600-3800 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) ПОДВИЖНА Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ |
| 3800-4200 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) Забележка 73 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 5000-5250 MHz се изменя така:

| 5000-5010 | ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (R) ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Радиоастрономия Космически изследвания (пасивни) Забележки 73, 268 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 5010-5030 | ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (R) ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ РАДИОНАВИГАЦИЯ-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) (космос-космос) Радиоастрономия Космически изследвания (пасивни) Забележки 73, 166, 170, 268, | ГРАЖДАНСКИ |
| 5030-5091 | ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (R) ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (R) ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 73, 147, 270, 269 | ГРАЖДАНСКИ |
| 5091-5150 | ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (R) ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 73, 147, 195, 268, 288 | ГРАЖДАНСКИ |
| 5150-5250 | НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна Забележки 73, 185, 196, 197, 198, 199, 201, 271 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 5725-5850 MHz се изменя така:

| 5725-5830 | НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) РАДИОЛОКАЦИЯ Неподвижна Любителска Подвижна Забележки 67, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 5830-5850 | НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) РАДИОЛОКАЦИЯ Неподвижна Любителска Любителска-спътникова Подвижна Забележки 67, 73 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 5925-6700 MHz се изменя така:

| 5925-6700 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Изследване на земята-спътниково (пасивно) Забележки 73, 87, 145, 209, 210 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 7750-8400 MHz се изменя така:

| 7750-7900 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) Забележки 73, 289 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 7900-8025 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) ПОДВИЖНА Забележки 73, 151 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 8025-8175 | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (космос-Земя) НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) ПОДВИЖНА Забележки 290, 291 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 8175-8215 | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (космос-Земя) НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) ПОДВИЖНА Забележки 290, 291 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 8215-8400 | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (космос-Земя) НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Забележки 290, 291 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 15.4-15.7 GHz се изменя така:

| 15.4-15.43 | РАДИОЛОКАЦИЯ ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 272, 273 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 15.43-15.63 | НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос) РАДИОЛОКАЦИЯ ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 130, 272, 273 | ГРАЖДАНСКИ |
| 15.63-15.7 | РАДИОЛОКАЦИЯ ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ Забележки 272, 273 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 21.4-22 GHz се изменя така:

| 21.4-22 | РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ-СПЪТНИКОВО НЕПОДВИЖНА Забележки 73, 254, 274, 275, 276, 277 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 22.55-23.55 GHz се изменя така:

| 22.55-23.15 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА РАДИОАСТРОНОМИЯ КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни) МЕЖДУСПЪТНИКОВА Забележки 73, 87, 189, 278 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 23.15-23.55 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА МЕЖДУСПЪТНИКОВА Забележки 73, 189 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 24.65-25.25 GHz се изменя така:

| 24.65-24.75 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Забележки 73, 279 | ГРАЖДАНСКИ |
| --- | --- | --- |
| 24.75-25.25 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (Земя-космос) Забележки 73, 279 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 36-38 GHz се изменя така:

| 36-37 | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (пасивно) НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА КОСМИЧЕСКИИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни) Забележки 87, 299 | НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 37-37.5 | НЕПОДВИЖНА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (космос-Земя) Забележка 224 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| 37.5-38 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя) КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (космос-Земя) Изследване на земята-спътниково (космос-Земя) Забележка 224 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |

- Радиочестотната лента 81-84 GHz се изменя така:

| 81-84 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (Земя-космос) ПОДВИЖНА ПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (Земя-космос) РАДИОАСТРОНОМИЯ Космически изследвания (космос-Земя) Забележки 73, 87, 189, 235 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |
| 84-86 | НЕПОДВИЖНА НЕПОДВИЖНА СПЪТНИКОВА (Земя-космос) ПОДВИЖНА РАДИОАСТРОНОМИЯ Забележки 73, 87, 189 | ГРАЖДАНСКИ |

- Радиочестотната лента 92-94 GHz се изменя така:

| 92-94 | НЕПОДВИЖНА ПОДВИЖНА РАДИОАСТРОНОМИЯ РАДИОЛОКАЦИЯ Забележки 87, 189 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

- Радиочестотната лента 275-1000 GHz се изменя така:

| 275-3000 | Неразпределена Забележка 134 | ГРАЖДАНСКИ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ |
| --- | --- | --- |

Изменени и заличени забележки

42. Забележка 7 се изменя така:

„7. Радиочестотната лента 3400-3600 MHz е разпределена за подвижна, с изключение на въздушна подвижна радиослужба на първична основа, предмет на координация по № 9.21 с други администрации и е определена без приоритет за ІМТ след 17.11.2010 г., което не изключва използването й за други приложения на радиослужбите, за които е разпределена.  При координацията се прилагат също  условия № 9.17 и 9.18. Преди пускане в действие на станция в подвижната радиослужба (базова или мобилна), плътността на потока на мощността (PFD), създавана на височина 3 м над земната повърхност не трябва да надвишава −154.5 dB(W/(m2/4 kHz)) за повече от 20% от времето на границата на територията на която и да е друга администрация. Това ограничение може да бъде надвишено на територията на тази държава, която е дала съгласие за това. За да се осигури съответствието с ограничението за PFD на границата на друга администрация, трябва да се направят изчисления, които да се потвърдят с отчитане на цялата информация по въпроса, при взаимно съгласие на двете администрации (администрацията, отговаряща за наземната станция и администрацията, отговаряща за земната станция) и със съдействие на Бюрото, ако е необходимо. В случай на несъгласие, изчисленията и доказването на стойността на PFD трябва да бъдат извършени от Бюрото с отчитане на необходимата информация. Станции от подвижната радиослужба в радиочестотна лента 3400-3600 MHz не трябва да изискват от спътникови станции по-голяма защита от предвидената в Таблица 21-4 на Международния радиорегламент (Издание 2004). Това разпределение е в сила от 17 ноември 2010 г.”

43. Забележка 9 се заличава.

44. Забележка 15 се заличава.

45 Забележка 36 се заличава.

46. Забележка 37 се заличава.

47. Забележка 47 се заличава.

48. Забележка 51 се заличава.

49. Забележка 58 се заличава.

50. Забележка 60 се заличава.

51. Забележка 77 се заличава.

52. Забележка 81 се изменя така:

„81. Радиочестотната лента 169.4-169.8125 MHz се използва за граждански нужди.”

53. Забележка 110 се изменя така:

- “110. Земните станции в радиослужбите за изследване на Земята-спътниково или космически изследвания  не трябва да изискват защита от станциите в неподвижната и подвижната радиослужба на други администрации. Освен това, земните станции в радиослужбите за изследване на Земята-спътниково или космически изследвания трябва да работят с отчитане на последната версия на Препоръка ITU-R SA.1862. (WRC-12)

54. Забележка 134 се изменя така:

„134. Радиочестотната лента 275-1000 GHz може да се използва за пасивни радиослужби, както следва:

- радиоастрономия: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz и 926-945 GHz;

- изследване на земята-спътниково (пасивно) и космически изследвания (пасивни): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz и 985-990 GHz.

Използването на радиочестотната лента 275-1000 GHz от пасивните радиослужби не изключва и използването й от активните радиослужби. Администрациите, които желаят да предоставят честоти за активните радиослужби, се насърчават да предприемат всякакви практически стъпки за защита на тези пасивни радиослужби от вредни смущения до датата, когато бъдат установени разпределенията в посочената по-горе радиочестотна лента.

Всички честоти в радиочестотната лента 1000-3000 GHz могат да се използват и от активните, и от пасивните радиослужби. (WRC-12)”

55. Забележка 136 се изменя така:

“136. Използването на радиочестотна лента 1544-1545 MHz от подвижната спътникова радиослужба (космос-Земя) се ограничава само до съобщения за бедствия и безопасност в съответствие с чл. 31.”

56. Забележка 139 се заличава.

57. Забележка 146 се изменя така:

„146. Радиочестотната лента 1610-1626.5 MHz е разпределена и за въздушната подвижна-спътникова (R) радиослужба на първична основа при условие на съгласие, получено в съответствие с чл. 9.21.”

58. Забележка 147 се изменя така:

„147. Радиочестотната лента 5030-5150 MHz трябва да се използва за работата на международната стандартна система за прецизен подход и кацане MLS (микровълнова система за кацане). Изискванията на тази система трябва да имат предимство пред други ползватели на лентата 5030-5091 MHz. За използването на лентата 5091-5150 MHz се прилагат Забележка 195 и Резолюция 114 (изменена WRC-12).”

59. Забележка 158 се изменя така:

„158. Използването на радиочестотните ленти 1525-1559 MHz и 1626.5-1660.5 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация в съответствие с № 9.11А.”

60. Забележка 159 се изменя така:

„159. При прилагане на процедурите на чл. 9, секция II от Международния радиорегламент към радиослужба подвижна-спътникова в радиочестотните ленти 1545-1555 MHz и 1646.5-1656.5 MHz трябва да бъде даван приоритет на въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба за предаване на съобщения с приоритет от 1 до 6 съгласно чл. 44. Това предаване трябва да има приоритетен достъп и незабавна готовност и, ако е необходимо, предимства спрямо всички други видове връзки в подвижната спътникова радиослужба, действащи в рамките на мрежата. Системите от подвижната спътникова радиослужба не трябва да създават недопустими радиосмущения на системите от въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба за предаване на съобщения с приоритет от 1 до 6 съгласно чл. 44 или да изискват защита от тях. Регулирането на приоритета в радиочестотната лента се подчинява на клаузите на Резолюция 222 (изменена WRC-12).”

61. Забележка 166 се изменя така:

„166. За да не се причиняват вредни радиосмущения на микровълновата система за кацане (MLS), работеща над 5030MHz, сумарната плътност на потока на мощността, получена на земната повърхност в радиочестотната лента 5030-5150MHz от всички космически станции в която и да е радионавигационна спътникова система (космос-Земя), работеща в радиочестотната лента 5010-5030MHz, не трябва да превишава –124.5dB(W/m2) в лента от 150kHz. За да не се причиняват вредни радиосмущения на радиоастрономическата радиослужба в радиочестотната лента 4990-5000MHz, системите в радионавигационната спътникова радиослужба, работещи в лента 5010-5030MHz, трябва да изпълняват изискванията за нормите в радиочестотната лента 4990-5000MHz, определени в Резолюция 741. (изменена WRC-12)”

62. Забележка 168 се заличава.

63. Забележка 185 се изменя така:

„185. Радиочестотните ленти 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz се използват от станции в подвижната, с изключение на въздушна подвижна, радиослужба в съответствие с Резолюция 229 (изменена WRC-12) за граждански нужди.”

64. Забележка 189 се изменя така:

„189. В радиочестотните ленти 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22.55-23.55 GHz, 30-31.3 GHz, 49.7-50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz, 51.4-52.6 GHz, 81-86 GHz и 92-94 GHz се прилагат условията на Резолюция 750 (изменена WRC-12).”

65. Забележка 195 се изменя така:

„195. Радиочестотната лента 5091-5150MHz е разпределена и за неподвижната спътникова радиослужба (Земя-космос) на първична основа. Това разпределение се ограничава до фидерните линии на негеостационарни мобилни спътникови системи в подвижната спътникова радиослужба и подлежи на координация в съответствие с № 9.11A.

В радиочестотна лента 5091-5150MHz важат и следните условия:

- преди 1 януари 2018г. използването на радиочестотната лента 5091-5150MHz от фидерните линии на негеостационарните спътникови системи в подвижната спътникова радиослужба трябва да бъде в съответствие с Резолюция 114 (изменена WRC-03);

- след 1 януари 2016 г. не трябва да се предоставят за ползване нови радиочестоти за земни станции, осигуряващи фидерни линии на негеостационарни мобилни спътникови системи;

- след 1 януари 2018 г. неподвижната спътникова радиослужба ще премине на вторична основа по отношение на въздушната радионавигационна радиослужба.”

66. Забележка 242 се изменя така:

„242. Радиочестотата 490 kHz в морската подвижна радиослужба трябва да се използва от бреговите станции изключително за предаване на навигационни и метеорологични предупреждения и спешна информация до корабите чрез теснолентова телеграфия с непосредствено отпечатване (NBDP). Условията за използване на радиочестота 490 kHz са предписани в чл. 31 и 52. При използване на радиочестотната лента 415-495 kHz от въздушната радионавигационна радиослужба и на радиочестотната лента 472-479 kHz от любителската радиослужба не трябва да се причиняват вредни радиосмущения на радиочестота 490 kHz. (WRC-12)”

67. Забележка 243 се заличава.

68. Забележка 244 се заличава.

Нови забележки

69. Забележка 256:

„256. При използването на радиочестоти под 8.3 kHz, не трябва да се причиняват вредни радиосмущения на радиослужбите, за които са разпределени радиочестотите над 8.3 kHz.”

70. Забележка 257:

„257. При извършване на научни изследвания с използване на радиочестоти под 8.3 kHz, ведомствата са длъжни да информират за това Съвета по националния радиочестотен спектър, който да информира другите администрации, които могат да бъдат засегнати, за да могат да бъдат взимани всички възможни практически мерки за защита на такива изследвания от вредни радиосмущения.”

71. Забележка 258:

„258. Използването на радиочестотната лента 8.3-11.3 kHz от станции на радиослужба метеорологични средства се ограничава само до пасивно използване. В радиочестотната лента 9-11.3 kHz тези станции не трябва да изискват защита от станциите от радиослужба радионавигация, заявени в Бюрото до 1 януари 2013 г. За осигуряване на съвместното използване на радиочестотите от станциите на радиослужба метеорологични средства и станциите на радиослужба радионавигация, заявени след тази дата, трябва да се прилага последната версия на Препоръка ITU-R RS.1881.”

72. Забележка 259:

„259. Използването на радиочестотните ленти 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz, 72-84 kHz и 86-90 kHz от морската подвижна радиослужба се ограничава до брегови радиотелеграфни станции (само А1А и F1B). По изключение, използването на клас на излъчване J2B или J7B се разрешава при условие че необходимата лента не превишава нормално използваната за клас на излъчване А1А и F1B.”

73. Забележка 260:

„260. Максималната еквивалентна изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) на станциите от радиолюбителската радиослужба, използващи честоти в радиочестотната лента 472-479 kHz, не трябва да превишава 1 W. Този праг може да се увеличава до 5 W в частите на територията на страната, разположени на разстояние над 800 km от границите на Руската федерация и Украйна. В тази радиочестотна лента станциите на радиолюбителската радиослужба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите на въздушната радионавигация или да изискват защита от тях.”

74. Забележка 261:

„261. Станциите на радиолокационната служба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от неподвижната или подвижната радиослужба, или да изискват защита от тях. Приложенията на радилокационната служба се ограничават до океанографски радари, работещи в съответствие с Резолюция 612 (WRC-12).”

75. Забележка 262:

„262. Станциите на радиолокационата служба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от неподвижната радиослужба, или да изискват защита от тях. Приложенията на радиолокационата служба се ограничават до океанографски радари, работещи в съответствие с Резолюция 612. (WRC -12)”

76. Забележка 263:

„263. Използването на радиочестотните ленти 156.7625-156.7875 MHz и 156.8125-156.8375 MHz от подвижната спътникова радиослужба (Земя-космос) се ограничава до приемането на радиоразпръсквателни съобщения от автоматични системи за разпознаване (AIS) с голям радиус на действие (Съобщение 27, виж последната версия на Препоръка ITU-R M.1371). С изключение на AIS излъчванията, излъчванията на системите, работещи в морската подвижна радиослужба в тези радиочестотни ленти, не трябва да превишават 1 W.”

77. Забележка 264:

„264. Използването на радиочестотните ленти 694-790 MHz от подвижната радиослужба, с изключение на въздушната подвижна радиослужба, се регулира с Резолюция 232 (WRC-12). Вижте също и Резолюция 224 (редактирана WRC-12).”

78. Забележка 265:

„265. Разпределението на подвижната, с изключение на въздушната подвижна, радиослужба на първична основа в радиочестотната лента 790-862 MHz влиза в сила от 17 юни 2015 г. при условие на съгласие, получено в съответствие с чл. 9.21 по отношение на въздушната радионавигационна радиослужба в страните, споменати в чл. 5.312. За страните, които са страни по Споразумението GE06, използването на станциите на подвижната радиослужба се осъществява и при условие на успешно прилагане на процедурите, посочени от Споразумението. Трябва да се прилагат Резолюция 224 (изменена WRC-12) и Резолюция 749 (изменена WRC-07) според случая.”

79. Забележка 266:

„266. Използването на радиочестотната лента 960-1164 MHz от въздушната подвижна (R) радиослужба се ограничава до системи, които работят в съответствие с признати международни въздухоплавателни стандарти и с Резолюция 417 (изменена WRC-12).”

80. Забележка 267:

„267. Радиочестотната лента 1610-1626.5 MHz (Земя-космос) е разпределена и за радиослужба радиоопределяне-спътниково на вторична основа, при условие на съгласие, получено в съответствие с № 9.21 (WRC-12).

81. Забележка 268:

„268. В радиочестотните ленти 5000−5030 MHz и 5091−5150 MHz въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба се използва след координация по чл. 9.21. Това използване се ограничава до международно стандартизирани въздушни системи.”

82. Забележка 269:

„269. Използването на радиочестотната лента 5030−5091 MHz от въздушната подвижна (R) радиослужба се ограничава до международно стандартизирани въздушни системи. Нежеланото излъчване от страна на въздушната подвижна (R) радиослужба в лентата 5030-5091 MHz трябва да се ограничава с цел защита на връзките на приемане на системите на радионавигационната спътникова радиослужба в съседната лента 5010-5030 MHz. Докато в съответната Препоръка на Бюрото по радиосъобщения на МСД не бъде зададена подходяща стойност, границата на плътността на e.i.r.p. на всяко нежелано излъчване от станция във въздушната подвижна (R) радиослужба в лентата 5010-5030 MHz трябва да бъде -75 dBW/MHz. (WRC-12)”.

83. Забележка 270:

„270. В радиочестотната лента 5030−5091 MHz въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба може да се използва след координация по № 9.11А. Това използване се ограничава до международно стандартизирани въздушни системи.”

84. Забележка 271:

„ 271. Радиочестотната лента 5150-5250 MHz е разпределена и за въздушната подвижна радиослужба на първична основа и се ограничава до предаването на въздушна телеметрия от станции на въздухоплавателни средства в съответствие с Резолюция 418 (WRC-07). Тези станции не трябва да изискват защита от други станции, работещи в съответствие с чл. 5.5.43А не се прилага.”

85. Забележка 272:

„272. В радиочестотната лента 15.4–15.7 GHz, станциите, работещи в радиолокационната радиослужба, не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите, работещи във въздушната радионавигационна служба, или да изискват защита от тях.”

86. Забележка 273:

„273. За осигуряване на защитата на радиоастрономическата радиослужба в радиочестотната лента 15.3515.4 GHz, излъчванията от радиолокационните станции, работещи в радиочестотната лента 15.415.7 GHz, не трябва да превишават ниво на плътността на потока на мощността –156 dB(W/m2) в лента с широчина 50 MHz в радиочестотната лента 15.3515.4 GHz при каквото и да е местоположение на радиоастрономическата обсерватория за повече от 2% от времето.”

87. Забележка 274:

“274. Ако не е съгласувано друго от заинтересованите администрации, всяка станция от неподвижната или подвижната радиослужба не трябва да създава плътност на потока на мощността, по-голяма от −120,4 dB(W/(m2·MHz)) на височина 3 m над земната повърхност във всяка точка на територията на всяка друга администрация за повече от 20% от времето. При извършването на изчисленията трябва да се използва последната версия на Препоръка ITU-R R.452 (вижте Препоръка ITU-R BO.1898). (WRC-12)”

88. Забележка 275:

“275. В радиочестотната лента 21.4−22 GHz, с цел подпомагане на развитието на спътниковото радиоразпръскване, се препоръчва да не се разгръщат станции от подвижната радиослужба и да се ограничава разгръщането на станции от неподвижната радиослужба от типа точка-до-точка. (WRC-12).”

89. Забележка 276:

“276. Използването на радиочестотната лента 21.4−22 GHz трябва да се извършва в съответствие с Резолюция 755 (WRC-12).”

90. Забележка 277:

“277. Вижте Резолюция 555 (WRC-12).”

91. Забележка 278:

“278. При разполагането на земните станции на радиослужбата за космически изследвания, трябва да се спазва разстояние не по-малко от 54 km от границите на съседните страни за защита на съществуващите и бъдещите станции на неподвижната и подвижната радиослужба, ако съответните администрации не са се договорили за по-малко разстояние. Не се прилагат № 9.17 и № 9.18.”

92. Забележка 279:

“279. Използването на радиочестотната лента 24.65-25.25 GHz от неподвижната спътникова радиослужба (Земя-космос) се ограничава до земни станции с минимален диаметър на антената 4.5 m. (WRC-12).

93. Забележка 280:

„280. Радиочестотните ленти 156.4875-156.5125 MHz и 156.5375-156.5625 MHz са разпределени и за неподвижната и земната подвижна радиослужби на първична основа. Използването на тези ленти от неподвижната и земната подвижна радиослужби не трябва да причинява вредни радиосмущения на, нито да изисква защита от морската подвижна VHF радиослужба.”

94. Забележка 281:

„281. Частите от радиочестотната лента 790-960 MHz, които са разпределени за подвижната радиослужба на първична основа, са определени за въвеждане на International Mobile Telecommunications (IMT) – вижте Резолюции 224 (изменена WRC-12) и 749 (изменена WRC-12), според случая. Това определяне не изключва използването на тази радиочестотна лента от всяко приложение на радиослужбите, за което тя е разпределена, и не установява приоритет в Международния радиорегламент. (WRC-12)”

95. Забележка 282:

„282. Използването на радиочестотната лента 1610-1626.5 MHz от подвижната спътникова радиослужба (Земя-космос) и от радиослужбата за радиоопределяне спътниково (Земя-космос) подлежи на координация по № 9.11А. Подвижна земна станция, работеща в която и да е от радиослужбите в тази радиочестотна лента, не трябва да генерира плътност на върховата e.i.r.p. повече от -15 dB(W/4 kHz) в частта от лентата, използвана от системите, работещи в съответствие с разпоредбите на № 5.366 (за които важи № 4.10), освен ако не е договорено другояче от засегнатите администрации. В частта на лентата, в която не работят такива системи, плътността на средната e.i.r.p. на подвижна земна станция не трябва да надвишава -3 dB(W/4 kHz). Станциите на подвижната спътникова радиослужба не трябва да изискват защита от станции във въздушната радионавигационна служба, работещи в съответствие с разпоредбите на № 5.366, и станции в неподвижната радиослужба, работещи в съответствие с разпоредбите на № 5.359. Администрациите, отговарящи за координацията на подвижните спътникови мрежи, трябва да полагат максимални практически усилия, за да гарантират защитата на станциите, работещи в съответствие с разпоредбите на № 5.366.”

96. Забележка 283:

„283. Радиочестотната лента 1610-1626.5 MHz е запазена на глобална основа за използване и развитие на въздухоплавателни електронни средства за въздушна навигация и всякакви пряко свързани с нея земно-базирани или спътникови съоръжения. Това използване на спътниците подлежи на споразумение по 9.21.”

97. Забележка 284:

„284. В радиочестотната лента 1610-1626.5 MHz не важат разпоредбите на № 4.10 за радиослужби радиоопределяне-спътниково и подвижна-спътникова, с изключение  на въздушната радионавигационна спътникова служба.”

98. Забележка 285:

„285. Станциите от радиослужби радиоопределяне-спътниково и подвижна-спътникова не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от радиослужба радиоастрономия, използващи радиочестотната лента 1610.6-1613.8 MHz (прилага се № 29.13).”

99. Забележка 286:

„286. Използването на радиочестотната лента 1613.8-1626.5 MHz от подвижната спътникова радиослужба (космос-Земя) подлежи на координация по № 9.11А.”

100. Забележка 287

„287. Използването на радиочестотната лента 2483.5-2500 MHz от радиослужби подвижна-спътникова  и радиоопределяне-спътниково подлежи на координация по № 9.11А. Администрациите се приканват да взимат всякакви практически стъпки за предотвратяване на вредни радиосмущения на радиоастрономическата служба от излъчвания в лентата 2483.5-2500 MHz, особено такива, предизвиквани от излъчвания на втори хармоници, които биха попаднали в радиочестотната лента 4990-5000 MHz, разпределена по целия свят за радиоастрономия.”

101. Забележка 288:

„288. Използването на радиочестотната лента 5091-5150 MHz от въздушната подвижна радиослужба се ограничава до:

- системи от въздушната подвижна (R) радиослужба, работещи в съответствие с международните авиационни стандарти, които се ограничават до наземни приложения в летища, като използването им се подчинява на Резолюция 748 (изменена WRC-12);

- предаване на въздушна телеметрия от станции на въздухоплавателни средства в съответствие с Резолюция 418 (изменена WRC-12).”

102. Забележка 289:

„289. Използването на радиочестотнатата лента 7750–7900 MHz от метеорологичната спътникова радиослужба (космос-Земя) се ограничава до негеостационарни спътникови системи. (WRC-12)”

103. Забележка 290:

„290. В радиочестотната лента 8025–8400 MHz радиослужбата за изследване на Земята-спътниково, използваща геостационарни спътници, не трябва, без съгласието на засегнатите администрации, да създава  плътност на потока на мощността, превишаваща следните стойности за ъгли на пристигане (θ):

–135 dB(W/m2) във всяка лента 1 MHz 	при	0°  ≤	θ  <   5°

–135 + 0,5 (θ – 5) dB(W/m2) във всяка лента 1 MHz 	при	5°  ≤	θ  <  25°

–125 dB(W/m2) във всяка лента 1 MHz 	при	25°  ≤	θ  ≤  90°

104. Забележка 291:

„291. В радиочестотната лента 8025-8400 MHz не се разрешават предавания от станции на въздухоплавателни средства. (WRC-97)”

105. Забележка 292

„292. Радиочестотната лента 1718.8-1722.2 MHz е разпределена и за радиоастрономическата радиослужба на вторична основа за наблюдения на спектрални линии. (WRC-2000)”

106. Забележка 293

„293. Радиочестотните ленти 1885-2025 MHz и 2110-2200 MHz са предназначени, на глобална основа, за въвеждане на International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Това не изключва използването на тези ленти от други радиослужби, за които те са разпределени. Лентите би трябвало да бъдат предоставени за IMT-2000 в съответствие с Резолюция 212 (изменена WRC-97 и WRC-07). (Вижте и Резолюция 223 (WRC-2000).”

107. Забележка 294

„294. Радиочестотните ленти 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz и 2110-2170 MHz могат да се използват от станции върху високо атмосферни платформи като базови станции за International Mobile Telecommunications 2000 (IMT-2000), в съответствие с Резолюция 221 (изменена WRC-03 и WRC-07). Това използване не изключва използването на тези ленти от която и да е станция на радиослужбите, за която те са разпределени, и не установява приоритет в Международния радиорегламент. (WRC-03)”

108. Забележка 295

„295. Използването на радиочестотните ленти 1980-2010 MHz и 2170-2200 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация по № 9.11A и клаузите на Резолюция 716 (изменена WRC-2000). (WRC-07).”

109. Забележка 296

„296. Когато се предоставят за ползване радиочестоти за подвижната радиослужба в радиочестотните ленти 2025-2110 MHz и 2200-2290 MHz, не трябва да се въвеждат подвижни системи с висока плътност, както е описано в Препоръка ITU-R SA.1154, и тази Препоръка трябва да се взима под внимание при въвеждането на всякакъв друг тип подвижни системи. (WRC-97)”

110. Забележка 297

„297. Препоръчва се взимането на всички практически мерки, за да се гарантира, че предаванията космос-космос между два или повече негеостационарни спътника в радиослужбите за космически изследвания, космическа експлоатация и изследване на Земята – спътниково в радиочестотните ленти 2025-2110 MHz и 2200-2290 MHz не налагат никакви ограничения върху предаванията Земя-космос, космос-Земя и други предавания космос-космос на тези радиослужби и в тези ленти между геостационарни и негеостационарни спътници.

111. Забележка 298:

„298. Радиочестотните ленти 5250-5450 kHz и 70.0-70.5 MHz се използват от любителската радиослужба на вторична основа.”

112. Забележка 299:

„299. При съвместно ползване на радиочестотната лента 36-37 GHz от радиослужба изследване на земята-спътниково (пасивно) и неподвижната и подвижната радиослужба се прилага Резолюция 752.”