УКАЗАНИЯ

ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРЕН ДОСТЪП

НА УЧАСТНИК В ОБМЕНА ЧРЕЗ ЕСОЕД

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Речник на съкращенията	3

Въведение	4

Инструкции за изграждане на VPN достъп	4

Препоръчителни минимални технически параметри на VPN устройствата	5

# Речник на съкращенията

| Съкращение | Описание |
| --- | --- |
| АИС | Административна информационна система |
| ДВ | Държавен вестник |
| ЕСОЕД | Единна среда за обмен на електронни документи |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| ОС | Операционна система |
| IOS | Internetwork Operating System |
| 3DES | Triple Data Encryption Algorithm |
| VPN | Virtual Private Network |
| OSPFv2 | Open Shortest Path First version 2 routing protocol |
| ISIS | Intermediate System To Intermediate System routing protocol |
| RIPv2 | Routing Information Protocol version 2 |
| BGPv4 | Border Gateway Protocol version 4 |
| NAT / PAT | Network address translation / Port Address Translation |
| QoS | Quality of service |
| IPSec | Internet Protocol Security |

# Въведение

Целта на настоящото ръководство е да опише в детайли стъпките за изграждане на Виртуална частна мрежа (Virtual Private Network – VPN)  на участник в обмена чрез ЕСОЕД (по смисъла на Наредба за изискванията към Единната среда за обмен на електронни документи, Приета с ПМС № 158 от 2.07.2008 г., обн. ДВ, бр. 62 от 11.07.2008 г.) за осигуряване на възможност за обмен на съобщения и електронни документи чрез ЕСОЕД .

За административни информационни системи (АИС по смисъла на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите  - Обн. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г.), които се намират извън мрежата на Електронното правителство и се налага отдалечено свързване по несигурни канали (Интернет), е необходимо използването на VPN тунели. Тези тунели се изграждат между съответния участник в обмена и комуникационната инфраструктура в трите териториални центъра на Електронното правителство – София, Варна, Сливен. Заложено е използването на приоритети в рутирането, като активен е центърът с най-висок приоритет. При цялостно отпадне на приоритетната локация или на услуга от съответния център на Електронното правителство, тунелът ще се разпадне, при което активен ще стане тунела с втори приоритет. Трафикът ще бъде насочен през него към съответния резервен център.

Това ръководство е предназначено за използване от ИТ администраторите от администрациите и държавните институции, чиито АИС-и са получили разрешение от МТИТС за обмен чрез ЕСОЕД.

# Инструкции за изграждане на VPN достъп

Използването на VPN тунел позволява изграждане на криптирана връзка към други мрежови устройства (маршрутизатори) на базата на стандартни IKE и IPSec протоколи. Целта е крайното устройство да се свърже към един от трите териториални центъра на Електронното правителство: София, Варна или Сливен.

На участника в Електронното правителство се осигурява следната информация от страна на МТИТС:

- Вътрешни IP адреси и DNS за достъп до системите на Електронното правителство.

- Параметри на IPSec фаза 1.

- Параметри на IPSec фаза 2.

- Външни IP адреси на териториалните центрове.

- Съгласувана IP адресна схема с цел избягване на припокриване на адресното пространство.

- Препоръчителна конфигурация на VPN мрежовите устройства.

ИТ администраторът от съответната администрация използва предоставената информация, за да конфигурира маршрутизатора на администрацията съгласно документацията и препоръките на съответния производител. С цел избягване на припокриване на адресното пространство администраторът е длъжен да използва мрежова транслация (NAT/PAT).

# Препоръчителни минимални технически параметри на VPN мрежовите устройства

- Препоръчителна минимална производителност от 50 Mbps без да се влияе от конфигурираните услуги.

- Да имат възможност за резервно захранване.

- Портовете да са Ethernet 10/100/1000 минимум 2 броя с цел резервираност, както и да има възможност за добавяне на оптичен модул  поддържащ следните препоръчителни стандарти: 1000Base-SX, -LX/LH, -ZX; 100Base-FX, -LX.

- Препоръчително е да поддържат отделен сериен порт за администрация.

- Да предоставят възможност за запазване на конфигурацията и криптиращите ключове.

- Препоръчително е да поддържат OSPFv2, ISIS, RIPv2 и BGPv4 протоколи за маршрутизация.

- Да поддържат маршрутизация на база административна политика.

- Да поддържат адресна транслация NAT и PAT.

- Да имат възможност за поддръжка на DHCP сървър с възможност за резервация на адреси.

- Да поддържат GRE енкапсулация.

- Да поддържат технологии за гарантиране на качеството (QoS) на различни типове трафик.

- Да поддържат следните IPsec стандарти и препоръки RFC 2401-2411, 2451.

- Да поддържат динамични схеми за обмен на ключове (IKE).

- Да поддържат различни алгоритми за криптиране и автентикация включително 3DES, AES-256, MD5, SHA.

- Да поддържат IPsec тунели тип точка-точка, в транспортен и тунелен режим.

- Препоръчително е да поддържат  работа като хардуерен IPsec VPN клиент.

- Да поддържат филтриране на трафика на база IP, TCP, UDP, ICMP или MAC полета.

- Препоръчително е да поддържат функционалност на защитна стена.

- Препоръчителна е да имат възможност да поддържат функционалност на система за откриване на атаки.

- Препоръчително е да имат възможност да  поддържат филтриране на трафика на база свободно избрани полета информация от пакета.

Важно: За изграждане на сигурен достъп до териториалните центрове на Електронното правителство е необходимо съдействието на отговорното лице, поддържащо комуникационната мрежа в съответната АИС.