§ 45. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 1

към чл. 5, ал. 3

Категории на техническите пунктове

| Категория | Проверки за техническа изправност на следните категории ППС | Проверки във връзка с предназначението |
| --- | --- | --- |
| I | категория L1 - с 2 колела категория L2 - с 3 колела, разп. произволно категория L3, L3e - с 2 колела категория L4 - с 3 колела, разп. несиметрично категория L4e - с 2 колела и кош категория L5, L5е - с 3 колела, разп. симетрично категория L7е - с 4 колела |  |
| II | М1 - леки автомобили N1 - товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т - О1 - ремаркета с допустима максимална маса до 0,75 т Ж - М1G, N1G | - проверка на леки автомобили за извършване на таксиметров превоз на пътници (до7 места); |
| III | М1- леки автомобили N1, N2 и N3- товарни автомобили М2 и М3 - автобуси О1, О2, О3 и О4 - ремаркета и полуремаркета G - М1G, М2G, М3G, N1G, N2G, N3G | - проверка на леки автомобили за извършване на таксиметров превоз на пътници (до 7 места); - проверка на автобуси за превоз на пътници; - проверка на автобуси за превоз на деца и ученици; - издаване/заверка на ЕКМТ сертификат; |
| IV ТБ | - тролейбуси |  |
| IV ТМ | - трамвайни мотриси |  |
| V | М1- леки автомобили N1, N2 и N3 - товарни автомобили М2 и М3 - автобуси О1, О2, О3 и О4 - ремаркета и полуремаркета G - М1G, М2G, М3G, N1G, N2G, N3G | - проверка на леки автомобили за извършване на таксиметров превоз на пътници (до 7 места); - проверка на автобуси за превоз на пътници; - проверка на автобуси за превоз на деца и ученици; издаване/заверка на ЕКМТ сертификат; ППС съгласно ADR: EXII, EXIII, FL, OX, AT и MEMU; |

§ 45. Създава се приложение Приложение № 1а, към чл. 10, ал. 3

„Приложение № 1а

към чл. 10, ал. 3

| Списък на специалностите, необходими за назначаване на председател на комисия и технически специалисти за извършване на периодичен преглед на ППС |  |
| --- | --- |
|  | А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър |
| 1. | Двигатели с вътрешно горене |
| 2. | Автомобилен транспорт, трактори и кари |
| 3. | Автомобилна техника |
| 4. | Автомобилен транспорт |
| 5. | Селскостопански машини |
| 6. | Транспортна техника и технологии |
| 7. | Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника |
| 8. | Автомобилен и мотоциклетен спорт |
| 9. | Технология и управление на транспорта |
|  | Б. Висше образование с образователна степен специалист |
| 1. | Двигатели с вътрешно горене |
| 2. | Автомобили |
| 3. | Механизация на селското стопанство |
| 4. | Технология и организация на автотранспортна техника |
| 5. | Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника |
| 7. | Технология и управление на транспорта |
| 6. | Учител по практика - инструктор за обучение на водачи на МПС |
|  | В. Средно техническо образование |
| 1. | Двигатели с вътрешно горене |
| 2. | Автомобили и кари |
| 3. | Автомобилна електротехника |
| 4. | Управление на транспортно предприятие: |
|  | а) в автомобилния транспорт |
|  | б) в градския транспорт |
| 5. | Технология и организация на автотранспортна техника |
| 6. | Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника |
| 7. | Механизация на селското стопанство |
|  | Г. Завършили ВВУ |
|  | С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква "А", а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил "Автомобилисти" с курс на обучение не по-малък от 2 г. |
|  | Д. Средно специално образование |
| 1. | Монтьор на автомобили и водач на МПС категория "С" или "В" |
| 2. | Монтьор на кари и водач на МПС категория "Т" или "С" |
| 3. | Автокаросерист и водач на МПС категория "В" или "С" |
| 4. | Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория "Т" или "С" или "В" |
| 5. | Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория "В" или "С" |
| 6. | Монтьор-водач на тролейбус |
| 7. | Монтьор-водач на трамвайна мотриса |
| 8. | Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория "С" или "Т" |

Забележки:

1. Лицата, завършили средно образование и придобили, която и да е от специалностите по букви “В”, “Г” и “Д” на настоящото приложение и завършили след това висше образование със специалности различни от посочените в букви “А” и “Б”, се приравняват към завършилите специализация, изисквана съгласно чл.10.

2. Лицата, притежаващи необходимите специализирани технически познания, доказани с най-малко тригодишен трудов стаж като технически специалисти по обслужване, ремонт и експлоатация на тролейбуси и трамвайни мотриси, се приравняват към специалностите по т.6 и 7  по буква “Д”  на Приложение 1.“

§ 45. Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 се изменя така:

„ Приложение № 2,

към чл. 12, ал. 2:

ДО

НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ

„КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ” . . . . . . . . . . . .

(за разрешение за КТП I-IVта категории)

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ЧРЕЗ

НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ

„КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ” . . . . . . . . . . . .

(за разрешение за КТП Vта категория)

ЗАЯВЛЕНИЕ

от:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(фирма/организация)

БУЛСТАТ/ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Управител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Уважаеми господин  . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Моля, да бъде извършен преглед на съответствието с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС

Адрес на КТП: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Брой линии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Списък на линиите

| Линия № | Проверки на ППС от категории | Проверки във връзка с предназначението |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| . . . |  |  |

II. Към заявлението прилагам следните документи:

1. документ за разрешаване ползването на строежа за сградата, където е разположен контролно-техническия пункт, издаден от компетентен орган;

2. документ за собственост или договор за наем на контролно-техническия пункт;

3. документ за разрешаване ползването на строежа за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, издаден от компетентен орган (само за разрешение за КТП Vта категория);

4. документ за собственост или договор за наем на площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари (само за разрешение за КТП Vта категория);

5. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

6. документ за платена държавна такса за преглед за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт (в зависимост от броя на линиите).

Описание на линиите:

Линия №  . . .

към Заявление № . . . . . .  от . . . . . . . . . . . . г.

(попълва се за всяка линия)

1. Съответствие на линията с изискванията по чл. 6б, ал. 1 - 4

| 1. | Оборудвана е със стационарен подемник (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси) Оборудвана е с канал (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси) |
| --- | --- |
| 2. | Каналът/стационарният подемник е разположен симетрично по надлъжната ос на линията (допуска отклонение до 20 см) |
| 3. | Средствата за измерване и съоръженията са разположени в обхвата на линията |
| 4. | Организирана е технологична последователност на прегледа, съгласно одобрената технологична карта |

2. Съответствие на линията с изискванията по чл. 6б, ал. 5 и 6

|  | Размери на линията | За категории ППС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дължина . . . . . . . . м |  |
| 2. | Широчина . . . . . . . . м |  |
| 3. | Височина над линията . . . . . . . . м |  |
| 4. | Светлият отвор на вратите. . . . . . . . м |  |

3. Съответствие на канала с изискванията по чл. 7:

|  | Размери на канала (когато е с канал) | За категории ППС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дължина . . . . . . . . м |  |
| 2. | Широчина . . . . . . . . м |  |
| 3. | Дълбочина . . . . . . . . м |  |

4. Съответствие на оборудването с изискванията по чл. 8б:

| № | Наименование | Марка | Модел | Тип | Фабр. № | Проверен на | Основни характе-ристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Технически средства за компютъризираната система по чл. 7, ал. 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Газоанализатор с печатащо устройство |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Димоизмерител с печатащо устройство |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стенд за измерване на спирачни сили на ППС с печатащо устройство |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Специализиран спирачен стенд за МПС от категория L |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Спирачен стенд за МПС с колесна формула различна от 4 x 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Уред за проверка регулировката на фаровете |  |  |  |  | Х | Х |
| 8. | Набор универсални монтьорски инструменти | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Уред за проверка дълбочината на рисунъка на гумите | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Подвижна лампа или фенерче; | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Технологични карти за съответнитет категории ППС |  |  |  |  | Х | Х |
| 13. | Стационарен подемник | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Канал с подемник | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 15. | Двустранен шублер с удължени челюсти за външно измерване с обхват над 150 мм или калибър | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 16. | Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 мм или калибри | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в съединителните устройства към ремаркетата | Х | Х | Х |  |  |  |
| 18. | Уред за измерване на дължини (ролетка с дълж. не по-малко от 5 м) |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач. |  |  |  |  |  |  |
|  | за КТП Vта категория |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Хронометър |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Уред за измерване на изолационно съпротивление | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 23. | Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на цистерните | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита) |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за хидравлични проверки на цистерни: |  |  |  |  |  |  |
| 26. | манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |
| 27. | манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |
| 28. | манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |
| 29. | манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |

4. Съответствие на площадката с изискванията по чл. 7а: (за КТП Vта категория)

|  | Площадка за разполагане на допълнителното оборудване |
| --- | --- |
| 1. | Твърда настилка |
| 2. | В непосредствена близост до линията (на разстояние . . . . . . м) |
| 3. | Размерите на площадката са съгласно изискванията Дължина . . . . . . . . м Широчина . . . . . . . . м |

2. копия на паспортите или копия на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация – за машините, съоръженията, средствата за измерване и оборудването по т. 5;

3. утвърдена технологична карта по чл. 12, ал. 9.

Забележка:

Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 4 и подпис на управителя.

Оригиналите на документите се представят за проверка.

Дата: . . . . . . . . . . . . . .

Управител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име, фамилия, подпис)

§ 45. Приложение № 2А към чл. 12, ал. 3 се изменя така:

“Приложение № 2а

към чл. 12, ал. 3

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

П Р О Т О К О Л

№ . . . . . . .  от . . . . . . . г.

за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС

на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(фирма, организация)

Адрес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БУЛСТАТ/ЕИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Представител на лицето по чл. 4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адрес на КТП: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Брой на линиите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име, фамилия и подпис)

Комисия:

Председател: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Член: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име, презиме, фамилия)

I. Съответствие на КТП с изискванията по чл. 6 и 8

| 1. | Помещения извършване на съответните проверки при ПТП | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Работна площадка за извършване на проверки при ПТП (за Vта категория) | да | не |
| 3. | Компютъризирана система за работата на средствата за измерване | да | не |
| 5. | Помещение/я за съхранение на документи, измерителни средства и компютърна техника за работа на комисията | да | не |
| 6. | Метална каса | да | не |
| 7. | Телефон за връзка | да | не |
|  | Съответства на изискванията по чл. 6 и 8 | ДА | НЕ |

II. Съответствие на помещенията с изискванията по чл. 6а

| 1. | Закрити | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проходими | да | не |
| 3. | Осигуряват възможност за разполагането на линиите за извършване на проверка на техническата изправност на ППС | да | не |
| 4. | Осигуряват свободно и безопасно преминаване на ППС в помещението | да | не |
| 5. | Осигурен е необходимия подход за извършване на постъпателно движение към линията и изход от нея | да | не |
|  | Разстоянието между отделните линии е не по-малко от 1,5 м (при повече от една линия) | да | не |
|  | Съответства на изискванията по чл. 6а | ДА | НЕ |

Забележка: по искане на комисията съответствието по т. 3 и 4 се доказват с практическа демонстрация.

III. Съответствие на линиите с изискванията по чл. 6б, 7, 7а и 8б.

| Линия № | Проверки на ППС от категории | Проверки във връзка с предназначението | Съответства за категория КТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| . . . |  |  |  |

Заключение за КТП

Контролно-техническият пункт съответства на изискванията за категории КТП: . . . . . . . . . . . . .

Становище на представителя на лицето по чл. 4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Съставен на: . . . . . . . . . . . .г.

Комисия:

Председател: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Член: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(подпис)”

Линия №  . . .

към Протокол № . . . . . .  от . . . . . . . . . . . . г.

(попълва се за всяка линия)

1. Съответствие на линията с изискванията по чл. 6б, ал. 1 - 4

| 1. | Оборудвана е със стационарен подемник (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси) | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудвана е с канал (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси) | да | не |
| 2. | Каналът/стационарният подемник е разположен симетрично по надлъжната ос на линията (допуска отклонение до 20 см) | да | не |
| 3. | Средствата за измерване и съоръженията са разположени в обхвата на линията | да | не |
| 4. | Организирана е технологична последователност на прегледа, съгласно одобрената технологична карта | да | не |
|  | Съответства на изискванията по чл. 6б, ал. 1 - 4 | ДА | НЕ |

2. Съответствие на линията с изискванията по чл. 6б, ал. 5 и 6

|  | Размери на линията | За категории ППС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дължина . . . . . . . . м |  |
| 2. | Широчина . . . . . . . . м |  |
| 3. | Височина над линията . . . . . . . . м |  |
| 4. | Светлият отвор на вратите. . . . . . . . м |  |
|  | Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС от категории: |  |

3. Съответствие на канала с изискванията по чл. 7:

|  | Размери на канала | За категории ППС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дължина . . . . . . . . м |  |
| 2. | Широчина . . . . . . . . м |  |
| 3. | Дълбочина . . . . . . . . м |  |
|  | Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС от категории: |  |

4. Съответствие на оборудването с изискванията по чл. 8б:

| № | Наименование | Марка | Модел | Тип | Фабр. № | Проверен на | Осн. харак-теристики | Съот-ветства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Технически средства за компютъризираната система по чл. 7, ал. 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | не |
| 2. | Газоанализатор с печатащо устройство |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 3. | Димоизмерител с печатащо устройство |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 4. | Стенд за измерване на спирачни сили на ППС с печатащо устройство |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 5. | Специализиран спирачен стенд за МПС от категория L |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 6. | Спирачен стенд за МПС с колесна формула различна от 4 x 2 |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 7. | Уред за проверка регулировката на фаровете |  |  |  |  | Х | Х | да | не |
| 8. | Набор универсални монтьорски инструменти | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | не |
| 9. | Уред за проверка дълбочината на рисунъка на гумите | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | не |
| 10. | Подвижна лампа или фенерче; | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | не |
| 11. | Прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | не |
| 12. | Стационарен подемник |  |  |  |  | Х | Х | да | не |
| 13. | Канал с подемник | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | не |
| 14. | Двустранен шублер с удължени челюсти за външно измерване с обхват над 150 мм или калибър | Х | Х | Х | Х |  |  | да | не |
| 15. | Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 мм или калибри | Х | Х | Х | Х |  |  | да | не |
| 16. | Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в съединителните устройства към ремаркетата | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | не |
| 17. | Уред за измерване на дължини (ролетка с дълж. не по-малко от 5 м) | Х | Х | Х |  |  |  | да | не |
| 18. | Калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач. |  |  |  |  |  |  | да | не |
|  | за КТП Vта категория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Хронометър |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 20. | Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 21. | Уред за измерване на изолационно съпротивление |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 22. | Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на цистерните | Х | Х | Х | Х | Х |  | да | не |
| 23. | Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | да | не |
| 24. | Инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за хидравлични проверки на цистерни: |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 25. | манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 26. | манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 27. | манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  | да | не |
| 28. | манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  | да | не |

4. Съответствие на плащадката с изискванията по чл. 7а: (за КТП Vта категория)

|  | Площадка за разполагане на допълнителното оборудване | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Твърда настилка | да | не |
| 2. | В непосредствена близост до линията (на разстояние . . . . . . м) | да | не |
| 3. | Размерите на площадката са съгласно изискванията Дължина . . . . . . . . м Широчина . . . . . . . . м | да | не |
|  | Съответства на изискванията на чл. 7а: | ДА | НЕ |

(Вярното се избира)

Заключение на комисията за линия №  . . . .

| Линия № | Проверки на ППС от категории | Проверки във връзка с предназначението | Съответства за категория КТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Забележки на комисията: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Становище на представителя на лицето по чл. 4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата: . . . . . . . . . . . . г.

Комисия:

Председател: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Член: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(подпис)”

§ 45. Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 3

към чл. 12, ал. 2:

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ЧРЕЗ

НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ

„КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ” . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗАЯВЛЕНИЕ

от:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(фирма/организация)

БУЛСТАТ/ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Управител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Уважаеми господин изпълнителен директор,

Моля, да бъде да ми бъде издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към него на:

Адрес на КТП: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Брой линии: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Списък на линиите

| Линия № | Проверки на ППС от категории | Проверки във връзка с предназначението | Съответства за категория КТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| . . . |  |  |  |

Прилагам следните документи:

1. заверено копие на съдебно решение за регистрация на лицето, когато не са налице случаите по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър;

2. копие на удостоверение за актуално състояние, когато не е посочен единен идентификационен код (ЕИК);

3. декларация за кандидата, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

4. копия от удостоверенията за данъчна регистрация и регистрация в БУЛСТАТ, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

5. протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт;

6. копие на сертификат за управление на качеството по ISO 9001:

7. списък на техническите специалисти; За всеки технически специалист са приложени:

а)  копия на дипломата за завършено средно или висше образование и при необходимост документ за специализация, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 1;

б) копие на документ за преминато начално обучение за професионална квалификация 10, ал. 1;

в) копие на документ за преминато периодично обучение за професионална квалификация 10, ал. 2;

г) копие на свидетелството за управление на МПС;

д) свидетелството за съдимост;

е) копие на справка за приети уведомления чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

ж) копия на трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудовия им стаж, издаден от кампетентен държавен орган (за извършване на периодичните прегледи на хидравличните и пневматичните проверки за годността на ППС по чл. 31б, за превоз на определени опасни товари по ADR и за председатели на комисии).

Забележка:

Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 4 и подпис на управителя.

Оригиналите на документите се представят за проверка.

Списък на техническите специалисти

| № по ред | Име, презиме, фамилия | ЕГН | Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории | Диплома за завършено образование №, дата, издадена от | Образование (сресно/висше) | Удостоверение за начална проф. квалификация №, дата, издадено от | Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от | Притежава квалификация за проверка на: |  |  |  |  |  |  |  | Проверка на ППС по ADR |  | Определен за председател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ППС от кат. М1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, , O2, O3 и O4; G | ППС от кат.L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e | за таксиметров превоз на пътници | автобуси за превоз на пътници | автобуси за превоз на деца и ученици | издаване/заверка на ЕКМТ сертификат | тролейбуси | трамвайни мотриси | Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от | Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

§ 45. Създава се Приложение 3а към чл. 14:

“Приложение № 3а,

към чл. 14

Република България

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Издадено на: ........... г.	Валидно до  . . . . . . . . . . г.

РАЗРЕШЕНИЕ

№ .......

за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

На основание чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и чл. 11 и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава това разрешение с право за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:

Фирма/организация: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БУЛСТАТ/ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АДРЕС: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АДРЕС на КТП: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Министър: . . . . . . . . . . . . . . .

(подпис, печат)

Република България

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Издаден на: . . . . . . .  г.

Променен на: . . . . . . .  г. 	Валиден  до . . . . . . .  г.

С П И С Ъ К

към

Разрешение № . . . . . . .  / . . . . . . . . . . .  г.

за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства

Фирма/организация: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БУЛСТАТ/ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АДРЕС: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АДРЕС на КТП: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Категории на КТП: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Брой на линиите: . . . . . . . . . .

(когато притежава II, III и/или V категория, се вписва най-високата)

- Списък на линиите

| Линия № | Проверки на ППС от категории | Проверки във връзка с предназначението | Съответства за категория КТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| . . . |  |  |  |

2. Списък на техническите специалисти

| № по ред | Име, презиме, фамилия | ЕГН | Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории | Диплома за завършено образование №, дата, издадена от | Образование (сресно/висше) | Удостоверение за начална проф. квалификация №, дата, издадено от | Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от | Притежава квалификация за проверка на: |  |  |  |  |  |  |  | Проверка на ППС по ADR |  | Определен за председател |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ППС от кат. М1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, , O2, O3 и O4; | ППС от кат.L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e | за таксиметров превоз на пътници | автобуси за превоз на пътници | автобуси за превоз на деца и ученици | издаване/заверка на ЕКМТ сертификат | тролейбуси | трамвайни мотриси | Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от | Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Министър:

(подпис, печат)”