| Елемент | Метод | причини за установена неизправност | Насоки за оценка на неизправностите |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Незначителни | Значиелни | Опасни |
| 0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО |  |  |  |  |  |
| 0.1. Табели с регистрационния номер | Визуална проверка | а) липсваща/и табели или така надеждни/закрепени, че има вероятност да паднат |  | Х |  |
|  |  | б) липсващ или нечетлив надпис | Х | Х |  |
|  |  | в) несъответствие с документите или регистрацията на превозното средство |  | Х |  |
|  |  | г) поставени не на определени за тази цел места |  | Х |  |
| 0.2. Идентификационен номер (VIN/рама) | Визуална проверка | а) липсва или не може да бъде открит |  | Х |  |
|  |  | б) непълен, нечетлив |  | Х |  |
|  |  | в) несъответствие с документите или регистрацията на превозното средство |  | Х |  |
|  |  | г) заличени или пренабити |  | Х |  |
| 1. ОБОРУДВАНЕ НА СПИРАЧНАТА УРЕДБА |  |  |  |  |  |
| 1.1. Механично състояние и функциониране |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Спирачен педал/Ръкохватка за задействане на спrрачката | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба Забележка: ППС със спирачни уредби със сервоусилвател следва да се проверяват при загасен двигател | а) шарнирът е прекалено стегнат |  | Х |  |
|  |  | б) прекомерно износване или хлабина |  | Х |  |
| 1.1.2. Състояние на педала/ръкохватката и ход на задвижващото спирачно устройство | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба Забележка: ППС със спирачни уредби със сервоусилвател следва да се проверяват при загасен двигател | а) излишен или недостатъчен резервен ход |  | Х |  |
|  |  | б) спирачният механизъм не се връща правилно в началното си положение | Х | Х |  |
|  |  | в) липсващо, разлепено или износено покритие на спирачния педал против хлъзгане | Х | Х |  |
| 1.1.3. Вакуумна помпа или компресор и резервоари | Визуална проверка на елементите при нормално работно налягане. Проверка на времето, необходимо за постигане на сигурна работна стойност на вакуума или въздушното налягане, както и на надеждното функциониране на предупредителното устройство, многокръговия предпазен клапан и предпазния клапан. | а) недостатъчно налягане на въздуха/вакум, което да осигури най-малко две задействания на спирачната уредба след задействане на предупредителното устройство (или нестабилни стойности на показанията на датчика) |  | Х | Х |
|  |  | б) времето, необходимо за постигане на сигурна работна стойност налягането на въздуха/вакума, не отговаря на изискванията (а) |  | Х |  |
|  |  | в) нефункциониращ многокръгов предпазен клапан или изпускателен вентил |  | Х |  |
|  |  | г) изпускане на въздух, причиняващо забележим спад в налягането, или шумно изпускане на въздух |  | Х |  |
|  |  | д) външно увреждане, което е вероятно да повлияе върху функционирането на спирачната система |  | Х | Х |
| 1.1.4. Предупредителен индикатор или датчик за ниско налягане | Проверка на функционирането | неправилно функциониращ или неизправен датчик или индикатор | Х | Х |  |
| 1.1.5. Ръчно задействан клапан за управление на спирачната уредба | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) органът за управление е спукан, повреден или прекалено износен |  | Х |  |
|  |  | б) органът за управление не е надеждно закрепен към клапана или несигурен клапан |  | Х |  |
|  |  | в) хлабави връзки или изтичане в системата |  | Х |  |
|  |  | г) незадоволителна работа |  | Х |  |
| 1.1.6. Механизъм за задействане на ръчната спирачка, лост за управление, палец на ръчната спирачка, електронна ръчна спирачка | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) палецът на ръчната спирачка не задържа правилно |  | Х |  |
|  |  | б) прекомерно износване на пръта на спирачката или на механизма на палеца | Х | Х |  |
|  |  | в) прекомерен ход на лоста, показващ неправилна настройка |  | Х |  |
|  |  | г) липсващ, повреден или нефункциониращ механизъм за задействане |  | Х |  |
|  |  | д) неправилно функциониране – предупредителният индикатор показва неизправност |  | Х |  |
| 1.1.7. Спирачни клапани (клапани с крачно управление, разтоварващи, рагулиращи клапани) | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) повреден клапан или прекомерно изпускане на въздух |  | Х | Х |
|  |  | б) прекомерно изпускане на масло от компресора | Х | Х |  |
|  |  | в) клапанът е монтиран ненадеждно или неправилно |  | Х |  |
|  |  | г) изтичане на спирачна течност |  | Х | Х |
| 1.1.8. Съединения за спирачки на ремаркета (екектрически и пневматични) | Разединяване и свързване на съединението между теглещото превозно средство и ремаркето. | а) неизправни изолационни кранове или самозатваряща се клапа | Х | Х |  |
|  |  | б) кранът или клапата са монтирани ненадеждно или неправилно | Х | Х |  |
|  |  | в) изтичания |  | Х |  |
|  |  | г) неправилно функциониране |  | Х |  |
| 1.1.9. Резервоар за сгъстен въздух | Визуална проверка. | а) резервоарът е деформиран, корозирал или се наблюдава изпускане на въздух | Х | Х |  |
|  |  | б) неизправно устройство за източване на кондензат | Х | Х |  |
|  |  | в) резервоарът е монтиран ненадеждно или неправилно |  | Х |  |
| 1.1.10. Спирачки с усилватели, главен спирачен цилиндър (хидравлични системи) | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) неизправен или нефункциониращ усилвател |  | Х |  |
|  |  | б) неизправен или изпускащ главен спирачен цилиндър |  | Х | Х |
|  |  | в) ненадеждно закрепен главен спирачен цилиндър |  | Х | Х |
|  |  | г) недостатъчно количество спирачна течност | Х | Х |  |
|  |  | д) липсваща капачка на резервоара на главния спирачен цилиндър | Х | Х |  |
|  |  | е) светеща или неизправна предупредителна лампа за спирачната течност | Х | Х |  |
|  |  | ж) неправилно функциониране на предупредителното устройство за равнището на спирачната течност | Х | Х |  |
| 1.1.11. Твърди спирачни въздухопроводи | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) риск от повреда или счупване |  |  | Х |
|  |  | б) изтичане от въздухопровода или съедининея |  | Х | Х |
|  |  | в) повредени или прекалено корозирали въздухопроводи |  | Х | Х |
| 1.1.12. Гъвкави спирачни маркучи | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) риск от повреда или спукване |  | Х |  |
|  |  | б) повредени, износени, усукани или къси маркучи | Х | Х |  |
|  |  | в) изтичане от маркучи или от съединения |  | Х | Х |
|  |  | г) издуване на маркучите под налягане |  | Х | Х |
|  |  | д) маркучите са порести |  | Х |  |
| 1.1.13. Спирачни накладки за дискови и челюсни спирачки | Визуална проверка (когато има възможност ) | а) прекомерно износена накладка |  | Х | Х |
|  |  | б) замърсена (с масло, грес и др.) |  | Х | Х |
|  |  | в) липсваща накладка |  | Х | Х |
| 1.1.14. Спирачни барабани, спирачни дискове | Визуална проверка (когато има възможност ) | а) прекомерно износен, надран, с пукнатини, ненадежден или пукнат барабан или диск |  | Х | Х |
|  |  | б) замърсен барабан или диск (с масло, грес и др.) |  | Х |  |
|  |  | в) липсващ барабан или диск |  | Х |  |
|  |  | г) ненадеждно закрепени накладки |  | Х | Х |
| 1.1.15. Спирачни жила, щанги, лостове, връзки | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) повредено или уплетено жило |  |  | Х |
|  |  | б) прекомерно износен или корозирал елемент |  | Х | Х |
|  |  | в) ненадеждно жило, щанга или свързване |  | Х |  |
|  |  | г) неизправна броня на жилото |  | Х |  |
|  |  | д) ограничаване на свободното движение на елементите на спирачната уредба |  | Х |  |
|  |  | е) неправилно движение на лостове/щанги, което показва лоша настройка или прекомерно износване |  | Х |  |
| 1.1.16. Задвижващи спирачни механизми (вкл. спирачни пружини или хидравлични цилиндри) | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) спукан или повреден задвижващ механизъм |  | Х | Х |
|  |  | б) изтичане от задвижващия механизъм |  | Х | Х |
|  |  | в) задвижващият механизъм е монтиран ненадеждно или неправилно |  | Х | Х |
|  |  | г) прекомерно корозирал задвижващ механизъм |  | Х | Х |
|  |  | д) недостатъчен или увеличен ход на работното бутало или на диафрагмения механизъм |  | Х | Х |
|  |  | е) липсваща или повредена противопрахова защита | Х | Х |  |
| 1.1.17. Регулатор на спирачното усилие | Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба | а) неизправно свързване |  | Х |  |
|  |  | б) неправилна настройка на свързването |  | Х |  |
|  |  | в) клапанът е блокирал или не работи |  | Х | Х |
|  |  | г) липсващ клапан |  | Х | Х |
|  |  | д) липсваща табелка с данни | Х | Х |  |
|  |  | е) данните са нечетливи или не отговарят на изискванията (а) | Х | Х |  |
| 1.1.18. Устройства за регулиране на хлабината и индикатори | Визуална проверка. | а) устройството за регулиране е повредено, блокирано или с неправилно движение, прекомерно износено или с неправилна настройка |  | Х |  |
|  |  | б) неизправно устройство за регулиране |  | Х |  |
|  |  | в) неправилно монтирано или подменено |  | Х |  |
| 1.1.19. Допълнителна спирачна уредба (спирачка-забавител с продължително действие), когато е монтирана или се изисква | Визуална проверка | а) ненадеждно свързване или монтаж | Х | Х |  |
|  |  | б) уредбата видимо липсва или е неизправна |  | Х |  |
| 1.1.20. Автоматично действие на спирачките на ремаркето | Разединяване на връзката в спирачната уредба между теглещото превозно средство и ремаркето | а) спирачката на ремаркето не се задейства автоматично при разединяване на връзката |  |  | Х |
| 1.1.21. Комплектност на спирачна уредба | Визуална проверка | а) други устройства от уредбата (напр. помпа и апарат за дехидратиране на въздуха и т.н.) са увредени външно или са прекомерно корозирали по начин, който влияе неблагоприятно върху спирачната уредба |  | Х | Х |
|  |  | б) изпускане на въздух или течност | Х | Х |  |
|  |  | в) ненадеждно или неправилно монтиран елемент |  | Х |  |
|  |  | г) неправилен ремонт или изменение на елемент |  | Х | Х |
| 1.1.22. Присъединителни накрайници за проверка (когато са монтирани или се изискват) | Визуална проверка | а) липсват |  | Х |  |
|  |  | б) повредени, изпускат или немогат да бъдат използвани | Х | Х |  |
| 1.2. Полезно действие и ефекивност на работната спирачна уредба |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Полезно действие | По врема на проверката на стенд за статично изпитване на спирачки, а ако това е невъзможно – по време на проверка на пътя постепенно се задействат спирачките до максимално спирачно усилие (когато се допуска) | а) недостатъчно спирачно усилие върху едно или повече колела |  | Х | Х |
|  |  | б) спирачното усилие от което и да е колело е по малко от 70 % от максималното регистрирано усилие от друго колело на същата ос. или в случай на проверка на пътя – прекалено голямо отклонение на превозното средство от права линия |  | Х | Х |
|  |  | в) няма постепенна промяна на спирачното усилие (захващане) |  | Х |  |
|  |  | г) голямо закъснение във функционирането на спирачката на което и да е колело |  | Х |  |
|  |  | д) нестабилни показания за спирачното усилие по време на всеки пълен оборот на колелото |  | Х |  |
| 1.2.2. Ефективност | Проверка на стенд за изпитване на спирачки, а ако не може да бъде използван такъв по технически причини — проверка на пътя с използване на записващ уред за измерване на отрицателно ускорение (деселометър-когато това се допуска за динамичен метод на проверка). Превозни средства или ремаркета с максимално разрешена маса над 3 500 kg трябва да бъдат проверявани съгласно предписанията на ISO 21069 или по равностойни методи. | а) не се постига поне следната минимална стойност за спирачна ефективност: превозни средства с първоначална регистрация след влизане в сила на Директива 2010/48: - категория N1: 50 % - категория M1: 50 % - категория М2 и М3: 50 % - категория N2 и N3: 50 % - категория О2 (ХХ) (в), О3 и О4: - за полуремаркета: 45 % - за ремаркета с тегличи: 50 % б) превозни средства, регистрирани преди влизане в сила на Директива 2010/48: - категория N1 : 45 % - категории М1, М2 и М3 : 50 % (2) - категории N2 и N3 : 43 % (3) - категории О2 (ХХ) (в), О3 и О4: 40 % (4) в) други категории L (ХХ) (в): - категории L (двете спирачки): - категория L1e: 42 % - категории L2e, l6e: 40 % - категория L3e: 50 % - категория L4e: 46 % - категории L5e, L7e: 44 % - категории L (спирачка на задните колела): - всички категории: 25 % |  | Х | Х |
| 1.3. Полезно действие и ефективност на резервна (аварийна) спирачна уредба (ако се осъществява чрез отделна система и когато ППС е произведено с такава) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Полезно действие | Ако резервната спирачна уредба е отделна от работната спирачна уредба, да се използва методът, посочен в т. 1.2.1. | а) неправилно спирачно усилие върху едно или повече колела |  | Х | Х |
|  |  | б) спирачното усилие от което и да е колелое по-малко от 70 % от най-голямото регистрирано усилие от друго колело на съшата ос. или в случай на проверка на пътя – прекалено голямо отлонение на превозното средство от права линия |  | Х | Х |
|  |  | в) няма постепенна промяна на спирачното усилие (захващане) |  | Х | Х |
| 1.3.2. Ефективност | Ако резервната спирачна система е отделена от работната спирачна уредба, да се използва методът, посочен в т. 1.2.2. | а) спирачното усилие е по-малко от 50 % (5) от полезното действие на крачната спирачка, определено в раздел 1.2.2, спрямо допустимото общо тегло, а при полуремаркетата – спрямо сбора от допустимите товари на ос (с изключение на L1e и L3e) |  | Х | Х |
| 1.4. Полезно действие и ефективност на спирачната уредба за паркиране |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Полезно действие | Задействане на спирачката по време на проверка на стенд за изпитване на спирачки | а) спирачката не действа от едната страна |  | Х | Х |
| 1.4.2. Ефективност | Проверка на стенд за изпитване на спирачки. Товарните превозни средства следва по възможност да се проверяват в натоварено състояние. | б) за всички категории превозни средства спирачната ефективност: е по-малка от 16 % спрямо допустимото общо тегло или за състав от пътни превозни средства – 12 % спрямо допустимото общо тегло на превозното средство в състав, като се взема по голяма от двете стойности (с изключение на L1e и L3e) |  | Х | Х |
| 1.5. Полезно действие на спирачката-забавител с продължително действие | Визуална проверка и по възможност изпитване дали системата функционира | а) няма постепенно изменение на ефективността (не се прилага за превозни средства с моторни спирачни системи) |  | Х |  |
|  |  | б) системата не функционира |  | Х |  |
| 1.6. Антиблокираща спирачна система (ABS) | Визуална проверка на предупредителното устройство | a) предупредителното устройство не функционира нормално |  | Х |  |
|  |  | б) предупредителното устройство показва неизправност на системата |  | Х |  |
|  |  | в) липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата |  | Х |  |
|  |  | г) увредени електрически връзки |  | Х |  |
|  |  | д) липсващи или повредени други елементи |  | Х |  |
| 1.7. Електронна спирачна система (EBS) | Визуална проверка на предупредителното устройство | а) предупредителното устройство не функционира нормално |  | Х |  |
|  |  | б) предупредителното устройство показва неизправност на системата |  | Х |  |
| 2. КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1. Механично състояние |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Състояние на кормилния механизъм | При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да не докосват повърхността или да са върху въртящи опори, кормилното колело се завърта от едното крайно положение до другото. Визуална проверка на функционирането на кормилния механизъм. | а) механизмът не функционира гладко |  | Х |  |
|  |  | б) кормилният вал е усукан или шлицовете са износени (когато е възможно) |  | Х | Х |
|  |  | в) прекомерно износване на кормилния вал |  | Х | Х |
|  |  | г) прекомерно движение на кормилния вал |  | Х | Х |
|  |  | д) има изтичане | Х | Х |  |
| 2.1.2. Закрепване на кормилната кутия | При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че тежестта на колелата да пада върху повърхността, кормилното колело/кормилото се завърта по посока на часовниковата стрелка и след това в обратна посока или се използва специално пригоден индикатор за свободния ход на колелото. Визуална проверка на закрепването на кормилната кутия към шасито. | а) кормилната кутия не е закрепена добре |  | Х | Х |
|  |  | б) деформирани отвори за закрепване в шасито |  | Х | Х |
|  |  | в) липсващи или повредени скрепителни болтове |  | Х | Х |
|  |  | г) кормилната кутия е спукана |  | Х | Х |
| 2.1.3. Състояние на кормилното задвижване | При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да са върху повърхността, кормилното колело се разклаща по посока на часовниковата стрелка и в обратна посока или се използва специално пригоден индикатор за свободния ход на колелото. Визуална проверка на елементите на кормилния механизъм за износване, пукнатини и сигурност. | а) относително движение между елементи, което следва да бъде отстранено |  | Х | Х |
|  |  | б) прекомерно износване на местата на свързване |  | Х | Х |
|  |  | в) пукнатини или деформация на компонент |  | Х | Х |
|  |  | г) отсъствие на осигуряващи устройства |  | Х |  |
|  |  | д) несъостност на елементи (например напречна кормилна щанга или надлъжна кормилна щанга) | Х | Х |  |
|  |  | е) неправилен ремонт или изменение |  | Х | Х |
|  |  | ж) липсващо, увредено противопрахово покритие |  | Х |  |
| 2.1.4.Функциониране на кормилното задвижване | При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че колелата да са върху повърхността и двигателят да работи (съответно и задействан усилвател на задвижването), и кормилното колело се завърта от едно крайно положение до друго краойно положение. Визуална проверка на функционирането на задвижването. | а) при движението си елемент от кормилното задвижване опира в неподвижната част на шасито |  | Х | Х |
|  |  | б) нефункциониращи или липсващи кормилни ограничители |  | Х |  |
| 2.1.5. Усилвател на задвижването | Проверка на кормилната уредба за течове и за нивото на хидравлична течност в резервоара (когато това е възмоно). Проверява се дали усилвателят на задвижването функционира при опрени върху повърхността колела и работещ двигател. | а) изтичане на течност |  | Х | Х |
|  |  | б) недостатъчно течност |  | Х |  |
|  |  | в) механизмът не функционира |  | Х | Х |
|  |  | г) механизмът е пукнат или ненадежден |  | Х | Х |
|  |  | д) несъостност или опиране на елементи |  | Х | Х |
|  |  | е) неправилен ремонт или изменение |  | Х | Х |
|  |  | ж) повредени или прекалено корозирали кабели/маркучи |  | Х | Х |
| 2.2. Устройство за управление и кормилна колона |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Състояние на кормилното колело/ръкохватката за управление | При опрени върху повърхността колела, кормилното колело се разклаща от едната до другата страна под прав ъгъл към колоната, като се упражнява лек натиск надолу и нагоре. Визуална проверка на хлабината. | а) относително движение на кормилното колело спрямо колоната, показващо хлабина |  | Х |  |
|  |  | б) отсъствие на задържащ елемент върху главината на кормилното колело |  | Х | Х |
|  |  | в) счупване или хлабина на главината, венеца или спица на кормилното колело |  | Х | Х |
| 2.2.2. Кормилна колона/вилки | При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че масата на превозното средство да пада върху повърхността, кормилното колело се бута и дърпа по посока на колоната, а после устройството за управление се бута в различни посоки под прав ъгъл спрямо колоната/вилките. Визуална проверка на хлабината и състояние на гъвкавите връзки или на карданните шарнири. | а) прекомерен ход на центъра на кормилното колело нагоре или надолу |  | Х |  |
|  |  | б) прекомерен ход на върха на колоната радиално на оста на колоната |  | Х |  |
|  |  | в) повредена гъвкава връзка |  | Х |  |
|  |  | г) дефектно закрепване |  | Х | Х |
|  |  | д) неправилен ремонт или изменение |  |  | Х |
| 2.3. Кормилна хлабина | При поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство, така че масата на превозното средство да пада върху колелата, работещ двигател за превозни средства със усилвател и колела в положение за движение право напред, кормилното колело леко се завърта по посока на часовниковата стрелка и в обратна посока, доколкото това е възможно, без това да води до движение на колелата. Визуална проверка на свободния ход. | а) прекомерен свободен ход на кормилния механизъм, напр. движение на точка върху венеца, превишаващо една пета от диаметъра на кормилното колело или несъответствие с изискванията (а). |  | Х | Х |
| 2.4. Въртяща опора за управляемата ос на ремаркето | Визуална проверка или използване на специално пригоден индикатор за свободния ход на колелото. | а) повреден или пукнат елемент |  | Х | Х |
|  |  | б) прекомерна хлабина |  | Х | Х |
|  |  | в) дефектно закрепване |  | Х | Х |
| 2.5. Усилвател на кормилната уредба с електронно управление (EPS) | Визуална проверка и проверка за съответствие между ъгъла на кормилното колело и ъгъла на колелата при включване/изключване на двигателя. | а) съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на системата |  | Х |  |
|  |  | б) несъответствие между ъгъла на кормилното колело и ъгъла на колелата |  | Х | Х |
|  |  | в) усилвателят не функционира |  | Х |  |
| 3. ВИДИМОСТ |  |  |  | Х |  |
| 3.1. Поле на видимост | Визуална проверка от седалката на водача | а) препятствие в полето на видимост на водача, което му пречи да гледа напред или встрани | Х | Х |  |
| 3.2. Състояние на стъклата | Визуална проверка | а) пукнато или променило цвета си стъкло или прозрачна плоскост (ако е разрешена) | Х | Х |  |
|  |  | б) стъкло или прозрачна плоскост (включително светлоотразително или цветно фолио), които не отговарят на спецификациите в изискванията (а) (хх) (с) | Х | Х |  |
|  |  | в) стъкло или прозрачна плоскост в неприемливо състояние |  | Х | Х |
| 3.3. Огледала за виждане назад или устройства за непряко виждане | Визуална проверка | а) липсващо огледало или устройство, или то не е монтирано съгласно изискванията (а) | Х | Х |  |
|  |  | б) огледалото или устройството не функционира или е повредено, не добре укрепено или ненадеждно | Х | Х |  |
| 3.4. Устройство за почистване на предното стъкло | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) устройствата за почистване не функционират или са повредени |  |  | Х |
|  |  | б) липсва или има дефектна четка на устройството за почистване |  | Х | Х |
| 3.5. Устройство за измиване на стъклата | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) устройството за измиване не функционира съгласно изискванията | Х |  |  |
| 3.6. Система срещу изпотяване на стъклата | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) системата не функционира или е неизправна | Х |  |  |
| 4. СВЕТЛИНИ, СВЕТЛООТРАЖАТЕЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ |  |  |  |  |  |
| 4.1. Предни фарове |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Състояние и функциониране | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) неподходяща или липсваща светлина/светлинен източник | Х | Х |  |
|  |  | б) дефектна или липсваща защитна система (отражател и леща) | Х | Х |  |
|  |  | в) ненадеждно закрепена лампа |  | Х |  |
| 4.1.2. Регулировка | Определя се хоризонталната и вертикалната насоченост на всеки преден фар на къси светлини, като се използва съответното устройство за измерване или екран. | а) насочеността на светлината не е в границите, определени в изискванията |  | Х |  |
| 4.1.3. Превключване | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) нефункциониращ в съответствие с изискванията (а) превключвател (брой на едновременно включените предни фарове) | Х | Х |  |
|  |  | б) нефункциониращо нормално устройство за управление |  | Х |  |
| 4.1.4. Съответствие с изискванията (а) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) лампа, излъчван цвят, позиция или светлинен интензитет не са в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
|  |  | б) материал, от който е изработена лещата или светлинният източник, които явно намаляват интензитета на светлината или променят излъчвания цвят | Х | Х |  |
|  |  | в) светлинният източник (лампата) и фарът са несъвместими помежду си |  | Х |  |
| 4.1.5. Устройства за регулиране на височината (когато са задължителни) | Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна | а) устройството не функционира |  | Х |  |
|  |  | б) не може да се работи с ръчно устройство от мястото за сядане на водача |  | Х |  |
| 4.1.6. Устройство за почистване на фарове (когато е задължително) | Визуална проверка и проверка на функционирането, ако е възможна | а) устройството не функционира | Х |  |  |
| 4.2. Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Състояние и функциониране | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) дефектен светлинен източник (лампа) |  | Х |  |
|  |  | б) дефектна леща |  | Х |  |
|  |  | в) незакрепена надеждно лампа | Х | Х |  |
| 4.2.2. Превключване | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) нефункциониращ превключвател | Х | Х |  |
|  |  | б) нефункциониращо нормално устройство за управление |  | Х |  |
| 4.2.3. Съответствие с изискванията (a) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) лампа, излъчван цвят, позиция или светлинен интензитет не са в съответствие с изискванията(a) | Х | Х |  |
|  |  | б) материали върху леща или светлинен източник, които намаляват интензитета на светлината или променят излъчвания цвят | Х |  |  |
| 4.3. Стоп светлини |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Състояние и функциониране | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) дефектен светлинен източник (лампа) | Х | Х |  |
|  |  | б) дефектна леща | Х | Х |  |
|  |  | в) незакрепена надеждно лампа | Х | Х |  |
| 4.3.2. Превключване | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) нефункциониращ в съответствие с изискванията (а) превключвател | Х | Х | Х |
|  |  | б) нефункциониращо нормално устройство за управление |  | Х |  |
| 4.3.3. Съответствие с изискванията (а) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) лампа, излъчван цвят, позиция или светлинен интензитет не са в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
| 4.4. Пътепоказатели и аварийни светлини |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Състояние и функциониране | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) дефектен светлинен източник (лампа) | Х | Х |  |
|  |  | б) дефектна леща | Х | Х |  |
|  |  | в) незакрепена надеждно лампа | Х | Х |  |
| 4.4.2. Превключване | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) превключвателят не функционира | Х | Х |  |
| 4.4.3. Съответствие с изискванията (а) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) лампа, излъчван цвят, позиция или светлинен интензитет не са в съответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 4.4.4. Честота на мигане | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) честотата на мигане не е в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
| 4.5. Предни и задни фарове против мъгла |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Състояние и функциониране | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) дефектен светлинен източник | Х | Х |  |
|  |  | б) дефектна леща | Х | Х |  |
|  |  | в) незакрепена надеждно лампа | Х | Х |  |
| 4.5.2. Превключване | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) превключвателят не функционира в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
| 4.5.3. Съответствие с изискванията (a) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) лампа, излъчван цвят, позиция или светлинен интензитет не са в съответствие с изискванията (а) |  | Х |  |
|  |  | б) системата не функционира | Х | Х |  |
| 4.6. Фарове за заден ход |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. Състояние и функциониране | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) дефектен светлинен източник (лампа) | Х |  |  |
|  |  | б) дефектна леща | Х |  |  |
|  |  | в) лампата не е закрепена надеждно | Х | Х |  |
| 4.6.2. Съответствие с изискванията (а) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) лампа, излъчван цвят, позиция или светлинен интензитет не са в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
|  |  | б) системата не функционира в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
| 4.6.3. Превключване | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) превключвателят не функционира | Х | Х |  |
| 4.7. Осветител на задния регистрационен номер |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. Състояние и функциониране | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) неправилно насочване на светлината, излъчвана от лампата | Х | Х |  |
|  |  | б) дефектен светлинен източник | Х | Х |  |
|  |  | в) незакрепена надеждно лампа | Х | Х |  |
| 4.7.2. Съответствие с изискванията (а) | Визуална проверка и проверка на функционирането | системата не функционира в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
| 4.8. Задни светлоотражатели, странични светлоотражатели и опознавателни знаци |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. Състояние | Визуална проверка | а) светлоотражателното оборудване е дефектно или повредено | Х | Х |  |
|  |  | б) незакрепен надеждно светлоотражател | Х | Х |  |
| 4.8.2. Съответствие с изискванията (а) | Визуална проверка | а) устройство, отразен цвят или местоположение не са в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
| 4.9. Контролно-сигнални устройства, задължителни за осветително оборудване |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. Състояние и функциониране | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) не функционират | Х | Х |  |
| 4.9.2. Съответствие с изискванията (а) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) несъответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
| 4.10. Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуремаркето | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) ненадеждно закрепени неподвижни елементи | Х | Х |  |
|  |  | б) повредена или влошена изолация | Х | Х |  |
|  |  | в) неизправни електрически връзки в ремаркето или в теглещото превозно средство |  | Х | Х |
| 4.11. Електрическа инсталация | Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозното средство, включително във вътрешността на двигателното отделение в някои случаи. | а) електрическите връзки са ненадеждни или не са надлежно обезопасени | Х | Х | Х |
|  |  | б) влошени електрически връзки | Х | Х | Х |
|  |  | в) повредена или влошена изолация | Х | Х | Х |
| 4.12. Незадължителни лампи и задни светлоотразители Xb | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) лампа или заден светлоотразител, които не са монтирани съгласно изискванията | Х | Х |  |
|  |  | б) лампа, нефункционираща в съответствие с изискванията | Х | Х |  |
|  |  | в) незакрепена надеждно лампа или заден светлоотразител | Х | Х | Х |
| 4.13. Акумулаторна(и) батерия(и) | Визуална проверка | а) ненадеждна(и) | Х | Х |  |
|  |  | б) има изтичане | Х | Х |  |
|  |  | в) дефектен превключвател (ако се изисква такъв) |  | Х |  |
|  |  | г) дефектни предпазители (ако се изискват) |  | Х |  |
|  |  | д) неподходяща вентилация (ако се изисква) |  | Х |  |
| 5. ОСИ, КОЛЕЛА, ГУМИ |  |  |  |  |  |
| 5.1. Оси |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Оси | Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. Може да се използват индикатори за хлабината на колелата, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 t използването им е препоръчително. | а) пукната или деформирана ос |  | Х | Х |
|  |  | б) ненадеждно закрепване към превозното средство |  | Х | Х |
|  |  | в) неправилен ремонт или изменение |  | Х | Х |
| 5.1.2. Шенкели | Визуалната проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозното средство. Може да се използват индикатори за хлабината на колелата, а за превозни средства с обща маса на превозното средство на 3,5 t използването им е препоръчително. Прилага се вертикално или хоризонтално насочена сила към всяко едно колело и се отбелязва размерът на движението между предния мост и шенкела. | а) пукнат шенкел |  |  | Х |
|  |  | б) прекомерно износване на шенкелния болт и/или втулките |  | Х | Х |
|  |  | в) прекомерно движение между шенкела и предния мост |  | Х | Х |
|  |  | г) шенкелният болт е хлабав в оста |  | Х | Х |
| 5.1.3. Лагери на колелата | Визуалната проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозното средство. Може да се използват индикатори за хлабината на колелата, а за превозни средства с обща маса на превозното средство на 3,5 тона използването им е препоръчително. Колелото се разклаща или се прилага странично насочена сила към всяко едно колело и се отбелязва размерът на движението между предният мост и шенкела. | а) прекомерна хлабина на лагер на колелото |  | Х | Х |
|  |  | б) твърде стегнат лагер на колелото |  | Х | Х |
| 5.2. Колела и гуми |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Главина на колелата | Визуална проверка | а) липсваща елемент за закрепване на главината |  | Х | Х |
|  |  | б) износена или повредена главина |  | Х | Х |
| 5.2.2. Колело | Визуалната проверка на двете страни на всяка гума при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство. | а) пукнатина или заварка |  |  | Х |
|  |  | б) монтирани неправилно осигурителни пръстени за гумите |  | Х | Х |
|  |  | в) силно деформирано колело |  | Х | Х |
|  |  | г) размерът или типът на колелата не са в съответствие с изискванията и оказват влияние върху пътната безопасност |  | Х |  |
| 5.2.3. Гуми | Визуална проверка на цялата гума или чрез завъртане на колелото, когато то не докосва повърхността и превозното средство е над канал или върху повдигателен механизъм, или чрез движение на превозното средство назад и напред над канал. | а) размерът, товароносимостта, знакът за одобрение или категорията за скорост на гумите не са в съответствие с изискванията (а) и оказват влияние върху пътната безопасност |  | Х | Х |
|  |  | б) гуми с резличен размер на една и съща ос или сдвоено колело |  | Х |  |
|  |  | в) гуми от различен конструктивен тип (радиални/диагонални) на една и съща ос |  | Х |  |
|  |  | г) повреда или срязване на гума |  | Х | Х |
|  |  | д) дълбочината на протектора на гума не е в съответствие с изискванията (а) |  | Х | Х |
|  |  | е) триене на гума с други елементи | Х | Х |  |
|  |  | ж) гуми с регенериран протектор, които не са в съответствие с изискванията (а) |  | Х | Х |
|  |  | з) система за следене на налягането на въздуха на функционира нормално или явно не работи | Х | Х |  |
| 5.3. Система на окачване |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Ресори и стабилизатор | Визуална проверка при поставеното над канал или върху повдигателен механизъм превозното средство. Може да се използват индикатори за хлабината на колелата, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 t използването им е препоръчително. | а) ненадеждно закрепване на ресори към шасито или оста |  | Х | Х |
|  |  | б) повреден или счупен елемент на ресор |  | Х | Х |
|  |  | в) липсващ ресор |  | Х | Х |
|  |  | г) неправилен ремонт или изменение |  | Х | Х |
| 5.3.2. Амортисъори | Визуалната проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозното средство или използване на специално оборудване, ако е налично. | а) ненадеждно закрепване на амортисъори към шасито или оста | Х | Х |  |
|  |  | б) повреден амортисъор, показващ признаци на изтичане или неизправност |  | Х |  |
|  |  | в) не са постигнати обявените от производителя минимални стойности за ефективност |  | Х | Х |
| 5.3.3. Карданни валове, реактивни щанги, кобилици, носачи и напречни рамена | Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозното средство. Може да се използват индикатори за хлабината на колелата, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 t използването им е препоръчително. | а) несигурно закрепване на елемент към шасито или оста |  | Х | Х |
|  |  | б) повреден, пукнат или прекомерно корозирал елемент |  | Х | Х |
|  |  | в) неправилен ремонт или изменение |  | Х | Х |
| 5.3.4. Шарнири на окачването | Визуалана проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозното средство. Може да се използват детектори за хлабината на колелата, а за превозни средства с обща маса на превозното средство над 3,5 тона използването им е препоръчително. | а) прекомерно износване на шенкелен болт и/или втулки в шарнири на окачването |  | Х |  |
|  |  | б) липсващо или силно повредено противопрахова защита (маншони) | Х | Х |  |
| 5.3.5. Пневматично окачване | Визуална проверка | а) системата е неизползваема |  |  | Х |
|  |  | б) елемент, който е повреден, изменен или дефектен до такава степен, че оказва влияние върху функционирането на системата |  | Х | Х |
|  |  | в) изпускане на въздух от системата |  | Х |  |
| 6. ШАСИ И ОБОРУДВАНЕ, СВЪРЗАНО С ШАСИТО |  |  |  |  |  |
| 6.1. Шаси или рама и оборудване |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Общо състояние | Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство | а) счупване или деформация на надлъжна или напречна греда |  | Х | Х |
|  |  | б) ненадеждни усилващи или скрепителни елементи |  | Х | Х |
|  |  | в) прекомерна корозия, която влошава стабилността на монтажната връзка |  | Х | Х |
| 6.1.2. Тръбопроводи и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработилите газове | Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство | а) ненадеждна или изпускаща система за отвеждане на отработилите газове |  | Х |  |
|  |  | б) влизане на дим в отделението за водача или в отделението за пътници |  | Х |  |
| 6.1.3. Резервоар за гориво и тръбопроводи (включително резервоар за горивото за отопление и тръбопроводи) | Визуална проверка при поставено над канал или върху повдигателен механизъм превозно средство; използване на устройства за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ/сгъстен природен газ (ВНГ/СПГ) | а) ненадежден резервоар за гориво или тръбопроводи |  | Х | Х |
|  |  | б) изтичане на гориво, липсваща или неефективна капачка на резервоара |  | Х | Х |
|  |  | в) повредени или износени тръбопроводи | Х | Х |  |
|  |  | г) проходният спирателен кран за гориво (ако се изисква такъв) не функционира правилно |  | Х |  |
|  |  | д) опастност от пажар поради: - изтичане на гориво - лошо изолиран резервоар за гориво или изпускателен тръбопровод - състояние на отделението за двигателя |  | Х | Х |
|  |  | е) системата на ВНГ/СПГ или водород не е в съответствие с изискванията (а) |  | Х | Х |
| 6.1.4. Брони, странична и задна защита | Визуална проверка | а) хлабавост или повреда, която е вероятно да причини нараняване при докосване или контакт |  | Х | Х |
|  |  | б) устройство, което не е в съответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 6.1.5. Носач на резервно колело (ако е монтиран) | Визуална проверка | а) носачът не е в добро състояние | Х |  |  |
|  |  | б) носачът е счупен или ненадежден |  | Х |  |
|  |  | в) резервното колело не е добре закрепено на носача и има вероятност то да падне |  | Х | Х |
| 6.1.6. Прикачни механизми и оборудване за теглене | Визуална проверка за износване и правилно функциониране, като се обърне особено внимание на монтираните устройства за безопасност и/или на използването на измервателен уред. | а) повреден, дефектен или пукнат елемент |  | Х | Х |
|  |  | б) прекомерно износване на елемент |  | Х | Х |
|  |  | в) дефектно закрепване |  | Х | Х |
|  |  | г) липсващо или нефункциониращо правилно устройство за безопастност |  | Х |  |
|  |  | д) нефункциониращ индикатор |  | Х |  |
|  |  | е) закриване на регистрационна табела или на лампа (когато не се използва) | Х | Х |  |
|  |  | ж) неправилен ремонт или изменение |  | Х | Х |
| 6.1.7. Трансмисия (силово предаване) | Визуална проверка | а) незатегнати или липсващи скрепителни болтове |  | Х | Х |
|  |  | б) прекомерно износване на лагерите на карданния(те) вал(ове) |  | Х | Х |
|  |  | в) прекомерно износване на карданните шарнири |  | Х | Х |
|  |  | г) повредени гъвкави връзки |  | Х | Х |
|  |  | д) повреден или изкривен вал |  | Х |  |
|  |  | е) пукнато или ненадеждно лагерно тяло |  | Х | Х |
|  |  | ж) липсваща или силно повредена противопрахова защита | Х | Х |  |
|  |  | з) нерегламентирано изменение на силовото предаване |  | Х |  |
| 6.1.8. Опорни елементи за двигателя | Визуална проверка, без превозното средство непременно да е над канал или върху повдигателен механизъм | а) дефектни, силно повредени, ненадеждно закрепети или счупени опорни елементи |  | Х | Х |
| 6.1.9. Работа на двигателя | Визуална проверка | а) нерегламентирано изменение на контролно(и) устройство(а) |  | Х |  |
|  |  | б) нерегламентирано изменение на двигателя |  | Х |  |
| 6.2. Кабина и каросерия |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Състояние | Визуална проверка | а) хлабава или повредена плоскост или част, която може да причини нараняване |  | Х | Х |
|  |  | б) ненадеждна стойка на купето (връзката на шаси към ходова част) |  | Х | Х |
|  |  | в) влизане отработили газове или на дим от двигателя |  | Х | Х |
|  |  | г) неправилен ремонт или изменение |  | Х | Х |
| 6.2.2. Рама | Визуална проверка над канал или върху повдигателен механизъм | а) каросерията или кабината са ненадеждни |  | Х | Х |
|  |  | б) каросерията/кабината не е разположена правилно върху шасито |  | Х |  |
|  |  | в) ненадеждно или липсващо закрепване на купето/каросерията към рамата или към напречни греди |  | Х | Х |
|  |  | г) прекомерна корозия на местата на закрепване върху носещата каросерия |  | Х | Х |
| 6.2.3. Врати и ключалки | Визуална проверка | а) отварянето или затварянето на вратата не е съгласно изискванията |  | Х |  |
|  |  | б) има вероятност вратата да се отвори внезапно или да остане отворена при потегляне |  | Х | Х |
|  |  | в) липсваща, хлабава или повредена врата, панта, ключалка, стойка | Х | Х |  |
| 6.2.4. Под | Визуална проверка над канал или върху повдигателен маханизъм | а) подът е ненадежден или силно повреден |  | Х | Х |
| 6.2.5. Седалка на водача | Визуална проверка | а) хлабава седалка или с дефектна конструкция |  | Х | Х |
|  |  | б) механизмът за регулиране не функционира |  | Х | Х |
| 6.2.6. Други седалки | Визуална проверка | а) дефектни или ненадеждно закрепени седалки | Х | Х |  |
|  |  | б) седалки, които не са монтирани в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
| 6.2.7. Органи за управление | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) орган за управление, необходим за безопасната експлоатация на превозното средство, не функционира |  | Х | Х |
| 6.2.8. Стъпала за кабината | Визуална проверка | а) ненадеждно стъпало или площадка на стъпало | Х | Х |  |
|  |  | б) стъпало или площадка на стъпалото е в такова състояние, че е вероятно да причини нараняване на ползвателите |  | Х |  |
| 6.2.9. Други вътрешни и външни устройства и оборудване (напр.:теглително прикачно устройство и т.н.) | Визуална проверка | а) дефектно закрепване на друго устройство или оборудване |  | Х |  |
|  |  | б) друго устройство или оборудване, което не е в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
|  |  | в) изтичане на течност от оборудването | Х | Х |  |
| 6.2.10. Калобрани (калници), устройства против изпръскване | Визуална проверка | а) липсващи, хлабави или силно корозирали | Х | Х |  |
|  |  | б) недостатъчно отстояние от колелото | Х | Х |  |
|  |  | в) несъответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 7. ДРУГО ОБОРУДВАНЕ |  |  |  |  |  |
| 7.1. Обезопасителни колани/ключалки и системи за обезопасяване |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Надеждност на монтажа на обезопасителните колани/ ключалки | Визуална проверка. | а) силно повредена точка на закрепване |  | Х | Х |
|  |  | б) точката на закрепване е хлабава |  | Х | Х |
| 7.1.2. Състояние на обезопасителните колани/ключалки | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) липсващ задължителен обезопасителен колан |  | Х |  |
|  |  | б) повреден обезопасителен колан | Х | Х |  |
|  |  | в) обезопасителен колан, нефункциониращ в съответствие с изискванията (а) | Х | Х |  |
|  |  | г) повреден или нефункциониращ нормално обезопасителен колан/ключалка |  | Х |  |
|  |  | д) повреден или нефункциониращ нормално механизъм на прибиращото устройство на обезопасителния колан |  | Х |  |
| 7.1.3. Ограничител на натоварването от обезопасителните колани (когато има) | Визуална проверка | а) липсващ или неподходящ за превозното средство ограничител на натоварването |  | Х |  |
| 7.1.4. Обтегачи за обезопасителните колани (когато има) | Визуална проверка | а) липсващ или неподходящ за превозното средство обтегач |  | Х |  |
| 7.1.5. Въздушна възглавница | Визуална проверка | а) липсващи или неподходящи за превозното средство въздушни възглавници |  | Х |  |
|  |  | б) нефункционираща въздушна възглавница |  | Х |  |
| 7.1.6. Допълнителни системи за безопасност (SRS) | Визуална проверка на индикаторната лампа за неизправност | а) съответната индикаторна лампа показва някаква неизправност на системата |  | Х |  |
| 7.2. Пожарогасител (Х)(b) | Визуална проверка | а) липсващ |  | Х |  |
|  |  | б) не е в съответствие с изискванията (a) | Х | Х |  |
| 7.3. Ключалки и устройствата за защита срещу неразрешено използване | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) устройството не функционира, за да предотврати привеждането в движение на превозното средство | Х | Х |  |
|  |  | б) дефектно или внезапно заключване или блокиране |  | Х |  |
|  |  | в) счупени или липсващи |  | Х |  |
| 7.4. Предупредителен триъгълник (ако се изисква) (Х)(b) | Визуална проверка | а) липсващ или некомплектован |  | Х |  |
|  |  | б) не е в съответствие с изискванията (а) |  | Х |  |
| 7.5. Аптечка (ако се изисква) (Х)(b) | Визуална проверка | а) липсваща, некомплектована или не е в съответствие с изискванията |  | Х |  |
| 7.6. Фиксиращи(спирателни) клинове за колелата (ако се изискват) (Х)(b) | Визуална проверка | а) липсват или не са в добро състояние |  | Х | Х |
| 7.7. Звуково предупредително устройство | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) не функционира |  | Х | Х |
|  |  | б) ненадежден орган за управление |  | Х |  |
|  |  | в) не е в съответствие с изискванията (а) |  | Х | Х |
| 7.8. Устройство за измерване на скоростта | Визуална проверка и проверка на функционирането чрез електронни средства (когато е възможно)ц | а) не е монтиран в съответствие с изискванията (а) |  | Х | Х |
|  |  | б) не функционира |  | Х | Х |
|  |  | в) не е възможно осветяването му |  | Х | Х |
| 7.9. Тахограф (ако е монтиран/се изисква) | Визуална проверка | а) не е монтиран в съответствие с изискванията (а) |  | Х | Х |
|  |  | б) не функционира |  |  | Х |
|  |  | в) повредени или липсващи пломби |  |  | Х |
|  |  | г) липсваща, нечетлива или с изтекъл срок монтажна табела |  |  | Х |
|  |  | д) явна намеса или манипулация |  |  | Х |
|  |  | е) размерът на гумите не съответства с параметрите, при които е извършена проверката на тахографа |  |  | Х |
| 7.10. Устройство за ограничаване на скоростта (ако е монтирано/се изисква) | Визуална проверка и проверка на функционирането, ако се разполага със съответното оборудване. | а) не е монтирано в съответствие с изискванията (а) |  | Х | Х |
|  |  | б) явно не функционира |  |  | Х |
|  |  | в) неправилно зададена скорост (ако се проверява) |  |  | Х |
|  |  | г) повредени или липсващи пломби |  |  | Х |
|  |  | д) липсваща, нечетлива или с изтекъл срок монтажна табела |  |  | Х |
|  |  | е) размерът на гумите не съответства с параметрите, при които е извършена проверката на устройството за ограничаване на скоростта |  |  | Х |
| 7.11. Километропоказател (ако има такъв) (b) (Х) | Визуална проверка | а) е манипулиран |  | Х | Х |
|  |  | б) не функционира |  | Х | Х |
| 7.12. Електронно управление на стабилността (ESC), ако е монтирано/се изисква | Визуална проверка | а) липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата |  |  | Х |
|  |  | б) увредени електрически връзки |  |  | Х |
|  |  | в) липсващи или увредени други елементи |  |  | Х |
|  |  | г) повреден или нефункциониращ нормално превключвател |  |  | Х |
|  |  | д) съответната индикатона лампа показва неизправност на системата |  |  | Х |
| 8. ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ |  |  |  |  |  |
| 8.1. Шум |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Система за намаляване на шума | Субективна оценка (освен ако техническия специалист прецени, че нивото на шума може да е на границата на допустимото – в този случай може да бъде проведено изпитване на шум на място (не в движение), като се използва шумомер) | а) нивото на шума превишава допустимото съгласно изискванията а |  | Х |  |
|  |  | б) част от системата за намаляване на шума е хлабава, има вероятност да падне, повредена е, неправилно монтирана, липсваща или явно изменена по начин, който би оказал неблагоприятно въздействие върху нивото на шума |  | Х | Х |
| 8.2. Емисии от отработили газове |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. Емисии от бензинови двигатели |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1. Оборудване за контрол на емисиите на отработили газове | Визуална проверка | а) липсващо, изменено или явно дефектно оборудване за контрол на емисиите, монтирано от производителя |  | Х | Х |
|  |  | б) изпускания, които биха повлияли значително върху измерванията на емисиите |  |  | Х |
| 8.2.1.2. Газови емисии | Измерване с газоанализатор за отработили газове в съответствие с изискванията а. Като алтернатива за оборудване с подходящи системи за бордова диагностика (СБД) превозни средства, правилното функциониране на системата за емисиите може да бъде проверено чрез съответно протичане на данните от СБД и проверка на правилното функциониране на СБД, вместо да се измерват емисиите при работа на двигателя на празен ход в съответствие с препоръките на производителя за привеждане на двигателя в работен режим и други изисквания а | а) или газовите емисии превишават специфичното равнище, посочено от производителя |  |  | Х |
|  |  | б) или, ако липсва такава информация, емисиите на со превишават: i) за превозни средства, които са без система за контрол на емисиите - 4,5 % или - 3,5 % според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация , както е посочено в изискванията а; ii) за превозни средства със система за контрол на емисиите: - при работа на двигателя на празен ход: 0,5 % - при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,3 % или - при работа на двигателя на празен ход: 0,3 % (6) - при работа на двигателя на празен ход с високи обороти: 0,2 % - според датата на първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация, както е посочено в изискванията (а) |  |  | Х |
|  |  | в) въздушнато отношение λ (ламбда) е извън диапазона 1 +/- 0,03 или не е в съответствие със спецификацията на производителя |  |  | Х |
|  |  | г) показанието на системата за бордова диагностика показва значителна неизправност |  |  | Х |
| 8.2.2. Емисии от двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес (дизелови) |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1. Оборудване за контрол на емисиите от отработилите газове | Визуална проверка | а) липсва или е дефектно монтираното от производителя оборудване за контрол на емисиите |  | Х | Х |
|  |  | б) изпускания, които биха повлияли върху измерванията на емисиите |  |  | Х |
| 8.2.2.2. Димност Превозни средства, регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 1980 г., са освободени от това изискване | а) Измерване на димността на отработилите газове в режим на свободно ускоряване (ненатоварен двигател, от обороти на празен ход до обороти на прекратяване на подаването на гориво), лостът на предавателната кутия се поставя в неутрално положение и се задейства съединителят. б) Привеждане на превозното средство в работно състояние 1. Проверката на превозните средства може да бъде извършена без предварително привеждане към работна температура, въпреки че по съображения за безопасност трябва да се провери дали двигателят е горещ и е в задоволително състояние от механична гледна точка. 2. Изисквания за привеждане към работна температура i) двигателят трябва да е загрял до оптимална температура: с други думи, температурата на маслото на двигателя, измерена посредством сонда в тръбата за контролиране на нивото на маслото, трябва да е най- малко 80 °C или да съответства на нормалната температура на работа, ако тя е по-ниска, или пък температурата на блока на двигателя, измерена според нивото на инфрачервеното излъчване, трябва да достигне поне еквивалентна стойност. Ако поради конфигурацията на превозното средство не е възможно да се извършат тези измервания, нормалната температура на работа на двигателя може да бъде установена по друг начин — например въз основа на работата на вентилатора за охлаждане на двигателя. ii) Изпускателната система трябва да се прочисти чрез поне три цикъла на свободно ускоряване или по равностоен метод. в) Процедура на проверка: 1. Двигателят и компресорът, ако има такъв, трябва да работят на празен ход преди началото на всеки цикъл на свободно ускоряване. За двигателите на тежкотоварните дизелови автомобили това означава, че трябва да се изчака най-малко 10 s след отпускането на газта. 2. В началото на всеки цикъл на свободно ускоряване педалът на газта трябва напълно да се натисне бързо и плавно (за по-малко от 1 s), но не и прекалено рязко, така че да се постигне максимален дебит на горивонагнетателната помпа. 3. По време на всеки цикъл на свободно ускоряване двигателят трябва да достигне оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, или — за превозни средства с автоматична предавателна кутия — до оборотите, определени от производителя, или ако те не са известни - две трети от оборотите, при които се прекратява подаването на гориво, преди педалът на газта да бъде отпуснат. Това може да се разбере, например, като се наблюдава режимът на работа на двигателя или като се остави да изтече достатъчен интервал от време между момента, в който се натиска педалът на газта, и момента, в който той се отпуска, тоест най-малко 2 s за превозните средства от категория 1 и 2 от Приложение I. 4. Превозните средства се обявяват за неизправни, само ако средноаритметичната от измерените стойности поне за три последни цикъла на свободно ускоряване надвишава пределната допустима стойност. Тя може да се изчисли, като не се вземат предвид наблюдаваните стойности, които се отклоняват значително от измерената средна стойност, или да се получи по друг статистически метод, при който се отчита разсейването на измерените стойности. Държавите-членки могат да ограничат броя на циклите, включени в проверката. 5. За избягване на ненужни проверки, държавите-членки могат да обявяват за неизправни превозните средства, за които измерените стойности значително превишават пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване. Пак за избягване на ненужни проверки, държавите-членки могат да обявяват за изправни превозните средства, за които измерените стойности са значително по-ниски от пределно допустимите, след по-малко от три цикъла на свободно ускоряване или след циклите на прочистване | а) за превозните средства с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията (а), димността превишава равнището, посочено върху табелката със спецификациите на превозното средство от производителя |  |  | Х |
|  |  | б) когато липсва такава информация или изискванията (а) не позволяват използването на сравнителни стойности: - за двигатели с атмосферно пълнене (без компресор) : 2,5 m-1 - за двигатели с принудително пълнене (с компресор) : 3,0 m-1 , или за превозните средства, посочени в изискванията (а), или с първоначална регистрация или въвеждане в експлоатация след датата, посочена в изискванията (а) : 1,5 m-1 |  |  | Х |
| 8.3. Изтичане на експлоатационна(и) течност(и) | Визуална проверка. | а) прекомерно изтичане на течност, което е вероятно да навреди на околната среда или да породи риск за безопастността на други участници в пълното движение |  | Х | Х |
| 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ |  |  |  |  |  |
| 9.1. Врати |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Врати за слизане и качване | Визуална проверка | а) неправилно функциониране |  |  | Х |
|  |  | б) лошо състояние |  | Х | Х |
|  |  | в) неизправно аварийно управление |  |  | Х |
|  |  | г) неизправно дистанционно управление на врати или неизправни предупредителни устройства |  |  | Х |
|  |  | д) несъответствие с изискванията |  | Х | Х |
| 9.1.2. Аварийни изходи | Визуална проверка и проверка на функционирането (ако е необходима) | а) неправилно функциониране |  |  | Х |
|  |  | б) липсващи или нечетливи обозначения за аварийните изходи |  | Х | Х |
|  |  | в) липсващо чукче за счупване на стъклото |  |  | Х |
|  |  | г) несъответствие с изискванията |  | Х | Х |
| 9.2. Система срещу изпотяване на стъклата и за размразяване | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) не функционира | Х | Х | Х |
|  |  | б) емисия на токсични или отработили газове в отделениеята за водача или за пътниците |  | Х |  |
|  |  | в) системата за размразяване не функционира (ако е задължителна) |  | Х |  |
| 9.3. Вентилационна и отоплителна система (Х) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) неправилно функциониране | Х | Х |  |
|  |  | б) емисия на токсични или отработили газове в кабината на водача или в купето за пътници |  | Х | Х |
|  |  | в) неправилно монтирана |  | Х |  |
| 9.4. Седалки |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. Седалки за пътници (включително седалки за придружаващ персонал) | Визуална проверка | а) седалките са дефектни или ненадеждни | Х | Х |  |
|  |  | б) не функциониращи автоматично сгъваеми седалки (ако са разрешени) | Х | Х |  |
|  |  | в) несъответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.4.2. Седалка на водача (допълнителни изисквания) | Визуална проверка | а) неизправни специални устройства, като например екран срешу заслепяване | Х | Х |  |
|  |  | б) защитата на водача не е надеждна или не е в съответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.5. Вътрешно осветление и устройства за показване на мястото за сядане (Х) | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) неизправно устройство или несъответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.6. Проходи, пространство за правостоящи пътници | Визуална проверка | а) ненадежден под |  | Х | Х |
|  |  | б) неизправни тръбна арматура, ръкохватки или дръжки | Х | Х |  |
|  |  | в) несъответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.7. Стълби и стъпала | Визуална проверка и проверка на функционирането (ако е необходима) | а) в повредено или лошо състояние | Х | Х | Х |
|  |  | б) прибиращи се стъпала не функционират правилно |  | Х |  |
|  |  | в) несъответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.8. Система за комуникация с пътниците | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) неизправна система | Х | Х |  |
| 9.9. Надписи (Х) | Визуална проверка | а) липсващ, грешен или нечетлив надпис | Х | Х |  |
|  |  | б) несъответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.10. Изисквания относно превоза на деца (Х) |  |  |  |  |  |
| 9.10.1. Врати | Визуална проверка | а) защитата на вратите не е в съответствие с изискванията за този вид превоз | Х | Х |  |
| 9.10.2. Сигнално и специално оборудване | Визуална проверка | а) липсва сигнално или специално оборудване или то не е в съответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.11. Изисквания относно превоза на лица с увреждания (Х) |  |  |  |  |  |
| 9.11.1. Врати, рампи и подемници | Визуална проверка и проверка на функционирането | а) неправилно функциониране | Х | Х |  |
|  |  | б) лошо състояние | Х | Х |  |
|  |  | в) неизправен орган/органи за управление | Х | Х |  |
|  |  | г) неизправно/и предупредително/и устройство/а | Х | Х |  |
|  |  | д) несъответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.11.2. Приспособления за обездвижване на инвалидни колички | Визуална проверка и проверка на функционирането (ако е необходима) | а) неправилно функциониране | Х | Х |  |
|  |  | б) лошо състояние | Х | Х |  |
|  |  | в) неизправен/и орган/и за управление | Х | Х |  |
|  |  | г) несъответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.11.3. Сигнално и специално оборудване | Визуална проверка | а) липсва сигналното или специалното оборудване или то не е в съответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.12. Друго специално оборудване (Х) |  |  |  |  |  |
| 9.12.1. Инсталации за приготвяне на храна | Визуална проверка | а) инсталацията не е в съответствие с изискванията | Х | Х |  |
|  |  | б) инсталацията е повредена до такава степен, че е опасна за ползване |  | Х |  |
| 9.12.2 Санитарна инсталация | Визуална проверка | а) инсталацията не е в съответствие с изискванията | Х | Х |  |
| 9.12.3. Други устройства (например аудио-визуални системи) | Визуална проверка | а) несъответствие с изискванията | Х | Х |  |

Бележки:

- Под „изисквания“ се имат предвид изискванията за типово одобрение към датата на първоначалната регистрация или при първоначалното въвеждане в експлоатация, както и задълженията за модернизиране или националното законодателство на държавата на регистрация;

(Х) указва елементи, които са свързани със състоянието на превозното средство и неговата годност за използване на пътя, но не са считани за съществени при периодичен преглед;

(XX) Тази причина за неизправност е валидна, само ако проверката се изисква от националното законодателство.“

(5) 2,2 m/s 2 за превозни средства от категории N1, N2 и N3.